| 序号 | 项目名称 | 环评类别 | 环评机构 | 建设地点 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中粮面业（漯河）有限公司中粮粮谷漯河搬迁新建90万吨/年小麦加工项目 | 报告表 | 河南可人科技有限公司 | 漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）玉山路东侧、发展路北侧 | 项目建设拟投资123009.06万元，占地约189.5亩，总建筑面积约105936平方米。项目建成后具备年加工90万吨小麦生产能力。 | 废气：本项目运营过程主要为入仓、清麦、制粉、包装等过程产生的粉尘和餐厅油烟。 项目生产过程中各工段输送、及加工均在密闭空间进行，落料点产生的粉尘由吸风系统收集后经脉冲除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求后达标排放。筒仓车间粉尘，共设置21套脉冲除尘器，21根排气筒（均大于15米），，制粉车间粉尘共设置78套脉冲除尘器，78根排气筒（均大于15米）；副产品车间共设置10套脉冲除尘器，10根排气筒。 废水：餐厅废水经隔油池预处理后和职工生活废水一起进入化粪池处理，废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后，再经市政管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂深度理后排放至黑河。 综上所述，项目废水不外排，对周围环境影响不大。 噪声：本项目主要产噪设备有磨粉机、打麦机、去石机、磁选机、筛分机、风机等，其噪声源强值65～75dB(A)之间，所 选设备要采用低噪音设各；机械设备要采取基础减振；所 有的窗户加装玻璃等进行密闭；设备与管道的连接采用柔性连接等方式，风机加装消音器等措施。经预测，项目厂界噪声贡献值能满足《厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类区标准限值（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。项目建设完成后，牛赵村的声环境预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类噪声环境限值（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 固废：本项目生产过程中产生的固废主要为秸秆、石子、磁性金属物等杂质，着水机定期更换的滤芯，设备维护更换的废润滑油，清洗齿轮后废煤油和生活垃圾。 生产过程中的秸秆、石子、磁性金属物等杂质收集后定期外售；着水机滤芯每年更换一次，滤由厂家更换直接带走。 项目生产过程产生的危险废物主要有设备维护更换产生的废润滑油，清洗齿轮后的废煤油。分类暂存危废间后，定期交资质单位处置。 | 无 |
| 2 | 漯河市罗弗文具制造有限公司年产1000吨高分子PVP材料扩建项目 | 报告表 | 贵州树涛环保咨询有限公司 | 漯河经济技术开发区轻工食品工业园燕山路与新漯上路交叉口 | 本项目占地25600平方米，总建筑面积为16000平方米（本次项目所用厂房建筑面积为4680平方米），扩建所用厂房主要包括固体胶车间（1680平方米）、注塑车间（南）（1200平方米）和包装车间（1800平方米）；项目建成后生产规模由现有年产高分子PVP材料300吨增加至年产高分子PVP材料1000吨。 | - 废水：本项目无生产废水产生，只有生活污水产生，本次扩建工程职工均有现有工程中调配，因此不新增生活污水，本项目建设对周围地表水环境影响较小。 - 废气：本次扩建项目PVP预处理和加热搅拌工序产生的废气（甲醛）和注塑废气（非甲烷总烃）一同进入“UV光氧等离子一体机”进行处理，处理后经15m高排气筒排放；甲醛排放浓度及排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，非甲烷总烃排放浓度及排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3限值要求。 噪声：本项目主要产噪设备有包装连体机、灌装机、旋盖机、装配机、风机等，其噪声源强值75～85dB(A)之间，通过选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施，项目四厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 固废：本项目生产过程中产生的固废主要为废包装材料、残次品、废紫外线灯管和废催化剂。其中一般固体废物废包装材料经收集后作为有价废物外卖，残次品经收集后回用于生产；危险废物废紫外线灯管和废催化剂委托有资质单位处置。 | 无 |
| 3 | 漯河市双叶文具有限公司年产2600吨环保橡皮、160吨塑料尺、500吨彩泥技术改造项目 | 报告表 | 河南华茂元环保科技有限公司 | 河南省漯河市漯河经济技术产业集聚区桐柏山路与珠江路交叉口向南200m路西 | 漯河市双叶文具有限公司位于漯河经济技术产业集聚区桐柏山路与珠江路交叉口向南200m路西，现因市场需求，企业拟投资800万元，建设年产2600吨环保橡皮、160吨塑料尺、500吨彩泥技术改造项目 | 废水：项目废水主要为职工办公生活废水和食堂废水。本次技改完成后不新增用水量，也不改变现有废水产生及排放情况。现有工程废水采取分类收集、分质处理的原则，食堂废水经油水分离器预处理后排入厂区化粪池，职工办公生活废水直接经化粪池预处理后进入排入市政污水管网之后进入漯河经济技术开发区污水处理厂深度处理最终排入黑河 废气：项目运营期的废气主要是投料搅拌工序粉尘；炒料、造粒、挤出工序非甲烷总烃、氯化氢；转印、印刷工序非甲烷总烃；注塑工序非甲烷总烃、苯乙烯和食堂油烟。 - 投料搅拌工序粉尘：造粒车间搅拌机及彩泥车间搅拌机上方各安装一套固定式集气罩收集颗粒物，集气罩要求距离机器顶不超过2m，集气罩应能完全覆盖搅拌机，并安装脉冲式布袋除尘器处理，处理后通过1根15米高排气筒（DA001）高空排放。 - 炒料、造粒工序非甲烷总烃、氯化氢：在炒料锅及造粒机上方安装集气罩，将该有机废气收集后（废气收集效率按95%计）经1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA002）高空排放。 - 挤出工序非甲烷总烃、氯化氢；转印、印刷工序非甲烷总烃、注塑工序非甲烷总烃、苯乙烯：在挤出机、转印机、移印机及注塑机上方安装集气罩，将该废气收集后（废气收集效率按95%计）经1套RCO蓄热式催化燃烧装置处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA003）高空排放。 - 食堂油烟：本次技改不改食堂油烟产生情况及排放情况，食堂油烟已安装高效油烟净化器（处理效率不低于90%）处理后通过专用烟道（DA004）引至屋顶排放。 - 噪声：本项目运营期噪声主要为注塑机、挤出机、造粒机等产生的机械噪声。采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。 固废：本项目固废主要为废包装材料、废转印纸、废油墨桶、除尘器收集的粉尘、废UV灯管、废活性炭、废润滑油、废劳保用品、餐厨垃圾和职工办公生活垃圾等固体废物。建设单位在东区西南侧设置一般固废暂存间1座，建筑面积40m2；在东区西南侧设置危废暂存间1座，建筑面积40m2。危废暂存间主要用于暂存废油墨桶、废UV灯管、废活性炭、废润滑油、废劳保用品等，该危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计。 | 无 |
| 4 | 漯河天久密封件有限公司年产4000万件密封件项目 | 报告表 | 河南华茂元环保科技有限公司 | 漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）发展路66号 | 漯河天久密封件有限公司投资5900.00万元在漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）发展路66号建设年产4000万件密封件项目， | 废水：本项目运营期的废水主要为职工办公生活废水。职工办公生活废水经厂区现有化粪池处理后污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 废气：本项目运营期的大气污染源主要是注塑成型、平板成型工序非甲烷总烃、二硫化碳，粉碎工序粉尘。 ①注塑成型、平板成型工序非甲烷总烃、二硫化碳。 项目注塑成型、平板成型工序废气经1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后非甲烷总烃排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（非甲烷总烃最高允许排放浓度10mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3（建议去除率70%）”的要求；二硫化碳排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（排气筒高度15m时二硫化碳最高允许排放速率1.5kg/h），经处理达标后通过1根15米高排气筒（DA001）有组织排放。 ②粉碎工序粉尘。建设单位在粉碎机上方各安装若干套固定式集气罩收集颗粒物，集气罩要求距离机器顶不超过2m，集气罩应能完全覆盖粉碎机，并安装1套脉冲式布袋除尘器处理，经处理后通过1根15米高排气筒（DA002）高空排放。 噪声：本项目运营期噪声主要为混料机、注塑机等产生的机械噪声。项目采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中昼间标准的要求，白坡村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 固废：本项目固废主要为废包装材料、密封件边角料、不合格品、金属边角料、废液压油、脉冲式布袋除尘器收集的粉尘、废活性炭、废UV灯管和职工办公生活垃圾等固体废物。 ①废包装材料经收集后外售综合利用。 ②密封件边角料、不合格品经粉碎加工后回用于生产。 ③金属边角料经收集后外售综合利用。 ④废液压油暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ⑤脉冲式布袋除尘器收集的粉尘经收集后定期由环卫部门清运处理。 ⑥废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ⑦废UV灯管暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ⑧职工办公生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处理。 | 无 |