- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产600万标米液压胶管项目

建设单位（盖章）：河南赛仑特液压流体科技有限公司

编制日期：  二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产600万标米液压胶管项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-411171-04-01-236823 |  |  |
| 建设单位联系人 | 程真真 | 联系方式 | 13903958059 |
| 建设地点 | 河南省（自治区）漯河市 漯河经济技术产业聚集区（含漯河经济开发区）华电路6号 |  |  |
| 地理坐标 | （114度5分27.041秒，33度32分15.846秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2912橡胶板、管、带制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 52橡胶制品业 291中其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-411171-04-01-236823 |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 97.8 |
| 环保投资占比（%） | 1.22 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《漯河经济技术产业集聚区发展规划》（2016~2020） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （一）规划环境影响评价文件：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 （二）召集审查机关：河南省环境保护厅 （三）审查文件名称及文号：《关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》豫环函[2017]240号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划环评相符性分析 漯河市经济技术产业集聚区（后更名为漯河经济技术开发区）发展规划 （1）集聚区概况 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立，规划面积为24.2km2，人口近10万人。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术产业集聚区规划范围为：东起京珠高速、西至金山路、南起漯河边界、北至人民路的城市总体规划范围区域，总规划面积为24.2km2。 （2）产业定位 以食品产业为主导产业的产业集聚区，积极发展与食品产业相关的轻工机械、能源配套、物流、高新技术等产业作为集聚区的次主导产业。 （3）规划空间结构 规划空间结构为“一廊一环、两轴两辅两带、四组团”一廊一环：沿中山路发展廊道，在集聚区内部通过环状交通； 两轴两辅两带指：湘江路功能景观轴、东方红路特色工业景观轴；燕山路与玉山路景观辅轴。结合两侧绿带建设，形成产业集聚区景观辅轴。黑河自然滨水景观带、南环路防护绿地景观带。 集聚区分为四个主要功能组团：已建区、东区、北区、南区。 （4）规划产业空间布局 本次评价着重介绍产业集聚区南部（漯阜铁路以南）片区，自西向东依次分布为： ①食品工业园区 位于漯上路以南，经三路以西。该区与北侧双汇工业园相对，距漯阜铁路线较近，货物出入便利，紧邻金山路可连接双汇食品城及双汇总部，有利于产业集聚发展。主要发展与食品相关的生产、加工工业。鼓励大企业入驻，发挥集群优势，大力发展循环经济。 ②居住区（东方红社区） 位于金山路以东，东方红路以南，经二路以西。该区规划将其周边村庄迁并于此。 ③食品高新技术园区 位于中山路两侧。规划依托中山路城市轴线，发展高新技术园区，为食品工业提供研发、办公和高级商贸服务。在漯河是总体规划中，该区和北部中心商务区形成互动，打造中山路城市发展轴。 ④轻工机械园区 漯上路以南，玉山路以西，黑河以东。规划重点以中州粮机项目为基点，发展食品机械群；以罗孚文具、双叶文具项目为基点，发展文具、玩具制造群。 ⑤能源和污水处理配套区 黑河以西，漯上路以南，韶山路以东，南至规划南环路。配套为集聚区提供电力，并对区域污水进行集中处理，进行中水回用，节约水资源，倡导循环经济，提高集聚区环境质量。 ⑥物流园区 玉山路以西，东环路以东，漯上路以南。该区总体规划属于物流用地。物流园主要发展现代物流和仓储，满足集聚区内各产业尤其是食品产业的物流服务需求。 （5）环境准入条件 漯河市经济技术产业集聚区负面清单见表1，环境准入条件详见表2。 表1 漯河市经济技术产业集聚区产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区. 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目. 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业. 禁止涉及化学纤维制造业. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目. 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区. 禁止新建带有20t/h以下燃煤锅炉项目入驻. 《禁止用地项目目录》（2012 年本）中禁止项目. 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品. 禁止用地工艺项目. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业. 涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目. 涉及电镀、铸造工艺的机械加工业. 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业. 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中落后产品. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表2 漯河市经济技术产业集聚区产业集聚区环境准入条件 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与生导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料，本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米，小麦粉（食品专用米，发芽模米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产：杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用感化外压燕发热能自平衡利用、低洒耗燕汽空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上、吨料溶剂消2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理花生300吨及以上、吨料溶剂消2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等). 产业政策; 禁 止 类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害的物质入驻园区 4.废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目 5.环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目 6.禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业 二、食品加工产业园区、新材料产业园区、装配制造产业园区、新兴产业园区 1、根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中列入国家产业政策“禁止类”的项目 2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目 3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、新兴产业园区入驻有有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HIFC、HCFC项目 4、禁止新兴产业园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目 5、禁止新材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目. 限 制 类; 国家产业政策中限制类项目. 允 许 类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： - 生产规模和工艺技术先进性要求（见表中相关要求） 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到同内同行业领先水平或具各国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求. 清洁生产水平; - 应选择使用原料和产品为为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； - 入聚集区的新建项目目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到货超过国内清洁生产先进水平 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平区须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进. 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）华电路6号，为橡胶板、管、带制造项目，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类第十九条“轻工”中第4款，对比上表准入清单，本项目符合产业集聚区环境准入条件，因此本项目建设符合集聚区发展规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、与环保规划相符性 本项目所在地大气环境中PM10、PM2.5出现超标现象，根据导则判定方法项目所在区域为不达标区，但在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善；生活污水经化粪池处理后排入漯河经济技术开发区污水处理厂，无生产废水产生，对地表水环境影响较小；项目所在地满足2类声环境功能区要求；固体废物均可以得到有效的处理、处置。符合当地环保规划。 2、产业政策相符性分析 本项目为橡胶制品业，经查国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中第十九条“轻工”第4款；且已经河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会备案，项目代码为2105-411171-04-01-236823。因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、与用地规划相符相分析 项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列。根据《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案（2016~2020）》（见附图一），项目用地性质为工业用地，符合用地规划要求。 4、三线一单 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 重点管控单元，指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 （1）生态保护红线 根据项目所在位置，参考《河南省生态保护红线划定方案》，项目所在区域不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 根据《2019年漯河市环境质量公告》，项目所在区域除了SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5及O3第90百分位数均无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域为不达标区，随着《漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》等工作方案的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 项目实施过程满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水由集聚区集中供水提供，用电来自市政供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 （4）本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 5、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析 （1）大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 （2）全面落实标准要求，强化无组织排放控制2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 （3）聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 本项目建立原辅料材料清单，记录其成分、名称、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料；过程控制：增强生产过程中产生VOCs的环节空间的密闭性，在生产过程中减少VOCs的逸散。末端治理：配料、炼胶通过“袋式除尘器+催化燃烧（RCO）装置+15米高排气筒”治理，挤出、包塑硫化废气通过“喷淋塔+催化燃烧（RCO）装置+15米高排气筒”进行治理，有效降低废气排放，符合相关要求。 6、项目与《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 四、主要任务： （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建、扩建项目达到B级以上要求。 （六）强化臭氧协调控制，持续深化挥发性有机物污染治理 29.大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗机等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷机含涂装工序企业，2021年5月底前原辅材料达到重点行业绩效等级B级以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除效率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理设施，取消废气排放系统旁路设置，因为安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房有敞开变密闭、由常压变负压、有逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。 本项目为新建胶管生产项目，不属于全省原则上禁止新建、扩建单层新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂等含VOCs物质，项目厂房密闭，项目在产污点口设置集气罩收集废气并进行处理，配料、炼胶废气通过“袋式除尘器+催化燃烧（RCO）装置+15米高排气筒”治理，挤出、包塑硫化废气通过“喷淋塔+催化燃烧（RCO）装置+15米高排气筒”进行治理，有效降低废气排放。 # 综上所述，项目建设符合《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 7、与《关于印发《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知》（漯环攻坚办〔2021〕38号）文件相符性 （1）文件要求 《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》 四、主要任务 （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到 B 级以上要求。 5.推进传统产业集群升级改造。各县区对于辖区内特色产业，应集中设置专业园区，积极引导项目入园建设、规模发展。推动专业园区提升改造，制定“一园一策”“一行一策”综合整治方案。召陵区砖瓦窑和电力器材集群，经济技术开发区橡胶制品集群、源汇区汽车 4S 店喷涂车间应集中设置专业园区，引导项目入园建设、规模发展。临颍县杜曲现代家居产业园，要制定综合整治提标改造方案，提升绿色建设水平。 （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理。 22.推进重点行业绩效分级管理。规范和加强重点行业企业绩效分级管理工作，坚持绩效评级与当地环境质量达标挂钩，培育推动企业“梯度达标”，促进行业治理能力治理水平整体升级。2021 年年底前，重点行业绩效分级 A、B 级企业力争不低于 30%，全市范围内基本消除 D 级企业；2025 年年底前，重点行业绩效分级 A、B 级企业力争达到 80%。落实 A、B 级企业相关鼓励政策，发挥先进示范引领作用；严格执行 C、D 级企业污染管控措施，促进全市工业污染治理水平全面提升。 （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理。 30.加强工业企业 VOCs 全过程运行管理。巩固 VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省、市两级生态环境部门备案并加强日常监管。强化 VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。 （2）相符性分析 本项目位于漯河市经济技术开发区，严格环境准入条件，要求项目按照生态环境部《重污染天气重点行业应急减排技术指南》中橡胶制品行业绩效分级指标中B级企业（橡胶板、管带制造）要求进行建设。本项目炼胶、硫化工序生产过程密闭，生产车间密闭。要求项目增强生产过程中产生VOCs的环节空间的密闭性，在生产过程中减少VOCs的逸散。项目配料、炼胶废气通过“袋式除尘器+催化燃烧（RCO）装置+15米高排气筒”治理，挤出、包塑硫化废气通过“喷淋塔+催化燃烧（RCO）装置+15米高排气筒”进行治理，有效降低废气排放，符合相关要求。 8、与《关于印发漯河市2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕42号）文件相符性 （1）文件要求 加强企业废气收集管理。坚持分类收集原则，企业要依据废气污染物种类、产污环节、VOCs浓度高低分类收集和处理，原则上同类污染物合并收集；浓度高的污染物单独收集，做到污染物收集处理科学合理，污染物稳定达标排放。帮扶指导企业科学规划设计废气收集系统，在确保安全的前提下，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩等收集方式；采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，最大程度将无组织排放转变为有组织排放，实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。进一步严格排查含VOCs物料(包括含VOCs的原辅材料、产品、废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCS无组织排放。 加强治理设施运行管理。全面排查VOCs企业治理设施禁止单一采用光氧化、光催化、低温等离子、喷淋吸收、生物法等工艺设施，对采用“活性炭吸附+光催化(光氧化)”、“水喷淋+活性炭吸附”、“UV光解+低温等离子体”等双重处理施和“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”、“水喷淋+活性炭吸附/脱附浓缩+催化燃烧”等三重处理设施工艺的企业进行去除率评估工作。对去除率低于相应行业大气污染物排放标准要求和未按规范更换活性炭的企业，指导企业2021年5月底前完成设备升级改造；督促所有使用有活性炭处理工艺的企业，在5月份完成一轮活性炭更换工作，并推行活性炭厂内脱附和专用移动车上门脱附，指导企业依法做好废活性炭的密封贮存和转移；对使用直接燃烧法作为废气治理设施的企业，应当保证燃烧室温度不得低于760℃、废气燃烧室停留时间不得低于0.75s；对大风量、低浓度的企业，推广采取“吸附/脱附浓缩+燃烧”等方式处理废气。落实“处理设施应略早于生产设备启动、略晚于生产设备停止”的工作要求，VOCs废气处理系统发生故障或检修，相应生产工艺设备应停止运行；对生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施；对于喷涂废气，还应釆取高效漆雾净化措施，确保进入吸附装置的废气颗粒物含量小于1mg/m。开展旁路整治工作，在确保生产安全的前提下尽可能取消非必要旁路；对必须保留的旁路，应当通过铅封自动监控设施等加以控制，防止通过旁路不经过治理设施的直排行为。 （2）相符性分析 项目厂房密闭，项目在产污点口设置集气罩收集废气并进行处理，配料、炼胶废气通过“袋式除尘器+催化燃烧（RCO）装置+15米高排气筒”治理，挤出、包塑、硫化废气通过“喷淋塔+催化燃烧（RCO）装置+15米高排气筒”进行治理，有效降低废气排放。 # 综上所述，项目建设符合《关于印发漯河市2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕42号）相关要求。 9、《漯河市2021年重点行业绩效分级提升行动方案》 （1）文件要求 三、工作任务 （一）严控绩效分级技术指标。各县区要结合企业污染特征、行业治理水平、环境管理需要等具体情况，依据生态环境部和省生态环境厅修订完善的重点行业应急减排措施技术指南，从工艺装备、能源类型、原辅材料、污染治理技术、有组织排放、无组织排放、监测监控、环境管理和运输监管等方面，对同类行业、同类企业实施统一标准、统一要求的绩效分级管理，鼓励“先进”、鞭策“后进”，推动行业治理水平整体升级，促进区域经济高质量发展。 （六）严格绩效分级审核评定。严格落实《河南省 2020 年重污染天气重点行业绩效分级实施办法（试行）》要求，各县区生态环境部门要依据国家和省制定的重点行业绩效分级差异化指标，会同相关行业协会和有关专家，分批次做好 A 级企业、B（含 B-）级企业、C 级企业和绩效引领企业预审评定工作。市生态环境局要会同相关行业协会和有关专家，依据国家和省制定的重点行业绩效分级差异化指标，自下而上，逐级把关，有序推进，分批次做好 A 级企业、B（含 B-）级企业、绩效引领企业的初审和 C 级企业审核评定工作。 （2）相符性分析 按照生态环境部《重污染天气重点行业应急减排技术指南》中要求，本项目属于橡胶板、管带制造，对照橡胶制品行业绩效分级指标中B级企业要求：本项目炼胶、硫化工序生产过程密闭、车间密闭。 ①项目配料系统采用管道密闭投加，炼胶工序采用密炼机混炼，废气密闭收集；密炼机投料橡胶投料口、挤出、压延、硫化工序采用集气罩收集，项目配料、炼胶通过“袋式除尘器+催化燃烧（RCO）装置+15米高排气筒”治理，挤出、包塑、硫化废气通过“喷淋塔+催化燃烧（RCO）装置+15米高排气筒”进行治理；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序。 项目丁腈、橡胶合金等原料存储于密闭的包装袋中，并存放于室内，包装袋在非取用状态时封口保持密闭；炼胶车间封闭。 ②项目配料、炼胶经“袋式除尘器+催化燃烧（RCO）装置处理后通过15米高排气筒排放，挤出、包塑、硫化废气经“喷淋塔+催化燃烧（RCO）装置处理后通过15米高排气筒排放。 ③项目配料、炼胶废气经袋式除尘器+催化燃烧（RCO）装置处理后颗粒物排放浓度为0.021mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为0.183mg/m3，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值的要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业工业企业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除率70%）的要求；二硫化碳排放浓度为0.007mg/m3，排放速率为0.00007kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 （二硫化碳15m高排气筒时排放速率≤1.5kg/h）的要求。 项目挤出、硫化、包塑废气经喷淋塔+除湿装置+催化燃烧（RCO）装置处理后非甲烷总烃排放浓度为0.192mg/m3，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物（非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度≤10mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业工业企业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除率70%）的要求；二硫化碳排放浓度为0.012mg/m3，排放速率为0.00012kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 （二硫化碳15m高排气筒时排放速率≤1.5kg/h）的要求。 ④项目物料公路运输全部使用达到国四及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国四及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国二及以上排放标准或新能源机械 ⑤评价建议项目建成后及时进行项目竣工环境保护验收，按照排污许可证要求进行申报，按照自行监测方案开展自行监测，并按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容。 ⑥参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。 10、漯河市饮用水源保护区 漯河市城市饮用水水源地是澧河地表水饮用水水源地、第二水厂地下水水源地和第三水厂地下水水源地。漯河市第二水厂地下水水源地和第三水厂地下水水源地为城市备用水源。现状集中供水水源地是澧河地表水水源地。 （1）澧河饮用水源保护区 根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕99号）调整漯河市澧河地表水饮用水源保护区，具体范围如下： 一级保护区：澧河取水口上游1000米至下游100米两岸堤防背河堤脚以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，澧河取水口上游3000米至下游300米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 准保护区：二级保护区外，澧河取水口上游7200米(乡道054澧河桥)至下游500米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域；唐河入澧河口至上游2000米(唐河与马沟连通处)两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 （2）第二水厂地下水水源地保护区 一级保护区：以开采井为中心，半径50m的圆形区域。保护区面积约为0.047km2。 二级保护区：东边界交通路，西边界107国道，北边界湘江路—澧河南堤走向一线；南边界南环路。第二水厂地下水水井保护区范围为半径500m圆形区域。面积约6.068km2。 （3）第三水厂地下水水源地保护区 一级保护区：以开采井为中心，半径50m的圆形区域。保护区面积约为0.122km2。 二级保护区：东边界崂山路，北边界纬二路一线，西边界107国道，南边界沙河北河堤。面积约8.873km2。 本项目位于漯河市经济技术产业聚集区华电路6号，不在澧河饮用水水源保护区内；项目距离第二水厂地下水饮用水源保护区约5.6km，距离第三水厂地下饮用水水源保护区7.942km，不在第二、第三水厂地下饮用水水源保护区内。 综上所述，项目厂址周边500m范围内无自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区，且项目不在漯河市地下水备用水源保护区范围内。项目建设对澧河饮用水水源和地下水饮用水水源影响不大。 11、漯河经济开发区污水处理厂基本情况 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目废水经处理后进入漯河市经济开发区污水处理厂处理后入黑河。根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m3/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，根据《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（漯河市人民政府办公室 漯政办［2017］2号）相关要求，二期工程在2018年底投入运营，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图1，一期工程设计进出水指标见表3。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。二期工程设计进出水指标见表3，主要污水处理工艺见图2。 表3 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度（mg/L）; 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度（mg/L）; 去除率（%）. COD; ≤500; ≤50; ≥90; ≤500; ≤40; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. NH3-N; ≤35; ≤5; ≥85.7; ≤30; ≤2.0; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤11; ≤0.4; ≥96.4. 图1 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图2 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 图2 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 目前，漯河市经济技术开发区污水处理厂正常运行，一期设计处理规模为30000m3/d，出水COD、BOD5、SS、氨氮、TN和TP均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。漯河市经济技术开发区污水处理厂收水范围主要为漯河市经开区。本项目位于漯河经济技术产业集聚区华电路6号，厂址区域在漯河经济技术产业集聚区污水处理厂一期工程收水范围内，因此，项目建成后能够实现污水排入漯河市经济开发区污水处理厂处理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目组成及建设内容 本项目为新建项目，项目占地面积8200m2，项目租用河南嘉世乐粮食机械有限公司现有厂房及办公室，总建筑面积8200m2。主要构筑物为生产车间、办公室、仓库等。本项目主要建设内容见表4。平面布置情况见附图五。 表4 本次项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，建筑面积为5792m2，位于厂房内北部; 租赁现有 尺寸约：74×108m 钢结构. 辅助工程; 原料库; 1层，建筑面积为850m2，位于厂房西南角. 成品库; 1层，建筑面积为1350m2，位于厂房内东南角. 办公室; 1层，建筑面积为160m2，位于厂房外东侧; 租赁现有 尺寸约：40×4m，彩钢板结构. 热力间; 1层，建筑面积为48m2; 租赁现有. 公用工程; 供水工程; 由漯河市自来水公司提供; 依托现有. 蒸汽工程; 华电漯河发电有限公司供给; 新建. 排水工程; 采用雨污分流，雨水经管网收集后经市政雨水管网外排；项目生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入漯河市经济技术开发区污水处理厂再处理，最后排入黑河; 依托现有. 供电工程; 由漯河市城市电网供电; 依托现有. 环保工程; 废水治理措施; 生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入漯河市经济技术开发区污水处理厂再处理，最后排入黑河; 依托现有. 废气治理措施; 配料炼胶废气采用集气罩收集，收集后的废气经袋式除尘器+催化燃烧（RCO）设备处理后通过1根15m高排气筒（1#排气筒）排放；挤出、包塑、硫化废气经喷淋塔+除湿装置+催化燃烧（RCO）设备处理后通过1根15m高排气筒（2#排气筒）排放，检验切割粉尘经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放（2#排气筒）; 新建. 噪声治理措施; 选用低噪声设备、厂房密闭隔声、增设减振基础等设施; 新建. 固废治理措施; 一般生产固废暂存设施；危废暂存间; 新建. 2.项目产品类型及规模 项目具体产品方案见表5。 表5 项目产品类型一览表 序号; 产品名称; 规格或型号; 产量; 产品质量标准. 1; 液压胶管; 根据订单需求生产; 600万标米/a; MT98-2006. 3.项目所需主要原辅材料 本项目生产过程中涉及使用的主要原辅材料情况见表6。 表6 本项目主要原辅材料一览表 类别; 序号; 名称; 年用量; 储存状态; 用途; 备注. 生产原辅料; 1; 钢丝; 1800t; 固态; 胶管骨架材料; 外购. 2; 橡塑合金; 180t; 固态; 合成胶材料; 外购. 3; 丁腈橡胶; 300t; 固态; 合成底中面胶材料; 外购. 4; 轻钙; 244t; 片状; 填充; 外购. 5; 二辛脂; 120t; 液态; 增塑; 外购. 6; 铁红; 92t; 粉态; 粘合剂; 外购. 7; 防老剂4010NA; 0.9t; 粒状; 填充; 外购. 8; 防老剂RD; 0.9t; 片状; 填充; 外购. 9; 硬脂酸水基; 54t; 液态; 填充; 外购. 10; 白炭黑; 12.6t; 粉状; 补强; 外购. 11; 氧化锌; 54t; 固态; 合成底中面胶材料; 外购. 12; CTP; 0.15t; 粉状; 防焦剂; 外购. 13; 硫磺; 0.08t; 粉状; 硫化剂; 外购. 14; DTDM; 0.06t; 粉状; 橡胶硫化剂; 外购. 15; 古马隆; 5.4t; 粉状; 填充; 外购. 16; 石蜡; 0.54; 固态; 填充; 外购. 17; 聚丙烯颗粒; 1t; 固态; 用于包塑工序; 外购. 能源 消耗; 1; 蒸汽; 3600m3; 市政供热系统. 2; 水; 15633m3; 市政供水. 3; 电; 500万kwh; 电力公司. 根据表6内容确定原辅材料的组分和性质情况见表7。 表7 项目主要原材料的理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 丁睛橡胶; 是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的合成橡胶，是耐油（尤其是烷烃油）、耐老化性能较好的合成橡胶，主要用于制造耐油橡制品。. 2; 橡塑合金; 橡塑合金是一种以丁腈橡胶为主要基材，加入部分聚氯乙烯进行有效改性的材料，从对高分子材料研究角度来看，通过聚氯乙烯（PVC）大分子对丁腈橡胶（NBR）长链上双键的封闭，赋予橡塑合金一系列优越的特性： 具有优良的耐天侯老化和抗臭氧化作用，显著地提高了丁腈橡胶的耐热老化性能。 不仅保留了丁腈橡胶优良的耐25#变压器油性能，而且具有优良耐溶剂和化学腐蚀性能。 具有较高的力学性能，并具有良好的动态屈挠性能和自熄性。. 3; 二辛脂; 分子式是C24H38O4。邻苯二甲酸二辛酯，可作为增塑剂应用于热塑性塑料成型，可改善其加工性。无色透明油状液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。. 4; 轻钙; 指轻质碳酸钙，又称沉淀碳酸钙，在橡胶生产中作填充剂，起到增加产品提及，降低生产成本的作用。. 5; 石蜡; 石蜡，又称晶形蜡，是一种溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。碳原子数约为18～30的烃类混合物，主要组分为直链烷烃（约为80%～95%），还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃（两者合计含量20%以下）。石蜡是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状或针状结晶。. 6; 氧化锌; 99.7%为氧化锌，少量为铁盐. 7; 白炭黑; 白炭黑是 X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，主要是指沉淀的二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶和气凝胶，也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是多孔性物质，其组成可用 SIO2·nH2O 表示，其中nH2O 是以表面羟基的形式存在。能溶于苛性碱和氢氟酸，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）。耐高温、不燃、无味、无臭、具有很好的绝缘性，在橡胶生产加工中起到补强的作用。. 8; 硬脂酸; 主要成分为硬脂酸（C18H36O32）32%～72%与棕榈酸（C16H32O2）（27%～66%）. 9; 隔离剂; 橡胶隔离剂，硬脂酸衍生物，特种防粘剂，专用表面活性剂，超细粉料等材料的有机结合。. 10; 防老剂4010NA; 防老剂是指能延缓高分子化合老化的物质。大多能抑制氧化作用，有些能抑制热或光的作用，从而延长制品的使用寿命。一般分为天然防老剂、物理防老剂和化学防老剂。按其作用可分为抗氧剂、抗臭氧剂和铜抑制剂、或分为变色和不变色、沾污和不沾污、耐热或耐曲挠老化、以及防止龟裂等老化的防老剂。天然防老剂存在于天然橡胶中。 分子式是C15H18N2，相对密度1.14，熔点：（°C）80.5℃。溶于油类、丙酮、苯、四氯化碳、二硫化碳和乙醇，难溶于汽油，不溶于水，暴露于空气及阳光下会变色，毒性较小。. 11; 防老剂RD; 防老剂RD主要用作橡胶防老剂。适用于天然胶及丁腈、丁苯、乙丙及氯丁等合成橡胶。对热和氧引起的老化防护效果极佳，但对屈挠老化防护效果较差。密度 1.08 ；熔点 72-94°C；沸点 >315°C；水溶性 <0.1 g/100 mL at 23°C. 12; 硫磺; 别名硫、胶体硫、硫黄块；外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味；分子量为 32.06，蒸汽压 0.13kPa，闪点 207℃，熔点 119℃，沸点 444.6℃；相对密度（水＝1）2.0；不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳；作为易燃固体，主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。. 13; 防焦剂（CTP）; 学名N-环己基硫代邻苯二甲酰亚胺，CAS号：17796-82-6，白色或淡黄色结晶，易溶于苯、乙醚，丙酮和醋酸乙酯，溶于温热的正庚烷和四氯化碳中。微溶于汽油，不溶于煤油和水。外观 白色或黄色结晶，有效成份含量% ≥97甲苯不溶物% ≤0.50灰份%≤0.40加热减量% ≤0.30，本品可用于天然橡胶和合成橡胶，能有效地防止胶料在加工过程中发生焦烧，提高生产效率。同时对于已经经受高热或有轻微焦烧的胶料具有复原作用。. 14; 聚丙烯树脂; 聚丙烯树脂是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃ 。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，分解温度370℃。. 4.项目主要设备 本项目涉及使用的主要生产设备见表8。 表8 项目设备情况一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 备注. 1; 编织机; 20锭; 6台; 胶管骨架层编织. 2; 密炼机; /; 1台; 炼胶. 3; 开炼机; /; 2台; 胶料压合. 4; 硫化罐; /; 2个; 橡胶管的硫化. 5; 缠绕机; 双盘; 2台; 胶管成型的缠绕. 6; 冷喂挤出机; /; 1台; 底胶压出. 7; 冷喂挤出机; /; 1台; 面交压出. 8; 胶片机; /; 1台; 包中胶. 9; 包塑机; /; 1台; 包塑. 10; 扒塑机; /; 1台; 用于去除塑衣. 11; 粉碎机; /; 1台; 粉碎塑衣. 12; 压延机; 三辊; 1台; 做胶片用. 13; 合股机; 18轮; 4台; 编织管骨架合股. 14; 水布机; /; 3台; 缠绕水布. 15; 水布整理机; /; 1台; 整理水布. 16; 编织机; 24锭; 2台; 胶管骨架层编织. 17; 编织机; 36锭; 1台; 胶管骨架层编织. 18; 编织机; 48锭; 1台; 胶管骨架层编织. 19; 过滤机; /; 1台; 胶料过滤. 20; 导线机; /; 2台; 钢丝线的运输. 21; 棉线编织机; /; 1台; 编织. 22; 牵引机; /; 4台; 胶管牵引. 23; 切胶机; /; 1台; 切胶. 24; 脱芯机; /; 2台; 胶管软心脱芯. 25; 收放卷架; /; 10套; 承载产品. 26; 航吊车; /; 3台; 吊装产品设备. 27; 试压机; /; 2台; 试压检验. 28; 打包机; /; 2台; 包装成品. 5. 工作制度和劳动定员 本项目劳动定员86人，其中管理人员12人，实行8小时工作制；工人68人，分为2班，每班工作时间8小时，均不在厂区内食宿，年工作时间300天，合计4800小时。 6.公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生产过程冷却用水、半成品试压用水、喷淋水、水布用水和职工生活用水，由经济开发区市政管网供给，可以满足项目生产及生活用水需求，年总用水量约为15633m3。 （2）排水 项目实行雨污分流，厂区雨水顺地势就近排入道路雨水管网；项目生活污水依托现有化粪池处理后进入经济技术开发区污水处理厂再处理，最后排入黑河。 （3）供电 项目生产设备用电均由经济技术产业集聚区电网提供，电力供应充足，供电保证率较高。项目生产用电能够得到很好的保证。 - 供热、供暖 本项目生产用热环节主要是硫化工序，项目硫化罐采用蒸汽产生高温高压，蒸汽用量为3600t/a。由经济技术产业聚集区区域蒸汽管网提供，由华电漯河发电有限公司提供。 项目不设其他燃煤、燃气等供热装置。项目办公室采用空调制冷、供暖。 8.项目平面布置及周边情况 该项目厂址位于漯河市经济技术产业聚集区华电路6号，项目北邻河南郾漯粮食机械有限公司，西侧为食品机械园区，东临华电路，南侧为漯河盛林酒业有限公司。项目具体位置见附图一。 该项目厂区周边环境主要为：工业企业。根据实际踏勘情况，距项目最近敏感保护目标为西北侧569m处白坡村。项目厂区与周边环境具体情况见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 本项目其环境影响期包括工程施工期和营运期。根据现场勘查，项目租赁现有厂房，仅需进行设备安装即可；营运期间产生的污染物包括设备噪声、生活污水、生产废水、废气、生活垃圾、生产固废等。 营运期工艺流程及产污环节 配 料 混炼 过滤 粉尘、固废 硬芯、软芯 涂隔离剂 内胶挤出 废气 钢丝 合股 包中胶 钢丝编织/钢丝缠绕 包外胶 包水布/包塑 硫化 解水布/剥塑 脱芯 试压检验 包装入库 噪声 废气、硫化罐冷凝水、噪声 噪声 粉尘、恶臭、噪声 冷却水 冷却水 噪声 蒸汽 试压废水、噪声、固废 丁腈、炭黑、二丁酯、轻钙、氧化锌、防老剂、古马隆等原料 图3 项目主体生产工艺 生产工艺描述： （1）配料：利用上辅机将丁腈、白炭黑、二丁酯、轻钙、氧化锌等原料按照比例进行称量、混合，随后在上辅机内备用。 （2）混炼：利用密炼机、开炼机将橡胶和称量后的炭黑、二丁酯、轻钙、氧化锌加入密炼机进行混炼，利用原料之间相互摩擦生热，通过将橡胶和辅助剂均匀的配合在一起，增加橡胶的可塑性，并使混炼胶符合后道工序工艺要求； （3）过滤：混炼后的物料进入过滤机进行过滤除去杂质； （4）热压胶片：经过滤后的混炼胶进行热炼，温度控制在40℃，热炼后的橡胶进入三辊压延机、压纹机进行压片。 （5）钢丝合股：项目外购钢丝，单股钢丝通过钢丝合股机合股，使之复合工艺要求。 （6）内胶挤出：混炼后的胶料通过挤出机，在胶管内芯上挤出内胶，内胶挤出机温度一般控制在 60-100℃。为了使内胶挤出后能够快速的定型，需在内胶挤出机旁布设冷却水池，内胶挤出后迅速进入冷却水池进行冷却定型。该生产工艺挤出内胶管时采用水性隔离剂对挤出内胶管进行隔离。 （7）编织/缠绕钢丝：根据不同承压的产品选择编织钢丝编织或缠绕，通过钢丝编织机或缠绕机将合股后的钢丝在内胶上编织或者缠绕成网状结构，并且根据产品的不同承压规格，选择编织或缠绕多层钢丝。主要目的是为了提高管道的承压强度。 （8）包中胶：内胶编织/缠绕钢丝以后，在钢丝外侧包一层中胶，中胶外侧继续编织钢丝层，根据产品的不同类型，按照产品要求确定中胶的层数。 （9）包外胶：胶管编织完成以后，通过挤出机在胶管外侧挤出外胶，外胶挤出机温度控制在60-100℃。 （10）包水布/包塑：根据产品的不同，外胶表面可以是花纹的，在外胶外面进行包水布。若要求橡胶管表面光滑的，需在胶管外胶表面进行包塑。包塑是将聚丙烯颗粒通过包塑机将其软化后包覆在外胶表面。包水布和包塑都是对其胶管进行缠缚，进行定型，也为了保证胶管在硫化过程中处于受压状态。 （11）硫化：基本成型的胶管，需要进行硫化，硫化的原理是使橡胶大分子在加热下与交联剂硫磺发生化学反应，交联成为立体网状结构的过程，通过硫化加强其拉力、硬度、老化、弹性等性能，得到定型的具有实用价值的橡胶制品。项目橡胶液压胶管硫化时，将产品推入硫化罐，通过蒸汽进行硫化。本项目硫化温度为 148-155℃，硫化时间为 120-150min，橡胶制品硫化完毕，便可取出橡胶制品。经硫化后的橡胶制品采用自然冷却方式冷却降温。项目硫化方式采用直接加热，即集中供热通过管道直接通入硫化罐加热。硫化罐采用蒸汽产生高温高压，蒸汽与橡胶制品直接接触，硫化罐在打开前先通过硫化罐泄压阀放气，以减轻硫化罐压力，蒸汽在此期间部分以水蒸气形式气化，其余蒸汽以冷凝水的形式进入试压用循环水罐循环利用。 （12）解水布/剥塑：硫化结束后用解布机去掉胶管表面的水布，水布经过整理后重复使用。用剥塑机将外胶表面的包塑层切割下来。剥下来的聚丙烯经过粉碎后重复使用，约10次后不能再重复利用。 （13）脱芯：胶管硫化工段完成以后，胶管基本成型，可以通过机器设备去除胶管内芯，内芯重复利用。 （14）试压：胶管经脱芯基本成型后，通过试压机对胶管进行试压检验胶管是否符标准要求。按照工作压力两倍进行试压，稳压一定时间保证不泄露。符合要求后对成型的胶管进行盘卷，包装入库。 主要产污环节： 本项目运营期间主要污染工序见表9。 表9 营运期主要污染工序一览表 污染 类别; 污染源名称; 产污工序; 主要污染因子; 产生 特征; 排放去向. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮; 间歇; 经厂区现有化粪池处理后，排入市政污水管网. 硫化罐冷凝水; 硫化; COD; 间歇; 循环水池冷却后作为清净下水外排. 炼胶设备冷却水; 炼胶; COD; 间歇; 清净下水. 挤出机冷却水; 挤出; COD; 间歇; 循环使用，不外排. 喷淋水; 喷淋塔; COD; 间歇; 循环使用，不外排. 试压水; 试压; COD; 间歇; 循环使用，不外排. 废气; 配料粉尘; 配料; 颗粒物; 连续; 袋式除尘器+15m高排气筒. 炼胶废气; 混炼; 非甲烷总烃、二硫化碳; 连续; 催化燃烧（RCO）装置+15m高排气筒. 挤出废气; 挤出; 非甲烷总烃、二硫化碳; 连续; 喷淋塔+除湿装置+催化燃烧（RCO）装置+15m高排气筒. 硫化废气; 硫化; 连续. 包塑废气; 包塑; 非甲烷总烃; 连续. 检验切割粉尘; 检验切割; 颗粒物; 间歇; 袋式除尘器+15m高排气筒. 噪声; 设备噪声; 密炼机、开炼机、硫化罐、编织机、合股机、缠绕机等; LAeq; 连续; 厂房隔声、距离衰减及基础减振. 固废; 生活垃圾; 日常生活; /; 间歇; 收集后交由环卫部门统一回收处理. 边角料; 内外胶挤出; /; 间歇; 收集后作为有价废物外售. 废钢丝、棉线; 编织缠绕; /; 间歇. 废包装材料; 生产过程; /; 间歇. 不合格产品; 生产过程; /; 间歇. 废内芯; 内芯; /; 间歇. 除尘器收集的粉尘; 袋式除尘器; /; 间歇; 回用于生产. 废活性炭; 催化燃烧（RCO）装置; /; 间歇; 暂存于危废暂存间后，定期交由有资质的单位处置. RCO贵金属废催化剂; /; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁已建成厂房、办公楼作为生产车间、仓库及办公用房等进行生产，根据现场勘查，现状为空置厂房，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气 根据环境空气功能区划分原则，项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本次环境空气质量现状评价采用《2020年漯河市环境质量状况公报》中公布数据：2020年，漯河市市区环境空气质量指数为1.122，空气质量为轻污染，影响环境空气质量的首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为9微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为26微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为82微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为55微克/立方米，臭氧8小时为101微克/立方米，一氧化碳年均值为0.73毫克/立方米。2020年，全市环境空气质量优良天数为253天，空气质量优良率达到69%。全年综合指数4.801，同比下降10.3%。2020年全市降水pH年均值为6.33，与2019年相比基本持平。年内未发生酸雨。 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，全市臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标，PM10、PM2.5均超标，项目区域为不达标区域。 针对环境空气质量不达标的情况，漯河市政府制定了《漯河市“十三五”生态环境保护规划（2016—2020年）》，实施空气质量清单式管理，持续强化工业污染防治，加强面源污染治理，优化调整能源结构，推进机动车污染治理，开展挥发性有机物综合治理，强化重污染天气联防联控。 （二）地表水 项目所在区域纳污水体为黑河（距本项目645m），黑河-漯邓桥断面为省控断面，黑河2020年规划水质目标为III类。本次地表水环境质量现状评价采用漯河市生态环境局环境状况公报中《2020年1-7月份河流断面水质数据公示》中黑河-漯邓桥断面的常规监测数据，具体监测数据统计结果见下表。 表10 黑河-漯邓桥断面2020年1-7月现状监测数据一览表 单位：mg/L 序号; 时间; COD; 氨氮; 总磷; 水质状况. 1; 2020.1; 19; 0.65; 0.095; Ⅱ. 2; 2020.2; 19; 0.05; 0.073; Ⅲ. 3; 2020.3; 9; 0.35; 0.07; Ⅲ. 4; 2020.4; 9; 0.05; 0.109; Ⅲ. 5; 2020.5; 19; 0.24; 0.16; Ⅲ. 6; 2020.6; 23; 0.09; 0.188; Ⅳ. 7; 2020.7; 20; 0.39; 0.324; Ⅴ. （GB 3838-2002）Ⅲ类; 20; 1.0; 0.2; —. 由上表可知，黑河-郾城漯邓桥断面水质2020年6月COD有超标现象，超标倍数分别为0.15，黑河-郾城漯邓桥断面水质1-7月中，6月、7月整体水质为Ⅳ、Ⅴ类，达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。 （三）地下水 本次评价引用《漯河汇盛生物科技有限公司小肠集中加工项目环境影响报告书》（批复文号：漯环监审〔2020〕39号）中委托郑州德析检测技术有限公司于2020年8月10日~11日对白坡村（本项目西北侧565m）的地下水环境质量现状监测数据，监测数据统计结果见下表。 表11 白坡村地下水环境质量现状监测结果 单位：mg/L(pH除外) 项目; 白坡村; 评价标准（III）. 范围; 均值; 标准指数范围; 超标率（%）; 最大超标倍数. pH（无量纲）; 6.71-6.85; /; 0.3-0.58; 0; 0; 6.5～8.5. 氨氮; 0.032-0.04; 0.036; 0.064-0.08; 0; 0; 0.5. 耗氧量; 0.82-0.85; 1.245; 0.273-0.283; 0; 0; 3. 总硬度（以CaCO3计）; 412-415; 413.5; 0.916-0.92; 0; 0; 450. 溶解性总固体; 668-672; 670; 0.668-0.672; 0; 0; 1000. 亚硝酸盐（以N计）; 未检出; /; /; 0; 0; 1. 硝酸盐; 2.66-2.73; 2.695; 0.133-0.137; 0; 0; 20. 挥发性酚类（以苯酚计）; 未检出; /; /; 0; 0; 0.002. 由上表可知，评价区域内主要监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 （四）声环境 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为3类区。根据《2020年漯河市环境质量状况公报》，2020年，漯河市区域声环境质量级别为较好；城市道路交通噪声质量级别为好；城市功能区噪声测点达标率为93.8%。 区域环境噪声：2020年，漯河市城市建成区环境噪声平均等效声级53.5分贝；质量级别为较好，与上年相比，环境噪声平均等效声级上升0.7分贝，声质量级别不变，声环境质量保持稳定。 道路交通噪声：2020年，漯河市城市道路交通噪声平均等效声级为60.3分贝，声环境质量级别为好，路段达标率为98.8%；与上年相比，噪声等效声级上升0.6分贝，声质量级别不变，路段达标率上升2.3个百分点。 由上可知项目区域声环境质量达标，项目厂区能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准要求。 （五）生态环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，该区域为工业区，区域内生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂区周边主要环境保护目标见表12。 表12 项目厂区周边主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 相对方位; 距厂区距离(m); 功能; 保护级别. 声环境; 周边200m范围内环境敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准. 环境空气; 白坡村; NW; 569; 居住; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准. 方庄村; E; 1707; 居住. 邓店村; SW; 1895; 居住. 地下水环境; 区域浅层地下水; /; /; /; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准. 地表水环境; 黑河; E; 645; 纳污; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 项目 执行标准; 执行级别; 控制指标及标准限值. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 表4二级; COD; 氨氮. 150mg/L; 25mg/L. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 表1二级; 二硫化碳; 厂界标准值; 3.0mg/m3. 表2; 15m排气筒，排放速率; 1.5kg/h. 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; 表5新建企业大气污染物排放限值; 颗粒物; 排放限值; 12mg/m3. 非甲烷总烃; （轮胎企业及其他制品企业炼胶硫化装置）排放限值; 10mg/m3. 表6现有和新建企业厂界无组织排放限值; 颗粒物; 厂界无组织排放限值; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 10 mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30 mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号; 附件1; 非甲烷总烃; 工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业）; 建议排放浓 度; 80mg/m3. 建议去除率; 70%. 附件2; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值（其他企业）; 2.0mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间; 夜间. 65dB(A); 55dB(A). 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 评价建议总量控制指标： - 本项目污染物排放总量应做如下控制：项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为0.1084t/a、0.0181t/a；根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（漯政[2018]37号）要求，总量控制指标按照黑河COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L进行核算，核定总量分别为 COD0.01445t/a、氨氮0.00072t/a。 根据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行等量或倍量替代，本工程建成后新增VOCs总量控制指标为0.04968t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁现有厂房进行生产，施工期主要为设备的安装噪声，对本项目周围环境影响较小。本次评价不再对施工期污染源产排情况进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废水 根据建设单位提供的资料及对本项目生产工艺流程分析可知，本项目用水主要是职工日常生活用水、设备冷却用水、喷淋用水、水布用水、试压用水，本项目蒸汽冷凝水依托冷却循环水池冷却后作为清净下水直接外排；试压水、挤出机冷却水循环使用，不外排；炼胶设备冷却用水经凉水塔冷却后循环利用，少量作为清净下水直接外排；水布用水全部由水布带走。因此，本项目营运期废水主要是职工生活污水。 （1）项目用水产排情况 ①项目生活废水 项目劳动定员共为86人，均不在厂区内食宿。根据河南省地方标准用水定额，生活用水量按35L/人·d计，则本项目用水量为3.01m3/d、903m3/a。生活用水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为2.408m3/d、722.4m3/a。生活污水污染物浓度为：COD250mg/L、氨氮30mg/L。 ②炼胶设备冷却水 在生产过程中，炼胶设备温度维持在120℃左右，需要大量的冷却水对设备进行降温，这部分冷却水不与原料、产品直接接触，属于间接冷却水。根据同类行业生产企业类比可知，炼胶过程循环冷却水用量约为300m3/d，补充量约为36m3/d，经冷却塔冷却后循环使用，冷却循环过程中将产生少量的排水，强制排放量约为12m3/d、3600m3/a，按清洁下水排放。 ③蒸汽冷凝水 项目硫化工段需在硫化罐中通入蒸汽，蒸汽在硫化罐中会产生冷凝水，冷凝水定期排出。在硫化过程中，蒸汽虽与胶管本身挥发出的非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳气体接触，非甲烷总烃、二硫化碳不溶于水，硫化氢微溶于水，根据工程分析，硫化工序产生的硫化氢量非常小，溶于水的量更小，因此可忽略溶于水中的硫化氢，蒸汽冷凝水水质较好。根据企业提供资料，项目冷凝水产生量为5m3/d，1500m3/a，该部分冷凝水建议企业建设一座8m3的冷却水池，冷凝水经冷却水池冷却后作为清净下水外排。 ④挤出机冷却用水 在生产过程中，内胶挤出机设备温度在60-100℃左右，内胶挤出后需要迅速的进入冷却水槽中，使内管快速冷却定型，冷却槽中的水通过管道与冷却水箱连接，可以实现循环使用。胶管生产过程循环冷却水循环量约为 72m3/d，补充水量约为8m3/d，冷却水槽中的水流入冷却水箱冷却后回用于冷却水槽，不外排，只是根据损失的水量进行补充。 ⑤喷淋塔用水 项目硫化废气处理喷淋塔用水循环使用，需要定期补充损失量，每天需要补充水量为0.3m3/d、90m3/a。 ⑥水布用水 本项目缠水布时需要将水布在水池中浸水，水布用水量约为4m3/d，该部分水全部由水布带走，定期补充损失量，每天需补充水量为4m3/d、1200m3/a。该部分水不外排。 ⑦试压用水 在生产过程中，胶管经脱芯基本成型后需要通过试压机对胶管进行试压检验，试验介质为水。试压用水量约为 8m3/d，试压水循环使用，定期补充损失量，每天需补充水量为 0.8m3/d、240m3/a。该部分水不外排。 全厂用排水平衡图如图4。 试压用水 炼胶设备冷却用水 新鲜水水 蒸汽冷凝水 52.11 36 24 直接外排 12 0.8 4 水布用水 办公生活 化粪池 漯河经济技术开发区污水处理厂 0.602 2.408 挤出机冷却用水 2.408 3.01 4 8 喷淋水 8 0.3 8 72 1 0.3 300 0.8 5 清净下水，直接外排 图4 项目水平衡图（单位m3/d） （2）废水处理措施 本项目蒸汽冷凝水经冷却循环水池冷却后作为清净下水直接排放；试压水、挤出机冷却水循环使用，不外排；炼胶设备冷却用水经凉水塔冷却后循环利用，少量作为清净下水直接外排；生活污水依托厂区内现有化粪池处理，生活污水经化粪池处理后主要污染物 COD、氨氮浓度分别为：150mg/L、25mg/L，均可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的二级标准要求及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 项目生活污水经化粪池处理后，入厂区现有排污系统，向南经东方红路污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，最后排入黑河。 （3）依托污水处理设施的环境可行性评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目地表水环境影响评级等级为三级B，主要分析废水经污水处理设施处理及进入漯河市经济技术开发区污水处理厂再处理的可行性。 废水排入漯河经济技术开发区污水处理厂的可行性分析： ①从收水范围分析 漯河市经济技术开发区污水处理厂一期主要采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，收水范围主要为漯河市经开区。本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）华电路6号，从收水范围上分析，在漯河市经济技术开发区污水处理厂收水范围内，目前集聚区内污水管网已铺设完毕，项目所在地区管网已铺设，完全可以接纳本项目废水； ②从水量分析 漯河市经济技术开发区污水处理厂一期设计处理规模为30000m3/d，根据污水处理厂在线监测数据，目前处理污水量2.84万m3/d，剩余污水处理量约为0.16万m3/d，目前尚有余量可接纳开发区内项目废水；本项目废水排放量为2.408m3/d，废水排放量较小，占漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂剩余污水处理规模的0.15%，在漯河经济技术开发区污水处理厂的接受能力之内，不会对漯河经济技术开发区污水处理厂水量造成冲击，因此从水量上来看，本项目废水进入漯河市经济技术开发区污水处理厂是可行的； ③从水质分析 从水质上分析，项目生活污水经化粪池处理后主要污染物 COD、氨氮浓度分别为：150mg/L、25mg/L，均可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的二级标准要求及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求（COD：500mg/L、氨氮：35mg/L），因此从水质上来看，本项目废水进入漯河市经济技术开发区污水处理厂也是可行的。 综上所述，漯河经济技术开发区污水处理厂有能力接收本项目废水。 （4）建设项目污染物排放信息 表13 全厂废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮; 进入城 市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表14 全厂废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 114.091569°; 33.537580°; 0.07224; 漯河经济技术开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 漯河经济技术开发区污水处理厂; COD; 150. 2; 氨氮; 25. 表15 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; 150. 2; 氨氮; 25. 表16 全厂废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 150; 0.00036; 0.1084. 2; 氨氮; 25; 0.00006; 0.0181. 全厂排放口合计; COD; 0.1084. 氨氮; 0.0181. （5）监测计划 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测。 2.废气 运营期本项目的废气主要为配料工段产生的废气；炼胶工段产生的颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳废气；硫化工段产生的非甲烷总烃、二硫化碳废气；挤出工段产生的非甲烷总烃、二硫化碳废气；包塑工段产生的非甲烷总烃废气。 查阅相关资料，橡胶行业炼胶烟气、硫化废气均为混合气体，成分复杂，主要包括挥发性有机物和恶臭污染物，其中挥发性有机物主要包括三氯乙烷、丙烯醛、丁酮、4-甲基-2-戊酮等非甲烷总烃类，以非甲烷总烃计，恶臭污染物一般选取H2S， 但根据美国国家环保总局EPA的检测结果，橡胶行业各工序排放的恶臭污染物主要为二硫化碳和羰基硫化物，另经查阅《橡胶制品工业工艺废气排放因子探讨(以轮胎企业为例)》(丁学峰、张慧君，曹睿，四川环境，2013年12月)中对轮胎企业废气排放监测结果，炼胶、硫化过程中H2S产生量极少，废气排放口、厂界和厂界外的监测浓度差别不大，因此本项目选取CS2作为恶臭污染物的排放因子。本次评价参照美国国家环保局( 简称EPA)编制的《空气污染物排放系数汇编》( AP-42)中橡胶制品业的污染物产生系数，确定本次项目炼胶、硫化、挤出、包塑的污染物产生源强。 （1）密炼车间废气主要有配料粉尘、炼胶废气。 ①配料粉尘 本项目生产工艺采用全自动生产设备进行生产，上辅机采用软控上辅机， 通过电脑配料进行自动配料，各种原料通过配料通道进入密炼机和开炼机，上料过程中会产生一定量粉尘。项目需要人工配料的粉料约110.29t/a，根据美国环保局的AP-42手册中推荐的原料上料时排尘系数以及建设单位提供的技术资料，每1t料产生粉尘0.5kg，计算可得自动上料上辅机配料粉尘产生量为0.055t/a。 ②炼胶废气 橡胶在混炼、开炼过程中会有炼胶废气产生。本项目混炼温度为80~100°C，开炼温度为60～80℃左右，未达到橡胶分解温度，不会有苯乙烯、或丁二烯等单体废气产生。炼胶废气主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃和二硫化碳。 根据《空气污染物排放系数汇编》(AP-42) 中橡胶制品业的污染物产生系数，炼胶废气颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳产污系数分别为1.3×10-4t/t混炼胶、2.15×10-4t/t混炼胶、4.26×10-6t/t混炼胶、本项目炼胶废气产生源强见表17。 表17 炼胶废气产生情况一览表 类别; 炼胶废气. 颗粒物; 非甲烷总烃; 二硫化碳. 产生系数（t/t混炼胶）; 1.3×10-4; 2.15×10-4; 4.26×10-6. 系数来源; 《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）. 本项目炼胶量（t/a）; 480. 产生量（t/a）; 0.0624; 0.1032; 0.00204. 产生速率（kg/h）; 0.013; 0.0215; 0.000425. 备注; 炼胶生产时间为每天16h，每年300d，非甲烷总烃系数参考汇编中挥发性有机物产生系数. 项目炼胶车间颗粒物产生量为0.1174t/a，非甲烷总烃产生量为0.19243t/a，二硫化碳产生量为0.00204t/a。 项目炼胶工段在密闭车间内，评价建议建设单位在1台密炼机、2台开炼机、1台过滤机、1台压延机设置包围型集气罩（集气罩和塑料软件围合）进行收集，收集效率以85%计，风机量为10000m3/h，收集后废气经1套布袋除尘器+催化燃烧（RCO）装置处理后，由1根15m高（1#）排气筒排放。袋式除尘器对颗粒物处理效率以99%计，催化燃烧（RCO）装置对非甲烷总烃去除效率以90%计，对二硫化碳去除效率以80%计。 催化燃烧装置工作原理：催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能。当有机废气的流量大、浓度低、温度低，采用催化燃烧需耗大量燃料时，可先采用吸附手段将有机废气吸附于吸附剂（活性炭）上进行浓缩，然后通过热空气吹扫，使有机废气脱附出来成为浓缩了的高浓度有机废气（可浓缩10倍以上），再进行催化燃烧。此时，不需要补充热源，就可维持正常运行。 催化燃烧装置主要由热交换器、燃烧室、催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟囱等部分组成。 计算可知，项目炼胶车间有组织废气颗粒物产生量为0.09979t/a、产生速率为0.0208kg/h、产生浓度为2.08mg/m3，有组织非甲烷总烃产生量为0.08772t/a、产生速率为0.0183kg/h、产生浓度为1.83mg/m3，有组织二硫化碳产生量为0.00173t/a、产生速率为0.0004kg/h、产生浓度为0.04mg/m3，经处理设施处理后排气筒颗粒物排放量为0.001t/a、排放速率为0.00021kg/h、排放浓度为0.021mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.00877t/a、排放速率为0.00183kg/h、排放浓度为0.183mg/m3，二硫化碳排放量为0.00035t/a、排放速率为0.00007kg/h、排放浓度为0.007mg/m3。 项目炼胶车间未被收集的颗粒物量为0.01761t/a、产生速率为0.00367kg/h，未被收集的非甲烷总烃量为0.01548t/a、产生速率为0.00323kg/h，未被收集的二硫化碳量为0.00031t/a、产生速率为0.00007kg/h。 （2）胶管生产废气 ①挤出、包塑废气 在生产胶管的过程中，内外胶挤出温度控制在60-100℃，在该温度下，挤出机对混炼胶进行加热软化，会有部分非甲烷总烃、二硫化碳和臭气浓度产生，由于胶料在挤出口挤出后迅速进入冷水槽进行冷却，会减少废气的挥发时间，降低其废气的挥发量，因此，在挤出出口产生的废气较少。根据《空气污染物排放系数汇编》(AP-42) 中橡胶制品业的污染物产生系数，挤出工序非甲烷总烃和二硫化碳产污系数分别为1.24×10-5t/t混炼胶、2.66×10-7t/t混炼胶。本项目挤出废气产生源强见表18。 表18 挤出废气产生情况一览表 类别; 挤出废气. 非甲烷总烃; 二硫化碳. 产生系数（t/t混炼胶）; 1.24×10-5; 2.66×10-7. 系数来源; 《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）. 本项目挤出胶料（t/a）; 480. 产生量（t/a）; 0.00595; 0.00013. 产生速率（kg/h）; 0.00124; 0.00003. 备注; 胶管生产时间为每天16h，每年300d，非甲烷总烃系数参考汇编中挥发性有机物产生系数. 项目包塑工段会对聚丙烯树脂进行加热软化，加热温度为220℃，加热挤出过程中会产生有机废气，本项目以非甲烷总烃计。类比同类项目，废气产生量占原料的0.1%，本项目聚丙烯树脂用量为1t/a，则非甲烷总烃废气产生量为0.001t/a。 项目挤出、包塑废气非甲烷总烃产生量为0.00695t/a，二硫化碳产生量为0.00013t/a。项目挤出、包塑废气集气罩（下部软帘封闭）收集后（收集效率以85%计）和硫化废气共用一套喷淋塔+除湿装置+催化燃烧（RCO）装置处理，处理后通过15m高（2#）排气筒排放。 ②硫化废气 胶管在成型以后，在一定的温度、压力条件下，进行硫化，使线型大分子转变为三维网状结构，以提高橡胶的性能。硫化工序在硫化罐中进行，将蒸汽直接通入硫化罐中进行加热。硫化加热过程中会产生废气，硫化废气是成分非常复杂的有机化合物混合气体，本项目以非甲烷总烃计，硫化工段产生非甲烷总烃的同时，硫化工段还释放出恶臭气体，本项目以二硫化碳计，恶臭气体会产生一定的臭气浓度。 根据《空气污染物排放系数汇编》(AP-42) 中橡胶制品业的污染物产生系数，硫化工序非甲烷总烃和二硫化碳产污系数分别为2.11×10-4t/t混炼胶、6.86×10-6t/t混炼胶，本项目硫化废气产生源强见表19。 表19 硫化废气产生情况一览表 类别; 硫化废气. 非甲烷总烃; 二硫化碳. 产生系数（t/t混炼胶）; 2.11×10-4; 6.86×10-6. 系数来源; 《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）. 本项目硫化胶料（t/a）; 480. 产生量（t/a）; 0.10128; 0.00329. 产生速率（kg/h）; 0.0211; 0.00069. 备注; 项目生产时间为16h/d，300d/a，非甲烷总烃系数参考汇编中挥发性有机物产生系数. 项目挤出包塑和硫化非甲烷总烃产生量为0.10823t/a，二硫化碳产生量为0.00342t/a。 项目共设置两座硫化罐，硫化废气经排气阀和集气罩（下部软帘封闭）收集后和挤出包塑废气共用一套喷淋塔+除湿装置+催化燃烧（RCO）装置处理，处理后经15m高（2#）排气筒排放，风机风量为10000m3/h。收集效率以85%计，喷淋塔+除湿装置+催化燃烧（RCO）装置对非甲烷总烃去除效率以90%计，对二硫化炭去除效率以80%计。 计算可知项目挤出、包塑废气和硫化非甲烷总烃有组织产生量为0.092t/a、产生速率为0.0192kg/h、产生浓度为1.92mg/m3，有组织二硫化碳产生量为0.00291t/a、产生速率为0.0006kg/h、产生浓度为0.06mg/m3，经处理设施处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.0092t/a、排放速率为0.00192kg/h、排放浓度为0.192mg/m3，二硫化碳有组织排放量为0.00058t/a、排放速率为0.00012kg/h、排放浓度为0.012mg/m3。 项目未被收集的非甲烷总烃量为0.01623t/a、产生速率为0.00338kg/h，未被收集的二硫化碳量为0.00051t/a、产生速率为0.00011kg/h。 （3）检验切割粉尘 项目胶管校验工序需要将胶管切开，切割过程切至钢丝编织（缠绕）层时会产生切割粉尘，该粉尘粒径较大易于沉降，企业为了进一步降低检验切割和塑管破碎粉尘对环境影响，在检验切割工作点上设置集气罩（收集效率85%）将粉尘收集后通过袋式除尘器处理（处理效率99%）后通过15m高（2#）排气筒排放，风机量为3000m3/h。类比同行业，项目检验切割粉尘产生系数为0.25kg/t，根据企业提供资料，项目切割量为200t，检验切割粉尘产生量为0.05t/a。 计算可知项目检验切割粉尘有组织产生量为0.0425t/a、产生速率为0.0088kg/h、产生浓度为2.95mg/m3，经袋式除尘器处理后颗粒物排放量为0.00043t/a、排放速率为0.00009kg/h、排放浓度为0.03mg/m3。 检验切割工序未被收集粉尘量为0.0075t/a、产生速率为0.00156kg/h。 本项目废气产排情况详见下表。 - 表20 废气污染物产生排放情况一览表 产生环节; 污染物种类; 产生 浓度（mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放形式; 治理设施; 排放 浓度（mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 环保设施; 是否为可行技术. 配料、炼胶; 颗粒物; 2.6; 0.09979; 有组织; 集气罩收集+袋式除尘器+催化燃烧(RCO)装置+15m高1#排气筒; 可行; 0.021; 0.00021; 0.001. 非甲烷总烃; 2.28; 0.08772; 0.183; 0.00183; 0.00877. 二硫化碳; 0.05; 0.00173; 0.007; 0.00007; 0.00035. 颗粒物; /; 0.01761; 无组织; /; 0.00367; 0.01761. 非甲烷总烃; /; 0.01548; /; 0.00323; 0.01548. 二硫化碳; /; 0.00031; /; 0.00007; 0.00031. 挤出、包塑、硫化; 非甲烷总烃; 1.92; 0.092; 有组织; 集气罩收集+喷淋塔+除湿装置+催化燃烧(RCO)装置+15m高2#排气筒; 可行; 0.192; 0.00192; 0.0092. 二硫化碳; 0.06; 0.00291; 0.012; 0.00012; 0.00058. 非甲烷总烃; /; 0.01623; 无组织; /; 0.00338; 0.01623. 二硫化碳; /; 0.00051; /; 0.00011; 0.00051. 切割废气; 颗粒物; 2.95; 0.0425; 有组织; 袋式除尘器处理后通过15m高2#排气筒排放; 可行; 0.03; 0.00009; 0.00043. 颗粒物; /; 0.0075; 无组织; /; 0.00156; 0.0075. 由上表20可知，项目配料、炼胶废气经集气罩+袋式除尘器+催化燃烧（RCO）装置处理后，通过15m高1#排气筒排放，处理后的废气中颗粒物排放浓度为0.021mg/m3，排放速率为0.00021kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（颗粒物有组织排放浓度≤12mg/m3）的要求；非甲烷总烃排放浓度为0.183mg/m3，排放速率为0.00183kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物（非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度≤10mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业工业企业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除率70%）的要求；二硫化碳排放浓度为0.007mg/m3，排放速率为0.00007kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 （二硫化碳15m高排气筒时排放速率≤1.5kg/h）的要求。 项目挤出、硫化、包塑废气经集气罩+喷淋塔+除湿装置+催化燃烧（RCO）装置处理后，通过15m高2#排气筒排放，处理后的废气中非甲烷总烃排放浓度为0.192mg/m3，排放速率为0.00192kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物（非甲烷总烃排放限值有组织排放浓度≤10mg/m3）的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业工业企业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除率70%）的要求；二硫化碳排放浓度为0.012mg/m3，排放速率为0.00012kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 （二硫化碳15m高排气筒时排放速率≤1.5kg/h）的要求。 项目检验切割粉尘经袋式除尘器处理后，与挤出、硫化、包塑废气一同经15m高2#排气筒排放，颗粒物排放浓度为0.03mg/m3，排放速率为0.00009kg/h，可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（颗粒物有组织排放浓度≤12mg/m3）的要求。 （4）废气达标性分析 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中4.2.8的规定：大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况。若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。 大气污染物基准气量排放浓度的换算，可参照采用水污染物基准水量排放浓度的计算公式。胶料消耗量和排气量统计周期为一个工作日。本项目排气筒单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，则将大气污染物排放浓度换算为大气污染物基准风量排放浓度计算公式如下： 式中: ρ基—大气污染物基准排放浓度，mg/m3； Q总—实测排气总量，m3； Y—第i种产品的胶料消耗量，t； Qi基—第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t； ρ实—实际大气污染物的排放浓度，mg/m3； 项目有组织废气排放达标性见表21。 表21 本项目有组织废气排放达标性分析 污染源; 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 基准气量排放浓度（mg/m3）; 达标情况; 排放速率（kg/h）; 达标情况; 标准值. 炼胶废气(配料、混炼）; 颗粒物; 0.021; 1.05; 达标; 0.00021; /; 12mg/m3. 非甲烷总烃; 0.183; 9.15; 达标; 0.00183; /; 10mg/m3. 二硫化碳; 0.007; /; /; 0.00007; 达标; 1.5kg/h. 胶管生产车间废气（挤出、包塑、硫化废气）; 非甲烷总烃; 0.192; 9.6; 达标; 0.00192; /; 10mg/m3. 二硫化碳; 0.012; /; /; 0.00012; 达标; 1.5kg/h. 检验切割粉尘; 颗粒物; 0.03; /; 达标; 0.00009; 达标; 12mg/m3. （5）大气环境影响预测与评价 ①污染源计算清单 本项目点源参数见表22。 表22 项目有组织废气污染源参数一览表（点源） 污染源 名称; 排气筒底部中心坐标（o）; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流量 (m3/h). 1#排气筒; 114.090207; 33.537596; 62.0; 15.0; 0.5; 20.0; 10000; 颗粒物; 0.00021; kg/h. 非甲烷总烃; 0.00183; kg/h. 二硫化碳; 0.00007; kg/h. 2#排气筒; 114.090212; 33.537934; 62.0; 15.0; 0.5; 50.0; 10000; 非甲烷总烃; 0.00192; kg/h. 二硫化碳; 0.00012; kg/h. 颗粒物; 0.00009; kg/h. 本项目面源排放参数见表23。 表23 项目无组织废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 生产车间; 114.090845; 33.537735; 62.0; 108; 74; 15; 颗粒物; 0.00376; kg/h. 非甲烷总烃; 0.00661; kg/h. 二硫化碳; 0.00018; kg/h. ②评价因子和评价标准 根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳。评价因子和评价标准见表24。 表24 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值 （μg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时; 900; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》（244页）. 二硫化碳; 1小时; 40; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考值. ③估算模型参数 估算模式所用参数见下表。 表25 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度/°C; 43.4. 最低环境温度/°C; -20.6. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ④估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表26。 表26 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度Ci （mg /m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 1#排气筒; 颗粒物; 0.000004; 0.00; 113; 900. 非甲烷总烃; 0.000031; 0.00; 113; 2000. 二硫化碳; 0.000001; 0.00; 113; 40. 2#排气筒; 颗粒物; 0.000002; 0.00; 113; 900. 非甲烷总烃; 0.000033; 0.00; 113; 2000. 二硫化碳; 0.000002; 0.01; 113; 40. 面源; 生产车间; 颗粒物; 0.001383; 0.15; 109; 900. 非甲烷总烃; 0.002432; 0.12; 109; 2000. 二硫化碳; 0.000066; 0.17; 109; 40. 污染源最大值; 非甲烷总烃; 0.002432; 0.12; 109; 2000. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模型预测，由颗粒物最大落地浓度值可知，项目周围环境颗粒物浓度，满足《大气污染物综合排放标准详解》中颗粒物（TSP）3倍日均值0.9mg/m3要求；由非甲烷总烃最大落地浓度值可知，项目周围环境非甲烷总烃浓度，满足《大气污染物综合排放标准详解》中短期浓度限值中2.0mg/m3要求，不会对周边敏感目标及区域环境大气环境质量造成较大影响。 ⑤评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）的中推荐估算模式对拟建工程建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。评价等级按下表的分级判据进行划分。 表27 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 通过估算模式预测可知：本项目Pmax最大值为面源排放的二硫化碳，Pmax值为0.17%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，因此不再进行进一步预测与评价。 （6）污染物排放量核算 本项目大气环境影响评价等级为三级，不再进行进一步预测与评价。 本项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目项目废气排放口均为一般排放口，相关参数见下表。 - 表28 排放口参数一览表 排气筒名称; 排气筒编号; 排气筒地理坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 排气筒出口温度; 排放标准. 东经; 北纬. 炼胶废气（配料、混炼）; 1#; 114.090207°; 33.537596°; 15; 0.5; 25; 满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6排放标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件中相关要求；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准. 胶管生产废气（挤出、包塑、硫化）、检验切割废气; 2#; 114.090212°; 33.537934°; 15; 0.5; 50; 满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6排放标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件中相关要求；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准. 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表29~31。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 0.021; 0.00021; 0.001. 2; 非甲烷总烃; 0.183; 0.00183; 0.00877. 3; 二硫化碳; 0.007; 0.00007; 0.00035. 4; 2#排气筒; 颗粒物; 0.03; 0.00009; 0.00043. 5; 非甲烷总烃; 0.192; 0.00192; 0.0092. 6; 二硫化碳; 0.012; 0.00012; 0.00058. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.00143. 非甲烷总烃; 0.01797. 二硫化碳; 0.00093. 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 生产车间; 配料、混炼; 颗粒物; 袋式除尘器; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6; 1.0; 0.01761. 非甲烷总烃; 催化燃烧（RCO）装置; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件中相关要求; 2.0; 0.01548. 二硫化碳; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2; 3.0; 0.00031. 挤出、硫化、包塑; 非甲烷总烃; 喷淋塔+除湿装置+催化燃烧（RCO）装置; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件中相关要求; 2.0; 0.01623. 二硫化碳; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2; 3.0; 0.00051. 检验切割; 颗粒物; 袋式除尘器; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6; 1.0; 0.0075. 合计; 颗粒物; 0.02511. 非甲烷总烃; 0.03171. 二硫化碳; 0.00082. 表31 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.02654. 2; 非甲烷总烃; 0.04968. 3; 二硫化碳; 0.00175. （7）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目大气评价等级为三级评价，且污染物颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳最大质量浓度均满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 表32 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（非甲烷总烃、二硫化碳）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D√; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他√. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km√. 预测因子; 预测因子（颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10% □; C本项目最大占标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30% □; C本项目最大占标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常排放时长（ ）h; C非正常最大占标率≤100% □; C非正常最大占标率＞100% □. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% □; K＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ ）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测□; 无监测√. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物： （0.02654）t/a; VOCs：（0.04968）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. （8）大气环境监测计划 根据《固定污染源排污许可管理名录》（2019年版），本项目为登记管理。可不开展大气环境监测。 3.噪声 （1）噪声源强 本项目主要噪声源为硫化罐、编织机、合股机、缠绕机、密炼机、开炼机等设备产生的噪声，各高噪声设备噪声源在75~85dB(A)之间，针对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，项目设备均设置在车间内。项目对高噪声设备采取设置基础减振，室内安装、建筑隔声等降噪措施来降低设备的噪声值。在采取以上措施的情况下，噪声值可以降到70dB(A)以下。 经基础减振、厂墙隔声及距离衰减后车间外1m处噪声源强见表33。 表33 高噪声设备源强及降噪措施效果 噪声源位置; 主要 噪声源; 源强［dB(A)］; 台数（台）; 治理措施; 单台设备车间外1m噪声值［dB(A)］. 生产车间; 硫化罐; 80~85; 2; 隔声; 60. 编织机; 90~100; 11; 基础减振、隔声; 70. 缠绕机; 75~88; 2; 基础减振、隔声; 65. 合股机; 75~88; 4; 基础减振、隔声; 65. 压延机; 75~80; 1; 基础减振、隔声; 55. 水布机; 75~85; 3; 隔声; 55. 胶片机; 80~85; 1; 基础减振、隔声; 70. 密炼机; 80~85; 1; 基础减振、隔声; 70. 开炼机; 80~85; 2; 基础减振、隔声; 60. 过滤机; 75~85; 1; 基础减振、隔声; 55. 环保设备风机; 75~85; 3; 基础减振、隔声; 60. （2）预测模式 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ①声级计算 a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： L=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 ②衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： LAr=LAr0−20lgr/r0 -△L 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，（m）； r —预测点到声源的距离，（m）； △L —墙体隔声[dB(A)]，厂墙隔声取5。 （3）预测结果 项目昼间、夜间生产，根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表34。 表34 厂界周围及敏感点噪声预测值 单位：dB(A) 预测点位; 噪声源强; 噪声源距厂界距离(m); △L; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 78.28; 50; 5; 44.30; 44.30; 昼间≤65 夜间≤55. 南厂界; 78.28; 44; 5; 45.41; 45.41. 西厂界; 78.28; 58; 5; 43.01; 43.01. 北厂界; 78.28; 30; 5; 48.73; 48.73. 由上表可知，经过采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目四厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65 dB（A）、夜间≤55 dB（A））要求。评价认为，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 4.固废 本项目运营过程中产生的固体废物主要为职工生活垃圾、边脚料、废钢丝棉线、废包装材料、不合格产品、废内芯、除尘器收集的粉尘、废活性炭和RCO废催化剂等。 （1）职工生活垃圾 项目劳动定员86人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，每天人均生活垃圾产生量为0.45kg，核算本项目职工生活垃圾产生量为38.7kg/d、11.61t/a，定点堆存、日产日清，由环卫部门统一收集，转运至漯河市生活垃圾填埋场卫生填埋。 （2）一般固废 ①边角料：本项目生产过程中会在内外胶挤出工段产生边角料，根据企业提供资料，废边角料产生量为0.9t/a，经收集后作为有价废物外卖。 ②废钢丝、棉线：本项目在进行编织和缠绕工序会产生一定量的废钢丝和棉线，根据企业提供资料，项目废钢丝和棉线产生量为3.5t/a，该部分固废经收集后作为有价废物外售。 ③废包装材料：本项目外购的原料及项目的成品包装都会产生废包装材料，主要是纸箱和塑料袋等，根据企业提供资料，废包装材料产生量为0.8t/a，考虑到不涉及到危险废物或严控废物，因此废包装材料作一般固废处理处置即可。废包装材料收集后作为作为有价废物外售，综合利用。 ④不合格产品：本项目在产品成型时由于各种原因会产生不合格产品，根据企业提供资料，项目不合格产品产生量为8.9t/a，该部分产品经收集后作为有价废物外售。 ⑤废内芯：项目胶管生产使用内芯可以重复使用，当内芯不满足使用要求时作为有价废物外售，根据企业提供资料，项目废内芯产生量约0.35t/a。 ⑥除尘器收集的粉尘：项目产品在生产过程中设置有袋式除尘器处理生产过程产生的粉尘，除尘器处理效率为99%，收集到的粉尘量为0.14086t/a，集中收集后回用于生产。 （3）危险废物 ①废活性炭：本项目催化燃烧（RCO）装置处理废气过程中会产生废活性炭，根据工程分析可知，废气经过催化燃烧（RCO）装置处理，去除率为90%。根据类比，一般活性炭的吸附能力约为28kg（废气）/100kg（活性炭），本项目废气处理设施去除非甲烷总烃量为161.75kg/a，去除二硫化碳量为3.71kg/a，项目每年至少使用活性炭0.591t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）：废活性炭属于危险废物，废物类别及废物代码为 HW49其他废物（900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭），拟暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 ②RCO贵金属废催化剂：主要为催化燃烧装置更换产生的废催化剂，贵金属催化剂主要含钯、铂等，根据设备厂家提供经验数据，RCO中的催化剂，产生量约为 0.6t/次（3年更换1次）。根据《国家危险废物名录》（2021年版）：废催化剂属于危险废物，废物类别及废物代码为 HW49其他废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），拟暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 本项目固体废物分析结果见表35。 表35 本项目固体废物分析结果表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 11.61t/a; √; —; 《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）. 2; 边角料; 内外胶挤出; 固态; 胶片; 0.9t/a; √; —. 3; 废钢丝棉线; 编织缠绕; 固态; 钢丝棉线; 3.5t/a; √; —. 4; 废包装材料; 生产过程; 固态; 纸箱、塑料袋; 0.8t/a; √; —. 5; 不合格产品; 生产过程; 固态; 胶管; 8.9t/a; √; —. 6; 废内芯; 生产过程; 固态; 塑料; 0.35t/a; √; —. 7; 袋式除尘器收集粉尘; 废气治理; 固态; 颗粒物; 0.14086t/a; √; —. 8; 废活性炭; 废气治理; 固态; 活性炭; 0.591t/a; √; —. 9; RCO贵金属废催化剂; 废气治理; 固态; 贵金属; 0.6t/次（3年更换1次）; √; —. 根据《国家危险废物名录》（2021年半）以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7—2019），危废判定结果见下表。 表36 项目危险废物分析结果汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 处理措施. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.591t/a; 催化燃烧（RCO）装置; 固态; 废活性炭; 3个月; T; 分类暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. RCO贵金属废催化剂; HW49; 900-041-49; 0.6t/次（3年更换1次）; 固态; 贵金属; 3年; T. 危险废物收集后在危废暂存间内暂存，定期交有资质单位处置。本项目贮存场所情况见表37。 表37 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 最大贮存量. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区; 5m2; 密闭储存; 0.591t/a. 2; 危废暂存间; RCO贵金废催化剂; HW49; 900-041-49; 密闭储存; 1.8t. ①危险废物的收集 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： A、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 B、制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 C、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 D、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ②危险废物的暂存要求 Ⅰ.根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存间采取如下措施： a、危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3：7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s，暂存场所要达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求； b、危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 Ⅱ.企业须健全危险废物相关管理制度 a、企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； b、企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； c、企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； d、规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 Ⅲ.危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 a、必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； b、盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； c、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； d、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 Ⅳ.危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： a、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； b、项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 c、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 d、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境行政主管部门。 e、废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物不会产生二次污染，对周围环境的影响较小。 项目营运期固体废物分析结果汇总情况见表38。 表38 本项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 污染物名称; 产生量; 废物属性; 危废类别; 危废代码; 处理措施. 1; 生活垃圾; 11.61t/a; 一般固废; —; —; 由环卫部门统一处理. 2; 边角料; 0.9t/a; —; —; 作为有价废物外售. 3; 废钢丝棉线; 3.5t/a; —; —. 4; 废包装材料; 0.8t/a; —; —. 5; 不合格产品; 8.9t/a; —; —. 6; 废内芯; 0.35t/a; —; —. 7; 袋式除尘器收集粉尘; 0.14086t/a; —; —; 回用于生产. 8; 废活性炭; 0.591t/a; 危险废物; HW49; 900-039-49; 定期交由有资质的单位处置. 9; RCO贵金属废催化剂; 0.6t/次（3年更换1次）; 危险废物; HW49; 900-041-49; 定期交由有资质的单位处置. 采取以上措施后，项目固体废物均得到合理处置，对周围环境不会造成污染影响。 5.地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A- N轻工-115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新，本项目为报告表，不涉及地下水环境影响评价，本次评价仅简述地下水环境影响保护措施。 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。漯河市源汇区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目运营期可能造成地下水污染的因素主要为污水下渗、生活垃圾渗滤液、固废堆场、危废堆场。本项目生活污水经现有化粪池处理后，通过市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂进行深度处理，建议化粪池应加强防渗措施。项目产生的生活垃圾采取集中管理，定期送垃圾处理场处置，不随意堆放。本项目产生的危险废物在具有“四防”措施的危废暂存间暂存，危废暂存间地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防渗要求做好防渗。 另外，为了进一步避免项目对周围地下水环境产生影响，采取上述防渗措施的同时，建设单位还应采取以下措施： ①加强各类危险废物的管理，及时清运，避免厂区内长时间堆存； ②厂区设专门人员对各生产设施、管道及污水处理设施进行定期巡查，如发现“跑、冒、滴、漏”问题，及时解决。 综上所述，本项目产生的废水、危险废物及生活垃圾通过加强防渗措施，同时，通过土壤的阻隔、吸附作用后，不会对区域地下水环境造成污染，对地下水的影响较小。 6.土壤 本项目为橡胶制品制造项目，根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，本次评价将项目对土壤环境影响类型定为土壤环境污染影响型。 本项目占地规模为小型，周边的土壤敏感程度为敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目为橡胶制品生产项目，属于其他行业， Ⅳ类项目，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.总量控制分析 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据生态环境部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子为化学需氧量（COD）、氨氮、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制污染因子为COD及氨氮。根据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行等量或倍量替代。 - （1）废水排放总量控制指标分析 - 项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为0.1084t/a、0.0181t/a；根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（漯政[2018]37号）要求，总量控制指标按照黑河COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L进行核算，核定总量分别为COD0.01445t/a、氨氮0.00072t/a。 - （2）废气排放总量控制指标分析 - 本项目建设完成后，VOCs最终排放量为0.04968t/a。 - 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs排放总量为0.04968t/a，需替代量为0.04968×2=0.09936t/a。 本项目建设完成后，新增VOCs总量控制指标为0.04968t/a。 8.环保投资 该项目总投资8000万元，全部为企业自筹，其中环保投资约97.8万元，占总投资的1.22%，环保投资主要用于营运期废气、噪声和固废治理。本项目环保投资概算见表39。 表39 本项目环保投资估算一览表 时段; 项目; 治理措施; 投资额（万元）. 营运期; 废水; 生活污水; 依托现有化粪池; /. 废气; 配料、炼胶废气; 集气罩收集+袋式除尘器1套+催化燃烧（RCO）装置1套+15m高排气筒1根; 45. 挤出、包塑、硫化废气; 集气罩收集+喷淋塔+除湿装置1套+催化燃烧（RCO）装置1套+15m高排气筒1根; 45. 检验切割粉尘; 集气罩+袋式除尘器; 3. 噪声; 设备基础减振、隔音等降噪措施; 3. 固废; 一般固废; 一般生产固废的暂存设施; 0.5. 生活垃圾; 垃圾桶若干、生活垃圾及时清运; 0.3. 危险废物; 危废暂存间（5m2）; 1. 合计; /; 97.8. 9.环保验收一览表（见表40） 表40 项目“三同时”验收一览表 项目; 污染物名称; 治理措施; 治理效果; 验收指标. 废水; 生活污水; 依托现有化粪池处理后，排入漯河经济技术开发区污水处理厂; 达标排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准的要求. 废气; 配料、炼胶废气; 袋式除尘器1套+催化燃烧（RCO）装置1套及集气系统1套，15m高排气筒1根; 达标排放; 满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准要求；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件中相关要求；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准的要求；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值要求. 挤出、包塑、硫化废气; 喷淋塔+除湿装置1套，催化燃烧（RCO）装置1套及集气系统1套，15m高排气筒1根; 达标排放. 检验切割粉尘; 袋式除尘器1台及集气系统1套; 达标排放. 噪声; 设备噪声; 基础减振，厂房隔声、消声措施; 达标排放; 四厂界满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 固废; 生活垃圾; 集中收集后，由环卫部门统一处理; 不得随意外排. 一般固废; 边角料; 集中收集后，作为有价废物外售. 废钢丝棉线. 废包装材料. 不合格产品. 废内芯. 固废; 一般固废; 除尘器收集的粉尘; 收集后回用于生产; 不得随意外排. 危险废物; 废活性炭; 交由有资质的单位处置; 在危废暂存间暂存，危废暂存间进行“四防”处理; 严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定. RCO贵金属废催化剂; 交由有资质的单位处置. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 配料、炼胶 | 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度 | 集气罩收集+袋式除尘器+催化燃烧（RCO）装置+15m高1#排气筒 | 满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6排放标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件中相关要求；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准；《挥发性有机物无组织控制标准》（GB7822-2018） |
|  | 挤出、包塑、硫化 | 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度 | 集气罩收集+喷淋塔+除湿装置+催化燃烧（RCO）装置+15m高2#排气筒 |  |
|  | 检验切割粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器处理后通过15m高2#排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振，距离衰减 | 满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在固废暂存间，固废暂存间建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，建立一般固体废物台账； 危险废物暂存在危废暂存间定期交资质单位处置，危废暂存建设应满足《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；制定危险废物危险废物年度管理计划；建立危险废物台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防渗要求做好防渗。 另外，为了进一步避免项目对周围地下水环境产生影响，采取上述防渗措施的同时，建设单位还应采取以下措施： ①加强各类危险废物的管理，及时清运，避免厂区内长时间堆存； ②厂区设专门人员对各生产设施、管道及污水处理设施进行定期巡查，如发现“跑、冒、滴、漏”问题，及时解决。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照排污许可证要求进行申报 |  |  |  |

- 六、结论

（一）结论 综上所述，河南赛仑特液压流体科技有限公司年产600万标米液压胶管项目，符合国家产业政策，符合集聚区发展规划，选址可行。在严格落实评价提出的各项污染防治措施的基础上，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置或达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 （二）建议 1、重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 2、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与生产同步进行，确保污染物达标排放。 3、加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 4、加强环境管理，对环保设备定期维护清理，确保其正常运行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① (吨/年) | 现有工程 许可排放量 ② (吨/年) | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ (吨/年) | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ (吨/年) | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ (吨/年) | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ (吨/年) | 变化量 ⑦ (吨/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.02654 | / | 0.02654 | +0.02654 |
|  | 非甲烷总烃 | / |  |  | 0.04968 | / | 0.04968 | +0.04968 |
|  | 二硫化碳 | / |  |  | 0.00175 | / | 0.00175 | +0.00175 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.01445 | / | 0.01445 | +0.01445 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00072 | / | 0.00072 | +0.00072 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 11.61 | / | 11.61 | 0 |
|  | 边角料 | / | / | / | 0.9 | / | 0.9 | 0 |
|  | 废钢丝棉线 | / | / | / | 3.5 | / | 3.5 | 0 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | 0 |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 8.9 | / | 8.9 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废内芯 | / | / | / | 0.35 | / | 0.35 | 0 |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0.14086 | / | 0.14086 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.591 | / | 0.591 | 0 |
|  | RCO贵金属废催化剂 | / | / | / | 0.6t/次（3年更换1次） | / | 0.6t/次（3年更换1次） | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①