- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产3万吨肉制品加工及调理制品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2109-411171-04-01-540526 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王美连 | 联系方式 | 13513858508 |
| 建设地点 |  | 漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）节能路与南兴路交叉口西北角 |  |  |
| 地理坐标 |  | （114度4分6.87秒，33度31分49.29秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C1353肉制品及副产品加工 | 建设项目 行业类别 | 18屠宰及肉类加工135 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报 情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 20000 | 环保投资(万元) | 200 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 46755.82 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 1、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划期限：2012-2030年； （2）规划范围： ①市域城镇规划 漯河市域，市域行政辖区面积2617平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积548平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、8个建制镇、1个乡所在地的行政辖区范围。 ③中心城区 漯河市中心城区，包括中心城区建设控制范围以及周边空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）。 “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带。 “一基地”：裴城生态农业基地。 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河经济技术开发区，项目建设符合漯河市城市总体规划要求。 2、漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术产业集聚区发展规划调整范围为：东至京港澳高速-凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线。总规划面积为32.48km2，其中：建成建成区10.82km2，发展区15.24km2，控制区6.42km2。 （1）主导产业：食品加工业。 （2）发展定位 以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）产业布局 漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 （4）规划空间结构 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构，其中： 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 两廊：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的两条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 （5）行业准入及负面清单 根据《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》（豫环函[2017]240号），经开区产业集聚区环境准入条件及负面清单见下表。 表1-1 经开区产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区. 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目. 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业. 禁止涉及化学纤维制造业. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目. 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区. 禁止新建带有 20t/h 以下燃煤锅炉项目入驻. 《禁止用地目目录》（2012 年本）中禁止项目. 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品. 禁止用地工艺项目. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业. 涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目. 涉. 电镀、铸造工艺的机械加工业; 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业. 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中落后产品. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表1-2 经开区产业集聚区环境准入条件一览表 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性； 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、. 油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）; 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目入驻园区； 4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目； 5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 二、食品加工产业园区、新材料产业园区、装配制造产业园区、新兴产业园区 1、根据《产业结构调罄指导目录>（2011年本）（2013年修正）中列入国家产业政策“禁止类”的项目； 2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目； 3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、新兴产业园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目； 4、禁止新兴产业园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目 5、禁止新材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目；. 限制类; 国家产业政中限制类项目. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、生产规模和工艺技术先进性要求； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业；. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进. 本项目为肉制品加工业，属于漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件中的鼓励类，所以项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区产业布局规划、土地利用规划。 3、漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图13。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表1-3，主要污水处理工艺见图1-1和图1-2。 表1-3 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）. COD; ≤500; ≤40; ≥90; ≤500; ≤40（管控）; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤2.0; ≥85.7; ≤30; ≤2.0（管控）; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤4; ≤0.4（管控）; ≥96.4. 图1-1 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图1-2 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）本项目为肉制品加工业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于淘汰类、限制类，为允许类。目前已经通过漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会项目备案，备案项目代码为2109-411171-04-01-540526，符合国家产业政策。 （2）本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）节能路与南兴路交叉口西北角，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应参照重点开发区域的环境准入政策执行。本项目主要为肉制品加工业，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。 （3）本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）节能路与南兴路交叉口西北角，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应按照工业准入优先区的环境准入政策执行。本项目与产业集聚区主导产业相符，符合环境管理准入要求。 # （4）项目单位位于漯河经济技术产业集聚区园区内，本项目用地为工业用地，符合漯河市整体土地利用规划。 （5）经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），项目用设备等不属于淘汰类。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策。 2、本项目与“三线一单”相符性分析 为贯彻落实党中央、国务院打好污染防治攻坚战的决策部署，推动区域生态保护和高质量发展，2019年3月河南省污染防治攻坚战领导小组办公室组织制定了《河南省区域空间生态环境评价(编制“三线一单”)工作实施方案》(豫环攻坚办201949号)。拟通过在全省范围内，以市为单元，系统评估经济社会发展带来的生态环境压力，客观分析重大生态环境问题及成因，科学诊断中长期生态环境影响和环境风险，系统评估区域经济发展战略及其资源环境支撑，制定区域生态环境战略性保护总体方案，构建保护环境和社会经济协调科学发展的新格局。 2019年4月，生态环境部环境工程评估中心作为总牵头单位，承担了河南省区域空间生态环境评价(编制“三线一单”)的编制工作，编制完成了《河南省“三线一单”研究报告》。 该报告通过河南省区域空间生态环境评价，对河南省空间生态环境基础状况、结构功能属性进行系统评价，衔接经济社会发展战略，以改善生态环境质量为核心，科学确定河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，编制生态环境准入清单(以下简称“三线一单”)。 （1）与河南省生态红线相符性分析 按照《“三线一单”编制技术要求(试行)》和《生态保护红线划定指南》要求，在全省国土空间范围内，开展水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护功能重要性评估和水土流失、盐渍化敏感性评估，确定生态功能重要区和生态环境敏感区。将评估结果与生态保护红线划定成果、省级以上自然保护区、森林公园、风景名胜区地质公园、湿地公园、县级以上地表水饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保区、生态公益林、湿地、农业野生植物原生境保护区(点)等各类保护地进行叠加校验。经过边界处理、现状与规划衔接、上下对接等步骤，最终确定生态空间范围。然后，按照“三线一单”编制有关技术要求，划分生态空间管控分区，形成生态空间管控分区成果。结合国家和河南省关于生态保护红线和各类保护地相关管理要求，提出生态空间相关管控要求。 根据以上原则划定的生态保护红线划定结果： 最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）节能路与南兴路交叉口西北角，对照《河南省“三线一单”研究报告》内容及河南省生态保护红线图，本项目不在生态保护红线内，项目的建设符合生态保护红线划定方案要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）节能路与南兴路交叉口西北角，根据现状环境质量监测，项目区域环境质量较好，能够满足相应环境功能区环境质量要求，符合区域环境质量底线要求。 （3）与资源利用上限相符性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目供水、供电均由东城产业集聚区供应，能够满足项目需求，能源消耗未超出区域负荷上线。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 2018年6月河南省发展和改革委员会发布《关于印发卢氏县等8个国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知》(豫发改规划[20181436号)，文件公布卢氏县、西峡县、内乡县、淅川县、桐柏县、信阳市浉河区、罗山县光山县国家重点生态功能区产业准入负面清单。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）节能路与南兴路交叉口西北角，不在负面清单里。且对照《漯河经济技术产业集聚区发展规划》，本项目产品及生产工艺未列入规划环评提出的“环境准入负面清单”。本项目符合产业集聚区及区域环境准入条件。 3、项目与《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办【2021】38号）的相符性分析 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作、中央财经委员会第九次会议精神，按照省委十届十二次全会、省委经济工作会议、省政府工作报告、全国生态环境保护工作会议以及市委市政府关于大气污染防治攻坚的部署要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，深入打好大气污染防治攻坚战，不断增强人民群众蓝天获得感，为“十四五”生态环境保护开好局、起好步，奋力谱写新时代漯河奋勇争先出彩添彩绚丽篇章。 二、工作目标 年度目标：全市细颗粒物(PM2.5)年均浓度控制在 51 微克/立方米以下，可吸入颗粒物(PM10)年均浓度控制在81微克/立方米以下，臭氧（O3）超标天数不超过30天，环境空气质量优良天数不少于257天，重污染天数不超过13天。 阶段目标：第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在75微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧（O3）超标天数不超过30天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在59微克/立方米以下。 三、主要任务 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 22.推进重点行业绩效分级管理。规范和加强重点行业企业绩效分级管理工作，坚持绩效评级与当地环境质量达标挂钩，培育推动企业“梯度达标”，促进行业治理能力治理水平整体升级。2021年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业力争不低于30%，全市范围内基本消除D级企业；2025年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业力争达到80%。落实A、B级企业相关鼓励政策， 发挥先进示范引领作用；严格执行C、D级企业污染管控措施，促进全市工业污染治理水平全面提升。 23.开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、水泥、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。 …… 本项目属于肉制品加工业。油炸废气经高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备处理后能够达标排放。项目设置环保制度，制定具体操作规程，明确环保管理人员，建立相关台账，并保存至少五年。 4、与《漯河市2020年水污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 一、指导思想 以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于打好污染防治攻坚战的决策部署，围绕漯河市中原生态水城建设和“四水同治”工作大局，以改善水环境质量为核心，以河流水质达标为统揽，以治污工程建设为抓手，以饮用水源安全为底线，坚持因地制宜、分类施策，突出精准治污，科学治污，着力提升水污染防治治理能力和水平，高标准完成省政府赋予我市的水污染防治试点市目标任务，为全面建成小康社会奠定坚实基础。 二、工作目标 到2020年底，主要河流水域水生态环境质量得到持续改善，沙河、澧河、颍河、汾河、黑河、清潩河国家考核断面稳定达到或优于Ⅲ类水质以上，三里河、唐江河省级考核断面稳定达到或优于Ⅳ类水质以上。消除市域内劣Ⅴ类水体断面和城市建成区黑臭水体。全市集中饮用水水源地水质达标率达到100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定。 三、主要任务 （一）持续抓好全域河流水质改善 加快河湖综合治理与水生态修复。 深入开展入河排污口整治。 建立保障河流生态流量机制。 进一步提升重点区域流域水质。 （二）构建饮用水水源安全保障体系 抓好市级集中式饮用水源地水源保护。 抓好澧河新水源地划立及规范化建设。 抓好县区及乡镇各类集中式饮用水水源地排查整治。 抓好饮用水安全管理。 （三）着力推进治污工程建设 深入推进城镇污水处理设施建设。 加快推进雨污分流管网建设。 妥善推进城镇污水处理厂污泥安全处置。 （四）规范城市排水管理及黑臭水体治理 强力推进城市黑臭水体治理。 严格落实排水许可制度。 规范施工工地沉降水管理。 促进城镇污水再生利用。 建立差别化污水处理费收费机制。 （五）打好农业农村污染治理攻坚战 持续推进农村环境综合整治。 加强农村环境综合整治项目建设。 开展农村黑臭水体排查整治。 加强畜禽养殖污染防治。 （六）统筹推进其他各项水污染防治工作 加快实施产业结构调整。 加快推进地下水污染防治。 切实节约保护水资源。 深入开展交通运输业水污染防治。 抓好医疗废水监管。 提升水环境自动监测能力。 严格环境风险防控。 四、工作要求 （一）全面落实责任。 （二）制定实施方案。 （三）强化督查督办。 （四）加强监管执法。 相符性分析：本项目生活污水经化粪池收集处理，生产废水经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂进行再处理，符合《漯河市2020年水污染防治攻坚战实施方案》相关管控要求。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 | 一、项目工程总体情况 1、项目工程建设内容 本项目占地面积46755.82m2，项目工程主要建设内容详见下表。 表2-1 项目工程内容一览表 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 建筑面积11115m2，1层钢结构; 新建. 2#生产车间; 建筑面积14155m2，2层钢结构; 新建. 冷库; 建筑面积14350m2，2层钢结构; 新建. 办公设施; 办公楼; 6层砖混结构，建筑面积8250m2; 新建. 附属设施; 门卫室; 建筑面积35m2; 新建. 配电间; 建筑面积84m2; 新建. 公共 工程; 给水工程; 市政供水管网提供; 新建. 供电工程; 由市政供电线路提供; 新建. 制冷系统; 办公区分体式空调；冷藏、冷冻库采用设备制冷; 新建. 排水工程; 采取雨污分流制，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网；生产废水经污水处理站处理后由污水管网排入经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河；; 新建. 环保 工程; 废水治理; 化粪池1座，30立方米; 新建. 污水处理站，300m3/d; 新建. 废气治理; 油烟废气收集后经1套高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备处理后经排气筒（DA001）高空排放; 新建. 烟熏废气经密闭负压集气系统+油烟净化器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA002）; 新建. 噪声治理; 厂房密闭隔声、选用低噪声设备、基础减振等; 新建. 固废治理; 垃圾桶若干，设置50m2一般固废堆场1座；设置10m2危废暂存间1座；; 新建. 2、产品方案及规模 本项目年产3万吨肉制品，分别为油炸食品、灌肠食品、速冻调理肉制品，具体产品方案及生产规模详见下表。 表2-2 项目工程产品方案及生产规模情况一览表 序号; 产品名称; 单位; 设计年生产规模; 备注. 1; 油炸食品; t/a; 10500; 主要为油炸酥肉. 2; 灌肠食品; t/a; 15000; /. 3; 速冻调理肉制品; t/a; 4500; /. 3、主要生产设备 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 绞肉机; TRD-300; 2台; 灌肠食品生产线. 2; 斩拌机; ZBE-200; 2台. 3; 搅拌机; KJB-500; 2台. 4; 灌肠机; KJB-500; 4台. 5; 烟熏炉; YXQZ-2; 5台. 6; 包装机; ZBK-800; 5台. 7; 杀菌机; SLF1450; 5台. 8; 滚揉机; GRKL-2500; 2台; 油炸食品生产线. 9; 油炸机; YZ-300; 5台. 10; 金属探测器; Z49SH; 1台. 11; 包装机; ZBK-800; 3台. 12; 蒸煮锅; Φ1.2m; 10台; 速冻调理肉制品生产线. 13; 滚揉机; GRKL-2500; 2台. 14; 灌装机; GZ-1; 1台. 15; 砍排机; KP-500; 3台. 16; 制冷压缩机; AOSZDH-050; 4台; 用于冷藏、冷冻库. - 制冷剂物料特性： 项目采用的制冷剂为R404a，为《消耗臭氧层物质（ODS）替代产品推荐目录（修订）》中推荐的替代品，属于HFC 型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，是新装制冷设备上替代氟利昂R22 和R502 的最普遍的工业标准制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP 和UL 的标准，多用于中低温商用制冷系统。R404A分子量为97.6，沸点-46.8，临界温度72.1℃，临界压力为3732 kPa，饱和蒸气压（25℃），1255kPa，无异臭，外观无色，不浑浊。破坏臭氧潜能值（ODP）为0，对臭氧层无害。R404A 符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的最高的A1 安全等级类别，属于无毒不可燃物质，对人体无害。 制冷剂R404a常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。R404a是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂，是五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷的混合物，它由44%R125、4%R134A和52%R143A组成，其物料特性见表2-4。 表2-4 R404a物料特性一览表 物料; 性质. R404a; 物理特性; 沸点; -46.1℃（101.3KPa）. 临界温度; 72.4℃. 临界压力; 3688.7KPa. 饱和蒸汽压; 1255kPa（25℃）. 液体密度; 1.045g/cm3（25℃）. 破坏臭氧潜能值（ODP）; 0. 全球变暖系数值（GWP）; 0.35. 4、原辅材料及能源消耗 表2-5 主要原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 冷冻猪肉; 18000; 吨/年; 外购. 2; 鲜肉; 2000; 吨/年; 外购. 2; 冷冻鸡肉; 7200; 吨/年; 外购. 3; 肥肠; 200; 吨/年; 外购. 4; 淀粉; 300; 吨/年; 外购. 5; 大豆蛋白; 100; 吨/年; 外购. 6; 大豆油; 100; 吨/年; 外购. 7; 调味料; 20; 吨/年; 外购. 8; 鸡蛋; 80; 吨/年; 外购. 9; 水; 49050; 吨/年; 市政供水管网. 10; 电; 200000; kw·h/a; 集聚区供电线路. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，实行三班制，每班8h工作制度，年工作日300天，员工不在厂区食宿。 6、项目周围环境概况 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）节能路与南兴路交叉口西北角，厂区西侧为节能路，节能路西为空地；南侧为南兴路，路南为空地；东侧和北侧为在建食品厂。 项目地理位置见附图1，项目周边环境示意见附图2。 二、项目工程配套工程 1、给水 项目用水由市政管网供水，可以满足日常生产及生活用水。 2、排水 本项目废水经厂区自建污水处理站处理达标后经市政管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂。 3、供配电 由市政供电线路供电。 三、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）节能路与南兴路交叉口西北角，根据现场踏勘，本项目现状为空地。根据《漯河市城市总体规划》（2012-2030）及《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案》，本项目占地为工业用地，项目用地符合城市总体规划和经济技术开发区发展规划用地要求。 项目平面布置图见附图三，项目厂房整体成矩形，项目厂区内共设置两个出入口，厂区内包括办公区、生产区等，其中办公区位于项目南侧；生产区位于项目北侧和西侧，冷库位于项目东侧，原料及产品运输依靠厂区内道路，满足功能分区及运输要求。从总平面布置图上可以看出，项目满足建筑功能，食品加工工艺及卫生防疫要求，合理组织各种流线，减少污染影响，满足《食品生产通用卫生规范》中要求。 本项目各生产线均位于独立空间，与其他生产线无交叉，物料输送短捷便顺，项目符合食品卫生、安全等规范要求。 项目总平面布局依据物流方向，合理安排建筑方案布局，减少了物料在厂区内的运输路径，同时总平面布局考虑了建筑物间距防火安全距离和消防通道等问题，以满足相关规范要求。且项目生产区和办公区分开，厂区周边种植常绿乔木，起到绿化和隔声、防尘作用。总体来说，企业总平面布置上做到了方便物流运输，减少生产过程中污染源对周边环境的影响，且项目平面布置基本满足《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关要求。平面布置较合理。 表2-6 食品生产通用卫生规范中有关平面布置要求 序号; 平面布局要求; 符合性. 1; 厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求， 避免食品生产中发生交叉污染; 符合. 2; 厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险; 符合. 3; 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔; 符合. 4; 厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作; 符合. 表2-7 食品生产通用卫生规范中有关选址要求 序号; 选址要求; 符合性. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。 如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂; 项目位于经济技术开发区。本项目厂区西侧为节能路，节能路西为空地；南侧为南兴路，路南为空地；东侧和北侧为在建食品厂。外环境对本项目影响很小。. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 项目所在区域定位无有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，根据区域功能定位，后期发展中也不会有上述污染源. 3; 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区， 难以避开时应设计必要的防范措施; 根据当地统计资料，项目所在区域不宜发生洪涝灾害. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所， 难以避开时应设计必要的防范措施; 项目厂区内除了部分绿化外，内部及周边无大型的绿化、种植、垃圾填埋场等易产生虫害的场所。厂内的绿化根据要求也定期进行管理. 根据表2-7的对比分析，本项目的建设满足《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）要求。 四、环保投资 本项目总投资20000万元，其中环保投资200万元，占总投资1%，项目环保投资概算见下表。 表2-8 项目环保投资一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 投资额 （万元）; 备注. 1; 废水; 生活废水; 化粪池1座，30立方米; 3; 新建. 生产废水; 污水处理站，300m3/d; 120; 新建. 2; 废气; 油烟; 1套高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放; 10; 新建. 烟熏废气; 1套油烟净化器+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放; 7; 新建. 3; 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶若干; 1; 新建. 一般固废; 1座50m2固废堆场/垃圾箱若干; 2; 新建. 危险废物; 1座10m2危废暂存间; 7; 新建. 4; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施; 50; 新建. 合计; 200; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 建设期工艺流程 - （1）施工期工艺流程图： 图2-1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程如下： 施工期主要分为五个阶段，即基础施工阶段、主体结构施工阶段、装饰工程 施工阶段、设备安装阶段及工程验收。 基础工程：首先按设计要求和定位轴线放出各墙、柱、地在坑槽内位置，然 后开挖土方，土方在坑内集中堆放并利用坡道运至指定点，然后在基坑上浇筑垫 层砼，达到一定强度后铺放钢筋网片，浇注钢筋砼基础，浇好钢筋砼基础后回填 土方，回填时均匀下土，分层铺摊，并夯实。 主体工程：主体工程按分中弹线/扎柱筋/砌砖墙放拉结筋/支柱模、札梁板钢 筋/浇注砼、支梁板模/浇梁板砼/养护/转上一层主体施工。 装饰工程：主要结构浇注完成后，进行墙面粉刷，安装门窗等工作。 设备安装：装饰工程完成后，将设备进行搬运进场，并进行安装工作。 - 营运期工艺流程和产排污环节简述 # 油炸食品 图2-1 油炸食品生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程如下： 原料：根据订单购进经检疫合格的冷冻猪肉、鸡肉，以及鲜肉； 缓化清洗：冷冻猪（鸡）肉进入缓化间，缓化间温度为4℃左右，进行自然解冻，解冻后用清水清洗，此工序产生废水； 修整：将清洗后的肉进行切割修整； 滚揉腌制：将绞打后的碎肉加入少量淀粉和腌料，将配料后的肉类进行混合滚揉，以使肉类与调味品充分混合，然后静止腌制； 油炸：腌制好的半成品进入油炸机进行油炸，油炸过程为密闭油炸，此过程会产生油烟； 急冻：油炸好的产品进入冷库进行急冻； 包装入库：包装后，送入冷库储存销售。 # 灌肠食品 图2-2 灌肠食品生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程如下： 原料：根据订单购进经检疫合格的冷冻猪肉、鸡肉，以及鲜肉； 缓化清洗：冷冻猪（鸡）肉进入缓化间，缓化间温度为4℃左右，进行自然解冻，解冻后用清水清洗，此工序产生废水； 修整：将清洗后的肉进行切割修整； 绞肉：解冻后的肉放入绞肉机，根据需求进行切割或绞打； 灌装：滚揉好后利用灌肠机进行灌肠； 烟熏：项目使用烟熏炉进行烟熏，烟熏炉配有项目选用的烟熏材料为果木粉，果木粉置于烟熏炉发烟装置内，木粉通过电加热不完全燃烧产生的熏烟以熏制产品，烟熏温度为80℃，烟熏时间为45分钟，烟熏结束后，打开排烟开关，将烟熏炉内的烟雾通过排气筒排出； 挂架：部分产品不进行烟熏，仅挂架自然晾晒； 杀菌：项目杀菌使用热蒸汽进行杀菌； 急冻：杀菌后的产品进入冷库进行急冻； 包装入库：包装后，送入冷库储存销售。 # 速冻调理肉制品 图2-3 速冻调理肉制品生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程如下： 原料：根据订单购进经检疫合格的冷冻猪肉、鸡肉，以及鲜肉； 缓化清洗：冷冻猪（鸡）肉进入缓化间，缓化间温度为4℃左右，进行自然解冻，解冻后用清水清洗，此工序产生废水； 修整：将清洗后的肉进行切割修整； 滚揉腌制：将绞打后的碎肉加入少量淀粉和腌料，将配料后的肉类进行混合滚揉，以使肉类与调味品充分混合，然后静止腌制； 预煮：部分产品修整后对其进行蒸煮，热源由电加热蒸煮锅提供，蒸煮过程产生有蒸煮废水； 灌装：滚揉好后利用灌肠机进行灌肠； 急冻：杀菌后的产品进入冷库进行急冻； 包装入库：包装后，送入冷库储存销售。 主要污染工序： （一）施工期主要污染工序 本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、铺设管线、安装机器设备、室内外装修和景观绿化。产生的污染物主要为废气、废水、噪声和施工 废弃土方及施工人员生活垃圾。 1、废气 施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘、燃油废气及食堂油烟。 2、废水 项目施工期废水主要为施工废水与生活污水。 3、噪声 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 4、固废 施工期固体废物主要是废弃土石方等建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 （二）营运期主要污染工序 1、废气 项目运营期产生的废气污染物主要为油炸废气、烟熏废气及污水处理站产生的恶臭气体。 2、废水 项目运营期废水主要为缓化清洗废水、蒸煮废水、设备及车间地面清洗废水以及职工生活废水。 3、噪声 项目运营期的噪声主要为机械噪声。 4、固废 项目运营期产生的固体废物主要为废弃包装、碎肉和骨头、废油脂、污水站污泥、废活性炭和生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现状为空地，因此不存在与本项目有关的现有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | # 1、环境空气质量现状 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用漯河市2018~2019年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度监测数据，常规监测统计结果见下表。 表3-1 2018~2019年环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3（日最大8小时）. 2019年漯河市; 24小时平均; 4~31; 8~90; 12~308; 8~272; 0.3~2.0; 4~237. 浓度值数量（个）; 365; 365; 365; 365; 365; 365. 相应百分位数24小时平均; 18; 62; 204; 163.6; 1.2; 180. 是否达标; 是; 是; 否; 否; 是; 否. 年均浓度; 9.8; 29.4; 99.2; 59.8; 0.7; 109.9. 是否达标; 是; 是; 否; 否; /; /. 2018年漯河市; 24小时平均; 0~32; 8~83; 6~487; 4~432; 0.3~2.6; 5~223. 浓度值数量（个）; 364; 364; 364; 364; 365; 364. 相应百分位数24小时平均; 21.7; 66.7; 278.2; 165.6; 2.2; 158.7. 是否达标; 是; 是; 否; 否; 是; 是. 年均浓度; 11.5; 32.4; 110.5; 62.2; 0.8; 101.2. 是否达标; 是; 是; 否; 否; /; /. 标准 限值; 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。. 由监测统计结果可知，2018年度项目所在区域环境空气SO2、CO、O3、NO224小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；2019年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO2 24小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、O3、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 # 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为黑河，郾城漯邓桥断面为省控断面。根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018—2020年）的通知》和《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发漯河市2020年水污染防治攻坚战设施方案的通知》（漯环攻坚办〔2020〕16）号，2020年黑河-郾城漯邓桥断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。采用黑河-郾城漯邓桥断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2020年8-12月份漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》数据进行评价，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表3-2 黑河—郾城漯邓桥断面2020年8-12月水质监测数据一览表 单位：mg/L 监测时间; COD; 氨氮; 总磷; 水质类别. 2020.8; 31; 0.61; 0.448; 劣Ⅴ. 2020.9; 31; 0.09; 0.285; Ⅴ. 2020.10; 31; 0.07; 0.223; Ⅴ. 2020.11; 27; 0.09; 0.245; Ⅳ. 2020.12; 18; 0.16; 0.103; Ⅲ. 目标值; 20; 1.0; 0.2; Ⅲ. 由监测结果可知，黑河-郾城漯邓桥2020年8-11月COD、总磷均超标，黑河-郾城漯邓桥8-11月水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求；但2020年12月水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。 3、地下水环境 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。本次评价引用《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）中的漯河市地下水现状监测数据。地下水监测结果统计见表3-3。 表3-3 地下水监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH值除外） 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标倍数. pH; 7.52; 6.5~8.5; 0.35; 0. 总硬度; 148; 450; 0.33; 0. 溶解性总固体; 356; 1000; 0.36; 0. 硫酸盐; 34.9; 250; 0.14; 0. 氯化物; 34.4; 250; 0.14; 0. 铁; 0.013; 0.3; 0.04; 0. 锰; 0.006; 0.1; 0.06; 0. 铜; 0.006; 1.0; 0.01; 0. 锌; 0.003; 1.0; 0.00; 0. 铝; 0.03; 0.2; 0.15; 0. 挥发酚; 0.00005; 0.002; 0.03; 0. 阴离子表面活性剂; 0.025; 0.3; 0.08; 0. 耗氧量; 1.3; 3; 0.43; 0. 氨氮; 0.05; 0.5; 0.10; 0. 硫化物; 0.005; 0.02; 0.25; 0. 总大肠菌群数; 3; 3; 1.00; 0. 亚硝酸盐; 0.01; 1; 0.01; 0. 硝酸盐; 1.96; 20; 0.10; 0. 六价铬; 0.02; 0.05; 0.40; 0. 由上表可知，各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。区域地下水质量较好。 4、声环境质量现状 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）节能路与南兴路交叉口西北角，根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目建设区无其他大型噪声污染源，区域内声环境质量较好。 5、生态环境质量现状 项目区域内为工业区，区域内人类活动较频繁，植物以人工栽种树木及农作物为主，未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区、文物古迹等需要保护的区域。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场勘查以及项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定评价区域主要保护目标及保护级别详见下表。 表3-4 本项目主要环境保护目标及保护级别一览表 类别; 敏感点; 方位; 与项目距离; 功能; 保护级别. 大气 环境; 福民创业花园小区; NW; 107m; 居住; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 孙店村; S; 350m; 居住. 河东王村; W; 350m; 居住. 地表水; 黑河; E; 2.6km; 纳污; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准. 声环境; 厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 福民创业花园小区; NW; 107m; 居住; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准. |
| 污染物排放控制标准 | （1）废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型 mg/m3 污染物项目; 排放限值; 污染物排放位置. 大型. 油烟; 1.0; 排风管或排气筒. 非甲烷总烃; 10. 油烟去除效率; ≥95%; --. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 mg/m3 控制项目; 单位; 标准限值（新改扩建）. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. （2）废水 废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 三级标准和《污水综合排放标准》表4二级标准。 控制项目; 单位; 标准值. COD; mg/L; 150. BOD5; mg/L; 30. SS; mg/L; 150. 氨氮; mg/L; 25. 动植物油; mg/L; 15. （3）噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固废 固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 废水：本项目废水量为150 t/d、45000t/a，污染物排放总量应做如下控制：项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为6.75t/a、1.125t/a；根据漯河市黑河水质管控目标的要求，项目总量核算指标按照黑河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.9t/a、0.045t/a。 废气：本项目VOCS废气产生量为0.3t/a，针对项目产生的VOCS的治理措施为：经收集后由引风机引至1套高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备处理后通过排气筒高空排放。经治理，项目VOCS最终排放量为0.084t/a。依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS排放总量为0.084t/a，需替代量为0.084t/a×2=0.168t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 本项目为新建项目，项目施工建设期间的主要环境污染因素来源于土石方挖填、施工机械等环节。按污染种类分有废气、废水、噪声和固体废物。从环境污染影响程度分析，施工作业活动产生噪声、扬尘的环境影响较大，废水和固体废物对环境的影响相对较小。 一、大气环境影响分析 施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘、运输车辆、燃油机械尾气。 1、施工扬尘 在施工中，由于开挖土方造成土地裸露和土方堆放，建筑材料装卸、堆放以及运输车辆等极易产生粉尘，其随风扩散和飘动形成施工扬尘。施工扬尘是施工作业中的重要的污染源，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围敏感点产生一定的影响。 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果每天根据当天的气象条件对施工场地实施定期洒水，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘大大减少，将 TSP 污染距离缩小到施工作业范围之内。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，按照《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7 号）和《漯河市 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》、《漯河市 2021 年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关要求，强化施工扬尘控制管理，采取以下控制措施： ①现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡(墙)，主干道围挡(墙)高度2.5米，次干道围挡(墙)高度2米。围挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ③主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 ④施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ⑤合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，废水进沉淀后回用。确保出场运输车辆清洗率达到 100%。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施 24 小时监控。 ⑥施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 ⑦施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ⑧四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑨施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑩建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边 10 米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 工程应结合工程项目特点以及施工现场实际情况，单独编制施工扬尘专项控制方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等，并将其纳入安全报监资料之中。 严格执行以上措施施工的同时，评价要求必须做到以下要求： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 ②施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。 ③两个禁止，城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场未密闭搅拌砂浆。 经采取以上措施后，本项目施工期扬尘能得到有效控制，同时，由于施工活动是短期的，施工期扬尘的影响将随着施工的结束而消失。 2、运输车辆、燃油机械尾气 施工期汽车尾气主要是各种运输车辆和燃油机械等排放的尾气，主要污染因子有 NO2、CO、SO2和 CmHn 等。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。项目施工期汽车尾气经采取安装尾气净化器、禁止超载、采用合格燃料等措施后汽车尾气可实现达标排放，项目所在地区较为空旷，空气流通条件较好，汽车尾气产生后在短时间内得到稀释、扩散，不会对周围大气环境和人群健康造成危害。 二、地表水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工废水与生活污水。 1、施工废水 施工打桩时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、洗车清洗废水、砂石料的冲洗等施工过程会产生施工废水。为有效减少施工期废水对周围水环境产生的影响，建设单位应采取以下污染防治措施： （1）建筑材料必须堆放在指定位置，并做好防护排水措施； （2）施工打桩时产生的泥浆水，由于本项目施工采用静压桩，打桩产生的泥浆水量很小，施工打桩现场设置2座紧连的5m3的泥浆临时二级沉淀池，泥浆水首先进入1#沉淀池，上清液再由溢流口排入2#沉淀池，将泥浆水沉淀处理到SS≤100mg/L后和处理后的作业废水一起用于喷淋施工地表开挖造成的裸露场地，防止裸露场地在大风天气里产生扬尘。 （3）在冲洗车辆场地设2 座2m3二级沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水进行循环使用或场地洒水抑尘，可实现“零排放”。 （4）施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。 （5）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 综上所述，施工期废水在采取沉淀处理后，可回用于冲洗车辆等，也可用于施工场地及施工道路洒水抑尘等，可实现施工废水零排放。 2、生活污水 项目施工期生活污水主要包括洗漱废水。施工期日均施工人员以20人计，生活用水量按50L/人•d 计，则日生活用水量为1m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的产生量为0.8m3/d，依托市政公共厕所，最后排入经济技术开发区污水处理厂。 经采取以上措施，评价认为项目施工期废水不会对区域水环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 本项目施工期产生的噪声，主要为施工场地的各种作业声，根据导则规定采用噪声点源距离衰减模式公式进行计算，由噪声点源距离衰减模式公式计算出的施工场界噪声影响预测结果列见下表。 表4-1 施工场界噪声影响预测 单位：dB(A) # 序号; # 施工阶段; # 不同距离处的噪声值; # 厂界标准. # 1m; # 5m; # 10m; # 20m; # 30m; # 40m; # 50m. # 1; # 场地平整; # 88.7; # 74.7; # 68.7; # 62.7; # 59.2; # 56.7; # 54.7; # 昼间70，夜间55. # 2; # 打桩; # 95; # 81; # 75; # 69; # 65.5; # 63; # 61. # 3; # 结构; # 88.8; # 74.8; # 68.8; # 62.8; # 59.3; # 56.8; # 54.8. 根据预测结果，在只考虑距离衰减、不考虑建筑物的阻隔作用下，昼间距离施工机械20m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间 50m处方能达标（打桩机夜间禁止施工，不考虑打桩）。项目西侧和南侧为道路，东侧和北侧为在建食品厂，周围最近居民点在50m以上，因此项目施工期对周围环境噪声不大。 为了最大程度减小施工噪声对周围声环境的影响，评价要求施工单位必须采取有效的噪声减缓措施，最大限度地减少施工噪声对环境的影响。环评要求采取以下噪声控制措施： （1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用围挡措施：在施工场地周围设立2.5m围墙。 （3）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 （4）合理制订施工计划，减小影响程度。避免高噪声设备同时工作，避免夜间和午间施工。 （5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （6）施工单位应在施工时间安排上注意各种工作安排的合理性，严禁在晚上22:00~6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须由人民政府或者有关部门的证明，并必须提前公告，以免对附近居民造成严重的影响。 经采取评价提出的措施后，项目施工期场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)），因此施工期噪声防治措施可行。 四、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 施工建筑垃圾按每 100m2 建筑面积1t计，项目总建筑面积为5万m2，则本项目将产生建筑垃圾约 500t，应尽量回收有用材料，不能回收的部分委托有关部门妥善处理。 本项目施工人员生活垃圾，以 0.5kg/d•人计，施工人员按20人计，施工天数按90 天计，垃圾产生量为0.9t/a，生活垃圾集中堆放在具有防渗功能的垃圾池内，由环卫部门每天有偿清运到城市垃圾处理系统进行处置。 综上，项目施工期固体废物均能得到合理处置或有效利用，对周围环境影响不大。 五、生态 施工期场地平整及土石开挖等施工阶段将会产生部分弃土、弃渣，若对此处理不当，将会增加水土流失，影响周围生态环境。评价要求，施工场地周围应按规定设置隔离护栏，机具、材料应摆放整齐，建筑垃圾随产随清，以此减少对生态环境的影响。主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。 影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。项目建设区域属于北暖温带半湿润大陆性气候，降水量相对较少。因此，项目的施工过程造成的水土流失量较小。评价要求对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化；堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失。施工单位只要文明施工，切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理、控制措施，减少不必要的植被破坏，本项目对区域生态环境的影响甚微。 |
| --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 1、地表水环境影响分析 项目用水主要包括工艺添加水、缓化清洗水、蒸煮用水、设备及车间地面清洗水以及职工生活用水。 （1）工艺添加水 项目搅拌、腌制工序等生产工艺过程中需添加少量新鲜水，根据建设单位提供资料，新鲜水加入量为平均0.5m3/d，该部分水全部进入产品，不排放。 （2）生活污水 项目劳动定员50人，均不在厂区食宿，用水量按河南省用水定额（DB41/T385-2014）中要求，职工生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为2.5m3/d、750m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为2m3/d，合600m3/a，生活废水各污染物产生浓度分别为COD 250mg/L、SS 150mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L，进入化粪池处理后污染物及浓度为COD150mg/L、NH3-N 25mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市经济技术开发区污水处理厂进水标准要求；生活污水经市政污水管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂，处理达标后最终排入黑河。 （3）蒸煮废水 根据企业提供资料，蒸煮锅共10个，蒸煮用水约80m3/d(24000m3/a)，废水产生系数约0.9，产生的废水量为72 m3/d(21600 m3/a)。 （4）缓化清洗废水 根据企业提供资料，项目冷冻肉采用自然缓化解冻工艺，缓化解冻后进行清洗，根据项目设计资料，缓化清洗废水用水量约为60 m3/d (18000 m3/a)，废水产生系数按1.0，则缓化解冻废水产生量约18000m3/a。 （5）设备及地面清洗用水 项目每天作业后，需要对所有的加工设备及地面进行清洗，每天清洗一次，清洗用水约20 m3/d (6000 m3/a)，废水产生系数为0.8，产生清洗废水16 m3/d (4800 m3/a)。 项目运营期水平衡图见图4-1。 1 1 工艺添加水 进入产品 60 60 缓化清洗用水 8 新鲜水 163.5 蒸煮用水 80 72 4 148 污水处理站 20 设备及地面清洗 16 0.5 148 2.0 2.5 2.0 污水排放口 职工生活 化粪池 150 经济技术开发区污水处理厂 图4-1 项目水平衡图 m3/d 项目生产废水合计排放量为148t/d、44400t/a，生活污水排放量为2.0t/d、600t/a，综上，本项目综合废水合计排放量为150 t/d、45000t/a。生活污水经化粪池处理后，生产废水经污水处理站处理后合并经市政污水管网进入经济技术开发区污水处理厂深度处理后，最终排入黑河。 （6）生产废水水质及废水处理工艺 根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2001），肉类加工的企业产生的废水水质如表4-2所示： 表4-2 肉类加工厂产生的废水水质取值范围 单位：mg/L 污染物名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 浓度范围; 800—2000; 500—1000; 500—1000; 40—150; 30—100. 本项目缓化清洗废水和蒸煮废水中污染物浓度取其上限值，则项目缓化清洗废水与蒸煮废水COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油浓度分别为2000mg/L，1000mg/L，1000mg/L，150mg/L，100mg/L。 设备与地面清洗废水取其平均值，则COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油浓度分别为1400mg/L，750mg/L，750mg/L，95mg/L，65mg/L。 项目生产废水水质情况一览表见表4-3。 表4-3 项目生产废水产生情况一览表 污染源; 废水产生量; 污染物产生浓度mg/L. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; TP. 缓化清洗废水; 18000m3/a; 2000; 1000; 1000; 150; 100; 5. 蒸煮废水; 21600m3/a; 2000; 1000; 1000; 150; 100; 5. 设备及地面清洗废水; 4800m3/a; 1400; 750; 750; 95; 65; 20. 生产废水合计; 44400m3/a; 1935; 973; 973; 144; 96; 6.6. 生产废水经隔油沉淀后，进入厂内污水处理站（水解酸化+A2/O工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准，同时能够满足《污水综合排放标准》表4二级标准后经市政污水管网进入经济技术开发区污水处理厂深度处理后最终排入黑河。 项目废水处理工艺流程及原理如下： 生产废水 隔油沉淀 厌氧池 排放口 沉淀池 缺氧池 好氧池 消毒池 紫外线 调节池 污泥回流 水解酸化池 · 内循环 经济技术开发区污水处理厂 图4-2 项目污水处理工艺流程 废水处理工艺流程简介： 项目生产废水经隔油沉淀后进入厂内污水站（拟采用封闭式水解酸化+A2/O工艺）进行进一步处理，项目废水先经过水解酸化后，从沉淀池回流的污泥首先进入厌氧池，在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解态有机物进行厌氧释磷；然后与好氧末端回流的混合液一起进入缺氧池，在此污泥中的反硝化菌利用剩余的有机物和回流的硝酸盐进行反硝化作用脱氮；脱氮反应完成后，进入好氧池，在此污泥中的硝化菌进行硝化作用将废水中的氨氮转化为硝酸盐，同时聚磷菌进行好氧吸磷，剩余的有机物也在此被好氧细菌氧化，最后经沉淀池进行泥水分离，出水经二氧化氯发生器消毒后进入暂存池，沉淀的污泥部分返回厌氧池，部分以剩余污泥排出。 （7）本项目污水处理站设计处理规模及进出水指标 由前面分析知：项目生产废水每天产生量为148m3/d，规模处理系数按2核算，本项目污水处理站废水处理装置处理规模为300m3/d。 项目污水处理站设计进出水指标见表4-4。 表4-4 项目污水处理站进出水指标一览表 污染物; 进水浓度（mg/L）; 出水浓度(mg/L); 去除率（%）. COD; 2000; 100; 95. BOD5; 1000; 30; 97. SS; 1000; 100; 90. NH3-N; 150; 15; 90. 动植物油; 100; 10; 90. TP; 20; 1.0; 95. 本项目生产废水经污水处理站处理后，进、出水水质见表4-5。 表4-5 污水处理控制指标一览表 指标 处理工艺; COD (mg/L); BOD5（mg/L）; SS (mg/L); NH3-N (mg/L); 动植物油 (mg/L); TP. 隔油池; 进水; 1935; 973; 973; 144; 96; 6.6. 出水; 1702; 778; 584; 144; 14.4; 6.6. 去除率; 12%; 20%; 40%; —; 85%; —. 调节池; 进水; 1702; 778; 584; 144; 14.4; 6.6. 出水; 1362.2; 622.7; 408.7; 129.6; 14.1; 6.6. 去除率; 20%; 20%; 30%; 10%; 2%; —. 水解酸化池; 进水; 1362.2; 622.7; 408.7; 129.6; 14.1; 6.6. 出水; 749.2; 311.3; 204.3; 116.6; 12.7; 5.9. 去除率; 45%; 50%; 50%; 10%; 10%; 10%. A2/O+消毒; 进水; 749.2; 311.3; 204.3; 116.6; 12.7; 5.9. 出水; 97.4; 31.1; 106.2; 14; 10.4; 0.35. 去除率; 87%; 90%; 48%; 88%; 18%; 94%. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 三级标准; 500; 300; 350; /; 60; /. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准; 150; 30; 150; 25; 15; 1.0. 由上表可知，处理后的废水能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准，同时能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准。 项目产生的生活废水经化粪池处理后，生产废水经厂区污水处理站处理后进入漯河经济技术开发区污水处理厂深度处理最终排入黑河，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本项目地表水评价等级为三级B。 项目在漯河市经济技术开发区污水处理厂收水范围之内，目前区域污水管网已铺设完毕，项目所在地区污水管网已配套铺设，项目废水进入漯河市经济技术开发区污水处理厂是可行的。 本项目废水生活废水经化粪池处理之后，生产废水经厂区污水处理站处理后 COD、氨氮、动植物油、SS等指标能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 三级标准，同时能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准要求及漯河市经济技术开发区污水处理厂进水水质要求，项目废水进入漯河市经济技术开发区污水处理厂是可行的。 因此，从漯河市经济技术开发区污水处理厂收水范围、本项目废水排放量及废水排放水质来看，漯河市经济技术开发区污水处理厂接纳本项目污水是可行的。 综上，本项目废水预处理后经污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂处理达标后排入黑河，对当地地表水环境质量影响较小。 项目总量控制指标：根据工程分析，项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为6.75t/a、1.125t/a；根据漯河市黑河水质管控目标的要求，项目总量核算指标按照黑河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.9t/a、0.045t/a。 2、大气环境影响分析 （1）油烟 根据《烹调油烟的排放特征研究》（骆宵申请硕士学位论文）及参考《沈阳市环境保护局关于印发沈阳市餐饮油烟净化技术指南（实行）通知》（沈环保[2016]192号）可知，油烟废气中含有的油脂、蛋白质及原料、作料在受热条件下进行物理化学反应而产生的有机烟气，也有加热操作过程的液滴溅裂、油料和物料分解、氧化、聚合产生的高分子化合物，存在的状态既有悬浮颗粒物又有气态有机污染物，所以油烟含有气、液、固三态污染物。食用油的沸点比较复杂主要成分沸点约为300℃，一般将油加热至50-100℃时，油面有轻微热气上升，所含沸点分量和水分首先汽化，温度上升至100~270℃时较高沸点分量开始汽化，开始形成油烟可见的油烟，主要是由直径约10μm以上的小油滴组成，温度大于270℃时，高沸点的食用油分量开始汽化，形成大量的“青烟”，主要成分是由直径范围为10-3~10μm不为肉眼所见的微油滴组成。 本项目共设置5台油炸机进行油炸，原料油消耗量约为100t/a，加热至120℃左右，加热过程中会少量有油烟废气产生。油烟产生量参考《社会区域类环境影响评价》第四章房地产项目中表4-13“餐饮炉灶和居民炊事油烟等污染物排放因子（以油计）”中的相关数据：“餐饮炉灶未安装油烟净化器的油烟排放量为3.815kg/t”，由于本次工程使用的油炸机为封闭式结构，只在加入原料时打开盖子，其余时间盖子均封闭，所以本项目油烟产生量更少，本项目油烟排放量按1kg/t，即挥发率按0.1%计，所以本项目油烟产生量为0.1t/a，0.014kg/h。 评价建议油炸机上方设集气装置，收集的油烟废气经1套高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备处理后引至排气筒高空排放。静电式油烟净化器是一种利用静电原理油烟净化装置。主要用于食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。 油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。该装置具有以下特点： a、静电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率； b、电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗维护方便等特点； c、设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低； d、安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，静电式油烟净化器的电源是采用直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要； e、净化效率高，经检测，油烟净化率高于95%，并能去除大部分气味。 本项目使用的集气装置收集效率取90%，设计风量为12000m3/h，则收集到的油烟量为0.09t/a，0.012kg/h，油烟产生浓度为1mg/m3，经1套高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备处理后（高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备对油烟去除效率以98%计），油烟排放量为0.002t/a，0.0003kg/h，排放浓度为0.02mg/m3；满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟净化效率（≥95%）和表1中排放要求。 生产过程中由于油受热会挥发出有机废气，油烟有机废气以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产生量参考《第二次全国污染源普查-1331 食用植物油加工行业系数手册》中大豆油的挥发性有机物产生系数2.231kg/t原料，由于本项目油炸工序温度较高，因此取3.0kg/t原料，则非甲烷总烃产生量为0.3t/a。经高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备处理后引至室外直接排放，高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备对有机废气的去除率不低于80%，则非甲烷总烃排放量为0.054t/a，0.0075kg/h，排放浓度为0.6mg/m3；满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1要求。 （2）烟熏废气 烟熏材料木粉通过电点火不完全燃烧产生熏烟。木粉在不完全燃烧情况下产生的熏烟中的主要环境污染物为烟尘，此外灌肠产品在熏制过程还会有少量的异味和油烟，烟熏废气成品复杂，在此不做定量计算，项目配套油烟净化器+活性炭吸附装置处理熏烟，类比同类项目，在采取上述措施后，对周围环境产生影响较小。 （3）配料腌制粉尘 本项目配料粉尘主要产生于粉状料的投料环节中。本项目人工将粉料袋打开，然后将物料倒入搅拌机的过程会产生少量的粉尘，进料完毕后加盖密封搅拌，搅拌过程不会再粉尘。本次评价粉尘产生量按粉状料总量的0.1‰估算，则粉尘产生量为0.04t/a，即为0.016kg/h。由于粉状料进料时间较短，另外进料后立即加盖，粉尘产生量不大，为间歇性排放，对周围环境影响较小。 （4）污水处理站恶臭 污水处理过程产生少量的恶臭，产生的废气主要来自污水、污泥中有机物分解、发酵过程，主要种类有硫化氢、氨等。本项目沉淀池废水及时处理，并采用封闭式污水生化处理设施，恶臭产生量较小。 恶臭污染源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0009g氨气和0.00005g硫化氢，本工程污水处理站实际处理规模为148m3/d，进口BOD5973mg/L，出口31.1mg/L，由此可计算出本项目污水处理站恶臭（NH3和H2S）的产生源强如下：NH3为0.005kg/h、37.6kg/a；H2S为0.00027kg/h、2.09kg/a。 表4-6 项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 油炸; 油烟; 0.09; 0.012; 1.0; 有组织; 0.002; 0.0003; 0.02. 0.01; 0.0014; /; 无组织; 0.01; 0.0014; /. 非甲烷总烃; 0.27; 0.037; 3.1; 有组织; 0.054; 0.0075; 0.6. 0.03; 0.0042; /; 无组织; 0.03; 0.0042; /. 配料腌制; 粉尘; 0.04; 0.016; /; 无组织; 0.04; 0.016; /. 污水处理站; 氨; 0.0376; 0.005; /; 无组织; 0.0376; 0.005; /. 硫化氢; 0.00209; 0.00027; /; 0.00209; 0.00027; /. 表4-7 项目废气治理措施情况一览表 污染物种类; 治理设施. 名称; 处理 能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 油烟; 负压集气系统+1套高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备+1根排气筒; /; 90%; 油烟：98%； 非甲烷总烃：80%; 是. 烟熏废气; 负压集气系统+1套油烟净化器+活性炭吸附+1根15m排气筒; /; /; /; 是. 表4-8 项目废气排放口基本情况及监测要求 污染物种类; 排放口基本情况; 监测要求; 执行标准. 编号及名称; 高度; 排气筒内径; 温度; 类型; 地理坐标; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 油烟、非甲烷总烃; DA001; 15m; 0.3m; 20℃; 立式排放口; E114.0688 N33.53101; 排气筒进出口; 油烟、非甲烷总烃; 1次/年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 油烟、异味; DA002; 15m; 0.3m; 20℃; 立式排放口; E114.0682 N33.53026; 排气筒进出口; 油烟、恶臭; 1次/年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境防护距离设置的有关规定：大气环境防护距离确定的方法是采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织源的大气环境防护距离，并结合厂区平面图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 经导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目车间无组织排放的污染物最大超标距离和建议防护距离均为0，计算结果为无超标点。说明在正常生产条件下，本项目的无组织排放废气对环境基本无影响，故本项目不设大气环境防护距离。 （6）废气环境影响分析 本项目所在区域是工业集聚区，周围大气环境敏感点较少，本项目油烟废气收集后经1套高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备处理后达标排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求；烟熏废气经油烟净化器+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒高空排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），对周围环境及附近敏感点影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）源强分析 本次项目噪声源主要为绞肉机、斩拌机、搅拌机、包装机等生产设备运转时产生的噪声，源强为70-80dB(A)。拟采取以下措施： ①所有设备均安装在室内，生产车间划分为不同区域，每个区域均为独立的房间，经过多层厂房隔声，降噪效果明显，可降噪25-30dB(A)。 ②采取基础减震，对设备加装减震垫、隔声罩等，将设备传动设计为软连接，该措施可降噪10-15dB(A)。 ③对生产车间进行合理布局，将各工序分开，将高噪设备调整至车间中间，减少噪声排放对厂界外的影响。 表4-9 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 数量（台）; 源强; 控制措施; 治理后源强. 绞肉机; 2; 70; 基础减振、厂房密闭隔声; 50. 斩拌机; 2; 80; 基础减振、厂房密闭隔声; 60. 搅拌机; 2; 75; 基础减振、厂房密闭隔声; 55. 包装机; 8; 70; 基础减振、厂房密闭隔声; 50. - （2）噪声预测模式 ①噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 ②各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 （3）预测结果及分析 本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表4-10。 表4-10 厂界运营期各评价点噪声环境影响预测结果一览表 评价点; 叠加后源强dB(A); 衰减距离（m）; 预测点位贡献值预测/dB(A); 昼间现状值/dB(A); 昼间叠加值/dB(A); 达标情况. 东厂界; 63.5; 80; 43.8; /; /; 达标. 西厂界; 120; 42.7; /; /; 达标. 南厂界; 150; 42.0; /; /; 达标. 北厂界; 30; 48.1; /; /; 达标. 福民创业花园; 137; 42.3; 52.5; 53.8; 达标. 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取隔声房密闭隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，各厂界噪声预测值为42.0-48.1dB(A)，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中标准要求。项目西北侧敏感点福民创业花园小区能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求。 本项目对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②主要生产设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源尽量布置在厂区中心位置处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 （4）监测要求 本次环评要求项目厂界噪声定期委托有资质单位监测，具体监测要求如下： 表4-11 厂界运营期噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 四周厂界; 昼夜等效连续 A 声级; 1 年1 次. 4、固体废物环境影响分析 （1）固废产生情况 本项目营运期产生的固体废物主要为废弃包装、碎肉和骨头、鸡蛋壳、废油脂、污水站污泥、废活性炭和生活垃圾等。 1）废弃包装 本项目废弃包装主要为原料包装废料，包装废料产生总量为15t/a，主要成分为纸箱和塑料包装袋，经厂区内集中收集后外售废品回收站综合利用。 2）碎肉和骨头 项目原料肉锯割过程中会产生有碎肉和骨头，碎肉和骨头产生量约30t/a，作为副产品，收集后外售。 3）鸡蛋壳 本项目鸡蛋用量为80t/a，按每千克鸡蛋壳重80g计算，鸡蛋壳产生量约为6.4t/a，收集后外售饲料厂。 4）职工生活垃圾 项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，生活垃圾产生量约7.5t/a，生活垃圾定点放置、集中收集，由环卫部门及时清运。 5）废油脂 废油脂主要产生于隔油沉淀池，类比同类型企业，废油脂产生量约1t/a，经收集后外售综合利用。 6）污水站污泥 类比同类企业，污水处理设施运行过程中产生污泥量约为0.5t/a，与生活垃圾一起委托环卫部门定期处理。 7）废活性炭 根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200~300mg/g，为保证活性炭的有效吸附率，需定期更换活性炭（设备活性炭单次填充0.3t），建议每年更换4次，产生废活性炭约1.2t/a。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，类别及代码为：HW49、900-039-49。废活性炭在厂内危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处置。 （2）固废处理措施 一般固废：利用现有1座50m2一般固废堆场，废包装材料经收集暂存后全部由废品收购站回收，综合利用，不外排；碎肉和骨头收集后作为副产品外售；废油脂收集后外售；污水处理站污泥与职工生活垃圾一起委托环卫部门定期处理。 危险固废：本项目危废主要为废活性炭，产生量为1.2t/a。 根据《建设项目危险废物评价技术指南》，本项目危险废物汇总见表4-12，危险废物贮存场所基本情况见表4-13。 表4-12 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.2; 废气治理; 固态; 废活性炭; 废活性炭; 1次/年; T; 拟设1座10m2危废暂存间暂存. 表4-13 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 废气治理; 10; 密封 桶装; 3; 12个月. 根据危废产生量，建设单位拟设置1座危废暂存间，占地面积10m2，位于厂区西北侧，该危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行设计建设。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及漯河市生态环境局《关于印发<漯河市危险废物污染防治物联网监管系统建设方案>的通知》，本项目从危废的产生、收集、运输等全过程考虑项目产生的危险固废可能造成的环境影响。 ①危废贮存 本项目危废储存在专门的危废暂存间，废灯管采用相应的容器分类存储。建议企业在危废暂存间安装视频监控设施（视频等影像资料至少储存一个月）。并配备智能计重设备、手持智能终端及危废标签打印机。 ②危险废物的收集 项目危废的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求： 1）根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ③危险废物的暂存要求 危废暂存间采取的防渗措施如下: 1）危废暂存间地面基础采取防渗措施，防渗系数能够达到10-9cm/s； 2）危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容； ④危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 的要求进行，具体如下： 1)危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； 2)项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令2013年第2号)执行。运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 3)危废运输时的装卸应遵照如下技术要求:装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 4)废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，本次工程在车间内按照贮存要求设置10m2的危废暂存间，废活性炭按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低。 综上，本项目运营过程产生的各种固体废物经过有效处理措施后，固体废物处置率可达100%，固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，简单分析即可。 ①地下水影响途径分析 本项目可能对地下水影响途径主要是化粪池和废水渗漏导致地下水污染。若上述情况发生，在无环保措施的情况下，地下水将会受到污染。 ②地下水环境保护措施 项目采取以下环保措施防止地下水的污染： 1）源头控制 对厂区可能产生污染和泄露下渗的场地进行防渗处理。 2）分区防治 A、项目防渗分区 按照分区防渗的划分原则：没有物料或污染物泄漏、不会对地下水环境造成污染的区域或部位属于非污染防治区；污染地下水环境的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位属于一般污染防治区；化粪池及污水处理站污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位属于重点污染防治区。 生产车间地面属于一般污染防治区；项目化粪池、污水处理站划分为重点防渗区域。 B、本项目防渗措施 厂区内地面均采用混凝土硬化，无裸露土壤层，生产厂房地面均采用以混凝土搅拌压实地坪进行基础防渗。具体介绍如下： 一般防渗区：生产厂房地面采用混凝土基础防渗。 重点防渗区：项目化粪池和污水处理站主要为混凝土防渗基础+防腐蚀涂层+防渗管道。除加强防渗外，还应采取在生产过程中加强管理，严防跑、冒、滴、漏等现象的发生；在采取以上防渗措施后，将大大降低项目污染物的地下渗漏风险，对地下水环境影响较小。 综上所述，项目不会对周围水环境造成污染影响。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，项目类别为IV类，可不进行土壤环境影响分析。 7、监测要求 根据排污许可证申请与核发技术规范，本项目营运期监测计划详见下表： 表4-14 监测计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 废气; 油烟、非甲烷总烃; 排气筒; 1次/年. 噪声; 噪声; 厂界; 1次/年. 废水; COD、BOD5、氨氮、总磷; 污水处理站进出口; 1次/年. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油烟废气 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟废气收集后经1套高效静电式油烟净化器+等离子+活性炭吸附设备处理后经排气筒（DA001）高空排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
|  | 烟熏废气 | 异味 | 密闭负压集气系统+油烟净化器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA002） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 职工生活 | COD、氨氮 | 化粪池（30m3） | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 三级标准、《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准 |
|  | 生产废水 | COD、氨氮、动植物油、总磷 | 污水处理站（300 m3/d）处理后经市政污水管网进入经济技术开发区污水处理厂 |  |
| 声环境 | 绞肉机、斩拌机、搅拌机、包装机等设备运转 | 厂界噪声 | 选用低噪声设备，厂房密闭隔声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 新建1座50m2一般固废暂存场和1座10m2危废暂存间，废包装材料经收集暂存后全部由废品收购站回收，综合利用，不外排；碎肉和骨头收集后作为副产品外售；鸡蛋壳收集后外售饲料厂；废油脂收集后外售；污水处理站污泥与职工生活垃圾一起委托环卫部门定期处理。废活性炭等危险废物在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 ②应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。 ③在隐患排查、监测等活动中发现土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目应加强绿化，在不同位置采取相应的绿化措施，如采取立体式绿化、加强清洁措施、除绿化带外其他地方均应采取地面硬化措施，改善和提高项目区的生态环境质量。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 该项目主要是在工艺、设备、装置方面采取风险防范措施： - 加强对环保设备的定期检修和维护，以防意外事故的发生，发现故障，立即检修，保证生产设施和环保设施同时运行，达标排放； ②建立完整的工艺规程和操作法。 ③工艺规程中除了考虑正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施；一旦发生突发环境事件，立即疏散周围人员，启动风险应急预案。 ④加强对车间的安全管理，确保安全生产。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 2、环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。 针对本项目排放废气、废水、噪声建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 3、排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |  |  |  |

- 六、结论

一、环评结论： 河南冠程实业有限公司年产3万吨肉制品加工及调理制品生产项目，该项目符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.084t/a | / | 0.084t/a | +0.084t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 45000t/a | / | 45000t/a | +45000t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.045t/a | / | 0.045t/a | +0.045t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | +7.5 t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 15 t/a | / | 15 t/a | +15 t/a |
|  | 碎肉和骨头 | / | / | / | 30 t/a | / | 30 t/a | +30 t/a |
|  | 废油脂 | / | / | / | 1.0 t/a | / | 1.0 t/a | +1.0 t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.5 t/a | / | 0.5 t/a | +0.5 t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.2 t/a | / | 1.2 t/a | +1.2 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①