建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：漯河市青山高科技生物技术开发有限公司技术改造项目

建设单位（盖章）： 漯河市青山高科技生物技术开发有限公司

编制日期：                      2021年9月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 漯河市青山高科技生物技术开发有限公司技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2109-411171-04-02-992044 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李林峰 | 联系方式 | 13603471136 |
| 建设地点 |  | 河南省漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济 开发区）燕山路南段和东方红路交叉口西南角 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 114 度 4 分 21.633 秒， 33 度 32 分 2.734 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 1469 其他调味品、发酵制品制造 | 建设项目 行业类别 | 23、调味品、发酵制品制造 146* |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2109-411171-04-02-992044 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 69 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8665.8 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2012年12月14日，《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业[2012]2364号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境保护厅（原河南省环境保护厅） 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2017]240号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）： （1）开发区规划概况 根据漯河市经济技术开发区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积的32.48km2。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018～2030—土地使用规划图）》，本项目所在地土地性质为二类工业用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构， 其中:一心:公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和漂阜铁路的两条主要绿化审道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。 两次:沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂、为八水厂(暂未运行)，现状规模2.5万m3/d，占地3.3 公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m3/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于深河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m3/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8） 排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入 西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m3/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂，汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m3/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取10.3万m³/d的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m3/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m3/d，远期规模16万m3/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取40%的集聚区废水，收取60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水厂尾水排放执行一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1吨热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电源河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 （10）道路交通规划 集聚区现状主要对外联系道路为中山路、燕山路、金山路和漯上公路等，且京港澳高速出入口位于集聚区内，区城交通联系非常便捷。内部的城市主次路及村庄道路构成了初步的交通路网结构。 规划道路交通网为“十字、三横、五纵”。 十字：湘江路、中山路十字型快速路；三横：人民路、漳江路和万泉河路，为主王路；五纵：金山路、燕山路、东山路、宜兰路和风凰山路，为主干路。 项目与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析： 1、漯河经济技术产业集聚区限制或禁止引进的项目和行业 （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目。 （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、 及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破环自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济放益差，远染严重的“十五小”及“新五小”企业。 漯河市青山高科技生物技术开发有限公司技术改造项目位于漯河经济技术产业集聚区燕山路南段和东方红路交叉口西南角，项目生产耗能低、污染物产生量少，具有较高的清洁生产水平，符合国家产业政策，不在经济技术开发区限制或禁止引进的项目和行业内，产品市场前景广阔。 根据项目占地规划许可证（见附件三）、土地证（见附件四）和河南漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）发展规划图可知，项目占地为工业用地。符合河南漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析 项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析见表1-1，与集聚区规划环评提出的准入条件满足性分析见表1-2。 表1-1 项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目相符性. 产业政策; 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区；2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业；3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、草本饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产； 3、 传统主食工业化生产线，杂粮加工专用设备开发与生产、著类变性淀粉，菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下；4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；7、油茶籽，核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)。; 本项目位于漯河经济技术产业集聚区燕山路南段和东方红路交叉口西南角，不属于鼓励类、禁止类和限制类项目，属于允许类项目，且资源消耗量小、排污量小、附加值高，因此满足产业集聚区环境准入条件。. 禁止类 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目；2.禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目；3、禁止水泥，陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘最大，排放有毒有害物质的项目入驻园区；4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目；5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目；6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。 二、食品加工产业园区、新兴材料产业园区、装配制造产业园区、高新技术园区 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）9中列入“禁止类”的项目；2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目；3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、高新技术园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目；4、禁止高新技术园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目；5、禁止新兴材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类：国家产业政策中限制类项目. 允许类：不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求: 1、生产规模和工艺技术先进性要求(见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。; 项目工艺水平达到同行业先进水平，国家未对生产规模进行限制性要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应；2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平；3、现有企业拟建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平制。; 本项目整体工艺技术水平满足清洁生产要求. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。; 本项目符合要求. 表1-2 项目与规划环评中提出的集聚区负面清单对比一览表 类别; 项目环境准入条件; 本项目. 评价建议的集聚区行业负面清单; 禁止类 - 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项且入驻集聚区； 2、禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目；3、根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造行业；4、根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块人驻重污染企业；5、禁止涉及化学纤维造；6、禁止废旧塑料，橡胶再生利用业；7.、禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 8、禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区；9、禁止新建带有20t/h以下燃煤煤炉项目入驻；10、(禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止项目；11、列入国家产业政策“禁止类”。; 本项目为调味品制造企业，属于食品行业，且项目生产耗能低、污染物产生量少；符合国家产业政策和漯河经济技术产业集聚区产业定位；不在集聚区行业负面清单内. 限制类 1国家产业政策中限制类项目。. 评价建议的集聚区工艺负面清单; 禁止类 1、不符合有关法律法域规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；2、禁止用地工艺项目；3、冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC；4、涉及第一类废水污染物，没有可行性水处理工艺或不能在厂房接放口达标的废水处理工艺；5、涉及化学反应过程工艺的食品添加剂；6、涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目；7、涉及电镀、铸造工艺的机械加工业；8、涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业；9、国家产业政策中禁止类项目。; 本项目生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区工艺负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制类工艺。. 评价建议的集聚区产品负面清单; 禁止类 1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中落后产品；2、对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，产尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。; 本项目产品为其他调味品制造行业，属于食品行业，不在禁止、限值、淘汰产品之列，不在集聚区产品负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 由表1-1、表1-2可知，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 3、漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 本次技改项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目废水经厂区污水处理站处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后入黑河。 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图1-1。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表1-3，主要污水处理工艺见图1-2。 表1-3 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L; 去除率（%. COD; ≤500; ≤40; ≥90; ≤500; ≤40（管控）; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤2.0; ≥85.7; ≤30; ≤2.0（管控）; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤4; ≤0.4（管控）; ≥96.4. 图1-1 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图1-2 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》和《河南省“三线一单”研究报告》可知，全省生态保护红线面积 14153.88km2，占全省国土面积的 8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。按照空间分布格局，根据生态系统服务功能重要性和生态环境敏感性，全省生态保护红线分为3大类，分别为水源涵养功能生态保护红线、水土保持功能生态保护红线和生物多样性维护功能生态保护红线。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区燕山路南段和东方红路交叉口西南角，不在漯河市饮用水源保护区及缓冲区的范围内；生产经营过程中水电等均来自市政供给，不使用地下水资源，不会突破区域资源上线；项目源头控制并配套环保治理措施，污染物能够达标排放，不会改变区域环境质量，符合环境质量底线要求。 （2）环境质量底线 环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 根据《漯河市2020年度环境空气质量公告》，项目所在区域除了SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数、O3第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5无法满足GB3095-2012 中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区，随着《漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》等工作方案的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 项目实施过程满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自工业园供水管网，用电来自市政供电。拟建项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 - 本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合准入条件要求。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 项目占地8665.8平方米，总建筑面积为19128平方米（为厂区现有厂房及附房总建筑面积，本次技改主要针对2#厂房，建筑面积为5508平方米），将原有骨抽提物和香精生产规模由4950吨/年降低至3000吨/年，并撤除香辛料生产线，增加酱料生产线一条，酱料生产规模为1000吨/年；另外对厂区污水处理站进行升级改造，污水处理站处理能力增加至85吨/天，处理工艺更换为A2/O工艺；主要新增设备有斩拌机、切菜机、绞切机、粉碎机、全自动炒料锅、卧式闷罐、搅拌槽、离心机、搅拌推车、转子泵、油仓、料仓、全自动给袋式酱料包装机、定量灌装机、快速封口机等，主要生产工艺：原料脱包—预处理—粉碎/胶体磨/斩拌—配料—炒制—无尘焖制—包装—成品；本次技改完成后2#厂房生产规模为年产骨抽提物和香精3000吨，年产酱料1000吨。 本次技改主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 分类; 项目; 建筑面积; 备注. 主体工程; 2#厂房; 建筑面积5508m2，76.5m×24m×3（层），位于厂区的南侧，内部设置有骨抽提物和骨香精生产区、酱料生产区、原料库和成品库; 依托现有改造. 污水处理站; 一体化污水处理设施，占地面积200m2，处理规模85m3/d; 依托现有60m3/d污水处理站进行升级改造. 公用及辅助工程; 供水; 由集聚区自来水管网供给; 依托现有. 供电; 集聚区供电线路供电; 依托现有. 环保工程; 废气; 炒制工序 油烟; 集气罩收集+高效油烟净化器+15m高排气筒（2套）; 新建. 喷雾干燥工序和筛分工序粉尘; 旋风分离器+二级除尘（水喷淋除尘装置）+15m高排气筒（1套）; 新建. 废水; 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后，沿市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂，处理后排入黑河; 依托现有. 固废; 一座40m2一般固废堆场、一座10m2一般固废暂存间、一座10m2危废暂存间; 依托现有. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，隔声罩隔声; 依托现有. 2、产品方案 本次技改完成后2#厂房生产规模为年产骨抽提物和香精3000吨，年产酱料1000吨；项目产品类别及规模见表2-2。 表2-2 2#厂房产品类别及生产规模一览表 产品名称; 产量. 骨抽提物; 1000吨/年. 骨香精（膏状）; 1000吨/年. 骨香精（粉状）; 1000吨/年. 酱料; 1000吨/年. 3、主要生产设施及设施参数 本次技改后2#厂房主要主要设备一览表见表2-3。 表2-3 本次技改后2#厂房内主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 破碎机; 22KW; 1台; 一楼骨素厂房. 2; 提炼罐; 7.5m3; 2个; 一楼骨素厂房. 3; 过滤器; 200目; 4个; 一楼骨素厂房. 4; 静止罐; 8T; 4个; 一楼骨素厂房. 5; 储料罐; 2T; 1个; 一楼骨素厂房. 6; 真空浓缩罐; 1T; 2个; 一楼骨素厂房. 7; 水环式真空泵; 22KW; 2台; 一楼骨素厂房. 8; 螺杆式空气压缩机; XS-30/8; 1台; 一楼调和间. 9; 储气罐; 2.0m3; 1个; 一楼调和间. 10; 冷冻式空气干燥机; ED-30FC; 1台; 一楼调和间. 11; 全新风除湿机; SRT-500R; 1台; 一楼喷粉厂房. 12; 喷雾干燥塔; QS21R; 1台; 一楼喷粉厂房. 13; 斩拌机; ZB125; 1台; 一楼酱料厂房. 14; 切菜机; 0-1300-1-08; 1台; 一楼酱料厂房. 15; 绞切机; JR-160; 1台; 一楼酱料厂房. 16; 粉碎机; WF-508; 2台; 一楼酱料厂房. 17; 全自动炒料锅; TYL-60A; 4台; 一楼酱料厂房. 18; 卧式焖罐; 3000L; 1个; 一楼酱料厂房. 19; 搅拌槽; 2000L; 2个; 一楼酱料厂房. 20; 离心机; MJ4-0; 1台; 一楼酱料厂房. 21; 搅拌推车; 650L; 1台; 一楼酱料厂房. 22; 转子泵; 4KW; 4台; 一楼酱料厂房. 23; 油仓; 130L; 1台; 一楼酱料厂房. 24; 料仓; 130L; 2台; 一楼酱料厂房. 25; 移动转子泵; 4KW; 2台; 一楼酱料厂房. 26; 全自动给袋式酱料包装机; WXB-200-W8; 2台; 一楼酱料厂房. 27; 定量灌装机; 1000型; 1台; 一楼酱料厂房. 28; 快速封口机; FRD-1000; 1台; 一楼酱料厂房. 29; 调和罐; 1000L; 2个; 二楼调和间. 30; 调和罐; 2000L; 5个; 二楼调和间. 31; 调和罐; 3000L; 2个; 二楼调和间. 32; 高压均质机; GYB2000-6SQN; 1台; 二楼调和间. 33; 自动称量机; ZYFC01AA; 1台; 二楼灌装间. 34; 转子泵; Z83A-12; 1台; 二楼灌装间. 35; 胶体磨; JM-F140; 1台; 二楼灌装间. 36; 包装机; JW-Y/JG350AIIPM; 1台; 二楼灌装间. 37; 混粉机; HF20-21; 1台; 二楼混粉间. 38; 粉体包装机; GMB; 1台; 二楼包粉间. 经查阅《产业结构调整指导目录2019年》，本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设施以及设备。 4、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本次技改后2#厂房原辅材料及能源消耗情况一览表见表2-4。 表2-4 本次技改后2#厂房原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位. 骨抽提物和骨香精生产线原辅材料. 1; 牛 骨; 727; t/a. 2; 鸡 架; 975; t/a. 3; 猪 骨; 765; t/a. 4; 食 盐; 387; t/a. 5; 味 精; 414; t/a. 6; 白 糖; 105; t/a. 7; 淀 粉; 104; t/a. 8; 辣 椒; 90; t/a. 9; 干 姜; 90; t/a. 10; 花 椒; 60; t/a. 11; 胡 椒; 60; t/a. 酱料生产线原辅材料. 1; 大豆油; 50; t/a. 2; 菜籽油; 50; t/a. 3; 辣 椒; 400; t/a. 4; 南 瓜; 200; t/a. 5; 青 椒; 60; t/a. 6; 西红柿; 100; t/a. 7; 食 盐; 60; t/a. 8; 味 精; 40; t/a. 9; 鸡 精; 40; t/a. 1; 电; 20; 万KWh/a. 2; 水; 9437.5; m3/a. 3; 蒸汽; 3000; m3/a. 5、劳动定员及工作制度 - 漯河市青山高科技生物技术开发有限公司现有职工146人，本次技改后2#厂房劳动定员60人，全部由公司内部调配，不新增职工。每天工作8小时，年工作300天。 - 6、公用工程 （1）供水 本次技改项目用水主要为原料清洗用水、生产设备和地面清洗用水；本项目不新增职工，不涉及生活用水。用水由市政管网供水，能满足生产需求。 （2）排水 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后，沿东侧东方红路污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂，处理后排入黑河。 （3）供电 本项目用电量为电量20万kW·h/a，由集聚区市政电网供电。 （4）供热制冷 本项目生产工程中加热采用蒸汽，蒸汽用量约3000m3/a，由漯河华电发电有限公司供给，办公采用空调取暖。 7、厂区平面布置 项目大门朝东正对燕山路，进大门南侧为门卫室和卫生间，北侧为成品仓库，进大门正对办公楼，办公楼南侧为2#厂房（本次技改部分），办公楼北侧为1#厂房，办公楼西侧为冷库；另外厂区污水处理站为厂区北侧，危废暂存间位于厂区东南角；项目厂区布置合理，方便车辆运输和生产。 8、项目环保投资 项目环保投资共69万元，占总投资3000万元的2.3%，污染设施及环保投资见表2-56。 表2-5 污染防治措施及环保投资一览表 序号; 项目; 建设内容; 投资（万元）. 1; 废气; 炒制工序油烟; 集气罩收集+高效油烟净化器+15m高排气筒（2套）; 6. 2; 喷雾干燥工序和筛分工序粉尘; 旋风分离器+二级除尘（水喷淋除尘装置）+15m高排气筒（1套）; 5. 3; 废水; 生产废水; 一座处理能力为85m3/d的污水处理站; 55. 4; 固体废物; 骨渣; 一座40m2一般固废堆场; /. 过筛和灌/分装残渣; 一座10m2一般固废暂存间. 残损、腐坏原料. 废机油; 一座10m2危废暂存间. 污泥; 一座污泥池. 5; 噪声; 隔声、减震; 3. 合计; 69. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期生产工艺流程 （1）骨抽提物、骨香精及香精粉产品工艺流程简述： 以猪骨、牛骨、鸡骨等动物鲜骨为主要原料加工生产骨抽提物、骨香精两大类产品，分别包括膏状、液体、固态三种状态产品。 ①清洗：将购进的鲜骨用清水冲洗后，备用。此工序产生的清洗废水进入厂区污水处理站处理。 ②破碎：由破碎机将鲜骨破碎成规定颗粒大小。破碎过程中产生有噪声和固废。 ③蒸煮：在蒸煮锅（用汽加热）内放入60%体积的水，把碎骨放入进行高温高压蒸煮。 ④静置分离： 高温高压蒸煮后进入静置罐进行静置分离，上层骨油提出送入调和罐用于生产骨汤、骨香精或经过精制后作为骨髓油成品，下层骨汤进入浓缩器，骨渣分离出来堆放于固废暂存场。 ⑤骨抽提物（膏）制取： 在真空状态下，下层骨汤进入真空浓缩器（用蒸汽加热），经蒸发水份后浓缩制成成品膏状骨抽提物。浓缩过程中产生的含油水蒸气经厂房内旋流冷却塔处理后回用于生产。 ⑥骨抽提物（产品）：半成品膏状骨抽提物通过蒸汽高温杀菌后进行定量灌装、包装成成品入库。 ⑦骨香精（产品）制取： 上层骨髓油放入调和罐，添加味精、白糖、淀粉等辅料搅拌均匀。经调和杀菌后，定量灌装包装成半固态或液体成品入库； 或再进一步通过喷雾干燥和微波杀菌干燥，经筛选设备筛选出规定目数的物料进行杀菌，进入包装工序，包装入库制成粉状（固态）成品骨香精。喷雾干燥和筛选过程中产生的粉尘经集气罩收集后经排气筒排放。 噪声 鲜骨 静置分离 蒸 煮 清 洗 破 碎 废水 固废 废气 固废 真空浓缩 膏状骨抽提物 噪声 骨髓油 调和罐 噪声 味精、白糖等 调和杀菌 均 质 噪声 噪声 噪声、废气 定量灌装 喷雾干燥 调和杀菌 固废 粉尘 成 品 噪声 整理过筛 定量灌装 固废 骨抽提物（膏） 固废 混合均匀 成 品 定量分装 骨香精（膏）或骨物（膏） 固废 成品 骨香精粉或骨汤粉 图2-1 本项目骨抽提物、骨香精生产工艺流程及产污环节示意图 （2）酱料产品工艺流程简述： 以大豆油、菜籽油、辣椒、南瓜、青椒、西红柿、食盐、味精、鸡精为主要原料加工生产酱料类产品，产品种类主要包括辣椒酱、南瓜酱和番茄酱。 ①原料脱包：将购进的辣椒、南瓜、青椒、西红柿等进行去袋处理备用。此工序会产生废包装袋等固废。 ②预处理：将脱包后的南瓜、青椒、西红柿等原料进行清洗，并人工捡出坏掉的原材料。此工序产生有清洗废水和固废。 ③粉碎/胶体磨/斩拌：将辣椒原料进行干式粉碎；将南瓜、青椒、西红柿等原料进行胶体磨，并经斩拌机切碎送入配料间。此工序会产生设备噪声。 ④配料：根据不同产品的原辅料配制比例进行配制，之后送入炒制间。 ⑤炒制：将配制好的原料倒入炒制锅中，然后按比例加入食用油进行炒制，炒制温度为100℃左右，每批次炒制时间为1.5小时。此工序会产生油烟废气，油烟废气经油烟净化器收集处理后通过厂房外屋顶排方口排放。 ⑥无尘焖制：经炒制后，送入焖制间卧式闷罐进行进行焖制处理，时间为1h。 ⑦包装：酱料经焖制后通过管道输送进入搅拌槽，一边搅拌一边进行灌装，经灌装后装箱待售。 图2-2 本项目酱料生产工艺流程及产污环节示意图 主要产污环节： 本项目主要产污环节见下表。 表2-6 主要产污环节一览表 污染类别; 产污环节; 污染物名称. 废气; 喷雾干燥和筛分工序; 粉尘. 炒制工序; 油烟、非甲烷总烃. 废水; 清洗废水; COD、氨氮、总磷、BOD5、动植物油、SS. 噪声; 设备运转; 噪声. 固废; 生产过程; 骨渣. 过筛和灌/分装残渣. 残损、腐坏原料. 污水处理; 污泥. 设备维修; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 现有工程基本情况 2013年4月9日漯河市牵汇食品有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司编制了《漯河市牵汇食品有限公司年产10000吨骨抽提物、香精及香辛料萃取物生产项目环境影响报告表》，2013年9月11日通过漯河市环境保护局《关于漯河市牵汇食品有限公司年产10000吨骨抽提物、香精及香辛料萃取物生产项目环境影响报告表的批复》漯环监表（2013）74号。项目建设有1栋厂房、1栋冷库和配套办公室，未进行生产； 2018年3月漯河市牵汇食品有限公司退出项目建设，项目现有用地及厂房租赁给漯河市青山高科技生物技术开发有限公司进行项目建设；2018年8月漯河市青山高科技生物技术开发有限公司委托河南源通环保工程有限公司编制完成《年产10000吨骨抽提物、香精及香辛料萃取物生产项目环境影响报告表变更分析报告》（漯开环监表[2018]44号），项目共设置两栋厂房（1#厂房为现有厂房，2#厂房为未建设）、1栋冷库和配套办公楼。 2018年10月漯河市青山高科技生物技术开发有限公司在现有1#厂房安装设备，2019年2月建成投产，为达到环保要求，进行了阶段性环保验收(验收批复文号：漯开环监验【2019】14号)。 现有工程生产规模为年生产骨抽提物、骨香精4950吨。目前2#厂房建设完成。 - 现有工程主要内容 表2-7 现有工程主要内容一览表 项目组成; 工程内容. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积7344m2，76.5m×24m×4（层），位于厂区的北侧. 2#厂房; 建筑面积5508m2，76.5m×24m×3（层），位于厂区的南侧. 辅助工程; 成品库; 1栋1层，位于1#厂房东侧，建筑面积480m2. 冷库; 1栋3层，位于两栋厂房中间，建筑面积4896m2. 生活及办公工程; 办公楼; 1栋3层，位于冷库东侧，建筑面积900m2. 门卫室; 1间，建筑面积10m2. 环保工程; 废气治理; 二级油烟净化器+15m高排气筒（1套），旋风分离器+二级除尘装置处理+15m高排气筒（1套）、集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（1套）. 废水治理; 1座处理能力为60m3/d污水处理站. 固废治理; 40m2一般固废堆场1座，10m2一般固废暂存间1座，10m2危废暂存间1座. 噪声治理; 基础减振、消声、建筑隔声. ### 现有工程主要设备规模 现有工程主要设备见表2-8。 表2-8 现有工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 使用场所. 1#厂房骨抽提物、骨香精生产线. 1; 破碎机; 22KW; 2台; 一楼半固态车间. 2; 提取罐; 2000L; 3个; 一楼半固态车间. 3; 过滤器; 200; 4台; 一楼半固态车间. 4; 静止罐; 4000L; 9个; 一楼半固态车间. 5; 真空浓缩罐; 1T; 2个; 一楼半固态车间. 6; 调和罐; 2000L; 5个; 一楼半固态车间. 7; 电子秤; TCS-150; 1台; 一楼半固态车间. 8; 调和槽; 3000L; 4台; 二楼半固态车间. 9; 均质机; 2000-6SQ; 1台; 二楼半固态车间. 10; 胶体磨; JML-140; 1台; 二楼半固态车间. 11; 电子秤; TCS-150; 1台; 二楼半固态车间. 12; 墨轮封口机; FRB-770; 1台; 二楼半固态车间. 13; 调和槽; 3000L; 3台; 二楼半固态车间. 14; 喷雾干燥塔; 2T/H; 2台; 一楼固态车间. 15; 振动筛; WL-1200; 2台; 一楼固态车间. 16; 混粉机; DRB-20; 1台; 一楼固态车间. 17; 电子秤; TCS-30Kg; 1台; 一楼固态车间. 18; 墨轮连续封口机; FRM-1120LD; 1台; 一楼固态车间. 19; 打包机; KZB-1; 1台; 一楼固态车间. 冷库. 1; 制冷机; /; 3台; /. 2; 制冷机电机; /; 3台; /. 3; 干式油分离器; /; 1台; /. 4; 贮氨器; /; 2台; /. 5; 卧式冷凝器; /; 1台; /. 6; 中间冷却器; /; 1台; /. 7; 低压排液桶; /; 1台; /. 8; 集油器; /; 1台; /. 其他设备. 1; 空气压缩机; /; 1台; /. 2; 组合式变压器; /; 2台; /. 3; 罗茨鼓风机; /; 2台; /. ### 现有工程原辅材料及能源消耗规模 现有工程生产期间主要原辅材料消耗一览表见表2-9。 表2-9 现有工程主要原辅材料消耗一览表 序号; 类别; 名称; 规格; 年用量. 1; 原辅料; 牛 骨; t/a; 1186. 2; 鸡 架; t/a; 1275. 3; 猪 骨; t/a; 1582. 4; 味 精; t/a; 690. 5; 白 糖; t/a; 172.5. 6; 淀 粉; t/a; 172.5. 7; 食 盐; t/a; 645. 8; 辣 椒; t/a; 150. 9; 干 姜; t/a; 150. 10; 花 椒; t/a; 100. 11; 胡 椒; t/a; 100. 12; 能源; 热蒸汽; m3/a; 3000. 13; 电; 万Kwh/a; 20. 14; 水; m3/a; 23468. 5. 现有工程工艺流程图及产污环节 骨抽提物、骨香精生产线生产工艺如下： 噪声 鲜骨 蒸 煮 破 碎 清 洗 静置分离 废气 固废 废水 固废 真空浓缩 膏状骨抽提物 噪声 骨髓油 调和罐 味精、白糖等 噪声 调和杀菌 均 质 噪声 噪声 噪声、废气 定量灌装 喷雾干燥 调和杀菌 固废 粉尘 成 品 噪声 整理过筛 定量灌装 固废 骨抽提物（膏） 固废 混合均匀 成 品 定量分装 骨香精（膏）或骨物（膏） 固废 成品 骨香精粉或骨汤粉 图2-3 现有工程骨抽提物、骨香精生产工艺流程及产污环节示意图 - 6. 现有工程污染物排放情况分析 现有工程污染物产排情况以环评竣工验收数据和企业日常监测数据作为依据对现有工程污染物产排情况及达标情况进行评价。 （1）废水 现有工程废水主要为职工生活废水和1#厂房产生的鲜骨清洗废水、地面清洗废水和设备清洗废水；根据建设单位提供资料，职工生活废水量约为5.84m3/d、1#厂房产生的鲜骨清洗废水量约为26.95m3/d（清洗环节用水单耗约为5t/t鲜骨，鲜骨用量约为总骨原料的一半）、地面清洗废水量约为6.61m3/d、设备清洗废水量约为4m3/d，则现有工程产生废水量合计约为43.4m3/d，废水经车间预处理后经污水管道进入厂区污水处理站处理后排入漯河经济技术开发区污水处理厂深度处理，最后排入黑河。 根据2021年07月26日河南政检检测研究院有限公司出具的监测报告，本次对企业废水排放口进行监测具体监测结果如下： - 表2-10 污水处理站出口检测结果统计表 采样时间; 样品状态; 样品编号; pH; 化学需氧量 (mg/L); 氨氮 (mg/L); 悬浮物(mg/L); 五日生化需氧量(mg/L); 动植物油(mg/L). 2021/07/17; 无色透明液体; 21J1248D005; 7.52; 65; 9.68; 37; 15.5; 5.30. 无色透明液体; 21J1248D006; 7.52; 64; 8.76; 28; 15.2; 4.22. 无色透明液体; 21J1248D007; 7.53; 58; 9.24; 33; 13.8; 4.08. 无色透明液体; 21J1248D008; 7.51; 72; 9.33; 39; 17.1; 4.35. 均值; 7.51~7.53; 65; 9.25; 34; 15.4; 4.49. 2021/07/18; 无色透明液体; 21J1248D013; 7.53; 62; 10.2; 29; 14.8; 4.68. 无色透明液体; 21J1248D014; 7.52; 57; 9.76; 34; 13.6; 3.74. 无色透明液体; 21J1248D015; 7.53; 53; 9.83; 37; 12.6; 5.02. 无色透明液体; 21J1248D016; 7.51; 72; 8.88; 39; 17.1; 4.46. 均值; 7.51~7.53; 61; 9.67; 35; 14.5; 4.48. 《污水综合排放标准》( GB8978-1996)表4二级标准; 6-9; 150; 25; 150; 30; 15. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果，现有工程废水中各污染物排放浓度均可以满足《污水综合排放标准》( GB8978-1996)表4二级标准和经济技术产业集聚区污水处理厂收水要求。 （2）废气 现有工程废气主要是1#厂房真空浓缩工序产生的油烟、喷雾干燥工序产生的粉尘、筛分工序产生的粉尘。 ①1#厂房真空浓缩工序产生的油烟 1#厂房真空浓缩工序产生的油烟经二级油烟净化器+15m高排气筒（1#）处理后排放；根据2021年07月26日河南政检检测研究院有限公司出具的监测报告，具体监测结果如下： - 表2-11 1#厂房油烟监测结果统计表 监测位置; 监测日期; 实测流量(m³/h); 实测排放值(mg/m³); 基准风量的排放浓度(mg/m³); 排放限值. 流量; 流量均值; 浓度; 浓度均值. 真空浓缩工序油烟净化器进口; - 2021/07/17; 9.62×103; 9.58×103; 21.3; 22.4; 5.30; /. 9.58×103; 22.7. 9.55×103; 23.1. - 2021/07/18; 9.63×103; 9.62×103; 23.7; 23.1; 5.51. 9.67×103; 22.6. 9.55×103; 23.1. 真空浓缩工序油烟净化器出口; - 2021/07/17; 1.21×104; 1.18×104; 0.66; 0.71; 0.21; 1.0. 1.19×104; 0.71. 1.13×104; 0.76. - 2021/07/18; 1.15×104; 1.13×104; 0.78; 0.74; 0.21. 1.08×104; 0.74. 1.17×104; 0.69. 根据监测结果，现有工程1#厂房真空浓缩工序油烟净化器进口油烟浓度为23.7mg/m3，出口油烟排放浓度最大值为0.78mg/m3，处理效率为96.7%；油烟排放浓度和处理效率均满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604—2018）中表1中排放标准要求（排放浓度≤1.0mg/m3，去除率≥90%）。 ②1#厂房喷雾干燥工序产生的粉尘 1#厂房喷雾干燥工序产生的粉尘经旋风分离和二级除尘后通过15m高排气筒（2#）有组织排放；根据2021年07月26日河南政检检测研究院有限公司出具的监测报告，具体监测结果如下： 表2-12 1#厂房喷雾干燥工序废气检测结果统计表 采样位置; 采样时间; 废气流量（m3/h）; 颗粒物. 排放浓度 (mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 喷雾干燥工序粉尘处理器进口; - 2021/07/17; 第一次; 7.12×103; 105; 0.748. 第二次; 7.05×103; 113; 0.797. 第三次; 7.14×103; 109; 0.778. 均值; 7.10×103; 109; 0.774. - 2021/07/18; 第一次; 7.23×103; 98.5; 0.712. 第二次; 7.18×103; 108; 0.775. 第三次; 7.29×103; 104; 0.758. 均值; 7.23×103; 104; 0.748. 喷雾干燥工序粉尘处理器出口; - 2021/07/17; 第一次; 8.25×103; 6.7; 0.035. 第二次; 8.16×103; 6.2; 0.031. 第三次; 8.29×103; 6.8; 0.056. 均值; 8.22×103; 6.6; 0.041. - 2021/07/18; 第一次; 8.31×103; 5.9; 0.049. 第二次; 8.22×103; 6.1; 0.050. 第三次; 8.27×103; 6.0; 0.050. 均值; 8.27×103; 6.0; 0.050. - 根据监测结果，1#厂房喷雾干燥工序粉尘处理器出口颗粒物排放浓度最大值为6.8mg/m3，出口排放速率最大值0.056kg/h；颗粒物排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值（有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h）。 - ③1#厂房筛分工序产生的粉尘 1#厂房筛分工序产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（3#）处理后排放；根据2021年07月26日河南政检检测研究院有限公司出具的监测报告，具体监测结果如下： 表2-13 1#厂房筛分工序废气检测结果统计表 采样位置; 采样时间; 废气流量（m3/h）; 颗粒物. 排放浓度 (mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 筛分工序粉尘除尘器进口; - 2021/07/17; 第一次; 7.98×103; 89.6; 0.715. 第二次; 8.05×103; 93.1; 0.749. 第三次; 7.97×103; 87.3; 0.696. 均值; 8.00×103; 90.0; 0.720. - 2021/07/18; 第一次; 7.95×103; 85.2; 0.677. 第二次; 7.89×103; 87.5; 0.690. 第三次; 8.03×103; 83.1; 0.667. 均值; 7.96×103; 85.3; 0.678. 筛分工序粉尘除尘器出口; - 2021/07/17; 第一次; 8.62×103; 5.9; 0.051. 第二次; 8.59×103; 6.1; 0.052. 第三次; 8.65×103; 5.7; 0.049. 均值; 8.62×103; 5.9; 0.051. - 2021/07/18; 第一次; 8.57×103; 5.5; 0.047. 第二次; 8.64×103; 5.9; 0.051. 第三次; 8.52×103; 5.8; 0.049. 均值/最大值; 8.58×103; 5.7; 0.049. 根据监测结果，1#厂房筛分工序粉尘除尘器出口颗粒物排放浓度最大值为6.1mg/m3，出口排放速率最大值0.052kg/h；颗粒物排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值（有组织最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h）。 - ④无组织废气 - 根据2021年07月26日河南政检检测研究院有限公司出具的监测报告，具体监测结果如下： - 表2-14 无组织废气检测结果统计表 采样时间; 颗粒物（mg/m3）; 气象条件. 上风向; 下风向1; 下风向2; 下风向3; 排放浓度. 2021/07/17; 08:00-09:00; 0.151; 0.256; 0.286; 0.255; 0.286; 东南风； 风速：1.6m/s； 气温：29℃， 气压99.9kPa. 11:00-12:00; 0.158; 0.279; 0.244; 0.282; 0.282. 14:00-15:00; 0.164; 0.271; 0.267; 0.246; 0.271. 17:00-18:00; 0.181; 0.268; 0.248; 0.250; 0.268. 2021/07/18; 08:10-09:10; 0.155; 0.251; 0.263; 0.248; 0.263; 东风； 风速1.6m/s； 气温：26℃， 气压100.1kPa. 09:20-10:20; 0.162; 0.251; 0.271; 0.260; 0.271. 10:30-11:30; 0.154; 0.251; 0.255; 0.268; 0.268. 14:00-15:00; 0.177; 0.277; 0.388; 0.329; 0.388. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 1.0; /. 达标情况; 达标; /. - 表2-15 无组织废气检测结果统计表 采样时间; 氨（mg/m3）; 气象条件. 上风向; 下风向1; 下风向2; 下风向3; 排放浓度. 2021/07/17; 08:00-08:45; 0.204; 0.215; 0.233; 0.227; 0.233; 东南风； 风速1.6m/s； 气温：29℃， 气压99.9kPa. 11:00-11:45; 0.192; 0.209; 0.207; 0.211; 0.211. 14:00-14:45; 0.207; 0.220; 0.236; 0.228; 0.236. 17:00-17:45; 0.211; 0.232; 0.219; 0.219; 0.232. 2021/07/18; 08:10-08:55; 0.189; 0.230; 0.221; 0.209; 0.230; 东风； 风速1.6m/s； 气温：26℃， 气压100.1kPa. 09:20-10:05; 0.192; 0.199; 0.207; 0.223; 0.223. 10:30-11:15; 0.195; 0.199; 0.213; 0.206; 0.213. 14:00-14:45; 0.184; 0.223; 0.231; 0.212; 0.231. 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准; 1.5; /. 达标情况; 达标; /. - 根据监测结果，现有工程厂界废气中排放颗粒物最高浓度测定值0.388mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（无组织排放周界外浓度≤1.0mg/m3）；氨最高浓度测定值0.236mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新建二级标准（无组织排放周界外浓度≤1.5mg/m3）。 - 综上所述，现有工程废气污染物经处理后均能够满足国家及地方相关要求，对周边大气环境影响较小。 - （3）噪声 - 根据2021年07月26日河南政检检测研究院有限公司出具的监测报告，河南政检检测研究院有限公司对企业东、南、西、北四个厂界早说过进行监测，共设置4个监测点位，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测一次，具体监测结果如下： 表2-16 噪声监测结果统计表 单位:dB（A） - 监测时间; - 监测点位; - 昼间等效声级; - 夜间等效声级; - 气象条件. - 2021/07/17; 厂界东; 54.6; 40.9; 温度：26℃ 湿度：43% 风速：1.6m/s. 厂界南; 53.1; 42.8. 厂界西; 51.9; 43.1. 厂界北; 52.3; 42.5. - 2021/07/18; 厂界东; 53.6; 41.9; 温度：29℃ 湿度：41% 风速：1.5m/s. 厂界南; 51.8; 42.7. 厂界西; 54.3; 42.5. 厂界北; 53.1; 44.2. 根据监测结果，现有工程四厂界昼间、夜间噪声分别为51.8~54.6dB(A)、40.9~44.2dB(A)，均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准的要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废 现有工程固废产排情况汇总见下表。 表2-17 现有工程固废产排情况汇总表 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量; 处理措施. 办公生活; 生活垃圾; 19.5t/a; 0; 运送至垃圾处理厂，进行填埋处理. 过筛和灌/分装; 残渣; 1t/a; 0. 原辅料残次品; 残损、腐败原材料; 1t/a; 0. 鲜骨破碎; 骨渣; 1273t/a; 0; 外售饲料加工企业，生产骨瓷、骨粉. 静置分离. 设备维护; 废机油; 0.1t/a; 0; 委托河南富泉环境科技有限公司处理. - 现有工程污染物排放情况分析 表2-18 现有工程污染物排放情况一览表 类别; 排放源; 污染物名称; 排放情况; 处理措施; 达标情况. 废气; 1#厂房真空浓缩工序; 油烟; 0.05t/a; 高效油烟净化器+15m高排气筒（1#）; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604—2018）中表1中排放标准要求. 1#厂房喷雾干燥工序; 颗粒物; 0.011 t/a; 旋风分离器+二级除尘装置处理+15m高排气筒（2#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 1#厂房筛分工序; 颗粒物; 0.3815t/a; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（3#）. 废水; 综合废水; 废水量; 13020m3/a; 废水经污水管道进入厂区污水处理站处理后排入漯河经济技术开发区污水处理厂深度处理，最后排入黑河; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4二级标准限值要求及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求. COD; 61mg/L 0.794t/a. 氨氮; 9.76mg/L 0.127t/a. 固废; 过筛和灌/分装; 残渣; 1t/a; 运送至垃圾处理厂，进行填埋处理; 固废处理均达到100%，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)中的要求. 原辅料残次品; 残损、腐败原材料; 1t/a; 外售饲料加工企业，生产骨瓷、骨粉. 鲜骨破碎; 骨渣; 1273t/a. 静置分离. 办公生活; 生活垃圾; 19.5t/a; 运送至垃圾处理厂，进行填埋处理. 设备维护; 废机油; 0.1t/a; 委托河南富泉环境科技有限公司处理; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求. 8. 现有工程现存环保问题及相应整改措施。 根据现场勘查，现有工程主要存在的主要环境问题及整改措施见表2-19： 表2-19 项目存在的环境问题及改进措施 主要存在问题; 建议采取整改措施; 整改限期要求. 废水; 车间生产废水经车间污水管道直接流入隔油池进行处理，大量浮渣容易堵塞污水处理系统; 建议在隔油池前设置一座浮渣池，通过人工或机器打捞的方式来减少浮渣的产生; 建议建设单位在领取环评批复后进行各项环保整改措施。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用漯河市2020年度环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 55.8; 35; 159.4; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9.4; 60; 15.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25.7; 40; 64.3; 达标. CO; 95%百分位数日平均; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 90%百分位数日平均; 126.8; 160; 79.2; 达标. - 由上表可知，漯河市2020年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 2、地表水 根据本次工程所处地理位置及工程特点，离本项目最近的地表水为项目东侧1.5km的黑河，厂区现有生活废水经化粪池处理后入漯河经济技术开发区污水处理厂处理后最终排入黑河。 根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018—2020年）的通知》和《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发漯河市2020年水污染防治攻坚战设施方案的通知》（漯环攻坚办[2020]16）号，2020年黑河-郾城漯邓桥断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。本次地表水环境质量现状评价采用和黑-郾城漯邓桥断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2020年1-7月份河流断面水质数据公示》数据进行评价，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表3-2 黑河-郾城漯邓桥断面2020年1-7月现状水质监测情况 监测时间; COD(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 水质类别. 2020.1; 19; 0.65; 0.095; Ⅲ. 2020.2; 19; 0.05; 0.073; Ⅲ. 2020.3; 9; 0.35; 0.07; Ⅲ. 2020.4; 9; 0.05; 0.109; Ⅲ. 2020.5; 19; 0.24; 0.16; Ⅲ. 2020.6; 23; 0.09; 0.188; Ⅳ. 2020.7; 20; 0.39; 0.324; Ⅴ. 标准值; 20; 1; 0.2; Ⅲ. 由监测结果可知，黑河-郾城漯邓桥2020年6月COD有超标现象，超标倍数分别为0.15，黑河-郾城漯邓桥1-7月中，6月、7月整体水质为Ⅳ、Ⅴ类，达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。 - 声环境质量现状 本项目位于漯河经济技术产业集聚区燕山路南段和东方红路交叉口西南角，项目所在区域属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据现场勘查，项目所在区域的声质量现状较好。 - 生态环境 本项目位于漯河经济技术产业集聚区内，利用现有厂房进行技改，不新增用地，可不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水温泉等特殊地下水资源，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，所以本项目可不开展地下水和土壤环境和质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 表3-3 项目主要环境保护目标及环境功能一览表 环境 要素; 保护 目标; 坐标; 方位; 距离 （m）; 功能; 保护级别. E; N. 大气环境; 创业花园; 114.066152; 33.533835; W; 430; 居住; GB3095-2012 二级标准. 河东王村; 114.061667; 33.529865; SW; 835; 居住. 声环境; 四周厂界; /; /; /; /; /; GB3096-2008 3类标准. 地表水; 黑河; /; /; E; 2400; 防洪 、灌溉; GB3838-2002 Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 执行标准; 污染物; 标准值. 1; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）表1中大型油烟排放要求; 油烟; 最高允许排放浓度 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度 10mg/m3. 油烟去除效率（%）; ≧95%. 3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h. 无组织周界外浓度最高点 1.0 mg/m3. 4; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准; COD; 150mg/L. 氨氮; 25mg/L. 悬浮物; 150mg/L. BOD5; 30mg/L. 总磷; 1.0mg/L. 动植物油; 15mg/L. 5; 漯河经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求; COD; 500mg/L. 氨氮; 35mg/L. 悬浮物; 320mg/L. BOD5; 220mg/L. 总磷; 50mg/L. 动植物油; /. 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 3类区排放标准; 昼/夜:65/55dB(A). 6; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)中的要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目为技改项目，现有工程1#车间废水产生量为43.4m3/d、13020m3/a，本次技改工程2#车间废水产生量约为25.17m3/d、7551m3/a，技改完成后全厂废水排放量68.57m3/d、20571m3/a，废水进入污水处理设施经处理达标排放，处理后出水满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准以及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入经开污水处理厂再处理后排入黑河。 根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2021年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则技改后全厂废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.4114t/a、0.02057t/a； 根据原环评批复，现有工程废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.18t/a、0.009t/a；因此本次技改后全厂新增废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.2314t/a、0.01157t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用厂区现有厂房进行设备安装和调试，施工期污染很小，不再进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 - 产排污情况 本项目生产过程工艺废气主要有：①骨抽提物和骨香精生产线：喷雾干燥工序和筛分工序产生的粉尘，②酱料生产线：炒制工序产生的油烟。 本项目有组织废气产排情况详见下表。 表4-1 本项目有组织废气产生及排放情况表 污染源名称/编号; 废气量Nm3/h; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施; 排放方式. 浓度 mg/m3; 最大速率kg/h; 产生总量t/a; 浓度mg/m3; 最大速率kg/h; 排放总量t/a; 高度/内径/温度/频次/排放时数. 喷雾干燥工序和筛分工序; 3000; 颗粒物; 320; 0.96; 2.3; 3.2; 0.0096; 0.023; 旋风分离器+二级除尘（水喷淋除尘装置）+15m高排气筒（4#）; 15m/0.3m/ 25℃. 炒制工序; 10000; 油烟; 1.875; 0.01875; 0.045; 0.0375; 0.000375; 0.009; 集气罩收集+高效油烟净化器+15m高排气筒（5#）; 15m/0.3m/ 25℃. 非甲烷总烃; 6.25; 0.0625; 0.15; 0.625; 0.00625; 0.015. 10000; 油烟; 1.875; 0.01875; 0.045; 0.0375; 0.000375; 0.009; 集气罩收集+高效油烟净化器+15m高排气筒（6#）; 15m/0.3m/ 25℃. 非甲烷总烃; 6.25; 0.0625; 0.15; 0.625; 0.00625; 0.015. 表4-2 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.023. 2; 油烟; 0.0018. 3; 非甲烷总烃; 0.03. - 表4-3 排放口参数一览表 排气筒名称; 排气筒编号; 排气筒地理坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 排气筒出口温度; 排放标准. 东经; 北纬. 喷雾干燥工序和筛分工序废气排放口; DA004; 114.072493; 33.533942; 15; 0.3; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准. 炒制工序废气排放口; DA005; 114.072654; 33.534135; 15; 0.3; 25; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型油烟排放要求. 炒制工序废气排放口; DA006; 114.072638; 33.534142; 15; 0.3; 25; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型油烟排放要求. 表4-4 项目营运期大气监测计划表 监测点; 监测项目; 监测计划. 喷雾干燥工序和筛分工序废气排放口（4#）; 颗粒物; 1次/年. 炒制工序废气排放口（5#）; 油烟、非甲烷总烃. 炒制工序废气排放口（6#）; 油烟、非甲烷总烃. - 源强核算 本项目运营期废气产排过程源强核算如下： （1）喷雾干燥工序和筛分工序产生的粉尘 喷雾干燥工作过程（骨香精粉加工工序）为料液通过隔膜泵高压输入，喷出雾状液滴，然后同热空气并流下降，大部分粉粒由塔底排料口收集，废气及其微小粉末经旋风分离器分离，废气由抽风机排出，粉末由设在旋风分离器下端的授粉筒收集，风机出口还装备二级除尘装置，回收率为98%；类比现有工程，本项目粉尘产生量为物料的0.3‰，2#厂房骨香精粉年产量为1000t/a，则喷雾干燥工序产生粉尘量为0.3t/a；喷雾干燥后的香精粉需要按照一定的粒径进行筛分，此处设置1台低噪振动筛；类比现有工程，筛分粉尘量按照产品量的0.2%计，则粉尘产生量为2t/a；则喷雾干燥工序和筛分工序合计产生的粉尘量为2.3t/a；粉尘经二级除尘（水喷淋除尘装置）处理后通过15m高排气筒（4#）排放，设置一台风量为3000m3/h的风机，此工序年生产时间为2400h，则粉尘产生速率为0.96kg/h，产生浓度为320mg/m3，除尘效率99%，收集后经15米高排气筒排放，排放量为0.023t/a（3.2mg/m3、0.0096kg/h）。 （2）炒制工序油烟 根据《烹调油烟的排放特征研究》（骆宵申请硕士学位论文）及参考《沈阳市环境保护局关于印发沈阳市餐饮油烟净化技术指南（实行）通知》（沈环保[2016]192号）可知，油烟废气中含有的油脂、蛋白质及原料、作料在受热条件下进行物理化学反应而产生的有机烟气，也有加热操作过程的液滴溅裂、油料和物料分解、氧化、聚合产生的高分子化合物，存在的状态既有悬浮颗粒物又有气态有机污染物，所以油烟含有气、液、固三态污染物。食用油的沸点比较复杂主要成分沸点约为300℃，一般将油加热至50-100℃时，油面有轻微热气上升，所含沸点分量和水分首先汽化，温度上升至100~270℃时较高沸点分量开始汽化，开始形成油烟可见的油烟，主要是由直径约10μm以上的小油滴组成，温度大于270℃时，高沸点的食用油分量开始汽化，形成大量的“青烟”，主要成分是由直径范围为10-3~10μm不为肉眼所见的微油滴组成。 本次技改工程酱料生产线设有炒制工序，本项目共设置4台全自动炒料锅进行酱料炒制，原料油消耗量约为100t/a，加热至100℃左右，加热过程中会少量有油烟废气产生。油烟产生量参考《社会区域类环境影响评价》第四章房地产项目中表4-13“餐饮炉灶和居民炊事油烟等污染物排放因子（以油计）”中的相关数据，本项目油烟产生量少，本次技改项目油烟排放量按1kg/t，所以本次技改工程油烟产生量为0.1t/a，0.042kg/h。 评价要求每两台炒锅上方设一个集气装置，共设置两个集气装置，收集的油烟废气分别经2台静电式油烟净化器（5#和6#）处理后分别经各自的排气筒（5#和6#）引至屋顶排放。静电式油烟净化器是一种利用静电原理油烟净化装置。主要用于食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。 油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。该装置具有以下特点： a、静电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率； b、电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗维护方便等特点； c、设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低； d、安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，静电式油烟净化器的电源是采用直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要； e、净化效率高，经检测，油烟净化率高于95%，并能去除大部分气味。 本项目使用的集气装置收集效率取90%，两台油烟净化器设计风量均为10000m3/h，则5#油烟净化器收集到的油烟量为0.045t/a，0.01875kg/h，油烟产生浓度为1.875mg/m3，经净化器处理后（静电式油烟净化器去除效率以98%计），5#排气筒油烟排放量为0.009t/a，0.000375kg/h，排放浓度为0.0375mg/m3；6#油烟净化器收集到的油烟量为0.045t/a，0.01875kg/h，油烟产生浓度为1.875mg/m3，经净化器处理后（静电式油烟净化器去除效率以98%计），6#排气筒油烟排放量为0.009t/a，0.000375kg/h，排放浓度为0.0375mg/m3； 生产过程中由于油受热会挥发出有机废气，油烟有机废气以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产生量参考《第二次全国污染源普查-1331 食用植物油加工行业系数手册》中大豆油的挥发性有机物产生系数2.231kg/t原料，由于本项目炒制工序温度较高，因此取3.0kg/t原料，则非甲烷总烃产生量为0.3t/a。分别经5#和6#静电式油烟净化器处理后引至车间外5#和6#排气筒排放，油烟净化器对有机废气的去除率不低于90%，则本次技改工程完成后5#排气筒非甲烷总烃排放量为0.015t/a（0.00625kg/h、0.625mg/m3），6#排气筒非甲烷总烃排放量为0.015t/a（0.00625kg/h、0.625mg/m3）。 总上所述，炒制工序油烟和非甲烷总烃经两台静电式油烟净化器处理后可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟净化效率（≥95%）和表1中排放要求。 - 废气达标性分析 ①有组织废气 本次技改项目喷雾干燥工序粉尘经旋风除尘器处理后汇同筛分工序产生的粉尘经二级除尘（水喷淋除尘装置）处理后通过15m高排气筒（4#）排放，粉尘排放量为0.023t/a（3.2mg/m3、0.0096kg/h），粉尘排放浓度和排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（有组织最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h）； 本次技改项目酱料生产线的酱料炒制工序产生的油烟和非甲烷总烃经5#和6#静电式油烟净化器处理后通过5#和6#排气筒排放，5#排气筒油烟排放量为0.009t/a，0.000375kg/h，排放浓度为0.0375mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.015t/a（0.00625kg/h、0.625mg/m3）；6#排气筒油烟排放量为0.009t/a，0.000375kg/h，排放浓度为0.0375mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.015t/a（0.00625kg/h、0.625mg/m3），均可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟净化效率（≥95%）和表1中大型油烟排放要求（油烟最高允许排放浓度 1.0mg/m3，非甲烷总烃最高允许排放浓度 10mg/m3，油烟去除效率≧95%）。 项目所在区域环境空气质量总体一般，距离周围其他环境敏感目标较远，项目建设对周围环境影响较小。 二、废水 1. 技改工程用排水源强分析 （1）职工生活 本次技改工程不新增职工，因此本工程无生活废水产生。 （2）生产过程 生产过程中用水主要包括原料清洗用水、生产设备和地面清洗用水；生产废水主要为原料清洗废水、设备冲洗废水和车间地面冲洗废水。 ①原料清洗用水：本次技改工程需要清洗的原料有牛骨、鸡架、猪骨、南瓜、青椒、西红柿等；其中牛骨、鸡架、猪骨清洗用水单耗约为5t/t鲜骨，鲜骨用量约为总骨原料的一半，本项目牛骨、鸡架、猪骨年用量为2467t，则鲜骨清洗用水量为6167.5m3/a；南瓜、青椒、西红柿清洗用水单耗约为2t/t，本项目南瓜、青椒、西红柿年用量为360t，则南瓜、青椒、西红柿清洗用水量为720m3/a；合计用水量为6887.5m3/a，排放量按其用水量的80%计，设备清洗废水产生量为18.37m3/d（5511m3/a）。 ②生产设备清洗用水：根据建设单位提供资料，并结合现有工程，每天需要对生产设备进行清洗，清洗用水量为3.5m3/d（1050m3/a），排放量按其用水量的80%计，设备清洗废水产生量为2.8m3/d（840m3/a）。 ③地面清洗用水：根据建设单位提供资料，并结合现有工程，每天需用新鲜水对地面拖洗一次，项目地面清洗水用水量约为5m3/d（1500m3/a），排污系数按0.8计，则设备清洗废水产生量为4m3/d（1200m3/a）。 综上所述，本次技改工程新鲜水总用量为31.46m3/d，9437.5m3/a，废水总产生量为25.17m3/d、7551m3/a，进入厂区污水处理站处理。 本次技改工程水量平衡图见图4-1。 图4-1 本次技改工程用排水平衡图（单位：m3/d） - 技改工程废水水质的确定 （1）生产废水水质分析 根据以上分析，项目生产废水产生量为25.17m3/d、7551m3/a，生产废水产生情况见下表。 表4-5 生产废水产生情况一览表 废水类别; 产生量（m³/d）; 排放规律. 原料清洗废水; 18.37; 废水间断排放，排放期间流量不稳定且有无规律. 生产设备清洗废水; 2.8; 废水间断排放，排放期间流量不稳定，且有周期性规律. 地面清洗废水; 5; 废水间断排放，排放期间流量不稳定且有无规律. 类比现有工程废水水质，本次技改工程生产废水各污染因子产生浓度为COD1000mg/L、氨氮60mg/L、BOD5350mg/L、SS1000mg/L、动植物油40mg/L、总磷15mg/L。 - 技改工程完成后全厂水质分析 公司现有工程为骨抽提物和骨香精生产，现有工程废水排放量为43.4m3/d。本项目技改完成后，全厂废水水量及水质分析见下表。 表4-6 本项目建成后全厂废水水质情况一览表 项目 类别; 废水量 （m3/d）; 污染物(mg/L). COD; 氨氮; BOD5; SS; 动植物油; 总磷. 现有工程废水; 43.4; 1000; 60; 350; 1000; 40; 15. 技改工程废水; 25.17; 1000; 60; 350; 1000; 40; 15. 全厂混合废水; 68.57; 1000; 60; 350; 1000; 40; 15. - 本次技改工程废水处理措施可行性分析 现有工程为骨抽提物和骨香精生产，有生产废水和生活废水产生，现有工程污水处理站日处理能力为60m3/d，由于本次技改后新增有生产废水，建成后全厂废水排放量为68.57m3/d，现有污水处理站无法满足废水处理要求，建设单位拟对现有污水处理设施进行技术改造，改造后日处理能力达到85m3/d，并配套建设厂内污水收集管道，使全厂废水汇集后进入技改后的污水处理设施内处理（项目污水采取地埋暗管收集的方式进入污水处理设施内）。待污水处理设施建成后，废水进入污水处理设施经处理达标后，进入漯河经济技术开发区污水处理厂进一步处理后排入黑河。 4.1废水处理设施介绍 （1）污水处理设施工艺 项目技改完成后全厂废水排放量为68.57m3/d、20571m3/a，生产废水属于高浓度有机废水，为间歇排放，成分复杂，PH值不稳定，水质水量变化幅度很大，不含重金属和有毒物质，有机物含量高，废水的生物降解性较好，且含有大量的SS及动植物油，会强烈抑制微生物的生长繁殖，故拟采用主要工艺是“物化处理+生化处理”，即通过“预处理格栅+一级隔油池+泵水降温+二级隔油池+格栅+调节池+气浮池”等去除悬浮物和大部分的油，再经“A2/O”工艺去除剩余有机物；污水处理工艺设计如下： 首先，废水在格栅的作用下去除大部分悬浮物，然后流入至一级隔油池，然后经提升泵提升降温，在经二级隔油池进行处理，在此设置药剂投加装置，通过加药、搅拌、破乳和沉淀、隔阻的方式将污水中大部分的飘浮油脂和悬浮物去除。随后污水提升至调节池，停留足够长时间均匀水质水量，保证后续生化处理的连续稳定的运行，再通过提升泵进入气浮池，在混凝剂絮凝剂的作用下去除悬浮物等物质，再此设压滤机，用于处理气浮池刮出的沉渣；通过气浮池处理的污水通过提升泵进入生化处理部分，通过“A2/O”工艺，对废水进行脱氮除磷，可以有效的去除COD、BOD5、氨氮及总磷等物质，从而使污水得到净化；最后，废水自流进入沉淀池，利用泥、水重力的不同使泥水分离开，在沉淀池将污水中的无机污染物、悬浮物经加药混凝，上清液再通过消毒盒进行消毒处理，最后达标排放。 沉淀池下层污泥通过污泥泵部分回流到厌氧池中，沉淀池剩余部分污泥排出，对污泥进行脱水处理，集中外运。 污泥外运 加药装置 叠螺脱水机 污泥池 中间水池 消毒池 达标排放 沉淀池 好氧池 缺氧池 厌氧池 气浮池 调节池 提升 格栅 二级隔油池 泵水降温 一级隔油池 图4-2 污水处理站工艺流程图 （2）污水处理进出水水质分析 表4-7 污水处理站出水预测一览表 单位：mg/L 污染因子; 进水; 隔油池; 调节池; 气浮池; A2/O; 沉淀池; 执行标准. 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水. COD; 1000; /; 1000; 25％; 750; 40％; 450; 80％; 90; 15％; 76.5; 150. 氨氮; 60; /; 60; /; 60; 15％; 51; 75%; 12.75; 3％; 12.4; 25. BOD5; 350; /; 350; 25％; 262.5; 35％; 170.6; 90％; 17.1; 10％; 15.4; 30. SS; 1000; /; 1000; 40％; 600; 70％; 180; 25％; 135; 40％; 81; 150. 总磷; 15; /; 15; /; 15; 15%; 12.75; 95%; 0.64; 5%; 0.61; 1.0. 动植物油; 40; 50%; 20; 30％; 14; 50％; 7; 25％; 5.25; /; 5.25; 15. 处理后，各主要污染物排放浓度为：COD76.5mg/L（处理效率92.4％），BOD515.4mg/L（处理效率95.6％），氨氮12.4mg/L（处理效率79.4％），SS81mg/L（处理效率91.9％），总磷0.61mg/L（处理效率95.9％），动植物油6mg/L（处理效率85％），均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。本次技改废水污染物新增排放总量为COD0.578t/a，氨氮0.0936t/a。 （3）项目废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂的可行性 本项目在漯河经济技术开发区污水处理厂的收水范围内，项目所在区域污水管网已铺设完成。本项目技改新增废水排放量为25.17m3/d，排放量较小，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目废水经污水理设施处理后，由市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后排入黑河。 4.2全厂废水处理达标性分析 本次技改工程完成后，全厂废水总产生量为68.57m3/d、20571m3/a，全厂废水混合水质为COD1000mg/L、氨氮60mg/L、BOD5350mg/L、SS1000mg/L、动植物油40mg/L、总磷15mg/L，废水经污水处理设施处理后各污染物排放浓度为COD76.5mg/L、BOD515.4mg/L、氨氮12.4mg/L、SS81mg/L、总磷0.61mg/L、动植物油6mg/L，之后由市政管网排入漯河经济技术开发区处理厂进行处理，最后排入黑河，污水处理站处理前后水质变化情况见下表。 表4-8 全厂废水污染产生及排放情况 污染物 类别; COD; 氨氮; BOD5; SS; 动植物油; 总磷. 废水量（m3/a）; 20571. 产生浓度（mg/L）; 1000; 60; 350; 1000; 40; 15. 排放浓度（mg/L）; 76.5; 12.4; 15.4; 81; 6; 0.61. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准; 150; 25; 30; 150; 15; 1.0. 经开污水处理厂进水水质指标; 500; 35; 220; 320; /; 50. - 废水污染物总量控制指标核算情况 本项目为技改项目，现有工程1#车间废水产生量为43.4m3/d、13020m3/a，本次技改工程2#车间废水产生量约为25.17m3/d、7551m3/a，技改完成后全厂废水排放量68.57m3/d、20571m3/a，废水进入污水处理设施经处理达标排放，处理后出水满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准以及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入经开污水处理厂再处理后排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2020年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则技改后全厂废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.4114t/a、0.02057t/a； 根据原环评批复，现有工程废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.18t/a、0.009t/a；因此本次技改后全厂新增废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.2314t/a、0.01157t/a。 三、噪声 （1）噪声源强 本项目主要产噪设备有破碎机、螺杆式空气压缩机、斩拌机、切菜机、绞切机、粉碎机、搅拌槽和风机等，其噪声源强值75～90dB(A)之间，采用选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施。本次各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表4-9。 表4-9 项目主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 噪声值; 降噪措施; 治理后源强; 工作方式. 1; 破碎机; 1; 80~85; 减振、隔声; 60; 间歇. 2; 螺杆式空气压缩机; 1; 80~85; 减振、隔声; 60; 间歇. 3; 斩拌机; 1; 75~88; 减振、隔声; 65; 间歇. 4; 切菜机; 1; 75~88; 减振、隔声; 65; 间歇. 5; 绞切机; 1; 75~80; 减振、隔声; 55; 间歇. 6; 粉碎机; 2; 75~80; 减振、隔声; 55; 间歇. 7; 搅拌槽; 2; 75~80; 减振、隔声; 55; 间歇. 8; 风机; 2; 85~90; 减振、隔声; 70; 间歇. （2）预测模式 本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四周厂界，具体公式如下： ①距离衰减模式： L=L0−20lg(rr0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级，dB（A）； r—点声源到受声点之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 ②噪声叠加模式： L=10lg(n100.1Li) 式中：L—预测点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量 （3）预测结果 根据本项目运行后主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表4-10。 表4-10 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 污染源; 预测点; 设备叠加源强; 厂房隔声后源强; 距厂界距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值 昼/夜; 达标分析. 设备噪声; 西厂界; 95.04; 72.85; 30; 43.31; 54.3/42.5; 54.63/45.94; 65/55; 达标. 东厂界; 95.04; 72.85; 50; 38.87; 54.6/40.9; 54.71/43.02; 达标. 南厂界; 95.04; 72.85; 18; 47.74; 53.1/42.8; 54.21/48.95; 达标. 北厂界; 95.04; 72.85; 16; 48.77; 53.1/44.2; 54.46/50.07; 达标. 从表4-10可以看出，项目厂界噪声贡献值能满足《厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 项目周围50m内无声环境敏保护目标。 （4）声环境监测要求 - 项目厂界声环境测要求见下表。 - 表4-11 厂界声环境监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; Ld; 1次/年. 四、固废 本次技改项目未新增职工，因此本项目产生的固废主要为骨渣、过筛和灌/分装残渣、残损、腐坏原料、污泥和设备维护产生的废机油。 （1）一般工业固废 ①骨渣 骨抽提物和香精生产过程中会产生一部分骨渣，类比现有工程，骨渣产生量占骨原料使用量的30%左右，本次技改使用的骨原料主要有牛骨、猪骨和鸡架，年用量为2467t/a，则本项目骨渣产生量为740t/a，定期卖给饲料加工企业，生产骨粉、骨瓷。 ②过筛和灌/分装残渣 本次技改项目在骨香精粉产品过筛和灌/分装时由于各种原因会产生少量残渣，类比现有工程，本次技改项目残次品产生量为0.6 t/a，收集后随同办公生活垃圾定期清运至当地垃圾处理场。 ③残损、腐坏原料 在生产过程中由于各种原料存放或其他原因，会产生少量的残损、腐坏原料，类比现有工程，并对比同类酱料生产项目，本次技改项目残损、腐坏原料产生量为6t/a，收集后随同办公生活垃圾定期清运至当地垃圾处理场。 ④污泥 污水处理站运行过程中会产生污泥，产生量约20t/a，经叠螺式污泥脱水机脱水后由环卫部门定期运往生活垃圾填埋场处置。 - 危险废物 - ①废机油：本项目生产设备运营一段时间后需要定期维护，更换机油会产生少量的废机油，根据建设单位提供，本项目废机油产生量为0.1t/a，暂存于厂区危废暂存间，委托危废处置单位河南富泉环境科技有限公司拉走处理。 综上所述，本项目固体废物产生及处置表见表4-12。 表4-12 本项目固体废物产生及处置表 单位：t/a 序号; 污染物名称; 产生量; 废物属性; 处理措施. 1; 骨渣; 740; 一般固废; 外售饲料加工企业，生产骨粉、骨瓷. 2; 过筛和灌/分装残渣; 0.6; 收集后随同办公生活垃圾定期清运至当地垃圾处理场. 3; 残损、腐坏原料; 6. 4; 污泥; 20; 脱水后由环卫部门定期运往生活垃圾填埋场处置. 5; 废机油; 0.1; 危险废物; 暂存于厂区危废暂存间，委托危废处置单位河南富泉环境科技有限公司拉走处理. 采取以上措施后，项目固体废物均得到合理处置，对周围环境不会造成污染影响。 五、地下水和土壤 漯河经济技术产业集聚区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目运营期可能造成地下水和土壤污染的因素主要为污水下渗及垃圾渗滤液。本项目废水经污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯河经济技术产业集聚区处理厂深度处理，评价建议污水处理站隔油池、调节池、厌氧池、缺氧池和好氧池等主要构筑物应防渗措施，生产车间地面硬化，加强污水处理站及废水收集管道的检查，避免跑冒滴漏。 综上所述，本项目产生的废水、生产固废、生活垃圾通过加强防渗措施，不会对区域地下水和土壤环境造成污染，对地下水的影响较小。 六、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）评价依据 1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018），本项目主要风险物质为废机油。 2）风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表4-13。 表4-13 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. ②P的分级判定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质在厂区内的最大存在量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn 式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目废机油最大存储量为0.2t。项目厂区内存储情况见表4-14。 表4-14 项目物料存储情况 物质; 临界量（t）; 实际存储量（t）; q/Q. 废机油; 5000; 0.2; 0.00004. 根据上表可知，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-15 项目物料存储情况 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据前述分析可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标见表3-3。 （3）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018）可知，项目使用的废机油属于易燃物质、具有燃烧爆炸性，采用密封胶桶储存，分布于厂区内危废暂存间。 主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 （4）风险分析 本项目最大的最大可信事故为废机油泄漏引发的火灾、爆炸风险，一旦发生火灾、爆炸事故，则将对环境造成较大的影响，详见表4-16。 表4-16 项目火灾爆炸影响情况 类型; 影响分析. 火灾影响; 热辐射; 不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全. 浓烟及有害废气; 火灾时散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物，它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏. 爆炸影响; 爆炸震荡; 在爆炸发生时，产生一股能使物体震荡使之松散的作用力，这股力量削弱生产装置及建、构筑物、设备的基础强度，甚至使之解体. 冲击波; 爆炸冲击波最初出现正压力，而后又出现负压力，它与爆炸物的质量成正比，与距离成反比。它将对爆炸区域周围的建筑物产生一个强大的冲击波，并摧毁部分建筑物及设备. 冲击碎片; 机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害. 造成新的火灾; 爆炸的余热或残余湖中会点燃周边可燃物体造成新的火灾. （5）风险防范措施 1）废机油储存防范措施 ①废机油使用密闭胶桶盛放，要与其它存放物资保持一定距离，减少人和机械无意中发生触及或碰撞的概率； ②危废暂存间要设置通风系统、使用防爆电器； ③危废暂存间内设置消防沙、灭火器和急救器材、用具。消防沙、灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ④厂区内严禁明火，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，定期对员工进行消防知识培训。 2）安全管理措施 ①应建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强工厂、车间的安全环保管理，制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。 ④订应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。 ⑤建立应急预案机制，设立公司应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。 （6）分析结论 通过制定风险防范措施、制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素一级企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以接受的。 本项目环境风险简单分析内容表见表4-17。 表4-17 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 漯河市青山高科技生物技术开发有限公司技术改造项目. 建设地点; （河南）省; （漯河）市; 漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济 开发区）燕山路南段和东方红路交叉口西南角. 地理坐标; 经度; 114.072654; 纬度; 33.534135. 主要危险物质及分布; 废机油，危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见“风险识别”内容. 风险防范措施要求; 详见“风险防范措施”内容. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目废机油在厂内危废暂存间内储存，最大储存量为0.2t。根据核算，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境影响是可以接受的。. 七、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表4-18。 - 表4-18 环保“三同时”验收内容一览表 污染源; 环保设施; 验收标准. 项目; 污染物. 废气; 喷雾干燥工序和筛分工序（颗粒物）; 旋风分离器+二级除尘（水喷淋除尘装置）+15m高排气筒（4#）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 炒制工序（油烟 、非甲烷总烃）; 集气罩收集+高效油烟净化器+15m高排气筒（5#）、 集气罩收集+高效油烟净化器+15m高排气筒（6#）; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型油烟排放要求. 噪声; 设备运行; 减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 废水; 生产废水（COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、总磷）; 处理能力85m3/d的污水处理站一座; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求. 固体废物; 骨渣; 外售饲料加工企业，生产骨粉、骨瓷; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020). 过筛和灌/分装残渣; 收集后随同办公生活垃圾定期清运至当地垃圾处理场. 残损、腐坏原料. 污泥; 脱水后由环卫部门定期运往生活垃圾填埋场处置. 废机油; 暂存于厂区危废暂存间，委托危废处置单位河南富泉环境科技有限公司拉走处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 4#排气筒 | 颗粒物 | 旋风分离器+二级除尘（水喷淋除尘装置）+15m高排气筒 | 《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 5#排气筒 | 油烟、非甲烷总烃 | 集气罩收集+高效油烟净化器+15m高排气筒 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型油烟排放要求 |
|  | 6#排气筒 | 油烟、非甲烷总烃 | 集气罩收集+高效油烟净化器+15m高排气筒 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型油烟排放要求 |
| 地表水环境 | 厂区污水处理站总排口 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、总磷 | 处理能力85m3/d的污水处理站一座 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产厂房 | 连续等效A声级 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目生产过程中产生的固废主要为骨渣、过筛和灌/分装残渣、残损、腐坏原料、污泥和废机油。其中骨渣定期卖给饲料加工企业，生产骨粉、骨瓷；过筛和灌/分装残渣、残损、腐坏原料收集后随同办公生活垃圾定期清运至当地垃圾处理场；污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后由环卫部门定期运往生活垃圾填埋场处置；废机油委托危废处置单位河南富泉环境科技有限公司拉走处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目废水经污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯河经济技术产业集聚区处理厂深度处理，评价建议污水处理站隔油池、调节池、厌氧池、缺氧池和好氧池等主要构筑物应防渗措施，生产车间地面硬化，加强污水处理站及废水收集管道的检查，避免跑冒滴漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废机油使用密闭胶桶盛放，要与其它存放物资保持一定距离，减少人和机械无意中发生触及或碰撞的概率； ②危废暂存间要设置通风系统、使用防爆电器； ③危废暂存间内设置消防沙、灭火器和急救器材、用具。消防沙、灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ④厂区内严禁明火，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，定期对员工进行消防知识培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建设单位应该认真贯彻执行有关项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。 （2）加强生产设施及防治措施运行，定期对污染防治设施进行保养检修，加强管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 （3）加强环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告要求认真落实环境监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 综上所述，漯河市青山高科技生物技术开发有限公司技术改造项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济效益和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的，项目可建设。 2、对策建议 - 严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 - 严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 - 项目建成后及时进行项目竣工环境保护验收。 - 加强环保设施管理，保证环保设施长期稳定运行，污染物稳定达标排放。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a）① | 现有工程 许可排放量（t/a）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（t/a）⑥ | 变化量（t/a） ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.3925 |  |  | 0.023 |  | 0.4155 | +0.023 |
|  | 油烟 | 0.05 |  |  | 0.0018 |  | 0.0518 | +0.0018 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0.03 |  | 0.03 | +0.03 |
| 废水 | 水量 | 13020m3/a |  |  | 7551m3/a |  | 20571m3/a | +7551m3/a |
|  | COD | 0.794 |  |  | 0.578 |  | 1.372 | +0.578 |
|  | 氨氮 | 0.127 |  |  | 0.0936 |  | 0.2206 | +0.0936 |
| 一般工业 固体废物 | 过筛和灌/分装残渣 | 1 |  |  | 0.6 |  | 1.6 | +0.6 |
|  | 残损、腐败原材料 | 1 |  |  | 6 |  | 7 | +6 |
|  | 骨渣 | 1273 |  |  | 740 |  | 2013 | +740 |
|  | 污泥 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | +20 |
|  | 生活垃圾 | 19.5 |  |  | 0 |  | 19.5 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.2 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①