- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 钢化玻璃、中空玻璃、喷砂玻璃生产加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-411171-04-01-911993 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李东亮 | 联系方式 | 18839523157 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 漯河 市 经济技术开发区 县（区） / 乡（街道） 燕山路66号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 4 分 27.060 秒， 33 度 32 分 29.000 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042 特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 57：玻璃制品制造305 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 14.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.24 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整》审批机关为河南省发展和改革委员；审批文件名称及文号为：《河南省发展和改革委员会关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012﹞2364号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》于2017年8月21日通过河南省环境保护厅审批；审批文件名称及文号为：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017﹞240号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 漯河市经济技术产业集聚区发展规划于2010年经省环保厅组织审查，在集聚区建设过程中，对发展规划进行了调整，冶规划东边界适度拓展，调整后，产业集聚区东至京港澳高速-经八路一线、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，规划面积32.48平方公里，主导产业：食品产业。发展定位：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。产业布局：漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。项目严格执行《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》（豫环函〔2017〕240号）中环境准入条件及负面清单，并按照“清洁生产、源头控制”的原则，凡进区项目所采用的生产工艺、设备技术等达到国内先进水平或国际先进水平。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区燕山路南段，不属于集聚区项目准入条件及负面清单中鼓励、禁止、限制类项目范畴，属于允许建设项目。根据《河南省漯河市城市总体规划（2012-2030）》中心城区土地使用远期规划图（调整后）及《漯河经济开发区总体发展规划》土地利用规划图，项目建设位置用地性质为工业用地。根据漯河经济技术开发区轻工食品工业园建设管理委员会出具的证明可知，该项目建设符合产业政策，同意项目入驻，因此项目选址符合用地规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经比对《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此，本项目符合国家现行产业政策。另本项目已取得河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会的备案，项目代码：2102-411171-04-01-911993。因此，项目符合地方产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016﹞150号）提出“切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束……”。本项目与“三线一单””要求符合性分析如下： （1）生态保护红线：项目所在场址位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）燕山路南段租赁漯河市景恒冶金机械有限公司闲置厂房进行项目建设，不新增占地，不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标范围内，因此项目符合区域生态保护红线要求。 （2）环境质量底线：项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；声环境评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染物环境影响分析，项目废水、大气污染物、噪声及固废在经过合理有效的治理措施后，对周边环境影响较小，在可接受范围之内。本项目实施后对区域环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线：项目用水由园区自来水供给，可满足项目用水需求；能源主要依托当地电网供电。根据漯河经济技术产业集聚区发展规划，项目选址用地为工业用地，不占用基本农田，符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单：经比对《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。同时项目所用设备均不在限制类、淘汰类之列，项目已取得河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会的备案，项目代码：2102-411171-04-01-911993。项目不属于高污染、高能耗的产业类型，符合国家及地方产业政策，未列入产业集聚区负面清单，因此本项目为准入允许类别。 3、与《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》（漯环〔2019〕70号）相符性分析 《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》（漯环〔2019〕70号）中规定了行业无组织排放治理标准，本项目与其相符性分析见下表。 表1-1 项目与《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》相符性分析一览表 项目; 详细要求; 本项目; 相符性. 料场密闭治理; 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目物料均进库存放，无露天堆放物料。 车间四面密闭，通道口安装有封闭性良好且便于开关的硬质门；在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 所有地面全部硬化，地面及时清理，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 车间各生产工序有明显分区。; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。. 7; 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。. 物料输送环节治理; 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目不涉及散状物料。 物料运输车辆按要求运输，装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。. 生产环节治理; 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目加工工序设置在封闭的厂房内，并设置有降尘措施。 本项目生产过程中产生的有机废气经收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附两种组合工艺处理。 本项目原辅材料分区定置化存放，生产环节均在密闭良好的车间内运行。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式／地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。. 厂区、车辆治理; 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路全部硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地， 厂区道路有专人定期洒水清扫。; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。. 建设完善监测系统; 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP(总悬浮颗料物）等监控设施。; 在车间、厂区设置监控系统。; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。. 4、与《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办〔2020〕13号）相符性分析 《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》主要任务中第七款第34条规定：实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。第35条规定：加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采取全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采取密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采取局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。第36条规定：强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 项目加工工序设置在封闭的厂房内，并安装集气设施对废气进行收集，有机废气经收集后采用UV光催化氧化+活性炭吸附两种组合工艺处理后经15m高排气筒排放，废气去除效率可达80%以上，废气经处理后可实现达标排放。因此，项目建设符合《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中相关要求相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 钢化玻璃较普通玻璃具有强度高、抗冲击性好、承载能力强等特点，广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、室内隔断玻璃、采光顶棚、观光电梯通道、家具、玻璃护栏；中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观实用，并可降低建筑物自重的新型建筑材料，还具有节能、安全、防雾等作用，主要应用于建物外墙、门窗、火车、轮船、电器产品等，市场需求量巨大。 为满足市场需求，漯河耀东钢化玻璃有限公司投资6000万元在漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）燕山路南段租赁漯河市景恒冶金机械有限公司闲置厂房建设钢化玻璃、中空玻璃、喷砂玻璃生产加工项目。项目建成后可加工30万m2/a玻璃原片；年产钢化玻璃20万m2/a、喷砂玻璃2000m2/a、中空玻璃3.4万m2/a。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件等，该项目应进行环境影响评价。受漯河耀东钢化玻璃有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“二十七、非金属矿物制品业，57、玻璃制造”中“特种玻璃制造”为报告表。评价单位在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环评报告。 2、工程内容及规模 本项目为新建项目，租用现有闲置厂房及办公用房进行生产，总建筑面积约2600m2（其中生产车间建筑面积2380m2、办公用房建筑面积220m2），生产车间根据生产需要进行分区布置。项目主要工程内容及规模见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 工程名称; 工程名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积2380m2（分区布置其中原料区135m2、玻璃切割区270m2、打孔磨边清洗区620m2、钢化区545m2、喷砂区80m2、中空生产线560m2、成品区170m2），租赁现有厂房. 辅助 工程; 办公用房; 建筑面积220m2，位于车间西北方向，租赁现有办公楼. 公用 工程; 供水; 集聚区自来水管网. 排水; 生活污水经化粪池处理后由集聚区排水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河. 供电; 集聚区供电管网. 环保 工程; 废水; 生产废水经收集后排入沉淀池沉淀后循环使用，无废水排放；生活污水经化粪池处理后由集聚区排水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河. 废气; 喷砂工序产生的粉尘经配套袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；有机废气经集气罩收集后进入UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行净化处理后经15m高排气筒排放；铝条切割金属粉尘以无组织形式排放. 噪声; 车间密闭隔声、设备基础减振. 固废; 垃圾桶，设置一般固废暂存间（20m2）、危险废物暂存间（5m2）. 3、主要设备 项目主要生产设备见下表。 表2-2 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 玻璃切割机; 台; 1. 2; 打孔机; 台; 1. 3; 异形磨机; 台; 1. 4; 四边磨机; 台; 1. 5; 直边磨机; 台; 1. 6; 双边磨机; 台; 1. 7; 玻璃清洗机; 台; 1. 8; 钢化炉; 台; 1. 9; 喷砂机; 台; 1. 10; 中空生产线; 铝条切割机; 条; 1. 分子筛灌装机. 丁基胶涂布机. 玻璃合片机. 封胶机. 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目所用设备均不属于限制、淘汰类。 4、产品方案 本项目主要产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（m2）. 1; 钢化玻璃; 200000（总产能268000m2，其中68000m2用于生产中空玻璃，剩余200000m2外售）. 2; 喷砂玻璃; 2000. 3; 中空玻璃; 34000. 注：中空玻璃以生产的钢化玻璃为原片，1m2中空钢化玻璃需2块1m2钢化玻璃，故生产34000m2的中空玻璃所需钢化玻璃68000m2.。. 5、原辅材料及能量消耗 本项目各原辅材料及动力供应见下表。 表2-4 原辅材料和动力供应用量及来源一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 玻璃原片; m2; 300000; 外购. 2; 铝条; m; 142800; 外购. 3; 分子筛干燥剂; t; 1.28; 外购，年用量51.2箱，每箱25kg. 4; 丁基胶; t; 1.43; 外购，年用量57.2桶，每桶25kg. 5; 硅硐胶; t; 20.4; 外购，年用量816桶，每桶25kg. ①分子筛干燥剂：一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛的孔径大小可以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，它还可以吸附其他气体。在230℃以上的高温情况下，仍能很好的容纳水分子。用于中空玻璃中的空气干燥。 ②丁基胶：以聚异丁烯为主要基料的单组份，无溶剂密封胶，用于中空玻璃第一道密封胶，具有良好的气密封，优异的抗紫外性能。丁基密封胶主要成分为聚异丁烯、异丁烯：挥发物质主要为异丁烯，挥发性有机物含量≤0.75%。 ③硅硐密封胶：是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生应固化形成弹性硅橡胶。聚二甲基硅氧烷的化学状态二甲基硅油，无色或浅黄色液体，无味，透明度高，具有耐热性、耐寒性、黏度随温度变化小、防水性、表面张力小、具有导热性，导热系数为0.134-0.159W/M*K，透光性为透光率100%，二甲基硅油无毒无味，具有生理惰性、良好的化学稳定性。电绝缘性和耐候性、疏水性好，并具有很高的抗剪切能力，可在-50℃～200℃下长期使用。具有优良的物理特性，可直接用于防潮绝缘，阻尼，减震，消泡，润滑，抛光等方面，广泛用作绝缘润滑、防震、防油尘、介电液和热载体。以及用作消泡、脱模剂、油漆及日化品添加剂。硅酮密封胶的主要成分为有机硅基胶、硅油或白矿油、填料（主要有白炭黑或碳酸钙）、色料（如炭黑、钛白粉等）、交联剂、偶联剂、催化剂。胶中挥发性物质主要为硅油，挥发性有机物含量≤6%。. 6、公用工程 供电：项目用电由集聚区供电管网供给，可满足项目用电需求。 供水：项目用水由集聚区自来水管网供给，能够满足项目用水需求。 排水：本项目排水实施雨污分流，雨水汇集后进入集聚区雨水管网。生产废水经收集后排入沉淀池沉淀后循环使用，无废水排放；生活污水经化粪池处理后由集聚区排水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河。 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员15人，均不在厂区食宿。 工作制度：每天1班，每班8h，年工作300天。 8、厂区平面布置 根据企业提供资料，本次项目租赁漯河市景恒冶金机械有限公司闲置厂房进行生产。厂区主要出入口位于项目区西南侧，出入口旁为成品区，钢化区位于车间西侧，原料及玻璃切割、打孔、磨边、清洗区位于车间中部，中空玻璃生产线位于车间东侧，喷砂区位于车间东北部。厂房总平面布置有利于工厂的生产、运输和管理，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输，平面布置较合理。项目车间平面布局见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 （1）钢化玻璃生产工艺流程： 原料 （玻璃原片） 裁切 打孔 磨边 清洗 钢化处理 检验 入库 固废 噪声 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 循环水 图2-1 钢化玻璃生产工艺流程及排污节点示意图 钢化玻璃生产工艺流程简述： ①裁切：根据客户需要的规格尺寸将原料玻璃由玻璃切割机切割成不同尺寸。此过程使用切割机，主要污染物为噪声及玻璃废料。玻璃废料收集后存于车间固废暂存处，可回售给玻璃厂家用作原料。 ②打孔：依照产品要求对玻璃采取湿式钻孔，以避免玻璃粉尘产生。打孔废水进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排。此过程使用打孔机，主要污染物为噪声、玻璃废料。 ③磨边：该过程为湿式打磨，以避免玻璃粉尘产生。磨边废水进入沉淀池沉淀后循环利用，不外排。此过程使用磨机，主要污染物为噪声、玻璃废料。 ④清洗：玻璃进入自动清洗机进行清洗，洗掉表面尘土，清洗过程中不需要添加任何清洁剂。清洗废水收集后排至沉淀池沉淀后循环利用，不外排。此过程使用清洗机，主要污染物为噪声。 ⑤钢化：经风干的玻璃运送至钢化生产线，玻璃匀速通过电加热炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30min之间，加热温度至680℃左右，刚好到玻璃软化点，然后机具吹风冷却，快速移至风栅中进行淬冷。在钢化风栅中用压缩空气均匀、迅速地喷吹玻璃的两个表面，使玻璃急剧冷却。在玻璃的冷却过程中，玻璃的内层和表层之间产生很大的温度梯度，因而在玻璃表面层产生压应力，内层产生拉应力，从而提高玻璃的机械强度和耐热冲击性，就形成了高强度的钢化玻璃。此过程使用钢化炉，主要污染物为噪声。 在钢化工序中采用电加热，无废气产生及排放，经加热钢化处理的玻璃在同一钢化机组尾部通过引风机抽风实行快速风冷，其排放仅为热空气，无毒无害，通过专用排风口外排，不会对环境造成污染。 ⑥检验、入库：冷却后的玻璃从风栅中移出，检验合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原料玻璃。此过程主要污染物为玻璃废品。 （2）喷砂玻璃生产工艺流程： 半成品（已裁 切、打孔、磨边） 喷砂 铁砂 清洗 钢化处理 检验 入库 固废 噪声 噪声、固废 废气、噪声 循环水 图2-2 喷砂玻璃生产工艺流程及排污节点示意图 喷砂玻璃生产工艺流程简述： ①喷砂：喷砂工序由喷砂机自动完成，将经过裁切、打孔、磨边后的玻璃传送至喷砂室，采用喷枪使金刚砂在压缩空气和自重力的作用下，喷射到玻璃上，待喷射完成，真空箱利用真空负压吸回砂料，经过真空分离后，清洁砂和新增砂料在压缩空气和自重力的作用下再二次循环喷射至玻璃上。使其形成均匀毛面，呈精细凹凸、可使光线漫反射，只有透光性而不能透视。此过程使用自动喷砂机，主要污染物为粉尘、噪声。喷砂机自动上砂、自动磨砂、自动除尘、自动排尘。喷砂产生的玻璃粉尘经过喷砂机自带布袋除尘设备收集处理后由除尘器底部的出灰口排出，排出的玻璃灰尘用收集袋盛装由环卫部门定期收运。 ②清洗：喷砂玻璃进入自动清洗机进行清洗，清洗过程中不添加清洁剂。清洗废水收集后排至沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 ③钢化：经风干的玻璃运送至钢化生产线，玻璃匀速通过电加热炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30min之间，加热温度至680℃左右，刚好到玻璃软化点，然后机具吹风冷却，快速移至风栅中进行淬冷。在钢化风栅中用压缩空气均匀、迅速地喷吹玻璃的两个表面，使玻璃急剧冷却。在玻璃的冷却过程中，玻璃的内层和表层之间产生很大的温度梯度，因而在玻璃表面层产生压应力，内层产生拉应力，从而提高玻璃的机械强度和耐热冲击性，就形成了高强度的钢化玻璃。此过程使用钢化炉，主要污染物为噪声。 ④检验、入库：钢化的喷砂玻璃即为喷砂玻璃成品，检验合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原料玻璃。此过程主要污染物为玻璃废品。 （3）中空玻璃生产工艺流程： 废气、噪声、固废 灌装 分子筛 制框 废气、固废 钢化 玻璃 合片 封胶 入库 废气、固废 硅硐密封胶 打胶 检验 固废 铝条 图2-3 中空玻璃生产工艺流程及排污节点示意图 中空玻璃生产工艺流程简述： 项目生产中空玻璃是将两片平行的钢化玻璃周边用铝条隔开，四周用密封胶密封，使玻璃层间形成由干燥空气填充腔体的玻璃产品。中空玻璃生产用的原料钢化玻璃，均为项目自身生产的钢化玻璃，不外购。 ①制框：按照产品需求将铝条切割后制成矩形或异型框。此过程使用铝条切割机，主要污染物为铝条边角料和噪声。铝条边角料收集后定期外售。 ②灌装干燥剂：分子筛灌装机用钻头在铝框上钻孔，然后灌注分子筛（干燥剂）。 ③打胶：加工好的铝框进行丁基胶涂布，涂布前应根据铝框尺寸对丁基胶涂布机出胶口尺寸进行调整保证丁基胶均匀的涂布在铝框上。铝框插件处必须完全涂布填塞以保证密封性。涂好丁基胶的铝框挂在铝框输送机上等待上框、合片。此过程使用丁基胶涂布机、铝框输送机，主要污染物为有机废气及固废。 ④合片：将加工好的铝框和钢化玻璃送入自动合片机内，自动合片机通过定位系统将玻璃、铝框准确定位，使铝框和玻璃均匀、紧密粘结。 ⑤封胶：合片后铝框外边部和玻璃边部应留有一定距离，用于涂第二道密封胶。封胶工序在常温下进行，将A、B组份硅硐胶注入全自动封胶机混合后均匀注入玻璃封胶区，完全填实铝框两侧。此过程使用全自动封胶机，主要污染物为有机废气及固废。 ⑥检验、入库：检验合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原料玻璃。此过程主要污染物为玻璃废品。 2、产污环节分析 本项目营运期污染工序与污染因子见下表。 表2-5 项目产污环节汇总表 编号; 污染物类型; 产污环节; 污染物名称; 污染因子. 1; 废气; 喷砂; 喷砂粉尘; PM10. 铝条切割; 切割粉尘; TSP. 中空玻璃涂胶、封胶; 有机废气; 非甲烷总烃. 2; 废水; 职工生活; 生活污水; COD、NH3-N. 3; 噪声; 生产过程; 机械噪声; 等效连续A声级. 4; 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废. 搬运、切割、钢化以及产品检验; 废玻璃边角料、不合格品; 一般固废. 磨边、打孔、清洗环节; 玻璃沉渣; 一般固废. 喷砂工序; 喷砂粉尘; 一般固废. 铝条切割; 铝条切割废料; 一般固废. 涂布、封胶; 废胶桶; 危险废物. 废气治理; 废活性炭; 危险废物. 废气治理; 废灯管; 危险废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁已建成厂房进行生产。根据现场调查，厂区不存在原有的污染问题，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分原则，项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次环境空气质量现状评价采用《2019年漯河市环境质量状况公报》中公布数据：2019年，漯河市市区环境空气质量综合指数为5.35，空气质量为轻度污染，影响环境空气质量的首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为10微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为29微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为94微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为59微克/立方米，臭氧8小时为110微克/立方米，一氧化碳年均值为0.71微克/立方米。2019年，全市环境空气质量优良天数为184天，空气质量优良率达到50.4%。全年综合指数5.35，同比下降7.9%。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，PM10、PM2.5超标倍数分别为1.34，1.69，项目区域为不达标区域。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为西侧300m处的黑河西支；项目纳污水体为东侧1800m黑河。根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018-2020年）的通知》，黑河2019年漯河控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准要求；黑河2020年漯河控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。 根据《2019年漯河市环境质量状况公报》中公布地表水环境质量：2019年，全市地表水水质级别由良好变为优，7个地表水责任目标断面全年Ⅰ-Ⅲ类水质断面7个，占100%，同比提高57.1%。水质评价结果为：澧河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类，水质级别为优；沙河、颍河、清潩河、汾河、三里河、唐江河、黑河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，水质级别为良好。与2018年相比，全市河流水质级别由良好变为优。黑河2019年监控断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准的要求。 3、声环境质量现状 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）轻工食品工业园内，根据声功能区划分，项目厂址为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测. 4、生态环境质量现状 本项目位于产业园区内，不涉及新增用地。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目用地范围内均进行了硬化，不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界外大气环境敏感点主要为居住区，距离最近的环境敏感目标为项目东北侧710m的白坡，因此项目500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 执行标准; 标准值. 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准; 非甲烷总烃; 无组织排放：周界外浓度最高点4.0mg/m3； 有组织排放：最高允许排放浓度120mg/m3；最高允许排放速率10kg/h（15m高排气筒）. 颗粒物; 无组织排放：监控浓度限值1.0mg/m3； 有组织排放：最高允许排放浓度120mg/m3；最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）. 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 （豫环攻坚办〔2017〕162号）中相关标准; 非甲烷总烃; 其他行业有机废气排放口建议排放浓度：80mg/m3，建议去除效率70%. 工业企业边界排放建议值：2.0mg/m3 （其他企业）. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值; NMHC（在厂房外设置监控点）; 监控点处1h平均浓度值：排放限值10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值：排放限值30mg/m3. 2; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级; COD：150mg/L；NH3-N：25mg/L. 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求; COD：500mg/L；NH3-N：35mg/L. 3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1; 3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 4; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | （1）废水污染总量 项目废水主要为生活污水。废水排放量为432m3/a，生活污水经化粪池处理后由集聚区污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，处理后的废水最终排入黑河。根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政〔2018〕37号）要求，2020年黑河水质控制指标为Ⅲ类水质，COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，因此，核定项目排放总量约为COD 0.0086t/a、氨氮0.0004t/a。 （2）大气污染总量 依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办〔2018〕33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.1976t/a，无组织排放量为0.2469t/a，则本项目非甲烷总烃总排放量为0.4445t/a，需替代量为0.4445t/a×2=0.889t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁厂房进行建设，施工期只需要进行设备的安装，无土建施工，主要污染为噪声污染，持续时间短，对环境影响较小，故不再对施工期做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、源强分析 本工程外购普通玻璃进行钢化处理，为物理过程，无化学反应发生，钢化炉采用电能加热，钢化过程中无废气产生。项目打孔、打磨工序均采用湿法工艺基本不会产生粉尘，因此项目产生的废气主要来源于喷砂工序及铝条切割工序产生的粉尘、中空玻璃的打胶、封胶工序产生的有机废气。 （1）粉尘 ①喷砂粉尘 项目喷砂玻璃的喷砂工序产生的粉尘，喷砂工序年工作300天，平均每天工作约4h，年工作1200h。根据产品方案，喷砂玻璃产量为2000m2，按业主提供的生产经验值，折算需要使用玻璃原片约2200m2，每平米玻璃重约12.5kg，则玻璃总重量为27.5t。根据类比《泾阳县鑫宏源玻璃制品有限公司玻璃深加工项目环境影响评价报告表》可知：该工序粉尘产生量约为原料用量的0.05%，则喷砂工序粉尘的产生量为0.0138t/a，产生速率为0.0115kg/h，产生浓度为11.5mg/m3。喷砂工序的全自动喷砂机自动上砂、自动磨砂、自动除尘、自动排尘，喷砂机自带袋式除尘器，除尘器配备风机风量约1000m3/h，除尘效率达99%以上，即颗粒物排放量约为0.0001t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.115mg/m3。除尘器除尘下来的玻璃灰（约0.0137t/a）用收集袋收集后暂存。 ②铝条切割粉尘 本项目中空玻璃制造过程中，铝条切割会产生少量的切割粉尘，经查《环境 工程手册 废气卷》可知，金属加工过程中粉尘产生量约为原料消耗量的0.1%，根据项目提供的资料，铝条用量约3.74t，则项目金属粉尘产生量为0.0037t/a。由于金属粉尘比重较大，约80%沉降在车间地面，20%的金属粉尘以无组织形式排放，无组织颗粒物的排放量约为0.0007t/a（0.0006kg/h，按照每天连续切割4小时计算）。 （2）中空玻璃涂胶、封胶有机废气 本项目采用丁基密封胶作为第一道密封胶，采用硅酮密封胶作为第二道密封，使用时均不使用稀释剂。本项目丁基密封胶用量1.43t/a，硅酮密封胶用量为20.4t/a，所用密封胶均在常温常压条件下自然固化。 项目所用丁基密封胶主要成分为聚异丁烯、异丁烯，挥发物质主要为异丁烯。根据《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T 914-2014）中规定：用于中空玻璃的丁基密封胶固化热失重≤0.75%，本次按最不利情况计算，有机废气产生系数为丁基热熔胶的0.75%，则涂布过程丁基密封胶挥发量有机废气产生量约0.0107t/a。 项目所用硅酮密封胶的主要成分为有机硅基胶、硅油或白矿油、填料（主要有白炭黑或碳酸钙）、色料（如炭黑、钛白粉等）、交联剂、偶联剂、催化剂。胶中挥发性物质主要为硅油等。根据《中空玻璃用弹性密封胶》（GB/T 29755-2013）中规定：用于中空玻璃的硅酮结构密封胶热失重≤6%，本次按最不利情况计算，有机废气产生系数为密封胶用量的6%，则密封过程硅酮密封胶挥发量有机废气产生量约1.224t/a。 综上，项目丁基胶涂布以及硅酮胶封胶工序的有机废气产生量共1.2347t/a，涂布、封胶工序年工作时间约2000h，则中空玻璃生产过程中有机废气产生速率为0.6174kg/h。 ### 涂布和封胶工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）通过在工位上方设置集气罩（涂布机、封胶机各设置一个集气罩）收集，收集效率为80%，总风量为4000m3/h；非甲烷总烃收集量为0.9878t/a、速率为0.4939kg/h、浓度为123.48mg/m3；非甲烷总烃经集气罩收集后进入UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行净化处理（处理效率以80%计）后经15m高排气筒排放；因此，有组织非甲烷总烃排放量为0.1976t/a、排放速率为0.0988kg/h、排放浓度为24.70mg/m3。 ### 未被收集的非甲烷总烃量为0.2469t/a（0.1235kg/h）。 ### （3）项目废气产排情况 ### 喷砂工序产生的粉尘经自带袋式除尘器处理后，颗粒物排放量约为0.0001t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.115mg/m3。涂布和封胶工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行净化处理（处理效率以80%计）后经15m高排气筒排放；有组织非甲烷总烃排放量为0.1976t/a、排放速率为0.0988kg/h、排放浓度为24.70mg/m3。 ### 未被收集的非甲烷总烃量为0.2469t/a（0.1235kg/h）。 ### 铝条切割过程中会产生金属粉尘，由于金属粉尘比重较大，约80%沉降在车间地面，约20%的金属粉尘以无组织形式排放，无组织颗粒物的排放量为0.0007t/a（0.0006kg/h）。 表4-1 废气污染源源强核算结果一览表 ### 工序; ### 污染源; ### 污染物; 污染物产生; 治理措施; 是否为可行技术; 污染物排放; 排放时间h. ### 核算方法; ### 产生浓度mg/m3; ### 产生速率kg/h; ### 产生量t/a; ### 工艺; 效率%; ### 排放浓度mg/m3; ### 排放速率kg/h; ### 排放量t/a. ### 喷砂; ### DA001; ### PM10; ### 系数法; ### 11.5; ### 0.0115; ### 0.0138; ### 袋式除尘器; ### 99; ### 是; ### 0.115; ### 0.0001; ### 0.0001; ### 1200. ### 涂布、封胶工序; ### DA002; ### VOCs（以非甲烷总烃计）; ### 系数法; ### 123.48; ### 0.4939; ### 0.9878; ### UV光催化氧化+活性炭吸附装置; ### 80; ### 是; ### 24.70; ### 0.0988; ### 0.1976; ### 2000. ### 无组织; ### 系数法; ### /; ### 0.1235; ### 0.2469; ### 车间封闭; ### /; ### /; ### /; ### 0.1235; ### 0.2469. ### 铝条切割; ### 无组织; ### TSP; ### 系数法; ### /; ### 0.0031; ### 0.0037; ### 车间沉降; ### 80; ### /; ### /; ### 0.0006; ### 0.0007; ### 1200. 2、排气口设置情况及监测计划 ### 项目废气排放口基本情况见下表。 表4-2 废气排放口基本情况表 ### 排污口 ### 名称; ### 排污口 ### 编号; 排放口基本情况; 排放标准mg/m3. ### 高度m; ### 内径m; ### 温度℃; ### 坐标; 类型. ### 喷砂粉尘; ### DA001; ### 15; ### 0.3; ### 25; ### 北纬33°32'29.00" 东经114°4'28.74"; 一般排放口; 120. ### 涂胶、封胶有机废气; ### DA002; ### 15; ### 0.3; ### 25; ### 北纬33°32'27.75" ### 东经114°4'28.60"; 80. ### 涂胶、封胶有机废气; ### 无组织排放; ### /; ### /; ### /; ### /; /; 2.0. ### 铝条切割粉尘; ### 无组织排放; ### /; ### /; ### /; ### /; /; 1.0. ### 项目废气监测计划见下表。 表4-3 废气监测计划内容一览表 ### 项目; ### 监测因子; ### 取样位置; ### 监测频率; ### 执行标准. ### 废气; ### 点源; ### 颗粒物（DA001）; ### 排气筒; ### 1次/年; ### 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. ### NMHC（DA002）; ### 排气筒; 1次/年; ### 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2其他企业标准. ### 面源; ### NMHC; ### 厂界、 ### 厂区内; 1次/年; ### 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2其他企业标准、 ### 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区VOCs无组织排放限值. ### 颗粒物; ### 厂界; 1次/年; ### 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 3、非正常工况 ### 非正常排放是指生产过程中开停（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施接近饱和或出现故障不能正常运行时，废气治理效率下降的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-4 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 废气处理设施故障，按最不利情况考虑，处理效率为0%; PM10; ### 11.5; ### 0.0115; 1; 1; 立即停止生产，关闭排放阀，对设备进行检修. 2; DA002; 非甲烷总烃; ### 123.48; ### 0.4939; 1; 1. 4、措施可行性分析及其影响分析 袋式除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。 有机废气处置措施工作原理： 第一道过滤（UV光氧催化）工作原理：光氧催化的主要工艺特点具有氧化性强，高效除恶臭，适用范围广，运行成本低，绿色能源，寿命长等特点。选用特定的光氧催化剂TiO2，在特定波长的高能UV紫外线的照射下产生催化作用，使周围的水分子及空气激发生成极具活性的OH自由基、H2O2、臭氧O3等。这些基团氧化能力强，能裂解氧化喷漆废气中挥发性有机物质分链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质。 第二道过滤（活性炭吸附）工作原理：吸附法是最早的去除有机溶剂的方法，这种方法对少量气体处理有效，适用于低浓度废气处理。而对于大量废气来讲因受压力损失增大和吸着剂吸附容量的限制此法不适用。若以除去恶臭和气体中的有机溶剂为目的，吸附法使用的吸附剂仅限于活性炭，因为活性炭无极性，对有机溶剂那样的无极性或极性物能良好地吸附。具有极性的吸附剂（如硅胶、活性氧化铝等）对极性强的水亲和力强、而当大气中含有水分时，不能吸附有机溶剂蒸气。被处理的废气在进入吸附装置之前应进庁预处理，除掉漆雾、粉尘（因它们凝结或附着在活性炭上，严重地影响其吸附效率）和冷却降温，温度越低吸附容量越大，一般应预冷到60℃以下，最好冷却到室温。 项目产生有机废气量少，且间歇排放，具有针对性、可操作性强，运行维护便捷，处理效率较高，工艺技术成熟，投资规模适中，可以保证项目产生的废气达标排放，通过设计厂家的调查、统计，UV光催化氧化+活性炭在相同处理工序的实际应用中，能够稳定达标排放，处理效果良好。 因此，本项目废气处理设施技术和经济上是合理可行的。 喷砂工序产生的粉尘经自带袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度、速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。涂布和封胶工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行净化处理，非甲烷总烃排放浓度、速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中相关标准。废气经处理后对周围环境及附近敏感点影响较小。 2、废水 1、源强分析 本项目用水主要为职工生活用水和玻璃清洗用水。 （1）生活用水 厂区劳动定员15人，不在厂区食宿，年工作300天。用水定额参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）城镇居民生活用水量：120L/（人·d）。则项目生活用水量为1.8m3/d（540m3/a）。产污系数以0.8计算，生活污水量为1.44m3/d（432m3/a）。生活污水污染物浓度为COD 300mg/L、NH3-N 30mg/L。经项目区现有化粪池（10m3）处理后，主要污染物COD、氨氮浓度分别为：150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.0648t/a、0.0108t/a。 （2）玻璃打孔、磨边及清洗用水 ①玻璃打孔用水：在给玻璃钻孔时会发烫，所以采用湿式钻孔处理，在钻孔时，水从中空的金刚砂钻头内流出，在有效抑尘的同时，对钻头进行冷却。根据建设方提供资料，钻孔工序用水约0.5t/d，打孔时产生的玻璃粉尘会被水带走，打孔废水经收集后排入沉淀池沉淀后循环使用，无废水排放。 ②玻璃磨边用水：项目在磨边时为避免玻璃局部过热，因此需用水冲洗砂轮和玻璃接触部位来进行冷却。根据建设方提供资料，磨边工序用水量为1t/d，磨边时产生的玻璃粉尘会被水带走，磨边废水经收集后排入沉淀池沉淀后循环使用，无废水排放。 ③玻璃片清洗废水：项目所用的玻璃原片在使用时需对玻璃表面进行清洗，以洗去玻璃表面的灰尘等杂质，玻璃清洗不添加任何清洁剂，仅使用清水清洗，玻璃清洗工序用水量为1.5t/d，清洗废水经收集后排入沉淀池沉淀后循环使用，无废水排放。 玻璃打孔、磨边及清洗总用水量3t/d，用水损耗按10%计，则废水总产生量为2.7t/d，废水经收集后排入沉淀池沉淀后循环使用，无废水排放；需补充新鲜水量0.3t/d，年工作时间300天，则补充水量为90t/a。沉淀池底泥定期清掏，底泥的主要成分为玻璃粉末，收集后回售给玻璃厂家回用。 本项目废水主要为生活污水。营运期用、排水量情况见表4-5，生活污水污染物产排情况见表4-6，项目运营期水平衡图见图4-1。 - 表4-5 营运期用、排水量一览表 用水类别; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 生活用水; 1.8; 540; 1.44; 432. 玻璃打孔水; 0.05; 15; /; /. 玻璃磨边水; 0.1; 30; /; /. 玻璃清洗水; 0.15; 45; /; /. 合计; 2.1; 630; 1.44; 432. - 表4-6 项目废水污染物产排情况表 种类; 水量（t/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 污染物排放量. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活 污水; 432; COD; 300; 0.1296; 150; 0.0648. NH3-N; 30; 0.0130; 25; 0.0108. - 表4-7 项目废水污染源源强核算结果一览表 - 污染源; - 污染物; - 核算方法; - 污染物产生; - 治理措施; - 污染物排放; - 排放时间h. - 水量m3/a; - 产生浓度mg/L; - 产生量t/a; - 工艺; - 效率%; - 水量m3/a; - 排放浓度mg/L; - 排放量t/a. - 一般生活污水; COD; - 系数法; - 432; - 300; 0.1296; - 化粪池; - 50; - 432; 150; 0.0648; - 2400. NH3-N; - 30; 0.0130; - 17; 25; 0.0108. 新鲜水 2.1 0.3 玻璃打孔、磨边及清洗用水 漯河经济技术开发区 污水处理厂 循环水量2.7 0.3 沉淀池 1.8 生活用水 1.44 化粪池 1.44 0.36 - 图4-1 项目营运期水平衡图（单位：m3/d） 2、影响及防治措施 本项目废水为生产废水、生活污水。生产废水主要为玻璃打孔、磨边、清洗废水，废水中主要污染物为SS，打孔、磨边、清洗废水经沉淀水池沉淀后上清液作为打孔、磨边、清洗水循环使用，因玻璃碎屑密度较大，较易沉降至沉淀水池底部，玻璃碎屑沉降后水池内上清液污染物浓度较低，且玻璃打孔、磨边、清洗对水质要求较低，因此生产废水经沉淀后循环使用不外排是可行的。 综上，项目废水为职工生活污水。 本项目生活污水经现有化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准要求及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求然后进入市政管网，排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后达标外排。 本项目职工生活污水产生量1.44m3/d（432m3/a），生活污水中主要污染物为COD、NH3-N等，经现有化粪池（10m3）处理后，主要污染物COD、氨氮浓度分别为：150mg/L、25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准要求及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求。项目生活污水依托现有化粪池预处理可行。 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂位于漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸，属于产业集聚区发展规划中的污水处理配套设施，占地36000m2，处理规模为30000m3/d，已投入运行。污水处理厂污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺。根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018-2020年）的通知》（漯政〔2018〕37号）2020年漯河市黑河水质管控目标为Ⅲ类标准：COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L，即漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂实际COD、氨氮排放浓度应满足COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L、总磷0.2mg/L。 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂一期工程提标改造后污水处理采用“粗格栅及进水泵房+细格栅及沉砂池+改良A2O+二沉池+反硝化深床滤池+深度处理”工艺，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路。本次扩建项目位于漯河经济技术产业集聚区内，在漯河经开区污水处理厂一期工程收水范围内，完全可以接纳本次扩建工程废水，项目所在区域位于污水处理厂收水范围内。一期设计处理规模为30000m3/d，项目废水排放量为1.44m3/d，仅占处理规模的0.0048%，废水排放量较少，不会对漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂的负荷造成冲击；综上，项目水污染物采取相应的措施后，依托漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理可行。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息如下表。 - 表4-8 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理 设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 生活 污水; COD、氨氮; 进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放□车间或车间处理设施排放□其他. - 项目废水间接排放口基本情况见下表。 - 表4-9 项目废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 114.073671; 33.541025; 0.0432; 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 上班期间; 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂; COD; 20. 2; 氨氮; 1.0. 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 - 表4-10 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 执行标准; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂设计进水标准; 150. 2; 氨氮; 25. 项目废水污染物排放信息见下表。 - 表4-11 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(kg/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 150; 0.216; 0.0648. 2; 氨氮; 25; 0.036; 0.0108. 3; 全厂排放口合计 （污水处理厂排口）; COD; 20（黑河考核目标）; 0.0288; 0.0086. 4; 氨氮; 1.0（黑河考核目标）; 0.0014; 0.0004. ### 项目废水监测计划见下表。 表4-12 废水监测计划内容一览表 ### 项目; ### 监测因子; ### 取样位置; ### 监测频率; ### 执行标准. ### 废水; ### COD、氨氮; ### 厂区污水总排口; ### 1次/年; ### 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂设计进水标准. （三）噪声 1、源强分析 项目噪声主要产生于各类机械设备运行过程，噪声值在65~80dB（A）之间。评价建议采取的措施是： ①将高噪设备安装在封闭车间内并加装隔音门窗； ②对产生机械噪声的设备，安装减振装置，进行柔性联接，以减小其震动影响； ③注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染； ④加强高噪车间外绿化，利用树木的屏蔽作用降噪； 经过以上隔声、消声、减震等措施处理后，各排放点噪声源强可降低15~20dB（A），降噪效果明显。设备声源值及治理后噪声值见下表。 表4-13 主要设备噪声源强 序号; 主要设备; 设备噪声产生源强dB(A) （单台设备）; 设备数量; 治理措施; 治理后噪声值dB(A); 持续时间（h/d）. 1; 玻璃切割机; 70; 1; 隔声、减震; 50; 8. 2; 打孔机; 75; 1; 55; 8. 3; 磨机; 75; 4; 55; 8. 4; 清洗机; 65; 1; 50; 8. 5; 钢化炉; 80; 1; 60; 8. 6; 喷砂机; 70; 1; 50; 4. 7; 中空生产线; 80; 1; 60; 8. 2、厂界和环境保护目标达标情况分析 评价将生产车间主要设备噪声进行叠加，向厂界做衰减计算。 叠加公式为： L0=10lg(i=1n10Li10) 式中：L0——叠加后总声压级，dB（A）； n —— 声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。 经计算项目生产车间主要设备噪声叠加后噪声值为64.67dB(A)。 噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物反射等因素的影响未做考虑，衰减按如下公式计算： LP=L0−20lgr−10 式中：Lp——预测点的噪声值，dB(A)； L0——点声源合成噪声值，dB(A)； r——衰减距离，m； 由于项目夜间（22：00~次日6：00）不工作，故仅对昼间进行预测，各噪声源衰减到各厂界后结果见下表。 表4-14 项目营运期噪声衰减预测结果一览表 预测 点位; 设备叠加后 源强dB(A); 声源距厂界及敏感点距离（m）; 噪声贡献值dB(A); 标准值dB(A). 北厂界; 64.67; 2; 58.65; 65. 东厂界; 2; 58.65. 西厂界; 5; 50.69. 南厂界; 10; 44.67. 由上表预测结果可以看出，营运期高噪声设备经采取厂房密闭隔声、基础减振措施，再经距离衰减后，厂界四周噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区昼间排放标准的要求。 ### 项目噪声监测计划见下表。 表4-15 噪声监测计划内容一览表 ### 项目; ### 监测因子; ### 取样位置; ### 监测频率; ### 执行标准. ### 噪声; ### 等效连续A声级; ### 厂界四周; ### 由于夜间不生产，检测时间为每季度昼间一次; ### 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB l2348-2008）表1中3类区昼间标准. （四）固废 1、固体废弃物产生情况 项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般固体废物和危险废物。 （1）职工生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则产生量为2.25t/a。生活垃圾由环卫部门定期清运。 （2）一般工业固体废物 玻璃碎料、不合格品主要产生在玻璃原片搬运、切割、钢化以及产品检验工序；废玻璃边角料及不合格品产生率约为原料用量的9％、玻璃重量为12.5kg/m2，则产生量为337.5t/a，收集后回售给玻璃厂家回用。 玻璃沉渣：玻璃沉渣来自磨边、打孔、清洗环节废水经沉淀后的沉淀物，主要成分为玻璃粉末，玻璃沉渣产生量约37.5t/a，收集后回售给玻璃厂家回用。 喷砂粉尘：除尘器除尘下来的玻璃灰约0.0137t/a，用收集袋收集暂存后由环卫部门定期清运。 铝条废料：铝材在加工过程中会产生一定量的铝材边角料，产生量约为用量的5%，换算为重量约0.187t/a；铝条切割沉降粉尘量为0.003t/a。综上，铝条边角废料及金属碎屑总重约0.19t/a，集中收集后外售。 （3）危险废物 ### 废胶桶：本项目使用后的废包装桶（丁基胶桶、硅酮胶桶）产生量约为0.5t/a。属危险废物，危废编号HW49（900-041-49）。 废活性炭：来源于活性炭吸附装置更换的废活性炭，预计平均3个月更换1次。活性炭吸附有机废气量约0.7902t/a，活性炭对有机废气的饱和吸附容量以：1kg活性炭吸附0.33kg有机废气计算。则废活性炭产生量约为2.39t/a，废活性炭属危险废物，危废编号HW49（900-041-49）。 废灯管：UV光催化氧化中使用的灯管有一定的寿命，使用一段时间后需要更换，更换产生的废灯管，产生量约0.0068t/a。属危废废物，危废编号HW29（900-023-29）。 项目固体废物产排情况详见下表。 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 | 表4-16 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量 （t/a）; 环境管理要求. 1; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 2.25; 桶装; 环卫部门定期清运; 2.25; 设生活垃圾收集点. 2; 搬运、切割、钢化以及产品检验; 废玻璃边角料、不合格品; 一般固体废物; /; 固态; /; 337.5; 桶装; 收集后外售; 337.5; 一般固体废物暂存间暂存. 3; 磨边、打孔、清洗环节; 玻璃沉渣; 一般固体废物; /; 固态; /; 37.5; 桶装; 收集后外售; 37.5. 4; 喷砂工序; 喷砂粉尘; 一般固体废物; /; 固态; /; 0.0137; 桶装; 环卫部门定期清运; 0.0137. 5; 铝条切割; 铝条切割废料; 一般固体废物; /; 固态; /; 0.19; 桶装; 收集后外售; 0.19. 6; 涂布、封胶; 废胶桶; 900-041-49; /; 固态; T/In; 0.5; 桶装; 委托有资质单位集中处理; 0.5; 危险废物暂存间暂存. 7; 废气治理; 废活性炭; 900-041-49; /; 固态; T/In; 2.39; 袋装; 2.39. 8; 废气治理; 废灯管; 900-023-29; /; 固态; T; 0.0068; 桶装; 0.0068. 表4-17 本项目危险废物产生及处置统计表 序号; 危险废物; 危险废物类别; 危险废物代码及行业来源; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 中空玻璃制造; 固体; 有机物; 3个月; T/In; 交资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 2.39; 废气处理设施; 固体; 废活性炭; 3个月; T/In. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.0068; 废气处理设施; 固体; 含汞废物; 6个月; T. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 - 措 | 2、处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 一般固体废物暂存于一般固体废物暂存间内，并定期外运。厂区固体废物暂存间（位于成品区西南部，设置面积约20m2），对于一般工业废物，建设单位应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 项目危险废物需暂存于危废间内，厂区需设置危险废物暂存间（位于成品区西南侧，设置面积约5m2），产生的废胶桶、废活性炭、废UV灯管作为危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位集中处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及漯河市生态环境局《关于印发<漯河市危险废物污染防治物联网监管系统建设方案>的通知》。危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析项目产生的危险废物可能造成的环境影响。 1）危废贮存 本项目危废储存在专门的危废暂存间，其中废胶桶、废活性炭、废灯管均为相应的容器分类存储。企业应在危废暂存间安装视频监控设施（视频等影像资料至少储存一个月），并配备智能计重设备、手持智能终端及危废标签打印机。 2）危险废物的收集 项目危废的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间内部转运。 项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 3）危险废物的暂存要求 危废暂存间采取的防渗措施如下： ①危废暂存间地面基础采取防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s； ②危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容； ③危废暂存间内不同危废分区存放。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，危废暂存间采取如下措施： 4）企业须健全危废相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危废统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危废管理； ②企业须建立危废收集操作规程、危废转运操作规程、危废暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危废暂存间张贴警示标示，危废包装物张贴警示标签； ④规范危废统计、建立危废收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危废情况的记录，记录上须注明危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 5）危废在危废暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 ①必须将危废装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危废在同一容器内混装； ②盛装危废的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危废相容（不相互反应）； ③危废贮存前应进行检验，确保同预定接收的危废一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危废； ④必须定期对所贮存的危废包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 6）危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： ①危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③危废运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ④危废转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危废转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危废转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危废转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 ⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载的危废的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 - 项目危废暂存间设置有危险废物识别标志，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施；地面作硬化防渗处理，并由专门人员负责，所有危险固废全部定期交由具备危险废物处置资质的单位处置。危险废物的转移和运输按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，完善转运手续。同时，企业应建立危险废物管理台账，记录危险废物产生、贮存和转运情况。项目危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的要求。 综上，本项目各项固废均能得到合理处置，不会造成二次污染，对周边环境影响较小。 （五）地下水、土壤 本项目属于特种玻璃制造项目，项目使用原料不涉及有毒有害物质，其危险废物暂存间基础须设置防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域均进行水泥地面硬底化，对地下水、土壤环境影响较小。 （六）生态环境影响 本项目位于漯河经济技术产业集聚区，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷砂粉尘（DA001） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 涂胶、封胶有机废气（DA002） | NMHC | UV光催化氧化+活性炭吸附装置 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2其他企业标准 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃、颗粒物 | / | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2其他企业标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区VOCs无组织排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 （DW001） | COD | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂设计进水标准 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 玻璃切割机、磨机、钢化炉、喷砂机、中空生产线等 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固体废物的产生情况及处置去向： 产生环节; 名称; 属性; 利用处置方式和去向. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 搬运、切割、钢化以及产品检验; 废玻璃边角料、不合格品; 一般固体废物; 收集后外售. 磨边、打孔、清洗环节; 玻璃沉渣; 一般固体废物; 收集后外售. 喷砂工序; 喷砂粉尘; 一般固体废物; 环卫部门定期清运. 铝条切割; 铝条切割废料; 一般固体废物; 收集后外售. 涂布、封胶; 废胶桶; 900-041-49; 委托有资质单位集中处理. 废气治理; 废活性炭; 900-041-49. 废气治理; 废灯管; 900-023-29. |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间基础防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域均进行水泥地面硬底化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设与国家政策及相关规划相符，选址合理。在严格落实报告表提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，本次评价认为，该项目的实施从环境影响角度分析建设是可行的。