- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产2000吨速冻调理食品生产项目

建设单位（盖章）： 河南宜上食品有限公司

编制日期：  2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年产2000吨速冻调理食品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2204-411171-04-01-459166 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 孙树军 | 联系方式 | 15239591969 |
| 建设地点 |  |  | 漯河市漯河经济技术产业集聚区纬一路南侧3号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 东经113°59′134″，北纬33.31′0″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | 其他未列明食品制造C1499 | 建设项目 行业类别 | 第24项：其他食品制造 |
| 建设性质 |  |  | 新建 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-411171-04-01-459166 |
| 总投资（万元） |  |  | 1000 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 5% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 | 用地（用海） 面积（m2） | 4140 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》 审批机关：河南省发展和改革委员 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012﹞2364号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 规划环评文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》审查机关：河南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017﹞240号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、漯河市城市总体规划（2012-2030） 1.1规划年限： 规划年限为2012-2030 近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年；远期：2012年-2030年。 1.2规划范围 ①市域城镇规划 漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区 漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 1.3产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： - “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） - “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 - “一基地”：裴城生态农业基地 - “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5各省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 - 本项目位于漯河市工业结构中的“一心”：国家漯河经济技术开发区，用地属于工业用地，符合漯河市产业空间布局和城市总体规划。 - 2、漯河市经济技术产业集聚区（后更名为漯河经济技术开发区）发展规划 2.1发展规划 2.1.1集聚区概况 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立，规划面积为24.2km2，人口近10万人。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术产业集聚区规划范围为：东起京珠高速、西至金山路、南起漯河边界、北至人民路的城市总体规划范围区域，总规划面积为24.2km2。 2.1.2产业定位 以食品产业为主导产业的产业集聚区，积极发展与食品产业相关的轻工机械、能源配套、物流、高新技术等产业作为集聚区的次主导产业。 2.1.3规划空间结构 规划空间结构为“一廊一环、两轴两辅两带、四组团”一廊一环：沿中山路发展廊道，在集聚区内部通过环状交通； 两轴两辅两带指：湘江路功能景观轴、东方红路特色工业景观轴；燕山路与玉山路景观辅轴。结合两侧绿带建设，形成产业集聚区景观辅轴。黑河自然滨水景观带、南环路防护绿地景观带。 集聚区分为四个主要功能组团：已建区、东区、北区、南区。 2.1.4规划产业空间布局 本次评价着重介绍产业集聚区南部（漯阜铁路以南）片区，自西向东依次分布为： ①食品工业园区 位于漯上路以南，经三路以西。该区与北侧双汇工业园相对，距漯阜铁路线较近，货物出入便利，紧邻金山路可连接双汇食品城及双汇总部，有利于产业集聚发展。主要发展与食品相关的生产、加工工业。鼓励大企业入驻，发挥集群优势，大力发展循环经济。 ②居住区（东方红社区） 位于金山路以东，东方红路以南，经二路以西。该区规划将其周边村庄迁并于此。 ③食品高新技术园区 位于中山路两侧。规划依托中山路城市轴线，发展高新技术园区，为食品工业提供研发、办公和高级商贸服务。在漯河是总体规划中，该区和北部中心商务区形成互动，打造中山路城市发展轴。 ④轻工机械园区 漯上路以南，玉山路以西，黑河以东。规划重点以中州粮机项目为基点，发展食品机械群；以罗孚文具、双叶文具项目为基点，发展文具、玩具制造群。 ⑤能源和污水处理配套区 黑河以西，漯上路以南，韶山路以东，南至规划南环路。配套为集聚区提供电力，并对区域污水进行集中处理，进行中水回用，节约水资源，倡导循环经济，提高集聚区环境质量。 ⑥物流园区 玉山路以西，东环路以东，漯上路以南。该区总体规划属于物流用地。物流园主要发展现代物流和仓储，满足集聚区内各产业尤其是食品产业的物流服务需求。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区纬一路南侧3号，属于食品加工生产项目，选址位于漯河经济技术开发区发展规划中的食品工业园区（漯上路以南，经三路以西），因此符合园区定位和产业布局。 3、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划环境影响报告书》符合性分析 根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划环境影响报告书》，漯河经济技术产业集聚区对入驻企业执行严格准入制度，加强环保准入审查。对于达不到进区企业要求的建设项目不得入驻集聚区。主要体现为：不符合漯河经济技术产业集聚区产业定位、污染排放较大的行业；高水耗、高物耗、高能耗的项目及水的重复利用率低于75%的项目；废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐份含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目；采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”企业。 集聚区鼓励引进与优先发展项目见下表。 表1-1 漯河经济技术产业集聚区鼓励引进与优先发展项目一览表 序号; 要求; 行业. 1; 符合产业定位、符合国家政策、不属于淘汰工艺、用水量少、废气产生量少; 食品加工、饲料加工、包装材料及机械加工、新材料（形成包括联邦化学、华通纳米材料、石力金刚石等新材料企业的产业集群）、电子信息产业. 2. 3. 本项目属于食品加工项目，符合漯河市经开区规划产业布局要求，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类第一条第26款，符合国家政策，不属于淘汰工艺，用水量较小，废气产生量较少，可以满足《漯河经济技术产业集聚区发展规划环境影响报告书》中对经开区入驻企业的环境准入条件。 4、与《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》符合性分析 根据《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》，该报告提出了以下要求，本项目与其相符性分析如下。 表1-2 项目与《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》相符性分析一览表 序号; 评价建议; 本项目情况; 相符性. 1; 开发区应限制吨产品水耗高的企业入园，鼓励引进低水耗、自动化程度高、连续的生产线及设备，降低吨产品水耗；建议入区企业开展清洁生产审计工作，将“节水、节能、减排”思路贯穿于全厂的生产之中。; 本项目自动化程度较高，水耗较低，要求企业将清洁生产贯彻到日常生产中，强化节水措施，提高水资源利用率。; 相符. 2; 对于工业项目，应大力推行清洁生产工艺，加强节水措施的实施，提高中水回用率，并严格控制新建大型耗水项目。; 要求企业将清洁生产贯彻到日常生产中，强化节水措施，提高水资源利用率。; 相符. 3; 建议开发区制定企业取水管理方案，鼓励企业使用中水，严禁企业私自开采地下水。; 本项目不开采地下水。; 相符. 4; 加强对开发区内企业管控，对严重污染型企业实施重点监控，定时对开发区内土壤进行监测，保证开发区内土壤受污染程度在可控范围之内。; 企业在日常生产中严格落实环评提出的土壤和地下水保护措施，可将土壤受污染程度降到最低。; 相符. 由上表可以看出，本项目的建设可以满足《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》中提出的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策相符性分析 该项目已于2022年4月30日取得漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会备案，项目代码为“2204-411171-04-01-459166”（见附件2）；查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）及项目备案信息，本项目为鼓励类第一条第26款，符合国家当前产业政策。根据《促进产业结构调整暂行规定》，属允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 - 2、“三线一单”控制要求相符性分析 根据《漯河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（漯环委办[2021]14号），本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区纬一路南侧3号，属于漯河市生态环境管控单元中的重点管控单元，见附图4漯河市生态环境管控单元分区图。 根据《关于印发漯河市生态环境准入清单（试行）的通知》（漯环委办[2021]15号），本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区纬一路南侧3号，属于漯河市生态环境管控单元分区图中的重点管控单元，与“三线一单”相符性分析见下表。 表1-2 项目与三线一单相符性分析一览表 项目; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、禁止新、改、扩建“两高”项目。 2、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入产业集聚区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 1、本项目不属于两高项目。 2、本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 3、加强柴油车NOx排放监管，严格实施非道路移动机械排放标准，推进重点场所清洁能源机械替代。 4、推进城中村和老旧城区污水实现污水全收集、全处理。城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂出水必须达到地表水准IV类标准要求（执行《地表水环境质量标准》表1中IV类标准，其中限定总COD≤30mgL、氨氮≤1.5mgL、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mgL). 5、加快静脉产业园的建设，积极推进生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处置项目，提高区域固体废物处置能力。; 1、本项目不属于钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业。 2、本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂。 3、本项目采用社会车辆进行物料运输，要求运输单位使用国五车辆。 4、本项目废水进入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂处理，不直接排入地表水。 5、本项目不涉及。; 相符. 本项目为食品加工项目，符合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求。 - 3、项目与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号）的相符性分析 2022年4月河南省生态环境保护委员会办公室出具了关于印发《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号），本项目与该文件相关性内容相符性分析如下： 表1-3 项目与河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加快传统产业转型升级。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类第一条第26款，符合国家当前产业政策，本项目选址位于漯河市经开区纬一路南侧3号，符合经开区产业布局规划，不属于散乱污企业。; 相符. 2; 综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理。; 本项目污水处理站各装置均进行密闭，污水站恶臭气体和生产车间收集后采用生物除臭喷淋塔处理后排放。; 相符. 表1-4 项目与河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 持续提升城镇污水收集处理能力。补齐城镇污水收集处理设施短板，提升新区新城、污水处理厂长期超负荷运行区域的污水处理能力，开展污水管网建设和雨污分流、错接混接改造。; 本项目产生的废水全部进入漯河市经开区污水处理厂处理，在生产中落实雨污分流制度; 相符. 2; 调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目为食品加工项目，符合漯河市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求。; 相符. 3; 加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治，重点加强黄河流域和南水北调中线工程水源区“一废一品一库”监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。; 本项目主要环境风险为污水泄露，在污水处理站旁边建设事故水池，加强水环境风险防控。; 相符. 表1-5 项目与河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。; 本项目工业固废主要有废蛋壳、废包材、不合格品、下脚料、废油脂、污泥等，均为一般固废，均采取了有效处置措施。项目生产中不产生危险废物。; 相符. 4、项目与漯河市水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号），漯河市涉及城市集中式饮用水源保护区如下： （1）澧河地表水饮用水源保护区 一级保护区：澧河107国道三里桥至橡胶坝的水域；泰山路建设路交叉口、湘江路泰山路漯舞路交叉口、嵩山路澧河桥南约50米、东京路第四水厂、西京路漯河三中、107国道澧河桥南约50米、107国道澧河桥北约50米、祁山路距澧河北堤约50米（漯河建设总公司）、嵩山路澧河桥北大学路派出所、丁湾村路距澧河北堤约50米、丁湾村路大学路交叉口的区域。（《河南省漯河市城市饮用水源地保护区划分技术报告》（2007年5月）：澧河饮用水源一级保护区水域长度为107国道三里桥至橡胶坝，全长约3100m，水域宽度为整个河堤内河道；陆域长度和水域长度一致，陆域宽度为河堤外延50m的范围。） 二级保护区：澧河郾城区古城村姬沟与澧河交叉口至107国道三里桥、橡胶坝至人民路澧河桥的水域；除一级保护区外，人民路交通路交叉口、建设路交通路交叉口、湘江路交通路交叉口、柳江路交通路交叉口、金江路五一路交叉口、金江路嵩山路交叉口、东京路漯舞路交叉口、北京路107国道交叉口、指挥寨村高庄村龙江路107国道交叉口、龙江路井岗山路交叉口、龙江路伏牛路交叉口、龙江路、嵩山路交叉口、大学路嵩山路交叉口、泰山路人民路交叉口的区域。（《河南省漯河市城市饮用水源地保护区划分技术报告》（2007年5月）：澧河饮用水源二级保护区水域长度为郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口到107国道三里桥，长度约2000m，下游侧橡胶坝到人民路澧河桥，长度约120m，总长度约2120m。水域宽度为河堤内的整个区域。陆域长度为一级保护区和二级保护区长度之和，总长度为5220m，陆域宽度为一级保护区外延950m，二级保护区河堤外延1000m的范围。） 准保护区：澧河唐河与澧河汇合处（包括唐河防洪堤坝到唐河入澧河的河段）至姬沟与澧河交叉口的水域；指挥寨村、李岗村、西刘村、赵庄村、和庄村、戴庄村、程庄村、大楼魏村、安庄村、高庄村所围的区域；泰山路滨河路交叉口、泰山路人民路交叉口、大学路嵩山路交叉口、龙江路嵩山路交叉口、嵩山路沙河南堤所围的区域。（《河南省漯河市城市饮用水源地保护区划分技术报告》（2007年5月）：准保护区水域长度从唐河与澧河汇合处（包括唐河防洪堤坝到唐河入澧河的河段）到郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口（二级保护区边界）。全长约13.78km。水域宽度为河堤内的整个区域。陆域沿岸长度与准保护区水域河长一致。陆域宽度唐河与澧河汇合处至郾城的古城村姬沟与澧河交叉口，沿河堤外延100m，下游侧陆域宽度为沿澧河堤东外延至泰山路，宽度约150～300m，西外延至嵩山路，宽度约300～400m。） （2）二水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井） 一级保护区：开采井外围50米的区域。 二级保护区：湘江路、泰山路、漯舞路交叉口、湘江路与交通路交叉口、交通路南环路交叉口、南环路107国道交叉口、107国道澧河三里桥所围的区域。 （3）三水厂地下水饮用水源保护区（共10眼井） 一级保护区：开采井（8号、10号、12号除外）外围50米的区域；8号、10号、12号三口井一线向北50米、8号井向东50米、10号井向西50米及沙河堤所围 的区域。 二级保护区：崂山路沙河北堤、107国道沙河北堤、纬二路107国道交叉口、纬二路崂山路交叉口所围的区域。 本项目位于漯河市经开区纬一路南侧3号，距离最近的二水厂地下水源保护区东边界约3511m，位置关系见附图7。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 为了配合漯河市政府建设漯河食品城的思想，河南宜上食品有限公司筹建了本项目，项目共投资1000万元，租赁河南富仓实业有限公司闲置厂房，建设年产2000吨速冻调理食品项目。 2022年5月10日，河南宜上食品有限公司委托河南秋晟环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十一、食品制造业”类第24条“其他食品制造149”中“其他未列明食品制造”，需编制报告表。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员对现场进行了调查，开展资料收集与分析等工作，编制完成了《河南宜上食品有限公司年产2000吨速冻调理食品生产项目环境影响报告表》。 二、工程内容 本项目位于漯河市经开区纬一路南侧3号，主要建设内容见表2-1。 1、项目建设内容 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 解包车间; 建筑面积面积20m2; 租赁现有厂房，并对现有厂房进行改造. 解冻车间; 建筑面积面积20m2. 修整车间; 建筑面积面积60m2. 滚揉车间; 建筑面积面积60m2. 穿串车间; 建筑面积面积1077m2. 鹌鹑蛋清洗间; 建筑面积面积10m2. 油炸间; 建筑面积面积40m2. 配料制作间; 建筑面积面积40m2. 仓储工程; 成品冷库; 建筑面积面积300m2，制冷温度-18℃. 急冷仓库; 建筑面积面积50m2，制冷温度-30~-40℃. 包材仓库1; 建筑面积面积50m2. 包材仓库2; 建筑面积面积20m2. 辅料仓库; 建筑面积面积30m2. 原料冷库; 建筑面积面积200m2，制冷温度-18℃. 辅助工程; 餐厅; 不烹饪，仅提供就餐服务，建筑面积面积300m2. 劳保间; 建筑面积面积20m2. 工具存放间; 建筑面积面积30m2. 更衣室; 建筑面积面积400m2. 办公区; 1层砖混结构，面积114m2. 公用工程; 给水; 漯河市经开区自来水管网; 新建. 排水; 雨污分流，雨水进入漯河市经开区雨水管网，生活污水、生产废水经处理后排至漯河经济技术产业集聚区污水处理厂; /. 供电; 漯河市经开区供电系统提供; /. 环保工程; 废水; 10m3化粪池、60t/d污水处理站; 新建. 废气; 油炸废气：高效油烟净化装置+15m高排气筒（DA001）; 新建. 污水处理站恶臭气体，车间异味：新建除臭喷淋塔进行处理，之后通过15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 噪声; 基础减震、厂房隔声; 新建. 固废; 30m2一般固废暂存间; 新建. 环境风险; 应急事故池; 新建. 2、产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 规格. 肉串; 1500t/a; 内袋装，外纸箱装. 鹌鹑蛋; 500t/a; 内袋装，外纸箱装. 3、主要原辅材料 项目主要原辅材料情况见表2-3。 2-3 项目主要原辅材料一览表 肉串（1500t/a）. 名称; 用量; 来源; 备注. 原料; 原料肉; 1500t/a; 本地采购; /. 辅料; 香辣腌料; 56t/a; 本地采购; 25kg/袋. 白糖; 42.8t/a; 本地采购; 50kg/袋. 淀粉; 22t/a; 本地采购; 25kg/袋. 食用油; 16t/a; 本地采购; 20L/桶. 奥尔良腌料; 13.75t/a; 本地采购; 25kg/袋. 大豆蛋白; 10.4t/a; 本地采购; 20kg/袋. 盐; 7.8t/a; 本地采购; 50kg/袋. 保水剂P05; 4t/a; 本地采购; 25kg/袋. 孜然粉; 3t/a; 本地采购; 20kg/袋. 鸡肉香精; 2.4t/a; 本地采购; 20kg/箱. 保水剂1020; 2.4t/a; 本地采购; 25kg/袋. 鸡肉精膏; 2.25t/a; 本地采购; 25kg/桶. 味精; 1.95t/a; 本地采购; 25kg/袋. 抗坏血酸钠; 1.46t/a; 本地采购; 25kg/箱. 羊肉膏; 0.9t/a; 本地采购; 25kg/桶. 鸡肉精油; 0.875t/a; 本地采购; 20kg/箱. 辣椒红色素; 0.815t/a; 本地采购; 20kg/箱. 红烧肉精膏; 0.4t/a; 本地采购; 25kg/桶. 白胡椒粉; 0.32t/a; 本地采购; 25kg/袋. 麻辣精油; 0.25t/a; 本地采购; 20kg/箱. 小茴香粉; 0.2t/a; 本地采购; 25kg/袋. 姜粉; 0.2t/a; 本地采购; 25kg/袋. 包装材料; 260t/a; 本地采购; /. 鹌鹑蛋（500t/a）. 名称; 用量; 来源; 备注. 原料; 鹌鹑蛋; 500t/a; 本地采购; /. 辅料; 腌料; 35t/a; 本地采购; 25kg/袋. 植物油; 50t/a; 本地采购; 20L/桶. 抗坏血酸钠; 0.5t/a; 本地采购; 25kg/箱. 包装材料; 50t/a; 本次采购; /. 能源、资源; 水; 12750t/a; 经开区自来水管网; 生活用水、生产用水. 电; 120万kW·h/a; 当地供电系统; /. 4、项目主要设备 项目设备情况见表2-4。 表2-4 项目设备情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 1; 滚揉锅; 3台; GR-500; /. 2; 穿串机; 30台; 200/GX350; /. 3; 拉伸膜; 2台; LZ520; /. 4; 速冻隧道; 1; 长18m，宽3m; /. 5; 真空包装机; 2台; 7002S; /. 6; 注射机; 1台; SYS-168; /. 7; 热封口机; 2台; FRB7701\LF1050B; /. 8; 金探机; 1个; KY5C4512; /. 9; 喷码机; 1套; /; /. 10; 纸箱封口机; 1台; FXJ-6050; /. 11; 清洗机; 1台; /; /. 12; 油炸锅; 1台; 1m*1m; /. 13; 直切机; 1台; /; /. 14; 斜切机; 1台; /; /. 15; 切片机; 1台; /; /. 16; 剥壳机; 1台; /; /. 17; 解冻机; 1台; 8m*0.8m*1m; 有效容积约4m3. 5、制冷 项目采用的制冷剂为R404a，年用量约为150kg，制冷剂为罐装，属于《消耗臭氧层物质（ODS）替代产品推荐目录（修订）》中推荐的替代品，属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，是新装制冷设备上替代氟利昂R22 和R502的最普遍的工业标准制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，多用于中低温商用制冷系统。R404A分子量为97.6，沸点-46.8，临界温度72.1℃，临界压力为3732 kPa，饱和蒸气压（25℃），1255kPa，无异臭，外观无色，不浑浊。破坏臭氧潜能值（ODP）为0，对臭氧层无害。R404A 符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的最高的A1 安全等级类别，属于无毒不可燃物质，对人体无害。 制冷剂R404a常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。R404a是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂，是五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷的混合物，它由44%R125、4%R134A和52%R143A组成，其物料特性见表2-5。 表2-5 R404a物理特性一览表 物料; 性质. R404a; 物理特性; 沸点; -46.1℃（101.3KPa）. 临界温度; 72.4℃. 临界压力; 3688.7KPa. 饱和蒸汽压; 1255kPa（25℃）. 液体密度; 1.045g/cm3（25℃）. 破坏臭氧潜能值（ODP）; 0. 全球变暖系数值（GWP）; 0.35. 6、劳动定员及工作制度 本项目共有员工50人，其中管理人员10人，车间工作人员40人，每日1班，每班8小时，年工作300天，2400h。 7、厂区平面布置 本项目平面布置图详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 7、工艺流程简述（图示）： 7.1施工期工艺流程简述（图示）： 本项目租赁现有厂房建设，施工期内主要为设备进场及安装，施工期工艺流程略。 7.2营运期工艺流程简述（图示）： 7.2.1鹌鹑蛋生产工艺： 图2-1 鹌鹑蛋生产工艺流程及产排污情况示意图 生产工艺简述（文字）： ①预处理：外购的鹌鹑蛋经检验合格后，首先进行清洗，在清洗机中洗去鹌鹑蛋表面污垢，清洗完毕后重新在清洗机内加入水，煮制2~3分钟，之后将鹌鹑蛋捞出进行自然冷却。 产生的主要污染物为：清洗废水、预煮废水； ②加工：鹌鹑蛋冷却至常温后进入剥壳机内剥去蛋壳，之后进入油炸锅进行炸制，控制油温120~160℃，炸制1~2分钟后捞出控油，倒入腌制锅中，再倒入腌制所用的香料腌制1小时入味，之后用穿串机将鹌鹑蛋制作成串，之后进入速冻隧道进行速冻。 产生的主要污染物为：废蛋壳，油渣废气，废植物油，设备清洗废水、穿串机噪声； ③包装检验：速冻后的鹌鹑蛋进行包装，先塑料内包，再进行装箱外包，包装后进行金属探测检验，检验合格后即为成品。 产生的主要污染物为：废包装材料，不合格品，包装机噪声。 7.2.2肉串生产工艺： 图2-2 肉串生产工艺流程及产排污情况示意图 生产工艺简述（文字）： ①预处理：外购的肉类均为塑料袋装，经检验合格后贮存在冷库中，生产时首先在解冻机内进行解冻清洗（加入自来水，夏季自然解冻，秋冬季需额外电加热辅助解冻），解冻的同时可对肉类进行清洗，洗去血水等污垢，解冻后的肉类进行修整，去除掉表面的脂肪等，之后将肉串切为15mm*10mm大小的肉丁。 产生的主要污染物为：修整下脚料，直切机、斜切机、切片机噪声，解冻废水； ②加工：将肉丁和配置好的香料倒入腌制锅中拌匀后，加入到滚揉机中进行滚揉，滚揉过程大约1小时，期间彻底入味，之后用穿串机将肉丁制作成串，进入速冻隧道进行速冻。 产生的主要污染物为：滚揉机噪声，设备清洗废水、穿串机噪声； ③包装检验：速冻后的肉串进行包装，先塑料内包，再进行装箱外包，包装后进行金属探测检验，检验合格后即为成品。 产生的主要污染物为：废包装材料，不合格品，包装机噪声。 8、主要污染工序： 8.1施工期污染因素分析 项目施工期内主要为设备进场及安装，对污染因素分析略。 8.2运营期污染因素分析 根据工程生产工艺及产污环节分析，该项目运营过程中污染物产生来源情况见表2-6。 表2-6 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染因子. 噪声; 设备工作; 滚揉锅、穿串机、真空包装机、直切机、斜切机、切片机等设备噪声. 废气; 油炸; 油烟. 污水站; NH3、H2S、臭气浓度. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 剥壳; 蛋壳. 修整; 下脚料. 腌制; 废包材. 包装; 废包材. 检验; 不合格品. 油炸; 废植物油. 污水处理; 污泥. 废水; 职工生活; COD，氨氮，SS. 解冻废水; COD，氨氮，SS，BOD5、动植物油. 地面清洗; COD，氨氮，SS，BOD5、动植物油. 设备清洗; COD，氨氮，SS，BOD5、动植物油. 鹌鹑蛋清洗、预煮; COD，氨氮，SS，BOD5. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，不涉及原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目所在地属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用河南省环境监测中心发布的漯河市2020年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度监测数据，并按照《环境空气质量评价指标技术规范》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标判区域环境空气质量达标情况，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24小时平均或8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求的即为达标。常规监测统计结果见下表。 表3-1 2020年环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO（mg/m3）; O3（日最大8小时）. 2020年漯河市; 24小时平均; 4~22; 6~63; 7~275; 6~235; 0.4~2.2; 14~218. 浓度值数量（个）; 366; 366; 366; 366; 366; 366. 相应百分位数24小时平均; 17.3; 52; 179.5; 141.8; 1.2; 154. 是否达标; 是; 是; 否; 否; 是; 是. 年均浓度; 9.4; 25.7; 88; 55.8; 0.8; 100. 是否达标; 是; 是; 否; 否; /; /. 标准 限值; 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。. 由监测统计结果可知，2020年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO2 24小时、O3日最大8小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、PM2.524小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2、地表水环境 项目所在区域纳污水体为黑河，参考《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》中的地表水监测数据，监测时间为2020年11月27日、28日，连续2天，监测断面为黑河与东方红路交汇处，监测结果见表3-2。 表3-2 黑河与东方红路交汇处断面水质监测数据一览表 单位：mg/L，pH无量纲 监测时间; pH; 氨氮; 总磷; BOD5; COD. 2020年11月27日、28日; 7.14~7.15; 0.042~0.048; 0.04~0.05; 3.1~3.5; 13~14. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求; 6~9; 1.0; 0.2; 4; 20. 标准指数范围; /; 0.042~0.048; 0.02~0.025; 0.775~0.875; 0.65~0.7. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 由监测结果可知，黑河现状水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明黑河水质较好。 3、声环境质量现状 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）纬一路南侧3号，根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目建设区无其他大型噪声污染源，区域内声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 项目区域内为工业区，区域内人类活动较频繁，植物以人工栽种树木及农作物为主，未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区、文物古迹等需要保护的区域。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-3 环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离. 声环境; 四周厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类; /; 厂界外1m. 地表水; 黑河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类; 东; 2800m. - 注：项目500m范围内无大气环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2、废气 本项目油炸锅外锅尺寸为1m*1m，拟安装的集气罩规格为1.5m*1.5m=2.25m2，根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）附录A表A.1，油炸工序产生的油烟执行（DB41/1604-2018）小型餐饮服务单位排放限值要求，标准值见表3-5。 表3-5 小型餐饮单位污染物排放标准 污染物; 排放限值. 油烟; 1.5mg/m3. 油烟去除效率（%）; ≥90. 厂区内恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。 表3-6 恶臭污染物排放标准 标准名称; 级别; 标准值. 污染因子; 限值. 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）; 表2有组织排放标准（15m高排气筒）; 氨气; 4.9kg/h. 硫化氢; 0.33kg/h. 臭气浓度; 2000无量纲. 表1厂界无组织排放限值; 氨气; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20无量纲. 3、废水 本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准； 表3-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 污染物; COD; SS; 氨氮; 动植物油. 污染物浓度限值; 150; 150; 25; 15. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | - 本项目废水排放量为12600m3/a，项目允许出水浓度COD 150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为1.890t/a、0.315t/a。根据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚战5个实施方案的通知》（漯政办[2017]2号）对黑河的控制要求，核定总量按COD20mg/L、氨氮1.0mg/L计，则核定总量分别为0.252t/a、0.0126t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 本项目租赁现有的厂房进行生产建设，施工期内主要为设备进场及安装，产生的环境影响较小，施工期环境保护措施略。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、废气 1.1废气产生、排放情况 （1）油炸废气 油烟废气中含有的油脂、蛋白质及原料、作料在受热条件下进行物理化学反应而产生的有机烟气，也有加热操作过程的液滴溅裂、油料和物料分解、氧化、聚合产生的高分子化合物，存在的状态既有悬浮颗粒物又有气态有机污染物，所以油烟含有气、液、固三态污染物。食用油的沸点比较复杂，主要成分沸点约为300℃，一般将油加热至50-100℃时，油面有轻微热气上升，所含沸点分量和水分首先汽化，温度上升至100~270℃时较高沸点分量开始汽化，开始形成油烟可见的油烟，主要是由直径约10μm以上的小油滴组成，温度大于270℃时，高沸点的食用油分量开始汽化，形成大量的“青烟”，主要成分是由直径范围为10-3~10μm不为肉眼所见的微油滴组成。 本项目在鹌鹑蛋油炸工序会产生油烟，每天作业时间为8h，植物油使用量约50t/a，油炸温度120~160℃，此时油脂有少量挥发，污染物主要为油烟，其产生量参考《第二次全国污染源普查-1331食用植物油加工行业系数手册》，产生系数为2.231kg/t原料，由于本项目油炸温度较高，油烟产生系数本次评价取3kg/t原料，则油烟产生量为0.15t/a。评价要求建设单位应在油炸锅上方设置与其匹配的集气罩，安装1台引风机，风机后设置2台串联的静电式油烟净化器，产生的油烟经处理后汇总通过15m高排气筒（编号DA001）排放，油烟收集效率取95%，引风机设计风量为5000m3/h，年工作2400h，则油烟产生浓度为11.9mg/m3，经2台串联的高效静电式油烟净化器处理后（2台串联去除效率为90%），油烟排放量为0.0143t/a，排放浓度为1.19mg/m3。可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对小型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.5mg/m3，油烟去除率≥90% （2）车间异味 本项目在日常生产中会产生一定的异味，异味与气温呈正相关，主要产生于解冻车间、修整车间、滚揉车间等，主要来自于肉类以及各种香料，污染因子为臭气浓度，评价要求企业应在车间内安装1套（风量为5000m3/h） 抽风系统，车间异味收集后经拟建的生物喷淋除臭塔处理后通过15m高排气筒（编号DA002）排放。 通过以上措施可有效减少车间异味，对周围环境影响不大，此外企业须加强车间内的日常清洗消杀工作，设备和地面每日完工后及时清洗，保持车间地面卫生，以避免废弃物长期堆置，防止恶臭滋生。 （3）污水处理站恶臭 恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要产生在处理污水厌氧环节中，包括调节池、生化池、污泥池等，污水处理站恶臭的主要表征因子为NH3与H2S。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。 本项目污水处理站BOD5削减量为6.08t/a，则产生的NH3与H2S总量分别为 0.0188t/a、0.0007t/a，产生速率NH3与H2S分别为0.008kg/h、0.0003kg/h，评价要求建设单位应将调节池、生化池、污泥池等主要产臭单元进行加盖密闭，并安装抽气装置，将污水站恶臭气体收集后经拟建的生物喷淋除臭塔处理后通过15m高排气筒（编号DA002）排放，恶臭气体收集效率取95%，处理效率取50%，则经处理后NH3与H2S的排放速率分别为0.004kg/h、0.0002kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。 （4）无组织排放控制措施 ①生产车间设计为密闭结构房间，项目产生的油烟通过集气罩及负压风机抽吸，经“静电式油烟净化器”处理后，最后通过15m高的排气筒排放。 ②在日常运营期间应保持油烟废气处理装置、生物喷淋除臭塔等环保设施正常开启并运行，做好各环保设施的日常维护，保证设备稳定、同步、高效运行。 ③污水处理站各设施加盖密闭运行，定期喷洒除臭剂、消毒剂，周边加强绿化，种植吸附恶臭气体性能较强树种等措施，最大程度降低对周围环境的影响。 （5）本次项目营运期间大气污染物产生、排放情况可见下表： 营运期大气污染物产生及排放情况见下表。 表4-1 项目大气污染物产生及排放情况一览表 来源/排气源; 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. DA001; 油烟; 11.9; 0.1425; 1.19; 0.006; 0.0143. DA002; NH3（有组织）; 1.5; 0.0179; 0.75; 0.004; 0.0094. H2S（有组织）; 0.06; 0.00067; 0.03; 0.0002; 0.0004. 污水处理站; NH3（无组织）; /; 0.0009; /; 0.0004; 0.0009. H2S（无组织）; /; 0.00003; /; 0.00001; 0.00003. 本项目采用生物喷淋除臭工艺处理恶臭气体，参考《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业 (HJ 1106-2020)》附录A，排污单位废气治理可行技术参考表，该技术属于可行技术，基本情况见表4-2。 表4-2 大气污染物治理设施基本情况一览表 编号; 污染治理设施; 处理能力; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术. TA001; 静电式油烟净化器; 5000m3/h; 95%; 90%; 是. TA002; 生物喷淋除臭塔; 5000m3/h; 95%; 50%; 是. 本项目废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 废气排放口基本情况一览表 名称; 编号; 高度; 内径; 温度; 坐标; 污染物; 排放量（t/a）; 执行标准. 废气排放口1; DA001; 15m; 0.4m; 常温; 东经114.066624°， 北纬33.539070°; 油烟; 0.0143; DB41/1604-2018. 废气排放口2; DA002; 15m; 0.4m; 常温; 东经114.066624°， 北纬33.539070°; NH3; 0.0094; GB4554-93. H2S; 0.0004. 注：排气筒编号参考《固定污染源（水、大气）编码规则》。 表4-4 大气污染物监测要求 名称; 排放形式; 污染物; 排放量（t/a）; 监测点位; 监测频次. DA001; 有组织排放; 油烟; 0.0143; DA001出口; 每半年1次. DA002; 有组织排放; NH3; 0.0094; DA002出口; 每半年1次. H2S; 0.0004. 臭气浓度; /. 生产车间和污水处理站; 无组织排放; NH3; 0.0009; 上风向1个，下风向3个; 每半年1次. H2S; 0.00003. 臭气浓度; /. 1.2 环境空气影响分析结论 本项目营运期内主要大气污染物为硫化氢、氨气、臭气浓度、油烟等，在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本次工程建设对周围大气环境影响可接受。 2、废水 2.1项目废水产生情况 项目厂区废水包括解冻废水、鹌鹑蛋生产线废水、车间冲洗废水、设备冲洗废水以及员工日常生活产生的生活污水。 （1）生产废水 ①解冻废水 解冻机有效容积为4m3，单次加入冻肉约1吨，加入自来水2吨，每日解冻5次，因此解冻废水为10t/d，排放系数取0.8，则解冻废水排放量为8t/d，2400t/a，解冻废水经管道直接进入厂区污水处理站，本次评价收集到《河南盛峰华隆食品有限公司年产5000吨速冻肉制品加工生产项目竣工环保验收监测报告表》中的相关数据，该项目生产烤肠、培根、肉扒等速冻肉制品，工艺为原料肉-解冻-修整-滚揉（绞肉）-腌制-烘烤（或蒸制）-速冻-包装-成品，与本项目具有较强的可比性，参考该项目竣工环保验收监测报告表中的相关数据，解冻废水水质为COD 3000mg/L，氨氮20mg/L，该验收报告仅监测COD和氨氮，参考《第二次全国污染源普查统计技术手册 1451肉、禽类罐头食品制造业产污系数手册》，其他污染因子为BOD5 800mg/L，动植物油35mg/L，SS 500mg/L，TP 7mg/L。 ②鹌鹑蛋生产线废水 鹌鹑蛋生产线废水主要为清洗废水和预煮废水，参考《第二次全国污染源普查统计技术手册 1393蛋品加工行业系数手册》，卤蛋废水产生量为13.20t/t原料，本项目鹌鹑蛋用量为500t/a，则鹌鹑蛋生产线废水产生量为6600t/a，22t/d。鹌鹑蛋生产线废水由专门的排水管网直接排入厂区污水处理站进行处理，参考《第二次全国污染源普查统计技术手册 1393蛋品加工行业系数手册》，其水质为COD 1200mg/L，BOD5500mg/L，氨氮70mg/L，SS 500mg/L，TP 10mg/L，动植物油20mg/L。 ③冲洗废水 地面冲洗废水：每天生产结束后，地面用拖把进行清洗，清洗水量为2L/m2，生产车间需要冲洗面积约为为2500m2，则地面冲洗用水为5t/d，1500t/a。 设备清洗废水：项目设备每天清洗一次，单次用量约为5t，则设备冲洗废水为5t/d，1500t/a。 综上，本项目冲洗用水为10t/d，排放系数取0.8，则冲洗废水排放量为8t/d，2400t/a，厂区内设置导流沟，冲洗废水均经导流沟进入厂区污水处理站，冲洗废水水质为COD 1000mg/L，BOD5300mg/L，氨氮30mg/L，动植物油200mg/L，SS 400mg/L，TP 15mg/L。 （2）生活废水 本项目共有员工50人，年工作300天，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385—2020），生活用水按100L/（人·天）计，则生活用水量为5t/d，即1500t/a，排放量按用水量的80%计，废水产生量为4t/d，1200t/a。根据类比，生活污水污染物浓度为COD 300mg/L，BOD5 180mg/L、TP 5mg/L、SS 200mg/L，氨氮 25mg/L、动植物油20mg/L。 2.2项目废水处理措施和排放情况 综合以上分析，本项目最高日污水排放量约42t/d，12600t/a，其中生活污水（4t/d） 经厂区化粪池预处理后与生产废水（38t/d）混合一起进入厂内拟建的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准要求经污水管网进入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂集中处理，最终排入黑河。经现场踏勘，目前项目所在地污水管网已经敷设完毕。 项目废水产生量为42t/d，厂区拟建设1套60t/d的污水处理设施，主体工艺为“格栅+隔油＋调节+气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀”，具体如下： 综合污水首先经过格栅去除杂质，之后进入隔油池，去除大量油污后进入调节池；污水在调节池内混合，经提升泵提升到气浮机，经过气浮机加 PAC/PAM絮凝反应后进一步去除油类和大颗粒污染物，絮凝物由刮板刮出内；废水继续进入水解酸化池，反应后进入好氧池，自流至接二沉池进行泥水分离后，自流进入到清水池，经过进一步净化， 最终达标排放。剩余污泥流入污泥池，在污泥池内浓缩后经压滤机处理至含水率低于80%，后委托给环卫部门处置。 污水处理站工艺流程图见图4-1。 图4-1污水处理工艺流程图 - （3）污水处理设施去除效果 表4-5 污水处理设施各污染物去除效果一览表 废水性质; COD; SS; NH3-N; 动植物油; BOD5; TP. 解冻废水（8t/d）; 3000; 500; 20; 35; 800; 7. 鹌鹑蛋生产线废水（22t/d）; 1200; 500; 70; 20; 500; 10. 清洗废水（8t/d）; 1000; 400; 30; 200; 400; 15. 生活废水（4t/d）; 300; 200; 25; 20; 180; 5. 处理前（混合）; 浓度（mg/L）; 1419; 452; 49; 57; 508; 9.9. 产生量(t/a); 17.8794; 5.6952; 0.6174; 0.7182; 6.4008; 0.1247. 处理后; 浓度（mg/L）; 141.9; 45.2; 14.7; 11.4; 25.4; 0.99. 排放量(t/a); 1.7879; 0.5695; 0.1852; 0.1436; 0.3200; 0.0125. 处理效率（%）; 90%; 90%; 70%; 80%; 95%; 90%. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准; 150; 150; 25; 15; 30; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目生产废水产生量合计为42m3/d、12600m3/a，生产废水和生活废水进入厂区污水处理站处理后，废水浓度为COD 141.9mg/L、SS 45.2mg/L、氨氮14.7mg/L、动植物油11.4mg/L、BOD5 25.4mg/L、TP 0.99mg/L，均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，经污水管网进入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂集中处理，最终排入黑河，项目废水对周围地表水环境影响较小。 表4-6 废水治理设施基本情况一览表 编号; 污染治理设施; 规格; 是否为可行技术. TW001; 化粪池; 10m3; 是. TW002; 污水处理站; 处理能力60t/d; 是. 注：水污染设施编号参考《固定污染源（水、大气）编码规则》，是否为可行技术判定依据为《排污许可证申请与核发技术规范 屠宰及肉类加工工业 (HJ 860.3-2018)》。 表4-7 水污染物监测要求 废水量; 污染物; 排放浓度; 排放量; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 12600t/a; COD; 141.9mg/L; 1.7879t/a; 废水总排口; 建议半年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级以及漯河经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求. SS; 45.2mg/L; 0.5695t/a. 氨氮; 14.7mg/L; 0.1852t/a. 动植物油; 11.4mg/L; 0.1436t/a. TP; 0.99mg/L; 0.0125t/a. BOD5; 25.4mg/L; 0.3200t/a. pH; 6~9; /. 2.3废水收集要求 本项目所有车间内均建设排水明渠，明渠内安装明管，所有生产废水通过管道进入污水处理站处理，确保所有生产废水实现可视化。 2.4水平衡图 本项目运营期内水平衡图见图4-2。 图4-2 项目营运期内水平衡图 单位t/d 3、噪声 本项目运营期内噪声源为滚揉锅、穿串机、真空包装机、直切机、斜切机、切片机等设备，其噪声值为70～85dB（A）。 针对上述高噪声设备，评价建议项目采取以下降噪措施： （1）选用行业内先进低噪声设备，从源头削减噪声； （2）所有高噪声设备尽量置于封闭车间内作业； （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，并采取基础减振、传动润滑等降噪措施。 通过采取以上措施，可降噪20dB（A）。 表4-8 项目噪声产排情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 产生源强 dB（A）; 治理措施; 运转 方式; 治理后源强dB（A）. 1; 滚揉锅; 3; 75; 基础减震、保养润滑、墙体隔声; 间歇; 50. 2; 穿串机; 30; 70; 间歇; 50. 3; 真空包装机; 2; 85; 间歇; 65. 4; 直切机; 1; 80; 间歇; 60. 5; 斜切机; 1; 80; 间歇; 60. 6; 切片机; 1; 80; 间歇; 60. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，采用点声源衰减模式预测生产时厂界噪声。噪声预测结果如下： 表4-9 项目营运期噪声影响预测结果 单位：dB（A） 评价点; 时段; 贡献值; 标准值; 达标性分析. 东厂界; 昼间; 59.4; 65; 达标. 南厂界; 61.1; 65. 西厂界; 58.8; 65. 北厂界; 62.0; 65. 由以上预测结果可知，经过采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，项目营运期四周厂界昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对当地声环境影响不大。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），评价要求厂界环境噪声每季度监测一次，每次监测包括昼、夜间噪声，具体见下表。 表4-10 项目营运期噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 四周厂界; Leq（A）; 每季度1次. 4、固体废物 - 项目营运期内产生的固废主要是职工生活垃圾、废蛋壳、下脚料、废油脂、废包材、不合格品、污水站污泥，均为一般固废。 4.1固废产生情况 ①生活垃圾：本项目共有员工50人，生活垃圾按人均产生量0.5kg/（人·日）计，年产生量为7.5t/a，多为塑料袋、纸张等，在厂区内分类收集后，运至当地垃圾中转站处置。 ②废蛋壳：蛋壳重量约为整个鹌鹑蛋的10%~15%，本次评价取15%，鹌鹑蛋年用量500t，则废蛋壳产生量为75t/a。 ③下脚料：肉类修整过程中剔除多余的脂肪和不合格肉类，产生的下脚料约为50t/a。 ④废油脂：油渣过程需定期更换油脂，约5天换一次油，每次更换约0.5t，则废油脂产生量为30t/a。 ⑤废包材：原料拆包以及包装工序均产生废包装材料，多为纸箱、塑料袋等，产生量约为10t/a。 ⑥不合格品：在检验阶段会产生少量不合格品，一般为0.1%，产生量为2t/a。 ⑦污泥：本项目污水处理站规模为60t/a，根据一般的经验，污泥产生量约为其废水处理量的0.1%，本项目污水处理量为12600t/a，则污泥产生量为12.6t/a。 - 4.2、固体废物收集、处置措施 项目固体废弃物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则，环评建议采取如下处置方式： （1）生活垃圾 产生量约为7.5t/a，厂区设置多个垃圾桶，生活垃圾分类收集后送附近垃圾中转站集中处理。 （2）一般工业固体废物 ①废蛋壳、下脚料、废油脂：产生后用专用容器贮存，定期外售综合利用。 ②废包材：多为纸箱、塑料袋等，在一般固废间贮存后定期外售给物资回收单位。 ③不合格品：其产生量为2t/a，在一般固废间贮存后交环卫部门处理，不得流入市场。 ④污泥：产生量约为12.6t/a，经浓缩、压滤处理（含水率低于80%）后交当地环卫部门处理。 （3）其他要求 根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年修订）并结合企业实际情况，评价要求企业建立工业固废管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、利用等相关信息，并严禁向生活垃圾设施中投放工业固体废物，切实做到所有工业固废均综合利用。 - 5、地下水和土壤环境影响分析 5.1污染类型及途径分析 项目对地下水和土壤环境可能造成影响的污染源主要是污水处理设备、污水管道、化粪池泄露，污染物排入地表水环境，再渗入补给含水层，可能对地下水和土壤产生不利影响，污染途径主要是渗透污染。 5.2地下水和土壤影响分析 污水处理区属于重点防渗区，防渗层可采用渗透系数≤10-12cm/s，厚度不小于2mm的人工材料高密度聚乙烯（HDPE），经采取完善的防腐防渗和防漏措施，发生渗漏污染地下水的可能性较小。 评价要求建设单位的生产废水的管线应采取地上明渠内敷设明管，废水管道还应满足防腐、防渗漏要求。 生活污水水质简单，本项目化粪池设置了相应的防腐、防渗和防漏措施，防渗性能要求等效黏土防渗层不低于1.5m厚渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，即使有少量渗漏，也仅对污水处理站周边的土壤造成一定的影响，仅增加土壤中N、P等营养物的赋存；且土壤有一定的自净能力，在发生少量渗漏的情况下，项目的污水处理造成地下水和土壤污染的可能性较小。 5.3防渗原则 针对项目可能发生的地下水和土壤污染，染防治措施按照“源头控制、末端防治、应急响应”相结合的原则，对企业危废暂存间进行防渗漏设计，为减少对地下水和土壤影响，本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 （1）源头控制：本项目严格按照国家相关规范要求，加强企业管理，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，末端控制采取分区防渗原则。 （3）应急响应措施：委托专业机构对地下水环境进行监测，一旦发现地下水污染事故，立即停止生产、排查原因、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （4）环境管理建议：建立巡检制度，及时处理泄露源及泄漏物；将厂区下游白坡村的水井作为地下水监控井，委托有资质的监测单位监测，如发现地下水水质及水位异常，及时通知生态环境主管部门，并及时对厂区进行污染排查，杜绝污染继续进行。 5.4分区控制措施 根据项目污染物的性质和建筑物的构筑方式，将建设项目区划分为重点污染防治区和一般污染防治区，详见表4-11，分区防渗图见附图5。 表4-11 项目地下水和土壤污染防治区划分一览表 防治分区; 防治对象; 防治目标及要求. 重点防渗区; 污水处理站，事故水池; 渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 化粪池、固废间、解冻车间、修整车间、洁具清洗车间等; 渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗; 除重点防渗区和一般防渗区以外的办公区; /. 5.5地下水监控计划 建议建设单位要建立和完善地下水环境监测制度，对厂区及周边地下水进行监测，一旦发生地下水污染，应立即停止生产，查明污染来源。根据《河南省水污染防治条例》第五十九条：“化学品生产、存储和使用企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染”，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合研究区水文地质条件，在本项目周边共布设地下水水质监测井1眼。 地下水监测情况详见表4-12。 表4-12 地下水水质监测点一览表 序号; 位置; 地点; 监测层位; 监测频率; 监测项目. 1; 厂区下游; 白坡村居民取水井; 浅水层; 每年1次; pH，氨氮，耗氧量. 在严格落实环保措施、加强管理的前提下，本项目对区域地下水、土壤影响在可控范围之内。 - 6、环境风险 6.1环境风险识别 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的危险物质，运营过程中主要环境风险为污水处理站出现超标排放的现象，含有较高COD、氨氮、SS的污水会进入当地污水处理站，造成一定的冲击。 6.2环境风险防范措施 若本项目在运行过程中，出现机械设施或电力故障，将导致污水处理设施不能正常运行；或因污水站工作人员操作不当，污水处理系统运行不正常，造成污水处理效率下降，不能实现达标排放；或因外部条件如温度变化，尤其是冬季，温度较低，也会导致生化处理效率下降。本项目废水悬浮物含量高、氨氮含量高、有机物含量高，如果污水站出现事故，将导致项目废水未处理达标便进入市政管网，通过城市污水处理厂，最终将进入地表水体。为避免上述情况的发生，评价建议采取以下预防措施： （1）污水处理站排污口设置三通阀门，事故状态下将废水排入应急事故池。 （2）定期观察出水口水样，若出现异常，应对污水处理设施废水排放口进行采样监测，一单发现废水超标排放，应及时将废水排入应急事故池，并积极排查原因。 （3）污水处理设施必须制定严格的操作规程和管理制度，并定期检修、保养仪器设备，对备用设备应及时检修维护，以防止电器及设备故障发生。 （4）加强操作人员的职业道德教育和职业技能培训，使操作人员均持证上岗，具有高度的责任心和熟练的操作技能，能根据进水的水质、水量变化及时调整操作工艺，避免操作失误造成工艺系统的紊乱和破坏。 通过上述预防措施，评价认为能够最大限度的减少污水处理站运行期风险事故的发生，确保污水处理设施正常和稳定运行，使处理后废水达标排放。 6.3 应急事故池设置 为了确保企业在事故状态下的各类废水不超标排放，评价建议设置应急事故池收集事故状态下的废水，参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点》（中石化案环[2006]10号文）中《水体污染防控紧急措施设计导则》进行事故排水储存事故池容量计算，本次以污水处理设施故障，无法处理废水的情况计算事故池，事故储存设计总有效容积： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1——收集系统范围内发生事故的一个或一套装置的物料量。储存相同物料的按单个最大计，装置物料量按存留最大物料量的单个容器计， 本项目不涉及物料储罐，因此V1取0； V2——发生事故的储罐装置的消防水量，m3； V2= ∑Q消×t消=20L/s×60×15=24000L=24m3 Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h，根据GB50016-2012，消防废水流量为20L/s ； t消——消防设施对应的设计消防历时，本项目取值15分钟； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，取0； （V1 +V2 -V3）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1 +V2 -V3，取其中最大值。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，发生事故时会下令停产，生产废水逐渐停止产生，本次评价取一天废水量最大值，即42m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；本水厂雨水排入雨水管道，取0。 V总=0+24-0+42+0=66m3 评价建议厂区内建设一座应急事故池，其容积至少为66m3。 - 7、生态 - 本项目不会对生态环境造成破坏。 - 8、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 - 9、基础设施可依托性分析及选址可行性分析 （1）项目周边环境 本项目位于漯河市经开区纬一路南侧3号，东侧为闲置厂房，南侧为统一食品公司，西侧为空地，北侧为闲置厂房，均不会对本项目造成制约。 （2）根据漯河市城市总体发展规划（见附图10），本项目用地为工业用地，符合漯河市城乡规划要求。 （3）项目选址位于漯河经济技术产业集聚区内，漯河经济技术产业集聚区鼓励引进和优先发展的行业为：食品加工、饲料加工、包装材料及机械加工、新材料、电子信息产业，本项目为食品加工业项目，项目建设位置及产业方向符合漯河经济技术产业集聚区发展规划。 （4）项目基础设施介绍 项目用水由城市自来水厂供给，排水实行雨污分流，雨水经汇集后排出厂外；项目废水经厂区污水处理设施处理达标后排入纬一路市政污水管网，进入漯河经济技术开发区污水处理厂处理后排入黑河。项目用电由漯河市城市电网供电。 （5）项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入漯河经济技术开发区污水处理厂，处理达标后排入黑河，噪声得到有效治理后实现达标，废气经处理后均可达标排放，固体废物均得到合理处置，本项目营运期内对外界环境影响较小。 （6）《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品企业选址有如下规定： ①食品厂厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂； ②厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源不能有效清除的地址； ③厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应采取有效的防范措施； ④厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应采取有效的防范措施。 经现场踏勘，本项目周围无显著污染源，也不处在易发生洪涝灾害及害虫大量孳生的场所。因此项目周边无明显的制约因素，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。 综上所述，项目符合漯河经济技术产业集聚区发展规划要求，基础设施齐全，对周边环境影响较小，选址符合《食品企业通用卫生规范》中的相关要求，评价认为项目选址可行。 - 10、总量控制 - 本项目废水排放量为12600m3/a，项目允许出水浓度COD 150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为1.890t/a、0.315t/a。根据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚战5个实施方案的通知》（漯政办[2017]2号）对黑河的控制要求，核定总量按COD20mg/L、氨氮1.0mg/L计，则核定总量分别为0.252t/a、0.0126t/a。 - 11、营运期环境管理要求 - 参照《河南省企业环境规范化管理指南》中要求，环评建议企业在运营期规范以下环境管理。 - 11.1“ 三同时” 制度 - 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 - 11.2 排污许可证制度 - 建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 - 11.3 雨污分流制度 - 厂区内独立设置雨水管网，不与生产废水、生活污水共用，确保雨污分流；厂区外设置一个雨水排放口，雨水排放口建设应符合“三便一明”的要求，即便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理、环保标志明显。雨水排放口设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 - 11.4 建立环境保护管理制度 项目投运后，企业应制定环境保护管理制度，明确环保管理责任人，明确环保岗位责任制，制定污染防治设施操作规程，建立污染治理设施运行台账，并妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 11.5 排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要符合环境监察部门的有关要求。 （1）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 （2）固体废物储存场规范化 在固体废物堆放场地，设置标志牌。并采取防止二次扬尘措施，在工业固体废物暂存场等必须采取防流失、防渗漏及导流等措施。 （3）废气排气筒规范化 废气排气筒建议按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T 75-2007）的要求建设规范化的采样口、采样平台、采样梯。 （4）废水排放口规范化 企业设置1个污水排放口，排污口建设符合“三便一明”的要求，即便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理、环保标志明显。排污口和标志牌设置在厂界外，排污口设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 （5）设置标志牌 排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。本项目各排污口图形标志样图见表4-11。 表4-11 本项目各排污口图形标志图样 序号; 位置; 图形符号. 1; 废气排放口. 2; 噪声排放源. 3; 废水排放口. 4; 一般工业固废暂存场. 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 - 12、环保投资估算 - 本项目总投资1000万元，其中环保投资为55万元，占总投资的5.5%， 表4-12 项目工程环保投资估算一览表 污染因素; 污染因子; 治理或处置措施; 投资（万元）. 废水; 职工生活污水; 10m3化粪池; 2. 生产废水; 60t/d污水处理站; 30. 废气; 油烟; 高效油烟净化装置+15m高排气筒（DA001）; 3. 氨气、硫化氢、臭气浓度; 生物喷淋除臭塔+15m高排气筒（DA002）; 5. 污水处理站产臭单元加盖密闭、加强绿化、定期喷洒除臭剂; 2. 噪声; 基础减震、厂房隔声、设备润滑; 2. 固废; 生活垃圾; 厂区内集中收集，交由环卫部门定期清理; 1. 下脚料; 专用容器储存，固废间暂存后定期外售; 1. 废蛋壳; 专用容器储存，固废间暂存后定期外售; 1. 废油脂; 专用容器储存，固废间暂存后定期外售; 1. 废包材; 固废间暂存后定期; 1. 不合格品; 收集后定期交环卫部门处理，不得流入市场; 1. 污泥; 定期清掏压滤处理后交当地环卫部门处理; 2. 环境风险; 建设66m3事故池; 3. 总计; /; 55. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 油烟 | 油炸锅上方安装集气罩，收集的油烟进入高效油烟净化器装置处理后的废气通过15m 排气筒（DA001）排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮服务单位排放限值要求 |
|  | DA002 | NH3、H2S、臭气浓度 | 主要产臭车间安装抽风装置，与污水站恶臭收集后一起经除臭喷淋塔处理后通过15m 排气筒（DA002）排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 污水处理站 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 产臭单元加盖密闭、加强绿化、定期喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 10m3化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
|  | 生产污水 | COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油 | 60t/d污水处理站 |  |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 基础减震厂房隔音 | （GB12348-2008）中3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 下脚料 |  | 专用容器储存，一般固废间暂存后外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废油脂 |  | 专用容器储存，一般固废间暂存后外售 |  |
|  | 废蛋壳 |  | 专用容器储存，一般固废间暂存后外售 |  |
|  | 废包材 |  | 一般固废间暂存后外售物资回收单位 |  |
|  | 不合格品 |  | 厂内暂存后交环卫部门处理 |  |
|  | 污泥 |  | 浓缩压滤后交环卫部门处理 |  |
|  | 职工生活垃圾 |  | 由垃圾桶集中收集，由环卫部门定期清理 | 合理处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区建设应急事故池 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实“ 三同时” 制度、排污许可证制度、雨污分流制度、建立环境保护管理制度， 排污口规范化建设，建立工业固废台账等。 |  |  |  |

- 六、结论

河南宜上食品有限公司年产2000吨速冻调理食品生产项目符合国家及地方相关环保政策，项目营运期的各项污染物在认真落实评价提出的污染防治措施后对环境影响可接受，各项污染物可实现达标排放，对周围环境影响较小。因此，在施工和营运过程中严格落实本评价中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表                    单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 |  |  |  | 0.0132 |  | 0.0132 | +0.0132 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0005 |  | 0.0005 | +0.0005 |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0143 |  | 0.0143 | +0.0143 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.252 |  | 0.252 | +0.252 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0126 |  | 0.0126 | +0.0126 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 7.5 |  | 7.5 | +7.5 |
|  | 废蛋壳 |  |  |  | 75 |  | 75 | +75 |
|  | 下脚料 |  |  |  | 50 |  | 50 | +50 |
|  | 废油脂 |  |  |  | 30 |  | 30 | +30 |
|  | 废包材 |  |  |  | 10 |  | 10 | +10 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 2 |  | 2 | +2 |
|  | 污泥 |  |  |  | 12.6 |  | 15 | +12.6 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①