建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产1500万标米特种高压胶管项目

建设单位（盖章）： 漯河市久隆液压科技有限公司

编制日期：             2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1500万标米特种高压胶管项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-411171-04-01-262256 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张阳 | 联系方式 | 18639991713 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 漯河 市 经济技术开发 县（区） / 乡（街道） 漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路与南兴路交叉口西北角 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 05 分 13.125 秒， 33 度 31 分 52.494 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2912橡胶板、管、带制造 | 建设项目 行业类别 | 52、橡胶制品业291 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2111-411171-04-01-262256 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 65.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.22 | 施工工期（月） | 7.0 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33747.73 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境保护厅（原河南省环境保护厅） 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2017]240号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）： （1）开发区规划概况 根据漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积的32.48km2。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018～2030—土地使用规划图）》，本项目所在地土地性质为二类工业用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、客片区”的空间结构，其中:一心:公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和漂阜铁路的两条主要绿化审道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。两次:沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂、为八水厂，现状规模2.5万m3/d，占地3.3 公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m3/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于深河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m3/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8） 排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入 西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m3/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂，汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m3/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取 10.3万m³/d 的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m3/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m3/d，远期规模16万m3/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取 40%的集聚区废水，收取 60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准及修改单》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1座热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电源河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 （10）道路交通规划 集聚区现状主要对外联系道路为中山路、燕山路、金山路和漯上公路等，且京港澳高速出入口位于集聚区内，区城交通联系非常便捷。内部的城市主次路及村庄道路构成了初步的交通路网结构。 规划道路交通网为“十字、三横、五纵”。 十字：湘江路、中山路十字型快速路；三横：人民路、漳江路和万泉河路，为主王路；五纵：金山路、燕山路、东山路、宜兰路和风凰山路，为主干路。 项目与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析： 1、漯河经济技术产业集聚区限制或禁止引进的项目和行业 （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目。 （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、 及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备， 不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破环自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济放益差，远染严重的“十五小”及“新五小”企业。 漯河市久隆液压科技有限公司年产1500万标米特种高压胶管项目位于百亿高新技术园区，项目生产耗能低、污染物产生量少，具有较高的清洁生产水平，符合国家产业政策，不属于漯河经济技术产业集聚限制或禁止引进的项目和行业，产品市场前景广阔。 根据项目不动产证和河南漯河经济技术产业集聚发展规划（2018-2030）用地规划图可知，项目占地为工业用地。根据漯河经济技术开区网站公示规划图可知，项目位于百亿高新技术园区，本项目为特种高压胶管生产项目，属于高新技术项目，项目建设用地符合河南漯河经济技术产业集聚发展规划（2018-2030）。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析 项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析见表1，与集聚区规划环评提出的准入条件满足性分析见表2。 表1 项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目相符性. 产业政策; 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区；2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业；3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、草本饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产； 3、 传统主食工业化生产线，杂粮加工专用设备开发与生产、著类变性淀粉，菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下；4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；7、油茶籽，核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)。; 本项目位于百亿高新技术园区，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，但资源消耗量小、排污量小、附加值高，满足产业集聚区环境准入条件. 禁止类 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目；2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目；3、禁止水泥，陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘最大，排放有毒有害物质的项目入驻园区；4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目；5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目；6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。 二、食品加工产业园区、新兴材料产业园区、装配制造产业园区、高新技术园区 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）9中列入“禁止类”的项目2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、高新技术园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目4、禁止高新技术园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目5、禁止新兴材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类：国家产业政策中限制类项目. 允许类：不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求: 1、生产规模和工艺技术先进性要求(见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求; 项目工艺水平达到同行业先进水平，国家未对生产规模进行限制性要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建没造成的不良效应；2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平；3、现有企业拟建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平制; 本项目整体工艺技术水平满足清洁生产要求. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进; 本项目符合要求. 表2项目与规划环评中提出的集聚区负面清单对比一览表 类别; 项目环境准入条件; 本项目. 评价建议的集聚区行业负面清单; 禁止类 - 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项且入驻集聚区； 2、禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目；3、根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造行业；4、根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块人驻重污染企业；5、禁止涉及化学纤维造；6、禁止废旧塑料，橡胶再生利用业；7.、禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 8、禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区；9、禁止新建带有20t/h以下燃煤煤炉项目入驻；10、(禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止项目；11、列入国家产业政策“禁止类”。; 本项目为高新技术产业，项目生产耗能低、污染物产生量少；符合国家产业政策和漯河经济技术产业集聚区产业定位；不在集聚区行业负面清单内. 限制类 1国家产业政策中限制类项目。. 评价建议的集聚区工艺负面清单; 禁止类 1、不符合有关法律法域规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；2、禁止用地工艺项目；3、冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC；4、涉及第一类废水污染物，没有可行行水处理工艺或不能在的能在车间接放口达标的废水处理工艺；5、涉及化学反应过程工艺的食品添加剂；6、涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目；7、涉及电镀、铸造工艺的机械加工业；8、涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业；9、国家产业政策中禁止类项目。; 本项目生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区工艺负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制类工艺。. 评价建议的集聚区产品负面清单; 禁止类 1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中落后产品；2、对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，产尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。; 本项目生产产品为橡胶软管，不在禁止、限值、淘汰产品之列，不在集聚区产品负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 由表1、表2可知，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）项目和《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》豫政[2020]37号相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》豫政[2020]37号： 一、总体要求 （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话精神，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持生态优先、保护优先、绿色发展，以推动经济社会高质量发展为主题，以改善生态环境质量为核心，以保障生态环境安全为底线，全面审视我省经济社会发展和资源环境面临的战略性问题，强化区域空间生态环境管控，建立“三线一单”生态环境分区管控体系，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，促进经济社会全面绿色转型发展，努力让天蓝地绿水净的优美生态成为我省的金字招牌。 （二）基本原则。 ——坚持保护优先。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，实行最严格的生态环境保护制度，持续优化发展格局，筑牢生态安全屏障，促进经济社会高质量发展。 ——坚持分类管控。根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济社会发展实际，聚焦问题和目标，以管控单元为基础，实行差异化空间管控，精准施策，推进生态环境质量持续改善。 ——坚持统筹协调。坚持省级统筹、上下联动、区域流域协同，建立完善生态环境信息共享体系及成果应用机制。 ——坚持动态更新。根据经济社会发展形势和生态环境保护要求，结合国土空间规划等相关规划编制实施、区域生态环境质量目标变化及生态保护红线调整等情况，对“三线一单”相关内容进行动态更新。 （三）总体目标。到2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。 到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽河南建设目标基本实现。 二、主要内容 （一）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 ——优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 ——一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 （二）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 建立“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全省生态环境总体准入要求；“3”为我省京津冀及周边地区、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区三大重点区域大气生态环境管控要求；“4”为省辖黄河流域、淮河流域、海河流域、长江流域四大流域水生态环境管控要求；“18”为省辖市（含济源示范区）生态环境总体准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》豫政[2020]37号附件《河南省生态环境管控单元分布示意图》，漯河市建成区属于重点管控单元，重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 本项目运营期设备冷却废水回用生产，资源利用率高，生产过程中产生的粉尘经袋式除尘器收集后回用生产，尽量减少污染物排放量，项目建设符合《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》豫政[2020]37号。 - （2）项目和《漯河市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的意见》（漯政[2021]14号）的相符性分析 根据《漯河市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的意见》（漯政[2021]14号）： - 总体要求 - （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持生态优先、保护优先、绿色发展，以推动经济社会高质量发展为主题，以改善生态环境质量为核心，以保障生态环境安全为底线，强化区域空间生态环境管控，建立实施“三线一单”生态环境分区管控体系，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，促进全市经济社会全面绿色转型发展。 - （二）基本原则 - 1.坚持保护优先。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，实行最严格的生态环境保护制度，持续优化发展格局，筑牢生态安全屏障，促进经济社会高质量发展。 2.坚持分类管控。根据我市经济社会发展实际、主体功能分区、自然资源禀赋，聚焦区域生态环境重点问题和主要保护目标，对环境管控单元提出差异化的生态环境准入要求，促进环境质量持续改善。 3.坚持动态更新。根据升级成果管理机制，配套建立市级统筹的“三线一单”成果数据共享和应用机制，结合国土空间规划等相关规划编制实施、区域生态环境质量目标变化及生态保护红线调整等情况，对“三线一单”相关内容进行动态更新。 （三）总体目标。到2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生态方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显优化。到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽漯河建设目标基本实现。 二、分区管控 （一）划分生态环境管控单元。全市共划定28个生态环境管控单元，其中优先保护单元4个，面积占全市国土面积1.29%；重点管控单元19个，面积占全市国土面积的59.99%；一般管控单元5个，面积占全市国土面积38.72%。 1.优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。依法禁止或限制大规模、高强度的工业合格城镇建设，确保生态环境功能不降低。优先保护单元内涉及生态保护红线、饮用水源保护区、沙河国家湿地公园、国家级水产种质资源保护区的区域安相关法律法规和管控要求执行。 2.重点管控单元。指涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类产业园区（含工业园区和产业集聚区）和开发强度大、污染物排放强度高的区域。重点管控单元应优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目，结合工业园区和产业集聚区的功能定位和主导产业，严格产业准入条件。坚决遏制高能耗、高排放（一下简称“两高”）项目盲目发展，严格煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业“两高”项目环评审批，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。市、县区生态环境部门和相关行政审批部门要严格把关，对不符合相关法律法规的项目依法不予审批。 3.一般管控单元。指除有限保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，合理控制开发强度，生态环境状况得到保持或优化。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理，园区外规划布局工业项目的，相关主管部门应严格其规划或建设项目环评审批。 （二）制定生态环境准入清单。以生态环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。遵循全省“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，建立我市“1+28”身体环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“28”为各县区管控单元生态环境准入清单，内容包括生态环境管控单元基本要求和市辖淮河流域水生态环境管控要求。 - 本项目位于漯河经济技术产业集聚区，属于重点管控单元，本项目不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。项目要求符合《漯河市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的意见》（漯政[2021]14号）中严格准入条件相关要求。 （3）项目建设与《关于印发漯河市生态环境准入清单的通知》（漯环委办[2021]15号）相符性分析 项目位于漯河市经济技术产业集聚区，根据《关于印发漯河市生态环境准入清单的通知》（漯环委办[2021]15号），项目所在区域行政区划属于召陵区，管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称为：漯河经济技术产业集聚区，环境管控单元编码为：ZH41110420002。 项目建设和漯河市经济技术产业集聚区单元管控要求相符性分析见下表。 # 表3 项目建设和漯河市经济技术产业集聚区单元管控要求相符性分析 管控要求; 本项目建设相符性性. 空间布局约束; - 禁止新建不符合产业集聚区产业定位和规划环评要求的建设项目。 - 禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目；禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 4、食品加工企业四周建议设置50m绿化隔离带，工业发展与周边居住区建议设置50m绿化隔离带。; 本项目符合产业集聚区产业定位和规划环评要求，不属于化学合成工艺的橡胶利用项目，本项目不属于“两高项目”，项目周边无居住区，项目建设符合空间布局约束管理要求。. 污染物排放管控; - 禁止销售、使用煤等高污染燃料料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 - 企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 - 排入集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业标准的应符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂出水必须达到地表水准Ⅳ类标准要求（执行《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准，其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。 - 大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 - 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域消减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物消减方案，采取有效的污染物区域消减措施，腾出足够的环境容量。 - 新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 - 已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 项目硫化使用华电供应蒸汽，不使用燃料，项目生活废水收集后由化粪池处理达到相关要求后进入集聚区污水处理厂进一步处理，项目不属“两高”行业，且各项污染物均能做到达标排放，项目建设符合污染物排放管控要求。. 环境风险管控; - 园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 - 园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 - 化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 - 高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 企业后期会制定环境应急预案报管理部门备案，项目建设符合环境风险管控要求。. 资源开发利用效率要求; 依托产业集聚区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目生活废水经化粪池处理后进入集聚区污水处理厂，相符。. 由上表可知，项目建设符合漯河经济技术产业集聚区各项管控要求。 （4）环境质量底线 环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 根据《2020年漯河市环境质量公告》，项目所在区域除了SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数、O38小时第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5均无法满足GB3095-2012 中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区，随着《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》等工作方案的实施，通过对大气污染综合治理、系统治理、源头治理，加强扬尘综合治理、加强生活垃圾焚烧行业污染治理、深化工业炉窑大气污染综合治理、开展工业企业全面达标行动等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 项目实施过程满足环境质量底线要求。 （4）资源利用上线 本项目用水由漯河经济技术产业集聚区给水管网供给，用电来自漯河市经济技术产业集聚区供电。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 - （5）本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 - （6）项目和《漯河市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的意见》（漯政[2021]14号）的相符性分析 2、漯河市饮用水水源保护区相符性分析： 漯河市城市饮用水水源保护区包括澧河饮用水水源保护区、第二水厂地下水水源保护区、第三水厂地下水水源保护区，保护区划分如下： （1）澧河饮用水水源保护区（根据河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知） 调整漯河市澧河地表水饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：澧河取水口上游1000米至下游100米两岸堤防背河堤脚以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，澧河取水口上游3000米至下游300米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 准保护区：二级保护区外，澧河取水口上游7200米(乡道054澧河桥)至下游500米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域；唐河入澧河口至上游2000米(唐河与马沟连通处)两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 本项目在澧河饮用水水源二级保护区东侧偏南，距离澧河饮用水水源准保护区最近直线距离为14.5km，故项目不在澧河饮用水水源保护区范围内，项目建设对澧河饮用水水源地影响较小。 （2）第二水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井为中心，半径为50m圆形区域，一级保护区面积约0.047km2。 ②二级保护区东边界为交通路，西边界为107国道，北边界为湘江路—澧河南堤走向一致，南边界为南环路。第二水厂地下水水井（1#）二级保护区范围为半径500m的圆形区域。二级保护区面积约为6.115km2。 （3）第三水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井（8#、10#、12#除外）为中心，半径为50m的圆形区域。8#、10#、12#三口井一级保护区划分为三口井一线向北距离50m、8#井向东径向距离50m、10#井向西径向距离50m、南边为沙河北堤的矩形区域。一级保护区面积约0.122km2。 ②二级保护区东边界为崂山路，北边界为纬二路一线，西边界为107国道，南边界为沙河北河堤。二级保护区面积约8.38km2。 本项目在第二水厂地下水水源保护区东侧，距离第二水厂地下水水源保护区最近直线距离为5.4km；项目在第三水厂地下水水源保护区东南侧，距离第三水厂地下水水源保护区最近直线距离为8.1km，故本项目选址不在地下水水源保护区范围内，距离地下水水源保护区较远，项目建设对地下水水源影响较小。 项目建设对澧河饮用水水源和漯河市地下水饮用水水源影响不大。 3、项目区域周边居民集中及分散饮用水水源保护区相符性分析： 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），国家漯河经济技术产业集聚区范围内没有乡镇集中式饮用水水源地，距集聚区较近的分散饮用水水源为漯河市经开区后谢镇地下水井群，距离项目最近的分散式饮用水源地为后谢镇孙店村地下饮用水水源地，该水源地尚未划分保护区，距离本项目约1.5km。因此，本项目选址不在周边居民集中及分散饮用水水源保护区内。 综上所述，本项目选址不在集中及分散饮用水水源保护区内，项目基本不会对饮用水水源造成影响。 4、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析 （1）大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 （2）全面落实标准要求，强化无组织排放控制2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 （3）聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 本项目要求建立原辅料材料清单，记录其成分、名称、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料；过程控制：增强生产过程中产生VOCs的环节空间的密闭性，在生产过程中减少VOCs的逸散。末端治理：炼胶废气通过“脉冲袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15米高排气筒”治理，挤出、包塑、硫化废气通过“喷淋塔+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15米高排气筒”进行治理，有效降低废气排放浓度，减少废气排放量，符合相关要求。 5、项目与《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》四、主要任务： （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 （六）强化臭氧协调控制，持续深化挥发性有机物污染治理 29.大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗机等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷机含涂装工序企业，2021年5月底前原辅材料达到重点行业绩效等级B级以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除效率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理设施，取消废气排放系统旁路设置，因为安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房有敞开变密闭、由常压变负压、有逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。 本项目为新建胶管生产项目，不属于全省原则上禁止新建、扩建单层新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂等含VOCs物质，项目厂房密闭，在产污点口设置带软帘集气罩负压收集废气并进行处理。炼胶废气通过“脉冲袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15米高排气筒”治理，挤出、包塑、硫化废气通过“喷淋塔+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15米高排气筒”进行治理，有效降低废气排放浓度，减少废气排放量，符合相关要求。 # 综上所述，项目建设符合《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 （1）项目基本情况 项目占地33747.73平方米，建筑面积29463平方米（备案面积46000平方米，备案较早，图纸尚未形成，以图纸为准），其中厂房23715平方米，研发楼5412平方米（共五层），其他辅助用房336平方米，项目建成后具备年生产特种高压胶管1500万标米生产能力。 本项目主要建设内容见表4。 表4 项目主要建设内容 分类; 项目; 单位; 建筑面积; 备注. 主体工程; 1#生产车间; m2; 13635; 共一层，门式钢架结构，其中成品仓库2333平方米，原料仓库450平方米，生产区10852平方米. 2#生产车间; m2; 10080; 共一层，门式钢架结构，其中成品区981平方米，生产区9099平方米. 公用及辅助工程; 研发楼; m2; 5412; 共五层，框架结构，主要用于办公和研发. 供水; 由漯河经济技术产业集聚区管网供给. 供电; 漯河经济技术产业集聚区供电线路供电，厂区设置变压器. 环保工程; 废气; 1#车间配料粉尘; 上辅机密闭收集、小料配料设置配料柜+袋式除尘器+15m高排气筒. 1#车间炼胶废气; 炼胶配置集气罩（下部软帘封闭）收集+袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒. 1#车间挤出、包塑、硫化废气; 集气罩（下部软帘封闭）收集+喷淋塔+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒. 2#车间挤出、硫化废气; 集气罩（下部软帘封闭）收集+喷淋塔+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒. 2#车间检验切割粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 餐厅油烟; 油烟净化器+排气筒. 废水; 挤出冷却水; 循环使用. 试压废水; 循环使用. 蒸汽冷凝废水; 回用于冷却. 生活废水; 隔油池+化粪池（20m2）. 固废; 固废暂存间(20m2）和危废暂存间（20m2）. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，隔声罩隔声. 绿化; 3300平方米. 2、产品方案 本项目建成后，项目具备年产1500万标米特种高压胶管生产能力，项目产品类别及规模见表5。 表5 项目产品类别及生产规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量. 1; 编织管; 根据市场需求; 1000万标米. 2; 缠绕管; 根据市场需求; 500万标米. 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要设备一览表见表6。 表6 本项目主要设备一览表 序号; 所在车间; 设备名称; 数量; 单位. 1; 1#生产车间; 编织机; 36; 台. 2; 缠绕机; 4; 台. 3; 挤出机; 8; 台. 4; 合股机; 20; 台. 5; 包塑机; 2; 台. 6; 剥塑机; 2; 台. 7; 粉碎机; 2; 台. 8; 缠解水布机; 9; 套. 9; 硫化罐; 3; 套. 10; 试压机; 4; 台. 11; 盘盘机; 3; 台. 12; 打包机; 3; 台. 13; 水布整理机; 2; 台. 14; 密炼机; 2; 台. 15; 自动上料上辅机; 2; 台. 16; 开炼机; 6; 台. 17; 冷喂料过滤机; 2; 台. 18; 胶片冷却机; 2; 台. 19; 胶片压延机; 1; 台. 20; 胶片分切机; 1; 台. 21; 3吨行车; 1; 台. 22; 空气压缩机; 1; 台. 23; 2#生产车间; 编织机; 4; 台. 24; 缠绕机; 6; 台. 25; 缠绕切割机; 6; 台. 26; 挤出机; 2; 台. 27; 导线机; 10; 台. 28; 缠解水布机; 4; 套. 29; 水布整理机; 2; 台. 30; 硫化罐; 2; 套. 31; 切割机; 2; 台. 32; 拔管机; 2; 台. 33; 试压机; 2; 台. 34; 管头切割机; 2; 台. 35; 盘盘机; 2; 台. 36; 打包机; 2; 台. 37; 10吨龙门吊; 8; 台. 38; 空气压缩机; 1; 台. 39; 实验室; 钢丝扭转试验机; 1; 台. 40; 钢丝弯曲试验机; 1; 台. 41; 往复式耐磨试验机; 1; 台. 42; 胶管爆破试验机; 1; 台. 43; 胶管脉冲试验机; 1; 台. 44; 耐低温试验机; 1; 台. 45; 耐空气老化试验机; 1; 台. 46; 臭氧试验机; 1; 台. 47; 平板硫化仪; 1; 台. 48; 6吋开放式炼胶机; 1; 台. 49; 电子拉力机; 1; 台. 50; 硫变仪; 1; 台. 51; 橡胶可塑度检测仪; 1; 台. 52; 马弗炉; 1; 台. 53; 高阻仪; 1; 台. 54; 阻燃箱; 1; 台. 55; PH酸度计; 1; 台. 经查阅《产业结构调整指导目录2019年》，本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设备。 4、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表见表7。 表7 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 储存状态; 原料用途. 原辅材料. 1; 钢丝; 3000; t/a; 固态; 胶管骨架材料. 2; 丁睛橡胶; 700; t/a; 固态; 合成底中面胶材料. 3; 橡塑合金; 360; t/a; 固态; 合成底中面胶材料. 4; 氯化聚乙烯; 400; t/a; 固态; 合成底中面胶材料. 5; 补强剂; 240; t/a; 固态; 合成底中面胶材料. 6; 炭黑; 1000; t/a; 粉状; 补强填充剂. 7; 轻钙; 300; t/a; 粉状; 填充. 8; 氧化锌; 38; t/a; 固态; 合成底中面胶材料. 9; 白炭黑; 100; t/a; 粉状; 补强. 10; 高岭土; 100; t/a; 粉状; 填充. 11; 氧化镁; 40; t/a; 粉状; 合成底中面胶材料. 12; 硫化剂; 20; t/a; 粉状; 硫化. 13; 促进剂; 20; t/a; 粉状; 促进. 14; 邻苯二甲酸二辛酯; 300; t/a; 液态; 增塑. 15; 硫磺; 20; t/a; 固体或粉状; 交联剂. 16; 粘合剂; 50; t/a; 液态; 粘合剂. 17; 氢氧化镁; 60; t/a; 粉态; 填充阻燃剂. 18; 隔离剂; 1.5; t/a; 粉态; 隔离. 19; 聚丙烯树脂; 10; t/a; 粒状; 用于包塑. 能源. 1; 电; 180; 万KWh/a; /; 动力. 2; 水; 9288; m3/a; 液态; 冷却/生活. 3; 蒸汽; 4800; t/a; 汽态; 热源. 表8 项目主要原材料的理化性质一览表 名称; 形态; 理化性质; 备注. 丁睛橡胶; 固体; 是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的合成橡胶，是耐油（尤其是烷烃油）、耐老化性能较好的合成橡胶，主要用于制造耐油橡制品。; 非危险品，为混炼胶主要原料. 橡塑合金; 固体; 橡塑合金是一种以丁腈橡胶为主要基材，加入部分聚氯乙烯进行有效改性的材料，从对高分子材料研究角度来看，通过聚氯乙烯（PVC）大分子对丁腈橡胶（NBR）长链上双键的封闭，赋予橡塑合金一系列优越的特性： 具有优良的耐天侯老化和抗臭氧化作用，显著地提高了丁腈橡胶的耐热老化性能。 不仅保留了丁腈橡胶优良的耐25#变压器油性能，而且具有优良耐溶剂和化学腐蚀性能。 具有较高的力学性能，并具有良好的动态屈挠性能和自熄性。; 非危险品，为混炼胶主要原料. 氯化聚乙烯; 固体; 氯化聚乙烯(CPE)为饱和高分子材料，外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好(在-30℃仍有柔韧性)，与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高，分解产生HCl，HCl能催化CPE的脱氯反应。; 非危险品，为混炼胶主要原料. 邻苯二甲酸二辛酯; 液体; 分子式是C24H38O4。邻苯二甲酸二辛酯，可作为增塑剂应用于热塑性塑料成型，可改善其加工性。无色透明油状液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。; 无毒、易燃，非危险品，为混炼胶生产增塑剂，增塑剂是橡胶制品中常用的一种改善橡胶加工性能的助剂,可以使得橡胶分子间的作用力降低,从而降低橡胶的玻璃化温度,增加橡胶的可塑性、流动性,便于后续的成型操作,增塑剂还可以改善硫化胶的机械性能,提高胶料的弹性、润滑性、柔韧性等。. 轻钙; 粉状; 指轻质碳酸钙，又称沉淀碳酸钙，在橡胶生产中作填充剂，起到增加产品提及，降低生产成本的作用。; 非危险品，为混炼胶生产填充剂，着色、增加密度、降低粘性、改善加工性。. 氧化镁; 粉状; 白色粉末，无臭、无味、无毒，典型的碱土金属氧化物，溶于酸和铵盐溶液，不溶于酒精，熔点为2852摄氏度，沸点为3600摄氏度，氧化镁有高度耐火绝缘性能。经1000摄氏度以上高温灼烧可转变为晶体，升至1500摄氏度以上则成死烧氧化镁或烧结氧化镁。; 非危险品，可做硫化剂、活性剂，还可作填充剂；能提高硫化胶的定伸应力，防止胶烧。它可增加胶料的碱性、同时具有吸酸作用、增加耐热和导热性、有利于硫化速度的提高。”. 氢氧化镁; 粉状; 氢氧化镁，化学式Mg(OH)2，式量58.32。白色无定形粉末。别名苛性镁石，轻烧镁砂等，氢氧化镁在水中的悬浊液称为氢氧化镁乳剂，简称镁乳，英文名称为Magnesium hydroxide。氢氧化镁是无色六方柱晶体或白色粉末，难溶于水和醇，溶于稀酸和铵盐溶液，水溶液呈弱碱性。在水中的溶解度很小，但溶于水的部分完全电离。饱和水溶液的浓度为1.9毫克/升(18℃)。加热到350℃失去水生成氧化镁。氢氧化镁的天然矿物水镁石。可用于制糖和氧化镁等。; 非危险品，环保填充型阻燃剂，可以有效提高再生胶制品的阻燃性能,改善阻燃橡胶制品的力学综合性能。. 聚丙烯树脂; 粒状; 聚丙烯树脂是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89～0.91g/cm3， 易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。; 易燃，用于包塑. 补强剂; 固态; 补强材料是在橡胶加工中，添加到橡胶中能显著提高硫化胶制品的力学性能的材料。主要有炭黑、二氧化硅、纤维、织物和钢丝等。; 用以提高橡胶制品强度的物质。加入生橡胶经硫化后,能增加硫化橡胶的拉伸强度、硬度、耐磨性和耐屈挠等性能。. 硫化剂; 粉态; 硫化剂是指能使橡胶分子链起交链反应的一类化学物质，属于交联剂的一种，在工业上又称桥架剂。; 硫化剂与硫黄配合，能防止硫化返原，改善耐热性，降低生热，耐老化，提高橡胶与帘子线粘合力和硫化胶模量。. 促进剂; 粉态; 不同的橡胶采用不同的促进剂类型，促进剂的合理搭配能改善硫化胶的老化性能，有一定的塑解作用，可改善胶料的加工性能。; 促进剂加入胶料中能促使硫化剂活化,从而加快硫化剂与橡胶分子的交联反应,达到缩短硫化时间和降低硫化温度的效果。. 硫磺; 固体或 粉末; 硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。分子量为32.06，蒸汽压是0.13kPa，闪点为207℃，熔点为119℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。; 易燃，低毒，为硫化剂. 粘合剂; 液态; 有不同的粘合剂种类; 起到粘合作用. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员120人，每天2班，每班8小时，年生产300天，所有人员均不在厂区内住宿，设置有餐厅供需要在厂区就餐人员就餐。 - 公用工程 （1）供水 本项目用水量为30.96m3/d、9288m3/a，主要为挤出冷却水、试压用水、喷淋塔用水和生活用水。项目用水由市政管网供水，能满足生产需求。 ①挤出冷却用水 在生产过程中，内胶挤出机设备温度在60-100℃左右，内胶挤出后需要迅速的进入冷却水槽中，使内管快速冷却定型，冷却槽中的水通过管道与冷却水池连接，可以实现循环使用。企业建设800m3循环池共所以工序的冷却水循环冷却使用，根据建设单位提供资料，胶管生产过程循环冷却水量约为50m3/h，补充水量约为8m3/d，冷却水循环使用，不外排。由于蒸汽冷凝水的回用（4.8m3/d），因此新鲜补水量为3.2m3/d、960m3/a。 ②试压用水 在生产过程中，胶管经脱芯基本成型后需要通过试压机对胶管进行试压检验，试压介质为水。根据企业提供资料，试压用水循环水量约为20m3/h，试压水循环使用，定期补充损失量，每天需补充水量为3.2m3/d、960m3/a。 ③密炼机冷却 为了炼胶过更好的控制混炼温度，密炼机混炼过程中需要采取有效的冷却措施，项目密炼机冷却水循环使用，根据企业提供资料，密炼冷却水循环水量为10m3/h，定期补充损失量，每天需补充水量为3.2m3/d、960m3/a。 ④开炼机冷却 开炼机工作需要控制在30-40℃，工作过程需要冷却，根据企业提供资料，开炼冷却水循环水量为10m3/h，定期补充损失量，每天需补充水量为3.2m3/d、960m3/a。 ⑤喷淋塔用水 项目硫化废气处理喷淋塔用水循环使用，需要定期补充损失量，每天需要补充水量为0.4m3/d、120m3/a。 ⑥生活用水 项目劳动人员120人，在企业就餐人员约60人，按照《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》(DB41T385-2020)，用水量按80L/人•d计，查阅资料可知，非盈利性餐厅用水量为13L/次·人，则运营期职工生活用水9.6m3/d，运营期餐厅用水量为1.56m3/d，生活用水总量为11.16m3/d、3348m3/a。污水排放系数取0.8，则项目职工生活污水产生量为7.68m3/d、2304m3/a，餐厅废水量为1.248m3/d、374.4m3/a，项目生活污水总排水量为8.928m3/d、2678.4m3/a。 ⑦绿化用水 根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）绿地用水定额值为0.6m3/m2 ·a，本项目绿化面积3300平方米，需要绿化用水量为1980m3/a、6.6m3/d。 （2）排水 本项目挤出冷却水、试压水、密炼冷却水、开炼冷却水和喷淋塔用水均循环使用，不外排。蒸汽冷凝水回用于冷却工序，不外排。废水排放量为8.928m3/d、2678.4m3/a，主要为生活废水，包括职工生活废水和餐厅废水。 餐厅废水经隔油池预处理后和职工生活废水一起进入化粪池处理，废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后，再经市政管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂深度理后排放至黑河。 本项目水平衡图见图1。 职工生活 蒸汽冷凝水 冷却用水 试压用水 化粪池 漯河市经济技术开区污水处理厂 新鲜水 30.96 9.6 3.2 4.8 14.4 70 3.2 20 7.68 1.92 8.928 9.6 餐厅用水 0.288 1.56 1.248 喷淋水 1 0.4 0.4 8.928 隔油池 1.248 绿化用水 6.6 进入植物、土壤 6.6 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电量为180万kW·h/a，由集聚区市政电网供电，厂区设置变压器。 （4）供热制冷 本项目硫化采用蒸汽，蒸汽用量约4800t/a，由漯河华电发电有限公司供给，办公采用空调取暖。 7、厂区平面布置 项目主入口位于厂区东侧（普陀山路西侧），围绕厂区和厂房是6~14.5米的消防通道。进入大门正对项目研发楼（主要用于办公和研发），研发楼西侧为生产车间，北部为1#生产车间，南部为2#生产车间，生产车间内根据生产工艺及生产需求合理布局生产设备。项目办公和生产分开，生产区布局紧凑，方便生产运输，布局合理。 8、项目环保投资 项目环保投资共65.8万元，占总投资30000万元的0.22%，污染设施及环保投资见表9。 表9 污染防治措施及环保投资一览表 工程类别; 污染源; 污染因子; 环保措施; 投资 （万元）. 废气; 1#车间配料粉尘; 颗粒物; 上辅机密闭收集，小料配料设置配料柜+袋式除尘器+15m高排气筒排放（去除效率颗粒物99%）; 5. 1#车间炼胶废气; 颗粒物; 集气罩（下部软帘封闭）收集+袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（去除效率颗粒物99%，非甲烷总烃90%，二硫化碳60%）; 8. 非甲烷总烃. 二硫化碳. 臭气浓度. 1#车间挤出、包塑、硫化废气; 非甲烷总烃; 集气罩（下部软帘封闭）收集+喷淋塔+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（去除效率非甲烷总烃90%，二硫化碳60%）; 12. 二硫化碳. 臭气浓度. 2#车间挤出、硫化废气; 非甲烷总烃; 集气罩（下部软帘封闭）收集+喷淋塔+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒（去除效率非甲烷总烃90%，二硫化碳60%）; 10. 二硫化碳. 臭气浓度. 2#车间检验切割粉尘; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（去除效率颗粒物99%）; 3. 餐厅; 油烟; 油烟净化器（去除效率90%）; 1. 废水; 职工生活; COD、NH3-N; 20m3防渗化粪池1座，隔油池1座; 1. 噪声; 生产设备; 噪声; 低噪声设备，基础减振，厂房隔声，隔声罩隔声; 20. 固废; 生产过程及环保设备维护; 一般固废储存（20m2）、危废暂存间（50m2）; 2. 生活垃圾; 生活垃圾; 设置垃圾收集箱; 0.5. 绿化; 3300平方米; 3.3. 合计; 65.8. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期生产工艺流程 本项目建设期建筑总面积为29463平方米，其中厂房23715平方米，研发楼5412平方米（共五层），其他辅助用房336平方米，建设期约6个月，后期设备进场安装期约1个月。 施工期对环境的影响主要包括：施工废水、施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾以及施工人员生活污水和生活垃圾。其排放量随工序和施工强度不同而变化，且随着施工期的结束而告终。施工期主要流程及污染物产生环节见图2。 钢筋 切割 圈梁、砌墙、上板 焊接 图例： G：废气 S：固废 N N：噪声 W：废水 门窗安装 内外墙粉 基础挖掘 构筑基础 构件预制 浇筑 混凝土 N G、N N G、N N N S（建筑垃圾） 图2 项目施工期流程图及产污环节示意图 2、运营期生产工艺流程 项目生产工艺流程及产污环节示意图见图3。 配料 钢丝编织、缠绕 外胶挤出 包水布/包塑 硫化 拆水布/剥塑 计米包装 检验 脱芯 填充剂 噪声、废气 噪声、废气 噪声 包中胶 噪声、废气 粉尘 合股 钢丝 内胶挤出 过滤 二次混炼 粗混炼 其余辅助剂 硬芯、软芯 涂隔离剂 废气、废水 废气 噪声、固废 噪声、废气 噪声、废气 噪声 噪声、废气 试压 入库 噪声 # 图3 项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述（图示）： 配料：项目大料按包装重量直接核算投入炼胶机、小料通过人工称量进入炼胶机进行炼制。 粗混炼：首先添加软化剂和粉末填充剂进行第一阶段的粗混炼，然后胶料冷却放置一段时间以后，再添加硫磺和促进剂进行第二阶段的混炼，通过开炼机、密炼机将橡胶和辅助剂均匀的配合在一起，增加橡胶的可塑性，并使混炼胶符合后道工序工艺要求。粗混炼温度控制在80~100℃。 二次混炼：为炼胶的第二阶段，将混炼胶片投入炼胶机进行精炼，温度控制在60~80℃，混炼出片冷却以后作为胶管生产的原料使用。 内胶挤出：混炼后的胶料通过挤出机，在胶管内芯上挤出内胶，该生产工艺挤出内胶时采用水性隔离剂对挤出内胶管进行隔离。内胶挤出机温度一般控制在60~100℃。为了使内胶挤出后能够快速的定型，需在内胶挤出机末端布设冷却水槽，内胶挤出后迅速进入冷却水槽进行冷却定型。 钢丝合股：单股钢丝通过钢丝合股机合股，使之符合工艺要求。 编织(缠绕)钢丝：挤出后的内管通过编织冷冻机，编织冷冻机使用R404A环保型制冷剂制冷，从而降低内管温度，保证挤出内管的张力和强度。通过钢丝编织(缠绕）机将合股后的钢丝在内管上编织或者缠绕成网状结构，主要目的是为了提高管道的承压强度。 包中胶：内管缠绕钢丝以后，在钢丝外侧包一层中胶，中胶外侧继续编织钢丝层，根据产品的不同类型，按照产品要求确定中胶的层数，包中胶温度控制在60~100℃。 外胶挤出：胶管编织完成以后，通过挤出机在胶管外侧挤出外胶，包外胶温度控制在60~100℃。 包水布/包塑：根据产品的不同，外胶表面可以是花纹的，在外胶外面进行包水布。若要求橡胶管表面光滑的，需在胶管外胶表面进行包塑。包塑是将聚丙烯颗粒通过包塑机将其软化后包覆在外胶表面。包水布和包塑都是对其胶管进行缠缚，进行定型，保证胶管在硫化过程中处于受压状态。 硫化：基本成型的胶管，需要进行硫化，硫化的原理是使橡胶大分子在加热下与交联剂硫磺发生化学反应，交联成为立体网状结构的过程，通过硫化加强其拉力、硬度、老化、弹性等性能，得到定型的具有实用价值的橡胶制品。 解水布/剥塑：硫化结束后用解布机去掉胶管表面的水布，水布经过整理后重复使用。用剥塑机将外胶表面的包塑层切割下来，剥下来的包塑层可重复利用。 剥塑机将包塑层切割下来后，输送至破碎机破碎成小于9mm的片状塑层，回用于包塑工序，包在胶管外侧的塑管硫化后表面有一定的湿度，破碎为9mm粒径，破碎过程粉尘产生量很小。 脱芯：胶管硫化工段完成以后，胶管基本成型，可以通过机器设备脱出胶管内芯，内芯重复利用。 出厂检验：胶管经脱芯基本成型后，通过试压机对胶管进行试压检验胶管是否符合标准要求，按照工作压力两倍进行试压，稳压一定时间保证不泄漏。 计米包装：对检验合格的胶管进行计米盘卷，包装。 入库：包装后成品入库。 实验室主要测验项目：橡胶的强度、硬度，钢丝强度，扭转，胶管的压力，耐低温，耐高温。 主要产污环节： 本项目主要产污环节见下表。 表10 主要产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物名称. 废气; 1#车间配料; 颗粒物、. 1#车间炼胶废气; 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度. 1#车间挤出、包塑、硫化废气; 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度. 2#车间挤出、硫化废气; 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度. 2#车间检验切割废气; 颗粒物. 餐饮油烟; 油烟. 废水; 职工生活; COD、SS、氨氮. 生产废水; SS. 噪声; 设备运转; 噪声. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 原料; 废原料包装物. 炼胶; 废次品胶. 胶管生产; 废钢丝、废棉线. 废气处理设施; 袋式除尘器收集粉尘. 废气处理设施; 废活性炭. 设备维护; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为迁建项目，原厂址位于新厂址北侧10米位置，原有项目所用厂房为租赁厂房，故新购买土地建设厂房后，原有租赁厂房不再使用。原有项目为“年产1000万标米高性能钢丝编织液压胶管生产项目”。2016年12月30日漯河市生态环境局（原漯河市环境保护局）对现厂址项目现状评估报告进行了环保备案公告，公告文号为：漯环[2016]273号。 现有工程于2020年05月25日开展排污许可登记，于2021年9月16日进行了排污许可登记变更，排污许可登记编号为：91411100MA3X93UX07001Y。 目前现有厂址项目生产正常，产能为年产1000万标米高性能钢丝编织液压胶管，其中钢丝编织胶管400万标米/年，钢丝缠绕胶管600万标米/年。现有厂址主要环保措施如下： 1、废气 项目运行过程废气主要有挤出、硫化废气和炼胶废气。 # 配料工段粉尘由集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放，挤出、硫化废气经UV光解+活性炭吸附处理后经15米高排气筒达标排放，炼胶废气经过袋式除尘器+催化燃烧设备处理后经15米高排气筒达标排放。 # 根据《漯河市久隆液压科技有限公司年产1000万标米高性能钢丝编织液压胶管生产项目现状环境影响评价评估报告》，项目配料工段粉尘经袋式除尘器处理后排放量为0.325t/a，炼胶废气非甲烷总烃排放量为0.194t/a，硫化废气非甲烷总烃排放量为0.36t/a、硫化氢废气排放量为0.0004t/a。 原评估报告中炼胶废气、硫化废气处理设施为单级活性炭吸附，现在炼胶废气、硫化废气处理设施升级为UV光解+活性炭，UV光解去除效率以30%计，则原有项目炼胶废气现排放量为0.1358t/a，硫化废气非甲烷总烃排放量为0.252t/a，硫化氢排放量为0.00028t/a。 2、废水 现有厂址项目冷却水、试压水均循环使用，不外排。外排废水主要为职工生活废水，项目职工生活废水经化粪池处理后进入漯河市经济技术开发区污水处理厂处理后外排。 根据《漯河市久隆液压科技有限公司年产1000万标米高性能钢丝编织液压胶管生产项目现状环境影响评价评估报告》，项目生活废水排放量为4m/d、1200m3/a，化学需氧量排放量为0.18t/a，氨氮排放量为0.018t/a。 3、噪声 现有厂址项目高噪声设备主要有生产过程中硫化罐、挤出机、编织机、合股机、缠绕机、炼胶机等设备运行过程中产生的噪声，其噪声值在75~100dB(A)，采取的主要防治措施如下： 合理布置噪声源，将所有生产设备布置厂房内，利用厂房进行隔声。生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传。车间采取整体隔声措施，采用隔声能力强的建筑材料。设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备，在设备基础上安装橡胶减震垫。 4、固体废物 运营期产生的有生活垃圾、一般固废和危险废物。 ①生活垃圾和一般固废 本项目现有工程生活垃圾由环卫工人收集后送往城市生活垃圾填埋场进行填埋处理；边角料、废钢丝棉线、废包装材料、不合格产品、废内芯集中收集后作为有价废物外卖，检验切割除尘器收集粉尘收集后外售。 ②危险废物 本项目现有工程在营运期运行过程中，会产生各种危废，主要为废机油、废活性炭。 本项目现有工程严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单要求建设了危废暂存间，危废暂存间做到“三防”要求，建立危险废物管理条例和危险废物应急处置卡，落实双锁管理制度。将各类物资收集后分类暂存危废暂存间，企业废机油、废活性炭定期将其交漯河诺克环境科技有限公司负责清运。 经采取上述措施后，项目现有工程生产过程中产生的各类固废均得到有效妥善处置。 根据前面介绍可知，项目现有工程已经取得合法环保手续，环保设施运营正常，污染物排放达标， 项目现有厂址在新厂址建设完成投产后逐渐停产，部分设备搬至新厂，部分设备淘汰外售，后期不再使用。 项目停产后要对项目的废弃生产设备及生产过程产生的固体废物进行合理处置，不遗留环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 根据《2020年漯河市环境质量公告》，2020年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为9微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为26微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为82微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为55微克/立方米，臭氧8小时为101微克/立方米，一氧化碳年均值为0.73毫克/立方米。 根据环境空气质量模型技术支持服务系统提供数据：漯河市2020年CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154 ug/m3；区域空气质量现状数据如下表11所示。 表11 漯河市大气基本污染物环境质量现状及达标性分析 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.1; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 24小时第95百分位浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 8小时第90百分位浓度; 154; 160; 96.25; 达标. 由表11可知，项目所在区域SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数、O38小时第90百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5均无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区。 - （2）其它污染物环境空气质量现状监测 ①监测点位 本次评价引用《漯河市利道液压科技有限公司高分子材料加工中心及高性能中、高压液压胶管项目环境影响报告书》中监测数据，TSP、非甲烷总烃和二硫化碳由河南康纯检测技术有限公司于2019年11月1日～11月7日连续监测7天，其中非甲烷总烃、二硫化碳小时浓度每天监测4次（分别为北京时间02、08、14、20时）每小时至少保证45min的采样时间，TSP24小时平均浓度连续采样20小时以上，臭气浓度由河南政检检测研究院有限公司于2020年6月9日~15日连续监测7天，臭气浓度每天监测3次。本次引用数据监测时间为2019年、2020年，距离在建设项目周围5000米范围内，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求。其它污染物补充监测点位基本信息见表12。 表12 其它污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 1; TSP、非甲烷总烃、二硫化碳; 2019年11月1日～11月7日; 西南; 758m. 2; TSP、非甲烷总烃、二硫化碳; 西南; 763m. 3; 臭气浓度; 2020年6月9日～15日; 西南; 758m. 4; 臭气浓度; 2020年6月9日～15日; 西南; 763m. ②监测因子及监测分析方法 根据本项目特点，本次评价特征因子为：TSP、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度。监测同时观测风向、风速、气温、气压及总云量、低云量等气象要素。监测因子监测分析方法见表13。 表13 监测因子的监测分析方法 序号; 监测因子; 分析方法; 最低检出限或最低检出浓度（mg/m3）; 方法来源. 1; TSP; 重量法; 0.001; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定》（GB/T 15432-1995）. 2; 非甲烷总烃; 直接进样-气相色谱法; 0.07; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定》 （HJ 604-2017）. 3; 二硫化碳; 二乙胺分光光度法; 0.03; 《空气质量 二硫化碳的测定》（GB/T 14680-1993）. 4; 臭气浓度; 三点比较式臭袋法; /; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 （GB/T14675-1993）. ③监测时间及频率 TSP、非甲烷总烃和二硫化碳由河南康纯检测技术有限公司于2019年11月1日～11月7日连续监测7天，其中非甲烷总烃、二硫化碳小时浓度每天监测4次（分别为北京时间02、08、14、20时）每小时至少保证45min的采样时间，TSP24小时平均浓度连续采样20小时以上，臭气浓度由河南政检检测研究院有限公司于2020年6月9日~15日连续监测7天，臭气浓度每天监测3次。监测频次见表14。 表14 监测因子及监测频率 监测因子; 取值时间; 监测频率. TSP; 24小时值; 连续采样7天，连续采样时间20小时以上. 非甲烷总烃; 小时值; 连续采样7天，每天02，08，14，20时各监测1次，每小时45分钟采样时间. 二硫化碳; 小时值; 连续采样7天，每天02，08，14，20时各监测1次，每小时45分钟采样时间. 臭气浓度; 一次值; 连续采样7天，每天监测3次. ④评价标准 本次选取TSP、非甲烷总烃、二硫化碳和臭气浓度作为本次环境空气现状特征评价因子，TSP取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级24小时浓度300μg/m3，非甲烷总烃、二硫化碳参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值中总挥发性有机物（TVOC）8h均值600μg/m3，二硫化碳1h平均40μg/m3，臭气浓度无环境质量浓度值，参考《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级臭气浓度：20）。 表15 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准限值; 标准来源. TSP; 24小时平均; 300μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 非甲烷总烃; 8小时平均; 600μg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 二硫化碳; 1小时平均; 40μg/m3. 臭气浓度; 一次值; 20; 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. ⑤监测统计及评价结果 表16 其他污染物环境质量监测结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 1; TSP; 24小时平均; 300μg/m3; 113～121μg/m3; 40.3; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1小时平均; 1200μg/m3; 240～370μg/m3; 30.8; 0; 达标. 二硫化碳; 1小时平均; 40μg/m3; 未检出; /; 0; 达标. 2; TSP; 24小时平均; 300μg/m3; 122～146μg/m3; 48.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h平均; 1200μg/m3; 310～450μg/m3; 27.5; 0; 达标. 二硫化碳; 1h平均; 40μg/m3; 未检出; /; 0; 达标. 3; 臭气浓度; 一次值; 20; 10～18; 90; 0; 达标. 4; 臭气浓度; 一次值; 20; 10～19; 95; 0; 达标. 备注：; 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），环境质量无1h平均浓度的，可以取8小时浓度的2倍折算为1h评价浓度. 评价结果表明，两个监测点环境监测结果特征因子TSP24h评价浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度标准限值要求，非甲烷总烃1h平均浓度和二硫化碳1h平均浓度均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级臭气浓度：20）。 2、地表水 根据本次工程所处地理位置及工程特点，离本项目最近的地表水为项目东侧1179m的黑河，本项目生活废水经化粪池处理后入漯河市经济技术开发区污水处理厂处理后最终排入黑河。 2021年黑河-郾城漯邓桥断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体标准要求。本次地表水环境质量现状评价采用和黑-郾城漯邓桥断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2021年4-9月份河流断面水质数据公示》数据进行评价，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表17 黑河-郾城漯邓桥断面2021年4-9月现状水质监测情况 监测时间; 高锰酸盐指数(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 水质类别. 2021.4; 3.3; 0.07; 0.111; Ⅲ. 2021.5; 3.9; 0.09; 0.145; Ⅲ. 2021.6; 4.6; 0.09; 0.197; Ⅲ. 2021.7; 5.9; 0.9; 0.489; 劣Ⅴ. 2021.8; 3.7; 0.7; 0.179; Ⅳ. 2021.9; 4.7; 0.8; 0.265; Ⅳ. 标准值; 15; 2; 0.4; Ⅴ. 由监测结果可知，黑河-郾城漯邓桥2021年7月高锰酸盐有超标现象，超标倍数分别为0.2225，黑河-郾城漯邓桥4-9月中，7月整体水质为劣Ⅴ类，达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体水质标准要求，其他月份各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体水质标准要求。 - 声环境质量现状 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路与南兴路交叉口西北角，项目所在区域属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据现场勘查，项目50米内没有声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的可不开展声环境现状监测。 - 生态环境 项目位于漯河经济技术产业集聚区，不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标类项目，可不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目废机油由专用容器收集后暂存于危废暂存间定期交资质单位处置，危废暂存间做防渗处理，并设置有泄漏收集容器，即便废机油发生泄漏，也不会进入土壤、地下水，不存在土壤、地下水环境污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 距项目厂界外 500 米范围内保护目标：无居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，不存在自然保护区、风景名胜区等其他保护目标。 2、声环境 项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 单位; 数值. 污染物; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准; COD; mg/L; 150. BOD5; mg/L; 30. SS; mg/L; 150. 氨氮; mg/L; 25. 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; COD; mg/L; 300. 氨氮; mg/L; 30. 漯河市经济技术开发区处理厂收水标准; COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 220. SS; mg/L; 320. 氨氮; mg/L; 35. 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5; 非甲烷总烃; mg/m3; 10. 单位胶料基准排气量; m3/t; 2000. 非甲烷总烃无组织排放限值; mg/m3; 4.0. 颗粒物; mg/m3; 12. 颗粒物无组织排放限值; mg/m3; 1.0. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）; 非甲烷总烃; mg/m3; 80. 去除效率; %; 70. 非甲烷总烃边界排放值; mg/m3; 2.0. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB7822-2019）（厂房外监控点）; 非甲烷总烃1h平均浓度; mg/m3; 10. 非甲烷总烃一次浓度值; mg/m3; 20. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2; 二硫化碳; kg/h; 1.5. 臭气浓度; 无量纲; 2000. 排放高度; m; 15. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准; 二硫化碳; mg/m3; 3.0. 臭气浓度; 无量纲; 20. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型; 油烟; mg/m3; 1.5. 去除率; %; 90. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; Leq; 昼间; dB(A); 65. 夜间; dB(A); 55. 固体 废物; 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 本项目试压水循环使用，冷却废水循环使用，不外排，蒸汽冷凝水进行回用，排放废水只有生活污水，本项目生活废水量为2678.4m3/a，项目允许出水浓度COD150mg/L、氨氮25mg/L，允许排放总量分别为0.4018t/a、0.0670t/a；2022年黑河水质控制指标为Ⅳ类水质，COD30mg/L、氨氮1.5mg/L核算，核定废水总量分别为：COD：0.080t/a、氨氮：0.0040t/a。 故项目废水总量指标为：COD：0.080t/a、氨氮：0.0040t/a。 （2）废气 ①SO2、NOx总量控制指标：本项目运营期无SO2、NOx，故本次评价建议废气总量指标为：SO20t/a、NOx0t/a。 ②挥发性有机物总量替代指标： 本项目建成后挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.1528t/a，根据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号），实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代，本项目拟采用区域倍量消减替代，替代量为0.1528t/a×2=0.3056t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建设期总建筑面积为29463平方米，其中厂房23715平方米，研发楼5412平方米（共五层），其他辅助用房336平方米，建设期约6个月，后期设备进场安装期约1个月。施工期对环境的影响主要包括：施工废水、施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾以及施工人员生活污水和生活垃圾。其排放量随工序和施工强度不同而变化，且随着施工期的结束而告终。 - 废气 施工现场废气主要为施工扬尘（包括土方挖掘、建筑材料装卸及运输过程中风力作用而产生的扬尘、车辆运输造成的地面扬尘）、焊接及装修废气、以柴油为燃料的施工机械车辆废气等。 ①施工现场作业扬尘主要为土方挖掘、建筑材料（沙子、石子、水泥）搬运及堆场扬尘、主题建筑施工扬尘、施工垃圾的清理及堆放扬尘、来往车辆造成的场内道路扬尘。本项目新建总建筑面积为29463m2，根据类似项目经验类比，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，施工扬尘产生量约为8.6032t。 #### 根据河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）和漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办[2020]13号）及《河南省2021大气污染防治攻坚战实施方案》，要求项目开展标准化施工，严格落实“六个百分之百”（施工现场百分百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分百之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，土渣运输车辆百分之百封闭）、“三个杜绝”、“两个禁止（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）”、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网络员管理员）等制度要求。本项目建筑面积在1万平方米以上，应当安装扬尘在线监控设备并于当地政府监控平台联网。 #### 施工期间应注意施工扬尘的防治问题，对施工区进行围挡，对进出施工场地车辆进行冲洗，在施工阶段要对使用物料覆盖，禁止有裸露物料堆存，并定期洒水，土方作业进行喷淋，土渣运输进行封闭，建设单位需对施工单位严格要求，控制物料堆存的风力扬尘，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 建议建设单位设置至少1名扬尘污染防治管理员。对施工扬尘进行全过程管理，在开工前建议建设单位向环境保护主管部门办理安全生产备案手续，并报送扬尘污染防治方案，建筑垃圾处置方案等。 对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，清运车辆必须使用有资质的建筑垃圾清运企业，以减少占地，防止扬尘污染；堆放地洒水，防止二次扬尘，改善施工场地的环境。 渣土运输车辆应采取密闭、冲洗措施后出场，车辆冲洗视频资料要保存24小时以上，运输车辆要安装卫星定位系统。上午5点至下午6点禁止进行渣土及建筑垃圾清运，推行道路机械化清扫等低尘作业方式，施工中产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放。 规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区内及公路交通繁忙时段行驶。 建筑土方、工程渣土及时运输到指定场所进行处置；临时堆土场等易产生扬尘污染场所采用封闭、喷淋及表面凝结等防尘措施。 上述措施对防治施工扬尘具有较大的作用，可减少扬尘产生80%左右，扬尘排放量约为1.7206t。建设单位应制定防尘实施方案，落实各项防尘措施，设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录、拍照扬尘控制措施的实施情况，适时调整和优化施工作业方式，确保环境空气清洁，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 ②本项目钢结构厂房现场安装钢柱、钢梁焊接会产生微量烟尘和废气。参考《焊接工作的劳动保护》及其同行也类比分析可知，电焊时焊条发尘量为2~5g/kg，本项目取值3g/kg，烟尘中主要污染物有Fe2O3、MnO2、SiO2，含量分别为75.47%、10.69%、12.57%；废气中主要污染无有CO、NOx，每千克焊条CO、NOX产生量分别是4.19g、18g。本项目焊条用量约3.415t，则施工期烟尘产生量0.010245t，CO产生量为0.0143t、NOx产生量为0.06147t，排放性质为无组织排放。本项目装修涂料用量较少，装修废气量小，对周围环境影响很小。 ③本项目施工过程中挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，产生量不大。 2、废水 本项目施工期产生的废水主要是施工工人产生的生活污水，施工过程中浇灌、保养等过程产生的施工废水。 ①本项目人数高峰期约有施工人员20人，施工期约6个月（180天），施工人员均不在场地食宿，每人每天生活用水量以60L计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.96t/d，施工期共产生生活污水172.8t。 ②施工废水主要包括施工机械冲洗废水、施工阶段混凝土浇筑等环节产生的废水。主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。施工废水经沉淀处理后，可用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。 3、噪声 施工期噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆进出噪声。施工期噪声是本项目的主要环境影响因子之一，基础工程阶段、主体施工阶段和装修阶段采用机械多，噪声污染影响较大，不同阶段又各具独立的噪声特性。 在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，施工期常用机械设备有挖掘机、推土机、装载机、装载车辆、吊车、电钻、切割机等，声源较多，其噪声强度较大。施工各阶段的主要噪声源见下表。 表18 施工各阶段主要噪声源 单位：dB(A) 施工阶段; 主要噪声源; 声功率级. 基础阶段; 挖掘机、推土机、装载机、翻斗机以及各种运输车辆; 75-100. 主题阶段; 振捣棒、升降机和运输车辆等; 90-100. 装修阶段; 移动式空压机、砂轮机、电钻、切割机等; 85-95. 本项目拟采取如下噪声防治措施： ①从声源上控制。建设单位在于施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间。施工单位应严格遵守《环境噪声污染防治办法》的规定，合理安排好施工时间，不得在夜间（22.00~6.00）进行产生强噪声污染的建筑施工作业，因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向附近居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 ③合理安排施工计划和进度。 ④施工场所的施工车辆出入现场时应低速、限鸣。 ⑤建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥建设与施工单位还应与施工场地附近居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家共同的理解。 ⑦通过以上措施，施工噪声对周围居民的影响降到最小，且这种影响是短暂的，会随着施工结束而结束，不会对周围环境造成明显影响。 - 固体废物 施工期固体废弃物主要包括土建产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 ①土建生产的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，房屋建设产生的废砖石、水泥料渣、金属废料，房屋装修产生的包装纸类、木制品、金属、塑料、玻璃、陶瓷、砂石等建筑垃圾。施工建筑垃圾按每平方建筑面积产生1.5kg垃圾计算，则共产生约44.1945t建筑垃圾。建筑垃圾拉运至政府指定地点。 ②施工人员产生的生活垃圾每天每人按1kg计算，则20个施工人员共产生20kg/d的生活垃圾，项目施工期共产生生活垃圾3.6t。生活垃圾由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目生产过程工艺废气主要有：炼胶过程产生的颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳，硫化过程产生的非甲烷总烃和二硫化碳，挤出、包塑工序产生的非甲烷总烃，检验切割粉尘、塑管破碎粉尘，餐厅油烟。 查阅相关资料，橡胶行业炼胶烟气、硫化废气均为混合气体，成分复杂，主要包括挥发性有机物和恶臭污染物，其中挥发性有机物主要包括三氯乙烷、丙烯醛、丁酮、4-甲基-2-戊酮等非甲烷总烃类，以非甲烷总烃计，恶臭污染物一般选取H2S， 但根据美国国家环保总局EPA的检测结果，橡胶行业各工序排放的恶臭污染物主要为二硫化碳和羰基硫化物，另经查阅《橡胶制品工业工艺废气排放因子探讨(以轮胎企业为例)》(丁学峰、张慧君，曹睿，四川环境，2013年12月)中对轮胎企业废气排放监测结果，炼胶、硫化过程中H2S产生量极少，废气排放口、厂界和厂界外的监测浓度差别不大，因此本项目选取CS2作为恶臭污染物的排放因子。本次评价参照美国国家环保局( 简称EPA)编制的《空气污染物排放系数汇编》( AP-42)中橡胶制品业的污染物产生系数，确定本次项目炼胶、硫化、挤出、包塑的污染物产生源强。 （1）1#车间生产废气 1#车间生产废气主要炼胶工段产生的配料粉尘、炼胶废气，挤出、硫化、包塑产生的有机废气，检验切割粉尘。 ①配料粉尘 本项目密炼工段配备有先进的自动上料上辅机称量系统，大料配料需进行将辅料进行人工拆袋投料，其中在人工拆袋投放粉状辅料(轻钙、白炭黑、炭黑、补强剂、高岭土等粉状辅料)时候会产生一定量的粉尘，该工序粉末状原料约1740t/a，类比国内同类生产项目可知，拆封投料混合过程中粉尘产生量约为原料的0.5‰，计算可得自动上料上辅机投料粉尘产生量为0.87t/a，根据企业提供资料，企业投料工序每天工作时间为0.5h，每年工作时间为150h，投料粉尘产生速率为5.8kg/h。 小料配料需人工拆袋称量投料，其中在人工拆袋、计量过程中会产生一定量粉尘，类比国内同类生产项目可知，拆封投料混合过程中粉尘产生量约为原料的0.5‰，需要人工配料的小料约120t/a。人工配料粉尘产生量为0.06t/a。 项目设计在小料配料工作台上方设置半密闭集气罩（排气柜）对粉尘进行收集，每台自动上料上辅机共设6个投料口，两套上辅机投料混合粉尘经密闭收集系统收集，收集效率以99%计，风机量以10000m3/h计，收集后粉尘和人工配料粉尘一起经1套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001）。 经查找《影响布袋除尘器除尘效率和滤袋寿命的因素分析》(朱杰，装备制造技术，2013 年第6期)，布袋除尘器除尘效率可达到99%以上。本项目布袋除尘器的去除效率以99%计，计算得知，DA001排气筒有组织粉尘产生量为0.9183t/a，产生速率为6.122kg/h，产生浓度为612.2mg/m3，有组织粉尘排放量为0.0092t/a，排放速率为0.0613kg/h，排放浓度为6.13mg/m3。配料粉尘无组排放量为0.0117t/a，排放速率为0.078kg/h。 ②炼胶废气 橡胶在混炼、开炼过程中会有炼胶废气产生。本项目混炼温度为80~100°C，开炼温度为60～80℃左右，未达到橡胶分解温度，不会有苯乙烯、或丁二烯等单体废气产生。炼胶废气主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃和二硫化碳。 根据《空气污染物排放系数汇编》(AP-42) 中橡胶制品业的污染物产生系数，炼胶废气颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳产污系数分别为1.3×10-4t/t混炼胶、2.15×10-4t/t混炼胶、4.26×10-6t/t混炼胶、本项目炼胶废气产生源强见表19。 表19 炼胶废气产生情况一览表 类别; 炼胶废气. 颗粒物; 非甲烷总烃; 二硫化碳. 产生系数（t/t混炼胶）; 1.3×10-4; 2.15×10-4; 4.26×10-6. 系数来源; 《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）. 本项目炼胶量（t/a）; 1460. 产生量（t/a）; 0.1898; 0.3139; 0.0062. 产生速率（kg/h）; 0.0395; 0.0654; 0.0013. 备注; 炼胶生产时间为每天16h，每年300天，非甲烷总烃系数参考汇编中挥发性有机物产生系数. 企业拟在2台密炼机、6台开炼机、2台过滤机、1台胶片压延机设置包围型集气罩（集气罩和塑料软件围合）进行收集，收集效率以85%，风机量为10000m3/h，收集后废气拟采取1套布袋除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放（DA002）。袋式除尘器对颗粒物处理效率以99%计， 低温等离子（50%）+活性炭吸附装置（80%）处理设施对非甲烷总烃去除效率以90%计，对二硫化炭去除效率以60%计。 计算可知，项目炼胶工序有组织颗粒物产生量为0.1613t/a、产生速率为0.0336kg/h、产生浓度为3.36mg/m3，有组织非甲烷总烃产生量为0.2668t/a、产生速率为0.0556kg/h、产生浓度为5.56mg/m3，有组织二硫化碳产生量为0.0053t/a、产生速率为0.0011kg/h、产生浓度为0.11mg/m3，经处理设施处理后排气筒颗粒物排放量为0.0016t/a、排放速率为0.0003kg/h、排放浓度为0.03mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.0267t/a、排放速率为0.0056kg/h、排放浓度为0.56mg/m3，二硫化碳排放量为0.0021t/a、排放速率为0.0004kg/h、排放浓度为0.04mg/m3。 # 炼胶废气未被收集的无组织颗粒物排放量为0.0285t/a、排放速率为0.0059kg/h，无组织非甲烷总烃排放量为0.0471t/a、0.0098kg/h，无组织二硫化碳排放量为0.0009t/a、0.0002kg/h。 ③挤出、包塑废气 在生产胶管的过程中，内外胶挤出温度控制在60-100℃，在该温度下，挤出机对混炼胶进行加热软化，会有部分非甲烷总烃、二硫化碳和臭气浓度产生，由于胶料在挤出口挤出后迅速进入冷水槽进行冷却，会减少废气的挥发时间，降低其废气的挥发量，因此，在挤出出口产生的废气较少。根据《空气污染物排放系数汇编》(AP-42) 中橡胶制品业的污染物产生系数，挤出工序非甲烷总烃和二硫化碳产污系数分别为1.24×10-5t/t混炼胶、2.66×10-7t/t混炼胶。本项目挤出废气产生源强见表20。 表20 挤出废气产生情况一览表 类别; 挤出废气. 非甲烷总烃; 二硫化碳. 产生系数（t/t混炼胶）; 1.24×10-5; 2.66×10-7. 系数来源; 《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）. 本项目挤出胶料（t/a）; 973（1#车间挤出胶量）. 产生量（t/a）; 0.0120; 0.0003. 产生速率（kg/h）; 0.0025; 0.00005. 备注; 胶管生产时间为每天16h，每年300天，非甲烷总烃系数参考汇编中挥发性有机物产生系数. 项目包塑工段会对聚丙烯树脂进行加热软化，加热温度为220℃，加热挤出过程中会产生有机废气，本项目以非甲烷总烃计。类比同类项目，废气产生量占原料的0.1%，本项目聚丙烯树脂用量为10t/a，则非甲烷总烃废气产生量为0.01t/a。 ④硫化废气 胶管在成型以后，在一定的温度、压力条件下，进行硫化，使线型大分子转变为三维网状结构，以提高橡胶的性能。硫化工序在硫化罐中进行，将蒸汽直接通入硫化罐中进行加热。硫化加热过程中会产生废气，硫化废气是成分非常复杂的有机化合物混合气体，本项目以非甲烷总烃计，硫化工段产生非甲烷总烃的同时，硫化工段还释放出恶臭气体，本项目以二硫化碳计，恶臭气体会产生一定的臭气浓度。 根据《空气污染物排放系数汇编》(AP-42) 中橡胶制品业的污染物产生系数，硫化工序非甲烷总烃和二硫化碳产污系数分别为2.11×10-4t/t混炼胶、6.86×10-6t/t混炼胶，本项目硫化废气产生源强见表21。 表21 硫化废气产生情况一览表 类别; 硫化废气. 非甲烷总烃; 二硫化碳. 产生系数（t/t混炼胶）; 2.11×10-4; 6.86×10-6. 系数来源; 《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）. 本项目硫化胶料（t/a）; 973（1#车间硫化胶量）. 产生量（t/a）; 0.2053; 0.0067. 产生速率（kg/h）; 0.0428; 0.0014. 备注; 项目生产时间为16h/d，300d/a，非甲烷总烃系数参考汇编中挥发性有机物产生系数. 本项目挤出、包塑和硫化共用一套处理设施，在8台挤出机、2台包塑机工作平台设置集气罩（下部软帘封闭））收集废气。项目1#车间共设置三座硫化罐，硫化废气经排气阀和集气罩（下部软帘封闭）收集后和挤出包塑废气共用一套喷淋降温+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒排放（DA003），风机风量为18000m3/h。收集效率以85%计，喷淋塔+除湿装置+低温等离子（50%）+活性炭吸附装置（80%）处理设施对非甲烷总烃去除效率以90%计，对二硫化炭去除效率以60%计。 挤出、包塑和硫化非甲烷总烃产生量为0.2273t/a，二硫化碳产生量为0.007t/a。 计算可知项目挤出、包塑废气和硫化非甲烷总烃有组织产生量为0.1932t/a、产生速率为0.0403kg/h、产生浓度为2.24mg/m3，有组织二硫化碳产生量为0.006t/a、产生速率为0.0013kg/h、产生浓度为0.07mg/m3，经处理设施处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.0193t/a、排放速率为0.0040kg/h、排放浓度为0.22mg/m3，二硫化碳有组织排放量为0.0024t/a、排放速率为0.0005kg/h、排放浓度为0.028mg/m3。 项目挤出包塑、硫化工段未被收集的非甲烷总烃量为0.0341t/a、产生速率为0.0071kg/h，未被收集的二硫化碳量为0.0010t/a、产生速率为0.0002kg/h。 （2）2#车间生产废气 2#生产车间生产废气主要有挤出废气、硫化废气和检验切割粉尘。 ①挤出废气 在生产胶管的过程中，内外胶挤出温度控制在60-100℃，在该温度下，挤出机对混炼胶进行加热软化，会有部分非甲烷总烃、二硫化碳和臭气浓度产生，由于胶料在挤出口挤出后迅速进入冷水槽进行冷却，会减少废气的挥发时间，降低其废气的挥发量，因此，在挤出出口产生的废气较少。根据《空气污染物排放系数汇编》(AP-42) 中橡胶制品业的污染物产生系数，挤出工序非甲烷总烃和二硫化碳产污系数分别为1.24×10-5t/t混炼胶、2.66×10-7t/t混炼胶。本项目挤出废气产生源强见表22。 表22 挤出废气产生情况一览表 类别; 挤出废气. 非甲烷总烃; 二硫化碳. 产生系数（t/t混炼胶）; 1.24×10-5; 2.66×10-7. 系数来源; 《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）. 本项目挤出胶料（t/a）; 487（2#车间硫化胶量）. 产生量（t/a）; 0.0060; 0.0001. 产生速率（kg/h）; 0.0013; 0.00002. 备注; 胶管生产时间为每天16h，每年300天，非甲烷总烃系数参考汇编中挥发性有机物产生系数. ②硫化废气 胶管在成型以后，在一定的温度、压力条件下，进行硫化，使线型大分子转变为三维网状结构，以提高橡胶的性能。硫化工序在硫化罐中进行，将蒸汽直接通入硫化罐中进行加热。硫化加热过程中会产生废气，硫化废气是成分非常复杂的有机化合物混合气体，本项目以非甲烷总烃计，硫化工段产生非甲烷总烃的同时，硫化工段还释放出恶臭气体，本项目以二硫化碳计，恶臭气体会产生一定的臭气浓度。 根据《空气污染物排放系数汇编》(AP-42) 中橡胶制品业的污染物产生系数，硫化工序非甲烷总烃和二硫化碳产污系数分别为2.11×10-4t/t混炼胶、6.86×10-6t/t混炼胶，本项目硫化废气产生源强见表23。 表23 硫化废气产生情况一览表 类别; 硫化废气. 非甲烷总烃; 二硫化碳. 产生系数（t/t混炼胶）; 2.11×10-4; 6.86×10-6. 系数来源; 《空气污染物排放系数汇编》（AP-42）. 本项目硫化胶料（t/a）; 487. 产生量（t/a）; 0.1028; 0.0034. 产生速率（kg/h）; 0.0214; 0.0007. 备注; 项目生产时间为16h/d，300d/a，非甲烷总烃系数参考汇编中挥发性有机物产生系数. 项目2#车间2台挤出机生产废气集气罩（下部软帘封闭）收集，2#车间设置2台硫化罐，硫化废气经排气阀和集气罩（下部软帘封闭）收集后和挤出包塑废气共用一套喷淋降温+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒排放（DA004），风机风量为6000m3/h。收集效率以85%计，喷淋塔+除湿装置+低温等离子（50%）+活性炭吸附装置（80%）处理设施对非甲烷总烃去除效率以90%计，对二硫化炭去除效率以60%计。 项目挤出和硫化非甲烷总烃产生量为0.1088t/a，二硫化碳产生量为0.0035t/a。 计算可知项目挤出废气和硫化非甲烷总烃有组织产生量为0.0925t/a、产生速率为0.0193kg/h、产生浓度为3.2mg/m3，有组织二硫化碳产生量为0.003t/a、产生速率为0.0006kg/h、产生浓度为0.1mg/m3，经处理设施处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.0093t/a、排放速率为0.0019kg/h、排放浓度为0.32mg/m3，二硫化碳有组织排放量为0.0012t/a、排放速率为0.0003kg/h、排放浓度为0.04mg/m3。 项目2#车间挤出、硫化未被收集的非甲烷总烃量为0.01632t/a、产生速率为0.0034kg/h，未被收集的二硫化碳量为0.0005t/a、产生速率为0.0001kg/h。 ③切割粉尘 项目胶管校验工序需要将胶管切开，切割过程切至钢丝编织（缠绕）层时会产生切割粉尘，该粉尘粒径较大易于沉降，本项目塑管破碎粒径较大（小于9mm），粉尘量产生量不大，类比同行业，检验切割有组织颗粒物产生系数为0.96kg/万米胶管，本项目2#车间胶管生产量为500万标米，检验切割粉尘产量为0.48t/a。 企业为了进一步降低切割粉尘对环境影响，在2台管头切割机和6台缠绕切割机上设置集气罩（收集效率85%）将粉尘收集后通过袋式除尘器处理（处理效率99%）后通过15m高排气筒排放（DA005），风机量为10000m3/h。 计算可知2#车间切割粉尘有组织产生量为0.408t/a、产生速率为0.085kg/h、产生浓度为8.5mg/m3，经袋式除尘器处理后颗粒物排放量为0.0041t/a、排放速率为0.0009kg/h、排放浓度为0.09mg/m3。 检验切割、塑管破碎工序未被收集粉尘量为0.072t/a、产生速率为0.015kg/h。 （3）餐厅油烟 项目餐厅设置2个灶头，项目员工120人，在企业用餐的60人左右，根据《 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018)基准灶头小于3个的定餐饮单位为小型餐饮单位，故本公司餐厅为小型餐饮单位。 根据类比调查，餐厅一般的使用油耗油系数为30g/（人·d），则本项目耗油量约为30×120×300/1000000=1.08t/a。一般油烟挥发量占总油量的2~5%，本项目按3%取值，则油烟产生量为0.0324t/a。项目餐厅共设置2个灶头，年工作日300天，日工作时间约6h。 项目餐厅安装1台4000m3/h的油烟净化器对餐厅油烟进行处理集气罩收集效率85%，处理效率90%。经计算，该餐厅操作间有组织油烟产生量为0.0275t/a、产生速率为0.0153kg/h、产生浓度为3.825mg/m3，经处理后，该餐厅操作间油烟排放量为0.0028t/a、排放速率为0.0016kg/h、排放浓度为0.4mg/m3。经收集处理后的油烟废气通过1根排气筒排放（排放口DA006），其排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型最高允许油烟排放浓度1.5mg/m3。未被收集的油烟无组织排放量为0.00486t/a，排放速率为0.0027kg/h。 本项目有组织废气产排情况详见下表。 - 表24 废气污染物产生排放情况一览表 单位：浓度mg/m3、速率kg/h 产生环节; 污染物种类; 产生浓度; 产生量 t/a; 排放形式; 治理设施; 排放 浓度; 排放速; 排放量 t/a. 环保设施; 是否可行. 1#车间配料粉尘; 颗粒物; 612.2; 0.9183; 有组织; 收集系统+袋式除尘器+15m高排气筒; 是; 6.13; 0.0613; 0.0092. 颗粒物; /; 0.0117; 无组织; /; 0.078; 0.0117. 1#车间炼胶废气; 颗粒物; 3.36; 0.1613; 有组织; 集气罩（下设软帘）+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 0.03; 0.0003; 0.0016. 非甲烷总烃; 5.56; 0.2668; 0.56; 0.0056; 0.0267. 二硫化碳; 0.11; 0.0053; 0.04; 0.0004; 0.0021. 颗粒物; /; 0.0285; 无组织; /; 0.0059; 0.0285. 非甲烷总烃; /; 0.0471; /; 0.0098; 0.0471. 二硫化碳; /; 0.0009; /; 0.0002; 0.0009. 1#车间挤出、包塑、硫化; 非甲烷总烃; 2.24; 0.1932; 有组织; 集气罩（下设软帘）+喷淋塔+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 是; 0.22; 0.0040; 0.0193. 二硫化碳; 0.07; 0.006; 0.027; 0.0005; 0.0024. 非甲烷总烃; /; 0.0341; 无组织; /; 0.0071; 0.0341. 二硫化碳; /; 0.0010; /; 0.0002; 0.0010. 2#车间挤出、硫化; 非甲烷总烃; 3.2; 0.0925; 有组织; 集气罩（下设软帘）+喷淋塔+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 是; 0.32; 0.0019; 0.0093. 二硫化碳; 0.1; 0.003; 0.04; 0.0003; 0.0012. 非甲烷总烃; /; 0.0163; 无组织; /; 0.0034; 0.0163. 二硫化碳; /; 0.0005; /; 0.0001; 0.0005. 2#车间切割粉尘; 颗粒物; 8.5; 0.408; 有组织; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 是; 0.09; 0.0009; 0.0041. 颗粒物; /; 0.072; 无组织; /; 0.015; 0.072. 油烟; 油烟; 3.825; 0.0275; 有组织; 油烟净化器; 是; 0.4; 0.0016; 0.0028. /; 0.0049; 无组织; /; 0.0027; 0.0049. - 项目废气排放口均为一般排放口，相关参数见下表。 - 表25 排放口参数一览表 排气筒名称; 排气筒编号; 排气筒地理坐标; 高度; 内径; 出口温度; 排放标准. 东经; 北纬. 1#车间配料; DA001; 114°05′10.83″; 33°31′55.43″; 15; 0.6; 25; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准. 1#车炼胶; DA002; 114°05′11.07″; 33°31′55.43″; 15; 0.6; 25; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）建议值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 1#车间挤出、包塑、硫化; DA003; 114°05′12.21″; 33°31′55.43″; 15; 0.8; 50; 橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）建议值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2#车间挤出、硫化; DA004; 114°05′13.13″; 33°31′49.90″; 15; 0.5; 50; 橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）建议值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2#车间切割粉尘; DA005; 114°05′12.86″; 33°31′49.90″; 15; 0.6; 25; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5. 餐厅油烟; DA006; 114°05′16.59″; 33°31′51.56″; /; 0.3; 50; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. （5）废气达标性分析 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中4.2.8的规定：大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况。若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。 大气污染物基准气量排放浓度的换算，可参照采用水污染物基准水量排放浓度的计算公式。胶料消耗量和排气量统计周期为一个工作日。本项目排气筒单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，则将大气污染物排放浓度换算为大气污染物基准风量排放浓度计算公式如下： 式中: ρ基---大气污染物基准排放浓度，mg/m3； Qs---实测排气总量，m3； Y---第i种产品的胶料消耗量，t； Qi基--第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t； ρ实--实际大气污染物的排放浓度，mg/m3； 项目有组织废气排放达标性见表26。 表26 本项目有组织废气排放达标性分析 单位：浓度mg/m3 污染源; 污染物名称; 排放浓度; 基准气量排放浓度; 达标情况; 排放速率kg/h; 达标情况; 标准值. 1#车间配料粉尘; 颗粒物; 6.13; 3.15; 达标; 0.0613; 达标; 12mg/m3. 1#车间炼胶废气; 颗粒物; 0.03; 0.55; 达标; 0.0003; /; 12mg/m3. 非甲烷总烃; 0.56; 9.14; 达标; 0.0056; /; 10mg/m3. 二硫化碳; 0.029; /; /; 0.0004; 达标; 1.5kg/h. 1#车间挤出、包塑、硫化废气; 非甲烷总烃; 0.22; 9.9; 达标; 0.0040; 达标; 10mg/m3. 二硫化碳; 0.027; /; /; 0.0005; 达标; 1.5kg/h. 2#车间挤出、硫化; 非甲烷总烃; 0.32; 9.7; 达标; 0.0019; /; 10mg/m3. 二硫化碳; 0.04; /; /; 0.0003; 达标; 1.5kg/h. 2#车间切割粉尘; 颗粒物; 0.09; /; 达标; 0.0009; 达标; 12mg/m3. 餐厅; 油烟; 0.4; /; 达标; 0.0016; /; 1.5mg/m3. 由上表可知，项目各项废气污染物均能做到达标排放。 # 项目西侧相邻小路，小路西侧为漯河市有鹿食品有限公司，漯河市有鹿食品有限公司生产厂房为密闭厂房，且门位置位于里本项目较远侧，本项目生产车间为密闭厂房，且炼胶工段在车间内二次密闭。本项目排气筒距离漯河市有鹿食品有限公司厂房门距离约为130米，且本项目各污染物都是可以做到达标排放的，经过扩散稀释后对食品厂影响较小。 （6）大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目自行监测计划见表27。 表27 废气自行监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测单位. 排气筒DA001; 颗粒物; 次/年; 委托有资质的环境监测单位. 排气筒DA002; 颗粒物; 次/年. 非甲烷总烃; 次/半年. 二硫化碳; 次/年. 臭气浓度; 次/年. 排气筒DA003; 非甲烷总烃; 次/半年. 二硫化碳; 次/年. 臭气浓度; 次/年. 排气筒DA004; 非甲烷总烃; 次/半年. 二硫化碳; 次/年. 臭气浓度; 次/年. 排气筒DA005; 颗粒物; 次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度; 次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 次/年. 2、废水 （1）项目废水产排情况 本项目挤出冷却水、试压水、密炼冷却水、开炼冷却水和喷淋塔用水均循环使用，不外排。蒸汽冷凝水回用于冷却工序，不外排。废水排放量为8.928m3/d、2678.4m3/a，主要为生活废水，包括职工生活废水和餐厅废水。生活污水中主要污染物产生浓度COD280mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L。餐厅废水经隔油池预处理后和生活废水一起经化粪池处理后进入经济技术开发区污水处理厂进一步处理后排入黑河。 本项目废水污染物产生及排放情况见下表。 - 表28 项目废水污染物产生排放情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理设施; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 环保设施; 技术是否可行. 职工办公生活; 生活污水; COD; 280; 0.7450; 20m3的化粪池，（餐厅废水经隔油池预处理）; 是; 150; 0.4018; 间接排放; 工业废水集中处理 设施; 间断排放，排放期间流量不稳定，不属于冲击排放. 悬浮物; 150; 0.4018; 120; 0.321. 氨氮; 30; 0.080; 25; 0.067. - 本项目废水排放口相关参数见下表。 - 表29 排放口参数一览表 类型; 排放口名称; 排放口编号; 地理坐标; 排放标准. 东经; 北纬. 一般排放口; 厂区废水总排口; DW001; 114°05′16.71″; 33°31′50.65″; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准和漯河市经济技术开发区污水处理厂进水水质要求. 《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），间接排放的生活污水可以不开展自行监测。 - 依托污水处理设施可行性分析 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前二期工程正在建设，根据《关于印发漯河市流域水污染防治攻坚5个实施方案的通知》（漯河市人民政府办公室漯政办［2017］2号）相关要求，二期工程在2018年底投入运营，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，一期工程设计进出水指标见表29。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。二期工程设计进出水指标见表30。 表30 漯河经济技术开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 ### 污染物; ### 一期工程; ### 二期工程. ### 设计进水浓度 ### （mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率 ### （%）; ### 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率 ### （%）. ### COD; ### ≤500; ### ≤50; ### ≥90; ### ≤500; ### ≤40; ### ≥92. ### BOD5; ### ≤220; ### ≤10; ### ≥95.5; ### ≤220; ### ≤10; ### ≥95.5. ### SS; ### ≤320; ### ≤10; ### ≥96.9; ### ≤320; ### ≤10; ### ≥96.9. ### 氨氮; ### ≤35; ### ≤5; ### ≥85.7; ### ≤30; ### ≤2.0; ### ≥93.3. ### TN; ### ≤50; ### ≤15; ### ≥70; ### ≤40; ### ≤15; ### ≥62.5. ### TP; ### ≤4; ### ≤0.4; ### ≥88.9; ### ≤11; ### ≤0.4; ### ≥96.4. 本项目废水排入漯河经济技术开发区污水处理厂一期进一步深度处理，根据生活废水产排情况可知，项目生活废水各污染物排放浓度均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB2763-2011）标准限值的要求，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求和漯河市经济技术开发区污水处理厂收水指标要求。 本项目所在区域污水管网已经铺设完毕，废水可经市政污水管网排入漯河市经济技术开发区污水处理厂集中处理。 采取以上措施后，本项目建设对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目主要产噪设备有硫化罐、编织机、合股机、缠绕机、炼胶机等，其噪声源强值75～85dB(A)之间，采用选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施。本次各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表31。 表31 项目主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 噪声值; 降噪措施; 治理后源强; 工作方式. 1; 硫化罐; 6; 80~85; 隔声; 60; 间歇. 2; 编织机; 40; 90~100; 减振、隔声; 70; 连续. 3; 缠绕机; 10; 75~88; 减振、隔声; 65; 连续. 4; 合股机; 20; 75~88; 减振、隔声; 65; 连续. 5; 压延机; 1; 75~80; 减振、隔声; 55; 连续. 6; 密炼机; 2; 80~85; 减振、隔声; 70; 连续. 7; 开炼机; 4; 80~85; 减振、隔声; 60; 连续. 8; 过滤机; 1; 75~85; 减振、隔声; 55; 连续. 9; 切割机; 10; 80~85; 减振、隔声; 70; 间歇. 10; 环保设备风机; 5; 75~85; 减振、隔声; 60; 连续. （2）预测模式 本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四周厂界，具体公式如下： ①距离衰减模式： L=L0−20lg(rr0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级，dB（A）； r—点声源到受声点之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 ②噪声叠加模式： L=10lg(n100.1Li) 式中：L—预测点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量 （3）预测结果 根据本项目运行后主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表32。 表32 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 预测点; 噪声设备; 数量; 治理后源强; 设备距厂界距离/m; 贡献值; 贡献叠加值; 标准值; 达标情况. 北场界; 1#车间; 硫化罐; 3; 60; 25.9; 31.7; 51.8; 65/55; 达标. 编织机; 36; 70; 71.5; 32.9. 缠绕机; 4; 65; 64; 28.9. 合股机; 20; 65; 32; 31.9. 压延机; 1; 55; 30; 25.5. 密炼机; 2; 70; 35; 39.1. 开炼机; 4; 60; 35; 29.1. 过滤机; 1; 55; 35; 24.1. 环保设备风机; 3; 60; 17; 35.4. 2#车间; 硫化罐; 2; 60; 139.5; 17.1. 编织机; 4; 70; 132; 27.6. 缠绕机; 6; 65; 117; 23.6. 切割机; 10; 70; 117; 28.6. 环保设备风机; 2; 60; 169; 15.4. 西场界; 1#车间; 硫化罐; 3; 60; 50; 26.0; 49.7; 65/55; 达标. 编织机; 36; 70; 120; 28.4. 缠绕机; 4; 65; 50; 31.0. 合股机; 20; 65; 141; 22.0. 压延机; 1; 55; 26; 26.7. 密炼机; 2; 70; 42; 37.5. 开炼机; 4; 60; 42; 27.5. 过滤机; 1; 55; 42; 22.5. 环保设备风机; 3; 60; 85; 21.4. 2#车间; 硫化罐; 2; 60; 78; 22.2. 编织机; 4; 70; 113; 28.9. 缠绕机; 6; 65; 106; 24.5. 切割机; 10; 70; 50; 36.0. 环保设备风机; 2; 60; 85; 21.4. 南场界; 1#车间; 硫化罐; 3; 60; 154; 16.2; 53.2; 65/55; 达标. 编织机; 36; 70; 79; 32.0. 缠绕机; 4; 65; 79; 27.0. 合股机; 20; 65; 154; 21.2. 压延机; 1; 55; 154; 11.2. 密炼机; 2; 70; 154; 26.2. 开炼机; 4; 60; 154; 16.2. 过滤机; 1; 55; 154; 11.2. 环保设备风机; 3; 60; 159; 16.0. 2#车间; 硫化罐; 2; 60; 37; 28.6. 编织机; 4; 70; 34; 39.4. 缠绕机; 6; 65; 17.5; 40.1. 切割机; 10; 70; 57; 34.9. 环保设备风机; 2; 60; 10.5; 39.6. 东场界; 1#车间; 硫化罐; 3; 60; 107; 19.4; 49.9; 65/55; 达标. 编织机; 16; 70; 26.4; 41.6. 编织机; 20; 70; 36.9; 38.7. 缠绕机; 4; 65; 36.9; 33.7. 合股机; 10; 65; 33.4; 34.5. 合股机; 10; 65; 26.4; 36.6. 压延机; 1; 55; 128; 12.9. 密炼机; 2; 70; 128; 27.9. 开炼机; 4; 60; 128; 17.9. 过滤机; 1; 55; 128; 12.8. 环保设备风机; 3; 60; 93; 20.6. 2#车间; 硫化罐; 2; 60; 12; 38.4. 编织机; 4; 70; 58; 34.7. 缠绕机; 6; 65; 56; 32.3. 切割机; 10; 70; 77; 32.3. 环保设备风机; 2; 60; 91; 20.8. 备注; 东厂界1#车间预测值按照总叠加值56.5dB（A），减去办公楼隔音降噪10dB（A）后和2#车间叠加. 从表32可以看出，项目厂界噪声贡献值能满足《厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 项目周围50m内无声环境敏保护目标。 （4）声环境监测要求 - 项目厂界声环境测要求见下表。 - 表33 厂界声环境监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; Ld; 1次/季. 4、固废 本项目生产过程中产生的固废主要为边脚料、废钢丝棉线、废包装材料、不合格产品、废内芯、袋式除尘器收集粉尘、废活性炭、废机油、生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目工作人员为120人，生活垃圾按0.45kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为0.054t/d、16.2t/a。评价建议在厂内设置垃圾桶暂存，每天由环卫部门进行清运。 （2）一般工业固废 ①边角料 本项目生产过程中会在内外胶挤出工段产生边角料，根据企业提供资料，废边角料产生量为2.2t/a，经收集后作为有价废物外卖。 ②废钢丝、棉线 本项目在进行编织和缠绕工序会产生一定量的废钢丝和棉线，根据企业提供资料，项目废钢丝产生量为7.0t/a，废棉线产生量为0.8t/a，该部分固废经收集后作为有价废物外卖。 ③废包装材料 本项目外购的原料及项目的成品包装都会产生废包装材料，主要是纸箱和塑料袋等，根据企业提供资料，废包装材料产生量为1.2t/a，该部分包装材料集中收集后进行外售。 ④不合格产品 本项目在产品成型时由于各种原因会产生不合格产品，根据企业提供资料，项目不合格产品产生量为20t/a，该部分产品经收集后作为有价废物外售。 ⑤废内芯 项目胶管生产使用内芯可以重复使用，当内芯不满足使用要求时作为有价废物外售，根据企业提供资料，项目废内芯产生量约0.9t/a。 ⑥袋式除尘器收集粉尘 项目袋式除尘器收集粉尘可以回用生产，核算得知，项目袋式除尘器收集粉尘量约1.47t/a。 （3）危险废物 对比《国家危险废物名录（2021版）》可知，本项目产生危险废物主要废活性炭，项目维护设备更换的废机油。 项目环保设备维护需要定期更换活性炭，更换后的废活性炭属于危险废物，类别为HW49（其他废物），代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。工程机械设备的日常维护及维修需要更换机油，更换后的废机油属于危险废物，类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）。 根据类比，一般活性炭的吸附能力约为28kg（废气）/100kg（活性炭），本项目活性炭环节去除非甲烷总烃量为397.6kg/a，去除二硫化碳量为6.79kg/a，项目每年至少使用活性炭1.4t/a；废机油产生量为1.2t/a。 本评价要求企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单对危险废物进行管理。将危险废物分类收集，使用专用容器包装后，分类暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置。建立危险废物管理条例和危险废物应急处置卡，落实双锁管理制度。评价要求企业危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单进行建设，做到“三防”要求，并设置泄漏收集容器。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。 危废转移运输过程由资质单位严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）执行。危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。 综上所述，本项目一般工业固体废物产生及处置表见表34，危险废物产生情况见表35。 表34 本项目一般工业固体废物产生及处置表 单位：t/a 序号; 污染物名称; 产生量; 类别代码; 固体废物代码; 处理措施. 1; 生活垃圾; 16.2; 环卫部门. 2; 边角料; 2.2; 05; 291-999-05; 有价废物外售. 3; 废钢丝; 7.0; 09; 291-999-09; 有价废物外售. 4; 棉线; 0.8; 01; 291-999-01; 有价废物外售. 5; 废包装材料; 1.2; 07; 291-999-07; 有价废物外售. 6; 不合格产品; 20; 05; 291-999-05; 有价废物外售. 7; 废内芯; 0.9; 06; 291-999-06; 有价废物外售. 8; 袋式除尘器收集粉尘; 1.47; 66; 291-001-66; 回用生产. 表35 本项目危险废物产生及处置表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 处理措施. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.4; 环保设备维护; 固态; 废活性炭; 1年; T，In; 分类暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 废机油; HW08; 900-249-08; 1.2; 设备维护; 液态; 矿物油; 1年; T，I. 采取以上措施后，项目固体废物均得到合理处置，对周围环境不会造成污染影响。 5、地下水、土壤 企业车间拟铺砌12~15cm的混凝土，化粪池采用防腐防渗结构、并做防渗漏处理。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单相关要求开展危险废物暂存间建设、危险废物暂存和危险废物运输。 （1）项目危险废物暂存间满足以下要求： ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤在厂区内建设专门的危险废物临时贮存场所。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑥危险废物暂存间根据危险属性设置醒目的危险标志、标牌，并采取防渗、防雨及防泄漏措施。 （2）危险废物的临时贮存要求： ①堆放区之间均保持至少0.8m的间距，堆放区与地沟之间均保持至少0.5m的间距，可以保证空气畅通。 ②贮存容器要求 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。 装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）中附录A所示的标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 装载危险废物的容器必须完好无损。 ③贮存设施设计要求 贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 必须有泄漏液体收集装置。 设施内要有安全照明设施和观察窗口。 存放半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 ④贮存设施的运行与管理 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 如有泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放。 ⑤安全防护要求 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋而造成污染，严禁将危险废物混入非危险废物中。 （3）危险废物运输 危险废物运输应严格执行《危险废物转移联单管理办法》。装运危险废物的罐（槽）应与所装废物的性能相适应，并具有足够的强度；罐（槽）外部的附件应有可靠的防护设施，应保证所装废物不发生“跑、冒、滴、漏”，并在阀门口装置积漏器。装卸危险废物的机械和工具应有消除产生火花的措施。运输危险废物的车辆应严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。装运危险废物的车厢必须保持清洁干燥，车上残留物不得任意排弃，被危险废物污染过的车辆及工属具必须洗刷消毒。危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可证的运输单位完成。 （4）危险废物管理要求 ①公司环保部负责对危险废物实施申报登记并统一监督管理，项目建成后应每年向环保部门申报危险废物情况。 ②各车间及部门必须按公司制定的《危险废物申报登记表》向环保部填报本部门危险废物的种类、数量、贮存方法、转移去向等内容。 ③危险废物产生部门每月按时申报本月的危险废物库存量以及下个月危险废物预计产生量。 另外，为了进一步避免项目对周围地下水环境产生影响，采取上述防渗措施的同时，建设单位还应采取以下措施： ①加强各类危险废物的管理，及时清运，避免厂区内长时间堆存； ②厂区设专门人员对各生产设施、管道及污水处理设施进行定期巡查，如发现“跑、冒、滴、漏”问题，及时解决。 采取以上措施后，项目建设对地下水和土壤影响较小。 6、生态 无 7、环境风险 7.1评价依据 （1）风险调查 本项目为橡胶软管生产项目，硫化工段热能使用水蒸气，由漯河华电发电有限公司供给，企业不设置锅炉。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，本项目涉及的风险物质主要为维护更换机油，为381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油；生物柴油等）。维护设备更换的废机油，暂存于危废暂存间，危废暂存间最大储存量为1.2t。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中“381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的临界量为2500t”，则项目危险物质数量与临界量的比值Q=1.2/2500=0.00048。 本项目厂区内危险物质数量与其临界量比值Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）中评价工作等级划分见下表。 表36 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析◎. ◎是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A.. 本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据上表可知项目评价等级为简单分析。 7.2风险识别 （1）主要环境风险物质识别 本项目为橡胶软管生产项目，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，本项目涉及的风险物质主要为废机油。机油理化性质见表37所示。 表37 机油理化性质及危险特性卡 危险性概述. 危险性类别; 可燃液体、毒性. 侵入途径; 吸如、食入; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 环境危害; 机油会对土地和水环境会造成污染。. 危险特性; 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。 燃烧分解产生CO、CO2等有毒有害气体。. 理化特性. 外观及性状; 油状液体，淡黄色至褐色,无气味或略带异味。. 闪点（℃）; 76; 密度（水＝1）; 0.85. 自燃温度（℃）; 300～350; 沸点; -252.8. 毒理学资料. 急性毒性; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。. 慢性中毒; 慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 泄漏应急处置. 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 应急防护. 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 储运. 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. （2）环境风险单元识别 本项目为橡胶软管生产，根据企业的生产特点，对企业涉及到危险物质的主要设施及主要存在的环境风险物质进行调查分析，企业风险物质分布及可能发生突发环境事故及可能影响环境的途径见下表。 表38 项目涉及危险物质储存的主要设施调查表 风险物质分布; 环境风险; 危险特性; 影响环境途径. 危废暂存间; 废机油泄漏、溢出，火灾爆炸; 可燃、毒性; 本项目废机油使用专用容器盛装后暂存危废暂存间，危废暂存间采取防渗措施，并设施泄漏收集装置，废机油在危废暂存间发生泄漏基本能控制在危废暂存间内。废机油泄漏挥发有机气体污染环境空气，机油泄漏引发火灾，燃烧不充分产生有毒有害气体污染环境空气。. #### 7.3环境风险分析 （1）废机油泄漏、溢出事故 本项目废机油由专用容器收集后暂存于危废暂存间后定期交资质单位处置，并在容器下方设置泄漏收集容器，即便容器破损，废机油泄漏，也会被截留在收集容器中，且危废暂存间设置有防渗措施，即便有少量溢出至地面，及时处置，也不会溢流、下渗至土壤或地下水环境。 （2）火灾爆炸事故 废机油的泄漏、溢出或者成品危废暂存间因为自然或人为原因、生产车间操作不当引发的火灾、爆炸事故，不完全燃烧产生的有毒有害气体会进入环境空气，但对环境空气的影响是暂时的，随着突发环境事件的结束，对环境空气的影响消失。泄漏、火灾产生的场地洗消废水和消防废水如果控制不当会进入环境，污染土壤和地下水。故要求企业妥当处置突发环境事件产生的消防废水。 （3）废气处理设施故障 生产车间在生产过程中，废气处理设施故障时导致有机废气及硫化物排放浓度变化明显，将对大气环境造成一定影响。 （4）污水处理设施或排水管道泄漏事故 污水处理设施、排水管道出现泄漏，导致未经预处理的生活污水渗入土壤，污染物饱和后下渗进而污染地下水。 7.4环境风险防范措施及应急措施建议 一、机油泄漏、溢出环境风险防范措施及应急措施： （1）机油泄漏、溢出环境风险防范措施 ①废机油暂存于危废暂存间后定期交资质单位处置，危废暂存间地面做防腐蚀、防渗漏处理，并设置泄漏收集装置。 ②危废暂存间设置沙池、灭火器等消防器材。 ③危废暂存间物料储存，便于及时做好防范和及时对存在的环境风险进行排除。 ④建立环境风险应急处置卡，对员工就风险物质理化性质、应急处置过程、应急防护等进行培训，并建立培训档案。 （2）废机油泄漏、溢出应急处理措施 巡查人员发现事故后，1分钟内立即上报运行班长说明现场情况。运行班长上报应急办公室；应急办公室立即到事故现场确认。若机油四溢，可能对地下水产生影响后，尽量将危险废物收集，收集的机油存于备用储存桶内。 #### 二、火灾爆炸事故环境风险防范措施及应急措施： （1）火灾爆炸环境风险防范措施 ①设置禁止烟火标识。 ②危废暂存间废机油暂存区设置沙池、灭火器等消防器材。 ③建立危废暂存间管理条例和生产操作规程，员工严格按照条例和规程运作。 ④定期巡视危废间，便于及时做好防范和及时对存在的环境风险进行排除。 ⑤加强员工环境应急相关培训。 ⑥设置应急事故池，项目循环冷水罐，事故状态下用作事故应急容器。 （2）火灾爆炸环境风险应急措施 巡查人员发现事故后，立即上报运行班长说明现场情况。运行班长上报应急办公室；运行班长立即到事故现场确认。 应急办公室对事故进行研判；若火灾在厂区可控范围内，总经理指挥全厂员工将火灾事故现场与周围环境进行有效隔离，利用泡沫或干粉灭火器进行灭火，切断事故发生的导火源，迅速组织人员撤离和火灾施救，避免衍生事故发生。若火灾不在厂区可控范围内，立即拨打119拨打消防电话请求支援。项目原材料有易燃固体和可燃固体，消防废水收集后暂存循环水池，事故结束后运至漯河经济技术开发区污水处理厂处理达标后方可排放。 本项目设置有消防泵站和消防水管，循环水池的水和消防水管事故时均可用于消防灭火，冷却循环水池容积100m3，消防事故废水收集后可暂存冷却循环水池，循环水池防渗漏、防腐蚀，可作为临时事故暂存池。 #### 三、废气处理设施故障事故环境风险防范措施及应急措施： （1）废气处理设施故障环境风险防范措施 ①建立环保设施运行管理条例，环保设施有专人负责按条例管理。 ②定期对环保设施进行巡查、维护并建立档案。 （2）废气处理设施故障环境风险应急措施 ①查明事故工段，立即停止该工段生产，避免更多废气的产生。 ②立即派专业维修人员立即进行维修。 ③车间内开门、开窗或采取强制性通风。 ④向主管部门上报事故原因、损坏情况与环境风险、解救对策。 四、污水处理设施及排水管道泄漏事故环境风险防范措施及应急措施： （1）污水处理设施及排水管道泄漏事故环境风险防范措施 ①按要求做好防渗措施。 ②定期巡查、维护。 （2）污水处理设施及排水管道泄漏事故应急措施 污水处理设施发生泄漏，立即关闭紧急阀门，联系吸污车将泄漏单元中废水抽走运至漯河市经济技术开发区污水处理厂进行处理。同时联系专业维修人员进行维修，维修后经检验不再泄漏，方可投入使用。排水管道发生泄漏，关闭应急闸门，联系专业维修人员进行维修，维修后经检验不再泄漏，方可投入使用。 7.4分析结论 本项目环境风险主要来自于废机油的泄漏以及泄漏所引起的伴生/次生火灾、爆炸事故，企业应加强风险管理，在风险事故发生后，及时采取风险应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 项目环境风险简单分析内容表见表39。 表39 环境风险简单分析内容 建设项目名称; 年产1500万标米特种高压胶管项目. 建设地点; （河南）省; （漯河）市; （经开）区; （/）县; 普陀山路与南兴路交叉口西北角. 地理坐标; 经度; 114°05′13.125″; 纬度; 33°31′52.494″. 主要危险物质及分布; 废机油，分布于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目废机油使用专用容器盛装后暂存危废暂存间，危废暂存间采取防渗措施，并设施泄漏收集装置，废机油在危废暂存间发生泄漏基本能控制在危废暂存间内。火灾爆炸事故不完全燃烧产生的有毒有害气体会对环境空气造成影响，消防废水处理不当，会对土壤地下水造成影响；废气处理设施故障会导致有机废气排放浓度排放量的增加，对环境空气造成影响；化粪池和排水管道发生泄漏，会对土壤和地下水造成一定影响。. 8、辐射 无 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#车间配料（DA001） | 颗粒物 | 上辅机密闭收集，小料配料设置配料柜，袋式除尘器+15米高排气筒 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）；河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）建议值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；《挥发性有机物无组织控制标准》（GB7822-2018） |
|  | 1#炼胶废气（DA002） | 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度 | 炼胶配置集气罩（下部软帘封闭）收集+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | 1#挤出、包塑、硫化（DA003） | 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度 | 集气罩（下部软帘封闭）收集+喷淋降温+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | 2#挤出、硫化（DA004） | 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度 | 集气罩（下部软帘封闭）收集+喷淋降温+除湿装置+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | 2#检验切割（DA005） | 颗粒物 | 袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  | 餐厅（DA006） | 油烟 | 油烟净化器 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
| 地表水环境 | 单独职工生活废水DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 隔油池+化粪池（20m3） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在固废暂存间，固废暂存间建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，建立一般固体废物台账； 危险废物暂存在危废暂存间定期交资质单位处置，危废暂存建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；制定危险废物危险废物年度管理计划；建立危险废物台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业拟在车间铺砌12~15cm的混凝土，化粪池采用防腐防渗结构、并做防渗漏处理。危废暂存间地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防渗要求做好防渗。 另外，为了进一步避免项目对周围地下水环境产生影响，采取上述防渗措施的同时，建设单位还应采取以下措施： ①加强各类危险废物的管理，及时清运，避免厂区内长时间堆存； ②厂区设专门人员对各生产设施、管道及污水处理设施进行定期巡查，如发现“跑、冒、滴、漏”问题，及时解决。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废机油暂存于危废暂存间定期交资质单位处置，危废暂存间地面做防腐蚀、防渗漏处理，并设置泄漏收集装置。 ②危废暂存间设置沙池、灭火器等消防器材。 ③危废暂存间物料储存，便于及时做好防范和及时对存在的环境风险进行排除。 ④建立环境风险应急处置卡，对员工就风险物质理化性质、应急处置过程、应急防护等进行培训，并建立培训档案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业应取得排污可后方可开始排污，后期运营严格按照排污许可要求开展环保管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，漯河市久隆液压科技有限公司年产1500万标米特种高压胶管项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济效益和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的，项目可建设。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表        单位：吨/年

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量（固体废物产生量）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.3731 |  | 0.3731 | +0.3731 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.1528 |  | 0.1528 | +0.1528 |
|  | 二硫化碳 |  |  |  | 0.0081 |  | 0.0081 | +0.0081 |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0077 |  | 0.0077 | +0.0077 |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 2678.4 |  | 2678.4 | +2678.4 |
|  | COD |  |  |  | 0.4018 |  | 0.4018 | +0.4018 |
|  | 悬浮物 |  |  |  | 0.321 |  | 0.321 | +0.321 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.067 |  | 0.067 | +0.067 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  |  |  | 2.2（外售） |  | 2.2（外售） |  |
|  | 废钢丝棉线 |  |  |  | 7.8（外售） |  | 7.8（外售） |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1.2（外售） |  | 1.2（外售） |  |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 20（外售） |  | 20（外售） |  |
|  | 废内芯 |  |  |  | 0.9（外售） |  | 0.9（外售） |  |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 |  |  |  | 1.47（回用生产） |  | 1.47（回用生产） |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.4（暂存后交资质单位处置） |  | 1.4（暂存后交资质单位处置） |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 1.2（暂存后交资质单位处置） |  | 1.2（暂存后交资质单位处置） |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①