- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5万吨高档速冻食品项目

建设单位（盖章）：河南部落实业有限公司

编制日期：      2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5万吨高档速冻食品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-411171-04-05-889023 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐国军 | 联系方式 | 13703928691 |
| 建设地点 | 漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）漯河市燕山路与东方红路交叉口东南 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 4 分 27.94 秒， 33 度 32 分 2.37 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1432速冻食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业21“方便食品制造143*”中“除单纯分装外的” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2109-411171-04-05-889023 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 24 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目所涉及的规划包括《漯河市城市总体规划（2012-2030）》、《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区范围内，涉及的《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》于2017年8月21日通过河南省环保厅组织的专家审查，省环保厅以“豫环函[2017]240号”文出具审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划期限 规划期限：2012~2030 年。 （2）规划范围 ①市域城镇规划 漯河市域，市域行政辖区面积2617平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积548平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、8个建制镇、1个乡所在地的行政辖区范围。 ③中心城区 漯河市中心城区，包括中心城区建设控制范围以及周边空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）。 “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带。 “一基地”：裴城生态农业基地。 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区），项目建设符合漯河市城市总体规划要求。 2、漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术产业集聚区发展规划调整范围为：东至京港澳高速-凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线。总规划面积为32.48km2，其中：建成建成区10.82km2，发展区15.24km2，控制区6.42km2。 （1）主导产业：食品加工业。 （2）发展定位 以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）产业布局 漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 （4）规划空间结构 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构，其中： 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 两廊：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的两条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 （5）行业准入及负面清单 根据《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》（豫环函[2017]240号），经开区产业集聚区环境准入条件及负面清单见下表。 表1 经开区产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区. 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目. 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业. 禁止涉及化学纤维制造业. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目. 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区. 禁止新建带有 20t/h 以下燃煤锅炉项目入驻. 《禁止用地. 目目录》（2012 年本）中禁止项目; 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品. 禁止用地工艺项目. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业. 涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目. 涉及电镀、铸造工艺的机械加工业. 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业. 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中落后产品. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表2 经开区产业集聚区环境准入条件一览表 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性； 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）. 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目入驻园区； 4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目； 5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 二、食品加工产业园区、新材料产业园区、装配制造产业园区、新兴产业园区 1、根据《产业结构调罄指导目录>（2011年本）（2013年修正）中列入国家产业政策“禁止类”的项目； 2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目； 3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、新兴产业园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目； 4、禁止新兴产业园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目 5、禁止新材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目；. 限制类; 国家产业政中限制类项目. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、生产规模和工艺技术先进性要求； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业；. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进. 本项目为速冻食品制造项目，为食品制造业，属于漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件中的鼓励类，所以项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区产业布局规划、土地利用规划。 3、漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图1。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表3，主要污水处理工艺见图2。 表3 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）. COD; ≤500; ≤40; ≥90; ≤500; ≤40（管控）; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤2.0; ≥85.7; ≤30; ≤2.0（管控）; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤4; ≤0.4（管控）; ≥96.4. 图1 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图2 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）本项目为速冻食品制造项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目为鼓励类，不属于淘汰类、限制类。目前已经通过漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会项目备案，备案项目代码为2109-411171-04-05-889023，符合国家产业政策。 （2）本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）漯河市燕山路与东方红路交叉口东南，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应参照重点开发区域的环境准入政策执行。本项目主要为食品制造业，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。 （3）本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）漯河市燕山路与东方红路交叉口东南，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应按照工业准入优先区的环境准入政策执行。本项目与产业集聚区主导产业相符，符合环境管理准入要求。 # （4）项目单位位于漯河经济技术产业集聚区园区内，本项目用地为工业用地，符合漯河市整体土地利用规划。 （5）经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），项目用设备等不属于淘汰类。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 ①生态保护红线符合性分析 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）漯河市燕山路与东方红路交叉口东南，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线符合性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线符合性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 本项目总占地面积20000m2（合30亩），建设1座生产厂房等进行生产，主要建设内容包括生产厂房、冷库、研发中心、办公生活用房和其他配套设施等，总建筑面积约18600m2。项目主要建设内容及设施情况见表4。 表4 主要扩建工程建设内容一栏表 类别; 工程内容; 规格; 数量; 备注. 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）. 主体工程; 综合库; 2200; 2200; 1座; 1层，轻钢结构，位于生产车间南侧. 生产车间; 9900; 9900; 1座; 1层，轻钢结构. 冷库; 3300; 3300; 1座; 1层，轻钢结构，位于生产车间北侧. 辅助工程; 办公活动区; 办公楼1栋6层，活动室2层，食堂2层，建筑面积3200m2. 公用工程; 供水; 由集聚区供水管网提供. 排水; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站（1座，处理规模为360m3/d）处理达标后沿市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理. 供电; 由漯河市电网供电. 环保工程; 废气; 油烟; 去除效率≥95%的油烟净化设施1套; 1套; 新建. 废水; 生活污水、生产废水; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站（1座，处理规模为360m3/d）处理达标后沿市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理; 1座; 新建. 噪声; 机器设备运行噪声; 选用低噪设备、隔声减振，加强设备维护和保养，合理布局; /; 新建. 固废; 不合格产品、生产过程下脚料; 收集后作饲料外售; /; /. 生活垃圾; 厂区内设置生活垃圾收集桶，分类收集后交由环卫部门统一处理; /; /. 废包装材料、废食用油; 收集后作有价废物外售; /; /. 2、产品方案 该项目建成投产后可年产5万吨高档速冻食品，其中汤圆27000吨、芝麻球3000吨、地瓜丸3000吨、南瓜饼4000吨、饺子（馄饨）10000吨、粽子1000吨、油条2000吨，具体情况见表5。 表5 产品方案一览表 序号; 产品类型; 产能; 备注. 1; 汤圆; 30000吨/a; /. 2; 芝麻球; 3000吨/a; /. 3; 地瓜丸; 3000吨/a; /. 4; 南瓜饼; 4000吨/a; /. 5; 饺子（馄饨）; 10000吨/a; /. 6; 粽子; 1000吨/a; /. 7; 油条; 2000吨/a; /. 3、原辅材料及资（能）源消耗 表6 项目主要原辅材料和能源消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 年消耗量; 来源. 1; 汤圆; 糯米粉; 13500t/a; 外购. 2; 芝麻; 2025t/a; 外购. 3; 花生; 2025t/a; 外购. 4; 白糖; 2025t/a; 外购. 5; 饺子（馄饨）; 面粉; 5000t/a; 外购. 6; 蔬菜; 3000t/a; 外购. 7; 肉; 1000t/a; 外购. 8; 调料; 100t/a; 外购. 9; 芝麻球; 糯米粉; 1800t/a; 外购. 10; 芝麻; 300t/a; 外购. 11; 白糖; 600t/a; 外购. 12; 红豆沙; 150t/a; 外购. 13; 地瓜丸; 新鲜红薯; 2500t/a; 外购. 14; 糯米粉; 500t/a; 外购. 15; 面包糠; 50t/a; 外购. 16; 白糖; 50t/a; 外购. 17; 南瓜饼; 新鲜南瓜; 4000t/a; 外购. 18; 糯米粉; 700t/a; 外购. 19; 白糖; 100t/a; 外购. 20; 粽子; 糯米; 800t/a; 外购. 21; 馅料; 20t/a; 外购. 22; 粽叶; 1600万张; 外购. 23; 油条; 面粉; 1600t/a; 外购. 24; 白糖; 75t/a; 外购. 25; 食盐; 100t/a; 外购. 26; 酵母; 0.5t/a; 外购. 27; 食用油; 4t/a; 外购. 28; 包装材料; 5000t/a; 外购. 29; 资源; 水; 20976m3/a; 集聚区供水管网提供. 30; 电; 500万kW·h/a; 漯河市电网提供. 31; R410a制冷剂; 0.01t/a; 外购. 备注：R410a制冷剂，别名R410A，商品名称有SUVA410A、SUVA9100、Puron410A等。R410A是一种混合制冷剂，它是由R32（二氟甲烷）和R125（五氟乙烷）组成的混合物，其优点在于根据具体的使用要求，对各种性质如易燃性、容量、排气温度和效能加以考虑，量身合成一种制冷剂。R410A外观无色、不浑浊、易挥发，沸点-51.6℃，凝固点-155℃，其主要特点有①不破坏臭氧层。其分子式中不含氯元素，故其臭氧层破坏潜能值（ODP）为0，全球变暖潜能值（GWP）小于0.2；②毒性极低。容许浓度和R22同样，都是1000ppm；③不可燃。空气中的可燃极性为0；④化学和热稳定性高；⑤水分溶解性与R22几乎相同；⑥是混合制冷剂，由两种制冷剂组成；⑦不与矿物油或烷基苯油相溶。 4、主要设备 表7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格或型号; 数量（套/台）; 备注. 1; 螺旋式速冻机; SD257118-3000; 7; /. 2; 饺子机; SD257118-200; 20; /. 3; 汤圆机; PTYH-I/ZLA; 30; /. 4; 和面机; HW200-II; 12; /. 5; 绞肉机; JT250; 5; /. 6; 拌馅机; HW200-II; 10; /. 7; 切菜机; ZY-Q550; 1; /. 8; 制冷机组; SD257118; 2; /. 9; 封口机; 2; /. 10; 包装机; VFS5000B; 10; /. 11; 金属检测仪; 3-401; 10; /. 12; 蒸煮锅; /; 2; /. 13; 粽叶清洗机; /; 2; /. 14; 淘米机; /; 2; /. 15; 油炸线; /; 1; /. 5、工作人员及工作时间 项目劳动定员80人，其中管理人员20人，每天工作8小时，工人60人，分为2班，每班工作10小时，年工作时间300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目产品主要为汤圆、芝麻球、地瓜丸、南瓜饼、饺子等速冻食品，其生产工艺流程分别如下。 速冻汤圆、芝麻球、地瓜丸、南瓜饼生产工艺流程： 糯米粉 白糖、水 搅拌 机器成型 馅料 外粘面包糠或芝麻 称重 入托 摆盘 速冻 包装 入冷库 颗粒物 噪声 噪声 噪声 # 图3 速冻生制品（汤圆、芝麻球、地瓜丸、南瓜饼）工艺流程及产污环节图 # 速冻生制品包括汤圆、芝麻球、地瓜丸、南瓜饼。具体加工工艺如下： ①搅拌：将糯米粉和白糖水（水中加入少量白糖）加入到和面机中和面。投入糯米粉时会产生少量粉尘。 ②成型：将搅拌后的糯米粉和馅料加入汤圆机等设备成型，成型过程不得有偏馅、漏馅现象且大小均匀。该过程会产生噪声。 ③入托、摆盘：将成型后的产品根据产品种类不同分别外粘面包糠或芝麻，称重后入托、摆盘。 ④速冻：螺旋制冷机温度控制在-30℃—-35℃使中心温度达到-18℃，对产品进行冻结。该过程会产生噪声。 ⑤装箱入库：将速冻后的汤圆、芝麻球、地瓜丸、南瓜饼包装后运入冷库。 速冻生制品（饺子、馄饨）生产工艺流程： 成型 制馅 制皮 搅拌 菜类处理（蔬菜清洗等） 搅拌 面粉 原辅料、水 速冻 检验 称重 包装 喷码 金属探测 装箱入库 肉类处理（肉类切片等） 图4 速冻生制品（饺子、馄饨）工艺流程及产污环节图 速冻生制品包括饺子、馄饨。具体加工工艺如下： ①菜类、肉类、面粉处理：蔬菜经连续式洗菜机等清洗后，进入脱水机脱水，肉类无需清洗脱水，再用多功能切菜机、冻肉切片机等将蔬菜、肉类切碎；将面粉和水加入到和面机中和面。投入面粉时会产生少量粉尘、蔬菜清洗废水、设备清洗废水等。 ②搅拌：将切好的蔬菜、肉放入拌馅机进行搅拌；面粉和水在和面机中进行搅拌。该过程会产生噪声。 ③制馅、制皮：将搅拌好的蔬菜、肉和调味料分别进行搅拌；搅拌好的面放入饺子皮机。该过程会产生噪声。 ④成型：原料经过处理后，进入配比、混合后，由水饺机、馄饨机制作成型。该过程会产生噪声。 ⑤速冻：预先启动螺旋制冷机，将其温度打至-32℃以下，对产品进行冻结。该过程会产生噪声。 ⑥装箱入库：将速冻后的饺子、馄饨经人工检验无误后称重包装，喷码后运入冷库。 糯米 粽叶 清洗 蒸煮 淘洗、浸泡、沥干 包制、裹扎 废水 冷却、包装 速冻 装箱 入库 馅料 废水 废水 粽子生产工艺流程： 图5 粽子生产工艺流程及产污环节图 粽子具体加工工艺如下： 原材料糯米淘洗、浸泡和沥干后，与馅料一起包制裹扎成半成品粽子，然后放入蒸煮锅内蒸煮，待煮熟自然冷却后进行包装、速冻（螺旋制冷机），速冻完成后装箱入库。 油条生产工艺流程： 面粉 预冷 成型 和面 醒发 油炸 速冻 包装 入库冷藏 配料 图6 油条生产工艺流程及产污环节图 油条具体加工工艺如下： 外购面粉，按照一定比例加入水、白糖、发酵粉、食盐，在和面机内搅拌，面团干湿均匀后停止搅拌，加盖进行醒发，面团醒发后手工成型，在油炸线内进行炸制，即为半成品，之后将半成品冷却至常温，冷却后的半成品放入螺旋制冷机内进行速冻，30分钟后产品中心温度达到-18℃，速冻后的产品按照一定的规格包装即为成品，最后入库冷藏待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，租赁现有闲置厂房进行生产，根据现场踏勘，项目位于原有工程东侧，项目原有工程建筑面积24280m2，构筑物包括1栋生产厂房，1栋综合库和1栋冷库等，原有工程生产规模为年产6万吨速冻食品，于2017年7月委托漯河咏蓝环境科技有限公司进行了环境影响评价，漯河市经济技术开发区建设和环境保护局于2018年4月8日以“漯开环监表[2018]14号”对环评进行了批复，并于2019年完成自主验收，根据竣工环保验收监测，污染物排放情况如下： （1）废气：主要为油烟废气，验收监测期间，油烟排放浓度为0.967mg/m3~0.985mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求：油烟排放浓度限值≤1.5mg/m3及最低去除率90%的标准要求。 （2）废水：主要废水为生活污水和生产废水，经厂区污水处理站处理后，验收监测期间，污染因子pH、流量、化学需氧量、悬浮物、氨氮排放浓度分别为7.94~8.15、0.65~0.70m3/d、105mg/L~141mg/L、71mg/L~92mg/L、17.4mg/L~19.6mg/L，均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准要求。 - （3）噪声：验收监测期间，该项目各设施运转正常，监测结果表明，厂界昼间噪声测定值为50~53dB(A)，夜间噪声测定值为40~43dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)标准限值要求。 （4）固废：验收监测期间，河南部落实业有限公司对生产过程中的固废全部进行了综合利用或处理处置，产生的固体废物均为一般固废，其中不合格产品产生量约为5t/a，该部分不合格产品在厂区一般固废暂存间暂存后进行外售；生活垃圾产生量约为10.8t/a，在厂区内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理；废包装材料产生量为6t/a，集中收集后由环卫部门统一处理；废油脂、油渣产生量为1t/a。定期外卖给饲料厂；下脚料产生量为2t/a，收集后外卖给饲料厂。 项目扩建前原有工程污染物排放情况见表2-7。 表2-7 项目扩建前污染物产排情况一览表 种类; 污染 因子; 产生 浓度; 产生量; 排放 浓度; 排放量; 自身削减量; 处治措施. 废水; 水量; /; 15168m3/a; /; 15168m3/a; 0; 经厂区污水处理站后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求达标排放. COD; 767mg/L; 11.63t/a; 105~141mg/L，取最大值; 2.14t/a; 9.49t/a. SS; 384mg/L; 5.82t/a; 71mg/L~92mg/L，取最大值; 1.40t/a; 4.42t/a. NH3-N; 30mg/L; 0.46t/a; 17.4mg/L~19.6mg/L; 0.30t/a; 0.16t/a. 废气; 油烟; /; /; 0.967mg/m3~0.985mg/m3; /; /; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求. 固废; 生活垃圾; 10.8t/a; 0; 10.8t/a; 环卫部门统一处理. 废包装材料; 6t/a; 0; 6t/a; 收集后作为有价废物外卖. 不合格产品; 5t/a; 0; 5t/a. 废油脂、油渣; 1t/a; 0; 1t/a; 外售给饲料厂. 下脚料; 2t/a; 0; 2t/a. 噪声; 项目的噪声主要来源于和面机、包装机等生产设备，源强为70～85dB(A)经设备减振、车间密闭处理等措施后，再经一定距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）漯河市燕山路与东方红路交叉口东南。根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本项目环境空气质量现状评价本次评价收集了漯河市2020年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度常规监测数据，区域环境空气基本污染物环境质量现状统计结果见表8。 表8 2020年漯河市环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO （mg/m3）; O3（日最大 8小时）. 2020年; 24小时平均; 4~22; 6~63; 7~275; 6~235; 0.4~2.2; 14~218. 浓度值数量（个）; 366; 366; 366; 366; 366; 366. 相应百分位数24小时平均; 17.3; 52; 179.5; 141.8; 1.2; 154. 是否达标; 是; 是; 否; 否; 是; 是. 年均浓度; 9.4; 25.7; 88; 55.8; 0.8; 100. 是否达标; 是; 是; 否; 否; /; /. 标准 限值; 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。. 由监测统计结果可知，2020年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO2 24小时、O3日最大8小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、PM2.5 24小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2、水环境质量现状 项目所在区域纳污水体为黑河，根据漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）要求目标，2020年规划水质目标为III类。三年行动计划结束后2021年规划水质目标调整为Ⅳ类。本次评价收集到漯河市2020年黑河-漯邓桥断面的常规监测数据，统计结果见下表。 表9 黑河—郾城漯邓桥断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 序号; 时间; COD; 氨氮; 总磷. 1; 2020年1月; 19; 0.65; 0.095. 2; 2020年2月; 19; 0.05; 0.073. 3; 2020年3月; 9; 0.35; 0.07. 4; 2020年4月; 9; 0.05; 0.109. 5; 2020年5月; 19; 0.24; 0.16. 6; 2020年6月; 23; 0.09; 0.188. 7; 2020年7月; 20; 0.39; 0.324. 8; 2020年8月; 31; 0.61; 0.448. 9; 2020年9月; 31; 0.09; 0.285. 10; 2020年10月; 31; 0.07; 0.223. 11; 2020年11月; 27; 0.09; 0.245. 12; 2020年12月; 18; 0.16; 0.103. 年均值; /; 21.33; 0.240; 0.194. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，2020年黑河-漯邓桥断面氨氮、总磷年均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的要求，COD年均值超标，且COD和总磷逐月水质不能稳定达标，主要是由于黑河区域地势低洼，为我市东南方向市政排涝的总排口。因沙南及铁东区域雨污分流不彻底，汛期市区雨污合流市政管网内水量激增，远超污水处理厂处理能力，排水不畅，管网内污水通过污水井向外漫溢直排黑河，影响断面达标。 3、声环境现状 - 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）漯河市燕山路与东方红路交叉口东南，拟建项目所在区域为3类区。项目所在区域声环境昼间值为49.1～51.4dB(A)，夜间值为38.3～40.6dB(A)，声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))的标准。 4、生态环境现状 本项目所在区域为工业区，区域内人类活动较频繁，所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。 5、地下水 本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本次评价引用河南漯河市环境监测中心发布的《漯河市环境监测年鉴（环境质量篇）》（2019年度）漯河市区地下水常规监测数据，地下水环境监测分析结果见表10。 表10 地下水监测结果统计一览表 单位：mg/L（pH值除外） 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标倍数. pH; 7.52; 6.5~8.5; 0.35; 0. 总硬度; 148; 450; 0.33; 0. 溶解性总固体; 356; 1000; 0.36; 0. 硫酸盐; 34.9; 250; 0.14; 0. 氯化物; 34.4; 250; 0.14; 0. 铁; 0.013; 0.3; 0.04; 0. 锰; 0.006; 0.1; 0.06; 0. 铜; 0.006; 1.0; 0.01; 0. 锌; 0.003; 1.0; 0.00; 0. 铝; 0.03; 0.2; 0.15; 0. 挥发酚; 0.00005; 0.002; 0.03; 0. 阴离子表面活性剂; 0.025; 0.3; 0.08; 0. 耗氧量; 1.3; 3; 0.43; 0. 氨氮; 0.05; 0.5; 0.10; 0. 硫化物; 0.005; 0.02; 0.25; 0. 总大肠菌群数; 3; 3; 1.00; 0. 亚硝酸盐; 0.01; 1; 0.01; 0. 硝酸盐; 1.96; 20; 0.10; 0. 六价铬; 0.02; 0.05; 0.40; 0. 由上表可知，各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。区域地下水质量较好。 6、土壤环境现状 根据现场调查，项目区附近土壤能够满足《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表11 项目主要环境保护目标 序号; 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 1; 地表水; 黑河; E; 2110; 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)IV类. 2; 大气环境; 福民·创业花园; W; 570; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 3; 地下水环境; 区域浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类. 4; 声环境; 厂界周围200m范围内; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气： 标准; 污染物; 排放限值. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2标准; 颗粒物; 厂界无组织监控点; 1.0mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型; 油烟; 排放浓度1.5mg/m3. 油烟去除效率; ≥90%. - 2.噪声： 项目; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）. - 3.废水： 项目; 污染物; 标准值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; COD; ≤150mg/L. BOD; ≤30mg/L. NH3-N; ≤25mg/L. SS; ≤150mg/L. 动植物油; ≤15mg/L. 漯河市经济技术开发区污水处理厂设计进水浓度; COD; ≤500mg/L. BOD; ≤220mg/L. NH3-N; ≤35mg/L. SS; ≤320mg/L. - 4.固废： # 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； |
| 总量 控制 指标 | 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据环保部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子在化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）、氨氮和氮氧化物（NOx）。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制污染因子为COD及氨氮。根据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行等量或倍量替代。 （1）废水排放总量控制标准分析 本项目建成后，项目废水中主要污染物COD、氨氮允许排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮允许排放总量分别为1.566t/a、0.261t/a；根据漯河市黑河水质管控目标的要求，项目总量核算指标按照黑河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.209t/a、0.0104t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）漯河市燕山路与东方红路交叉口东南，租赁现有闲置厂房布设为生产车间、综合库、冷库和其他配套设施等，不存在前期施工对环境的影响，仅在设备安装过程中对环境产生短暂的噪声影响，噪声强度约70～85dB。设备安装工程期短，距离敏感点较远，经过厂房隔声、距离衰减，设备安装噪声不会对项目区周围声环境产生明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目营运期废气主要为配料搅拌过程中产生的粉尘及油条油炸过程中产生的油烟。 - （1）配料搅拌过程中产生的粉尘 项目在配料搅拌工序会产生粉尘，项目采用封闭投料装置及密闭混料机，搅拌时进料口加盖密闭且搅拌物料液体含量较高，因此，只在粉状原料进料时会产生少量粉尘，且车间采取了封闭式结果，一般不会无组织扩散到车间外部，因此本环评不再对项目配料搅拌过程产生的粉尘进行定量分析。 - （2）油烟 # 油条在油炸工序产生油烟，参考同类项目油烟产生情况，油烟产生量一般为总用油量的2%，根据建设单位提供的资料可知，本项目年用油量为4t，则油烟的产生量为0.08t/a。项目安排机械排风和油烟净化装置，风量为3000m3/h，油烟去除效率≥95%，经计算，油烟的排放量为0.004t/a，排放浓度约为0.2mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中油烟的排放要求限值。 2、废水 - 项目营运期废水主要为职工生活污水和生产废水。 2.1废水产排源强情况 - （1）生产用排水 本项目生产用水主要包括生产产品添加水、原材料清洗用水、设备清洗用水、煮粽用水和地面冲洗用水。 ①产品制作添加水 根据企业提供，生产过程中和面、制馅过程中需要添加用水，耗水量为275kg水/t-汤圆、90kg水/t-水饺（馄饨）、100kg水/t-芝麻球、100kg水/t-油条，则项目生产过程中产品需要添加用水量为26.42m3/d，此部分用水直接进入产品，不外排。 ②原材料清洗用水 本项目饺子（馄饨）生产过程中蔬菜、粽子生产过程中糯米、粽叶需要清洗后才能进行使用，根据企业提供的资料，清洗用水量为9.5m3/d，排放系数按80%计，原材料清洗废水产生量为7.6m3/d。 ③设备清洗用水 根据企业提供的资料，每班收工后需对使用过的设备及用具进行彻底的清洗，项目需要清洗的设备主要有绞肉机、拌馅机、切菜机、和面机、饺子机、汤圆机等。根据企业提供的资料可知，设备清洗用水总量每班每天7.5m3，一天2班，设备清洗用水总量为15m3/d，排放系数按80%计，设备清洗废水产生量为12m3/d。 ④地面清洗用水 地板清洗用水按班次进行冲洗，每天1次，查阅《建筑给水排水设计规范》（GB50019-2003），车间地面冲洗水按4L/（m2·d），需要冲洗车间地面为2500m2，则车间地面冲洗水用量为10m3/d，废水产生量按用水量的80%，则地面冲洗废水排放量为8m3/d。 ⑤煮粽废水 根据企业提供的资料可知，粽子在煮制过程中用水量为1m3/d，损耗率为20%，则煮粽废水产生量为0.8m3/d，年产生量为240m3/a。 综上所述，项目生产废水产生量为28.4m3/d。参考原有工程中污水处理站进水口监测数据，COD产生浓度约为558mg/L，BOD产生浓度为188.6mg/L，SS产生浓度为228mg/L；参考《云南化工》（2017年9月第44卷第9期）中“某速冻食品厂废水处理工艺设计”中污染物产生浓度，氨氮产生浓度为50mg/L，动植物油的产生浓度为27mg/L。 （2）生活污水 项目拟用职工80人，年工作日为300天，每人每天生活用水量按照 100L 计，则用水量为8m3/d、2400m3/a。污水排放量按产生量的80%计，则排放量为6.4m3/d、1920m3/a。主要污染物为COD、氨氮，生活污水污染物浓度分别为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、动植物油25mg/L。本项目废水排放情况如下表所示： 表12 本项目废水排放一览表 污水种类; 产生量（m3/d、m3/a）; 污染因子; 浓度（mg/L）. 生活污水; 6.4（1920）; COD; 300. BOD5; 150. SS; 200. NH3-N; 25. 动植物油; 25. 生产废水; 28.4（8520）; COD; 558. BOD5; 188.6. SS; 228. NH3-N; 50. 动植物油; 27. 废水混合后; 34.8（10440）; COD; 510.6. BOD5; 181.5. SS; 222.9. NH3-N; 45.4. 动植物油; 26.6. - 本项目废水产生量为34.8m3/d、10440m3/a，主要为生活污水、生产废水（设备清洗废水、原材料清洗废水和地面清洗废水）。废水混合后水质源强为COD510.6mg/L、BOD181.5mg/L、SS222.9mg/L、NH3-N45.4mg/L、动植物油26.6mg/L。本项目水量平衡图见下图。 产品添加水 26.42 原材料清洗用水 职工生活用水 设备清洗用水 地面清洗用水 新鲜水69.92 9.5 15.0 10.0 8.0 1.9 3.0 2.0 1.6 7.6 12.0 8.0 经开区污水处理厂 6.4 厂区污水处理站 34.8 粽子蒸煮用水 1.0 0.2 0.8 图7 项目水量平衡图 m3/d 2.2废水处理措施可行性分析 - 本项目废水产生量为34.8m3/d、10440m3/a，根据本项目的废水特点，废水排放为间歇排放，排放期间流量不稳定，且各工序废水水质不一样，需设置调节池，对废水进行收集和匀质；本项目污水可生化性能较好，且每日的污水量不大，因此污水站处理宜选用“水解+A/O”为主的处理路线，综上考虑上述因素，本项目废水处理措施确定为： ①生活污水经过化粪池处理后通过污水管网进入厂区污水处理站处理； ②食堂废水通过格栅、隔油池处理后通过污水管网进入厂区污水处理站处理； ③厂区依托原有工程污水处理站，污水处理站主体工艺确定为格栅+调节池+初沉池+水解酸化池+A/O+絮凝沉淀池，设计处理规模为360m3/d，原有工程废水产生量为50.56m3/d，项目现有污水处理站能够满足处理要求； ④厂区配套的排污管和市政污水管网相连，确保项目废水进入漯河经开区污水处理厂。 具体处理工艺见下图： A/O池 标准排口 絮凝沉淀池 达标排放 格栅 生产废水 调节池 生活污水 化粪池 初沉池 二沉池 水解酸化池 图6 营运期废水处理工艺流程图 2.3废水处理达标性分析 本项目生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后通过污水管网进入经济开发区污水处理厂进行进一步处理，污水处理站进、出水水质如表13所示。 表13 污水处理站进、出水水质汇总表 水质单位：mg/L 去除率：% 废水类型; 项目; 进水; 水解酸化; A/O; 二沉池; 絮凝沉淀池; 出水; 标准. 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率. 综合污水; COD; 510.6; 383; 25; 76.6; 80; 68.9; 10; 62; 10; 62; 150. BOD5; 181.5; 136.1; 25; 13.6; 90; 12.2; 10; 11; 8; 11; 30. SS; 222.9; 156; 30; 46.8; 70; 39.8; 15; 33.8; 15; 33.8; 150. 氨氮; 45.4; 43.1; 5; 17.2; 60; --; --; 17.2; 25. 动植物油; 26.6; 23.9; 10; 12; 50; 10.8; 10; 9.7; 10; 9.7; 15. 根据上表，项目废水经厂区污水站处理后，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油的排放情况分别为62mg/L、11mg/L、33.8mg/L、17.2mg/L、9.7mg/L，排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，可以实现达标排放。 （3）排入漯河经济技术开发区污水处理厂的可行性分析 从收水范围上分析，本项目位于漯河经济技术产业集聚区内，在漯河经济技术开发区污水处理厂收水范围内，现污水处理厂已投运，目前集聚区内污水管网已铺设完毕，项目所在地区管网已铺设，完全可以接纳本项目废水；从水量上分析，根据漯河经济技术开发区污水处理厂在线监测数据可知，目前开发区污水处理厂进水量为20000 m3/d ~25000m3/d，污水处理厂设计处理规模为30000m3/d，尚有余量可接纳集聚区内新建项目废水；本项目废水排放量为34.8m3/d，从水量上来看，项目废水进入开发区污水处理厂是可行的；从水质上分析，本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进厂区污水处理站进行处理，COD、氨氮排放浓度分别为62mg/L、9.7mg/L，能够满足漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求（COD：500mg/L、氨氮：35mg/L）。 预计项目废水不会对地表水环境产生影响。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 4、噪声 （1）噪声源强的确定 本次扩建项目运营过程中的高噪声主要为汤圆机、饺子机、绞肉机、和面机、包装机等机械产生的设备噪声。项目区设备噪声源强在60～75dB(A)之间。项目各噪声源均在车间内，建设单位建设过程中采取设备设置独立基础、基础与设备之间设置减震垫，并经车间隔声等措施治理，治理后噪声值衰减约25dB(A)。工程营运期产噪设备噪声源强及处理效果见表14。 表14 项目运行期噪声产生及治理情况 设备名称; 数量 （台/套）; 治理措施; 单台噪声源强[dB（A）]. 治理前; 治理后. 本次项目; 和面机; 12; 设备设置独立基础、基础与设备之间设置减震垫，车间隔声; 60; 35. 绞肉机; 5; 75; 50. 封口机; 2; 65; 40. 包装机; 10; 60; 35. （2）预测模式 ①点声源衰减模式：预测模式如下: L2＝L1－20lg(r2/r1) (r2＞r1)—L 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——预测点距声源的距离。 ②多源叠加模式 式中：L—总等声级，dB(A)； ri—预测点距离声源距离，m； Li—距噪声源距离为ri处的噪声值，dB(A)； n—噪声源数。 （3）预测结果 表15 项目四周厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点; 高噪设备; 设备噪声; 治理后; 厂界贡献值; 执行标准. 昼; 夜. 北厂界; 和面机; 60; 35; 28.2; 65; 55. 绞肉机; 75; 50. 封口机; 65; 40. 包装机; 60; 35. 东厂界; 和面机; 60; 35; 29.7. 绞肉机; 75; 50. 封口机; 65; 40. 包装机; 60; 35. 西厂界; 和面机; 60; 35; 29.7. 绞肉机; 75; 50. 封口机; 65; 40. 包装机; 60; 35. 南厂界; 和面机; 60; 35; 25.6. 绞肉机; 75; 50. 封口机; 65; 40. 包装机; 60; 35. 从表15可以看出，经过采取隔声、减震降噪措施和噪声随距离衰减后，工程四周厂界昼间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。因此，项目营运期的设备噪声对周边环境的影响是可以接受的。 5、固体废物 项目运营过程中产生的固体废物主要有职工生活垃圾、生产过程中产生的下脚料（地瓜皮、南瓜皮、南瓜肠籽）、废食用油、不合格产品和废包装材料。 （1）职工生活垃圾：本次扩建项目劳动定员80人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，每天人均生活垃圾产生量为0.45kg，核算本项目职工生活垃圾产生量为36kg/d、10.8t/a，定点堆存、日产日清，由环卫部门统一收集，转运至漯河市生活垃圾填埋场卫生填埋。 （2）下脚料：根据生产工艺可知，项目生产地瓜丸、南瓜饼过程使用新鲜的地瓜、南瓜，生产过程中将产生地瓜皮、南瓜皮、南瓜肠籽，根据业主提供的资料及类比同类项目可知，地瓜皮的产生量为150t/a，南瓜皮、南瓜肠籽的产生量均为400t/a，合计为950t/a，属一般固废，经收集后作饲料外售。 （3）不合格产品：项目生产过程中会产生不合格产品，根据业主提供的资料可知，产生量为2t/a，属一般固废，经收集后作为饲料外售。 （4）废包装材料：项目生产过程中将产生废弃包装材料，产生量约为0.3t/a，属于一般固废，经集中收集后作有价废物外售。 （5）废食用油：项目油条油炸过程中将定期更换食用油，产生废食用油，根据业主提供的资料可知，产生量为3t/a，属一般固废，经收集后作为有价废物外售。 表16 本次项目营运期固废产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 1; 生产过程; 下脚料; 一般固废; /; 固态; /; 950t; 一般固废暂存间; 收集后作饲料外售; 950t; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 2; 不合格产品; 一般固废; /; 固态; /; 2t; 一般固废暂存间; 收集后作饲料外售; 2t. 3; 废包装材料; 一般固废; /; 固态; /; 0.3t; 一般固废暂存间; 收集后作有价废物外售; 0.3t. 4; 废食用油; 一般固废; /; 液态; /; 3t; 一般固废暂存间; 收集后作有价废物外售; 3t. 5; 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; /; 10.8t; 生活垃圾收集箱; 交环卫部门处理; 10.8t. 综上所述，项目所有固废均可得到妥善处置，环境影响较小。 - 6、土壤 本项目为污染类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ964-2018），土壤环境影响评价应对建设项目对土壤环境理化特性可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的措施和对策，为建设项目土壤环境保护提供科学依据。根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别可分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 - 本项目属于速冻食品制造，在导则附录A中无相关行业类别，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） 相关要求，可不开展土壤环境影响评价工作。 - 7、生态 根据现场勘查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，且该项目场地为工业用地，周边生态环境不敏感，因此该项目建设不会对周边生态环境造成大的影响。 8、环境风险 （1）环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 （2）环境风险识别 经对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218 -2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目在生产过程中不使用危险物质， 不构成重大危险源。因此本项目生产过程中可能产生以下风险事故：由于管理不当或生产人员操作失误导致火灾事故。 （3）环境风险应急措施 火灾处置：应立即上报消防部门及上级主管部门，切断火源，隔离现场，疏散周围群众。使用水管对可能发生危险的地方进行洒水降温，扑灭火灾后，应继续洒水降温、消灭余火，同时需对火灾现场进行保护，接受事故调查。 针对本项目可能出现的事故，本环评建议采取以下防范措施： ①加强安全管理，建立完善的管理制度，严格禁止生产车间内吸烟。 ②定期组织员工安全知识和技能培训，提高员工安全防护意识和专业技能。 ③加强各项环保安全设施管理，定期组织检查，避免环境风险事故发生。 综上，企业要从生产、运输及储存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，将事故风险控制在可以接受的范围内。 9、环保投资 本项目总投资12000万元，环保投资24万元，占总投资比例为0.2%。具体情况见表17。 表17 环保投资一览表 污染物; 污染源; 环保设施; 投资（万元）; 备注. 废气; 职工食堂; 去除效率≥95%的油烟净化设施1套; 1; 新增. 废水; 生产、生活; 污水处理站（1座，处理规模为360m3/d，处理工艺为格栅+调节池+初沉池+水解酸化池+A/O池+二沉池）; 15; 新增. 噪声; 生产设备; 基础减振×95; 4; 新增. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶×10、一般固废暂存间; 2; 新增. 排污口规范化; 排污标识等; 1; 新增. 防渗; 车间地面硬化; 1; 新增. 合计; 24万元. 10、竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，建设项目竣工后，建设单位应向环保主管部门申请环保设施竣工验收，具体“三同时”验收内容见表18。 表18 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 污染防治处理措施; 验收标准. 废气; 有组织; 油烟; 去除效率≥95%的油烟净化设施1套; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表2中油烟的排放要求限值. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮等; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站（1座，处理规模为360m3/d）处理达标后沿市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准. 生产废水. 噪声; 设备运行; Leq; 选用低噪声设备；隔声、基础减震。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 下脚料; 地瓜皮等; 暂存于一般固废暂存间，外售作饲料; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 生产过程; 不合格产品. 日常生活; 生活垃圾; 暂存于垃圾桶，环卫部门定期清运. 生产过程; 废包装材料、废食用油; 收集后作有价废物外售. 11、全厂污染物“三笔账”计算 扩建后全厂污染物“三笔账”详见下表。 表19 扩建后全厂污染物“三笔帐”一览表 内容类型; 种类; 污染物; 现有工程核定排放量①; “以新带老”削减量; 本次工程 新增排放量; 改扩建后全厂总排放量; 增减量. 废水; 生产废水和生活污水; 水量（m3/a）; 15168; 0; 10440; 25608; +10440. COD（t/a）; 0.303; 0; 0.209; 0.512; +0.209. 氨氮（t/a）; 0.015; 0; 0.0104; 0.0254; +0.0104. 废气; 油烟; PM10（t/a）; /; 0; 0.0011; 0.0011; +0.0011. 固废; 废包装材料（t/a）; 0（6）②; 0; 0（0.3）; 0（6.3）; 0. 生活垃圾（t/a）; 0（10.8）; 0; 0（10.8）; 0（21.6）; 0. 次品（t/a）; 0（5）; 0; 0（2）; 0（7）; 0. 油脂（t/a）; 0（1）; 0; 0（3）; 0（4）; 0. 下脚料（t/a）; 0（2）; 0; 0（950）; 0（952）; 0. 注：①：总量排放量均按允许排放量计算；②：（）内代表产生量 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001职工食堂油烟排气筒 | 油烟 | 去除效率≥95%的油烟净化设施1套 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中油烟的排放要求限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | - 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站（1座，处理规模为360m3/d，处理工艺为格栅+调节池+初沉池+水解酸化池+A/O池+二沉池）处理达标后沿市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
| 声环境 | MF001-20/饺子机 | 噪声 | 选用低噪设备、隔声、减震 | 四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求 |
|  | MF002-12/和面机 | 噪声 |  |  |
|  | MF003-5/绞肉机 | 噪声 |  |  |
|  | MF004-2/封口机 | 噪声 |  |  |
|  | MF005-10/包装机 | 噪声 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料、废食用油收集后作有价废物外售 |  |  |  |
|  | 生产过程中产生的下脚料（地瓜皮、南瓜皮等）作饲料外售 |  |  |  |
|  | 生活垃圾经厂区内设置的生活垃圾收集箱收集后交由环卫部门处理 |  |  |  |
|  | 生产过程中产生的不合格产品作饲料外售 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化粪池、厂区污水处理站、一般固废暂存间采用硬化防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，河南部落实业有限公司年产5万吨高档速冻食品项目符合国家现行的产业政策；营运期间通过上述环保措施的实施，各类污染物均能实现达标排放。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.303t/a |  |  | 0.209t/a |  | 0.512t/a | +0.209t/a |
|  | 氨氮 | 0.015t/a |  |  | 0.0104t/a |  | 0.0254t/a | +0.0104t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 10.8t/a |  |  | 10.8t/a |  | 21.6t/a | +10.8t/a |
|  | 生产过程下脚料 | 2t/a |  |  | 950t/a |  | 952t/a | +950t/a |
|  | 废包装材料 | 6t/a |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 不合格产品 | 5t/a |  |  | 2t/a |  | 7t/a | +2t/a |
|  | 废食用油 | 1t/a |  |  | 3t/a |  | 4t/a | +3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①