建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产4万吨泡卤休闲食品建设项目

建设单位（盖章）： 漯河亿家馨食品有限公司

编制日期：         2022年8月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产4万吨泡卤休闲食品建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-411171-04-01-187792 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 叶挺 | 联系方式 | 13360020361 |
| 建设地点 |  | 漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路2号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 114 度 5 分 9.603 秒， 33 度 32 分 19.280 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1353肉制品及副产品加工 C1371蔬菜加工 C1392豆制品制造 C1393蛋制品加工 | 建设项目 行业类别 | 十 农副食品加工业 18屠宰及肉类加工 135* 20其他农副产品加工139* |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2206-411171-04-01-187792 |
| 总投资（万元） |  | 10000 | 环保投资（万元） | 700 |
| 环保投资占比（%） |  | 7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 49627.24 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2012年12月14日，《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业[2012]2364号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境保护厅（原河南省环境保护厅） 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2017]240号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）： （1）开发区规划概况 根据漯河市经济技术开发区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积的32.48km2。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018～2030—土地使用规划图）》，本项目所在地土地性质为二类工业用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构， 其中:一心:公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和漂阜铁路的两条主要绿化审道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。 两次:沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂、为八水厂(暂未运行)，现状规模2.5万m3/d，占地3.3 公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m3/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于深河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m3/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8） 排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入 西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m3/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂，汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m3/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取10.3万m³/d的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m3/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m3/d，远期规模16万m3/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取40%的集聚区废水，收取60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水厂尾水排放执行一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1吨热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电源河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 （10）道路交通规划 集聚区现状主要对外联系道路为中山路、燕山路、金山路和漯上公路等，且京港澳高速出入口位于集聚区内，区城交通联系非常便捷。内部的城市主次路及村庄道路构成了初步的交通路网结构。 规划道路交通网为“十字、三横、五纵”。 十字：湘江路、中山路十字型快速路；三横：人民路、漳江路和万泉河路，为主王路；五纵：金山路、燕山路、东山路、宜兰路和风凰山路，为主干路。 项目与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析： 1、漯河经济技术产业集聚区限制或禁止引进的项目和行业 （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目。 （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、 及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破环自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济放益差，远染严重的“十五小”及“新五小”企业。 年产4万吨泡卤休闲食品建设项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路2号 ，项目生产耗能低、污染物产生量少，具有较高的清洁生产水平，符合国家产业政策，不在经济技术开发区限制或禁止引进的项目和行业内，产品市场前景广阔。 根据漯河经济技术开发区创业服务中心出具的入驻证明（附件三）可知，本项目符合漯河经济技术开发区产业政策，同意入驻；根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划图》（附图六）可知，项目占地为二类工业用地。符合河南漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析 项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析见表1-1，与集聚区规划环评提出的准入条件满足性分析见表1-2。 表1-1 项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目相符性. 产业政策; 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区；2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业；3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、草本饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产； 3、 传统主食工业化生产线，杂粮加工专用设备开发与生产、著类变性淀粉，菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下；4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；7、油茶籽，核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)。; 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路2号 ，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目不属于鼓励类、禁止类和限制类项目，属于允许类项目，且资源消耗量小、排污量小、附加值高，因此满足产业集聚区环境准入条件。. 禁止类 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目；2.禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目；3、禁止水泥，陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘最大，排放有毒有害物质的项目入驻园区；4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目；5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目；6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。 二、食品加工产业园区、新兴材料产业园区、装配制造产业园区、高新技术园区 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）9中列入“禁止类”的项目；2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目；3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、高新技术园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目；4、禁止高新技术园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目；5、禁止新兴材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类：国家产业政策中限制类项目. 允许类：不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求: 1、生产规模和工艺技术先进性要求(见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。; 项目工艺水平达到同行业先进水平，国家未对生产规模进行限制性要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应；2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平；3、现有企业拟建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平制。; 本项目整体工艺技术水平满足清洁生产要求. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。; 本项目符合要求. 表1-2 项目与规划环评中提出的集聚区负面清单对比一览表 类别; 项目环境准入条件; 本项目. 评价建议的集聚区行业负面清单; 禁止类 - 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项且入驻集聚区； 2、禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目；3、根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造行业；4、根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块人驻重污染企业；5、禁止涉及化学纤维造；6、禁止废旧塑料，橡胶再生利用业；7.、禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 8、禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区；9、禁止新建带有20t/h以下燃煤煤炉项目入驻；10、(禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止项目；11、列入国家产业政策“禁止类”。; 本项目为农副食品加工企业，属于食品行业，且项目生产耗能低、污染物产生量少；符合国家产业政策和漯河经济技术产业集聚区产业定位；不在集聚区行业负面清单内. 限制类 1、国家产业政策中限制类项目。. 评价建议的集聚区工艺负面清单; 禁止类 1、不符合有关法律法域规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；2、禁止用地工艺项目；3、冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC；4、涉及第一类废水污染物，没有可行性水处理工艺或不能在厂房接放口达标的废水处理工艺；5、涉及化学反应过程工艺的食品添加剂；6、涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目；7、涉及电镀、铸造工艺的机械加工业；8、涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业；9、国家产业政策中禁止类项目。; 本项目生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区工艺负面清单内. 限制类 1、国家产业政策中限制类工艺。. 评价建议的集聚区产品负面清单; 禁止类 1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中落后产品；2、对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，产尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。; 本项目为农副食品加工行业，不在禁止、限值、淘汰产品之列，不在集聚区产品负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 由表1-1、表1-2可知，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 3、漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目废水经厂区污水处理站处理后进入漯河经济技术开发区污水处理厂处理后排入黑河。 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图1-1。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表1-3，主要污水处理工艺见图1-2。 表1-3 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L; 去除率（%. COD; ≤500; ≤40; ≥90; ≤500; ≤40（管控）; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤2.0; ≥85.7; ≤30; ≤2.0（管控）; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤4; ≤0.4（管控）; ≥96.4. 图1-1 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图1-2 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 - 漯河市人民政府于2021年6月25日以漯政〔2021〕14号文发布了，《漯河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》主要内容如下： - 划分生态环境管控单元 - 全市共划定28个生态环境管控单元，其中优先保护单元4个，面积占全市国土面积的1.29%，重点管控单元19个，面积占全市国土面积的59.99%，一般管控单元5个，面积占全市国土面积的 38.72%。 （1）优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低。优先保护单元内涉及生态保护红线、饮用水源保护区、沙河国家实地公园、国家级水产种质资源保护区的区域按相关法律法规和管控要求执行。 - 重点管控单元。指涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类产业园区（含工业园区和产业集聚区）和开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。重点管控单元应优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目，结合工业园区和产业集聚区的功能定位和主导产业，严格产业准入条件。坚决遏制高耗能、高排放（以下建成“两高”） 项目盲目发展，严格煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业“两高”项目环评审批，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃等项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。市、县区生态环境部门和相关行政审批部门要严格把关，对不符合相关法律法规的项目依法不予审批。 （3）一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，合理控制开发强度，生态环境状况得到保持或优化。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理，园区外规划布局工业项目的，相关主管部门应严格其规划或建设项目环评审批。 （二）制定生态环境准入清单 以生态环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。遵循全省“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，建立我市“1+28”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“28”为全市各生态环境管控单元准入清单，内容包括生态环境管控单元基本要求和市辖淮河流域水生态环境管控要求。 （1）生态保护红线 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），本项目不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，不在划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。本项目选址范围不涉及生态保护红线，符合生态保护要求。 （2）环境质量底线 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区，根据《漯河市2020年度环境空气质量公告》，项目所在区域除了SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数、O3第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5无法满足GB3095-2012 中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区。根据漯河市生态环境局环境质量公报中《2020年8-12月份漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》黑河-郾城漯邓桥断面数据，黑河-郾城漯邓桥8-11月水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求，但2020年12月水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。本项目在落实本次评价提出的措施后，本项目废气、废水和噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。 （3）资源利用上线 本项目用水采用市政供水、且营运期用水量较小，不会对区域供水现状产生影响；用电由电力部门从沿线接引供电直供，能够满足项目用电需求；本次项目租赁厂房为现有厂房，用地为工业用地，对当地土地资源利用现状影响较小。 （4） 环境准入负面清单 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区，目前《漯河市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见》 已发布，同步公布了“漯河市生态环境管控单元分布示意图”，根据漯河市生态环境管控单元分布示意图，本项目选址位置为重点管控单元，不涉及生态红线。同时根据《漯河市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（漯环委办〔2021〕15号），漯河市漯河经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单详见下表。 表1-4 漯河市漯河经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控 单元 分类; 管控要求; 相符性分析. 区 县; 乡镇. ZH41110420002; 漯河市漯河经济技术产业集聚区; 召陵区; /; 重点 管控 单元; 空间布局约束; - 1、禁止新建不符合产业集聚区产业定位和规划环评要求的建设项目。 - 2、禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目;禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶期料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。 - 3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 4、食品加工企业四周建议设置50m绿化隔离带，工业发展区与周边居住区建议设置50m绿化隔离带。; - 本项目为农副食品加工项目，位于产业综合引导区，符合产业集聚区规划要求；且本项目不属于“两高”项目。. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县(市)人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污热快料的设施。 2、企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 3排入集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂出水必须达到地表水准Ⅳ类标准要求(执行《地表水环境质量标准》表1中V类标准，其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L) 4、大力推广使用低 VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、 机械设备制造、汽修印刷等行业，全面推进源头替代。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6 新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，沿市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，最终排入黑河；项目污水处理站恶臭经全封闭处理、四周植草绿化，并喷洒除臭剂进行除臭处理后无组织排放；拉丝蛋白粉碎工序产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒DA001排放；油炸工序油烟和非甲烷总烃经集气罩收集+静电复合式油烟净化器处理+15m高排气筒DA002排放；包装工序非甲烷总烃经二次密闭负压集气+UV光解+活性炭吸附装置处理+15米高排气筒DA003排放；食堂油烟经静电复合式油烟净化器处理后排放。综上所述，本项目建设符合园区污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 4、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 建设单位将按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。. 资源开发利用效率要求; 依托产业集聚区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率; 本项目生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后，沿市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，最终排入黑河. 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 - 2、本项目与河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相符性分析 根据河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关规定，要符合以下目标及要求： 工作目标 全省环境空气质量改善指标达到国家下达我省的“十四五”规划时序进度要求，即环境空气细颗粒物(PM2.5)年平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度控制在85微克/立方米以下，5-9月臭氧(03)日最大8小时平均浓度超标率控制在28%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.2%，重污染天数比例控制在3.0%以下。 主要任务： 18.综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施;规模化畜禽养殖企业(场)应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施;橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理;恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 本项目为农副食品加工项目，项目污水处理站恶臭经全封闭处理、四周植草绿化，并喷洒除臭剂进行除臭处理后无组织排放；拉丝蛋白原料粉碎工序产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA001）排放；油炸工序油烟和非甲烷总烃经集气罩收集+静电复合式油烟净化器+15m高排气筒（DA002）排放；包装工序非甲烷总烃经二次密闭负压集气+UV光解+活性炭吸附装置处理+15米高排气筒（DA003）排放；食堂油烟经静电复合式油烟净化器处理后排放。满足《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）的相关规定。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 项目租赁现有厂房进行生产，占地面积49627.24平方米，建筑面积31502.52平方米；生产工艺： 卤肉制品：原料-拆包解冻-煮制-泡制-内包装-杀菌-外袋风干-包装入库；熟肉制品：原料-拆包解冻-油炸熟化-冷却-外拌-内包装-杀菌-外袋风干-包装入库；拉丝蛋白产品：原料-粉碎-调配-膨化-切片-烘干-浸泡复水-脱水-油炸-脱油-卤制-脱水-拌料-内包装-杀菌-外袋风干-包装入库；卤蛋制品：原料-清洗-熟化-去壳-卤制-烘干-内包装-杀菌-外袋风干-包装入库；酱腌菜：原料-清洗-熟化-冷切-外拌-内包装-杀菌-外袋风干-包装入库 。主要生产设备： 解冻线、清洗线、煮制线、油炸锅、卤制锅、烘干机、高温杀菌锅、风干机等。本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 分类; 项目; 建筑面积; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1层，建筑面积18900m2，225m×84m×12.5m，位于厂区的中部北侧，内部设置有卤肉制品、熟肉制品、卤蛋制品、拉丝蛋白产品等生产区; 租赁现有. 2#生产车间; 1层，建筑面积3528m2，84m×42m×12.5m，位于厂区的中部北侧，内部设置有酱腌菜制品生产区; 租赁现有. 原料库; 1层，建筑面积3780m2，84m×45m×11.5m，位于1#生产车间西侧，内部设置有冷库; 租赁现有. 成品库; 1层，建筑面积3528m2，84m×42m×12.5m，位于厂区的东北侧; 租赁现有. 污水处理站; 一体化污水处理设施，采用A2O工艺，处理规模1500m3/d; 新建. 公用及辅助工程; 办公区; 位于厂区餐厅及物业楼3F，建筑面积883.26m2; 租赁现有. 餐厅; 位于厂区餐厅及物业楼1F，建筑面积883.26m2; 租赁现有. 供水; 由集聚区自来水管网供给; 依托现有. 供电; 集聚区供电线路供电; 依托现有. 环保工程; 废气; 熟肉制品、拉丝蛋白产品油炸工序油烟和非甲烷总烃; 集气罩收集+静电复合式油烟净化器+15m高排气筒DA001排放; 新建. 包装工序非甲烷总烃; 二次密闭负压集气+UV光解+活性炭吸附装置处理+15米高排气筒DA003排放; 新建. 食堂油烟; 静电复合式油烟净化器处理食堂油烟; 新建. 污水处理站恶臭; 经全封闭处理、四周植草绿化，并喷洒除臭剂进行除臭; 新建. 拉丝蛋白粉碎工序粉尘; 集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒DA002排放; 新建. 废水; 本项目生活废水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理，再沿市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂，处理后排入黑河; 新建. 固废; 一座50m2一般固废暂存间，一座10m2危废暂存间，1座100m2污泥暂存间; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，隔声罩隔声; 依托现有. 2、产品方案 本项目生产规模为4万吨泡卤休闲食品，项目产品类别及规模见表2-2。 表2-2 2#厂房产品类别及生产规模一览表 产品名称; 产量. 卤肉制品; 5000吨/年. 熟肉制品; 5000吨/年. 拉丝蛋白产品; 1000吨/年. 卤蛋产品; 3000吨/年. 酱腌菜; 26000吨/年. 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要主要设备一览表见表2-3。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 产品; 设备名称; 数量（台/个/套）; 备注. 1; 卤肉制品; 解冻线; 5; 1#生产车间. 2; 煮制线; 2. 3; 泡制桶（或滚揉机）; 58. 4; 自动上料线; 2. 5; 自动包装机; 30. 6; 杀菌线; 3. 7; 风干线; 3. 8; 自动包装线; 3. 9; 自动封箱线; 3. 1; 熟肉制品; 解冻线; 5; 1#生产车间. 2; 煮制线; 2. 3; 油炸锅（或线）; 5. 4; 卤制锅; 20. 5; 滚揉机（或拌料机）; 5. 6; 烘烤箱; 10. 7; 自动上料线; 2. 8; 自动包装机; 30. 9; 高温杀菌锅; 5. 10; 风干线; 3. 11; 自动包装线; 3. 12; 自动封箱线; 3. 1; 卤蛋制品; 清洗线; 3; 1#生产车间. 2; 煮制线; 3. 3; 去壳线; 3. 4; 烘干机; 5. 5; 卤制锅; 10. 6; 滚揉机（或拌料机）; 5. 7; 自动上料线; 2. 8; 自动包装机; 20. 9; 高温杀菌锅; 5. 10; 风干线; 3. 11; 自动包装线; 3. 12; 自动封箱线; 3. 1; 酱腌菜; 清洗线; 3; 1#生产车间. 2; 煮制线; 3. 3; 滚揉机（或拌料机）; 5. 4; 自动上料线; 2. 5; 自动包装机; 10. 6; 巴士杀菌线; 2. 7; 风干线; 2. 8; 自动包装线; 2. 9; 自动封箱线; 2. 1; 拉丝蛋白产品; 粉碎机; 3; 2#生产车间. 2; 膨化机; 5. 3; 切片机; 5. 4; 烘干机; 5. 5; 卤制锅; 10. 6; 油炸锅（或线）; 5. 7; 脱油机; 5. 8; 滚揉机（或拌料机）; 5. 9; 自动上料线; 2. 10; 自动包装机; 30. 11; 高温杀菌锅; 5. 12; 风干线; 3. 13; 自动包装线; 3. 14; 自动封箱线; 3. 经查阅《产业结构调整指导目录2019年》，本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设施以及设备。 4、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量t/a; 备注. 卤肉制品. 1; 鸡爪、鸭掌、鸭翅、鸭翅根及其他禽肉类或附件; 4800; /. 2; 食用盐; 30; /. 3; 白砂糖; 15; /. 4; 食用香精香料; 45; /. 5; 泡椒; 15; /. 6; 味精; 30; /. 7; 调味料; 15; /. 8; 香辛料; 15; /. 9; 冰乙酸; 7.5; /. 10; 乳酸; 4.5; /. 11; 乳酸钠; 1.5; /. 12; 酱油; 20; /. 13; 其他; 2.5; 三聚磷酸钠、乙基麦芽酚、脱氢乙酸钠、乳酸链球菌素、双乙酸钠、D-异抗坏血酸钠等. 熟肉制品. 1; 鸡爪、鸭掌、鸭翅、鸭翅根/鸡脖及其他禽肉类或附件; 4700; /. 2; 食用盐; 20; /. 3; 白砂糖; 10; /. 4; 食用香精香料; 30; /. 5; 泡椒; 10; /. 6; 味精; 20; /. 7; 调味料; 10; /. 8; 香辛料; 10; /. 9; I+G; 0.2; /. 10; 乳酸钠; 1; /. 11; 其他; 1.6; 三聚磷酸钠、乙基麦芽酚、脱氢乙酸钠、乳酸链球菌素、双乙酸钠、D-异抗坏血酸钠等. 12; 酱油; 10; /. 13; 大豆油; 250; /. 卤蛋制品. 1; 蛋; 2950; /. 2; 食用盐; 10; /. 3; 白砂糖; 5; /. 4; 食用香精香料; 15; /. 5; 味精; 10; /. 6; 调味料; 5; /. 7; 香辛料; 5; /. 8; 乳酸钠; 0.5; /. 9; 其他; 0.8; 三聚磷酸钠、乙基麦芽酚、脱氢乙酸钠、乳酸链球菌素、双乙酸钠、D-异抗坏血酸钠等. 酱腌菜. 1; 蔬菜; 25900; 芥菜类、叶菜类、豆类、葱蒜类、根茎类、榨菜头等. 2; 食用盐; 20; /. 3; 白砂糖; 10; /. 4; 食用香精香料; 30; /. 5; 味精; 20; /. 6; 调味料; 10; /. 7; 香辛料; 10; /. 8; 乳酸钠; 1; /. 9; 其他; 1; 三聚磷酸钠、乙基麦芽酚、脱氢乙酸钠、乳酸链球菌素、双乙酸钠、D-异抗坏血酸钠等. 拉丝蛋白产品. 1; 豆粕、谷原粉; 900; /. 2; 食用盐; 10; /. 3; 白砂糖; 5; /. 4; 食用香精香料; 15; /. 5; 味精; 10; /. 6; 调味料; 5; /. 7; 香辛料; 5; /. 8; 乳酸钠; 0.5; /. 9; 大豆油; 50; /. 10; 其他; 0.8; 三聚磷酸钠、乙基麦芽酚、脱氢乙酸钠、乳酸链球菌素、双乙酸钠、D-异抗坏血酸钠等. 其他. 1; 制冷剂R410A*; 0.2; 本项目不存储制冷剂，由制冷机设备公司定期维修更换. 2; 电; 50; 万KWh/a，产业集聚区供电. 3; 水; 561930; m3/a，产业集聚区供水. 4; 蒸汽; 10000; m3/a，漯河市华电发电有限公司供给. 表2-5 本项目主要原材料理化性质一览表 名称; 主要理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 制冷剂R410A*; R410A是一种新型环保制冷剂，不破坏臭氧层，对人身体无害。制冷或者制热时候，工作压力为普通R22空调的1.6倍左右，制冷(暖)效率更高。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成，主要有氢，氟和碳元素组成(表示为hfc),具有稳定，无毒，性能优越等特点。同时由于不含氯元素，故不会与臭氧发生反应，即不会破坏臭氧层。另外，采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒，并在欧美，日本等国家得到普及。; /; 无毒. 5、劳动定员及工作制度 - 本项目职工定员80人，每天工作12小时，年工作300天，员工均为附近居民，在厂内餐厅用餐，不在厂区内住宿。 - 6、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为原料清洗用水、生产设备和地面清洗用水及职工办公生活用水。用水由市政管网供水，能满足生产需求。 （2）排水 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后，沿污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂，处理后排入黑河。 （3）供电 本项目用电量为电量50万kW·h/a，由集聚区市政电网供电。 （4）供热制冷 本项目生产工程中加热采用蒸汽，蒸汽用量约10000m3/a，由漯河华电发电有限公司供给，办公采用空调取暖。 7、厂区平面布置 项目大门朝东正对普陀山路，进大门南侧为2#生产车间，进大门北侧为成品仓库，成品库西侧为1#生产车间，1#生产车间西侧原料库，冷库位于原料库内，原料库西侧为本项目污水处理站，本项目办公区位于厂区西南角餐厅及物业楼的3层，餐厅位于餐厅及物业楼的1层，一般固废暂存间和危废暂存间位于原料库北侧；污泥暂存间位于厂区污水处理站南侧；项目厂区布置合理，方便车辆运输和生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期生产工艺流程 （1）卤肉制品工艺流程简述： ①原料准备：进厂原料要求新鲜、无异味； ②冻禽肉类解冻：将冻禽肉类拆包导入解冻池，进行解冻，采用三段解冻池解冻，PLC自动程序解冻，设定解冻间温度范围在一段水温控制在20℃以下，二段、三段水温控制在常温。 ③煮制：采用两段煮制，一段：温度设置58-60℃，煮制时间7分钟左右，二段：温度设置97-98℃，煮制时间12分钟左右。 ④泡制：将煮制好禽肉类投入泡制桶，低温（10-15℃）环境进行1-2天泡制。 ⑤包装：将泡制好的半成品，接料至内包间进行包装（自动包装机包装）。 ⑥杀菌：包装后的产品采用巴氏杀菌方式，杀菌釜设置90~110℃，杀菌20分钟。 ⑦外袋风干：将杀菌后产品，经风干机进行风干。 ⑧包装入库：风干后，进行后包装入库、待售。 解冻 原料准备 包装 泡制 煮制 固废 废水、固废 废水 废水 杀菌 外袋风干 包装入库 噪声 废水 固废、废气 图2-1 卤肉制品产品生产工艺流程图 （2）熟肉制品生产工艺简述： ① 原料准备：进厂原料要求新鲜、外观正常； ② 解冻：将冻品拆包导入解冻池，进行解冻，采用三段解冻池解冻，PLC自动程序解冻，设定解冻间温度范围在一段水温控制在20℃以下，二段、三段水温控制在常温。 ③ 熟化：蒸汽加热到95-100℃，煮制10分钟；油炸：140℃，4分钟； ④ 冷却：熟化的半成品放到冷却水池中冷却，冷却温度＜35℃； ⑤ 卤制：冷却后半成品放进卤制锅中，卤制温度为95-100℃，卤制4小时； ⑤ 外拌：加入配制的外撒料，使用拌料锅进行搅拌均匀； ⑥ 内包装：使用自动包装机包装； ⑦ 杀菌：本项目采用巴氏除菌法，半成品放入121℃高温杀菌锅中，杀菌20分钟； ⑧ 外袋风干：将杀菌后产品，经风干线进行风干； ⑨ 包装入库：风干后，进行后包装入库、待售。 噪声 废水、废气 固废、废气 图2-2 熟肉制品生产工艺流程图 （3）拉丝蛋白产品工艺流程简述： - ①原料准备：进厂原料要求外观、气味正常； - ②粉碎：豆粕、谷原粉用粉碎机粉碎； - ③调配：豆粕、谷原粉、水、其他辅料按比例调配； - ④膨化：将调配粉放入膨化机器内进行挤压膨化，温度130-140度； - ⑤切片：按照要求大小进行切片； - ⑥烘干：用烘干机电加热至80-90度将拉丝蛋白烘干； - ⑦浸泡复水：调配好的料水25-30度，浸泡4小时，复水处理； - ⑧脱水：复水后原料脱水处理； - ⑨油炸：150度油投入脱水原料油炸4-5分钟； - ⑩脱油：将油炸半成品，经沥干网带沥干脱油； - ⑪卤制：脱油后半成品进入卤制锅内卤制 - ⑫脱水：将卤水抽出，半成品沥水； - ⑬拌料：加入配制的外撒料，使用拌料锅进行搅拌（正反转）均匀； - ⑭包装：接料至内包间进行包装（自动包装机包装）； - ⑮杀菌：本项目采用巴氏除菌法，半成品放入121℃高温杀菌锅中，杀菌20分钟； - ⑯外袋风干：将杀菌后产品，经风干线进行风干； ⑰包装入库：风干后，进行后包装入库、待售。 噪声、废气 固废、废气 图2-3 拉丝蛋白产品生产工艺流程图 - （4）卤蛋制品生产工艺简述： - ①原料准备：进厂原料要求新鲜、外观正常； - ②清洗：清洗蛋壳外部，将外部明显粪便、杂质清洗掉； - ③熟化：95-100℃，煮制10分钟； - ④去壳：将蛋壳剥离； - ⑤卤制：95-100℃，卤制4小时； - ⑥沥水：将卤制好的半成品，捞出沥水； - ⑦内包装：使用自动包装机包装； - ⑧杀菌：121℃，杀菌20分钟； - ⑨外袋风干：将杀菌后产品，经风干线进行风干； ⑩包装入库：风干后，进行后包装入库、待售。 固废、废气 图2-4 卤蛋制品生产工艺流程图 - （5）酱腌菜工艺流程简述： - ① 原料准备：进厂原料要求新鲜、外观正常； - ② 清洗：清洗杂质泥尘； - ③ 熟化：95-100℃，煮制10分钟； - ④ 冷却：冷却温度＜35℃； - ⑤ 外拌：加入配制的外撒料，使用拌料锅进行搅拌（正反转）均匀； - ⑥ 内包装：使用自动包装机包装； - ⑦ 杀菌：90-95℃，杀菌30分钟； - ⑧ 外袋风干：将杀菌后产品，经风干线进行风干； - ⑨ 包装入库：风干后，进行后包装入库、待售。 图2-5 酱腌菜生产工艺流程及产污环节示意图 固废、废气 主要产污环节： 本项目主要产污环节见下表。 表2-6 主要产污环节一览表 污染类别; 产污环节; 污染物名称. 废气; 拉丝蛋白粉碎工序; 粉尘. 食堂油烟; 油烟. 油炸工序; 油烟、非甲烷总烃. 包装工序; 非甲烷总烃. 污水处理站; 恶臭（H2S、NH3）. 废水; 生产废水; COD、氨氮、总磷、BOD5、动植物油、SS. 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS. 噪声; 设备运转; 噪声. 固废; 生产过程; 清洗废渣. 废包装材料. 不合格产品. 废UV灯管. 废活性炭. 蛋壳. 污水处理; 污泥. 办公生活; 办公生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁现有空厂房进行生产。且根据现场调查，厂区不存在原有的污染问题，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 1）根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次评价引用漯河市2020年度环境空气质量数据，漯河市2020年环境空气质量统计结果见下表。 表3-1 漯河市2020年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 55.8; 35; 159.4; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 9.4; 60; 15.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25.7; 40; 64.3; 达标. CO; 95%百分位数日平均; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 90%百分位数日平均; 126.8; 160; 79.2; 达标. - 由上表可知，漯河市2020年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。 - 特征因子非甲烷总烃现状数据 - 漯河市康生医疗废物处理有限公司在本项目的东侧1.2km处，本项目采用漯河市康生医疗废物处理有限公司于2021年12月24日～12月30日委托河南昌兴科技有限公司对其公司厂址空地非甲烷总烃现状进行检测的检测数据，作为本项目特征因子非甲烷总烃现状数据。具体检测数据结果如下： 表3-2 非甲烷总烃现状检测数据表 根据监测结果可知，距离本项目1.2km的漯河市康生医疗废物处理有限公司厂址的区域现状非甲烷总烃浓度为0.25mg/m3~0.38mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中1小时平均浓度值2.0mg/m3的要求。 2、地表水 根据本次工程所处地理位置及工程特点，离本项目最近的地表水为项目东侧863m的黑河，厂区生活废水经化粪池处理后与生产废水一起再经污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂处理，最终排入黑河。 根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018—2020年）的通知》和《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发漯河市2020年水污染防治攻坚战设施方案的通知》（漯环攻坚办[2020]16）号，2020年黑河-郾城漯邓桥断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。本次地表水环境质量现状评价采用黑河-郾城漯邓桥断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2020年8-12月份漯河市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》数据进行评价，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表3-3 黑河—郾城漯邓桥断面2020年8-12月水质监测数据一览表 单位：mg/L 监测时间; COD; 氨氮; 总磷; 水质类别. 2020.8; 31; 0.61; 0.448; 劣Ⅴ. 2020.9; 31; 0.09; 0.285; Ⅴ. 2020.10; 31; 0.07; 0.223; Ⅴ. 2020.11; 27; 0.09; 0.245; Ⅳ. 2020.12; 18; 0.16; 0.103; Ⅲ. 目标值; 20; 1.0; 0.2; Ⅲ. - 由监测结果可知，黑河-郾城漯邓桥2020年8-11月COD、总磷均超标，黑河-郾城漯邓桥8-11月水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求；但2020年12月水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。 - 声环境质量现状 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路2号 ，项目所在区域属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据现场勘查，项目所在区域的声质量现状较好。 - 生态环境 本项目位于漯河经济技术产业集聚区内，租赁现有空厂房进行生产，不新增用地，可不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水温泉等特殊地下水资源，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，所以本项目可不开展地下水和土壤环境和质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 表3-4 项目主要环境保护目标及环境功能一览表 环境 要素; 保护 目标; 坐标; 方位; 距离 （m）; 功能; 保护级别. E; N. 大气环境; 白坡村; 114.085974; 33.533835; N; 350; 居住; GB3095-2012 二级标准. 声环境; 四周厂界; /; /; /; /; /; GB3096-2008 3类标准. 地表水; 黑河; /; /; E; 863; 防洪 、灌溉; GB3838-2002 Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 执行标准; 污染物; 标准值. 1; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模排放要求; 油烟; 最高允许排放浓度1.5mg/m3. 油烟去除效率; ≧90%. 2; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中大型油烟排放要求; 油烟; 最高允许排放浓度 2.0mg/m3. 油烟去除效率; ≧85%. 3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建排放限值; 氨; 1.5 mg/m3. 硫化氢; 0.06mg/m3. 4; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m，最高允许排放速率：3.5kg/h. 无组织周界外浓度最高点 1.0 mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织最高允许排放浓度120mg/m3、排气筒高度15m，最高允许排放速率：10kg/h. 5; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业; 非甲烷总烃; 建议排放浓度80mg/m3. 6; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准; COD; 150mg/L. 氨氮; 25mg/L. 悬浮物; 150mg/L. BOD5; 30mg/L. 动植物油; 15mg/L. 7; 《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）表3 肉制品加工业二级标准; COD; 120mg/L. 氨氮; 20mg/L. 悬浮物; 100mg/L. BOD5; 50mg/L. 动植物油; 20mg/L. 8; 漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求; COD; 500mg/L. 氨氮; 35mg/L. 悬浮物; 320mg/L. BOD5; 220mg/L. 动植物油; /. 9; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 3类区排放标准; 昼/夜:65/55dB(A). 10; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)中的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。. |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目废水排放量1498.48m3/d，449544m3/a，废水进入污水处理设施经处理达标排放，处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准、《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）表3二级标准及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关要求，黑河断面2020年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则废水污染物COD、氨氮核定总量分别为8.9909t/a、0.4495t/a。 废气：项目废气不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放，大气污染物控制指标为非甲烷总烃：0.1759t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁厂区现有空厂房和仓库进行生产，不再进行施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 - 产排污情况 本项目生产过程工艺废气主要有：拉丝蛋白粉碎工序产生的粉尘；食堂油烟；熟肉制品和拉丝蛋白产品油炸工序产生的油烟和非甲烷总烃；包装工序非甲烷总烃；污水处理站恶臭等。 本项目废气产排情况详见下表。 表4-1 本项目废气产生及排放情况表 污染源名称/编号; 废气量Nm3/h; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施; 排放方式. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 高度/内径/温度/频次/排放时数. 拉丝蛋白粉碎工序; 3000; 颗粒物; 3.45; 0.01035; 0.01863; 0.0345; 0.000103; 0.000186; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001; 15m/0.3m/ 25℃. /; 颗粒物; /; /; 0.00207; /; /; 0.00207; /; 无组织. 油炸工序; 10000; 油烟; 7.5; 0.075; 0.27; 0.375; 0.00375; 0.0135; 集气罩收集+静电复合式油烟净化器+15m高排气筒DA002; 15m/0.3m/ 50℃. 非甲烷总烃; 22.5; 0.225; 0.81; 2.25; 0.0225; 0.081. /; 油烟; /; /; 0.03; /; /; 0.03; /; 无组织. /; 非甲烷总烃; /; /; 0.09; /; /; 0.09; /; 无组织. 包装工序; 10000; 非甲烷总烃; 0.4375; 0.004375; 0.01575; 0.0875; 0.000875; 0.00315; 二次密闭负压集气+UV光解+活性炭吸附装置处理+1根15米排气筒DA003; 15m/0.3m/ 25℃. /; 非甲烷总烃; /; /; 0.00175; /; /; 0.00175; /; 无组织. 食堂; 1000; 油烟; 22.7; 0.0227; 0.0204; 1.13; 0.00113; 0.00102; 静电复合式油烟净化器处理; /. 污水处理站; /; NH3; /; 0.2982; 1.0735; /; 0.1789; 0.6441; 经全封闭处理、四周植草绿化，并喷洒除臭剂; 无组织. /; H2S; /; 0.0116; 0.0416; /; 0.0069; 0.025; 无组织. 表4-2 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.002256. 2; 油烟; 0.04452. 3; 非甲烷总烃; 0.1759. 4; NH3; 0.6441. 5; H2S; 0.025. 表4-3 排放口参数一览表 排气筒名称; 排气筒编号; 排气筒地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 排气筒出口温度℃; 排放标准. 东经°; 北纬°. 拉丝蛋白粉碎工序粉尘排放口; DA001; 114.086151; 33.539464; 15; 0.3; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 油炸工序废气排放口; DA002; 114.086151; 33.538362; 15; 0.3; 50; 油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及豫环攻坚办〔2017〕162号建议值要求. 包装工序废气排放口; DA003; 114.086151; 33.538465; 15; 0.3; 25; 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及豫环攻坚办〔2017〕162号建议值要求. 表4-4 项目营运期大气监测计划表 监测点; 监测项目; 监测计划. 拉丝蛋白粉碎工序粉尘排放口（DA001）; 颗粒物; 1次/半年. 油炸工序废气排放口（DA002）; 油烟、非甲烷总烃. 包装工序废气排放口（DA003）; 非甲烷总烃. - 源强核算 本项目运营期废气产排过程源强核算如下： （1）拉丝蛋白粉碎工序产生的粉尘 本项目拉丝蛋白制作工序中，原料豆粕、谷原粉先用粉碎机粉碎方便后续加工，此工序会产生少量粉尘。粉碎机工作时密闭，仅在出料时有粉尘溢出，因此在粉碎机出料口上方设置集气罩收集粉尘，集气罩在不影响操作的前提下尽量安装的低一些，粉尘收集后通过一套布袋除尘器处理，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为99%。本项目原料豆粕、谷原粉和玉米糁、玉米粉的粒径大小类似，因此本次评价采用《二污普工业源系数手册》中13农副食品加工业--谷物磨制行业系数手册数据，类比玉米糁、玉米粉磨制时颗粒物产生系数，确定本项目豆粕、谷原粉粉碎时的按颗粒物产生系数0.023kg/t-原料，项目拉丝蛋白产品原料豆粕、谷原粉共约900t/a，则破碎粉尘产生量约为0.0207t/a；粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放，设计风量为3000m3/h，此工序每天工作6小时，年生产时间为1800h。则除尘器粉尘收集量为0.01863t/a（0.01035kg/h）。处理后粉尘有组织排放量为0.000186t/a，排放速率0.000103kg/h，排放浓度为0.0345mg/m3。未收集部分粉尘为0.00207t/a，无组织排放。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 （2）食堂油烟 本项目设置一个员工食堂，项目员工食堂就餐人数为80人，食堂设置1个基准灶头，每天工作3个小时（900h/a），食堂人均食用油日用量按30g/人·d计算，以油的挥发率为2.83%计，则项目油烟产生量为0.0204t/a（0.0227kg/h）。本项目设置1套静电复合式油烟净化器，设计风量均为1000m3/h，油烟产生浓度为22.7mg/m3。静电复合式油烟净化器处理效果为95%，则处理后的油烟排放量为0.00102t/a（0.00113kg/h），排放浓度为1.13mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1“小型规模中油烟排放限值为1.5mg/m3”的要求。 （3）油炸工序油烟和非甲烷总烃 根据《烹调油烟的排放特征研究》（骆宵申请硕士学位论文）及参考《沈阳市环境保护局关于印发沈阳市餐饮油烟净化技术指南（实行）通知》（沈环保[2016]192号）可知，油烟废气中含有的油脂、蛋白质及原料、作料在受热条件下进行物理化学反应而产生的有机烟气，也有加热操作过程的液滴溅裂、油料和物料分解、氧化、聚合产生的高分子化合物，存在的状态既有悬浮颗粒物又有气态有机污染物，所以油烟含有气、液、固三态污染物。食用油的沸点比较复杂主要成分沸点约为300℃，一般将油加热至50-100℃时，油面有轻微热气上升，所含沸点分量和水分首先汽化，温度上升至100~270℃时较高沸点分量开始汽化，开始形成油烟可见的油烟，主要是由直径约10μm以上的小油滴组成，温度大于270℃时，高沸点的食用油分量开始汽化，形成大量的“青烟”，主要成分是由直径范围为10-3~10μm不为肉眼所见的微油滴组成。 本项熟肉制品和拉丝蛋白产品设有油炸工序，油炸工序每年工作3600h。本项目熟肉制品生产线设置5个油炸锅；拉丝蛋白产品设置5个油炸锅，共设置10个油炸锅。原料油消耗量约为300t/a，加热至100℃左右，加热过程中会少量有油烟废气和有机废气产生，有机废气以非甲烷总烃计。油烟产生量参考《社会区域类环境影响评价》第四章房地产项目中表4-13“餐饮炉灶和居民炊事油烟等污染物排放因子（以油计）”中的相关数据，本项目油烟产生量少，本项目油烟排放量按1kg/t，则油烟产生量为0.3t/a，0.0833kg/h。非甲烷总烃产生量参考《第二次全国污染源普查-1331食用植物油加工行业系数手册》中大豆油的挥发性有机物产生系数2.231kg/t原料，由于本项目油炸工序温度较高，因此取3.0kg/t原料，则非甲烷总烃产生量为0.9t/a。 评价要求每台油炸锅上方设一个集气装置，共设置10个集气装置，收集的油烟废气经1台静电式油烟净化器处理后经管道引至屋顶排气筒DA002排放。 静电式油烟净化器是一种利用静电原理油烟净化装置。主要用于食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。该装置具有以下特点： a、静电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率； b、电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗维护方便等特点； c、设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低； d、安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，静电式油烟净化器的电源是采用直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要； e、净化效率高，经检测，油烟净化率高于95%，并能去除大部分气味。 本项目使用的集气装置收集效率取90%，静电式油烟净化器设计风量为10000m3/h，则油烟净化器收集到的油烟量为0.27t/a，0.075kg/h，油烟产生浓度为7.5mg/m3，经净化器处理后（静电式油烟净化器去除效率以95%计），油烟有组织排放量为0.0135t/a，0.0031kg/h，排放浓度为0.3083mg/m3，经管道引至屋顶排气筒DA002排放。油烟无组织排放量为0.03t/a。 本项目使用的集气装置收集效率取90%，非甲烷总烃废气经静电式油烟净化器处理后经管道引至屋顶排气筒DA002排放，静电式油烟净化器对有机废气的去除率不低于90%。则收集到的非甲烷总烃量为0.81t/a，0.225kg/h，非甲烷总烃产生浓度为22.5mg/m3，经净化器处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.081t/a，0.0225kg/h，排放浓度为2.25mg/m3。非甲烷总烃无组织排放量为0.09t/a。 总上所述，油炸工序油烟和非甲烷总烃经1台静电式油烟净化器处理后，油烟排放浓度和去除效率可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2中大型油烟排放标准要求（排放浓度≤2.0mg/m3，去除率≥85%）；非甲烷总烃排放浓度及排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h标准限值，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3限值要求。 （4）污水处理站恶臭 污水处理站产生的恶臭主要来自厂区污水处理设备，在缺氧环境中由于微生物分解有机物而产生少量恶臭气体，该部分气体其主要成分为NH3和H2S。本项目污水处理站采用密闭式设计。根据美国EPA对类似处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3、0.00012gH2S。本项目建成投产后污水处理站BOD5去除量为346.279t/a。则本项目NH3产生量约为1.0735t/a、H2S产生量约为0.0416t/a。项目污水处理站产生的恶臭污染物产排情况见下表。 表4-5 污水处理站产生的废气污染源强及排气筒排放情况 污染物; NH3; H2S; 备注. 产生速率（kg/h）; 0.2982; 0.0116; 污水处理站产生的恶臭气体经全封闭处理、四周植草绿化，并喷洒除臭剂进行除臭，废气处理效率约为40%. 产生量（t/a）; 1.0735; 0.0416. 排放速率（kg/h）; 0.1789; 0.0069. 排放量（t/a）; 0.6441; 0.025. - 项目污水处理站各构筑物均为封闭式建筑，污水处理站恶臭气体经全封闭处理、四周植草绿化，并喷洒除臭剂进行除臭，废气处理效率约为40%。污水处理站废气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级标准新扩技改的厂界限值，项目废气不会对周边环境造成明显影响，治理措施可行。 - （5）包装工序产生的有机废气 项目包装工序中封口通过加热使食品级内包装塑料袋封口，封口过程会产生少量的VOCs，封口工序主要借助塑料热熔进行粘合，参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，VOCs的排放系数为0.35kg/t原料。根据企业提供数据，本项目食品级内包装塑料袋使用量为500t/a，经热合处理的边缘的量约为总量的10%，则有机废气VOCs产生量为0.0175t/a，评价建议采用二次密闭负压集气+UV光解+活性炭吸附装置处理+1根15米高排气筒DA003排放，集气量设计为10000m3/h，废气收集率不低于90%。评价按90%核算，则废气收集装置VOCs收集量为0.004375kg/h、0.01575t/a，废气处理效率为80%，有组织排放VOCs为0.000875kg/h、0.00315t/a，浓度为0.0875mg/m3，无组织排放量为0.00175t/a。非甲烷总烃排放浓度及排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h标准限值，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中其他行业非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3限值要求。 （6）非正常工况：根据项目特点和污染源特征，本项目非正常工况主要为废气处理措施异常，不能达到预期处理效。此时排放的污染物可能会对环境产生不利影响，所以应即使停产维修，废气处理设施正常后才能生产。非正常工况的每次持续时间约为1h。当废气处理措施发生异常时，处理效率下降到0%，废气污染物全部以无组织形式排放。则非正常工况下污染物排放量见下表。 表4-6 本项目非正常工况下气体排放情况一览表 废气处理设施问题; 污染物名称; 非正常工况排放量. 粉碎工序除尘器风机停止运行; 粉尘; 0.0115kg/h. 油炸工序静电式油烟净化器故障停止运行; 油烟; 0.0833kg/h. 非甲烷总烃; 0.25kg/h. 包装工序除尘器风机停止运行; 非甲烷总烃; 0.00486kg/h. 二、废水 1. 本工程用排水源强分析 （1）职工生活 本项目职工共80人，每天在厂内吃饭，不在厂内住宿。参照《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385—2020），人员生活用水定额取先进值120L/（人·天），则职工办公生活用水量为9.6m3/d、2880m3/a。职工办公生活污水排放量按用水量的80%计算，则职工办公生活污水排放量为7.68m3/d、2304m3/a，经厂区化粪池处理后，进入污水处理站再处理，沿市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂，处理后排入黑河。 （2）生产过程 本项目生产过程产生生产废水，本次评价采用《二污普工业源系数手册》农副食品加工的相关行业废水产生系数来核定废水量。 ①卤肉制品和熟肉制品的废水产生量：本项目卤肉制品产量为5000t/a，熟肉制品5000t/a，本次评价采用《二污普工业源系数手册》中13农副食品加工业-135屠宰及肉类加工行业系数手册数据，卤肉制品、熟肉制品加工时工业废水量产生系数为18.7吨/吨产品，则本项目卤肉制品和熟肉制品的废水产生量为：187000t/a（623.33t/d）。 ②卤蛋制品的废水产生量：本项目卤蛋制品原料蛋的用量为2950t/a，本次评价采用《二污普工业源系数手册》中13农副食品加工业-1393蛋品加工行业系数手册数据，卤蛋制品加工时工业废水量产生系数为13.2吨/吨原料，则本项目卤蛋制品的废水产生量为：38940t/a（129.8t/d）。 ③酱腌菜制品的废水产生量：本项目酱腌菜制品产量为26000t/a，本次评价采用《二污普工业源系数手册》中13农副食品加工业-137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册数据，酱腌菜制品工业废水量产生系数为7.4吨/吨产品，则本项目酱腌菜制品的废水产生量为：192400t/a（641.33t/d）。 ④拉丝蛋白产品的废水产生量：本项目拉丝蛋白产品中豆粕和谷原粉用量为1000t/a，拉丝蛋白产品的主要原料为豆粕和谷原粉。本次评价采用《二污普工业源系数手册》中13农副食品加工业-1392豆制品制造行业系数手册数据，拉丝蛋白产品中豆粕加工时工业废水量产生系数为28.9吨/吨产品，则本项目拉丝蛋白产品的废水产生量为：28900t/a（96.33t/d）。 综上所述，本项目生产废水总产生量为1490.8m3/d、447240m3/a，本项目废水产生系数80%，则生产中新鲜水总用量为1863.5m3/d，559050m3/a；职工生活用水量为9.6m3/d、2880m3/a，生活废水量为7.68m3/d、2304m3/a，一起进入厂区污水处理站处理。 本项目水量平衡图见图4-1。 办公生活 1.92 9.6 厂区污水处理站 化粪池 7.68 7.68 新鲜水 1873.1 1498.48 卤蛋制品用水 32.45 162.25 129.8 卤肉制品和熟肉制品用水 155.83 779.16 623.33 酱腌菜制品用水 拉丝蛋白产品用水 801.67 120.42 96.33 641.33 24.09 160.34 沿市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂，处理后排入黑河 图4-1 本项目用排水平衡图（单位：m3/d） - 本项目废水水质的确定 - 根据以上分析，项目废水产生量为1498.48m3/d，449544m3/a，根据类比分析《湖南乡乡汇食品有限公司年产10000吨豆腐制品、5000吨辣条制品、1000吨卤肉制品、1000吨鱼仔制品和1000吨蛋制品生产建设项目》生产废水产生量及产生浓度，该项目产品和生产工艺与本项目类似，根据类比分析，确定本项目生活污水各污染因子产生浓度为COD350mg/L、氨氮25mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L、动植物油50mg/L；本项目生产废水各污染因子产生浓度为COD3000mg/L、氨氮40mg/L、BOD5800mg/L、SS500mg/L、动植物油50mg/L。 表4-5 项目总废水各污染因子产生浓度确定表 类型; 废水量 m3/a; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/L. 生活污水; 2304; COD; 0.8064; 350. BOD5; 0.576; 250. SS; 0.4608; 200. NH3-N; 0.0576; 25. 动植物油; 0.1152; 50. 生产废水; 447240; COD; 1341.72; 3000. BOD5; 357.792; 800. SS; 223.62; 500. NH3-N; 17.8896; 40. 动植物油; 22.362; 50. 总废水; 449544; COD; 1342.5264; 2986.4. BOD5; 358.368; 797.2. SS; 224.0808; 498.5. NH3-N; 17.9472; 39.9. 动植物油; 22.4772; 50. - 本项目废水处理措施可行性分析 本项目有生产废水和生活废水产生，拟建污水处理站日处理能力为1500m3/d，并配套建设厂内污水收集管道，使全厂废水汇集后进入厂区污水处理站处理（项目污水采取地埋暗管收集的方式进入污水处理设施内）。废水进入污水处理设施经处理达标后，进入漯河经济技术开发区污水处理厂进一步处理后排入黑河。 4.1废水处理设施介绍 （1）污水处理设施工艺 项目废水产生量为1498.48m3/d，449544m3/a，生产废水间歇排放，成分复杂，PH值不稳定，水质水量变化幅度很大，不含重金属和有毒物质，有机物含量高，废水的生物降解性较好，且含有大量的SS及动植物油，会强烈抑制微生物的生长繁殖，采用主要工艺是“A2/O处理”，即通过“格栅+隔油池+调节池+气浮池”等去除悬浮物和大部分的油，再经“A2/O”工艺去除剩余有机物；污水处理工艺设计如下： 对废水进行预处理，生产废水含有大量悬浮物、植物油、颗粒杂物等，通过格栅池、集水井，在格栅的作用下去除大部分悬浮物；经提升后再经转鼓微滤机后进入隔油池、调节池，高浓水在调节池均匀的提升至其他污水调节池，通过搅拌、破乳和沉淀、隔阻的方式将污水中大部分的飘浮油脂和悬浮物去除；经提升后由气浮机处理后进入中间水池，中间水池提升进入IC厌氧塔，经厌氧消化后进入A2/O池进行生化处理，对废水进行脱氮除磷，可以有效的去除COD、BOD5、氨氮及总磷等物质，从而使污水得到净化；二沉池泥水分离后清水进入高效沉淀池进一步去除总磷及悬浮物后达标排放，污泥回流至前段厌氧池及好氧池，硝化液通过内循环至缺氧池后通过反硝化反应去除总氮。 污泥经过叠螺污泥脱水机处理后，含水率达到40%后外运填埋处理；污水站生化池及污泥脱水机房设置通风除臭系统，采用紫外消毒装置进行消毒处理。 本项目废水上述过程处理后，达标排放。 图4-2 污水处理站工艺流程图 （2）污水处理进出水水质分析 表4-7 污水处理站出水预测一览表 单位：mg/L 污染因子; 进水; 隔油池; 调节池; 气浮池; A2/O; 沉淀池. 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水. COD; 2986.4; /; 2986.4; 25%; 2239.8; 70%; 671.94; 80%; 134.39; 15%; 114.23. 氨氮; 39.9; /; 39.9; /; 39.9; 50%; 19.95; 60%; 7.98; 3%; 7.74. BOD5; 797.2; /; 797.2; 25%; 597.9; 75%; 149.475; 80%; 29.895; 10%; 26.91. SS; 498.5; /; 498.5; 30%; 348.95; 50%; 174.475; 60%; 69.79; 50%; 34.90. 动植物油; 50; 70%; 15; 30%; 10.5; 20%; 8.4; 25%; 6.3; /; 6.3. 处理后，各主要污染物排放浓度为：COD114.23mg/L（处理效率96.2%），BOD26.91mg/L（处理效率96.6%），氨氮7.74mg/L（处理效率80.6%），SS34.90mg/L（处理效率93%），动植物油6.3mg/L（处理效率87.4%）。项目废水产生量为1498.48m3/d，449544m3/a，因此本项目废水污染物新增排放总量为COD51.35t/a，氨氮3.479t/a。 （3）项目废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂的可行性 本项目位于漯河经济技术产业集聚区内，在漯河经开区污水处理厂一期工程收水范围内，一期设计处理规模为30000m3/d，项目废水排放量为1498.48m3/d，仅占处理规模的4.99%，废水排放量较少，不会对漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂的负荷造成冲击，该污水处理厂完全可以接纳本项目污水排放。因此，项目废水经污水理设施处理后，由市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，处理后排入黑河。 4.2全厂废水处理达标性分析 本项目废水总产生量为1498.48m3/d、449544m3/a，全厂废水混合水质为COD2986.4mg/L、氨氮39.9mg/L、BOD5797.2mg/L、SS498.5mg/L、动植物油50mg/L，废水经污水处理设施处理后各污染物排放浓度为COD114.23mg/L、BOD526.91mg/L、氨氮7.74mg/L、SS34.90mg/L、动植物油6.3mg/L，之后由市政管网排入漯河经济技术开发区处理厂进行处理，最后排入黑河，污水处理站处理前后水质变化情况见下表。 表4-8 全厂废水污染产生及排放情况 污染物 类别; COD; 氨氮; BOD5; SS; 动植物油. 废水量（m3/a）; 449544. 产生浓度（mg/L）; 2986.4; 39.9; 797.2; 498.5; 50. 排放浓度（mg/L）; 114.23; 7.74; 26.91; 34.90; 6.3. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4二级标准; 150; 25; 30; 150; 15. 《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）表3二级标准; 120; 20; 50; 100; 20. 漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质指标; 500; 35; 220; 320; /. - 5.废水污染物总量控制指标核算情况 本项目废水排放量1498.48m3/d、449544m3/a，废水进入污水处理设施经处理达标排放，处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准、《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）表3肉制品加工业二级标准以及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关要求，黑河断面2020年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则废水污染物COD、氨氮核定总量分别为8.9909t/a、0.4495t/a。 6.监测要求 项目废水排放口监测要求见下表。 表4-9 监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 废水; 流量、pH值、COD、氨氮、总氮、 总磷、SS、BODs、动植物油; 厂区总排口; 1次/半年. 三、噪声 （1）噪声源强 本项目主要产噪设备有风干机、泵、滚揉机、清洗线、粉碎机和风机等，其噪声源强值75～90dB(A)之间，采用选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施。本次各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表4-9。 表4-10 项目主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 噪声值; 降噪措施; 治理后源强; 工作方式. 1; 风干机; 14; 80~85; 减振、隔声; 60; 间歇. 2; 泵; 3; 80~85; 减振、隔声; 60; 间歇. 3; 滚揉机; 78; 75~88; 减振、隔声; 55; 间歇. 4; 清洗线; 3; 75~88; 减振、隔声; 55; 间歇. 5; 粉碎机; 3; 75~80; 减振、隔声; 55; 间歇. 6; 风机; 2; 85~90; 减振、隔声; 65; 间歇. （2）预测模式 本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四周厂界，具体公式如下： ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0) 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果 根据本项目运行后主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表4-10。 表4-11 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 评价点; 衰减距离（m）; 预测点位贡献值预测/dB(A); 标准值/dB(A); 达标情况. 东厂界; 70; 30.09; 65/55; 达标. 西厂界; 80; 28.94; 65/55; 达标. 南厂界; 30; 37.46; 65/55; 达标. 北厂界; 30; 37.46; 65/55; 达标. 从表4-10可以看出，项目厂界噪声贡献值能满足《厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②各类噪音设备需要加强保养； ③优化院区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 （4）声环境监测要求 - 项目厂界声环境测要求见下表。 表4-12 厂界声环境监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; Ld; 1次/季. 四、固废 项目产生的固废主要为清洗残渣、废包装材料、不合格品、蛋壳、污泥、废UV灯管、废活性炭和生活垃圾。 ①清洗残渣：本项目生产过程中会产生清洗残渣，根据建设单位提供资料，清洗残渣产生量占原料用量的万分之一左右，则本项目清洗残渣产生量为4t/a，收集后定期清运至当地垃圾处理场。 ②废包装材料：本项目生产过程中会产生废包装材料，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为1t/a，收集后定期外售废品回收站。 ③不合格品：本项目在生产过程内包装和外包装过程中会产生不合格品，根据建设单位提供资料，不合格产品产生率约为1‰，则本项目不合格品产生量为40t/a，收集后定期卖给饲料加工企业。 ④蛋壳：卤蛋制品在生产过程中会产生蛋壳，根据建设单位提供资料，本项目蛋壳产生量为1.5t/a，收集后定期清运至当地垃圾处理场。 ⑤污泥：污水处理站运行过程中会产生污泥，产生量约200t/a，经叠螺式污泥脱水机脱水后由环卫部门定期运往生活垃圾填埋场处置。 - ⑥生活垃圾：本项目职工人数为80人，生活垃圾按0.5kg/人*d计，产生量为14.6t/a，委托环卫部门定期外运处理。 - ⑦废UV灯管：UV光解设备内的UV灯管，在长期使用后无法达到使用要求需进行更换。本项目UV灯管为无汞灯管，灯管每年更换1次年，每次更换量为15根，产生量为0.003t/a（每根灯管重量约为200g/根）。经查《国家危险废物名录》（2021年版）可知，不含汞的废UV灯管不属于危险废物，属于一般固废。本项目UV灯管更换后直接由厂家带走处理，不在厂区暂存。 ⑧废活性炭吸附：根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，1g活性炭能吸附约200~300mg的挥发性有机物，项目有机废气去除量约为0.0126t/a，活性炭的有机废气去除率为60%，则活性炭年吸附有机废气量为0.00756t。按1g活性炭吸附250mg挥发性有机物计算，活性炭的使用量约为0.03024t/a，为保证活性炭的有效吸附率，需定期更换活性炭，建议3个月更换1次，本项目产生废活性炭约0.03024t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，该项目废活性炭属于危险固废，危废类别为“HW49其他废物”，危废代码为900-039-49，危险特性为毒性（T）；危废暂存间暂存后，委托有相应处理资质单位处理。 本项目危废详情、防治措施和贮存场所污染防治措施情况见下表。 表4-13 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; 过滤吸附有机废气介质; 900-039-49; 0.03024; 有机废气处理; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 4次/年; T; 拟设危废暂存间1座，采取“四防”措施，定期交有资质的单位回收处理. 表4-14 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; 过滤吸附有机废气介质; 900-039-49; 车间大门南侧; 10; 规范堆存; 1; 4次/年. ●危险废物环境影响分析 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所所应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。 危险废物的暂存过程均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定进行，危险废物暂存间要做到“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，项目应当使用符合标准的防渗、防漏、防雨的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施以及场所，必须设置危险废物识别标志，基础铺设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，地面、裙脚用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，同时在显著位置设立安全警示标识，及时将产生的危险废物交由有资质的单位进行处理。 此外，厂内危险废物暂存场所还应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中规定设置，具体要求如下： 1）危险固废的暂存污染防治措施 本项目产生的危险废物收集后，暂存于危废暂存间，占地面积10m2，封闭设计，地面采取防渗及地面硬化处理。危险废物贮存严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物防治技术政策》的要求进行处置，危险废物最终委托具有处理资质的单位处置。危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求进行设置：①必须按照危险固废的性质进行贮存，不得混合贮存。并根据固废种类做好警示标志；②各种危险废物应用专门的容器储存，并按类别做好标志，保证其完好无损，禁止不相容的废物混储；③存放场地应作好防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；④存放场地应有防雨设施，避免暴雨天气雨水流入。④危废暂存间门口应悬挂规范的标志，做好防风、防雨、防晒及防渗漏的“四防”措施，并保证其贮存过程中不易老化、破损和变形。 2）危险废物的收集、储存、转移等管理措施 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号），危险废物的收集、储存和运输等管理措施如下： ①危废的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ②贮存危险废物时应按照危险废物的种类和性质进行分区贮存，每个贮存区域之间应设置挡墙间隔。危险废物储存设施必须符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求。具体内容为：a、危废暂存间全封闭，并根据废物的种类划分区域，库房地面、墙体等应采取防渗措施；b、各类危险废物应分类装入符合标准的容器内，容器材质要满足强度要求，且必须完好无损；c、各类危险废物应分类存放在各自的堆放区内，分层整齐堆放，每种废物堆存区域设置名称标牌，并设置搬运通道，库房内应采取全面通风的措施；d、危废贮存场所及设施必须按照规定设置警示标志，并设有应急防护设施。 ③企业必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向环境保护主管部门备案。危险废物管理计划的期限一般为一年，鼓励制定中长期的危险废物管理计划，但一般不超过5年。 ④各类危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 综上所述，本项目产生的固体废物根据其特性和分类交有危废处置资质的单位处理。本次工程在车间内按照贮存要求设置10m2的危废暂存间。其中危险废物评价建议按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求进行临时储存，同时应符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，实现其对环境的影响降到较低限度的目标。 综上所述，本项目固体废物产生及处置表见下表。 表4-15 本项目固体废物产生及处置表 单位：t/a 序号; 污染物名称; 产生量; 废物属性; 处理措施. 1; 清洗残渣; 4; 一般固废; 收集后定期清运至当地垃圾处理场. 2; 废包装材料; 1; 收集后定期外售废品回收站. 3; 不合格品; 40; 收集后定期卖给饲料加工企业. 4; 蛋壳; 1.5; 收集后定期清运至当地垃圾处理场. 5; 污泥; 200; 经叠螺式污泥脱水机脱水后由环卫部门定期运往生活垃圾填埋场处置. 6; 生活垃圾; 14.6; 委托环卫部门定期外运处理. 7; 废UV灯管; 0.003; 无汞灯管，属于一般固废，更换后直接由厂家带走处理，不在厂区暂存. 8; 废活性炭; 0.03024; 危险固废; 经危废暂存间暂存后，委托有相应处理资质单位处理. 采取以上措施后，项目固体废物均得到合理处置，对周围环境不会造成污染影响。 五、地下水和土壤 漯河经济技术产业集聚区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目运营期可能造成地下水和土壤污染的因素主要为污水下渗及垃圾渗滤液。本项目废水经污水处理站处理后通过市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂深度处理，评价建议污水处理站隔油池、调节池、厌氧池、缺氧池和好氧池等主要构筑物应防渗措施，生产车间、一般固废暂存间地面硬化，加强污水处理站及废水收集管道的检查，避免跑冒滴漏。 综上所述，本项目产生的废水、生产固废、生活垃圾通过加强防渗措施，不会对区域地下水和土壤环境造成污染，对地下水的影响较小。 - 六、环境风险 - （1）环境风险识别 本项目为农副食品加工项目，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目生产过程不涉及危险化学品使用，环境风险主要是生产设备超负荷运转、用电线路老化等引发火灾风险。本项目风险事故情形如下： ①发生火灾后，燃烧释放的CO等有害废气进入空气中，将威胁作业人员的生命安全，并对周围环境空气产生影响。 ②发生火灾事故后，会产生大量的消防污水，如果下渗或者外排则会造成地下水和地表水污染。 （2）环境风险防范措施 ①加强厂区烟火管理，杜绝一切火源。加强生产过程中设备与电线线路的管理与维护。 ②在厂区内设置足够的消防设施和器材，一旦发生火灾，可在第一时间内扑灭初起火灾。 在采取上述措施后，项目运行过程中只要加强生产管理，完善相应的防范措施，可使上述风险事故隐患降至最低。 七、环保投资 项目环保投资共700万元，占总投资10000万元的7%，环保设施主要用于废气治理、噪声防治、废水处理、固体废物暂存等。本项目环保投资一览表详见下表。 表4-16 污染防治措施及环保投资一览表 序号; 项目; 建设内容; 投资（万元）. 1; 废气; 油炸工序油烟和非甲烷总烃; 10个集气罩+1台静电复合式油烟净化器+1根15m高排气筒; 15. 2; 食堂油烟; 1台静电复合式油烟净化器; 5. 3; 污水处理站恶臭; 全封闭处理、四周植草绿化，并喷洒除臭剂; 5. 4; 拉丝蛋白粉碎工序粉尘; 3个集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒; 10. 5; 包装工序非甲烷总烃; 二次密闭负压集气+UV光解+活性炭吸附装置处理+1根15米高排气筒; 10. 6; 废水; 生产废水; 一座处理能力为1500m3/d的厂区污水处理站，污水处理站采用“A2/O”工艺; 600. 7; 生活废水; 化粪池10m3; 10. 8; 固体废物; 清洗残渣; 1座50m2的一般固废暂存间、1座10m2的危废暂存间和1座100m2污泥暂存间、垃圾箱若干; 40. 废包装材料. 不合格品. 蛋壳. 污泥. 生活垃圾. 废UV灯管. 废活性炭. 9; 噪声; 隔声、减震; 5. 合计; 700. - 八、环保“三同时”验收一览表 本项目环保验收内容一览表见下表。 表4-17 本项目环保验收内容一览表 分 类; 治理设施主要内容; 竣工验收内容与要求. 废气; 拉丝蛋白粉碎工序粉尘; 集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒 DA001; 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；食堂油烟排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）；油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的限值要求；恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993). 油炸工序油烟和非甲烷总烃; 集气罩+静电复合式油烟净化器+1根15m高排气筒DA002. 包装工序非甲烷总烃; 二次密闭负压集气+UV光解+活性炭吸附装置处理+1根15米高排气筒DA003. 食堂油烟; 静电复合式油烟净化器处理. 污水处理站恶臭; 全封闭处理、四周植草绿化，并喷洒除臭剂. 无组织粉尘、非甲烷总烃; 生产车间密闭，地面及时清扫. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池（10m3）处理后，与生产废水一起进入厂区污水处理站（1500m3/d）处理，通过市政管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河; 出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准、《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）表3 肉制品加工业二级标准及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准. 生产废水. 固废; 清洗残渣; 1座面积为50m2的一般固废暂存间。清洗残渣收集后定期清运至当地垃圾处理场；废包装材料收集后定期外售废品回收站；不合格品收集后定期卖给饲料加工企业；蛋壳收集后定期清运至当地垃圾处理场；污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后暂存于污泥暂存间（100m2）由环卫部门定期运往生活垃圾填埋场处置；废UV灯管不含汞，属于一般固废，更换后直接由厂家带走处理，不在厂区暂存；废活性炭属于危险废物，经危废暂存间暂存后，委托有相应处理资质单位处理; 一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)的要求. 废包装材料. 不合格品. 蛋壳. 污泥. 废UV灯管. 废活性炭; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. 生活垃圾; 垃圾箱收集后委托环卫部门定期外运处理; 若干个. 噪声; 噪声设备; 基础减振、建筑隔声; 厂界处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拉丝蛋白粉碎工序粉尘排气筒DA001 | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 油炸工序油烟和非甲烷总烃排气筒DA002 | 油烟 | 集气罩收集+静电复合式油烟净化器+15m高排气筒 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2中大型油烟排放标准要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及豫环攻坚办〔2017〕162号建议值要求 |
|  | 包装工序非甲烷总烃DA003 | 非甲烷总烃 | 二次密闭负压集气+UV光解+活性炭吸附装置处理+15米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及豫环攻坚办〔2017〕162号建议值要求 |
| 地表水环境 | 厂区污水处理站总排口 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、总磷 | 10m3化粪池1座，处理能力1500m3/d的污水处理站1座 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准、《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）表3 肉制品加工业二级标准及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 固体废物 | 本项目生产过程中产生的固废主要为清洗残渣、废包装材料、不合格品、蛋壳、污泥和办公生活垃圾。其中清洗残渣收集后定期清运至当地垃圾处理场；废包装材料收集后定期外售废品回收站；不合格品收集后定期卖给饲料加工企业；蛋壳收集后定期清运至当地垃圾处理场；污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后暂存于污泥暂存间（100m2）由环卫部门定期运往生活垃圾填埋场处置；废UV灯管不含汞，属于一般固废，更换后直接由厂家带走处理，不在厂区暂存；废活性炭属于危险废物，经危废暂存间暂存后，委托有相应处理资质单位处理；生活垃圾经垃圾箱收集后委托环卫部门定期外运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建设单位应该认真贯彻执行有关项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。 （2）加强生产设施及防治措施运行，定期对污染防治设施进行保养检修，加强管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 （3）加强环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告要求认真落实环境监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合当前国家产业政策，符合当地总体规划。项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a）① | 现有工程 许可排放量（t/a）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（t/a）⑥ | 变化量（t/a） ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.002256 |  | 0.002256 | +0.002256 |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.04452 |  | 0.04452 | +0.04452 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.1759 |  | 0.1759 | +0.1759 |
|  | NH3 |  |  |  | 0.6441 |  | 0.6441 | +0.6441 |
|  | H2S |  |  |  | 0.025 |  | 0.025 | +0.025 |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 449544m3/a |  | 449544m3/a | +449544m3/a |
|  | COD |  |  |  | 8.9909 |  | 8.9909 | +8.9909 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.4495 |  | 0.4495 | +0.4495 |
| 一般工业 固体废物 | 清洗残渣 |  |  |  | 4 |  | 4 | +4 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 40 |  | 40 | +40 |
|  | 蛋壳 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | +1.5 |
|  | 污泥 |  |  |  | 200 |  | 200 | +200 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 14.6 |  | 14.6 | +14.6 |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.03024t/a |  | 0.03024t/a | +0.03024t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①