- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      营养面制品项目

建设单位（盖章）：漯河同享食品有限公司

编制日期：        2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 营养面制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-411171-04-01-656398 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王文峰 | 联系方式 | 13303827358 |
| 建设地点 | 漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）河南省漯河市经济技术开发区燕山路 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 4 分 7.90 秒， 33 度 32 分 27.36 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1431米、面制品制造； C1439其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业21“方便食品制造143*”中“除单纯分装外的” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2206-411171-04-01-656398 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3015 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目所涉及的规划包括《漯河市城市总体规划（2012-2030）》、《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区范围内，涉及的《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》于2017年8月21日通过河南省环保厅组织的专家审查，省环保厅以“豫环函[2017]240号”文出具审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、漯河市城市总体规划（2012-2030） （1）规划期限 规划期限：2012~2030 年。 （2）规划范围 ①市域城镇规划 漯河市域，市域行政辖区面积2617平方公里，包括市区（郾城区、源汇区、召陵区）、临颍县、舞阳县即“三区两县”范围。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，把中心城区及周边联系密切的乡镇范围统一划定为本次规划的规划区，总面积548平方公里，包括现状城区的沙北、天桥街、马路街、顺河街、城关镇、干河陈、翟庄7个街道办事处，以及城区外围的国家漯河经济技术开发区、空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等1个开发区、8个建制镇、1个乡所在地的行政辖区范围。 ③中心城区 漯河市中心城区，包括中心城区建设控制范围以及周边空冢郭镇、大刘镇、阴阳赵镇、龙城镇、孟庙镇、黑龙潭乡、姬石镇、召陵镇、邓襄镇等部分乡镇建设用地，具体西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 （3）产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）。 “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带。 “一基地”：裴城生态农业基地。 “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5个省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、临颍县产业集聚区、舞阳县产业集聚区。 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区），项目建设符合漯河市城市总体规划要求。 2、漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术产业集聚区发展规划调整范围为：东至京港澳高速-凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线。总规划面积为32.48km2，其中：建成建成区10.82km2，发展区15.24km2，控制区6.42km2。 （1）主导产业：食品加工业。 （2）发展定位 以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）产业布局 漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 （4）规划空间结构 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构，其中： 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 两廊：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的两条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 （5）行业准入及负面清单 根据《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》（豫环函[2017]240号），经开区产业集聚区环境准入条件及负面清单见下表。 表1 经开区产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区. 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目. 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业. 禁止涉及化学纤维制造业. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目. 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区. 禁止新建带有 20t/h 以下燃煤锅炉项目入驻. 《禁止用地. 目目录》（2012 年本）中禁止项目; 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品. 禁止用地工艺项目. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业. 涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目. 涉及电镀、铸造工艺的机械加工业. 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业. 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中落后产品. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表2 经开区产业集聚区环境准入条件一览表 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性； 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）. 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目入驻园区； 4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目； 5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 二、食品加工产业园区、新材料产业园区、装配制造产业园区、新兴产业园区 1、根据《产业结构调罄指导目录>（2011年本）（2013年修正）中列入国家产业政策“禁止类”的项目； 2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目； 3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、新兴产业园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目； 4、禁止新兴产业园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目 5、禁止新材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目；. 限制类; 国家产业政中限制类项目. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、生产规模和工艺技术先进性要求； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业；. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进. 本项目为以面粉为主要原料进行的食品制造项目，为食品制造业，属于漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件中的鼓励类，所以项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区产业布局规划、土地利用规划。 3、漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图1。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表3，主要污水处理工艺见图2。 表3 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）. COD; ≤500; ≤40; ≥90; ≤500; ≤40（管控）; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤2.0; ≥85.7; ≤30; ≤2.0（管控）; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤4; ≤0.4（管控）; ≥96.4. 图1 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图2 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）本项目为食品制造项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目为鼓励类，不属于淘汰类、限制类。目前已经通过漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会项目备案，备案项目代码为2206-411171-04-01-656398，符合国家产业政策。 （2）本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）燕山路与发展路交叉口向西200m路南，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应参照重点开发区域的环境准入政策执行。本项目主要为食品制造业，不属于《附表5：工业项目分类清单》中的三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，符合文件要求。 （3）本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）燕山路与发展路交叉口向西200m路南，根据《漯河市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（漯环〔2016〕29号），应按照工业准入优先区的环境准入政策执行。本项目与产业集聚区主导产业相符，符合环境管理准入要求。 # （4）项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）燕山路与发展路交叉口向西200m路南，项目东邻漯河鑫世通冶金设备有限公司，南邻河南华晨粮油工业有限公司，西邻河南吉美食品有限公司，北临发展路（又称纬一路），北距漯河太古可口可乐饮料有限公司50m，根据漯河市经济技术开发区管委会出具的入驻证明（见附件四）可知，用地符合漯河市经济技术开发区土地利用和发展规划，同意项目入驻。 （5）经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），项目用设备等不属于淘汰类。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 ①生态保护红线符合性分析 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）燕山路与发展路交叉口向西200m路南，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线符合性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周边环境的影响较小，因此，本项目不会突破当地环境质量底线。 ③资源利用上线符合性分析 本项目所用原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较少，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 对照环境功能区划要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 该项目租赁河南富仓实业有限公司现有闲置厂房进行生产，主要建设内容包括生产车间、原料库、成品库、办公生区和其他配套设施等，总建筑面积约3015m2。项目主要建设内容及设施情况见表4。 表4 主要建设内容一栏表 类别; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 原料库; 位于租赁厂房东侧，面积100m2，用于存放袋装的面粉、酵母、食用碱等原料。; 1层，钢混结构，租赁现有. 生产车间; 包括清风冷却间、空调冷却间，建筑面积2715m2，放置和面机、馒头成型生产线2条、面条生产线2条、包装生产线2条等，项目建成后年产馒头20000吨、饼丝12000吨、面条8000吨。. 成品库; 位于办公区东侧，面积150m2，用于存放包装好的馒头、面条、饼丝等产品。. 辅助工程; 办公区; 位于租赁厂房西侧，面积50m2，用于员工的办公。. 公用工程; 供水; 由集聚区供水管网提供. 排水; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站（1座，处理规模为30m3/d）处理达标后沿市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理. 供电; 由漯河市电网供电. 环保工程; 废气; 颗粒物; 矩形顶吸罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）; 1套; 新建. 油烟; 去除效率≥95%的油烟净化设施1套+11.5m高排气筒（DA002）; 1套. 包装废气; 经“等离子+UV光氧设施”二级处理后，经15m高排气筒排放（DA003）; 1套. 废水; 生活污水、生产废水; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站（1座，处理规模为30m3/d）处理达标后沿市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理; 1座; 新建. 噪声; 机器设备运行噪声; 选用低噪设备、隔声减振，加强设备维护和保养，合理布局; /; 新建. 固废; 废边角料; 收集后回用于生产; /; /. 不合格产品; 无偿送给本厂职工带走; /. 废树脂、废RO膜; 收集后交由厂家回收处理; /. 生活垃圾; 厂区内设置生活垃圾收集桶，分类收集后交由环卫部门统一处理; /; /. 废包装材料、废食用油、除尘器粉尘; 收集后作有价废物外售; /; /. 2、产品方案 该项目建成投产后可年产营养面制品40000吨/a，其中年产馒头20000吨、饼丝12000吨、面条8000吨，具体情况见表5。 表5 产品方案一览表 序号; 产品类型; 产能; 包装规格. 1; 馒头; 20000吨/a; 400g/袋（4个）. 2; 饼丝; 12000吨/a; 500 g/袋. 3; 面条; 8000吨/a; 200g/袋、500 g/袋. 3、原辅材料及资（能）源消耗 拟建项目主要为馒头、面条和饼丝等方便食品的加工，项目主要原料情况具体见表6表6 项目主要原辅材料和能源消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 年消耗量; 包装规划. 1; 馒头; 面粉; 12011t/a; 50kg/袋. 2; 酵母; 200t/a; 5kg/袋. 3; 食用碱; 40t/a; 5kg/袋. 4; 纯净水; 7914t/a; 6t储罐暂存. 5; 饼丝; 面粉; 6006t/a; 50kg/袋. 6; 酵母; 60t/a; 5kg/袋. 7; 食用油; 720t/a; 5L/桶. 8; 食用盐; 180t/a; 5kg/袋. 9; 纯净水; 5090t/a; 6t储罐暂存. 10; 面条; 面粉; 5604t/a; 50kg/袋. 11; 食用盐; 80t/a; 5kg/袋. 12; 纯净水; 2344t/a; 6t储罐暂存. 13; 包装材料; 100t/a; /. 14; 资源; 水; 39362m3/a; 集聚区供水管网提供. 15; 电; 900万kW·h/a; 漯河市电网提供. 4、主要设备 拟建项目主要生产设备见表7。 表7 项目主要生产设备一览表 序号; 生产线名称; 设备名称; 单台功率（kw）/型号; 数量; 单位. 1; 馒头成型线2条; 和面机; 10; 5; 台. 2; 整压输送机; 4.2; 2; 台. 3; 输送机; 0.75; 2; 台. 4; 压面机; 10; 2; 台. 5; 压面连接输送机; 3; 2; 台. 6; 接面输送机; 3; 2; 台. 7; 成型主机; 2.25; 2; 台. 8; 切刀装置; 3; 2; 台. 9; 排盘机&输送对齐机; 3.75; 21; 台. 10; PLC控制双门式三车蒸柜; 1.1; 4; 台. 11; 醒发室系统; 5; 2; 套. 12; 包装机; 10; 2; 台. 13; 6吨水处理设备1套; 6T源水罐; 自备; 1; 台. 14; 源水增压泵; 12.0KL/H; 1; 台. 15; 石英砂过滤器; 20.0KL/H; 1; 套. 16; 树脂过滤器; 20.0KL/H; 1; 套. 17; 6T反渗透装置; 1; 套. 18; 6T纯水贮罐; 自备; 1; 台. 19; 永磁变频空压机1套; 开山永磁变频; 排气量：3.61-4.22m³/min；工作压力：0.8mpa；电机功率：22KW; 1; 台. 20; 储气罐C-1.0/0.8; 容积：1.0m³/min；工作压力：0.8mpa; 2; 个. 21; 冷冻式干燥机; 处理气量：3.6m³/min；工作压力：0.8-1.0mpa; 1; 台. 22; 过滤器; 处理气量：3.6m³/min；工作压力：0.8-1.0mpa; 3; 支. 23; 恒温水设备; /; 20; 1; 台. 24; 面条成型线1条; 和面机; 22; 1; 台. 25; 接面输送带; 0.55; 1; 台. 26; 提升输送带; 0.75; 1; 台. 27; 液体搅拌罐; 0.55; 1; 台. 28; 复合压延; 2.5; 1; 台. 29; 粗轧机; 0.4; 1; 台. 30; 中波压延; 1.5; 1; 台. 31; 平辊压延; 0.75; 2; 台. 32; 熟化机; 3; 1; 台. 33; 平辊压延; 1.5; 2; 台. 34; 精轧切断; 4.5; 1; 台. 35; 面条传送带; 1.5; 2; 台. 36; 包装机; 3; 2; 台. 37; 饼丝生产线; 电饼铛; 20; 台. 38; 切饼机; 80; 台. 39; 真空包装机; 4; 台. 5、工作人员及工作时间 项目劳动定员100人，分为2班，每班工作8小时，年工作时间300天。 6、平面布置 漯河同享食品有限公司营养面制品项目租赁河南富仓实业有限公司现有闲置厂房进行布局生产，河南富仓实业有限公司西北侧设有一个出入口。租赁厂房区域为矩形，将租赁厂房改建成无菌净化车间，车间内划分成办公区、生产区、公用工程区、仓储区等，其中办公区主要设在车间西侧，原料仓储区设置在车间东侧，成品仓储区设置在办公区东侧；公用工程的空压站位于车间北侧，纯水处理区位于车间南侧；生产区集中布置在车间中部，由东向西、由南向北依次为配料区、和面区、成型区、蒸制区、冷却区、包装区等；原料库旁设一般固废间。 综上，项目区总平面布置按规范考虑消防、卫生、安全及检修要求，合理的进行车间布置，做到布置紧凑，统一规划，减少用地，以利于生产管理和环境保护。 厂区总平面布置图见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目产品主要为馒头、饼丝、面条等方便食品，其生产工艺流程分别如下。 馒头生产工艺流程： 面粉、酵母、食用碱、纯净水 投料 馒头成型 密闭和面 粉尘 噪声 不合格品 蒸制 醒发 检验 包装入库 冷却 电 边角料 包装废气 # 图3 馒头生产工艺流程及产污环节图 # 馒头加工工艺如下： 1、投料：根据配方，先将纯净水通过管道输送至和面机中，可有效减少投料粉尘产生，再依次将面粉、酵母、食用碱等按一定比例称量后人工投料倒入和面机中。 2、和面：投料完成后将和面机密闭进行搅拌和面，搅拌时间为25-35分钟，搅拌好的面团松弛10分钟。 3、成型：将面团送入馒头成型生产线中进行馒头成型工序，产生的边角料全部回用到和面机二次利用。 4、醒发：将成型馒头送入醒发室，室内温度恒温38℃（电加热），醒发时间15分钟即可。 5、蒸制：将醒发好的馒头送入蒸制柜内，时间25分钟。本项目蒸制柜使用的能源为电。 6、冷却：馒头蒸好后送至冷却间进行冷却，冷却间为空调冷却房，恒温10-15℃。 7、检验：冷却好的馒头经人工检验合格后方可包装入库，检验不合格品（主要为馒头裂开等）无偿送给本项目员工带走。 8、包装入库：检验合格产品通过包装机生产线进行内、外包装，完成后方可入库待销售。 面条生产工艺流程： 面粉、食用盐、纯净水 投料 面条成型 密闭和面 粉尘 噪声 不合格品 检验 包装入库 切割 边角料 包装废气 # 图4 面条生产工艺流程及产污环节图 面条生产工艺如下： 1、投料：根据配方，先将纯净水通过管道输送至和面机中，可有效减少投料粉尘产生，再依次将面粉、食用盐等按一定比例称量后人工投料倒入和面机中。 2、和面：投料完成后将和面机密闭进行搅拌和面，搅拌时间为25-35分钟，搅拌好的面团松弛10分钟。 3、成型：将面团送入面条生产线中进行压延成型，采用压面机等复合压延面团成为面片。 4、切割：将面片送入面条生产线中的切刀装置进行面条切割成型，面刀下方设有切断刀，作用是将湿面条横向切断，切割产生的边角料全部回用到和面机二次利用。 5、检验：切好的面条经人工检验合格后方可包装入库，检验不合格品（主要为面条出现毛刺、疙瘩、宽厚不一致等）无偿送给本项目员工带走。 6、包装入库：检验合格产品通过包装机生产线进行内、外包装，完成后方可入库。 饼丝生产工艺流程： 面粉、酵母、食用盐、纯净水 投料 饼成型 密闭和面 粉尘 噪声 不合格品 冷却 熟制 检验 包装入库 切割 食用油 边角料 油烟 包装废气 图5 饼丝生产工艺流程及产污环节图 饼丝生产工艺如下： 1、投料：根据配方，先将纯净水通过管道输送至和面机中，可有效减少投料粉尘产生，再依次将面粉、酵母、食用盐等按一定比例称量后人工投料倒入和面机中。 2、和面：投料完成后将和面机密闭进行搅拌和面，搅拌时间为25-35分钟，搅拌好的面团松弛10分钟。 3、成型：将面团送入面条生产线中进行压延成型工序，采用压面机等复合压延面团成为面饼。 4、熟制：电饼铛预热刷油后将面饼送入电饼铛内进行熟制。 5、冷却：面饼熟制好后送至冷却间进行冷却，冷却间为空调冷却房，恒温10-15℃。 6、切割：冷却后面饼使用切饼机进行切丝处理，形成饼丝产品，切割产生的边角料全部回用到和面机二次利用。 7、检验：饼丝经人工检验合格后方可包装入库，检验不合格品（主要为饼丝出现疙瘩、宽厚不一致等）无偿送给本项目员工带走。 8、包装入库：检验合格产品通过包装机生产线进行内、外包装，完成后方可入库。 项目纯水制备工艺流程见下图： 自来水 石英砂过滤 树脂过滤器 纯水贮罐 RO 反渗透装置 原水罐 图6 项目纯水制备工艺流程图 纯水制备工艺如下： - （1）石英砂过滤 自来水经管道送入生产车间,进入原水罐储存，由增压泵压入过滤装置；原水首先经过石英砂过滤，将水中的某些有机物和细菌截留在砂棒表面。 - （2）树脂过滤器 石英砂过滤后进入含树脂滤芯的过滤器，主要是利用离子交换树脂去除水中的阴阳离子。 - （3）反渗透装置 上述处理后的水进入反渗透系统，通过对水施加一定的压力，使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜，而溶解在水中的绝大部分无机盐，包括重金属在内，有机物以及病菌等无法通过反渗透膜，达到渗透的饮用水和无法渗透过的浓缩水分开。该过程不仅可以将杂质、铁锈、胶体、病菌等过滤掉，还可以滤除对人体有害的放射性离子、有机物、和重金属等，保证了在烧开水的时候，不会产生水垢。反渗透设备需定期反冲洗以保证反渗透效果，本项目为3天反冲洗一次，一次用水量0.5m³，年用水量50m³，为新鲜水。 反渗透出水先暂存于纯水贮罐，后用于和面工序。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁河南富仓实业有限公司现有闲置厂房进行生产，根据现场踏勘，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）燕山路与发展路交叉口向西200m路南。根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本项目环境空气质量现状评价本次评价收集了漯河市2020年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度常规监测数据，区域环境空气基本污染物环境质量现状统计结果见表8。 表8 2020年漯河市环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO （mg/m3）; O3（日最大 8小时）. 2020年; 24小时平均; 4~22; 6~63; 7~275; 6~235; 0.4~2.2; 14~218. 浓度值数量（个）; 366; 366; 366; 366; 366; 366. 相应百分位数24小时平均; 17.3; 52; 179.5; 141.8; 1.2; 154. 是否达标; 是; 是; 否; 否; 是; 是. 年均浓度; 9.4; 25.7; 88; 55.8; 0.8; 100. 是否达标; 是; 是; 否; 否; /; /. 标准 限值; 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。. 由监测统计结果可知，2020年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO2 24小时、O3日最大8小时和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、PM2.5 24小时和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2、水环境质量现状 项目所在区域纳污水体为黑河，根据漯河市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）要求目标，2020年规划水质目标为III类。三年行动计划结束后2021年规划水质目标调整为Ⅳ类。本次评价收集到漯河市2020年黑河-漯邓桥断面的常规监测数据，统计结果见下表。 表9 黑河—郾城漯邓桥断面的水质监测数据一览表 单位：mg/L 序号; 时间; COD; 氨氮; 总磷. 1; 2020年1月; 19; 0.65; 0.095. 2; 2020年2月; 19; 0.05; 0.073. 3; 2020年3月; 9; 0.35; 0.07. 4; 2020年4月; 9; 0.05; 0.109. 5; 2020年5月; 19; 0.24; 0.16. 6; 2020年6月; 23; 0.09; 0.188. 7; 2020年7月; 20; 0.39; 0.324. 8; 2020年8月; 31; 0.61; 0.448. 9; 2020年9月; 31; 0.09; 0.285. 10; 2020年10月; 31; 0.07; 0.223. 11; 2020年11月; 27; 0.09; 0.245. 12; 2020年12月; 18; 0.16; 0.103. 年均值; /; 21.33; 0.240; 0.194. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，2020年黑河-漯邓桥断面氨氮、总磷年均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的要求，COD年均值超标，且COD和总磷逐月水质不能稳定达标，主要是由于黑河区域地势低洼，为我市东南方向市政排涝的总排口。因沙南及铁东区域雨污分流不彻底，汛期市区雨污合流市政管网内水量激增，远超污水处理厂处理能力，排水不畅，管网内污水通过污水井向外漫溢直排黑河，影响断面达标。 3、声环境现状 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）燕山路与发展路交叉口向西200m路南，拟建项目所在区域为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))，根据现场勘查，项目所在区域的声质量现状较好。 4、生态环境现状 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，租赁河南富仓实业有限公司现有闲置厂房进行建设，可不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水温泉等特殊地下水资源，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，所以本项目可不开展地下水和土壤环境和质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表10 项目主要环境保护目标 序号; 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 1; 地表水; 黑河; E; 2670; 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)IV类. 2; 大气环境; 福民·创业花园; SW; 670; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 后谢村; SW; 955. 3; 地下水环境; 区域浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类. 4; 声环境; 厂界周围200m范围内; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气： 标准; 污染物; 排放限值. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2标准; 颗粒物; 15m高排气筒; 排放浓度：120.0mg/m3. 排放速率：3.5kg/h. 厂界无组织监控点; 1.0mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1大型; 油烟; 排放浓度1.0mg/m3. 油烟去除效率; ≥75%. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号; 非甲烷总烃; 有组织：80mg/m3（有机废气排放口）、70%（去除效率） 无组织：2.0mg/m3（边界建议排放值）. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1; 非甲烷总烃; 厂房外监控点处1h平均浓度值：20mg/m3； 厂房外监控点处任意一次浓度值：6.0mg/m3. - 2.噪声： 项目; 标准值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）. - 3.废水： 项目; 污染物; 标准值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; COD; ≤150mg/L. BOD; ≤30mg/L. NH3-N; ≤25mg/L. SS; ≤150mg/L. 动植物油; ≤15mg/L. 漯河市经济技术开发区污水处理厂设计进水浓度; COD; ≤500mg/L. BOD; ≤220mg/L. NH3-N; ≤35mg/L. SS; ≤320mg/L. - 4.固废： # 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； |
| 总量 控制 指标 | 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据环保部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子在化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）、氨氮和氮氧化物（NOx）。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制污染因子为COD及氨氮。根据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行等量或倍量替代。 （1）废水排放总量控制标准分析 本项目建成后项目废水排放量为6894m3/a，项目废水中主要污染物COD、氨氮允许排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮允许排放总量分别为1.034t/a、0.172t/a；根据漯河市黑河水质管控目标的要求，项目总量核算指标按照黑河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.138t/a、0.0068t/a。 （2）废气排放总量控制标准分析 项目有机废气有组织排放量为0.000315t/a，无组织排放量为0.000175t/a，排放量合计为0.00049t/a。根据《关于建设项目挥发性有机物总量控制有关问题的通知》（2018年5月23日）精神，各县区新建项目VOCs新增量从之前的削减量中倍量替代，项目非甲烷总烃替代量为0.00098t/a。 综上，本项目核定总量为：COD：0.138t/a，氨氮：0.0068t/a，非甲烷总烃替：0.00098t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）燕山路与发展路交叉口向西200m路南，租赁河南富仓实业有限公司现有闲置厂房布设为生产车间、原料库、成品库和其他配套设施等，不存在前期施工对环境的影响，仅在设备安装过程中对环境产生短暂的噪声影响，噪声强度约70～85dB（A）。设备安装工程期短，距离敏感点较远，经过厂房隔声、距离衰减，设备安装噪声不会对项目区周围声环境产生明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目营运期废气主要为粉状原料投料过程中产生的粉尘及饼丝熟制工序产生的油烟。 - （1）投料过程中产生的粉尘 本项目在往和面机中投料工段会产生颗粒物，和面机进料时采用人工加料的方式，搅拌时进料口加盖密闭，因此只在原料进料与和面初期会产生少量颗粒物。项目先将纯净水通过管道输送至和面机中，可有效减少投料粉尘产生，类比同类企业实际生产情况，此部分颗粒物产生系数为0.1kg/t原料，本项目粉状物料包括面粉、酵母、食用碱等，年用量共23921t/a，则颗粒物产生量为2.39t/a。 本项目在每台和面机投料口上方均设置一个矩形顶吸罩，收集投料粉尘，收集后经管道由风机引至一套布袋除尘器设备处理，处理后经一根15m高的排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率为90%，除尘效率按99%计，设计风量6000m3/h，投料工序年工作时间约为4800h，则粉尘的排放浓度为0.75mg/m3、排放速率为0.0045kg/h，排放量为0.0215t/a，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（粉尘浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率3.5kg/h）限值要求，可实现达标排放。 未经收集的投料颗粒物在生产车间内无组织排放，排放量为0.239 t/a，经厂房墙壁的阻隔作用，厂界无组织排放的颗粒物排放浓度预计能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求（1.0 mg/m3）。 - （2）饼丝熟制工序产生的油烟 本项目饼丝熟制工序主要为饼皮在电饼铛内加食用油熟制，此工段主要为油烟，耗油量共720t/a，油烟产生量参考《社会区域类环境影响评价》第四章房地产项目中表4-13“餐饮炉灶和居民炊事油烟等污染物排放因子（以油计）”中的相关数据“餐饮炉灶未安装油烟净化器的油烟排放量为3.815kg/t”，则油烟产生量约为2.75t/a。 项目饼丝熟制工序电饼铛上方配套安装集气罩，产生的油烟通过集气罩收集经管道输送至1套高效油烟净化器，风量为30000m3/h，经油烟净化装置净化后经1 根高于生产车间顶1.5m 的排气筒（DA002）排放，油烟去除效率不低于95％。生产车间高10m，排气筒（DA002）共高11.5m，则饼丝熟制工序油烟排放浓度为0.96mg/m3、排放速率为0.029kg/h，排放量为0.138t/a，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中油烟的排放要求限值。 - （3）包装工序产生的有机废气 项目包装工序中封口通过加热使食品级内包装塑料袋封口，封口过程会产生少量的VOCs，封口工序主要借助塑料热熔进行粘合，参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，VOCs的排放系数为0.35kg/t原料。根据企业提供数据，项目食品级内包装塑料袋使用量为50t/a，经热合处理的边缘的量约为总量的10%，则有机废气VOCs产生量为1.75kg/a，评价建议采用“等离子+UV光氧设施”二级处理，集气量设计为5000m3/h，废气收集率不低于90%。评价按90%核算，则废气收集装置VOCs收集量为0.00066kg/h、1.575kg/a，处理率为80%，有组织排放VOCs为0.00013kg/h、0.315kg/a，浓度为0.026mg/m3，无组织排放量为0.000073kg/h、0.175kg/a。 （4）废气治理设施及排放口情况 布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。粉碎废气经集气罩收集后，汇入主管道，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至排风道，最终经15m高排气筒DA001高空排放。 排气筒基本情况见表11。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表11 本项目废气排放口基本情况表 编号名称; 坐标; 高度; 内径; 温度; 类型; 排放标准. DA001; 114.068728° 33.540679°; 15m; 0.4m; 环境温度; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求（120mg/m3、3.5 kg/h）. DA002; 114.068621° 33.541044°; 11.5m; 0.2m; 40℃; 一般排放口; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求（油烟排放浓度≤1.0mg/m3）. DA003; 114.068557° 33.541361°; 15m; 0.2m; 50℃; 一般排放口; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. （4）废气污染防治可行性技术分析 本次评价参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）进行废气污染防治可行技术分析，见下表。 表12 本项目废气污染防治可行技术分析 污染工序; 污染物; 本项目防治措施; 过程控制技术; 可行技术; 来源. 粉料投料工序; 颗粒物; 在每台和面机投料口上方均设置一个矩形顶吸罩，收集投料粉尘，收集后经管道由风机引至一套布袋除尘器设备处理达标后由DA001排气管达标排放; 密闭场所 局部收集; 加强密封或密闭；收集送除尘装置处理（喷淋系统、旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+袋式除尘等）; 《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）表3-1. 由上表可知，本项目废气污染物防治技术可行。 （4）废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表13 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.75; 0.0045; 0.0215. 2; DA002; 油烟; 0.96; 0.029; 0.138. 3; DA003; 非甲烷总烃; 0.026; 0.00013; 0.000315. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0215. 油烟; 0.138. 非甲烷总烃; 0.000315. ②无组织排放量核算 表14 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 生产车间; 投料工序; 颗粒物; 密闭车间，提高收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 无组织排放监控浓度限值企业边界：1.0；; 0.239. 2; 包装工序; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 无组织排放监控浓度限值企业边界：2.0; 0.000175. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.239. 非甲烷总烃; 0.000175. ③大气污染物年排放量核算 表15 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.2605. 2; 油烟; 0.138. 3; 非甲烷总烃; 0.00049. （5）自行监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），本项目废气自行监测计划一览表见表16。 表16 本项目废气自行监测计划一览表 - 检测点位; - 监测指标; - 监测频次; - 执行排放标准. - DA001; - 颗粒物; - 每半年一次 - （委托有资质的监测单位）; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - DA002; - 油烟; - 每半年一次 - （委托有资质的监测单位）; - 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中标准要求. - DA003; - 非甲烷总烃; - 每半年一次 - （委托有资质的监测单位）; - 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 2、废水 - 项目营运期废水主要为职工生活污水和生产废水。 2.1废水产排源强情况 - （1）生产用排水 生产用水包括产品配料用水和车间地面清洗用水、纯水间反渗透设备反冲洗用水等。 ①产品配料用水 根据企业提供的原料配比可知，项目生产过程中产品配料用水主要为和面用水，用水量为15348m3/a，此部分用水直接进入产品，不外排。 ②反渗透废水 项目生产过程中产品配料用水为厂区自制纯水，产品配料用水为15348m3/a，纯水制备率为50%，则反渗透废水产生量为15348m3/a，主要污染物浓度较低，作为清下水直接排入市政雨水管网。 ③反渗透设备反冲洗废水 反渗透设备每3天用新鲜水反冲洗一次，一次用水量0.5m³，全部排放，反冲洗废水年产生量50m³，主要污染物浓度较低，作为清下水直接排入市政雨水管网。 ④车间清洗用水 地板清洗用水按班次进行冲洗，每天2次，查阅《建筑给水排水设计规范》（GB50019-2003），车间地面冲洗水按4L/（m2·d），需要冲洗车间地面为2715m2，则车间地面冲洗水用量为21.72m3/d，废水产生量按用水量的80%，则地面冲洗废水排放量为17.38m3/d、5214m3/a。主要污染物为COD、氨氮，生活污水污染物浓度分别为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L。 （2）生活污水 项目拟用职工100人，年工作日为300天，均不在项目食宿，每人每天生活用水量按照70L 计，则用水量为7m3/d、2100m3/a。污水排放量按产生量的80%计，则排放量为5.6m3/d、1680m3/a。主要污染物为COD、氨氮，生活污水污染物浓度分别为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L。 本项目废水排放情况如下表所示： 表17 本项目废水排放一览表 污水种类; 产生量（m3/d、m3/a）; 污染因子; 浓度（mg/L）. 生活污水; 5.6（1680）; COD; 300. BOD5; 150. SS; 200. NH3-N; 25. 动植物油; 20. 车间地面冲洗废水; 17.38（5214）; COD; 300. BOD5; 150. SS; 250. NH3-N; 25. 动植物油; 20. 废水混合后; 22.98（6894）; COD; 300. BOD5; 150. SS; 237.8. NH3-N; 20. 动植物油; 20. - 本项目废水最大产生量为22.98m3/d、6894m3/a，主要为生活污水、生产废水（地面清洗废水）。废水混合后水质源强为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS237.8mg/L、NH3-N25mg/L、动植物油20mg/L。 - 本项目水量平衡图见下图。 产品添加水 纯水制备设备用水 职工生活用水 反渗透设备 清洗用水 地面清洗用水 新鲜水39362 30696 50 6516 2100 1302 420 反渗透废水15348 50.0 5214 经开区污水处理厂 1680 厂区污水处理站 15398 纯水15348 6894 市政雨水管网 图7 项目水量平衡图 m3/a 2.2废水处理措施可行性分析 - 本项目废水排放量为22.98m3/d、6894m3/a，污水可生化性能较好，且每日的污水量不大，因此污水站处理宜选用“水解+A/O”为主的处理路线，综上考虑上述因素，本项目废水处理措施确定为： ①生活污水经过化粪池处理后通过污水管网进入厂区污水处理站处理； ②生产废水通过隔油池处理后通过污水管网进入厂区污水处理站处理； ③厂区建设一座污水处理站，污水处理站主体工艺确定为隔油+水解酸化池+生物接触氧化（A/O）处理工艺，设计处理规模不少于30m3/d； ④厂区配套的排污管和市政污水管网相连，确保项目废水进入漯河经开区污水处理厂。 具体处理工艺见下图： 水解酸化池 A/O池 标准排口 达标排放 隔油 生产废水 生活污水 化粪池 二沉池 图8 营运期废水处理工艺流程图 2.3废水处理达标性分析 本项目生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后通过污水管网进入经济开发区污水处理厂进行进一步处理，污水处理站进、出水水质如表13所示。 表18 污水处理站进、出水水质汇总表 水质单位：mg/L 去除率：% 废水类型; 项目; 进水; 隔油池+水解酸化池+生物接触氧化（A/O）处理工艺; 出水; 标准. 去除率. 综合污水; COD; 300; 80; 60; 150. BOD5; 150; 85; 22.5; 30. SS; 237.8; 80; 47.6; 150. 氨氮; 20; 50; 10; 25. 动植物油; 20; 85; 3; 15. 根据上表，项目废水经厂区污水站处理后，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油的排放情况分别为60mg/L、22.5mg/L、47.6mg/L、10mg/L、3mg/L，排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，可以实现达标排放。 2.4废水排入漯河经济技术开发区污水处理厂的可行性分析 从收水范围上分析，本项目位于漯河经济技术产业集聚区内，在漯河经济技术开发区污水处理厂收水范围内，现污水处理厂已投运，目前集聚区内污水管网已铺设完毕，项目所在地区管网已铺设，完全可以接纳本项目废水；从水量上分析，根据漯河经济技术开发区污水处理厂在线监测数据可知，目前开发区污水处理厂进水量为20000m3/d ~25000m3/d，污水处理厂设计处理规模为30000m3/d，尚有余量可接纳集聚区内新建项目废水；本项目废水排放量为22.98m3/d，从水量上来看，项目废水进入开发区污水处理厂是可行的；从水质上分析，本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进厂区污水处理站进行处理，COD、氨氮排放浓度分别为60mg/L、10mg/L，能够满足漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求（COD：500mg/L、氨氮：35mg/L）。 2.5项目排放口情况及监测要求 # 表19 项目废水排放口情况及监测要求一览表 序号; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 编号及名称; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 类型; 地理坐标; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 废水总排口DW 001; 间接排放; 漯河经济技术开发区污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; 一般排放口; 经度：114.068331° 纬度：33.541146; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质; 总排口; pH 值、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油; 1次/半年. - 2.6总量控制指标 项目营运期废水排放量为6894m3/a，经厂区自建污水处理站（处理工艺为隔油+水解酸化池+生物接触氧化（A/O）处理达标后沿市政管网进入漯河经开区污水处理厂进行进一步处理。 项目废水中主要污染物COD、氨氮允许排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮允许排放总量分别为1.034/a、0.172t/a；根据漯河市黑河水质管控目标的要求，项目总量核算指标按照黑河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.138t/a、0.0068t/a。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 4、噪声 （1）噪声源强的确定 本次新建项目运营过程中的高噪声主要为和面机、馒头成型线、包装机、面条生产线、切饼机、水处理设备和废气风机等，噪声源强约为70-80dB(A)。项目各噪声源均在车间内，建设单位建设过程中采取设备设置独立基础、基础与设备之间设置减震垫，并经车间隔声等措施治理，治理后噪声值衰减约25dB(A)。工程营运期产噪设备噪声源强及处理效果见表20。 表20 项目运行期噪声产生及治理情况 设备名称; 数量 （台/套）; 治理措施; 单台噪声源强[dB（A）]. 治理前; 治理后. 本次项目; 和面机; 6; 设备设置独立基础、基础与设备之间设置减震垫，车间隔声; 75; 50. 馒头成型线; 2; 70; 45. 面条成型线; 1; 70; 45. 切饼机; 2; 70; 45. 包装机; 7; 70; 45. 空压机; 1; 80; 55. 水处理设备; 2; 70; 45. 水泵; 2; 75; 50. （2）预测模式 ①点声源衰减模式：预测模式如下: L2＝L1－20lg(r2/r1) (r2＞r1)—L 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——预测点距声源的距离。 ②多源叠加模式 式中：L—总等声级，dB(A)； ri—预测点距离声源距离，m； Li—距噪声源距离为ri处的噪声值，dB(A)； n—噪声源数。 （3）预测结果 表21 项目四周厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点; 高噪设备; 设备噪声; 治理后; 厂界贡献值; 执行标准. 昼; 夜. 北厂界; 和面机; 75; 50; 47.9; 65; 55. 馒头成型线; 70; 45. 面条成型线; 70; 45. 切饼机; 70; 45. 包装机; 70; 45. 空压机; 80; 55. 水处理设备; 70; 45. 水泵; 75; 50. 东厂界; 和面机; 75; 50; 41.9. 馒头成型线; 70; 45. 面条成型线; 70; 45. 切饼机; 70; 45. 包装机; 70; 45. 空压机; 80; 55. 水处理设备; 70; 45. 水泵; 75; 50. 西厂界; 和面机; 75; 50; 41.9. 馒头成型线; 70; 45. 面条成型线; 70; 45. 切饼机; 70; 45. 包装机; 70; 45. 空压机; 80; 55. 水处理设备; 70; 45. 水泵; 75; 50. 南厂界; 和面机; 75; 50; 47.9. 馒头成型线; 70; 45. 面条成型线; 70; 45. 切饼机; 70; 45. 包装机; 70; 45. 空压机; 80; 55. 水处理设备; 70; 45. 水泵; 75; 50. 从表29可以看出，经过采取隔声、减震降噪措施和噪声随距离衰减后，工程四周厂界昼间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。因此，项目营运期的设备噪声对周边环境的影响是可以接受的。 - 监测要求 表22 项目声环境监测表 噪声; 监测项目; LeqdB（A）. 监测布点; 厂界. 监测周期与频率; 每季昼夜间各一次. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定进行。. 5、固体废物 项目运营过程中产生的固体废物主要是废包装材料、废边角料、不合格产品、布袋除尘器集尘、油烟净化器收集油、废树脂、废RO膜以及生活垃圾。 （1）职工生活垃圾：本次新建项目劳动定员100人，根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》，漯河市属于三区4类城市，每天人均生活垃圾产生量为0.45kg，核算本项目职工生活垃圾产生量为45kg/d、13.5t/a，定点堆存、日产日清，由环卫部门统一收集，转运至漯河市生活垃圾填埋场卫生填埋。 （2）废包装材料：通过企业提供资料，本项目原料面粉、食用盐、食用油等拆包产生的废包装袋、包装桶属于废包装材料，产生量约15t/a，属一般工业固体废物，经收集后作有价废物外售。 （3）废边角料：根据企业提供的同行业生产经验数据，产生的切割等边角料约为产品的千分之一，即40 t/a，可全部回用于和面工序进行二次生产利用。 （4）不合格产品：项目生产过程中将产生的不合格产品包括裂口馒头、宽厚不一的面条和饼丝等，根据企业提供的同行业生产经验数据，约为产品量的万分之二，产生量约8t/a（26.7kg/d），不合格产品只是外形达不到要求，不影响食用，无偿送给本项目员工内部消耗掉。 （5）除尘器粉尘：根据前面分析计算可知，袋式除尘器收集的粉尘约为2.13t/a，经收集后作有价废物外售。 （6）油烟净化装置收集的废油：根据前面分析计算可知，油烟净化装置收集的废油约为2.612t/a，经收集后作有价废物外售。 （7）废树脂、废RO膜：项目水处理设备使用的离子交换树脂每4年更换一次、RO膜每2年更换一次，更换下来的废树脂、废RO膜产生量分别为0.4 t/4a 、0.1 t/2a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》， HW13有机树脂类废物中非特定行业废物代码为900-015-13的危险废物为湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂），本项目为新鲜水处理过程中产生的废弃离子交换树脂，不属于危险废物，可交由生产厂家回收处理。 表23 本次项目营运期固废产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 1; 生产过程; 废包装材料; 一般固废; /; 固态; /; 15t; 一般固废暂存间; 收集后作有价废物外售; 15t; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 2; 废边角料; 一般固废; /; 固态; /; 40t; /; 收集后回用于生产; 40t. 3; 不合格产品; 一般固废; /; 固态; /; 8t; 一般固废暂存间; 无偿送给本项目员工带走; 8t. 4; 除尘器粉尘; 一般固废; /; 固态; /; 2.13t; 一般固废暂存间; 收集后作有价废物外售; 2.13t. 5; 废食用油; 一般固废; /; 液态; /; 2.612t; 一般固废暂存间; 收集后作有价废物外售; 2.612t. 6; 废树脂、废RO膜; 一般固废; /; 固态; /; 0.4t/4a、0.1t/2a; 一般固废暂存间; 收集后交由厂家回收处理; 0.4t/4a、0.1t/2a. 7; 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; /; 13.5t; 生活垃圾收集箱; 交环卫部门处理; 13.5t. 综上所述，项目所有固废均可得到妥善处置，环境影响较小。 - 6、土壤 本项目为污染类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ964-2018），土壤环境影响评价应对建设项目对土壤环境理化特性可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的措施和对策，为建设项目土壤环境保护提供科学依据。根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别可分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 - 本项目属于方便食品制造，在导则附录A中无相关行业类别，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） 相关要求，可不开展土壤环境影响评价工作。 - 7、生态 根据现场勘查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，且该项目场地为工业用地，周边生态环境不敏感，因此该项目建设不会对周边生态环境造成大的影响。 8、环境风险 （1）环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 （2）环境风险识别 经对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218 -2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目在生产过程中不使用危险物质， 不构成重大危险源。因此本项目生产过程中可能产生以下风险事故：由于管理不当或生产人员操作失误导致火灾事故。 （3）环境风险应急措施 火灾处置：应立即上报消防部门及上级主管部门，切断火源，隔离现场，疏散周围群众。使用水管对可能发生危险的地方进行洒水降温，扑灭火灾后，应继续洒水降温、消灭余火，同时需对火灾现场进行保护，接受事故调查。 针对本项目可能出现的事故，本环评建议采取以下防范措施： ①加强安全管理，建立完善的管理制度，严格禁止生产车间内吸烟。 ②定期组织员工安全知识和技能培训，提高员工安全防护意识和专业技能。 ③加强各项环保安全设施管理，定期组织检查，避免环境风险事故发生。 综上，企业要从生产、运输及储存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，将事故风险控制在可以接受的范围内。 9、环保投资 本项目总投资15000万元，环保投资30万元，占总投资比例为0.2%。具体情况见表24。 表24 环保投资一览表 污染物; 污染源; 环保设施; 投资（万元）; 备注. 废气; 投料工序; 矩形顶吸罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）; 3; 新增. 饼丝熟制; 去除效率≥95%的油烟净化设施1套+11.5m高排气筒（DA002）; 1.5; 新增. 包装工序; 等离子+UV光解处理，15m高排气筒排放（DA003）; 5; 新增. 废水; 生产、生活; 污水处理站（1座，处理规模为30m3/d，处理工艺为隔油+水解酸化池+A/O池+二沉池）; 15; 新增. 噪声; 生产设备; 基础减振等; 6.5; 新增. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶、一般固废暂存间; 2; 新增. 排污口规范化; 排污标识等; 1; 新增. 防渗; 车间地面硬化; 1; 新增. 合计; 35万元. 10、竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，建设项目竣工后，建设单位应向环保主管部门申请环保设施竣工验收，具体“三同时”验收内容见表25。 表25 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 污染防治处理措施; 验收标准. 废气; 有组织; 颗粒物; 矩形顶吸罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的二级标准要求. 油烟; 去除效率≥95%的油烟净化设施1套+11.5m高排气筒（DA002）; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中油烟的排放要求限值. 非甲烷总烃; 等离子+UV光解处理，15m高排气筒排放（DA003）; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮等; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站（1座，处理规模为30m3/d，处理工艺为隔油+水解酸化池+A/O池+二沉池）处理达标后沿市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准. 生产废水. 噪声; 设备运行; Leq; 选用低噪声设备；隔声、基础减震。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生产过程; 废边角料; 回用于生产过程; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 不合格产品; 无偿送给本厂员工带走. 日常生活; 生活垃圾; 暂存于垃圾桶，环卫部门定期清运. 生产过程; 废树脂、废RO膜; 收集后交由厂家回收处理. 废包装材料、废食用油、除尘器收集的粉尘; 收集后作有价废物外售. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001生产车间粉尘排气筒 | 颗粒物矩形顶吸罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的二级标准要求 |  |
|  | DA002职工食堂油烟排气筒 | 油烟 | 去除效率≥95%的油烟净化设施1套+11.5m高排气筒（DA002） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中油烟的排放要求限值 |
|  | DA003包装工序废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 等离子+UV光解处理，15m高排气筒排放（DA003） | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | - 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站（1座，处理规模为30m3/d，处理工艺为隔油+水解酸化池+A/O池+二沉池）处理达标后沿市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
| 声环境 | MF001-6/和面机 | 噪声 | 选用低噪设备、隔声、减震 | 四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求 |
|  | MF002-2/馒头成型线 | 噪声 |  |  |
|  | MF003-1/面条成型线 | 噪声 |  |  |
|  | MF004-2/切饼机 | 噪声 |  |  |
|  | MF005-7/包装机 | 噪声 |  |  |
|  | MF006-1/空压机 | 噪声 |  |  |
|  | MF007-72/水泵 | 噪声 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料、废食用油、除尘器收集的粉尘收集后均作有价废物外售 |  |  |  |
|  | 生产过程中产生的废边角料收集后回用于生产 |  |  |  |
|  | 废树脂、废RO膜收集后交由厂家回收处理 |  |  |  |
|  | 生活垃圾经厂区内设置的生活垃圾收集箱收集后交由环卫部门处理 |  |  |  |
|  | 生产过程中产生的不合格产品无偿送给本厂员工带走 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化粪池、厂区污水处理站、一般固废暂存间采用硬化防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，漯河同享食品有限公司营养面制品项目符合国家现行的产业政策，符合相关规划，营运期间在各种污染防治措施落实的条件下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.138t/a |  | 0.138t/a | +0.138t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0068t/a |  | 0.0068t/a | +0.0068t/a |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.2605t/a |  | 0.2605t/a | +0.2605t/a |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.138t/a |  | 0.138t/a | +0.138t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.00049t/a |  | 0.00049t/a | +0.00049t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 13.5t/a |  | 13.5t/a | +13.5t/a |
|  | 生产过程废边角料 |  |  |  | 40t/a |  | 40t/a | +40t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 15t/a |  | 15t/a | +15t/a |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 8t/a |  | 8t/a | +8t/a |
|  | 废食用油 |  |  |  | 2.612t/a |  | 2.612t/a | +2.612t/a |
|  | 除尘器粉尘 |  |  |  | 2.13t/a |  | 2.13t/a | +2.13t/a |
|  | 废树脂、 废RO膜 |  |  |  | 0.4t/4a、0.1t/2a |  | 0.4t/4a、0.1t/2a | +0.4t/4a、+0.1t/2a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①