建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产150万件天然气阀门项目

建设单位（盖章）：河南宏厚拓业安全科技有限公司

编制日期：           2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产150万件天然气阀门项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-411171-04-01-725911 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张亚鹏 | 联系方式 | 18739585888 |
| 建设地点 | 漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路与东方红路交叉口东200米路南 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 05 分 28.82 秒， 33 度 32 分 4.14 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3443阀门和旋塞制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业；343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2208-411171-04-01-725911 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 19 |
| 环保投资占比（%） | 0.95 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境保护厅（原河南省环境保护厅） 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2017]240号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）： （1）开发区规划概况 根据漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积的32.48km2。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018～2030—土地使用规划图）》，本项目所在地土地性质为二类工业用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、客片区”的空间结构，其中： 一心:公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和漂阜铁路的两条主要绿化审道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。两次:沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂、为八水厂，现状规模2.5万m3/d，占地3.3 公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m3/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于深河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m3/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8） 排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入 西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m3/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂，汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m3/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取 10.3万m³/d 的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m3/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m3/d，远期规模16万m3/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取 40%的集聚区废水，收取 60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准及修改单》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1座热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电源河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 （10）道路交通规划 集聚区现状主要对外联系道路为中山路、燕山路、金山路和漯上公路等，且京港澳高速出入口位于集聚区内，区城交通联系非常便捷。内部的城市主次路及村庄道路构成了初步的交通路网结构。 规划道路交通网为“十字、三横、五纵”。 十字：湘江路、中山路十字型快速路；三横：人民路、漳江路和万泉河路，为主王路；五纵：金山路、燕山路、东山路、宜兰路和风凰山路，为主干路。 项目与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析： 1、项目和负面清单行业要求相符性分析 产业集聚区禁止入内负面行业如下： （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目。 （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、 及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破环自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济放益差，远染严重的“十五小”及“新五小”企业。 河南宏厚拓业安全科技有限公司年产150万件天然气阀门项目位于漯河经济技术产业集聚区，符合开发区定位；项目不属于污染排放较大的行业；项目工艺废气中不含难处理的、有毒有害物质的项目；项目采用的工艺为全自动生产设施，不属于落后的生产工艺或设备，符合国家相关产业政策；不属于漯河经济技术产业集聚限制或禁止引进的项目和行业，产品市场前景广阔。 项目用地为工业用地，项目建设符合国土空间规划和用途管制要求。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》中环境准入条件相符性分析 项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析见表1，与集聚区规划环评提出的准入条件满足性分析见表2。 表1 项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目相符性. 产业政策; 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区；2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业；3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、草本饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产； 3、 传统主食工业化生产线，杂粮加工专用设备开发与生产、著类变性淀粉，菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下；4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；7、油茶籽，核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)。; 项目符合集聚区产业定位，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于允许类项目，符合国家产业政策. 禁止类 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目；2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目；3、禁止水泥，陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘最大，排放有毒有害物质的项目入驻园区；4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目；5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目；6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。 二、食品加工产业园区、新兴材料产业园区、装配制造产业园区、高新技术园区 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）9中列入“禁止类”的项目2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、高新技术园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目4、禁止高新技术园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目5、禁止新兴材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类：国家产业政策中限制类项目. 允许类：不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求: 1、生产规模和工艺技术先进性要求(见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求; 项目采用全自动生产设备、工艺水平达到国内同行业领先水平，国家未对生产规模进行限制性要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建没造成的不良效应；2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平；3、现有企业拟建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平; 本项目采用自动封闭生产线生产，工艺过程产生废气经处理后排放，整体工艺技术水平能达到国内同行业领先水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进; 本项目符合要求. 表2项目与规划环评中提出的集聚区负面清单对比一览表 类别; 项目环境准入条件; 本项目. 评价建议的集聚区行业负面清单; 禁止类 - 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项且入驻集聚区； 2、禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目；3、根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造行业；4、根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块人驻重污染企业；5、禁止涉及化学纤维造；6、禁止废旧塑料，橡胶再生利用业；7.、禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 8、禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区；9、禁止新建带有20t/h以下燃煤煤炉项目入驻；10、(禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止项目；11、列入国家产业政策“禁止类”。; 项目生产耗能低、污染物产生量少；符合国家产业政策和漯河经济技术产业集聚区产业定位；不在集聚区行业负面清单内. 限制类 1国家产业政策中限制类项目。. 评价建议的集聚区工艺负面清单; 禁止类 1、不符合有关法律法域规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；2、禁止用地工艺项目；3、冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC；4、涉及第一类废水污染物，没有可行行水处理工艺或不能在的能在车间接放口达标的废水处理工艺；5、涉及化学反应过程工艺的食品添加剂；6、涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目；7、涉及电镀、铸造工艺的机械加工业；8、涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业；9、国家产业政策中禁止类项目。; 本项目生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区工艺负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制类工艺。. 评价建议的集聚区产品负面清单; 禁止类 1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中落后产品；2、对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，产尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。; 项目不在禁止、限值、淘汰产品之列，不在集聚区产品负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 由表1、表2可知，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 |
| 其他符合性分析 | “三线一单”符合性分析 1、项目建设与《关于印发漯河市生态环境准入清单的通知》（漯环委办[2021]15号）相符性分析 项目位于漯河市经济技术产业集聚区，根据《关于印发漯河市生态环境准入清单的通知》（漯环委办[2021]15号），项目所在区域行政区划属于召陵区，管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称为：漯河经济技术产业集聚区，环境管控单元编码为：ZH41110420002。 项目建设和漯河市经济技术产业集聚区单元管控要求相符性分析见下表。 # 表3 项目建设和漯河市经济技术产业集聚区单元管控要求相符性分析 管控要求; 本项目建设相符性性. 空间布局约束; - 禁止新建不符合产业集聚区产业定位和规划环评要求的建设项目。 - 禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目；禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 4、食品加工企业四周建议设置50m绿化隔离带，工业发展与周边居住区建议设置50m绿化隔离带。; 本项目符合产业集聚区产业定位和规划环评要求，不属于管控要求中禁止入驻类项目，项目建设符合空间布局约束管理要求。. 污染物排放管控; - 禁止销售、使用煤等高污染燃料料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 - 企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 - 排入集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业标准的应符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂出水必须达到地表水准Ⅳ类标准要求（执行《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准，其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。 - 大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 - 新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域消减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物消减方案，采取有效的污染物区域消减措施，腾出足够的环境容量。 - 新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 - 已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 项目热源为电，不使用燃料，项目生活废水收集后由化粪池处理达到相关要求后进入集聚区污水处理厂进一步处理，项目不属“两高”行业，且各项污染物均能做到达标排放，项目建设符合污染物排放管控要求。. 环境风险管控; - 园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 - 园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 - 化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 - 高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 项目对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，本项目不涉及附录中风险物质。. 资源开发利用效率要求; 依托产业集聚区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目废水经化粪池处理后依托集聚区污水处理厂深度处理，相符。项目不涉及再生回用水。. 由上表可知，项目建设地点位于重点管控单元，不在生态红线之内，项目建设符合漯河经济技术产业集聚区各项管控要求。 2、生态保护红线 本项目位于漯河经济技术开发区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），本项目不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，不在划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。本项目选址范围不涉及生态保护红线，符合生态保护要求。 3、环境质量底线 环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 根据《2020年漯河市环境质量公告》，项目所在区域除了SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数、O38小时第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5均无法满足GB3095-2012 中二级标准要求。本项目所在评价区域为不达标区，随着《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》等工作方案的实施，通过对大气污染综合治理、系统治理、源头治理，加强扬尘综合治理、加强生活垃圾焚烧行业污染治理、深化工业炉窑大气污染综合治理、开展工业企业全面达标行动等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 项目生产、生活水均不直接排入外环境，生产生活废水经厂区化粪池处理后进入沙澧产业集聚区进一步深度处理达标后排放，项目建设不会对地表水环境造成明显不利影响。 综上所述，项目建设不会突破环境质量底线要求。 4、资源利用上线 本项目用水由漯河经济技术产业集聚区给水管网供给，用电来自漯河市经济技术产业集聚区供电。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 - 项目与<关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知>环大气[2019]53号的相符性 经对比<关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知>可知，本项目所在地漯河市源汇区不属于挥发性有机物综合治理方案重点区域范围，项目不涉及方案提及的重点控制VOCs物质，其他相关要求如下： - 1、大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 - 2、全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 3、推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 本项目厂区所有物料（包括原辅料、半成品、成品）均进库存放，且本项目喷塑车间均为封闭喷塑房，喷塑房二次封闭负压集气，设备与生产场所密闭、废气有效收集，最大限度减少VOCs无组织废气的排放，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。 本项目有机废气经收集后采用“UV光氧+活性炭”进行处理后高空达标排放，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。 综上，本项目满足《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）相关要求。 项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》要求的相符性 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》主要任务中第七款第37条规定：实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。第38条规定：加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采取全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采取密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采取局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。第39条规定：强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 项目设置密闭负压集气装置收集产生的有机废气，并配套建设“UV光氧+活性炭”治理有机废气，并加强主要产污环节设备及治污设施运行的管理。因此，项目建设与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中相关要求相符。 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性 工作目标：通过攻坚行动，VOCs治理能力显著提升，VOCs排放量明显下降，夏季O3污染得到一定程度遏制，重点区域、苏皖鲁豫交界地区及其他O3污染防治任务重的地区城市6-9月优良天数平均同比增加11天左右，推动“十三五”规划确定的各省（区、市）优良天数比率约束性指标全面完成。 1、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 2、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 3、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路与东方红路交叉口东200米路南，项目产生的有机废气采用UV光氧+活性炭，未使用单一吸附、催化氧化等处理技术，且设置有密闭喷塑房，生产过程对产生有机废气的环节加大了收集力度，符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）要求。 项目与《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办〔2020〕13号）相符性 2020年3月10日，漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室印发了《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办〔2020〕13号），其主要内容如下： 工作目标：2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到40微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到92微克/立方米以下，全年优良天数比例完成省定目标，全市主要大气污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路与东方红路交叉口东200米路南，属于涂装行业，符合国家产业政策要求，项目产生的有机废气采用UV光解+活性炭处理，符合《漯河市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 项目与《关于印发漯河市2021年重点行业绩效分级提升行动方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕46号）相符性 文件要求：到2021年底，各县区国家重点行业绩效分级A、B级企业和绩引领性企业占比力争均不低于30%；省级重点行业绩效先进性企业占比力争均不低于30%。全市范围内基本消除D级企业，重点行业绩效分级管理水平大幅提升。各县区要结合企业污染特征、行业治理水平、环境管理需要等具体情况，依据生态环境部和省生态环境厅修订完善的重点行业应急减排措施技术指南，从工艺装备、能源类型、原辅材料、污染治理技术、有组织排放、无组织排放、监测监控、环境管理和运输监管等方面，对同类行业、同类企业实施统一标准、统一要求的绩效分级管理，鼓励“先进”、鞭策“后进”，推动行业治理水平整体升级，促进区域经济高质量发展。结合《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办【2021】38号）文件精神，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 本项目属于工业涂装行业，根据《生态环境部关于印发重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》进行对标分析。 表4 与“工业涂装行业B级绩效指标”对标分析表 差异化指标; 工业涂装行业B级企业分级指标; 企业对标情况; 相符性. 原辅材料; 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的涂料产品；2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 本项目使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的涂料产品; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，承装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；3、除大型工件特殊作业外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；4、密闭回收废清洗剂；5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；喷塑等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；密闭回收喷塑粉料; 符合. VOCs治理设施; 1、喷涂废气设置高效漆雾处理装置；2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气建设末端治污设施，处理效率≥85%；3、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施; 喷塑废气设置高效处理装置，使用UV光氧+活性炭设备处理后经15米高排气筒排放; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生 产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3、 TVOC 为50-60mg/m3；2、厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6mg/m3、任意一次浓度值不超过 20mg/m3；3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 根据预测，项目能够达标排放; 符合. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。; 企业正在完善健全环境管理制度; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程； 5、一年内废气监测报告； 台账记录：1、生产设施运行管理信息 （生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后 VOCs 含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催 化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等） 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业正在完善环保文件，并建立健全环境管理制度配备环境管理人员; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%；2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆占比不低于80%； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%; 企业使用运输车辆均为国标车辆; 符合. 相符性分析：本项目属于喷涂建设项目，符合工业涂装行业B级企业要求。 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂基本情况 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表5，主要污水处理工艺见图1和图2。 表5 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）. COD; ≤500; ≤40; ≥90; ≤500; ≤40（管控）; ≥92. BOD5; ≤220; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤2.0; ≥85.7; ≤30; ≤2.0（管控）; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤4; ≤0.4（管控）; ≥96.4. 图1 漯河经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图2 漯河经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 （1）项目基本情况 项目占地2500平方米，建筑面积2500平方米，其中喷塑车间400平方米，组装检测车间700平方米，机加工车间150平方米，配件仓库200平方米，成品仓库150平方米，半成品仓库200平方米，检验检测中心100平方米，办公室200平方米，其他辅助建筑400平方米。项目建成后具备年产150万件天然气阀门的能力。 本项目主要建设内容见表6。 表6 项目主要建设内容 分类; 项目; 单位; 建筑面积; 备注. 主体工程; 喷塑车间; m2; 400; 位于南侧. 组装检测车间; m2; 700; 位于北侧. 机加工车间; m2; 150; 位于北侧，组装检测车间西侧. 公用及辅助工程; 配件仓库; m2; 200; 位于北侧，组装检测车间东侧. 成品仓库; m2; 150; 位于南侧，喷塑车间东侧. 半成品仓库; m2; 200; 位于南侧，喷塑车间西侧. 检验检测中心; m2; 100; 主要用于检验. 办公室; m2; 200; /. 其他辅助建筑; m2; 400; 主要配电室、消防室、活动区域等辅助建筑. 供水; 由漯河经济技术产业集聚区管网供给. 供电; 漯河经济技术产业集聚区供电线路供电，厂区设置变压器. 环保工程; 废气; 金属粉尘; 有机废气经UV光解设备+活性炭设备（共用1套）+15m高排气筒（共用1套）；喷塑粉末经树脂滤芯过滤反吹+高压引风设备”收集后储存在喷粉房上面的容器内，收集的粉末涂料可回用；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理. 喷塑粉尘. 焊接烟尘. 固化有机废气. 废水; 生活废水; 化粪池（2m2）. 固废; 固废暂存间(10m2）、危废暂存间(6m2）. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振. 2、产品方案 项目建成后具备年产150万件天然气阀门，产品类别及规模见表7。 表7 项目产品类别及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 年生产天数; 日生产时数. 1; 天然气阀门; 150万; 件; 220天; 8小时. 3、主要生产设施及设施参数 本项目主要设备一览表见表8。 表8 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 合计数量; 单位; 备注. 1; 喷塑固化炉; 1; 座; 固化. 2; 车床; 5; 台; 机加工. 3; 立车; 2; 台; 机加工. 4; 锯床; 2; 台; 机加工. 5; 镗床; 4; 台; 机加工. 6; 刨床; 1; 台; 机加工. 7; 钻床; 1; 台; 机加工. 8; 金属包塑机; 3; 台; 包塑. 9; 普通包装线; 1; 套; 包装. 10; 人工检测台; 1; 台; 检测. 11; 自动检测台; 1; 台; 检测. 12; 高低温检测仪; 1; 台; 检测. 13; 弹簧测试仪; 1; 台; 检测. 14; 手持光谱分析仪; 1; 台; 检测. 15; 电焊机; 5; 台; 焊接. 16; 砂轮机; 2; 台; 打磨. 17; 切割机; 1; 台; 下料. 经查阅《产业结构调整指导目录2019年》，本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设备。 4、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表见表9。 表9 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原料名称; 年使用量; 单位; 备注. 1; ADC12型铝材半成品阀门; 200; t/a; 外购. 2; 塑料零部件; 100; t/a; 外购. 3; 环氧聚酯粉末涂料; 5; t/a; 环氧聚酯. 4; 焊条; 1; t/a; 外购. 5; 水; 385; t/a; 现状市政供水. 6; 电; 50×104; Kw·h/a; 现状市政供电. 环氧聚酯粉末涂料：环氧聚酯型粉末涂料是热固性粉末涂料的一种，采用环氧树脂和聚酯树脂为主要原材料制备而成，同时具备两者各自的独特性能，使得生产出的涂膜具有极佳的流平性、装饰性、机械性能和较强的耐腐蚀性，广范应用于各种室内金属制品的涂装。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员35人，每天1班，每班8小时，年生产220天，所有人员均不在厂区内食宿。 - 公用工程 （1）供水 项目劳动人员35人，企业不提供食宿，按照《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》(DB41T385-2020)，用水量按50L/人•d计，则运营期职工生活用水量为1.75m3/d、385m3/a。 （2）排水 本项目职工生活用水量为1.75m3/d、385m3/a，排污系数取0.8，则项目职工生活污水量为1.4m3/d、308m3/a。 职工生活废水进入化粪池处理，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求后，再经市政管网进入漯河市经济技术开发区污水处理厂深度理后排放至黑河。 （3）供电 本项目用电量为50万kW·h/a，由集聚区市政电网供电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期生产工艺流程 项目生产工艺流程及产污环节示意图见图3。 压铸壳体 机加工 焊接 研磨增光 喷塑 壳体组装 检测 抽检 包装入库 噪声、边角料 烟尘 噪声、粉尘 有机废气 图3 阀门生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简介： (1)按照要求用台钻、车床等设备对阀门毛坯进行车削、钻孔等机加工处理； (2)经不同的部件进行焊接，焊接过程产生少量焊接烟尘； (3)对阀体表面进行简单打磨处理，进一步去除阀体表面的氧化层； (4)项目设置一个喷粉房，喷粉所用涂料为环氧聚酯型粉末涂料，树脂粉末在高压静电作用下，通过静电喷枪喷射吸附于金属工件表面，没有被工件吸附的过量粉末通过“树脂滤芯过滤反吹+高压引风设备”收集后储存在喷粉房上面的容器内，收集的粉末涂料可回用。喷粉后的工件取出后悬挂加热固化，固化炉加热温度为220°，加热时间为每轮40分钟，固化过程产生一定量有机废气。 (5)喷塑后的阀门部件按照阀门图纸及规格技术要求，将各个部件和壳体进行人工组装； (6)组装完毕后将阀门各个零件进行装配和压力测试得到成品； (7)成品后进行批次抽检，检测合格后粘贴商标并封箱入库（包装箱外购）； 主要产污环节： 本项目主要产污环节见下表。 表10 主要产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物名称. 废气; 打磨工序; 金属粉尘. 固化工序; 有机废气. 喷塑粉尘; 粉尘. 焊接工序; 焊接烟尘. 废水; 职工生活; COD、SS、氨氮. 噪声; 设备运转; 噪声. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 原料拆袋及成品包装; 废包装材料. 机加工; 边角料. 检测工序; 不合格产品. 打磨工序; 除尘器收集粉尘. UV光氧设备; 废UV灯管. 废气处理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场勘查，目前现场为空厂房，不存在与项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据环境空气功能区划分原则，项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次环境空气质量现状评价采用《2019年漯河市环境质量状况公报》中公布数据：2019年，漯河市市区环境空气质量综合指数为5.35，空气质量为轻度污染，影响环境空气质量的首要污染物为细颗粒物（PM2.5）。全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为10微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为29微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为94微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为59微克/立方米，臭氧8小时为110微克/立方米，一氧化碳年均值为0.71微克/立方米。2019年，全市环境空气质量优良天数为184天，空气质量优良率达到50.4%。全年综合指数5.35，同比下降7.9%。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，PM10、PM2.5超标倍数分别为1.34，1.69，项目区域为不达标区域。 2、地表水 根据本次工程所处地理位置及工程特点，离本项目最近的地表水为项目东侧700m的黑河，本项目生活废水经化粪池处理后入漯河市经济技术开发区污水处理厂处理后最终排入黑河。 黑河2022年漯河黑河-郾城漯邓桥断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。本次地表水环境质量现状评价采用和黑-郾城漯邓桥断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2021年10-12月份河流断面水质数据公示》数据进行评价，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表11 黑河-郾城漯邓桥断面2021年4-9月现状水质监测情况 监测时间; 高锰酸盐指数(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 水质类别. 2021.10; 4; 1.35; 0.194; Ⅳ. 2021.11; 3.5; 0.28; 0.195; Ⅲ. 2021.12; 3.3; 0.12; 0.099; Ⅱ. 标准值; 10; 1; 0.3; Ⅲ. 由监测结果可知，2021年10月，黑河-郾城漯邓桥断面氨氮超标，超标倍数为0.35倍，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，2021年11月、12月水质均能但满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。 - 声环境质量现状 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路与东方红路交叉口东200米路南，项目所在区域属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据现场勘查，项目50米内没有声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的可不开展声环境现状监测。 - 生态环境 项目位于漯河经济技术产业集聚区，不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标类项目，可不开展生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目原料及成品均为固体原料，化粪池及管道均采用防渗漏结构，不存在土壤、地下水环境污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界外大气环境敏感点主要为居住区，距离最近的环境敏感目标为项目东北侧1700m的方庄村，因此项目500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染排放标准 表12 大气污染物排放执行标准 标准名称及类别; 污染物因子; 标准值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 10kg/h. 排气筒高度; 15m. 厂界外浓度建议值; 4.0mg/m3. 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 排气筒高度; 15m. 厂界外浓度建议值; 1.0mg/m3. 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 （DB41/1951-2020）; 非甲烷 总烃; 有组织排放限值; 50 mg/m3. 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6 mg/m3. 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20 mg/m3. 有组织排放限值; 20 mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装行业标准限值; 非甲烷总烃; 建议排放浓度; 60mg/m3. 建议去除率; 70%. 厂界外浓度建议值; 2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 2、噪声排放标准 本项目噪声排放厂界标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的3类标准，具体见下表。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、固体废弃物排放标准 一般工业固体废物堆存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物堆存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关标准。 4、污水排放标准 表14 污水排放标准 标准; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; 150; 30; 150; 25; 1.0; /. 污水处理厂进水设计标准; 500; 220; 320; 35; 4; 50. 本项目执行标准; 150; 30; 150; 25; 1; 50. |
| 总量 控制 指标 | 废水污染物总量控制：本项目不涉及生产废水，生活污水经过化粪池处理达标后，排入市政污水管网进入漯河经济开发区污水处理厂进一步处理达标后排黑河。本项目废水排放量为308m3/a。水污染物排放总量核定指标按照漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚战5个实施方案的通知（漯政［2017］2号）中的黑河按照COD20mg/L、氨氮1mg/L核算，本项目水污染物总量控制指标核定为：COD：0.0062t/a，氨氮：0.0003t/a。 废气污染物总量控制：本项目有机废气经过UV光氧+活性炭设备处理后通过一根15m高排气筒排放，处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.05t/a。非甲烷总烃总量替代依据《漯河市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯政办[2018]33号）的要求，区域内VOCs排放实行倍量替代，VOCs区域排放需替代的量为新建项目VOCs排放量的2倍。本项目VOCs排放总量0.05t/a，需替代量为0.1t/a。 综上，环评建议本项目总量控制指标设置为：COD：0.0062t/a，氨氮：0.0003t/a，有机废气：0.1t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，租赁现有闲置厂房布设为生产车间、仓库及其他配套设施等，不存在前期施工对环境的影响，仅在设备安装过程中对环境产生短暂的噪声影响，噪声强度约70～85dB（A）。设备安装工程期短，距离敏感点较远，经过厂房隔声、距离衰减，设备安装噪声不会对项目区周围声环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （1）金属粉尘 项目生产过程中需对铝质半成品进行打磨、冲孔等操作，将会产生少量下料粉尘，根据建设单位提供资料，冲孔、打磨等工序粉尘产生量约为原材料的1‰，本项目需处理的铝材半成品阀门为200t/a，金属粉尘产生量约为0.2t/a，因粉尘主要为金属材质，颗粒较重，切割粉尘经封闭厂房阻挡削减，95%金属粉尘在厂房内沉降，剩余5%的金属粉尘以无组织形式排放，无组织排放量为0.01t/a，基本不会对周围环境造成影响。 （2）焊接烟尘 本项目生产过程中焊接工序产生焊接烟尘。参考2006年第32卷第3期《工业安全与环保》中《焊接车间烟尘特性及治理措施》中的有关电焊时烟尘发尘量为焊条使用量的6~16 g/kg，根据建设单位提供资料，由于本项目生产过程中焊条焊丝使用量约为1t/a，项目使用焊丝焊条烟尘发生量按16g/kg计，则焊接烟尘产生量为16kg/a（0.073kg/d）。 焊接烟尘的主要影响范围局限在生产车间内，评价建议项目使用移动式焊烟净化设备2套，从焊接的工位处捕捉收集焊烟，经焊烟净化设备处理后排放。根据资料，移动式焊烟净化设备处理效率为90%，风机风量为500m3/h，则焊烟排放量为1.6kg/a（0.007 kg/d），排放浓度为1.82mg/m3，可以满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）中最高允许排放浓度6 mg/m3标准要求。 （3）喷塑粉尘 根据建设单位提供资料，项目喷塑工段粉末涂料附着率为80%，粉尘产生量为使用量的20%；本项目生产过程中喷塑工段粉末涂料使用量为5t/a，则喷塑粉尘产生量为1t/a，喷塑工段工作时间为440h（每天2h），喷塑粉尘经封闭喷塑箱自带“树脂滤芯过滤反吹+高压引风设备”收集处理后于15m高排气筒（1#）排放，处理风量为5000m3/h，收集效率为100%，处理效率能达到99%以上，则喷塑粉尘的排放量为0.01t/a，排放速率0.023kg/h，排放浓度4.54mg/m3，排放浓度和速率均能满足颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度和速率的要求（排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3），同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“塑料制品”B级绩效PM有组织排放浓度10mg/m3的要求。 （4）有机废气 项目有机废气主要来源于粉末涂料烘干固化工段，项目营运期环氧聚酯粉末涂料的使用量为5t/a，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GBT38597-2020）中8.1条规定可知，粉末涂料属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。因该技术要求中未规定粉末涂料中挥发有机物的限值，参考借鉴《低挥发性有机物含量涂料技术规范》(SZJG54-2017)表1中道路标志涂料（粉末）的VOCs含量要求（≤5%），本次项目环评粉末涂料中挥发性VOCs含量按5%，则项目生产过程中挥发性VOCs（以非甲烷总烃计）的产生量为0.25t/a。根据建设单位提供资料，项目烘干固化工段年工作时间为880h（每天4h），则非甲烷总烃的产生速率为0.284kg/h。项目生产过程中产生的有机废气经过“封闭固化炉+UV光氧催化+活性炭设施（风机风量为5000m3/h，废气处理效率以80%计）进行处理，处理达标后经1根15m高排气筒（2#）高空排放，则非甲烷总烃有组织排放量约为0.05t/a，排放速率约为0.057kg/h，排放浓度约为11.36mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃排放浓度限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文中浓度限值，对周围空气环境质量影响较小。 （5）废气治理设施及排放口情况 排气筒基本情况见表15。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目污染源属于非主要污染源，排放口类型为一般排放口。 表15 本项目废气排放口基本情况表 编号名称; 坐标; 高度; 内径; 温度; 类型; 排放标准. DA001; 114.091157° 33.534397°; 15m; 0.3m; 环境温度; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求（120mg/m3、3.5 kg/h）. DA002; 114.091173° 33.534359°; 15m; 0.3m; 100℃; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃排放浓度限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文中浓度限值. （6）废气污染防治可行性技术分析 本次评价参考《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）进行废气污染防治可行技术分析，见下表。 表16 本项目废气污染防治可行技术分析 污染工序; 污染物; 本项目防治措施; 过程控制技术; 可行技术; 来源. 喷塑工序; 颗粒物; 喷塑粉尘经封闭喷塑箱自带“树脂滤芯过滤反吹+高压引风设备”收集处理后于15m高排气筒（1#）排放; 密闭场所 局部收集; 加强密封或密闭；袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器; 《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）. 烘干固化工序; 非甲烷总烃; 有机废气经过“封闭固化炉+UV光氧催化+活性炭处理设施处理达标后经1根15m高排气筒（2#）高空排放; 密闭场所 局部收集; 加强密封或密闭；焚烧、吸附、催化分解、以上组合技术. 由上表可知，本项目废气污染物防治技术可行。 （7）废气污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表17 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 4.54; 0.23; 0.01. 2; DA002; 非甲烷总烃; 11.3625; 0.057; 0.05. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.01. 非甲烷总烃; 0.05. ②无组织排放量核算 表18 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 生产车间; 打磨、钻孔工序; 颗粒物; 密闭车间，提高收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 无组织排放监控浓度限值企业边界：1.0; 0.01. 2; 焊接工序; 0.0016. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0116. ③大气污染物年排放量核算 表19 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0216. 2; 非甲烷总烃; 0.05. （8）自行监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气自行监测计划一览表见表20。 表20 本项目废气自行监测计划一览表 - 检测点位; - 监测指标; - 监测频次; - 执行排放标准. - DA001; - 颗粒物; - 每半年一次 - （委托有资质的监测单位）; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - DA002; - 非甲烷总烃; - 每半年一次 - （委托有资质的监测单位）; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃排放浓度限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文中浓度限值. 2、废水 （1）生活污水 项目营运期无生产废水产生，产生的废水主要为职工的产生的生活污水。项目拟用职工35人，年工作日为220天，均不在项目食宿，每人每天生活用水量按照50L 计，则用水量为1.75m3/d、385m3/a。污水排放量按产生量的80%计，则排放量为1.4m3/d、308m3/a。主要污染物为COD、氨氮，生活污水污染物浓度分别为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L。 - 处理措施 - 本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，可生化性好，评价建议职工生活污水经项目区原有化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准要求及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求，然后进入市政管网，排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理后达标外排；雨水通过雨水导排系统排出厂区。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水为间接排放，评价等级为水污染影响型三级B，可不进行水环境影响预测。 （3）废水排入漯河经济技术开发区污水处理厂的可行性分析 从收水范围上分析，本项目位于漯河经济技术产业集聚区内，在漯河经济技术开发区污水处理厂收水范围内，现污水处理厂已投运，目前集聚区内污水管网已铺设完毕，项目所在地区管网已铺设，完全可以接纳本项目废水；从水量上分析，根据漯河经济技术开发区污水处理厂在线监测数据可知，目前开发区污水处理厂进水量为20000 m3/d ~25000m3/d，污水处理厂设计处理规模为30000m3/d，尚有余量可接纳集聚区内新建项目废水；本项目废水排放量为1.4m3/d，从水量上来看，项目废水进入开发区污水处理厂是可行的；从水质上分析，本项目生活污水经化粪池处理后，COD、氨氮排放浓度能够满足漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求（COD：500mg/L、氨氮：35mg/L）。 （4）项目排放口情况及监测要求 # 表21 项目废水排放口情况及监测要求一览表 序号; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 编号及名称; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 类型; 地理坐标; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 废水总排口DW 001; 间接排放; 漯河经济技术开发区污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; 一般排放口; 经度：114.090985° 纬度：33.534606; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质; 总排口; pH 值、SS、COD、BOD5、氨氮; 1次/半年. - （5）总量控制指标 项目营运期废水排放量为308m3/a，经厂区原有地埋式化粪池处理达标后沿市政管网进入漯河经开区污水处理厂进行进一步处理。 项目废水中主要污染物COD、氨氮允许排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮允许排放总量分别为0.0462/a、0.0077t/a；根据漯河市黑河水质管控目标的要求，项目总量核算指标按照黑河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0062t/a、0.0003t/a。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目主要产噪设备有车床、锯床、钻床、镗床、切割机、砂轮机等，其噪声源强值70～90dB(A)之间，项目各噪声源均在车间内，建设单位建设过程中采取设备设置独立基础、基础与设备之间设置减震垫，并经车间隔声等措施治理，治理后噪声值衰减约25dB(A)。工程营运期产噪设备噪声源强及处理效果见表22。 表22 项目运行期噪声产生及治理情况 设备名称; 数量 （台/套）; 治理措施; 单台噪声源强[dB（A）]. 治理前; 治理后. 本次项目; 车床; 5; 设备设置独立基础、基础与设备之间设置减震垫，车间隔声; 75; 50. 锯床; 2; 80; 55. 钻床; 1; 85; 60. 切割机; 1; 90; 65. 砂轮机; 2; 90; 65. 镗床; 4; 70; 45. （2）预测模式 ①点声源衰减模式：预测模式如下: L2＝L1－20lg(r2/r1) (r2＞r1)—L 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——预测点距声源的距离。 ②多源叠加模式 式中：L—总等声级，dB(A)； ri—预测点距离声源距离，m； Li—距噪声源距离为ri处的噪声值，dB(A)； n—噪声源数。 （3）预测结果 表23 项目四周厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点; 高噪设备; 设备噪声; 治理后; 厂界贡献值; 执行标准. 昼; 夜. 北厂界; 车床; 75; 50; 50.7; 65; 55. 锯床; 80; 55. 钻床; 85; 60. 切割机; 90; 65. 砂轮机; 90; 65. 镗床; 70; 45. 东厂界; 车床; 75; 50; 42.7. 锯床; 80; 55. 钻床; 85; 60. 切割机; 90; 65. 砂轮机; 90; 65. 镗床; 70; 45. 西厂界; 车床; 75; 50; 47.2. 锯床; 80; 55. 钻床; 85; 60. 切割机; 90; 65. 砂轮机; 90; 65. 镗床; 70; 45. 南厂界; 车床; 75; 50; 42.7. 锯床; 80; 55. 钻床; 85; 60. 切割机; 90; 65. 砂轮机; 90; 65. 镗床; 70; 45. 从表20可以看出，经过采取隔声、减震降噪措施和噪声随距离衰减后，工程四周厂界昼间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。因此，项目营运期的设备噪声对周边环境的影响是可以接受的。 - 监测要求 表24 项目声环境监测表 噪声; 监测项目; LeqdB（A）. 监测布点; 厂界. 监测周期与频率; 每年昼夜间各一次. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定进行。. 4、固废 本项目运营期产生的固废包括：工作人员生活垃圾；原料拆袋及成品包装产生的废包装物；产品检验不合格产品、机加工产生废边角料、除尘器集尘渣、废UV灯管等。详细情况如下： 生活垃圾：项目劳动定员35人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则产生量为3.85t/a，生活垃圾经收集后由漯河市经济技术开发区环卫部门统一处理。 废包装材料：项目废包装材料主要来源为原材料拆解及成品包装产生废包装物，根据建设单位提供资料，废包装料产生量约为1t/a，经分类集中收集，暂存一般固废间，定期外售。 废边角料：根据建设单位提供资料，项目废边角料产生量约为2t/a，分类集中收集后暂存一般固废间，定期外售回收单位。 不合格产品：项目检验工序会检验出一定量的不合格产品。参照类似项目核算本年项目不合格产品检出率为1‰，项目为年产150万件天然气阀门，单台阀门重约0.2kg，则不合格产品产生量为0.3t/a。项目不合格产品集中收集后暂存一般固废间，重新检修生产。 除尘器收集粉尘：根据前面的工程分析，项目喷塑工序的袋式除尘器收集的粉尘量为0.99t/a，收集后回用于喷塑工段。 废焊条焊渣：根据建设单位提供资料并参照现有实际情况，本项目废焊条焊渣产生量为0.02t/a，项目废焊条焊渣分类集中收集后暂存一般固废间，定期外售回收单位。 废活性炭：根据废气量核算，产生量约为0.8t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，该固废属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。收集后暂存于危险废物暂存间，交有资质单位回收处理。 废UV灯管：根据建设单位提供资料，扩建项目UV光氧催化装置需要定期维修及更换UV灯管，更换量为0.01t，更换周期为1年。UV灯管中含有汞，为危险固废（HW29含汞废物 非特定行业 废物代码 900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源 危险特性 T）。废UV灯管经收集后暂存于危险废物暂存间，交有资质单位回收处理。 综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，不外排，对环境影响较小。 表25 项目固体废物产生、处置情况一览表 项目; 固废性质; 产生量; 处理措施. 生活垃圾; 一般固废; 3.85t/a; 漯河经济开发区环卫部门统一清运处理. 废包装材料; 一般固废; 1t/a; 分类集中收集后，定期外售至废品收购站. 废边角料; 一般固废; 2t/a; 分类收集后暂存一般固废间，定期外售. 不合格品; 一般固废; 0.3t/a; 分类收集后暂存一般固废间，重新检修生产. 除尘器粉尘; 一般固废; 0.99t/a; 收集后回用于喷塑工段. 废焊条焊渣; 一般固废; 0.02t/a; 分类收集后暂存一般固废间，定期外售. 废UV灯管; 危险固废; 0.01t/a; 暂存至危废暂存间，待有资质单位处理. 废活性炭; 危险固废; 0.8t/a. 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 - 6、土壤 本项目为污染类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ964-2018），土壤环境影响评价应对建设项目对土壤环境理化特性可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的措施和对策，为建设项目土壤环境保护提供科学依据。根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别可分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 本项目属于阀门制造项目，项目占地规模为小型，周边不存在土壤环境敏感目标，本项目车间地面均采取硬化及防渗处理，不存在土壤和地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查与评价。本项目土壤污染源主要为有机废气、生活污水、固废，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 本项目营运过程产生的大气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃废气，喷塑过程产生的粉尘：封闭喷塑箱自带“树脂滤芯过滤反吹+高压引风设备”收集处理后于15m高排气筒（1#）排放；烘干固化工序产生的非甲烷总烃：封闭固化炉+UV光氧催化+活性炭处理设施处理达标后经1根15m高排气筒（2#）高空排放；项目废水经化粪池处理达标后沿市政污水管网进入漯河经开区污水处理厂进行进一步处理；仓库、生产区和一般固废暂存间地面按照相关要求进行防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 - 7、生态 根据现场勘查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，且该项目场地为工业用地，周边生态环境不敏感，因此该项目建设不会对周边生态环境造成大的影响。 8、环境风险影响分析 8.1评价依据 本项目为天然气阀门生产项目，所用的原辅材料有塑料零部件和环氧树脂粉末涂料，如果引发火灾产生伴生/次生污染物，如消防废水和火灾废气引发的二次污染对周围环境以及人体健康的影响。 8.2 环境敏感目标调查 根据现场调查及建设单位提供资料，本项目环境风险敏感目标如下： 表26 本项目环境风险敏感目一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 人口数; 功能类别. 环境风险; 方庄村; NE; 1700; 500; 人群健康. 8.3 环境风险识别 （1）物质危险性识别 根据本项目的特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“物质危险性标准”对本项目原辅料进行危险性识别。本项目使用的塑料零部件属于可燃物，易发生火灾，将会产生有毒有害气体。这将对项目造成一定的经济损失，危及周边的企业和居民，且可能引发一系列的次生环境问题。 （2）生产工艺风险识别 塑料零部件在生产过程中潜在的危险主要为火灾，并伴随大量的CO等污染物的产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 项目生产设施风险识别见表27。 表27 项目生产设施环境风险因素识别 序号; 生产场所; 主要风险因素. 1; 储存场所（原料库）; 火灾. 2; 生产车间; 火灾. 在正常情况下，采取合理有效的防范措施，发生污染的风险很小，因此，本项目涉及的生产设施风险识别不属于重大危险源。 （3）风险识别结果 建设项目的环境风险类型为原料及产品的火灾。 8.4环境风险分析 （1）大气环境影响分析 项目部分原料为塑料类，属于可燃物品，在输送、储存等过程中可能遇明火而发生火灾事故。当材料发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒，对周围的大气环境质量造成一定影响。 （2）地表水环境影响 当发生火灾救火时会产生大量消防水，消防水如若未及时进行收集处理，将会随地表径流进入地表水体，对周围地表水环境产生一定影响。 （3）人群健康 当发生火灾时将放出大量辐射热，同时释放出大量CO等有毒气体，会造成人群中毒等，对火场周围居民的生命安全造成危害，另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成厂房变形坍塌等事故。 8.5 环境风险防范措施及及应急要求 （1）总图布置和建筑安全防范措施 ①项目车间生产区、仓库区周边均应为硬化地面，并在四周设废水收集沟，收集沟与事故水池相连。确保发生事故时，灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 ②整个厂区内交通方便，各主要建筑物四周均设环形道路，道路为混凝土路面，满足检修及消防的要求。 （2）工艺技术装备和自动控制安全防范措施 ①厂房内加强空气流通。装置排出废气集中排放，排放口高于操作面。 ②设备、机泵、阀门、管道等选用先进、可靠的产品。同时应加强生产过程中设备与管道系统的管理与维修，使生产系统处于密闭化，严禁生产废气跑、冒、滴、漏现象的发生。 ③工人操作休息室与工艺生产设备隔离，除少数岗位外，工人除短时在生产现场巡回检查外，大多数时间在操作室停留，改善工人的劳动条件。 ④在厂区配备泡沫灭火器、消防栓、喷淋系统等，一旦发生起火事故，及时有效的进行扑灭。当火势较小时，启动泡沫灭火器；当火势较大时采用喷淋灭火。 ⑤自控设计中对重要参数设置越限报警系统，调节系统在紧急状态下均可手动操作。 （3）应急预案 事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的事故，为增加对事故的处理能力所预先制定的应急对策。根据本项目的实际情况，本次评价根据初步的重大危险事故分析，给出建议的应急预案。项目运行前必须有经专家论证认可的环境风险应急处置预案。应急预案应在生产过程安全管理中具体化和进一步完善。 ①根据该项目的特点，企业应共同成立应急救援中心，以及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门领导组成的“指挥领导小组”，下设应急救援办公室，管理部门应明确责任分工。 负责人应负责重大事故应急预案的制定和修订；组建应急救援专业队伍，并组织实施平时的演练；检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作。 指挥领导小组负责事故时的救援命令的发布、解除；组织应急救援专业队伍实施救援行动；向上级汇报和向社会救援组织通报事故情况，必要时发出救援请求；对事故应及时总结。 安全环保部门的主要职责为协助指挥领导小组作好事故报警、情况通报、监测及事故处置工作。 保卫部门负责警戒、治安保卫、人员疏散、道路管制等工作。 设备、生产部门负责事故时的开停车调度、事故现场的联络等工作。 ②救援队伍的组成及分工 建议企业根据实际情况组织救援队伍。救援队伍应包括通信联络、治安保卫、消防、抢修、医疗、等相关人员。 ③现场事故处置 在发生事故时应根据拟定疏散方案及时疏散事故区人员，禁止无关人员进入事故区。应急人员处理事故时应戴自给式呼吸器，穿消防防护服。 ④社会救援 根据事故预测，发生事故后，如果不采取措施，将对环境将造成危害，并且可能发生火灾事故。在制定事故应急救援预案时，应包括社会救援组织的机构、联系方式、报警系统等信息，以保证应急救援指挥能随时与社会救援力量保持联络，请求支援。 ⑤应急状态的终止和善后计划措施 应急状态终止由公司应急指挥中心根据现场情况和专家意见决策并发布。事故现场及受影响区域，根据实际情况采取有效善后措施，包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复生产等现场工作；对处理事故人员的污染检查、医学处理和受伤人员的及时治疗；对事故现场做进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故；估算事故损失；分析事故原因和制定防止事故再发生的防范措施，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门。 8.6 风险评价结论 建设项目的环境风险类型为火灾。建设单位应提高防范意识，按国家有关技术规范和本报告书落实相关环境风险防范措施，切实加强组织领导，扎实加强应急能力建设，努力规范和完善应急预案，认真组织应急预案演练，不断提高应急处置能力。当事故发生时，建设方应立即启动应急程序，力争在风险发生的第一时间就确保风险源能够得到及时有效的控制，尽可能避免重大人员伤亡和财产损失事故的发生，同时尽可能减轻对周围环境造成影响。 综上所述，本项目环境风险在确保防范措施落实的情况下，是可以接受的。 项目环境风险简单分析内容表，见表28。 表28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产150万件天然气阀门项目. 建设地点; 漯河市经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）普陀山路与东方红路交叉口东200米路南. 地理坐标; 纬度114.091339° 经度33.534483°. 主要危险物质及分布; 本项目涉及风险物质主要为塑料零部件，分布于生产车间、仓库. 风险防范措施要求; 原辅材料储存; 1、生产车间应设置安全警示标志，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 2、远离火种、热源。. 场所装置; 1、工作场所远离火种、热源，严禁吸烟。 2、使用防火型的通风系统和设备，配备两套以上防护服。戴橡胶手套，工作场所浓度超标的，操作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具。. 防火措施; 1、使用防火型的通风系统和设备，配备两套以上防护服。戴橡胶手套，工作场所浓度超标的，操作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具； 2、厂区设有室内室外消防栓。. 安全管理措施; 成立环境应急处理机构，制定应急预案。. 环境应急监测方案; 包括大气环境应急监测、水环境应急监测。. 填表说明; 本项目Q<1，环境风险评价等级为简单分析，项目涉及风险物质主要为PVC和石蜡，分布于生产车间、原料库和一般固废暂存间，项目不涉及危险化学品，企业将制定应急预案，按照风险防范措施进行各项演练。. 9、总量控制分析 - 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据生态环境部出台的相关规定，纳入总量考核污染因子在化学需氧量（COD）、氨氮、二氧化硫（SO2）、非甲烷总烃和氮氧化物（NOx）。结合本项目排污特点，确定本项目纳入总量控制污染因子为COD、氨氮及非甲烷总烃。 项目营运期废水经厂区原有地埋式化粪池处理达标后沿市政管网进入漯河经开区污水处理厂进行进一步处理。项目废水中主要污染物COD、氨氮允许排放浓度分别为：COD150mg/L、氨氮25mg/L，COD、氨氮允许排放总量分别为0.0462/a、0.0077t/a；根据漯河市黑河水质管控目标的要求，项目总量核算指标按照黑河COD20mg/L、氨氮1.0mg/L核算，核定总量分别为0.0062t/a、0.0003t/a。 项目废气不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放，大气污染物控制指标为非甲烷总烃：0.05t/a。 综上，本项目废水污染物总量控制指标为：COD：0.0062t/a、氨氮：0.0003t/a； 大气污染物总量控制指标为：非甲烷总烃0.05t/a。 10、环保投资 本项目总投资2000万元，环保投资19万元，占总投资比例为0.95%。具体情况见表29。 表29 环保投资一览表 污染物; 污染源; 环保设施; 投资（万元）; 备注. 废气; 喷塑工序; 经封闭喷塑箱自带“树脂滤芯过滤反吹+高压引风设备”收集处理后于15m高排气筒（1#）排放; 1; 新增. 烘干固化工序; UV光氧催化+活性炭处理设施处理达标后经1根15m高排气筒（2#）高空排放; 4; 新增. 废水; 生活; 化粪池; /; 利用原有. 噪声; 生产设备; 基础减振等; 10; 新增. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间; 2; 新增. 排污口规范化; 排污标识等; 1; 新增. 防渗; 车间地面硬化; 1; 新增. 合计; 19万元. 11、竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，建设项目竣工后，建设单位应向环保主管部门申请环保设施竣工验收，具体“三同时”验收内容见表30。 表30 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 污染防治处理措施; 验收标准. 废气; 有组织; 颗粒物; 喷塑粉尘经封闭喷塑箱自带“树脂滤芯过滤反吹+高压引风设备”收集处理后于15m高排气筒（1#）排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的二级标准要求. 非甲烷总烃; 有机废气经过“封闭固化炉+UV光氧催化+活性炭处理设施处理达标后经1根15m高排气筒（2#）高空排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃排放浓度限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文中浓度限值. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮等; 经厂区原有地埋式化粪池处理达标后沿市政管网进入漯河经开区污水处理厂进行进一步处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准. 噪声; 设备运行; Leq; 选用低噪声设备；隔声、基础减震。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生产过程; 废边角料; 收集后作有价废物外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关标准. 废包装材料. 废焊条焊渣. 不合格产品; 重新检修生产. 除尘器粉尘; 收集后回用于喷塑工段. 日常生活; 生活垃圾; 暂存于垃圾桶，环卫部门定期清运. 生产过程; 废UV灯管; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置. 废气处理; 废活性炭. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷塑粉尘处理设施排气筒（1#） | 颗粒物 | 经封闭喷塑箱自带“树脂滤芯过滤反吹+高压引风设备”收集处理后于15m高排气筒（1#）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 烘干固化有机废气处理设施排气筒（2#） | 非甲烷总烃 | 经过“封闭固化炉+UV光氧催化+活性炭处理设施处理达标后经1根15m高排气筒（2#）高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号） |
| 地表水环境 | 总排口DW001 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量 | 经厂区原有地埋式化粪池处理达标后沿市政管网进入漯河经开区污水处理厂进行进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准；漯河市经济技术开发区污水处理厂收水指标 |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在固废暂存间，固废暂存间建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，建立一般固体废物台账。 危险废物暂存在危废暂存间定期交资质单位处置，危废暂存建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；制定危险废物危险废物年度管理计划；建立危险废物台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业拟在车间铺砌12~15cm的混凝土；化粪池采用防腐防渗结构、并做防渗漏处理；危废暂存间按要求开展防渗防腐蚀处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - （1）总图布置和建筑安全防范措施 - ①项目生产车间、原料库、产品库周边均应为硬化地面，灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 - ②整个厂区内交通方便，各主要建筑物四周均设环形道路，道路为混凝土路面，满足检修及消防的要求。 - （2）工艺技术装备和自动控制安全防范措施 - ①厂房内加强空气流通。 - ②设备、机泵、阀门、管道等选用先进、可靠的产品。同时应加强生产过程中设备与管道系统的管理与维修，使生产系统处于密闭化，严禁生产废气跑、冒、滴、漏现象的发生。 - ③工人操作休息室与工艺生产设备隔离，除少数岗位外，工人除短时在生产现场巡回检查外，大多数时间在操作室停留，改善工人的劳动条件。 - ④在厂区配备泡沫灭火器、消防栓、喷淋系统等，一旦发生起火事故，及时有效的进行扑灭。当火势较小时，启动泡沫灭火器；当火势较大时采用喷淋灭火 ⑤自控设计中对重要参数设置越限报警系统，调节系统在紧急状态下均可手动操作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建设单位应该认真贯彻执行有关项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。 （2）加强生产设施及防治措施运行，定期对污染防治设施进行保养检修，加强管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 （3）加强环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告要求认真落实环境监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，河南宏厚拓业安全科技有限公司年产150万件天然气阀门项目在认真落实评价提出的污染物防治措施后，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小，项目建设具有较好的经济效益和环境效益，从环境保护角度，不存在制约本项目建设的问题，该项目的建设是可行的，项目可建设。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量（固体废物产生量）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0216t/a |  | 0.0216t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0062t/a |  | 0.0062t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0003t/a |  | 0.0003t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 废边角料 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a |  |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
|  | 废焊条焊渣 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
|  | 除尘器粉尘 |  |  |  | 0.99t/a |  | 0.99t/a |  |
| 危险废物 | 废UV灯管 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①