建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南伟地新材料科技有限公司年产10万支高端

石英坩埚生产项目

建设单位（盖章）： 河南伟地新材料科技有限公司

编制日期：            2022年11月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 河南伟地新材料科技有限公司年产10万支高端石英坩埚生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2211-411171-04-01-237006 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 宋莉莉 | 联系方式 | 15565918004 |
| 建设地点 |  |  | 漯河市经济技术开发区华丰路与玉山路交叉口西南角 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （ 114 度6分 2.131秒， 33 度 32 分 44.923秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3142技术玻璃制品制造 | 建设项目 行业类别 | - “二十七、非金属矿物制造业 30”中“57 玻璃制品制造305*” |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-411171-04-01-237006 |
| 总投资（万元） |  |  | 6000 | 环保投资（万元） | 129 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 2.15 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 2012年12月14日，《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业[2012]2364号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 环境影响评价文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境保护厅（原河南省环境保护厅） 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2017]240号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）： （1）开发区规划概况 根据漯河市经济技术开发区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积32.48平方公里。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018～2030—土地使用规划图）》，本项目所在地土地性质为二类工业用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构， 其中：一心:公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和漂阜铁路的两条主要绿化审道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂，为八水厂(暂未运行)，现状规模2.5万m³/d，占地3.3 公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m³/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于深河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m³/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8） 排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m³/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂，汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m³/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取10.3万m³/d的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m³/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m³/d，远期规模16万m³/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取40%的集聚区废水，收取60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水厂尾水排放执行一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1吨热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电源河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 （10）道路交通规划 集聚区现状主要对外联系道路为中山路、燕山路、金山路和漯上公路等，且京港澳高速出入口位于集聚区内，区城交通联系非常便捷。内部的城市主次路及村庄道路构成了初步的交通路网结构。 规划道路交通网为“十字、三横、五纵”。 十字：湘江路、中山路十字型快速路；三横：人民路、漳江路和万泉河路，为主王路；五纵：金山路、燕山路、东山路、宜兰路和风凰山路，为主干路。 1、项目与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析： 1、漯河经济技术产业集聚区限制或禁止引进的项目和行业 （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目。 （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破环自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济放益差，远染严重的“十五小”及“新五小”企业。 本项目产品为石英坩埚，属于玻璃制品制造类项目；根据国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的通知，本项目不属于高耗能、高污染项目，项目生产耗能较低、污染物产生量少，具有较高的清洁生产水平，符合国家产业政策，不在经济技术开发区限制或禁止引进的项目和行业内，产品市场前景广阔。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析 项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析见表1-1，与集聚区规划环评提出的准入条件满足性分析见表1-2。 表1-1 项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目相符性. 产业政策; 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区；2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业；3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、草本饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产；3、传统主食工业化生产线，杂粮加工专用设备开发与生产、著类变性淀粉，菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下；4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；7、油茶籽，核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)。; 本项目属于玻璃制品制造业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第十二条第8款，且资源消耗量较小、排污量小、附加值高，因此满足产业集聚区环境准入条件. 禁止类 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目；2.禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目；3、禁止水泥，陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘最大，排放有毒有害物质的项目入驻园区；4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目；5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目；6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。 二、食品加工产业园区、新兴材料产业园区、装配制造产业园区、高新技术园区 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）9中列入“禁止类”的项目；2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目；3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、高新技术园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目；4、禁止高新技术园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目；5、禁止新兴材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类：国家产业政策中限制类项目. 允许类：不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求: 1、生产规模和工艺技术先进性要求(见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求; 本项目使用先进的设备、工艺水平达到同行业先进水平，国家未对生产规模进行限制性要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建没造成的不良效应；2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平；3、现有企业拟建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平; 本项目整体工艺技术水平满足清洁生产要求. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。; 本项目符合要求. 表1-2 项目与规划环评中提出的集聚区负面清单对比一览表 类别; 项目环境准入条件; 本项目. 评价建议的集聚区行业负面清单; 禁止类 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项且入驻集聚区； 2、禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目；3、根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造行业；4、根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块人驻重污染企业；5、禁止涉及化学纤维造；6、禁止废旧塑料，橡胶再生利用业；7.、禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 8、禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区；9、禁止新建带有20t/h以下燃煤煤炉项目入驻；10、(禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止项目；11、列入国家产业政策“禁止类”。; 本项目属于玻璃制品制造业，项目生产耗能较低、污染物产生量少；符合国家产业政策和漯河经济技术产业集聚区产业定位；不在集聚区行业负面清单内. 限制类 1国家产业政策中限制类项目。. 评价建议的集聚区工艺负面清单; 禁止类 1、不符合有关法律法域规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；2、禁止用地工艺项目；3、冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC；4、涉及第一类废水污染物，没有可行行水处理工艺或不能在的能在车间接放口达标的废水处理工艺；5、涉及化学反应过程工艺的食品添加剂；6、涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目；7、涉及电镀、铸造工艺的机械加工业；8、涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业；9、国家产业政策中禁止类项目。; 本项目生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区工艺负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制类工艺。. 评价建议的集聚区产品负面清单; 禁止类 1、《产业结构调整指导目录》（2019年本）中落后产品；2、对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，产尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。; 本项目产品为石英坩埚，不在禁止、限值、淘汰产品之列，不在集聚区产品负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 由表1-1、表1-2可知，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 本项目为技术玻璃制品制造项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“二十七、非金属矿物制造业 30”中“57 玻璃制品制造305*中的玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外），需编制环评报告表。 2、产业政策相符性分析 该项目已于2022年11月17日取得漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会备案，项目代码为“2211-411171-04-01-237006”（见附件二）；查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）及项目备案信息，项目属于鼓励类中“十二、建材”下“8、信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器件，功能性人造金刚石材料生产装备技术开发；高纯石英原料（纯度大于等于 99.999%）、半导体用高端石英坩埚、化学气相合成石英玻璃等制造技术开发与生产；航天航空等领域所需的特种玻璃制造技术开发与生产；高纯纳米级球形硅微粉与高纯工业硅的生产、应用及其技术装备开发与应用”；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、“三线一单”控制要求相符性分析 漯河市人民政府于2021年6月25日以漯政〔2021〕14号文发布了，《漯河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元 全市共划定28个生态环境管控单元，其中优先保护单元4个，面积占全市国土面积的1.29%，重点管控单元19个，面积占全市国土面积的59.99%，一般管控单元5个，面积占全市国土面积的38.72%。 （1）优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低。优先保护单元内涉及生态保护红线、饮用水源保护区、沙河国家湿地公园、国家级水产种质资源保护区的区域按相关法律法规和管控要求执行。 重点管控单元。指涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类产业园区（含工业园区和产业集聚区）和开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。重点管控单元应优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目，结合工业园区和产业集聚区的功能定位和主导产业，严格产业准入条件。坚决遏制高耗能、高排放（以下建成“两高”） 项目盲目发展，严格煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业“两高”项目环评审批，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。市、县区生态环境部门和相关行政审批部门要严格把关，对不符合相关法律法规的项目依法不予审批。 （3）一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，合理控制开发强度，生态环境状况得到保持或优化。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理，园区外规划布局工业项目的，相关主管部门应严格其规划或建设项目环评审批。 （二）制定生态环境准入清单 以生态环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。遵循全省“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，建立我市“1+28”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“28”为全市各生态环境管控单元准入清单，内容包括生态环境管控单元基本要求和市辖淮河流域水生态环境管控要求。 （1）生态保护红线 本项目位于漯河经济技术开发区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），本项目不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，不在划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。本项目选址范围不涉及生态保护红线，符合生态保护要求。 （2）环境质量底线 在落实本次评价提出的措施后，日常管理到位的条件下，本项目废气、废水和噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。经分析评价，项目对周边大气环境、地表水环境、声环境均能满足相应环境功能区划要求。 （3）资源利用上线 本项目用水采用集聚区供水管路供水、且生产中用水量较小，不会对区域供水现状产生影响；用电由电力部门从沿线接引供电直供，能够满足项目用电需求；本次项目不新增占地，现有用地为工业用地，对当地土地资源利用现状影响较小。 （4）环境准入负面清单 本项目位于漯河市经济技术开发区华丰路与玉山路交叉口西南角，目前《漯河市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见》已发布，同步公布了“漯河市生态环境管控单元分布示意图”（见附图七），根据漯河市生态环境管控单元分布示意图，本项目选址位置为重点管控单元，不涉及生态红线。同时根据《漯河市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（漯环委办〔2021〕15号），漯河经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单详见下表。 表1-3 漯河经济技术产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控 单元 分类; 管控要求. 区县; 乡镇. ZH41110420002; 漯河经济技术产业集聚区; 召陵区; /; 重点 管控 单元; 空间布局约束; 1、禁止新建不符合产业集聚区产业定位和规划环评要求的建设项目。 2、禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目，禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。 3、新建、改建、扩建“两高"项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 4、食品加工企业四周建议设置50m绿化隔离带，工业发展区与周边居住区建议设置50m绿化隔离带。. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县(市)人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。 3、排入集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂出水必须达到地表水准IV类标准要求(执行《地表水环境质量标准》表1中IV类标准，其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L)。 4、大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、已出台超低排放要求的“两高"行业建设项日应满足超低排放要求。. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法《试行)》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 4、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管挑名录。. 对照漯河市“三线一单”生态环境准入清单要求，本项目不属于所在环境功能区“负面清单”项目。因此，本项目不在环境准入负面清单内。 由上可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 4、与《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话精神，以改善水生态环境质量为核心，以减污降碳协同增效为抓手，坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，坚持上下游、干支流、左右岸统筹谋划，坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续推动水资源利用、水生态保护和水环境治理，不断满足人民群众日益增长的优美水生态环境需要。 二、工作目标 沙河、澧河、颖河、汾河、黑河、清溪河水质考核因子全年浓度均值达到地表水Ⅲ类，唐江河、三里河水质考核因子全年浓度均值达到地表水IV类。澧河及临颍县、舞阳县城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%(自然本底值高除外)。 三、主要任务 (四)统筹做好其他水生态环境保护工作 13.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、化工、电镀、皮革、造纸、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在沙河、澧河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 14.推进企业绿色发展。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。 15.推动城镇污水资源化利用。以现有污水处理厂为基础，合理布局再生水利用基础设施，推进区域污水资源化循环利用。重点抓好污水再生利用设施建设与改造，城市生态景观、工业生产、城局绿化、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工等，应当优先使用再生水，推进再生水热能综合利用，不断提升再生水利用水平。推动各地谋划建设一批再生水循环利用工程，积极参与国家区域再生水循环利用试点。 16.加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，重点加强澧河流域及南水北调配套工程地下输水管道水质保护和施工监管。 本项目位于漯河市经济技术开发区华丰路与玉山路交叉口西南角，属于玻璃制品制造类项目，符合国家产业政策要求。本项目切割工序含尘废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；酸洗废水循环利用，定期和水洗废水排入污水处理站，处理后经市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂，项目废水处理后达标排放，综上，项目符合《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 5、漯河市饮用水水源保护区相符性分析： 漯河市城市饮用水水源保护区包括澧河饮用水水源保护区、第二水厂地下水水源保护区、第三水厂地下水水源保护区，保护区划分如下： （1）澧河饮用水水源保护区（根据河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知）调整漯河市澧河地表水饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：澧河取水口上游1000米至下游100米两岸堤防背河堤脚以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，澧河取水口上游3000米至下游300米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 准保护区：二级保护区外，澧河取水口上游7200米(乡道054澧河桥)至下游500米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域；唐河入澧河口至上游2000米(唐河与马沟连通处)两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 本项目在澧河饮用水水源二级保护区东侧偏南，距离澧河饮用水水源准保护区最近直线距离为4.9km，故项目不在澧河饮用水水源保护区范围内，项目建设对澧河饮用水水源地影响较小。 （2）第二水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井为中心，半径为50m圆形区域，一级保护区面积约0.047km2。 ②二级保护区东边界为交通路，西边界为107国道，北边界为湘江路—澧河南堤走向一致，南边界为南环路。第二水厂地下水水井（1#）二级保护区范围为半径500m的圆形区域。二级保护区面积约为6.115km2。 （3）第三水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井（8#、10#、12#除外）为中心，半径为50m的圆形区域。8#、10#、12#三口井一级保护区划分为三口井一线向北距离50m、8#井向东径向距离50m、10#井向西径向距离50m、南边为沙河北堤的矩形区域。一级保护区面积约0.122km2。 ②二级保护区东边界为崂山路，北边界为纬二路一线，西边界为107国道，南边界为沙河北河堤。二级保护区面积约8.38km2。 本项目在第二水厂地下水水源保护区东偏南侧，距离第二水厂地下水水源保护区最近直线距离为4.5km；项目在第三水厂地下水水源保护区东南侧，距离第三水厂地下水水源保护区最近直线距离为7.6km，故本项目选址不在地下水水源保护区范围内，距离地下水水源保护区较远，项目建设对地下水水源影响较小。 项目建设对澧河饮用水水源和漯河市地下水饮用水水源影响不大。 6、与《关于印发漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办【2022】13号）相符性分析 表1-4 与《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析表 项目; 相关内容; 本项目; 相符性. 推进绿色低碳产业发展; 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、新建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为玻璃制品制造类项目，产品为石英坩埚，项目建设满足“三线一单”及相关产业政策要求。本项目不属于两高项目，为新建项目。; 相符. 实施清洁能源替代; 大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。对2024年10月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全省禁止新建企业自备燃煤锅炉，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切割管道.使其不具备复产条件。; 本项目熔融炉采用电加热方式; 相符. 提升扬尘污染防治水平; 实施扬尘治理智慧化提升工程。持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动。 严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目为新建项目，租赁现有生产车间，在车间内进行设备的安装，本项目施工期主要是对原有建筑进行内部改造、装修及设备安装，不涉及土石方工程。; 相符. 综合治理恶臭突出环境问题; 加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。; 本项目建成后含尘废水经沉淀池沉淀后排入厂区污水站；酸洗废水循环利用，定期和水洗废水排入污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，生活垃圾由环卫部门收集处理，无恶臭突出环境问题; 相符. 实施工业企业治理成效“夯基工程”; 指导重点行业做好NOx等污染物深度治理，推进燃煤自备电厂、平板玻璃、耐火材料、金属冶炼、砖瓦窑、陶瓷、碳素、石灰等行业全面稳定达标排放。指导企业做好物料运输、装卸储存及生产过程中的物料上料、转移输送、加工处理、包装等各环节的无组织排放控制。建立并动态更新全口径炉窑清单，推进重点行业实施“一炉一策”精细化管理。; 不涉及; 相符. 综上所述，项目建设符合《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 7、与《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》（漯环〔2019〕70号）相符性分析 《漯河市工业大气污染防治6个专项方案》（漯环〔2019〕70号）中规定了相应标准要求，本项目与其相符性分析见下表。 表1-5 项目与专项方案相符性分析一览表 项目; 详细要求; 本项目; 相符性. 料场密闭治理; 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目无露天堆放物料。 车间密闭，通道口安装有封闭性良好且便于开关的大门；在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 所有地面全部硬化，地面及时清理，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。车间各生产工序有明显分区。; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。. 7; 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。. 物料输送环节治理; 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 不涉及散状物料。物料运输车辆按要求进行运输，装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。. 生产环节治理; 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 项目生产环节在密闭良好的车间内运行，加料、喷砂过程中产生的粉尘经“集气罩+1套布袋除尘器”进行除尘；熔制工序采用全密闭过滤罐收集；酸洗工序产生的酸性废气经“集气罩+1座喷淋塔”处理。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式／地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。. 厂区、车辆治理; 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路全部硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，厂区道路有专人定期洒水清扫。; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。. 建设完善监测系统; 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP(总悬浮颗料物）等监控设施。; 在车间、厂区拟设置监控系统。; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。. - 8、项目与《关于印发漯河市2021年重点行业绩效分级提升行动方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕46号）相符性分析 文件要求：到2021年底，各县区国家重点行业绩效分级A、B级企业和绩引领性企业占比力争均不低于30%；省级重点行业绩效先进性企业占比力争均不低于30%。全市范围内基本消除D级企业，重点行业绩效分级管理水平大幅提升。各县区要结合企业污染特征、行业治理水平、环境管理需要等具体情况，依据生态环境部和省生态环境厅修订完善的重点行业应急减排措施技术指南，从工艺装备、能源类型、原辅材料、污染治理技术、有组织排放、无组织排放、监测监控、环境管理和运输监管等方面，对同类行业、同类企业实施统一标准、统一要求的绩效分级管理，鼓励“先进”、鞭策“后进”，推动行业治理水平整体升级，促进区域经济高质量发展。结合《漯河市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办【2021】38号）文件精神，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 项目对比《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》，不属于12个省级重点行业，对比《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中十九、玻璃后加工企业绩效引领性指标，见下表。 表1-6 本项目与“玻璃后加工企业绩效引领性指标”相符性分析 引领性指标; 企业对标情况; 相符性. 能源类型; 电; 项目使用电为能源; 符合. 污染治理技术; 1、除尘采用袋式除尘工艺； 2、日用玻璃喷涂彩装工序VOCs治理采用喷淋洗涤、吸附、氧化等两种及以上组合工艺或燃烧工艺；玻璃棉施胶VOCs采用燃烧或喷淋、吸附、低温等离子体、生物法等两种以上组合工艺; 本项目不涉及VOCs，除尘采用袋式除尘工艺; 符合. 无组织排放; 1、采取封闭等有效措施，生产工艺产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸； 2、除尘灰等粉状物料应封闭储存，采用密闭车厢等方式输送； 3、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施； 4、生产工艺产尘点(装置)应封闭，并设置集气罩等措施; 本项目加料、喷砂过程中产生的粉尘经“集气罩+1套布袋除尘器”进行除尘；熔制工序采用全密闭过滤罐收集；酸洗工序产生的酸性废气经“集气罩+1座喷淋塔”处理。项目生产环节在密闭良好的车间内运行，生产工艺产尘点及车间无可见烟粉尘外逸；除尘灰等粉状物料封闭储存; 符合. 排放限值; PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m3; 评价预测项目污染物排放满足限值要求; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 项目建成后，按照要求运输; 符合. 运营监管; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 项目建成后，将按照相关技术规范建立自行监测方案，符合监测管理要求。; 符合. 环境管理 水平; 环保档案齐全:1、环评批复文件;2、竣工验收文件；3、一年内第三方废气检测报告； 台账记录:1、完整生产管理台账(包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等)；2、运输管理电子台账(包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放阶段等)；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单及记录(包括主要污染治理设备、运行记录等)；5、耗材清单(除尘器等滤料更换记录)； 管理制度健全:1、专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 项目建成后拟配备专职环境管理人员，建立健全环境管理制度。; 符合. - 综上所述，项目满足《关于印发漯河市2021年重点行业绩效分级提升行动方案的通知》（漯环攻坚办〔2021〕46号）文件相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 本项目属于新建项目，占地面积为4000平方米，租赁一栋现有厂房进行建设，总建筑面积为3764平方米；厂房内设置由生产车间、原料库、成品库和办公区；主要生产工艺：原料-熔制-喷砂-切割-检验-清洗-干燥-包装入库；主要生产设备：熔融炉、自动清洗线、空压机、纯水设备、切割机、自动喷砂机及其他附属设备等；本项目建成后生产规模可达到年加工高端石英坩埚10万支。 表2-1 项目主要建设内容 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1层，建筑面积2990m2，车间内设置由生产区、原料库、成品库等; 租赁现有进行设备安装. 辅助工程; 办公楼; 1栋2层，一层建筑面积约387m2，建筑总面积774m2; 租赁现有. 公用 工程; 给水工程; 开发区供水管网提供; 依托现有. 供电工程; 开发区供电线路提供; 依托现有. 排水工程; 切割工序含尘废水经沉淀池沉淀后排入厂区污水处理站，酸洗废水（循环利用，一月排一次）定期和水洗废水排入污水处理站，处理后经市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂； 生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂；; 新建. 废水治理; 30m³循环水池、5m³化粪池、10m3沉淀池、10m3/d污水处理站; 新建. 废气治理; 加料、喷砂过程中产生的粉尘经“集气罩+1套布袋除尘器”进行除尘，后经1根15m高的排气筒（DA001）排放；熔制工序采用全密闭过滤罐收集；酸洗工序产生的酸性废气经喷淋塔处理后通过15m排气筒（DA002）排放。; 新建. 噪声治理; 厂房密闭隔声、选用低噪声设备、基础减振等; 新建. 固废治理; 50m2固废暂存间一座、垃圾桶若干、2m3污泥池、10m2危废间; 新建. 二、产品方案 本项目建成后生产规模可达到年加工高端石英坩埚10万支，项目产品类别及规模见表2-2。 表2-2 项目产品类别及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产量（万支）; 备注. 1; 25英寸电弧石英坩埚; 5; 28kg/支. 2; 26英寸电弧石英坩埚; 5; 32kg/支. 三、主要生产设施及设施参数 本项目主要设备一览表见表2-3。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格或型号; 单位; 数量. 1; 熔融炉; /; 台; 4. 2; 自动清洗线; /; 台; 1. 3; 空压机; /; 台; 1. 4; 纯水设备; /; 台; 1. 5; 切割机; /; 台; 1. 6; 自动喷砂机; /; 台; 1. 经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设施以及设备。 四、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目为新建项目，原辅材料及能源消耗情况一览表见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 石英砂; 3000; 吨/年; 外购. 2; 喷砂机专用砂; 20; 吨/年; 外购. 3; 金刚石切片; 1000; 个/年; 外购. 4; 倒边砂轮（外）; 1000; 个/年; 外购. 5; 石墨电极; 3000; 根/年; 外购. 6; 氢氟酸; 0.5; 吨/年; 30%酸液，采用纯水配置为6-8%的HF酸，由供酸厂家定期调配。. 7; 氢氧化钠; 2; 吨/年; 袋装，规格100kg/袋. 8; 水; 5643; m³/a; 集聚区供水管网供给. 9; 电; 2400; 万kW·h/a; 集聚区供电线路供给. 本项目主要原辅材料性质如下表所示。 表2-5 项目原辅料性质一览表 序号; 名称; 分子式; 理化性质; 毒性毒理. 1; 石英砂; SiO2; 透明无味的晶体或无定形粉末，熔点：1710℃，沸点：2230℃，不溶于水、酸。; /. 2; 氢氟酸; HF; 无色透明有刺激性臭味的液体，熔点：-83.1℃，沸点：120℃，与水混溶。; LC50:1044 mg/m3（大鼠 吸入）. 3; 石墨电极; /; 石墨电极是指以石油焦、沥青焦为骨料，煤沥青为黏结剂，经过原料煅烧、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成的一种耐高温石墨质导电材料，称为人造石墨电极（简称石墨电极）,以区别于采用天然石墨为原料制备的天然石墨电极。; /. 4; 氢氧化钠; NaOH; 白色不透明固体，易潮解。熔点：318.4℃，沸点：1390℃，溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。; 家兔经眼：1%重度刺激。 家兔经皮：50mg/24h，重 度刺激. 五、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员100人，分为1班，每班工作8小时，年工作日300天，不在厂内食宿。 六、公用工程 （1）供水 本项目用水由漯河市经济技术开发区供水管网提供。本项目用水主要为生产用水和生活用水，其中生产用水主要为熔制工序循环冷却用水、切割工序用水、酸洗、清洗工序用水、喷淋塔喷淋用水。本项目生产用水量为9.67m³/d（2901m³/a），用水由纯水制备系统提供，纯水制备系统净水率为70%，则新鲜水的用量为13.81m³/d（4143m³/a），纯水制备产生的清净下水量为4.14m³/d（1242m³/a），直接经厂区总排口排放；生活用水量为5.0m3/d（1500m3/a），本项目总用水量为18.81m³/d（5643m³/a）。 ①生产用水 - 循环冷却用水：根据项目建设内容及生产工艺，熔制过程中冷却水采用纯水，冷却采用间接冷却方式，冷却水为纯水，其污染物为热量，根据设计资料，项目每只坩埚冷却水消耗水量0.01m3，本项目拟设计一个循环水池，容积为30m³；则坩埚循环冷却补充水用量为3.33m³/d（1000m³/a）； - 切割工序用水：项目坩埚切割过程带水操作，切割废水主要为含尘废水，经沉淀池沉淀后通过厂区总排口排放，定期清捞池底沉渣；本项目拟设计一个沉淀池，容积为10m³；根据设计资料，项目每只坩埚切割工序用水量约0.005m3，则切割工序用水量为1.67m³/d（500m³/a）。 - 酸洗工序用水：项目酸洗工序需要用水，该部分水循环利用，需定期补充消耗，一个月排放一次。根据建设单位提供资料，HF酸水罐容积为5m3，酸洗工序补充用水量为0.5m³/d（150m³/a）；由于HF酸水一月排放一次，因此折合单日排放量为0.17m³/d（51m³/a），因此酸洗工序用水折合单日量为0.67m³/d（201m³/a）。 - 水洗工序用水：根据建设单位提供资料，半成品经酸洗工序后需要进行纯水清洗，废水直接排放；水洗工序用水量为3m³/d（900m³/a）。 - 喷淋塔喷淋用水：本项目酸洗工序采用高压喷淋方式进行清洗，因此此工序会产生酸雾，需要经碱洗喷淋塔进行中和处理，喷淋塔容积为5m3，单日补充用水量为1m³/d（300m³/a）。 ②生活用水 本项目劳动定员100人，不在厂区食宿，年运行300天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）以及结合本项目的实际情况，用水量按50L/d·人计，则本项目生活用水量为5.0m3/d（1500m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为切割工序含尘废水、酸洗废水、水洗废水和喷淋塔废水。本项目生产废水产生量为4.7m³/d（1411m³/a），生活污水产生量为4m3/d（1200m3/a），则本项目总排水量为8.7m3/d（2611m3/a）。 ①生产废水 - 切割工序含尘废水：本项目切割工序用水量为1.67m³/d（500m³/a），废水排放量按用水量的90%计，则切割工序含尘废水产生量为1.5m3/d（450m3/a）；使用后经沉淀池处理后排入厂区污水处理站，之后排至厂区总排口。 - 酸洗工序废水：本项目酸洗用水循环使用，一月排放一次，外排废水量为0.17m³/d（51m³/a），进入污水处理站处理后排至厂区总排口； - 水洗工序废水：本项目水洗工序用水量为3m³/d（900m³/a），废水排放量按用水量的90%计，则酸性废水产生量为2.7m3/d（810m³/a），由于废水中含有HF酸液，因此进入污水处理站处理后排至厂区总排口； - 喷淋塔废水：项目设置1套酸雾洗涤塔对含酸废气进行处理，装置内碱液作为中和剂，并定期更换碱液。设施内碱液总量为5m3，随着碱液不断循环，其pH至将逐渐降低，对酸雾的吸收效率也将随之降低。此时碱液中主要为吸收的氟化物，喷淋塔内废水15天更换一次，则喷淋塔废水产生量为0.33m3/d（100m³/a）。项目酸雾洗涤废水进入污水处理站处理后排至厂区总排口。 ②生活污水 本项目生活用水量为5.0m3/d（1500m3/a），废水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为4m3/d（1200m3/a），进入厂区化粪池进行处理。 本项目水平衡见图1，本项目给排水情况见表2-6； 表2-6 本项目用排水情况 类别; 日用水（m3/d）; 全年合计（m3/a）. 给水; 新鲜水年用量; 18.81; 5643. 其中; 生活用水; 5; 1500. 生产用水（纯水）; 循环冷却用水; 3.33; 1000. 切割工序用水; 1.67; 500. 酸洗工序用水; 0.67; 201. 水洗工序用水; 3; 900. 喷淋塔喷淋用水; 1; 300. 合计; 9.67; 2901. 纯水制备产生的清净下水; 4.14; 1242. 损耗; 损耗量; 5.97; 1790. 排水; 清净下水; 4.14; 1242. 合计废水排放量; 8.7; 2611. 其中; 生活污水; 4; 1200. 生产用水; 切割工序含尘废水; 1.5; 450. 酸洗工序废水; 0.17; 51. 水洗工序废水; 2.7; 810. 喷淋塔废水; 0.33; 100. 合计; 4.7; 1411. 新鲜水18.81 1 4 生活用水 5 4 化粪池 3.33 3.33 循环冷却用水 30 0.17 纯 水 制 备 系 统 切割工序用水 1.67 沉淀池 1.5 13.81 9.67 1.5 0.5 0.67 0.17 酸洗工序用水 污水处理站 4.7 清 净 下 水 4.14 5.0 0.3 3.0 2.7 水洗工序用水 0.67 厂 区 总 排 放 口 1.0 0.33 喷淋塔喷淋用水 5.0 经开区污水处理厂. 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电量为电量2400万kW·h/a，由开发区供电线路提供。 七、项目选址 - （1）项目厂区平面布置 本项目位于漯河市经济技术开发区华丰路与玉山路交叉口西南角，根据现场勘察，目前项目四周均为厂房；建设地点（经纬度）为：东经114.100592°，北纬33.545812°。项目周边环境示意见附图二，地理位置见附图一。本项目车间内部布局合理，结构紧凑，厂区整体布局合理。厂区平面布置图详见附图三。 （2）用地相符性分析 本项目属于新建项目，租赁一栋现有厂房进行生产（租赁协议见附件四），根据漯河经济技术产业集聚区土地使用规划图（附图五），本项目所用地为二类工业用地；另外根据建设单位提供的入驻证明（附件三），本项目符合符合规划，综上，本项目用地符合要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2： 加料 石英砂、钢模具 石英砂粉尘 抽真空熔制 石英砂粉尘 石墨电极棒 脱模出炉 尺寸检验 废坩埚 喷砂 石英砂 石英砂粉尘 含尘废水、废料 切割 检验 废坩埚 酸洗 酸雾、含酸废水 6-8%的 HF酸 水洗 纯水 含酸废水 烘干 包装入库. - 图2 石英坩埚生产工艺流程图 工艺流程简述 （1）加料：用电子天平称取所需重量石英砂，人工倾倒入倾斜的钢模具中，该工段产生石英砂粉尘； （2）抽真空熔制：模具经控制中枢回转至熔炼炉内，先抽真空，然后通过石墨电极起电弧，熔制阶段温度约2500℃，以电为热源。经过30-40分钟的熔制阶段后，将电弧关闭。抽真空过程中产生石英砂粉尘（采用全密闭过滤罐收集，不设排气筒）； （3）脱模出炉：模具带着坩埚退出熔制炉，由人工用锤子轻轻敲打模具外表面，使坩埚脱离模具； （4）尺寸检测：使用游标卡尺检验成品尺寸、大小，合格产品进入下一道工段，不合格产品作废。该工序产生废坩埚； （5）喷砂：在喷房内用喷枪对坩埚表面喷砂处理，提高坩埚表面清洁度。该工段产生石英砂粉尘； （6）切割倒棱：将表面光洁的坩埚用切割倒棱机处理出其内外倒角，该工序使用湿式切割，产生废金刚石废料、含尘废水； （7）检验：用原子吸收光谱仪测试坩埚壁厚、同时检测其质量、用耐震压力表测试坩埚的承压能力，游标卡尺测试其内部直径，同时肉眼观察坩埚常规质量，合格产品进入下一道工段，不合格产品作废。该工序产生废坩埚； （8）酸洗：使用浓度配比 6-8%的 HF酸对石英坩埚进行高压喷淋3-4分钟。HF酸液循环使用，一个月排放一次；该工段挥发含氟化物酸雾和含酸废水； （9）水洗：酸洗后的坩埚用流水清洗3-4分钟，清洗工序在密闭通风橱内进行，由于清洗工艺为全自动流水线，此工段也产生W3含酸废水； （10）烘干：使用电加热烘干机进行烘干。 （11）包装入库：使用纸箱包装，人工将坩埚送入仓。 2、产污环节分析 本项目营运期污染工序与污染因子见下表。 表2-7 项目产污环节汇总表 编号; 污染物类型; 产污环节; 污染物名称; 污染因子. 1; 废气; 投料、熔制、喷砂; 粉尘; 颗粒物. 酸洗; 酸雾; 氟化物. 2; 废水; 切割工序; 含尘废水; COD、NH3-N、SS、氟化物. 酸洗工序; 含酸废水. 水洗. 酸雾碱喷淋. 职工生活; 生活污水; COD、氨氮. 3; 噪声; 设备噪声; 噪声; 等效连续A声级. 4; 一般固废; 熔制工序; 废石墨电极棒; 石墨. 废钢模具; 钢. 切割工序; 废边角料; 二氧化硅. 沉淀池沉渣; 二氧化硅. 废金刚石切片; 金刚石. 尺寸检验、检验工段; 废坩埚; 二氧化硅. 纯水制备系统; 废膜; 树脂膜. 除尘器收集粉尘; 粉尘; 二氧化硅. 职工生活; 生活垃圾; /. 危险废物; 污水处理; 含氟污泥; 氟化物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 项目属于新建项目，不存在与原项目有关的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 （1）基本污染物环境空气质量现状监测 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。根据生态环境部发布的2021年漯河市环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据统计结果见表3-1。 表3-1 漯河市2021年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 监测浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年均浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年均浓度; 91; 70; 130; 超标. PM2.5; 年均浓度; 50; 35; 142.9; 超标. CO; 第95百分位24小时均值浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时均值浓度; 154; 160; 96.3; 达标. 由上表可知，漯河市2021年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施《漯河市蓝天工程行动计划》、《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，进一步促进空气质量改善；根据方案要求，2022年全市可吸入颗粒物（PM10）年均浓度控制在83微克/立方米以下，细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在51微克/立方米以下，环境空气质量优良天数不少于251天，重度及以上污染天数不超过12天，5-9月份臭氧（O3）超标天数不超过26天。 - （2）其它污染物环境空气质量现状监测 ①监测点位 本项目特征因子为氟化物。评价引用《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》中的监测数据（2020年）。监测点位：牛赵村（位于本项目东侧677m）； 特征因子质量现状评价如下表所示： 表3-2 特征因子质量现状现状评价表 监测点位; 监测时间; 污染物; 监测值; 标准值; 超标率. 娄庄村; 11.24-11.30; 氟化物（小时值）; 0.6~1.6μg/m3; 20μg/m3; 0. TSP（日均值）; 159~182μg/m3; 300μg/m3; 0. 二、地表水 根据本次工程所处地理位置及工程特点，离本项目最近的地表水为项目西侧431m的黑河；黑河2022年1～9月漯河黑河-郾城漯邓桥断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体标准要求。2021年10月～12月，2022年黑河-郾城漯邓桥断面控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求，本次地表水环境质量现状评价采用和黑-郾城漯邓桥断面漯河市生态环境局环境质量公报中《2021年1-12月份河流断面水质数据公示》数据进行评价，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表3-3 黑河-郾城漯邓桥断面2021年全年现状水质监测情况 监测时间; COD(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 水质类别. 2021.1; 14; 0.13; 0.08; Ⅱ. 2021.2; 19; 0.12; 0.117; Ⅲ. 目标值; 40; 2; 0.4; Ⅴ. 监测时间; 高锰酸盐指数(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 水质类别. 2021.3; 3.3; 0.3; 0.157; Ⅲ. 2021.4; 3.3; 0.07; 0.111; Ⅲ. 2021.5; 3.9; 0.09; 0.145; Ⅲ. 2021.6; 4.6; 0.09; 0.197; Ⅲ. 2021.7; 5.9; 0.9; 0.489; 劣Ⅴ. 2021.8; 3.7; 0.7; 0.179; Ⅳ. 2021.9; 4.7; 0.8; 0.265; Ⅳ. 标准值; 15; 2; 0.4; Ⅴ. 2021.10; 4; 1.35; 0.194; Ⅳ. 2021.11; 3.5; 0.28; 0.195; Ⅲ. 2021.12; 3.3; 0.12; 0.099; Ⅱ. 标准值; 10; 1; 0.2; Ⅲ. 由监测结果可知，黑河-郾城漯邓桥断面1月到6月、8月、9月均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体水质标准要求，7月水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体水质标准要求； 2021年10月氨氮超标，超标倍数为0.35倍，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，2021年11月、12月水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求。 另外本项目废水污染物特征因子为氟化物，根据《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》中2020年11月27日、28日监测数据可知，黑河与东方红路交汇处监测点氟化物监测浓度为0.51~0.53mg/L，低于标准限值1.0mg/L要求，因此氟化物未超标； 针对黑河水质量不达标的情况，漯河市正在实施《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018—2020年）的通知》和《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》，进一步促进黑河水质质量改善，根据水污染防治攻坚方案要求，黑河水质考核因子全年浓度均值达到地表水Ⅲ类。 三、声环境质量现状 本项目位于漯河市经济技术开发区华丰路与玉山路交叉口西南角，项目所在区域属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；根据现场调查，项目所在区域的声质量现状较好。 四、生态环境 本项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 五、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市经济技术开发区华丰路与玉山路交叉口西南角，属于新建项目，项目不存在土壤和地下水等环境污染途径，所以本项目可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 项目主要环境保护目标及环境功能一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 大气环境; 谢庄村; N; 890; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 牛赵村; E; 677; 居住. 声环境; 四周厂界; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 地表水; 黑河; WS; 431; 防洪 、灌溉; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m³); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限(mg/m³). 排气筒高度(m); 二级. 颗粒物 （石英粉尘）; 60; 15; 1.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 氟化物; 9; 15; 0.1; 周界外浓度最高点; 20μg/m³. - （2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 mg/m³ 污染物名称; COD; 氨氮; SS; 氟化物. 二级标准; 150; 25; 150; 10. （3）漯河市经济开发区污水处理厂进水水质标准 mg/m³ 污染物名称; COD; 氨氮; SS. 进水指标; 500; 30; 320. - （4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. # （5）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目全部建设完成后全厂污染物总量控制指标为： 废水：COD：0.052t/a，氨氮：0.0026t/a； |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要为设备的安装，且本项目设备简单，施工期影响很小；因此，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营期工艺废气主要有：加料、熔制、喷砂过程中产生的粉尘，酸洗工序产生的酸雾。 各工艺环保设施分布说明：加料、喷砂过程中产生的粉尘经“集气罩+1套布袋除尘器”进行除尘，后经1根15m高的排气筒（DA001）排放；熔制工序采用全密闭过滤罐收集；酸洗工序产生的酸性废气经“集气罩+1座碱洗喷淋塔”处理后经 15m 排气筒（DA002）排放。 1、产排污情况和治理措施 本项目建成后有组织废气产排情况详见下表。 表4-1 本项目有组织废气产生及排放情况表 生产设备; 污染源名称/编号; 废气量Nm³/h; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施. 产生 总量 t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m³; 排放总量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m³. 投料、喷砂工序; DA001; 5000; 颗粒物; 6.984; 2.91; 582; 0.07; 0.029; 5.8; 集气罩+1套袋式除尘器+15m排气筒（DA001）. 酸洗; DA002; 3000; 氟化物; 0.057; 0.024; 8; 0.0171; 0.007; 2.33; 集气罩+1座碱洗喷淋塔+ 15m 排气筒（DA002）. 表4-2 本项目无组织废气产生及排放情况表 污染源名称/编号; 污染物; 产生情况; 产生情况; 处理措施. 产生量t/a; 最大速率kg/h; 产生量t/a; 最大速率kg/h. 厂房; 颗粒物; 0.776; 0.32; 0.233; 0.097; 车间沉降. 氟化物; 0.003; 0.001; 0.003; 0.0013; /. 表4-3 全厂废气排放情况表 污染物; 产生量t/a. 颗粒物; 0.303. 氟化物; 0.0201. 2、源强核算 本项目运营期废气产排过程源强核算如下： - 加料、熔制、喷砂过程中产生的粉尘（颗粒物） 本项目熔制工序粉尘采用全密闭过滤罐收集；无粉尘外排；加料、喷砂过程中粉尘产生量参考《技术玻璃制品制造系数手册行业》，产污系数按2.57kg/t原料，本项目石英砂年使用量为3000t，喷砂机专用砂年使用量为20t，则本项目粉尘（颗粒物）产生量为7.76t/a，3.23kg/h；本项目拟在加料口和喷砂机的上方安装集气罩，设置一套集气罩(收集效率90%)，收集后由1台布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放； 根据集气罩风量计算公式：L1=v0× F× 3600； 式中：L1 ——顶吸罩的计算风量，m3/h； v0 ——罩口平均风速，m/s。可取0.5~1.25，应根据控制点风速调节，本次取0.7； F——罩口面积，m2； 本项目加料工序和喷砂机上方集气罩面积均为0.36m2（0.6m*0.6m），本项目熔融炉四座，喷砂机一台，共计总面积为1.8m2，则加料机和喷砂机上方集气罩风量需4536m3/h。 设计风量为5000m³/h，布袋除尘器的处理效率能达到99%以上，本次按99%计算。则有组织粉尘收集量为6.984t/a、2.91kg/h、582mg/m³，粉尘排放量为0.07t/a、0.029kg/h、5.8mg/m³；无组织粉尘排放量为0.776t/a、0.32kg/h，项目生产车间密闭，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘沉降效率可达70%，则项目无组织 粉尘排放量为 0.233t/a、0.097kg/h。 - 酸性废气 为去除坩埚表面杂质，采用6-8%氢氟酸进行表面清洗，通过酸洗槽中的氢氟酸与坩埚表面形成的二氧化硅发生反应进而去除其表面的氧化膜，酸洗过程中酸洗槽上方会产生酸性废气，其主要污染物为四氟化硅，项目酸洗工序位于密闭车间内采用高压喷淋方式，项目拟设置的1条自动清洗线对项目坩埚进行清洗，在酸洗过程中会产生酸雾。 本项目氢氟酸的使用量为0.5t/a，类比同类项目并结合建设项目特点，本项目采用高压喷淋方式进行酸洗，氟化物的挥发量按12%计，则氟化物的挥发量为0.06t/a、0.025kg/h，本项目拟在酸洗间全密闭(收集效率95%)，设计风量为3000m3/h，收集后由1座碱洗喷淋塔(处理效率70%)处理后经15m排气筒（DA002）排放。则本项目有组织氟化物收集量为0.057t/a、0.024kg/h、8mg/m³，有组织氟化物排放量为0.0171t/a、0.007kg/h、2.33mg/m³，无组织氟化物排放量为0.003t/a、0.0013kg/h。 - 3、废气达标性分析 ①有组织废气 - 本项目建成后加料、喷砂过程中产生的粉尘经“集气罩+1套布袋除尘器”进行除尘，后经1根15m高的排气筒（DA001）排放，有组织排放量约为0.07t/a、0.029kg/h、5.8mg/m³，排放速率、排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准有组织颗粒物（石英粉尘）最高允许排放速率1.9kg/h及最高允许排放浓度60mg/m³排放限值要求； - 本项目建成后酸洗工序产生的酸性废气经“集气罩+1座碱洗喷淋塔”处理后经15m排气筒（DA002）排放，有组织排放量约为0.0171t/a、0.007kg/h、2.33mg/m³，排放速率、排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准有组织氟化物最高允许排放速率0.12kg/h及最高允许排放浓度9mg/m³排放限值要求； ②无组织废气 本项目建成后车间内粉尘无组织排放速率为0.097kg/h，氟化物无组织排放速率为0.0013kg/h，参考《采暖通风与空气调节设计规范》中的相关规定，车间内换气次数一般不小于5次/h，本环评取5次/h，本项目生产区作为一个面源计，生产区占地面积约2990m2，车间最高高度为18m，则通风量为2990*5*18=269100m³/h，经计算呈无组织排放的粉尘、氟化物通过门口、窗户或其他排气口排至厂区内的浓度分别为0.36mg/m³、5μg/m3，因此本项目建成后厂区无组织粉尘和氟化物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m³，氟化物20μg/m³）。 综上，本项目废气经采取相应的处理措施后，均能够达标排放，对周围环境及附近敏感点影响较小。 - 4、运营期废气监测计划 - 项目废气排放口均为一般排放口，有组织废气排放口基本信息见表4-4，运营期废气监测计划见表4-5。 - 表4-4 项目有组织废气排放口基本信息表 排气筒编号; 排气筒地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气筒出口温度（℃）; 排放标准. 经度; 纬度. DA001; 114.100184; 33.546777; 15; 0.3; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. DA002; 114.100162; 33.546634; 15; 0.3; 25. - 表4-5 项目营运期大气监测计划表 监测点; 监测项目; 监测计划. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/半年. 排气筒（DA002）; 氟化物; 1次/半年. 上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; 颗粒物、氟化物; 1次/半年. 二、废水 1. 本项目用排水源强分析 本项目废水主要为生产废水和生活污水，本项目总排水量为8.7m3/d（2611m3/a），其中生产废水产生量为4.7m³/d（1411m³/a），生活污水产生量为4m3/d（1200m3/a）。生产废水主要为切割工序含尘废水、酸洗废水、水洗废水和喷淋塔废水，其中切割工序含尘废水先经10m3沉淀池沉淀处理，之后汇同酸洗废水、水洗废水和喷淋塔废水经厂区拟建污水处理站处理后排入厂区总排放口；生活污水经化粪池处理后排入厂区总排放口，各类废水通过市政管网流入漯河经济技术开发区污水处理厂进行处理，达标后排入黑河。 通过类比同类项目《锦州佑鑫石英科技有限公司半导体电弧、陶瓷石英坩埚项目（酸洗工艺）竣工环境保护验收监测报告表》，该报告年产6万只石英坩埚，此报告中生产工艺与本项目基本相同，因此含酸废水污染物产生浓度及排放浓度参照该报告可行。切割工序含尘废水主要污染物COD、氨氮、SS浓度分别为150mg/L、20mg/L、450mg/L，含酸废水（酸洗废水、水洗废水和喷淋塔废水）主要污染物pH、COD、氨氮、SS、氟化物浓度分别为1.8-2.2、150mg/L、20mg/L、120mg/L、40mg/L，生活污水主要污染物COD、氨氮浓度分别为250mg/L、30mg/L。 - 废水污染防治措施及可行性 - ①生产废水污染防治措施及可行性 本项目切割工序含尘废水先经10m3沉淀池沉淀处理，之后汇同含酸废水（酸洗废水、水洗废水和喷淋塔废水）进入厂区拟建污水处理站进行处理；根据该污水处理设施的设计资料，本项目污水处理站处理能力为10m3/d，拟采用石灰乳+CaCl2 作中和碱剂及沉淀剂（简称离子双钙法），本项目生产废水产生量为4.7m³/d，因此该污水处理设施可以满足本项目废水处理要求；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂，最后排入黑河。 本项目污水处理工艺设计如下： 本项目切割工序含尘废水先经沉淀池沉淀处理后，汇同含酸废水收集到集水池，然后由泵提升到反应池1，加入熟石灰、PAC、PAM等药剂，通过氟离子在线控制仪和pH控制仪自动加氯化钙和熟石灰，使废水中的氟化物能够充分反应，反应后废水自流入沉淀池1进行泥水分离，沉淀池1上清液流入反应池2加药反应沉淀，继续加入氯化钙和PAC、PAM等药剂，控制pH，反应后进入沉淀池2进行泥水分离，上清液流入污泥池进行吸附处理，然后通过排放口达标排放。沉淀1、2污泥流入污泥浓缩池，沉淀池2污泥浓缩池的污泥经压滤机脱水干化外运处置，压滤液回流到集水池重新处理。 污水处理工艺流程图见图3，污水处理站处理效率见表4-6； 含尘废水 沉淀池 调节池 含酸废水 滤液 混凝池1 沉淀池1 混凝池2 压滤机 污泥外运 污泥池 沉淀池2 排放口 图3 污水处理站工艺流程图. 表4-6 生产废水处理系统废水处理效果一览表 污染物; pH; COD; 氨氮; SS; 氟化物. 含尘废水水质; 6-9; 150; 20; 450; /. 沉淀池; 进水(mg/l); 6-9; 150; 20; 450; /. 出水(mg/l); 6-9; 120; 20; 135; /. 去除率(%); /; 20; 0; 70; /. 含酸废水水质; 1.8-2.2; 150; 20; 120; 40. 混合后废水水质; 2.0-2.3; 140; 20; 125; 27.2. 污水处理站; 进水(mg/l); 2.0-2.3; 140; 20; 125; 27.2. 出水(mg/l); 6.5-6.9; 98; 18; 100; 6.8. 去除率(%); /; 30; 10; 20; 75. 全厂生产废水混合水质(mg/l); 6.5-6.9; 98; 18; 100; 6.8. 各污染物排放量（t/a）; 6.5-6.9; 0.138; 0.025; 0.141; 0.01. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级; 6~9; 150; 25; 150; 10. 漯河市经济开发区污水处理厂进水水质标准; 6-9; 500; 30; 320; -. 由上表可知，项目切割工序含尘废水先经沉淀池沉淀处理后，汇同含酸废水排入污水处理站，经处理后通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂处理，处理后废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质标准。 ②生活污水污染防治措施及可行性 本项目生活污水产生量为4m3/d（1200m3/a），主要污染物COD、氨氮浓度分别为250mg/L、30mg/L，经5m³化粪池处理后各污染物排放浓度分别为COD150mg/L，氨氮25mg/L，各污染物排放量为COD0.18t/a、氨氮0.03t/a，处理后生活污水各污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质标准。 综上所述，本项目废水总排放量为8.7m3/d（2611m3/a），生产废水和生活污水经处理后排入厂区总排放口的废水各污染物浓度分别为pH、COD、氨氮、SS、氟化物浓度分别为6.5-6.9、122mg/L、21mg/L、54mg/L、3.83mg/L，各污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质标准。 - 3. 废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂可行性分析 - 漯河经济技术开发区污水处理厂主要采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺， 收水范围主要为经开区。本项目厂址区域在漯河经济技术开发区污水处理厂一期工程收水范围内，一期工程已投运，集聚区污水管网已铺设至厂址区域，项目废水可入管网；从水量上分析，一期设计处理规模为30000m3/d，2020年9月处理污水量621182.2m3，合20706m3/d，处理余量为9294m3/d。本项目建成后全厂的废水排放量为8.7m3/d，占污水处理厂处理余量的0.093%，集聚区污水处理厂有余量接纳本项目废水；从水质上分析，项目废水经化粪池和污水处理站处理之后各污染物排放浓度均能够满足漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 - 综上所述，从管网铺设、水量、接管水质方面分析，本项目废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂是可行的。 - 4.废水污染物总量控制指标核算情况 本项目废水排放量为8.7m3/d（2611m3/a），切割工序含尘废水先经沉淀池沉淀处理后汇同含酸废水排入污水处理站，生活污水经化粪池处理，处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质标准，后通过市政管网进入经开区污水处理厂再处理后排入黑河。 根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2021年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目建成后废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.052t/a、0.0026t/a； - 排污口基本信息 表4-7 项目排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理位置; 排放规律; 排放方式; 排放标准. DW001; 厂区废水总排口; COD、氨氮、SS、氟化物; 一般排放口; E:114.100420° N:33.546849°; 间歇; 间接; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质标准. - 6.监测计划 - 本项目废水监测计划见下表。 - 表4-8 水污染物监测要求 废水量; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量(t/a); 排放浓度限值（mg/L）; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 2611m3/a; COD; 122; 0.318; 150; 厂区废水总排口; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质标准. SS; 54; 0.141; 150. 氨氮; 21; 0.055; 25. 氟化物; 3.83; 0.01; 10. 三、噪声 （1）噪声源强 本项目生产过程中产生噪声的设备主要有熔融炉、空压机、切割机、自动喷砂机、纯水设备等，源强值在70~80dB(A)之间，选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施，可降低20-25dB（A）。各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表4-9。 表4-9 项目建成后全厂主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 噪声值; 降噪措施; 治理后源强. 1; 熔融炉; 4; 70; 减振、隔声; 50. 2; 空压机; 1; 80; 减振、隔声; 60. 3; 切割机; 1; 80; 减振、隔声; 60. 4; 自动喷砂机; 1; 80; 减振、隔声; 60. 5; 纯水设备; 1; 75; 减振、隔声; 55. （2）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式。 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0) 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： # Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； t ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在t时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果 根据本项目运行后主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表4-10。 表4-10 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 污染源; 预测点; 厂房隔声后源强; 距厂界距离（m）; 昼间背景值 （昼/夜）; 预测值; 昼间叠加值 （昼/夜）; 标准值; 达标分析. 设备噪声; 东厂界; 65.7; 15; /; 42.18; /; 昼间65夜间55; 达标. 南厂界; 65.7; 30; /; 36.16; /; 达标. 西厂界; 65.7; 10; /; 45.70; /; 达标. 北厂界; 65.7; 20; /; 39.68; /; 达标. 备注：夜间不生产； 从上表可知，项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 项目周边50米范围内不存在声环境保护目标。 （4）声环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目厂界环境噪声监测如下表4-11。 表4-11 厂界声环境监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; 等效A声级; 1次/季度. 四、固废 1、固体废物污染源强分析 本项目运营期产生的固体废物主要为废石墨电极、除尘灰、边角料、不合格品、沉淀池中的沉渣、废模具、废金刚石切片、废膜、含氟污泥、职工生活垃圾。 （1）废石墨电极：熔制机中的石墨电极需定期进行更换，更换量为年使用量的20%，石墨电极年使用量为3000根/年，则废石墨电极产生量为 600根/a，暂存于一般固废暂存间，定期由厂家回收。 （2）除尘灰：由上文可知，布袋除尘器和全密闭过滤罐收集的除尘灰量为1.37t/a，暂存于一般固废暂存间，由环卫部门拉走送城市垃圾填埋厂卫生填埋。 （3）边角料：项目在切割过程中会产生废边角料，根据设计资料，1只石英坩埚产生0.003t边角料，则废边角料的产生量为300t/a，暂存于一般固废暂存间，定期全部外售。 （4）不合格品：项目质检过程中会产生部分不合格品，不合格品产生量成品量的1%，则不合格品产生量为30t/a，暂存于一般固废暂存间，定期全部外售。 （5）沉淀池中的沉渣：切割过程中产生的粉尘进入沉淀池中，根据建设单位提供资料，沉渣产生量为1.2t/a，定期进行清捞（随捞随运，不在项目区内储存），由环卫部门拉走送城市垃圾填埋厂卫生填埋。 （6）废模具：模具需定期进行更换，废模具产生量为6t/a（每个模具约可使用500次，每个模具重量400kg），暂存于一般固废暂存间，定期全部外售。 （7）废金刚石切片：切割工序中使用的金刚石切片需定期进行更换，废金刚石切片使用量为1000个/a，则废金刚石切片产生量为1000个/a，暂存于一般固废暂存间，定期全部外售。 （8）废膜：纯水制备系统需定期更换反渗透膜，根据建设单位提供资料，废膜产生量约为 0.02t/a，反渗透膜由厂家更换，废膜直接由厂家回收。 （9）含氟污泥：项目污水处理站年处理废水1411m3，含氟污泥产生量按照废水处理量的0.1%计算，约1.4t/a；环评要求，在项目正式运营后对含氟污泥进行浸出毒性及腐蚀性的鉴别。鉴别后，如一般工业废物，清运至生活垃圾填埋场填埋；如为危险废物，统一收集后，委托有资质的单位进行清运处置。 （10）生活垃圾 本次项目劳动定员为100人，年工作时间300天，职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，全厂员工生活垃圾为15t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 2、固体废物环境影响和保护措施分析 本项目固体废物产生及处置表见表4-12； 表4-12 本项目固体废物产生及处置表 序号; 污染物名称; 产生量(t/a); 废物属性; 处理措施. 1; 废石墨电极; 600根/a; 一般固废; 由厂家回收. 2; 除尘灰; 1.37; 填埋场卫生填埋. 3; 边角料; 300; 定期外售. 4; 不合格品; 30. 5; 沉淀池中的沉渣; 1.2; 填埋厂卫生填埋. 6; 废模具; 6; 定期外售. 7; 废金刚石切片; 1000个/a. 8; 废膜; 0.02; 由厂家回收. 9; 生活垃圾; 15; 由环卫部门统一处理. 10; 含氟污泥; 1.4; 危险废物; 环评要求，在项目正式运营后对含氟污泥进行浸出毒性及腐蚀性的鉴别。鉴别后，如一般工业废物，清运至生活垃圾填埋场填埋；如为危险废物，统一收集后，委托有资质的单位进行清运处置. 3、环境管理要求 （1）一般固体废物环境管理要求 一般固体废物分类存放，并定期外运。厂区拟划分面积约50m2的空间作为一般固废暂存区，作为一般工业废物，建设单位应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： A为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 B为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 C贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 D贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物管理要求 针对本项目产生的含氟污泥，如果经鉴定后属于危险废物，则必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，在对危险废物的收集、贮存、利用和委托有资质的单位处理过程中，做到下表提出的要求。表4-13 项目危险废物管理要求一览表 序号; 环节; 管理要求. 1; 收集过程; 项目所产生的危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装。. 2; 贮存过程; ①要做好危险废物暂存间、危化品仓库的防渗、防泄漏工作。 ②危险废物堆场必须封顶，并做好防雨工作，场内须做好防渗措施。 ③危险废物需用符合标准的容器盛装，容器上需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示的标签。 ④危险废物暂存间、危化品仓库必须按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志。 ⑤装载危险废物的容器要满足相应的强度要求，必须完好无损。 ⑥盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物性质相容（不相互反应）。 ⑦盛装危险废物容器都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ⑧作好危险废物贮存情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。记录和货单在危险废物处置后继续保留三年。 ⑨必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换. 3; 委托转移; 利用和委托有资质的单位处理过程中必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度，设置台账。. 4; 其他危险 废物贮存 区的建设 及管理; ①危险废物暂存间、危化品仓库必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施； ②危险废物暂存间、危化品仓库门口需张贴标准规范的危险废物标识和危险信息版，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； ③危险废物暂存间、危化品仓库需按照“双人双锁”制度管理； ④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液体危废需将盛装容器放至防渗漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危险废物包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写； ⑤建立台账并悬挂于其他危险废物贮存区内； ⑥危险废物暂存间、危化品仓库内禁止存放除危险废物及应急工具及其他物品； ⑦危险废物暂存间、危化品仓库应采取防渗措施，防渗措施须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求； ⑧危险废物暂存间、危化品仓库须按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）进行设计、运行、管理、防渗等，达到防渗、防雨淋、防风、防晒的要求。. 综上，本项目各项固废均能得到合理处置，不会造成二次污染，对周边环境影响较小。 - 五、土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为0.4hm2（4000m2），本项目占地规模为小型。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表4-14。 表4-14 污染影响敏感程度分级表 敏感程度; 评价范围. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于漯河市经济技术开发区华丰路与玉山路交叉口西南角，土壤环境敏感程度为较敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目玻璃制品加工，行业类别属于金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品业，属于III类项目。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表4-15。 表4-15 污染影响评价工作等级划分表 环境敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）判别，本项目占地规模为小型，土壤环境敏感程度为较敏感，土壤环境影响评价项目类别属于III类，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J 非金属 矿采选及制品制造 65、玻璃及玻璃制品”地下水Ⅳ类项目，不需进行地下水评价与分析。本次评价主要从防治措施上提出要求。 1、污染源、污染类型及污染途径 地下水污染源包括有工业污染源、农业污染源以及生活污染源。根据项目工程分析与现场踏勘的结果，评价区域内与本项目有关的主要地下水污染源为工业污染源。 经分析，与本项目地下水相关的污染源主要为危险品仓库、酸洗间和污水处理站。本项目可能造成地下水污染的途径主要为：正常情况下生产区的跑冒滴漏及事故状态下大规模泄漏溢出的污染物。事故状态下污染物首先会达到地面，再通过垂直渗透作用进入包气带。如果溢出的污染物量较大，则这些物质将会穿透包气带直接到达土壤和地下水潜水面；如果溢出的污染物量有限，则物质大部分会暂时被包气带的土壤截流，再随着日后雨水的下渗补给通过雨水慢慢进入土壤和地下水潜水层。达到地下水潜水层的污染物会随着地下水流的运动而慢慢向外界迁移。 2、防控措施 针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其 2013修改单，本项目的防渗污染防治区划分如下表： 表4-16 本项目防渗污染防治区划分表 装置; 防渗分区; 判断依据; 防渗技术要求. 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型. 危险品仓库; 重点防渗区; - 中-强; - 难; 氢氟酸; 池壁、墙壁及底部做防渗处理，确保等效黏土防渗层Mb ≥ 6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s或参照 GB18598 执行. 酸洗间; 氢氟酸. 污水处理站; 污水. 危险品仓库、酸洗间和污水处理站为重点防渗区，采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪或在表面涂覆防渗材料，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。采取上述措施后，可有效将污染物截流，污染物渗透进入潜水层污染地下水的可能性较小。 地下水保护应以预防为主，减少污染物进入地下水含水层的机会和数量，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入滲、扩散、应急响应全方位进行控制。本项目针对潜在的地下水污染源采取有效的工程措施和管理措施，基本不会对所在区域地下水环境造成影响。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）评价依据 1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018），本项目主要风险物质为氢氟酸。 2）风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表4-17。 表4-17 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. ②P的分级判定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害物质在厂区内的最大存在量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn 式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目厂区内氢氟酸的最大储存量为0.5t，项目厂区内存储情况见表4-18。 表4-18 项目物料存储情况 物质; 临界量（t）; 实际存储量（t）; q/Q. 氢氟酸; 1.0; 0.1; 0.1. 根据上表可知，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-19 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据前述分析可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标见表3-4。 （3）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018）可知，项目使用的氢氟酸具有毒性。主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 （4）风险分析 本项目最大的最大可信事故为氟化物泄漏引发的有毒气体扩散风险，一旦发生泄漏，则将对环境造成较大的影响。 （5）风险防范措施 1）氢氟酸输送、使用防范措施 ①氢氟酸管理、搬运、使用人员：经过上岗前的培训和专门的危化品操作培训、考核，获得安监局颁发的《危化品操作证》 ； ②防护用品：耐酸手套、防化服、活性炭防化口罩、耐酸鞋、有机防护面罩； ③应急预案：建立危化品泄漏的应急预案，定期进行预案演练； ④使用氢氟酸的后段自动化生产线：全套设备接触坩埚和氢氟酸溶液的各种工作部位均由聚乙四氟、PP、PE等耐氢氟酸腐蚀的材质进行加工。 ⑤现场：粘贴氢氟酸的MSDS、当心腐蚀的警示标识、配备应急的喷淋洗眼器、氢氟酸灼伤的应急药品等应急救援的物资； 当发生泄漏时， 应采取以下措施进行处理： ①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入； ②建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。在确保安全情况下堵漏； ③少量泄漏可将泄漏液收集在可密闭容器中或用沙土、干燥石灰混合。大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置； ④若皮肤接触时立即脱去被污染的衣物，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医； ⑤眼睛接触到时立即用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医； ⑥吸入时迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸，马上就医； 2）安全管理措施 ①应建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强工厂、车间的安全环保管理，制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。 ④订应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。 ⑤建立应急预案机制，设立公司应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。 （6）分析结论 通过制定风险防范措施、制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素一级企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表4-20。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南伟地新材料科技有限公司年产10万支高端石英坩埚生产项目. 建设地点; （河南）省; （漯河）市; 经济技术开发区; 华丰路与玉山路交叉口西南角. 地理坐标; 经度; 114.100592°; 纬度; 33.545812°. 主要危险物质及分布; 氢氟酸. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见“风险识别”内容. 风险防范措施要求; 详见“风险防范措施”内容. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目氢氟酸实际储存量为0.1t。根据核算，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境影响是可以接受的。. 综上所述，项目在营运过程中严格落实相关风险防范措施，加强生产管理的情况下，可有效避免或降低项目带来的环境风险，项目环境风险水平是可接受的。 八、总量控制分析 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，为了建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理，优化和改善主要污染物总量控制指标体系，根据质量改善要求，继续实施全国氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷、和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制、增强差别化、针对性和可操作性。 （1）废水 本项目属于新建项目，根据废水分析，本项目废水排放量约为8.7m3/d（2611m3/a）。切割工序含尘废水先经沉淀池沉淀处理，之后汇同酸洗废水、水洗废水和喷淋塔废水经厂区拟建污水处理站处理后排入厂区总排放口；生活污水经化粪池处理后排入厂区总排放口；最终处理后的废水通过厂区总排口排入漯河经济技术开发区污水处理厂处理，最终排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2021年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2021年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，本项目建成后废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.052t/a、0.0026t/a； （2）废气 本项目不涉及废气总量控制指标。 综上所述，本项目全部建设完成后全厂总量控制指标为： 废水：COD：0.052t/a、氨氮0.0026t/a。 九、环保投资核算 项目总投资6000万元，环保投资129万元，约占总投资的2.15%，具体环保投资见表4-21。 表4-21 环保投资一览表 类别; 防治设施; 投资（万元）; 治理效果. 废气 治理; 粉尘; 加料、喷砂粉尘：集气罩+1套袋式除尘+15m排气筒（DA001） 熔制工序粉尘采用全密闭过滤罐收集； 切割工段采用湿式切割; 20; 达标排放. 酸雾; 集气罩+1座碱洗喷淋塔+ 15m排气筒（DA002）; 15; 达标排放. 废水 治理; 污水; 30m³循环水池、5m³化粪池、10m3沉淀池、10m3/d污水处理站; 60; 达标排放. 固废 治理; 一般固废; 50m2固废暂存间一座; 3; 综合治理. 危险废物; 污泥池，10m2危废间; 3; 综合治理. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 1; 环卫部门清运. 噪声 治理; 生产 设备; 购买先进的低噪声设备、机械设备减振、降噪及隔音等措施; 20; 厂界噪声达标. 其他; 环保管理与监测; 7; /. 合计; /; 129; /. 十、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表4-22。 表4-22 环保“三同时”验收内容一览表 项目; 污染物; 治理措施; 监测因子; 治理效果. 大气污染物治理措施; 粉尘; 加料、喷砂粉尘：集气罩+1套袋式除尘+15m排气筒（DA001） 熔制工序粉尘采用全密闭过滤罐收集； 切割工段采用湿式切割; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 酸雾; 集气罩+1座喷淋塔+ 15m 排气筒（DA002）; 氟化物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准. 水污染治理措施; 生活污水、生产废水; 30m³循环水池、5m³化粪池、10m3沉淀池、10m3/d污水处理站; COD、SS、氨氮、氟化物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求. 固体废物; 废石墨电极; 由厂家回收; 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）. 除尘灰; 填埋场卫生填埋. 边角料; 定期外售. 不合格品. 沉淀池中的沉渣; 填埋厂卫生填埋. 废模具; 定期外售. 废金刚石切片. 废膜; 由厂家回收. 生活垃圾; 分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理. 含氟污泥; 环评要求，在项目正式运营后对含氟污泥进行浸出毒性及腐蚀性的鉴别。鉴别后，如一般工业废物，清运至生活垃圾填埋场填埋；如为危险废物，统一收集后，委托有资质的单位进行清运处置; 危险废物; 行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013年修改单. 声环境; 设备噪声; 优化平面布置，选用低噪声设备，并针对性的采用减震措施，厂界设围墙等。; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（BG12348-2008）的3类标准. 其他; 环境管理; 制订系统的、科学的环境管理计划，设立专门的环保管理机构，制定有较明确详细的环境管理制度，确保各类环保设施正常运行，各污染物达标排放，规范排污口建设等; /; 环保措施是否到位. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | （DA001） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA001)排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
|  | （DA002） | 氟化物 | 集气罩+1座碱洗喷淋塔+ 15m排气筒（DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
| 地表水环境 | 污水总排放口 | COD、SS、氨氮、氟化物 | 5m³化粪池 10m3/d污水处理站 10m3沉淀池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备运转 | 厂界噪声 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：设置1座50m2一般固废暂存间，废石墨电极和废膜定期由厂家回收利用；除尘灰、沉淀池中的沉渣拉送至城市垃圾填埋场卫生填埋；边角料、不合格品、废模具、废金刚石切片暂存后外售；生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运处理。危险废物：含氟污泥在项目正式运营后进行鉴别，鉴别后，如一般工业废物，清运至生活垃圾填埋场填埋；如为危险废物，统一收集后，委托有资质的单位进行清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目污水处理站、车间内地面已为混凝土地面，再采取上述防渗措施后，污染物渗透进入土壤影响很小，建设单位在运营过程中如生产过程发现非正常工况，造成土壤环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。地下水保护应以预防为主，减少污染物进入地下水含水层的机会和数量，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入滲、扩散、应急响应全方位进行控制。针对潜在的地下水污染源采取有效的工程措施和管理措施，不会对所在区域地下水环境造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①项目投入营运后氢氟酸管理、搬运、使用人员：经过上岗前的培训和专门的危化品操作培训、考核，获得安监局颁发的《危化品操作证》 ； ②防护用品：耐酸手套、防化服、活性炭防化口罩、耐酸鞋、有机防护面罩； ③应急预案：建立危化品泄漏的应急预案，定期进行预案演练； ④使用氢氟酸的后段自动化生产线：全套设备接触坩埚和氢氟酸溶液的各种工作部位均由聚乙四氟、PP、PE等耐氢氟酸腐蚀的材质进行加工。 ⑤现场：粘贴氢氟酸的MSDS、当心腐蚀的警示标识、配备应急的喷淋洗眼器、氢氟酸灼伤的应急药品等应急救援的物资； |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 2、环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。 针对本项目排放废气、废水、噪声建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 3、排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）及《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 - 排污许可证办理 - 企业应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。 - 验收 根据《建设项目环境保护管理条例》 第四条 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准， 组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行排污许可证的办理、项目验收和排放口的规范化管理。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策要求，选址合理，符合清洁生产要求。工程建设符合国家产业政策，采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 2、对策建议 ●严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 ●严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 ●项目建成后及时进行项目竣工环境保护验收。 ●加强环保设施管理，保证环保设施长期稳定运行，污染物稳定达标排放。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a）① | 现有工程许可 排放量（t/a）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（t/a）⑥ | 变化量(t/a) ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.303 |  | 0.303 | +0.303 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 0.0201 |  | 0.0201 | +0.0201 |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 2611m³/a |  | 2611m³/a | +2611m³/a |
|  | COD |  |  |  | 0.052 |  | 0.052 | +0.052 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0026 |  | 0.0026 | +0.0026 |
| 一般工业 固体废物 | 废石墨电极 |  |  |  | 600根/a |  | 600根/a | +600根/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 1.37 |  | 1.37 | +1.37 |
|  | 边角料 |  |  |  | 300 |  | 300 | +300 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 30 |  | 30 | +30 |
|  | 沉淀池中的沉渣 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | +1.2 |
|  | 废模具 |  |  |  | 6 |  | 6 | +6 |
|  | 废金刚石切片 |  |  |  | 1000个/a |  | 1000个/a | +1000个/a |
|  | 废膜 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 15 |  | 15 | +15 |
| 危险废物 | 含氟污泥 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 | +1.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①