建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南怡家鲜食品有限公司年产15500吨调味制品项目

建设单位（盖章）： 河南怡家鲜食品有限公司

编制日期：            2023年3月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 河南怡家鲜食品有限公司年产15500吨调味制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2303-411171-04-01-124722 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 李健 | 联系方式 | 15565898989 |
| 建设地点 |  |  | 河南省漯河市经济技术开发区东方红路立达创业园 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （ 114 度 5 分29.144秒， 33 度 31 分 58.627秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C1462酱油、食醋及类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | - “十一、食品制造业 14”中“23 调味品、发酵制品制造146*” |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2303-411171-04-01-124722 |
| 总投资（万元） |  |  | 2600 | 环保投资（万元） | 24 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.92 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 2012年12月14日，《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业[2012]2364号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 环境影响评价文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境保护厅（原河南省环境保护厅） 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2017]240号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）： （1）开发区规划概况 根据漯河市经济技术开发区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积32.48平方公里。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。新兴产业园区以食品加工及相关配套产业、电子信息产业为主导产业。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018～2030—土地使用规划图）》，本项目所在地土地性质为二类工业用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构， 其中：一心:公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和洛阜铁路的两条主要绿化审道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂、为八水厂(暂未运行)，现状规模2.5万m³/d，占地3.3 公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m³/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于深河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m³/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8） 排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入 西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m³/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂，汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m³/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取10.3万m³/d的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m³/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m³/d，远期规模16万m³/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取40%的集聚区废水，收取60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水厂尾水排放执行一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1吨热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电源河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 （10）道路交通规划 集聚区现状主要对外联系道路为中山路、燕山路、金山路和漯上公路等，且京港澳高速出入口位于集聚区内，区城交通联系非常便捷。内部的城市主次路及村庄道路构成了初步的交通路网结构。 规划道路交通网为“十字、三横、五纵”。 十字：湘江路、中山路十字型快速路；三横：人民路、漳江路和万泉河路，为主王路；五纵：金山路、燕山路、东山路、宜兰路和风凰山路，为主干路。= 1、项目与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案》相符性分析： 1、漯河经济技术产业集聚区限制或禁止引进的项目和行业 （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目。 （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破环自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济放益差，远染严重的“十五小”及“新五小”企业。 本项目产品为调味品、发酵制品等食品制造，属于食品制造业；符合经济技术开发区主导行业要求，项目位于“新兴产业园区”与经济技术开发区“新兴产业园区”产业定位要求相符合；项目生产耗能低、污染物产生量少，具有较高的清洁生产水平，符合国家产业政策，不属于经济技术开发区限制或禁止引进的项目和行业，项目符合《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案》要求。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析 项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析见表1-1，与集聚区规划环评提出的准入条件满足性分析见表1-2。 表1-1 项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目相符性. 产业政策; 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区；2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业；3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、草本饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产线，杂粮加工专用设备开发与生产、著类变性淀粉，菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下；4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；7、油茶籽，核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)。; 本项目属于食品制造业，产品类型为调味品和发酵制品，属于鼓励类“十九、轻工”中第24款，且资源消耗量小、排污量小、附加值高，因此满足产业集聚区环境准入条件. 禁止类 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目；2.禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目；3、禁止水泥，陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘最大，排放有毒有害物质的项目入驻园区；4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目；5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目；6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。 二、食品加工产业园区、新兴材料产业园区、装配制造产业园区、高新技术园区 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）9中列入“禁止类”的项目；2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目；3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、高新技术园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目；4、禁止高新技术园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目；5、禁止新兴材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类：国家产业政策中限制类项目. 允许类：不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求: 1、生产规模和工艺技术先进性要求(见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求; 本项目使用先进的设备、工艺水平达到同行业先进水平，国家未对生产规模进行限制性要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建没造成的不良效应；2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平；3、现有企业拟建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平制; 本项目整体工艺技术水平满足清洁生产要求. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。; 本项目符合要求. 表1-2 项目与规划环评中提出的集聚区负面清单对比一览表 类别; 项目环境准入条件; 本项目. 评价建议的集聚区行业负面清单; 禁止类 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项且入驻集聚区； 2、禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目；3、根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造行业；4、根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块人驻重污染企业；5、禁止涉及化学纤维造；6、禁止废旧塑料，橡胶再生利用业；7.、禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目； 8、禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区；9、禁止新建带有20t/h以下燃煤煤炉项目入驻；10、(禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止项目；11、列入国家产业政策“禁止类”。; 本项目属于食品制造业，项目生产耗能低、污染物产生量少；符合国家产业政策和漯河经济技术产业集聚区产业定位；不在集聚区行业负面清单内. 限制类 1国家产业政策中限制类项目。. 评价建议的集聚区工艺负面清单; 禁止类 1、不符合有关法律法域规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；2、禁止用地工艺项目；3、冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC；4、涉及第一类废水污染物，没有可行行水处理工艺或不能在的能在车间接放口达标的废水处理工艺；5、涉及化学反应过程工艺的食品添加剂；6、涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目；7、涉及电镀、铸造工艺的机械加工业；8、涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业；9、国家产业政策中禁止类项目。; 本项目生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区工艺负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制类工艺。. 评价建议的集聚区产品负面清单; 禁止类 1、《产业结构调整指导目录》（2019年本）中落后产品；2、对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，产尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。; 本项目产品类型为调味品、发酵制品，不在禁止、限值、淘汰产品之列，不在集聚区产品负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 由表1-1、表1-2可知，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 本项目为食品制造项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》 （2021年本），本项目属于“十一、食品制造业 14”中“23调味品、发酵制品制造146*”的“其他（单纯混合、分装的除外）”需编制环评报告表。 2、产业政策相符性分析 该项目已于2023年03月07日取得漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会备案，项目代码为“2303-411171-04-01-124722”（见附件二）；查阅《产业结构调整指导目录》（2021年修订）及项目备案信息，项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属鼓励类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 因此本项目的建设符合国家的产业政策。 - 3、《关于印发漯河市生态环境准入清单（2022 年版）的通知》要求相符性分析 漯河市环境保护委员会于2022年12月16日以漯生环委办〔2022〕22号文发布了，《关于印发漯河市生态环境准入清单（2022 年版）的通知》，主要内容如下： 1、规划目标 到2025年，产业布局得到持续优化，绿色低碳生产、生活方式绿色转型成效显著；环境空气质量持续改善，重污染天气持续减少；水环境稳步改善，水资源得到有效保障，水生态逐步恢复；土壤环境安全得到全面巩固提升；地下水污染防治机制取得新的突破；农业农村污染治理成效大幅跃升；生态宜居美丽新漯河目标基本实现。 2、现状 十三五期间，全市单位生产总值能耗、二氧化碳排放、用水量累计降低 19.91%、23.86%、22%，能源利用效率进一步提高；污染防治成效显著，全市空气质量优良天数比例达到 69.1%，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度累计下降幅度均超过 30%，重度及以上污染天数明显下降；地表水国控断面水质达到或优于 III 类水体比例为 80%，劣Ⅴ类水体和城市建成区黑臭 水体全面消除，集中式饮用水水源地水质达标率 100%，化学需氧量、氨氮排放量分别比2015年削减 18.9%、17.1%，水环境质量明显改善；纳入名录的农用地和建设用地污染地块安全利用率均达到 100%，土壤环境质量总体保持稳定。 3、问题 （1）绿色发展意识薄弱，绿色生产生活方式尚未根本形成；能源资源利用效率不高，产业结构、能源结构、运输结构、用地结构等有待优化 （2）环境空气质量改善程度与群众期盼还有差距，重污染天气时有发生，细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理上还需要进一步深入探索研究 （3）主要河流水质改善的压力大，生态流量不能得到有效保障，多数河流生境单一，水生生物物种多样性较低 （4）农业面源污染治理任重道远，农村环境基础设施仍然薄弱，农村生活污水治理能力不足，部分乡镇农村黑臭水体问题突出，农村饮用水安全需要加强。 本项目位于河南省漯河市经济技术开发区东方红路立达创业园。《关于印发漯河市生态环境准入清单（2022 年版）的通知》 已发布，同步公布了“漯河市生态环境管控单元分区示意图”（附图七），根据漯河市生态环境管控单元分布示意图，本项目选址位置为重点管控单元，不涉及生态红线。同时根据《关于印发漯河市生态环境准入清单（2022 年版）的通知》（〔2022〕22号），漯河市召陵区经济技术开发区单元生态环境准入清单详见下表： 表1-3 漯河市召陵区经济技术开发区环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控 单元 分类; 环境要素 类别; 现状与问题; 管控要求; 相符性分析. 区 县; 乡镇. ZH41110420002; 漯河经济技术开发 区; 召陵区; /; 重点 管控 单元; 大气高排放区 、 水环境工业污 染重点管控区; 单元特点：黑河属于 区域纳污河流，河流 自身无天然径流，无 自净能力。主导产业： 食品和装备制造业； 分布有重点监管单 位。; 空间布局约束; 1、禁止新建不符合开发区产业定位和规划环评要求的建设项目。 2、食品加工企业四周建议设置 50m 绿化隔离带，工业发展区与周边居住区建议设 置 50m 绿化隔离带。 3、禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目；禁止入驻涉及化学合成 工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。 4、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划， 满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环 评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; - 本项目为食品制造项目，属于新建项目，符合产业定位和规划环评；且本项目不属于“两高”项目。. 污染物排放管控; 1、企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设 施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。排入集中污水处理厂的企业废水应满足项目环评批复的排放标准要求，集中污水处理厂出水必须达到地表水准Ⅳ类标准要求（执行《地表水环境质量标准》表 1 中Ⅳ类标准，其 中限COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。 2、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照 市人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 3、大力推广使用低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设 备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的 通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 项目生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水经化粪池处理，之后经厂区总排口通过污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河；本项目建设符合园区污染物排放管控要求. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应 急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》 的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并 落实有关要求 3、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施 时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 建设单位将按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。. 资源开发利用效率要求; 1、依托集中污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水经化粪池处理，之后经厂区总排口通过污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂. 对照《关于印发漯河市生态环境准入清单（2022 年版）的通知》中生态环境准入清单要求，本项目符合《关于印发漯河市生态环境准入清单（2022 年版）的通知》相关要求。 4、与《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话精神，以改善水生态环境质量为核心，以减污降碳协同增效为抓手，坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，坚持上下游、干支流、左右岸统筹谋划，坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续推动水资源利用、水生态保护和水环境治理，不断满足人民群众日益增长的优美水生态环境需要。 二、工作目标 沙河、澧河、颖河、汾河、黑河、清溪河水质考核因子全年浓度均值达到地表水Ⅲ类，唐江河、三里河水质考核因子全年浓度均值达到地表水IV类。澧河及临颍县、舞阳县城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%(自然本底值高除外)。 三、主要任务 (四)统筹做好其他水生态环境保护工作 13.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、化工、电镀、皮革、造纸、农副食品加工等行业改造转型升级，推进化工、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在沙河、澧河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 14.推进企业绿色发展。在造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。 15.推动城镇污水资源化利用。以现有污水处理厂为基础，合理布局再生水利用基础设施，推进区域污水资源化循环利用。重点抓好污水再生利用设施建设与改造，城市生态景观、工业生产、城局绿化、道路清扫、车辆冲洗和建筑施工等，应当优先使用再生水，推进再生水热能综合利用，不断提升再生水利用水平。推动各地谋划建设一批再生水循环利用工程，积极参与国家区域再生水循环利用试点。 16.加强水环境风险防控。以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，重点加强澧河流域及南水北调配套工程地下输水管道水质保护和施工监管。 本项目位于河南省漯河市经济技术开发区东方红路立达创业园，属于食品制造类项目，符合国家产业政策要求。项目生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水经化粪池处理，之后经厂区总排口通过污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河。综上，项目符合《漯河市2022年水污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 5、漯河市饮用水水源保护区相符性分析： 漯河市城市饮用水水源保护区包括澧河饮用水水源保护区、第二水厂地下水水源保护区、第三水厂地下水水源保护区，保护区划分范围及项目厂址与其位置关系如下： （1）澧河饮用水水源保护区（根据河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知）调整漯河市澧河地表水饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：澧河取水口上游1000米至下游100米两岸堤防背河堤脚以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，澧河取水口上游3000米至下游300米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 准保护区：二级保护区外，澧河取水口上游7200米(乡道054澧河桥)至下游500米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域；唐河入澧河口至上游2000米(唐河与马沟连通处)两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 本项目在澧河饮用水水源二级保护区东侧偏南，距离澧河饮用水水源准保护区最近直线距离为15km，故项目不在澧河饮用水水源保护区范围内。 （2）第二水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井为中心，半径为50m圆形区域，一级保护区面积约0.047km2。 ②二级保护区东边界为交通路，西边界为107国道，北边界为湘江路—澧河南堤走向一致，南边界为南环路。第二水厂地下水水井（1#）二级保护区范围为半径500m的圆形区域。二级保护区面积约为6.115km2。 （3）第三水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井（8#、10#、12#除外）为中心，半径为50m的圆形区域。8#、10#、12#三口井一级保护区划分为三口井一线向北距离50m、8#井向东径向距离50m、10#井向西径向距离50m、南边为沙河北堤的矩形区域。一级保护区面积约0.122km2。 ②二级保护区东边界为崂山路，北边界为纬二路一线，西边界为107国道，南边界为沙河北河堤。二级保护区面积约8.38km2。 本项目在第二水厂地下水水源保护区东偏南侧，距离第二水厂地下水水源保护区最近直线距离为4.1km；项目在第三水厂地下水水源保护区东南侧，距离第三水厂地下水水源保护区最近直线距离为7.5km，故本项目选址不在地下水水源保护区范围内，距离地下水水源保护区较远，项目建设对地下水水源影响较小。 项目拟建设厂址均远离漯河市城市饮用水水源保护区，对其影响不大。 6、与漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析 本项目与漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办〔2022〕13号）相符性分析见下表。 - 表1-4 项目与漯环攻坚办〔2022〕13号相符性分析一览表 漯环攻坚办〔2022〕13号; 本项目情况; 相符性. 推动绿色低碳转型发展; 落实产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、甲醇、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 项目符合“三线一单”、经济技术产业集聚区规划及规划环评、区域污染物削减相关要求，项目建成后落实环评及“三同时”管理，本项目不属于高耗能、高排放项目; 相符. 强化面源污染治理; 深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“六个100%”、“两个禁止”、“三个杜绝”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。; 项目施工期建设过程中对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“六个100%”、“两个禁止”、“三个杜绝”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系; 相符. 加快推进低VOCS含量原辅材料源头替代; 加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，制定实施工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低 VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料┄对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理 VOCs 废气。; 项目食用酒精储罐区的呼吸废气经设备自带低温冷凝系统后无组织排放；满足治理要求; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平; 2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄漏问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 项目食用酒精储罐区的呼吸废气经设备自带低温冷凝系统后无组织排放；满足治理要求; 相符. - 由上表分析可知，项目与《关于印发漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环攻坚办〔2022〕13号）文件相符。 7、与《食品生产通用卫生规范》符合性 本项目从选址及厂区环境、厂房和车间、设施与设备、卫生等方面均满足《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求，具体相符性分析见下表。 表1-5 与食品生产通用卫生规范相符性分析一览表 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关内容; 本项目; 是否符合. 选址及厂区环境; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域; 本项目位于河南省漯河市经济技术开发区东方红路立达创业园。根据调查，厂区四周均不属于对食品有显著污染的区域; 相符. 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 项目周围均无虫害大量孳生的潜在场所; 相符. 车间应合理布局，各功能区域划分明显，有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染; 项目车间布局合理，并设有分隔措施; 相符. 厂房和车间; 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。; 项目车间按生产工序合理划分作业区; 相符. 设施与设备; 污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定; 项目生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水经化粪池处理，之后经厂区总排口通过污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂; 相符. 生产场所或生产车间入口处应设置更衣室; 车间入口设置更衣室; 相符. 应在清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施; 车间清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施; 相符. 应具有适宜的自然通风或人工通风措施；; 项目车间设有通风装置; 相符. 应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。; 项目设备合理、有序设置，可满足项目生产规模; 相符. 卫生; 应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。; 项目制定相关的生产卫生管理制度; 相符. 房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新; 项目设计10万级洁净车间标准，各项设施保持清洁; 相符. 进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒；头发应藏于工作帽内或使用发网约束。; 工作人员进入清洁生产区域前会更衣、消毒，并佩戴发网约束; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 本项目属于新建项目，租赁两栋现有厂房及现有生产设备进行建设（附件三），总建筑面积为8000平方米；厂房内设置由生产车间、原料库、成品库和其他辅助用房；主要产品有调味酱汁、食醋、调味油、料酒复合调味料四种产品；调味酱汁生产工艺：搅拌-灭菌-灌装-检验-包装；食醋生产工艺：配料-发酵-检验、灌装-入库；调味油生产工艺：配料-调配-灯检-灌装-包装-检验-入库；料酒复合调味料生产工艺：配料-调配-灯检-灌装-包装-检验-入库；主要生产设备：酱汁调配罐、全自动灌装机、自动灌装机、手动灌装机、手动套标机、自动收缩炉、自动贴标机、自动打码机、自动包装机、各种储罐及其他附属设备等；本项目建成后生产规模可达到年生产调味酱汁12000吨、食醋2000吨、调味油500吨、料酒复合调味料1000吨。 表2-1 项目主要建设内容 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 2#生产车间; 2层，每层建筑面积2050m2，总建筑面积4100m2，为调味酱汁、食醋生产车间，其中一楼设置调配间、灌装间、杀菌间等用房；二楼设置原料库、成品库等用房，生产区面积约为1500m2; 依托现有. 3#生产车间; 2层，每层建筑面积1950m2，总建筑面积3900m2，为调味料、料酒复合调味料生产车间，其中一楼设置灌装区和成品暂存区；二楼设置原料库和包材暂存库，生产区面积约为1000m2; 依托现有. 辅助工程; 办公楼; 车间西侧，建筑面积150m2; 依托现有. 公用 工程; 给水工程; 经开区供水管网提供; 依托现有. 供电工程; 经开区供电线路提供; 依托现有. 排水工程; 采取雨污分流制，项目生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水经化粪池处理，之后经厂区总排口通过污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河; 新建. 废水治理; 沉淀池; 新建. 化粪池; 依托现有. 废气治理; 食用酒精储罐区的呼吸废气：经设备自带低温冷凝系统后无组织排放；; 新建. 生产过程中产生的异味：生产过程全封闭，设置一套通风换气系统; 新建. 噪声治理; 厂房密闭隔声、选用低噪声设备、基础减振等; 新建. 固废治理; 10m2固废暂存间一座、垃圾桶若干; 新建. 二、产品方案 本项目建成后生产规模可达到年生产调味酱汁12000吨、食醋2000吨、调味油500吨、料酒复合调味料1000吨，项目产品类别及规模见表2-2。 表2-2 项目产品类别及生产规模一览表 产品名称; 产量（t）; 备注. 调味酱汁; 12000; 2#车间. 食醋; 2000. 调味油; 500; 3#车间. 料酒复合调味料; 1000. 三、主要生产设施及设施参数 本项目主要设备一览表见表2-3。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格或型号; 数量. 2#车间. 1; 酱汁调配罐; 30t; 4. 2; 酱汁调配罐; 20t; 2. 3; 全自动灌装机; 1t; 4. 4; 全自动罐装机; 0.3t; 4. 5; 食醋储存罐; 3t; 4. 6; 食醋调配罐; 6t; 6. 7; 食醋发酵罐; 10t; 2. 8; 酒精罐; 3t; 2. 9; 定量罐; 0.63t; 4. 10; 成品醋储存罐; 3t; 7. 11; 成品酱汁储存罐; 6t; 7. 3#车间. 1; 原料罐; 5t; 5. 2; 原料计量罐; 1t; 4. 3; 自动灌装机; 1t; 4. 4; 手动灌装机; 0.3t; 3. 5; 手动套标机; 1t; 4. 6; 自动收缩炉; 1t; 4. 7; 自动贴标机; /; 4. 8; 自动打码机; /; 4. 9; 自动包装机; /; 3. 经查阅《产业结构调整指导目录》（2021年修订），本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设施以及设备。 四、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目为新建项目，原辅材料及能源消耗情况一览表见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 2#车间. 1; 原酱油; 750; t/a; 外购. 2; 焦糖色; 750; t/a; 外购. 3; 黄原胶; 3; t/a; 外购. 4; 味精; 750; t/a; 外购. 5; 苯甲酸钠; 12; t/a; 外购. 6; 酒精（35%）; 60; t/a; 外购罐车管道输送、固定顶罐储存，厂区最大储存量为3t. 7; 发酵醋营养盐; 1; t/a; 外购. 8; 酵母; 0.1; t/a; 外购. 9; 内盒; 900; 万个/年; 外购. 10; 外盒; 900; 万个/年; 外购. 11; 包装膜; 60; t/a; 外购. 3#车间. 1; 花椒油; 10; t/a; 外购. 2; 食用油; 490; t/a; 外购. 3; 食用酒精（75%）; 10; t/a; 外购罐车管道输送、固定顶罐储存，厂区最大储存量为3t. 4; 黄酒; 3; t/a; 外购. 5; 食用盐; 20; t/a; 外购. 6; 味精; 5; t/a; 外购. 7; 焦糖色; 0.2; t/a; 外购. 8; 香辛料; 10; t/a; 外购. 能源消耗. 1; 水; 15660; m³/a; 经开区供水管网提供. 2; 电; 30; 万kwh/年; 经开区供电线路提供. 五、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，分为1班，每班工作8小时，年工作日300天，不在厂内食宿。 六、公用工程 （1）供水 本项目用水由经开区供水管网提供。本项目用水主要为生产用水和生活用水，其中生产用水主要为产品配料用水、设备清洗用水，地面清洗用水；本项目用水总量为：52.2m³/d、15660m3/a，其中生产用水49.7m³/d、14910m3/a、生活用水2.5m3/d、750m3/a。 ①生产用水 ●产品配料用水：调味酱汁、食醋、料酒复合调味料生产工序中需添加水，根据建设单位提供的资料，水添加量为49m³/d、14700m3/a。 ●设备清洗用水：本项目设备主要为酱汁调配罐、全自动灌装机、食醋储存罐、食醋调配罐、食醋发酵罐和原料罐等；根据企业提供，这些设备为专用罐，内部不需要清洗，只有罐体外部需要定期擦洗，采用抹布擦洗，平均一个月清洗一次，抹布使用后进行洗涤，洗涤用水量为5m3/次，则设备清洗用水量为0.2m3/d、60m3/a。 ●地面清洗用水：根据食品卫生要求，为保持生产车间清洁、卫生，每天生产结束后需对生产车间采用拖布进行淸洁，项目生产车间内部生产区占地面积约为2500m2，每天清洗一次，车间地面冲洗水按0.2L/m2·d估算，地面清洗用水量为0.5m3/d、150m3/a。 ②生活用水 本项目劳动定员50人，不在厂区食宿，年运行300天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）以及结合本项目的实际情况，用水量按50L/d·人计，则本项目生活用水量为2.5m3/d、750m3/a。 （2）排水 本项目产品配料用水全部进入产品，不产生废水，本项目产生的废水主要是设备清洗废水、地面清洗废水和生活污水。本项目废水排放量为2.63m3/d、789m3/a；其中生产废水排放量为0.63m3/d、189m3/a，生活污水排放量为2m3/d、600m3/a。 ①生产废水 ●设备清洗废水：本项目设备清洗用水为0.2m3/d、60m3/a，设备清洗废水排放量按用水量的90%计，则设备清洗产生的废水量为0.18m3/d、54m3/a，进入厂区沉淀池进行处理，之后进入化粪池处理。 ●地面清洗废水：车间地面清洗用水量为0.5m3/d、150m3/a，地面清洗废水排放量按用水量的90%计，则地面清洗产生的废水量为0.45m3/d、135m3/a，进入厂区沉淀池进行处理，之后进入化粪池处理。 ②生活污水 本项目生活用水量为2.5m3/d、750m3/a，废水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为2m3/d、600m3/a，进入厂区化粪池进行处理。 本项目水平衡见图1，本项目给排水情况见表2-5； 表2-5 本项目用排水情况 类别; 日用水（m3/d）; 全年合计（m3/a）. 给水; 新鲜水年用量; 52.2; 15660. 其中; 生活用水; 2.5; 750. 生产用水; 产品配料用水; 49; 14700. 设备清洗用水; 0.2; 60. 地面清洗用水; 0.5; 150. 合计; 49.7; 14910. 损耗; 损耗量; 49.57; 14871. 合计废水排放量; 2.63; 789. 其中; 生活污水; 2; 600. 地面清洗废水; 0.45; 135. 设备清洗废水; 0.18; 54. 合计; 0.63; 189. 新鲜水52.2 0.5 2.63 2.5 2.0 化粪池 生活用水 产品 49 产品配料用水 49 0.63 0.02 厂 区 总 排 放 口 0.2 0.18 设备清洗用水 沉淀池 0.63 0.05 地面清洗用水 0.5 0.45 经开区污水处理厂. 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电量为30万kW·h/a，由开发区供电线路提供。 七、项目选址 - （1）项目厂区平面布置 本项目位于河南省漯河市经济技术开发区东方红路立达创业园，根据现场勘察，目前项目四周均为厂房；建设地点（经纬度）为：东经114.091429°，北纬33.532952°。项目周边环境示意见附图二，地理位置见附图一。 本项目租赁两栋现有厂房及现有生产设备进行建设，厂区内有两栋厂房（2#、3#），厂房均为是2层的钢构架结构建筑，平行布置；2#厂房为调味酱汁、食醋生产车间，一楼设置发酵调配间、灌装间、杀菌间等用房，二楼设置原料库、成品库等用房；3#厂房为调味料、料酒复合调味料生产车间，其中一楼设置灌装区和成品暂存区，二楼设置原料库和包材暂存库；厂房内部布局合理，结构紧凑，厂区整体布局合理。厂区平面布置图详见附图三。 （2）用地相符性分析 本项目属于新建项目，根据漯河经济技术产业集聚区发展规划图（附图五），本项目所用地为二类工业用地；根据漯河经济技术产业集聚区产业布局图（附图六），本项目所在地位于高新技术产业园区；另外根据建设单位提供的厂房及设备转让合同（附件三），本项目符合集聚区入驻条件，符合规划，综上，本项目用地符合要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期生产工艺流程 项目生产工艺流程及产污环节示意图见图2-图5： （1）调味酱汁生产工艺 调味酱汁生产工艺流程及产污节点图见下图所示： 图2 调味酱汁生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①搅拌：将原酱油、焦糖色、黄原胶、味精、盐、苯甲酸钠分别按照定的比例称量好，然后加入80%的自来水搅拌均匀。 ②灭菌：将搅拌均匀的酱汁泵入瞬时灭菌机灭菌。 ③灌装：根据客户需要，用自动灌装机将灭菌处理后的酱汁装入1L、2.5L或5L的吹塑瓶中。吹塑瓶采用臭氧灭菌。 生产过程无废气产生，主要污染物为搅拌机、灌装机等设备噪声，设备清洗废水、废包装材料。 （2）食醋生产工艺 食醋生产工艺流程及产污节点图见下图所示： 营养盐、酵母、水 酒精（35%） 配料 储罐 废气 发酵 检验 灌装 入库. 图3 食醋生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①配料：将外购酒精（35%）通过管道输送至酒精储罐内、运营期后与营养盐、酵母（醋酸菌）和水分别按照定的比例称量好，然后加入80%的自来水搅拌均匀，此工序产生乙醇废气。 ②发酵：在食醋发酵罐中保持发酵温度28~38℃，发酵18~24h，即可得到食醋，此工序产生异味。 ③检验、灌装：成品醋经检验合格后打入储存罐内，之后定量包装入库待售。 （3）调味油生产工艺 调味油生产工艺流程及产污节点图见下图所示： 植物油、花椒油 称重配料 噪声、固废 瓶、盖 调配 灯检 固废 紫外线杀菌 灌装 固废 包装 检验 固废 成品入库. 图4 调味油生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①配料：电子称量原辅材料（花椒油、食用油）。 ②调配：将称量好的花椒油、食用油加入搅拌罐充分搅拌均匀，搅拌时间30-60分钟。 ③灯检：包装容器（玻璃瓶、盖）为外购，不在厂区内清洗，放置在杀菌室内经紫外线杀菌15-20分钟后，在进行灯检，检查包装物内是否有杂质、污垢，有杂质、污垢的包装容器作为废包材。 ④灌装：调整好灌装量，将搅拌均匀后的物料灌入玻璃瓶中进行封口。 ⑤包装：灌装完毕后进行包装，根据企业提供，包装采用袋装和瓶装两种形式，其中袋装采用热封制袋工艺，热压温度为80℃，温度较低，且为瞬时热封，不会产生有机废气。 ⑥检验、入库：包装完毕后进行检验，检验合格的产品入库待售。 生产过程无废气产生、主要污染物为灌装机等设备噪声、设备清洗废水、废包装材料等。 （4）料酒复合调味料生产工艺 料酒复合调味料生产工艺流程及产污节点图见下图所示： 黄酒、食用盐、味精、焦糖色、香辛料 乙 醇 罐 废气 食用酒精 称重配料 噪声、固废、废气 调配 瓶、盖 灯检 固废 紫外线杀菌 灌装 包装 固废 检验 固废 成品入库. 图5 料酒复合调味料生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①配料：将外购的食用酒精通过管道输送至酒精罐内，后经电子称量原辅材料（食用酒精、黄酒、食用盐、味精、焦糖色、香辛料、水）备用，此工序产生乙醇废气。 ②调配：将称量好的原辅料加入搅拌罐充分搅拌均匀，搅拌时间30-60分钟，此工序产生乙醇废气。 ③灯检：包装容器（玻璃瓶、盖）为外购，不在厂区内清洗，放置在杀菌室内经紫外线杀菌15-20分钟后，在进行灯检，检查包装物内是否有杂质、污垢，有杂质、污垢的包装容器作为废包材。 ④灌装：调整好灌装量，将搅拌均匀后的物料灌入玻璃瓶中进行封口。 ⑤包装：灌装完毕后进行包装，根据企业提供，包装采用袋装和瓶装两种形式，其中袋装采用热封制袋工艺，热压温度为80℃，温度较低，且为瞬时热封，不会产生有机废气。 ⑥检验、入库：包装完毕后进行检验，检验合格的产品入库待售。 生产过程主要污染物为调配、灌装过程中产生的异味、灌装机等设备噪声、设备清洗废水、废包装材料等。 表2-6 主要产污环节一览表 污染类别; 产污环节; 污染物名称; 治理措施. 废水; - 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水流入现有化粪池进行处理. - 设备冲洗、地面冲洗; COD、BOD5、氨氮、SS. 废气; 食用酒精储罐区的呼吸废气; 乙醇废气; 经设备自带低温冷凝系统后无组织排放. 生产过程中产生的异味; 臭气浓度; 生产过程全封闭，设置一套通风换气系统. 噪声; 生产设备机械噪声; 机械噪声; 设备均安装在车间内，采取隔声、减震等措施. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门收集后卫生填埋. 包装; 废包装材料; 暂存固废暂存间，集中收集后外售. 沉淀池; 污泥; 由环卫部门收集后卫生填埋. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目属于新建项目，租赁两栋现有厂房及现有生产设备进行建设，不存在与原项目有关的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。根据生态环境部发布的2021年漯河市环境空气例行监测数据，区域环境空气质量现状数据统计结果见表3-1： 表3-1 漯河市2021年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 监测浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年均浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年均浓度; 91; 70; 130; 超标. PM2.5; 年均浓度; 50; 35; 142.9; 超标. CO; 第95百分位24小时均值浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时均值浓度; 154; 160; 96.3; 达标. 由上表可知，漯河市2021年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施《漯河市蓝天工程行动计划》、《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，进一步促进空气质量改善；根据方案要求，2022年全市可吸入颗粒物（PM10）年均浓度控制在83微克/立方米以下，细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在51微克/立方米以下，环境空气质量优良天数不少于251天，重度及以上污染天数不超过12天，5-9月份臭氧（O3）超标天数不超过26天。 二、地表水 项目所在区域纳污水体为黑河。本次地表水环境质量现状评价采用黑河-漯邓桥断面常规现状监测数据。黑河-漯邓桥断面地执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。监测数据见下表： 表3-2 黑河-漯邓桥断面2021年1-12月现状水质监测情况 断面; 采样日期; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 总磷（mg/L）. 2021年黑河-漯邓桥断面; 2021.1; 14; 0.97; 0.11. 2021.2; 17; 0.89; 0.32. 2021.3; 20; 0.85; 0.29. 2021.4; 13; 0.49; 0.09. 2021.5; 8; 0.195; 0.18. 2021.6; 13; 0.425; 0.13. 2021.7; 13; 0.156; 0.14. 2021.8; 15; 0.44; 0.18. 2021.9; 20; 1.34; 0.18. 2021.10; 12; 2.05; 0.34. 2021.11; 13; 0.616; 0.13. 2021.12; 13; 0.206; 0.23. 均值; 14.3; 0.719; 0.19. III类标准; 20; 1.0; 0.2. 由监测统计结果分析可知，2021年黑河-漯邓桥断面COD、氨氮、总磷年均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的要求，但逐月水质不能稳定达标，COD和总磷存在超标现象。 三、声环境质量现状 本项目位于河南省漯河市经济技术开发区东方红路立达创业园，项目所在区域属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；根据现场勘查，项目周边50m范围内无噪声敏感点分布，本次不进行声环境质量现状调查。 四、生态环境 本项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 五、地下水、土壤环境 本项目位于河南省漯河市经济技术开发区东方红路立达创业园，属于新建项目，租赁两栋现有厂房及现有生产设备进行建设，项目不存在土壤和地下水等环境污染途径，所以本项目可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-3 项目主要环境保护目标及环境功能一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 声环境; 四周厂界; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 地表水; 黑河; E; 724; 防洪 、灌溉; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准. 备注：厂界500米范围内无大气环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 mg/m3 污染物名称; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 表4二级标准; 6～9; 150; 30; 25; 150. （2）漯河市经济开发区污水处理厂进水水质标准 mg/m³ 污染物名称; pH; COD; 氨氮; SS; BOD5. 进水指标; 6～9; 500; 30; 320; 220. - （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - （4）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 mg/m³ 污染物名称; 臭气浓度（无量纲）. 表1二级标准（新扩改建）; 20. - （5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） mg/m³ 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 2.0. - （6）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物名称; 标准要求. 非甲烷总烃; 监测点处1h平均浓度值6mg/m3 ，监控点处任意一次浓度值20mg/m3. - （7）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)的要求； |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 本项目废水排放量约为2.63m3/d、789m3/a，项目生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水排入厂区化粪池进行二次处理，之后经厂区总排口通过污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，经处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入经开污水处理厂再处理后排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2022年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2022年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目建成后全厂废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.0158t/a、0.0008t/a。 （2）废气 本项目废气污染物总量为0。 综上所述，本项目总量控制指标为： 废水：COD：0.0158t/a、氨氮0.0008t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 |  | 本项目租赁两栋现有厂房及现有生产设备进行建设，施工期主要为设备安装，施工期较短，本环评不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目营运期间主要废气为食用酒精储罐区的呼吸废气、生产过程中产生的异味； - 1.食用酒精储罐区的呼吸废气： - 此部分经储罐设备自带低温冷凝系统处理后无组织排放，由于本项目所用食用酒精均为低浓度乙醇液体，因此挥发性较小，且储罐位于车间内部，各储罐均自带低温冷凝系统，因此本次环评不再对此部分废气做定量分析；少量乙醇挥发废气（以非甲烷总烃计）经车间无组织排放后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放标准，对周围大气环境影响较小； 2.生产过程中产生的异味： ### 本项目生产过程中会产生异味，对人身体健康无害。 ### 拟采取的治理措施：本次环评建议生产车间在生产过程中全封闭，设置一套排风系统，产期间连续排放，避免生产异味长时间聚积，无组织异味通过车间排风设施排出，经大气扩散后，厂界浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新建标准，臭气浓度≤20（无量纲），对周围大气环境影响较小。 环评要求加强生产管理，对生产设备及时检查和维护，保证设备完好性，防止生产和产品储存过程中的泄露和挥发。经采取措施后，将大大减少异味产生，对周围环境空气质量影响较小。 - 3.运营期废气监测计划 - 运营期废气监测计划见表4-1。 - 表4-1 项目营运期大气监测计划表 监测点; 监测项目; 监测计划. 上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/半年. 二、废水 1. 本项目用排水源强分析 本项目建成后废水为生产废水、生活污水，本项目废水排放量为2.63m3/d、789m3/a；其中生产废水排放量为0.63m3/d、189m3/a，生活污水排放量为2m3/d、600m3/a；项目生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水流入现有化粪池进行处理，之后经厂区总排口通过污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河； 本项目厂房及设备均由漯河益峰食品有限公司转让，且生产工艺基本一致；根据漯河益峰食品有限公司原有验收报告可知，漯河益峰食品有限公司综合废水经化粪池处理后各污染物最高浓度分别为COD 98mg/L、BOD5 25.2mg/L、SS 62mg/L、氨氮19.0mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及经开区污水处理厂进水指标要求；结合化粪池处理效率，确定本项目综合废水各污染物浓度分别为COD 196mg/L、BOD5 84mg/L、SS 85mg/L、氨氮27mg/L。 - 废水污染防治措施及可行性 环评建议企业应在厂区建设清洗废水絮凝沉淀池，沉淀池容积为10m3，用于预处理项目生产废水；生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水排入厂区化粪池进行二次处理；由于生产废水产生量为0.63m3/d，产生量较小，因此本项目生产废水浓度可与综合废水浓度类比一致；同时经沉淀池和化粪池处理后可以满足环保要求。 类比同类型絮凝沉淀池和化粪池，本项目沉淀池对COD、BOD5、SS、氨氮去除率分别为20%、30%、60%、15%；化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮去除率分别为50%、70%、25%、20%；本项目沉淀池和化粪池污染物处理效率见下表: 表4-2 污染物处理效率一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生产废水（189m3/a）. 沉淀池; 进水浓度; 196; 84; 85; 27. 去除率（%）; 20; 30; 60; 15. 排放浓度; 156.8; 58.8; 34; 23. 排放量（t/a）; 0.0296; 0.0111; 0.0064; 0.0043. 综合废水（789m3/a）. 生产废水（189m3/a）; 156.8; 58.8; 34; 23. 生活污水（600m3/a）; 196; 84; 85; 27. 化粪池; 进水浓度; 187; 78; 73; 26. 去除率（%）; 50; 70; 25; 20. 排放浓度; 93.5; 23.4; 54.75; 20.8. 排放量（t/a）; 0.0738; 0.0185; 0.0432; 0.0164. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; 150; 30; 150; 25. 经开区污水处理厂设计进水水质; 500; 220; 320; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. - 综上可知，本项目外排废水能够满足漯河市经开区污水处理厂收水要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求，经经开区污水处理厂处理后，最终排入黑河，项目废水对周围地表水环境影响较小。 - 废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂可行性分析 - 漯河市经济技术开发区污水处理厂主要采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺， 收水范围主要为经开区。本项目厂址区域在漯河经济技术开发区污水处理厂一期工程收水范围内，一期工程已投运，集聚区污水管网已铺设至厂址区域，项目废水可入管网；从水量上分析，一期设计处理规模为 30000m3/d，2020年9月处理污水量621182.2m3，合20706m3/d，处理余量为9294m3/d。本项目建成后全厂的废水排放量为2.63m3/d，占污水处理厂处理余量的0.028%，集聚区污水处理厂有余量接纳本项目废水；从水质上分析，项目废水经处理之后，通过厂区总排口排放的COD、氨氮排放浓度分别为93.5mg/L、20.8mg/L，能够满足漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 - 综上所述，从管网铺设、水量、接管水质方面分析，本项目废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂是可行的。 - 4.废水污染物总量控制指标核算情况 本项目废水排放量约为2.63m3/d、789m3/a，项目生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水排入厂区化粪池进行二次处理，之后经厂区总排口通过污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，经处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入经开污水处理厂再处理后排入黑河。 根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2022年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2022年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目建成后全厂废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.0158t/a、0.0008t/a； - 5.排污口基本信息 表4-3 项目排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理位置; 排放规律; 排放方式; 排放标准. DW001; 厂区废水总排口; COD、氨氮、BOD5、SS; 一般排放口; E:114.091612° N:33.532944°; 间歇; 间接; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准. - 6.监测计划 - 本项目废水监测计划见下表。 - 表4-4 水污染物监测要求 废水量; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量(t/a); 监测点位; 监测频次; 执行标准. 789m3/a; COD; 93.5; 0.0738; 厂区废水总排口; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准. BOD5; 23.4; 0.0185. SS; 54.75; 0.0432. 氨氮; 20.8; 0.0164. 三、噪声 （1）噪声源强 本项目运行后主要产噪设备有主要为手动灌装机、自动包装机等设备运行的机械噪声，源强值在70~80dB(A)之间，选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施，可降低20-25dB（A）。各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表4-5。 表4-5 项目建成后全厂主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 噪声值; 降噪措施; 治理后源强. 1; 手动灌装机; 4; 75; 减振、隔声; 55. 2; 自动包装机; 3; 70; 减振、隔声; 50. 3; 手动套标机; 4; 80; 减振、隔声; 60. （2）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式。 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0) 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： # Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； t ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在t时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果 根据本项目运行后主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表4-6。 表4-6 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 污染源; 预测点; 厂房隔声后源强; 距厂界距离（m）; 昼间背景值 （昼/夜）; 预测值; 昼间叠加值 （昼/夜）; 标准值; 达标分析. 设备噪声; 东厂界; 67.45; 30; /; 37.91; /; 昼间65夜间55; 达标. 南厂界; 67.45; 20; /; 41.43; /; 达标. 西厂界; 67.45; 15; /; 43.93; /; 达标. 北厂界; 67.45; 25; /; 39.49; /; 达标. 备注：夜间不生产； 从上表可知，项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 项目50米范围内无声环境保护目标。 （4）声环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目厂界环境噪声监测如下表4-7。 表4-7 厂界声环境监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; 等效A声级; 1次/季度. 四、固废 本项目运行后产生的固废主要为废包装材料、沉淀池污泥和生活垃圾。 - 废包装材料：根据建设单位提供资料，本项目废包装材料的产生量为5t/a，为一般固废，收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。 （2）沉淀池污泥：本项目沉淀池处理废水量为189m3，污泥产生按照废水量的3‰计，则本项目沉淀池污泥产生量约为0.57t/a，为一般固废，定期清理，经收集后送往生活垃圾填埋场卫生填埋。 （3）生活垃圾 本次项目劳动定员为50人，年工作时间300天，职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，全厂员工生活垃圾为7.5t/a，为一般固废，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 本项目固体废物产生及处置表见表4-8； 表4-8 本项目固体废物产生及处置表 序号; 污染物名称; 产生量(t/a); 废物属性; 处理措施. 1; 废包装材料; 5; 一般固废; 外售. 2; 沉淀池污泥; 0.57; 收集后送往生活垃圾填埋场卫生填埋。. 3; 生活垃圾; 9; 分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理. - 五、土壤环境影响 本项目为食品制造类生产项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录中附录A，本项目属于“其它行业”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。本次评价主要从防治措施上提出要求。 a.源头控制措施 项目沉淀池、厂房地面的防渗设计均满足相应标准的要求，即使出现少量泄漏，也不会渗入地面从而污染土壤。 b.过程防控措施 参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》（GB18597-2001）等标准中对防渗分区的要求，沉淀池、厂房地面等通过防渗和严格管理，地面防渗按照相关标准设计。 c.跟踪监测 根据上述分析，本项目沉淀池、车间内地面为混凝土地面，采取上述防渗措施后，污染物渗透进入土壤影响很小，故不进行制定跟踪监测计划。建设单位在运营过程中如生产过程发现非正常工况，造成土壤环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。 六、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工104、调味品、发酵制品制造”确定本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水环影响评价工作。本次评价主要从防治措施上提出要求。 1、污染源、污染类型及污染途径 地下水污染源包括有工业污染源、农业污染源以及生活污染源。根据项目工程分析与现场踏勘的结果，评价区域内与本项目有关的主要地下水污染源为工业污染源。 经分析，与本项目地下水相关的污染源主要为沉淀池和储罐区。本项目可能造成地下水污染的途径主要为：正常情况下生产区的跑冒滴漏及事故状态下大规模泄漏溢出的污染物。事故状态下污染物首先会达到地面，再通过垂直渗透作用进入包气带。如果溢出的污染物量较大，则这些物质将会穿透包气带直接到达土壤和地下水潜水面；如果溢出的污染物量有限，则物质大部分会暂时被包气带的土壤截流，再随着日后雨水的下渗补给通过雨水慢慢进入土壤和地下水潜水层。达到地下水潜水层的污染物会随着地下水流的运动而慢慢向外界迁移。 2、防控措施 针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），本项目的防渗污染防治区划分如下表： 表4-9 本项目防渗污染防治区划分表 装置; 防渗分区; 判断依据; 防渗技术要求. 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型. 沉淀池和储罐区; 重点防渗区; - 中-强; - 难; 污水; 墙壁及底部做防渗处理，确保等效黏土防渗层Mb ≥ 6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s或参照 GB18598 执行. 沉淀池和储罐区为重点防渗区，采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪或在表面涂覆防渗材料，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。采取上述措施后，可有效将污染物截流，污染物渗透进入潜水层污染地下水的可能性较小。 地下水保护应以预防为主，减少污染物进入地下水含水层的机会和数量，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入滲、扩散、应急响应全方位进行控制。本项目针对潜在的地下水污染源采取有效的工程措施和管理措施，基本不会对所在区域地下水环境造成影响。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）评价依据 1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018），本项目主要风险物质为酒精。 2）风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表4-10。 表4-10 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. ②P的分级判定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质在厂区内的最大存在量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn 式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目厂区内设置2个酒精储罐，每个酒精储罐的储存量为3t，计算可知最大存储量为6t。项目厂区内存储情况见表4-11。 表4-11 项目物料存储情况 物质; 临界量（t）; 实际存储量（t）; q/Q. 乙醇; 500; 6; 0.012. 根据上表可知，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-12 项目物料存储情况 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据前述分析可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标见表3-3。 （3）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB81218—2018）可知，项目使用的酒精属于易燃物质、具有燃烧爆炸性。 主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 （4）风险分析 本项目最大的最大可信事故为天然气泄漏引发的火灾、爆炸风险，一旦发生火灾、爆炸事故，则将对环境造成较大的影响，详见表4-13。 表4-13 项目火灾爆炸影响情况 类型; 影响分析. 火灾影响; 热辐射; 不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全. 浓烟及有害废气; 火灾时散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物，它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏. 爆炸影响; 爆炸震荡; 在爆炸发生时，产生一股能使物体震荡使之松散的作用力，这股力量削弱生产装置及建、构筑物、设备的基础强度，甚至使之解体. 冲击波; 爆炸冲击波最初出现正压力，而后又出现负压力，它与爆炸物的质量成正比，与距离成反比。它将对爆炸区域周围的建筑物产生一个强大的冲击波，并摧毁部分建筑物及设备. 冲击碎片; 机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害. 造成新的火灾; 爆炸的余热或残余湖中会点燃周边可燃物体造成新的火灾. （5）风险防范措施 1）酒精输送、使用防范措施 ①项目投入营运后，建设单位应加强酒精储罐的检修维护，对于易损、易发生泄漏的部件（阀门、法兰、垫片等）要定期检查、维护、维修和更换、安装火灾设备检测仪表、消防自控设施、在可能发生天然气挥发及泄漏的场所，设置可燃气体报警装置。若发现天然气泄漏，应当立即停止锅炉作业。锅炉运营过程中将制定严格的操作规程，责任到专人，负责该设施正常运行，以便设备出现功能性故障时及时更换，日常应有专人负责进行维护； ②生产区要设置通风系统、使用防爆电器； ③厂区内设置灭火器和急救器材、用具。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ④厂区内严禁明火，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，定期对员工进行消防知识培训。 2）事故废水环境风险防范措施 为避免酒精泄漏或消防废水对外环境造成恶劣影响，罐区周围应按要求设置围堰；设置应10m3急事故水池，当事故废水产生后，引导事故废水进入应急事故水池内，正常运营工况下企业应空置1座事故池，可以容纳事故状态下消防废水、废液。 3）安全管理措施 ①应建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行。 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 ③加强工厂、车间的安全环保管理，制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。 ④订应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。 ⑤建立应急预案机制，设立公司应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。 （6）分析结论 通过制定风险防范措施、制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素一级企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表4-14。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南怡家鲜食品有限公司年产15500吨调味制品项目. 建设地点; （河南）省; （漯河）市; 经济技术开发区; 东方红路立达创业园. 地理坐标; 经度; 114.091429°; 纬度; 33.532952°. 主要危险物质及分布; 酒精，储罐. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见“风险识别”内容. 风险防范措施要求; 详见“风险防范措施”内容. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目酒精最大储存量为6t。根据核算，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为I。本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 本项目通过落实上述风险防范措施后，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境影响是可以接受的。. 综上所述，项目在营运过程中严格落实相关风险防范措施，加强生产管理的情况下，可有效避免或降低项目带来的环境风险，项目环境风险水平是可接受的。 八、总量控制分析 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，为了建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理，优化和改善主要污染物总量控制指标体系，根据质量改善要求，继续实施全国氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷、和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制、增强差别化、针对性和可操作性。 （1）废水 本项目废水排放量约为2.63m3/d、789m3/a，项目生产废水经沉淀池处理后汇同生活污水排入厂区化粪池进行二次处理，之后经厂区总排口通过污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理，经处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准，通过市政管网进入经开污水处理厂再处理后排入黑河。根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2022年规划水质目标为Ⅲ类标准，项目总量控制指标按照黑河2022年考核目标值（COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L）进行核算，则本项目建成后全厂废水污染物COD、氨氮核定总量分别为0.0158t/a、0.0008t/a。 （2）废气 本项目废气污染物总量为0。 综上所述，本项目总量控制指标为： 废水：COD：0.0158t/a、氨氮0.0008t/a。 九、环保投资核算 项目总投资2600万元，环保投资24万元，约占总投资的0.92%，具体环保投资见表4-15。 表4-15 环保投资一览表 类别; 防治设施; 投资（万元）; 治理效果. 废气 治理; 食用酒精储罐区的呼吸废气（有机废气）; 经储罐设备自带低温冷凝系统后无组织排放; 5; 达标排放. 生产过程中产生的异味; 生产过程全封闭，设置一套通风换气系统; 10; 综合治理. 废水 治理; 生活污水; 5m³化粪池; 依托现有; 达标排放. 生产废水; 10m3/d沉淀池; 3; 达标排放. 固废 治理; 一般固废; 10m2固废暂存间一座; 1; 综合治理. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 1; 环卫部门清运. 噪声 治理; 生产设备; 购买先进的低噪声设备、机械设备减振、降噪及隔音等措施; 2; 厂界噪声达标. 其他; 环保管理与监测; 2; /. 合计; /; 24; /. 十、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表4-16。 表4-16 环保“三同时”验收内容一览表 项目; 污染物; 治理措施; 监测因子; 治理效果. 大气污染物治理措施; 乙醇废气（非甲烷总烃计）; 经储罐设备自带低温冷凝系统后无组织排放; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放标准. 生产过程中产生的异味; 生产过程全封闭，设置一套通风换气系统; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级新建标准. 水污染治理措施; 生活污水、生产废水; 5m³化粪池 10m3/d沉淀池; COD、BOD5、SS、氨氮; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求. 固体废物; 生活垃圾; 厂区内设置垃圾桶进行收集; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）. 废包装材料; 外售; /. 沉淀池污泥; 运往垃圾填埋场卫生填埋; /. 声环境; 设备噪声; 优化平面布置，选用低噪声设备，并针对性的采用减震措施，厂界设围墙等。; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（BG12348-2008）的3类标准. 其他; 环境管理; 制订系统的、科学的环境管理计划，设立专门的环保管理机构，制定有较明确详细的环境管理制度，确保各类环保设施正常运行，各污染物达标排放，规范排污口建设等; /; 环保措施是否到位. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 乙醇废气（非甲烷总烃计） | 非甲烷总烃 | 经储罐设备自带低温冷凝系统后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）中无组织排放标准 |
|  | 生产过程中产生的异味 | 臭气浓度 | 生产过程全封闭，设置一套通风换气系统 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级新建标准 |
| 地表水环境 | 污水总排放口 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 5m³化粪池 10m3/d沉淀池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河市经济技术开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备运转 | 厂界噪声 | 减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：设置1座10m2一般固废暂存间，废包装材料收集暂存后外售；沉淀池污泥运往垃圾填埋场卫生填埋；生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目沉淀池污、车间内地面已为混凝土地面，再采取上述防渗措施后，污染物渗透进入土壤影响很小，建设单位在运营过程中如生产过程发现非正常工况，造成土壤环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。地下水保护应以预防为主，减少污染物进入地下水含水层的机会和数量，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入滲、扩散、应急响应全方位进行控制。针对潜在的地下水污染源采取有效的工程措施和管理措施，不会对所在区域地下水环境造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①项目投入营运后，建设单位应加强酒精储罐的检修维护，对于易损、易发生泄漏的部件（阀门、法兰、垫片等）要定期检查、维护、维修和更换、安装火灾设备检测仪表、消防自控设施、在可能发生天然气挥发及泄漏的场所，设置可燃气体报警装置。若发现天然气泄漏，应当立即停止锅炉作业。锅炉运营过程中将制定严格的操作规程，责任到专人，负责该设施正常运行，以便设备出现功能性故障时及时更换，日常应有专人负责进行维护； ②生产区要设置通风系统、使用防爆电器； ③厂区内设置灭火器和急救器材、用具。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ④厂区内严禁明火，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，定期对员工进行消防知识培训。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 2、环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。 针对本项目排放废气、废水、噪声建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 3、排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）及《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 - 排污许可证办理 - 企业应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。 - 验收 根据《建设项目环境保护管理条例》 第四条 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准， 组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行排污许可证的办理、项目验收和排放口的规范化管理。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策要求，选址合理，符合清洁生产要求。工程建设符合国家产业政策，采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 2、对策建议 ●严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 ●严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 ●项目建成后及时进行项目竣工环境保护验收。 ●加强环保设施管理，保证环保设施长期稳定运行，污染物稳定达标排放。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a）① | 现有工程许可 排放量（t/a）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（t/a）⑥ | 变化量(t/a) ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / |  |  |  | / |  | / | / |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0158 |  | 0.0158 | +0.0158 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0008 |  | 0.0008 | +0.0008 |
| 固废 | 废包装材料 |  |  |  | 5 |  | 5 | +5 |
|  | 污水站污泥 |  |  |  | 0.57 |  | 0.57 | +0.57 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 9 |  | 9 | +9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①