- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产6000吨高纯度石英原料生产项目

建设单位：         河南瑞康石英有限公司

编制日期：           2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6000吨高纯度石英原料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-411171-04-01-490167 |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦丽英 | 联系方式 | 18203959998 |
| 建设地点 | 河南省漯河市经济技术开发区液压产业园象山路6号 |  |  |
| 地理坐标 | （114度5分48.273秒，33度31分40.586秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-60、石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 漯河经济技术开发区经济发展服务中心 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2308-411171-04-01-490167 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 600 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目涉及的风险物质主要为储罐区的盐酸和氟化氢、钢瓶区的氯化氢和危险废物贮存仓库的废机油，其中盐酸的最大储存量为32t（最大储存量折算为37%浓度为26t），氢氟酸的最大储存量为14t，均超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的临界量（37%盐酸：7.5t；氢氟酸：1t），因此本项目应设置1项环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整》审批机关为河南省发展和改革委员会；审批文件名称及文号为：《河南省发展和改革委员会关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕2364号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》于2017年8月21日通过河南省环境保护厅（已更名为河南省生态环境厅）审批；审批文件名称及文号为：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕240号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2012－2020）》符合性分析 （1）规划期限 规划时间为2012年至2020年年底。 （2）规划范围 漯河市经济技术产业集聚区规划面积32.48km2，东至京港澳高速－凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路－双汇路一线。 （3）主导产业 漯河市经济技术产业集聚区以食品生产、加工为主导产业，并鼓励其他高新技术产业的发展。 （4）产业布局 漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 （5）空间结构 漯河市经济技术产业集聚区发展规划形成“心两廊、两主两次、多片区”的空间结构，其中公共服务中心是以管委会为中心的周边区域；两廊是沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状；两主是沿中山路和湘江路的两条主要发展轴线；两次是沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线；多片区是中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等各功能片区。 （6）市政基础设施规划 ①给水工程 城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m³/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 ②排水工程 规划区京港澳高速西部污水排入沙南污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理；污水处理厂尾水排放执行一级A排放标准，尾水除供再生水厂外，其余均排入地表水体。再生水厂与污水处理厂共址建设，同时配置再生水管网，再生水主要用于部分工业用水、浇洒道路、绿化、消防等用水。 根据现状地形地势及冲沟河流水域分布划分雨水排放分区，园区划分为4个雨水排放分区，以西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠为骨干排水通道。 ③供热工程 以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400－DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300－DN800mm。 ④燃气工程 产业集聚区燃气气源以“西气东输天然气”为主，瓶装液化石油气作为管道燃气暂未供应区域的补充过渡气源。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区内，根据漯河经济技术产业集聚区发展规划图，本项目用地属于工业用地；本项目给水由市政自来水厂提供，生产废水经污水处理站处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂，处理达标后排入黑河。综上分析，本项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区总体发展规划。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》符合性分析 根据规划环评总量管控要求、清洁生产标准等，明确应限制或禁止的生产工艺或产品清单，提出规划范围内禁止准入及限制准入的行业清单、工艺清单、产品清单等环境负面清单，根据规划环境影响评价结论及审查意见，集聚区入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止入驻含电镀、铸造工艺的项目、涉及化学纤维制造的项目以及废旧塑料、橡胶再生利用的项目；禁止入驻钢铁、印染、化工、水泥、陶瓷、砖瓦窑制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、高污染、高耗水的项目。漯河市经济技术产业集聚区负面清单具体内容见表1-1。 表1-1 漯河市经济技术产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区。. 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目。. 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目。. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。. 禁止涉及化学纤维制造业。. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业。. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目。. 禁止入驻园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区。. 禁止新建带有20t/h以下燃煤锅炉项目入驻。. 《禁止用地项目目录》（2012年本）中禁止项目。. 列入国家产业政策“禁止类”的行业。. 限制类; 国家产业政策中限制类项目。. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品。. 禁止用地工艺项目。. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC。. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺。. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业。. 涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目。. 涉及电镀、铸造工艺的机械加工业。. 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业。. 国家产业政策中禁止类项目。. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺。. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中落后产品。. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 本项目为非金属矿物制品业，主要以石英矿石为原料，通过破碎、焙烧、制砂、浮选、酸洗、氯化提纯等工序生产高纯度石英砂，不属于高耗能、高排放项目，不属于漯河市经济技术产业集聚区禁止准入及限制准入的行业清单、工艺清单、产品清单等环境负面清单。因此，本项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区总体发展规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为非金属矿物制品业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），属于鼓励类“第十二条、建材-第8款高纯石英原料”；本项目已于2023年8月11日取得漯河经济技术开发区经济发展服务中心出具的项目备案证明（详见附件），项目代码为2308-411171-04-01-490167，因此本项目建设符合国家相关产业政策。 2、与漯河市“三线一单”控制要求相符性分析 2021年6月25日，漯河市人民政府印发了《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（漯政〔2021〕14号），从生态环境保护角度将全市行政区域划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，按照环境管控单元编制生态环境准入清单，实施“三线一单”生态环境分区管控体系。 （1）生态红线 根据《漯河市国土空间总体规划》（2021－2035）最新规划成果，漯河市生态保护红线包括整合优化后的漯河市沙河湿地公园、临颍黄龙省级湿地公园、漯河市澧河地表水饮用水水源一级保护区，面积约8.72km2。本项目距最近的生态保护红线澧河地表水饮用水水源一级保护区15.8km，不在市生态保护红线保护范围内。 （2）环境质量底线 本项目为非金属矿物制品业，不属于高耗能、高排放行业，污染物产生量较小，并配套环保治理措施，达标排放，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目租用现有厂房进行建设，不占用新的土地资源；营运过程所用原辅材料主要为石英矿石、盐酸、氢氟酸和氯化氢，均从正规合法单位购得，所用资源相对较少，不属于高耗能行业；水、电等公共资源由市政统一供应，蒸汽由华电漯河发电有限公司供应，因此本项目不会突破区域资源利用上限。 （4）生态环境准入清单 本项目位于漯河市经济技术开发区，根据《关于印发漯河市生态环境准入清单（2023年版）的通知》（漯环委办〔2023〕46号），环境管控单元名称为：漯河经济技术开发区（重点管控单元），单元编码为ZH41110420002。 本项目与漯河市生态环境准入清单要求相符性分析见表1-2。 # 表1-2 项目与漯河市生态环境准入清单要求相符性分析 管控单元名称; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 相符性. 漯河经济技术开发区; 空间布局约束; 1、禁止新建不符合规划环评要求的建设项目。; 项目符合规划环评要求。; 相符. 2、严控新增重点防控的重金属污染物排放量，新、改、扩建重点行业建设项目实施重点重金属减量替代。; 项目购入天然石英矿石进行加工生产，不涉及重金属污染; 相符. 3、新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。; 项目主要生产高纯石英砂，不是“两高”项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、园区实施雨污分流，建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，并安装自动在线监控装置，污水集中处理设施出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准（其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。; 项目厂区实施雨污分流，生活污水经化粪池处理，生产废水经污水处理站处理，达标后通过厂区总排口排放。; 相符. 2、园区入驻企业外排废水，不得超过国家或省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标，向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目生产废水经污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准后排放。; 相符. 3、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 项目使用电和蒸汽为能源，不涉及高污染燃料。; 相符. 4、推进包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业源头、过程和末端全过程综合控制，实施VOCs排放总量控制；全面推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 项目为其他非金属矿物制品制造，生产过程中不涉及VOCs排放。; 相符. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。; 项目为新建，未开始建设，尚未办理突发环境事件应急预案，后期会制定完善的突发环境事件应急预案，并落实有关要求。; 相符. 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业单位应制定，完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。; 相符. 资源利用效率; 依托集中污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目不涉及。; 相符. 综上分析，本项目的建设符合漯河市“三线一单”生态环境分区管控要求。 3、与地方管理要求相符性分析 （1）《漯河市2023年蓝天保护战实施方案》（漯环委办〔2023〕18号）相符性分析 根据《漯河市2023年蓝天保护战实施方案》，与本项目相关的文件要求主要为“实施工业炉窑清洁能源替代、实施工业污染排放深度治理“。 实施工业炉窑清洁能源替代。在建材、有色、化工、铸造等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节，加快淘汰不达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等炉窑，实施清洁低碳能源或利用工厂余热、集中供热等进行替代；推进陶瓷等行业分散建设的燃料类煤气发生炉采用清洁能源替代，或者采取园区（集群）集中供气供热、分散使用的方式。 实施工业污染排放深度治理。以水泥、砖瓦窑、玻璃陶瓷等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月15日前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效治理设施：取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。9月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。 本项目为其他非金属矿物制品制造，焙烧、烘干工序以电为能源，加热环节使用蒸汽为能源，生产过程均实施清洁低碳能源，符合“实施工业炉窑清洁能源替代”的要求。本项目主要以天然矿石为原料生产高纯石英砂，原料矿石用吨包存储，且粒径较大，装卸、储存过程中不会产生粉尘；生产过程中产生的粉尘和酸雾通过集气罩收集后分别经袋式除尘装置和酸雾吸收装置处理，收集效率为95%，减少无组织废气的排放，符合“实施工业炉窑清洁能源替代”的要求。 综上分析，本项目建设符合《漯河市2023年蓝天保护战实施方案》相关要求。 （2）《漯河市2023年水污染防治攻坚实施方案》（漯环委办〔2023〕26号）相符性分析 根据《漯河市2023年水污染防治攻坚实施方案》，与本项目相关的文件要求主要为“加强工业园区水污染治理”。 加强工业园区水污染治理。开展园区污水处理排查整治，重点排查园区是否落实规划环评提出的污水集中收集处理和水环境风险防控措施：排查园区污水管网，是否实现全覆盖和污水应收尽收，是否存在老旧破损、混接错接等情况；排查园区污水集中处理设施，是否存在进水浓度异常、出水超标和未按排污许可证执行等情况。各县区要根据排查情况，建立问题台账，明确责任单位、整改措施、整改时限并推动整改。涉及医药、化工、皮革及重金属排放等污染较重的园区和企业统筹初期雨水收集处理设施的规划和建设。 本项目生活污水经化粪池处理，生产废水全部收集后经污水处理站处理，均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准后通过厂区总排口排入市政管网，符合“加强工业园区水污染治理”的要求。因此，本项目建设符合《漯河市2023年水污染防治攻坚实施方案》相关要求。 （2）与《漯河市2023年净土保卫战实施方案》（漯环委办〔2023〕25号）相符性分析 根据《漯河市2023年净土保卫战实施方案》，与本项目相关的文件要求主要为“全面加强固体废物监管”。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 本项目运营期产生的生活垃圾和污泥集中收集后交由环卫部门定期处理，废矿石、废渣、粉尘等一般固废在厂区固废间暂存后，作为有价废物外售；废反渗透膜和废离子交换树脂在厂区固废间暂存后，由厂家回收；废机油等危险废物在新建危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理。运营过程企业制定固体废物管理计划，建立固体废物管理台账和收集、贮存交接制度。因此，本项目建设符合《漯河市2023年净土保卫战实施方案》相关要求。 4、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施指定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目为其他非金属矿物制品制造，不属于国家和河南省重污染天气重点行业；项目生产过程中主要涉及粉尘和酸性废气排放，因此本次主要分析与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施指定技术指南》（以下简称“指南”）中涉PM企业基本要求的相符性，具体分析如下： 表1-3 项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施指定技术指南》相符性分析 序号; 《指南》相关要求; 项目情况; 相符性. 1; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。; 本项目主要原料为块状矿石，吨包袋装密封，在室内装卸。; 相符. 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 相符. 2; 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料盒中：粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目物料为袋装，储存在密封的原料库中，原料库顶棚和围墙完整，车间地面全部硬化。在确保安全的情况下，原料库的门窗保持常闭状态。; 相符. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目在厂区东侧新建1座10m2危险废物贮存仓库，危废间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。; 相符. 3; 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送：无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目原料为块状，采用密闭输送至各道工序；破碎、制砂、筛分、烘干工序产生的粉尘采用集气罩收集后引至袋式除尘装置进行处理。; 相符. 4; 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。; 本项目卸料口采用完全封闭的方式。; 相符. 卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 生产过程中卸料口地面及时清扫，地面无明显积尘。; 相符. 5; 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。; 本项目破碎、制砂、筛分和烘干等工序均在封闭厂房内进行，产生的粉尘采用集气罩收集后引至袋式除尘装置进行处理。; 相符. 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象，生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象，生产车间无可见烟粉尘外逸。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 河南瑞康石英有限公司（以下简称“瑞康石英公司”）位于漯河市经济技术开发区液压产业园象山路6号，是一家主要生产非金属矿物制品制造的高新技术企业。根据市场发展需求，瑞康石英公司拟投资30000万元在漯河市经济技术开发区液压产业园内新建高纯度石英原料生产项目。本项目主要以石英矿石为原料，通过破碎水洗、焙烧、制砂、浮选、酸洗水洗、氯化提纯等工序生产高纯度石英砂，建成后可达到年产6000吨高纯度石英的规模。 1、产品方案及规模 本项目主要生产高纯度石英，主要用作石英坩埚、石英管、光伏半导体器件的原料，具体产品方案及生产规模详见表2-1。 表2-1 项目工程产品方案及生产规模情况一览表 序号; 产品名称; 设计生产规模; 产品粒径; 包装规格. 1; 高纯度石英（99.99%）; 6000t; 60－180目; 50－100kg/袋. 2、建设内容及工程组成 本项目租用现有厂房新建生产车间，建筑面积为18000m2。根据生产需要，厂房分为生产区、仓储区和办公区，具体工程组成及主要建设内容见表2-2。 表2-2 本项目工程组成情况一览表 类别; 组成; 内容及规模. 主体工程; 生产区; 建筑面积为10000m2，位于车间内北部，包括破碎水洗区、焙烧区、制砂区、浮选区、酸洗水洗区、烘干区、磁选区、氯化提纯区等. 仓储区; 建筑面积为7800m2，位于车间内南部，包括原料仓库和成品仓库. 辅助工程; 办公区; 位于车间内西南侧，建筑面积200m2公用工程. 供电工程市政电网供应; 给水工程; 市政自来水供应. 蒸汽工程; 华电漯河发电有限公司供应. 排水工程; 实行雨污分流，雨水经雨水管网排入黑河；经化粪池处理的生活污水、经污水处理站处理的生产废水一起通过厂区总排口排入市政污水管网，进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进一步处理，尾水排入黑河. 环保工程; 废气; 破碎、制砂、筛分工序粉尘：集气罩+1套袋式除尘装置+1根15m高排气筒（DA001）. 烘干工序粉尘：集气罩+1套袋式除尘装置+1根15m高排气筒（DA002）. 酸洗废气：1套酸雾吸收装置+1根15m高排气筒（DA003）. 氯化提纯废气：1套酸雾吸收装置+1根15m高排气筒（DA004）. 储罐大小呼吸废气：与酸洗废气共用1套酸雾吸收装置+1根15m高排气筒（DA003）. 污水处理站废气：1套酸雾吸收装置+1根15m高排气筒（DA005）. 废水; 生产废水：新建1座350m3污水处理站，采取“调节+中和+絮凝+混凝+沉淀”工艺处理. 生活污水：经化粪池处理. 固废; 生活垃圾：厂区设置若干垃圾桶，定期交由环卫部门处置. 一般工业固废：1座10m3一般固废暂存间. 危险废物：1座10m3危险废物贮存仓库. 噪声; 密闭隔声、基础减振. 风险防范; 储罐区设置围堰. 建设1座150m3事故池. 3、主要生产设备 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 颚破机; 250×400; 1; 用于破碎工序. 2; 水洗筛; /; 1. 3; 色选机; KSL4-2A; 2. 4; 振动筛; /; 2. 5; 焙烧炉; 5000×1400; 2; 用于焙烧工序. 6; 制砂机; /; 2; 用于制砂工序. 7; 单层电磁机; 2R0709JF-2-3092; 2; 用于磁选工序. 8; 方形摇摆筛; 2FYBS1536-3P; 2; 用于筛分工序. 9; 圆形摇摆筛; XF100-1S; 4. 10; 浮选机; 1t; 20; 用于浮选工序. 11; 酸洗机（电加热）; 2t; 16; 用于酸洗工序. 12; 脱水离心机; /; 2. 13; 焙砂机; 5000×1400; 6; 用于烘干工序. 14; 双层磁选机; 2R0709F2-C-2043; 4; 用于磁选工序. 15; 纯化炉（电加热）; /; 8; 用于氯化提纯工序. 16; 包装机; /; 5; /. 17; 纯水制备系统; 15t/h; 1; /. 18; 盐酸储罐; 20t; 2; /. 19; 氢氟酸储罐; 20t; 1; /. 20; 配酸罐; 5t; 2; /. 4、原辅材料及资源、能源 本项目主要原辅材料用量及能源消耗情况详见表2-4、2-5。 表2-4 本项目主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 年使用量; 最大暂存量; 备注. 1; 石英矿石; 30－50cm; 6075t; 1000t; 原料矿石纯度较高，产出率约98.8%. 2; 盐酸; 30%; 1600t; 32t; 储罐. 3; 氢氟酸; 40%; 600t; 14t; 储罐. 4; 氯化氢; >99%; 6t; 1t; 50kg/钢瓶. 5; 捕收剂; /; 3t; 0.5t; 十二胺、石油磺酸钠. 6; 水; /; 10.311万m3; /; 市政自来水管网. 7; 电; /; 210万kW·h; /; 市政电网. 9; 蒸汽; /; 4000m3; /; 主要用于浮选工序加热. 表2-5 主要原辅材料理化性质 名称; 理化特性; 毒性毒理. 石英矿石; 石英砂是石英石破碎加工而成的石英颗粒。石英石是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是二氧化硅。石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状; /. 盐酸; 盐酸（Hydrochloricacid）分子式HCl，相对分子质量36.5。本项目使用的盐酸浓度为30%，属于浓盐酸，呈透明无色或黄色，有刺激性气味，具有挥发性和强腐蚀性，易挥发出氯化氢气体，易溶于水、乙醇、乙醚和油等; LD50：900mg/kg（兔经口）；LC50：3124ppm，1小时（大鼠吸入）. 氢氟酸; 无色透明，有刺激性臭味液体，相对密度（水=1）1.26，熔点：83.1℃，沸点：120℃，闪点112.2℃，易溶于水、乙醇; LC50：1044mg/m3（大鼠吸入）. 氯化氢; 分子式HC1，无色，熔点-113.17℃，沸点-85℃，空气中不燃烧，热稳定，到约1500℃才分解。有窒息性的气味，对上呼吸道有强刺激，对眼、皮肤、黏膜有腐蚀。密度大于空气，其水溶液为盐酸，浓盐酸具有挥发性; LC50：4600mg/m3（大鼠吸入）. 十二胺; 阳离子捕收剂，分子式为CH3（CH2）11NH2，无色至白色结晶，折射率：1.4421（20℃）溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿，微溶于水。; LD50：1020mg/kg（大鼠经口）；LD50：1160mg/kg（小鼠吸入）；LD50：50mg/kg（小鼠经腹膜腔）. 石油磺酸钠; 阴离子表面活性剂。分子结构中有一个强亲水性的磺酸基与烃基相联结，表面活性强，低温水溶解性好，20℃含32%活性物，浊点（25%时）3℃，表面张力（1%）25℃时31mN/m，润湿力0.1%水溶液20℃为8s，50℃为4s。在碱性，中性，弱酸性溶液中稳定，对硬水不敏感; 无毒. 5、项目物料平衡及水平衡分析 5.1总物料平衡 本项目生产工艺总物料平衡见图2-1，物料平衡见表2-6。 原料石英矿石 破碎、水洗 焙烧、水淬 制砂 磁选 粉尘0.61 废渣1 废矿石60 粉尘0.06 废水19440 6075 6014.94 6014.94 6014.33 水24300 4860 水1440 1400 筛分 6013.33 浮选 粉尘0.3 6013.03 纯水42000 浮选剂3 废水33609 8400 酸洗、水洗 超纯水15000 盐酸1600 氢氟酸600 酸雾（HCl 16.51、HF 3.32） 废水12111.17 6007.03 烘干 3000 盐酸1520 氢氟酸555 6001.03 粉尘0.6 磁选 6000.43 废渣0.4 氯化提纯 氯化氢6 6000.03 酸雾（HCl 6.03） 包装 6000 6000 入库 纯水制备系统 71730 浓水14250 反冲洗废水384 96 图2-1 项目物料平衡图 单位：t/a 表2-6 项目物料平衡表 序号; 投入（t/a）; 产出（t/a）. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 石英矿石; 6075; 产品; 高纯石英砂; 6000. 2; 30%盐酸; 1600; 废气; 破碎粉尘; 0.06. 3; 40%氢氟酸; 600; 制砂粉尘; 0.61. 4; 氯化氢; 6; 筛分粉尘; 0.3. 5; 浮选剂; 3; 烘干粉尘; 0.6. 6; 水; 97430; 酸雾（HCl）; 22.54. /; /; /; 酸雾（HF）; 3.32. /; /; /; 固废; 废矿石; 60. /; /; /; 磁选废渣; 1.4. /; /; /; 废水; 79794.17. /; /; /; 废水损耗; 17756. /; /; /; 重复使用酸量; 盐酸; 1520. /; /; /; 氢氟酸; 555. 总计; 105714; 总计; 105714. 5.2氟元素平衡 本项目氢氟酸使用量为600t，氢氟酸浓度为40%，因此氢氟酸原料中氟元素为240t，生产过程中氢氟酸平衡见图2-2，氟元素平衡见图2-3。 图2-2 项目氢氟酸平衡图 单位：t/a 储罐 40%氢氟酸 600 配酸罐 555 酸洗工序 0.1945 进入废气 44.8055 污水处理站 图2-3 项目氟元素平衡图 单位：t/a 酸洗工序 氟元素 240 配酸罐 222 16.6734 储罐 酸洗废水 17.9222 污水处理站 17.6882 0.182 1.3266 酸雾吸收塔 酸雾吸收废水 0.012 无组织排放 1.3146 0.0658 1.2488 废水排放 污泥 有组织排放 0.84 0.01 无组织排放 有组织排放 酸雾吸收塔 0.83 0.042 0.788 5.3水平衡 本项目运营期用排水环节主要包括职工生活和生产过程，其中生产用排水环节包括破碎水洗工序、焙烧水淬工序、浮选工序、酸洗水洗工序、冷却、地面清洗、纯水制备浓水和反冲洗水、酸雾吸收装置。 （1）职工生活用排水 本项目劳动定员共计60人，均不在厂区食宿，年工作300天，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），本项目生活用水量为1.6m3/d、480m3/a；产污系数按0.8计，则职工生活污水产生量为1.3m3/d、390m3/a。职工生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 （2）生产用排水 破碎水洗：根据建设单位提供的资料，每清洗1t原料石英矿石需4m3水，需清洗的原料为6075t，则水洗用水量为81m3/d、24300m3/a；根据物料平衡计算，水洗工序废水产生量为64.8m3/d、19440m3/a。 水淬：水淬工序在水淬渠中进行，根据建设单位提供的资料，需清洗的原料为6015.13t，每吨原料需1.2m3水进行水淬；水淬过程中损耗量为用水量的20%，则需补充新鲜水量为4.8m3/d、1440m3/a。水淬渠中水循环利用，定期清理沉淀废渣，不外排。 浮选：每吨产品需使用7m3纯水进行浮选，项目产品年产量为6000t，则浮选工序用水量为140m3/d、42000m3/a；根据物料平衡计算，浮选工序废水排放量产生量为112m3/d、33609m3/a。 酸洗水洗：浸酸完成后每吨产品需2.5m3高纯水清洗石英砂，项目产品年产量为6000t，则酸洗工序高纯水用水量为50m3/d、15000m3/a；根据物料平衡计算，则酸洗水洗工序废水产生量为40.4m3/d、12111m3/a。 纯水制备：项目使用双极反渗透/EDI工艺处理自来水获得纯水和高纯水，制备率为80%。根据酸洗水洗、浮选工序用水量分析，项目纯水用水量为190m3/d、57000m3/a，则纯水制备用自来水量为237.5m3/d、71250m3/a，浓水产生量为47.5m3/d、14250m3/a。为延长纯水制备系统的使用寿命，并提高制备效率，需每周对RO膜进行反冲洗，1次冲洗5分钟，每次冲洗水量为10m3，因此纯水制备系统反冲洗水用量为1.6m3/d、480m3/a；产污系数按0.8计，则反冲洗废水产生量为1.28m3/d、384m3/a。纯水制备浓水和反冲洗水主要污染物产生浓度为高盐分浓度废水。 地面冲洗：根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），地面冲洗水为1L/m2·次，本项目需进行清洗的车间面积为12000m2，每天生产活动结束后清洗一次，则地面冲洗用水量为12m3/d、3600m3/a；产污系数按0.8计，则地面清洗废水产生量为9.6m3/d、2880m3/a。 酸雾吸收装置：项目设置2套酸雾吸收塔，外购成品碱液吸收酸洗工序、氯化提纯工序和储罐呼吸产生的酸雾，每套装置废气量为20000m3/h，配备1m3水箱。项目年工作4800h，循环水量为5m3/h，自动补水，则每套酸雾吸收塔循环用量为24000m3/a；本项目属于常温喷淋吸收，损耗量以2%计，则酸雾吸收塔补充水量为3.2m3/d、960m3/a。酸雾吸收塔废水每月排放两次，每次排放2m3，则废水产生量为0.16m3/d、48m3/a。 冷却：根据建设单位提供的资料，氯化提纯后的石英砂采用管道间接冷却，冷却用水循环利用，定期补充新鲜水，不外排；补充新鲜水用量为2m3/d、600m3/a。 综上分析，本项目运营期间用水总量为343.7m3/d、103110m3/a，废水产生量为277.04m3/d、83112m3/a。其中生活污水产生量为1.3m3/d、390m3/a，经化粪池处理；生产废水产生量为275.74m3/d、82722m3/a，进入污水处理站处理；生活污水和生产废水均通过厂区总排口排入市政管网，进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，尾水排入黑河。 用排水情况见表2-7，水平衡图见图2-4。 表2-7 本项目用、排水情况一览表 序号; 用水工序; 用水量标准; 新鲜水用量; 纯水用量; 废水产生量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 职工生活; 8m3/a·人; 1.6; 480; /; /; 1.3; 390. 2; 破碎水洗; 4m3/t原料; 81; 24300; /; /; 64.8; 19440. 3; 焙烧水淬; 1.2m3/t产品; 4.8; 1440; /; /; /; /. 4; 纯水制备浓水; /; 237.5; 71250; /; /; 47.5; 14250. 5; 纯水制备反冲洗水; /; 1.6; 480; /; /; 1.28; 384. 6; 浮选; 7m3/t产品; /; /; 140; 42000; 112; 33609. 7; 酸洗水洗; 2.5m3/t产品; /; /; 50; 15000; 40.4; 12111. 8; 酸雾吸收装置; /; 3.2; 960; /; /; 0.16; 48. 9; 地面清洗; 1L/m2·次; 12; 3600; /; /; 9.6; 2880. 10; 冷却; /; 2; 600; /; /; /; /. 11; 总计; /; 343.7; 103110; 190; 57000; 277.04; 83112. 343.7 污水处理站 厂区总排口 275.74 277.04 生活用水 化粪池 1.6 1.3 0.3 1.3 破碎水洗 焙烧水淬 酸雾吸收装置 地面清洗 冷却 81 64.8 16.2 4.8 7290 4.8 3.2 3.04 48000 12 9.6 2.4 2 2 0.16 酸洗水洗 浮选 纯水制备 190 237.5 浓水47.5 19 9.7 40.4 112 140 50 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂 277.04 275.74 图2-4 本项目水平衡图 单位：m3/d ：蒸发损耗 1.6 0.32 纯水系统反冲洗水 1.28 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员60人，其中管理人员4人；年工作300天，实行三班制，每班工作8h，职工均不在厂区食宿。 7、厂区平面布置图 本项目位于漯河市经济技术开发区液压产业园象山路6号，租用现有厂房进行建设。厂房内北侧自西向东依次为破碎水洗、制砂、酸洗水洗、浮选、烘干、磁选和提纯车间，厂房内中部自西向东依次为焙烧车间、水房、备件库、危废间和固废间，厂房南部自西向东依次为办公区、原料仓库和成品仓库，储罐区和污水处理站位于厂房外北侧，化粪池位于厂房外西侧。 本项目平面布置充分利用了场地条件，功能分区明确，考虑了项目特点和生产要求，从环保角度分析本项目平面图布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本项目主要生产高纯石英砂，工艺流程简述如下，生产工艺见图2-5。 破碎、水洗：外购的原料石英矿石用吨包包装，矿石直径约为30－50cm，通过叉车运送至破碎机中，将原料矿石破碎至粒径约3－5cm。破碎后的石英矿石输运至水洗筛中，用水进行清洗；清洗后输送至振动筛中，由人工和色选机配合进行分拣，将废矿石挑出。该工序会产生废气、废水、固废和噪声。 焙烧、水淬：将破碎后的石英矿石输送至电焙烧机中进行焙烧，焙烧温度为800－1000℃，焙烧后的矿石输送至水淬渠进行水淬。石英在高温煅烧时会发生晶形转变（α石英→β石英→β鳞石英），从而使体积增大，晶体中原有的缺陷程度变得更严重；当水淬时晶体体积突然变小，晶体缺陷处的内应力迅速增大促使晶体在缺陷处破裂，去除矿石内部的气泡、水纹以及一些包裹的杂质。空气中的氮气和氧气需在4000℃温度下反应，因此焙烧温度下不会产生氮氧化合物，该工序仅产生废水。 制砂：焙烧后的石英矿石输送至制砂机中，将其粉碎至粒径为60－180目（不大于0.09mm）的粗制石英砂。该工序会产生废气、噪声。 磁选：破碎后利用单层磁选机进行除杂，主要去除破碎和磨粉时混入的机械铁；石英矿石的硬度较高，莫氏硬度达到7，因此矿石与磨粉机接触时可能会带走磨粉机的金属屑，磁选工序可以利用矿石和杂质的磁性差异，去除物料中金属杂质。该工序会产生固废。 筛分：利用筛分机对粗制石英砂进行筛分，将不符合要求的石英砂返回制砂工序再次粉碎。该工序会产生废气。 浮选：将筛分后的石英砂输送至浮选机中，通入空气、纯水和捕收剂等进行浮选，去除石英砂中的云母、长石、含铁矿物杂质等。项目采用无氟无酸法对石英砂进行浮选，使用蒸汽间接加热纯水，温度约为50℃，加入的捕收剂主要为十二胺和石油磺酸钠等。石英表面少量荷正电或不带电荷，云母等表面荷负电，胺类阳离子捕收剂在云母表面具有静电吸附作用，能够吸附云母随气泡上浮排出。以阴离子石油磺酸钠为捕收剂，含铁矿物在弱酸性条件下疏水上浮排出。石英与长石矿物物化性质相当，仅长石解离后暴露出来的铝离子使其与石英表面性质产生差异。长石表面荷负电，并且利用活化剂与铝离子结合，形成沉淀物覆盖在长石表面，使其疏水，在胺类阳离子捕收剂吸附作用下疏水上浮排出。浮选机为密闭设备，进料和出料均为密闭管道，因此该工序仅产生废水。 酸洗、水洗：先按一定比例将盐酸、氢氟酸通过密闭管道泵入酸洗机中，再将粗制石英砂输送至酸洗机中，使用电加热，温度约为50℃，浸泡10－12h。酸洗反应结束后可将酸液从酸洗机底部泵至配酸罐中暂存，酸洗机底层有斜横梁设计，并设置高密度筛网，因此回收的酸液不含石英砂颗粒，下次配酸时根据需要加入新酸即可重复利用。酸洗是利用石英不溶于酸（氢氟酸除外）、其他杂质矿物能被酸溶解的特点，实现对石英砂的进一步提纯。氢氟酸的作用是通过溶解石英砂表面（与SiO2反应）并拓宽表面细缝，从而使盐酸能够充分与表面铁、铝等元素反应，生成可溶盐，达到脱色、提纯的目的。 酸洗后的石英砂在酸洗机中用高纯水进行多次清洗，同时对酸洗机内的洗砂水进行pH测定，达到中性说明石英砂中已不含混酸，清洗完毕使用脱水离心机脱水。该工序会产生废水、废气。 烘干：酸洗后的石英砂输送至电焙砂机中进行烘干，去除矿石表面的水分，烘干时温度为800℃－1000℃，烘干后转移出烘干机自然冷却。该工序会产生废气。 磁选：烘干后的石英砂通过双层磁选机进行除杂，主要除去石英砂中的磁性矿物杂质。该工序会产生固废。 氯化提纯：将磁选后的石英砂由上至下通过导管输送至纯化炉（电加热）中，加热温度约为1000℃，并从下至上通入氯化氢气体进行高温氯化，提纯后的石英砂在管道中用水进行间接冷却。石英颗粒表层的碱金属、碱土金属和残余包裹体等杂质在高温下与氯化氢反应生成气态氯化物，高温气流将这些杂质元素的氯化物带走，从而达到深度提纯的目的。该工序会产生废气。氯化氢为不燃气体，分解温度约为1500℃，二氧化硅熔点为1650℃，沸点2230℃，在高温氯化提纯过程中，为无空气提纯，不是氯化燃烧过程，而是氯化氢与金属、非金属元素反应生成低沸点氯化物的过程，无二噁英产生，产生的废气主要为氯化氢气体。 包装：提纯后的石英砂进行抽检，符合要求的产品进行包装入库，不符合要求的产品返回酸洗工序重新处理。该工序会产生固废。 筛分 酸洗、水洗 浮选 入库 烘干 磁选 氯化提纯 包装 废气 废水 废气、废水 噪声、废气 固废 废气 固废 干燥HCl 盐酸、氢氟酸 原料石英矿石 破碎、水洗 焙烧、水淬 制砂 磁选 废气、噪声 固废 废水 固废、废水、噪声、废气 图2-5 生产工艺及产污环节示意图 2、主要污染工序 本项目营运期的主要污染工序见表2-8。 表2-8 本项目建成后主要污染工序一览表 污染类别; 污染源; 污染环节; 污染因子; 处理措施. 废气; 生产过程; 破碎、制砂、筛分; 颗粒物; 集气罩+1套袋式除尘装置+15m高排气筒（DA001）. 烘干; 颗粒物; 集气罩+1套袋式除尘装置+15m高排气筒（DA002）. 酸洗; 氯化氢、氟化物; 酸雾吸收装置+15m高排气筒（DA003）. 氯化提纯; 氯化氢; 酸雾吸收装置+15m高排气筒（DA004）. 储罐区; 储罐大小呼吸; 氯化氢、氟化物; 与酸洗工序共用一套酸雾吸收装置+15m高排气筒（DA003）. 污水处理站; 污水处理站运行; 氯化氢、氟化物; 酸雾吸收装置+15m高排气筒（DA005）. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、氨氮; 经化粪池处理后通过市政管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理. 生产过程; 破碎水洗; pH、COD、SS、氟化物、石油类; 经污水处理站处理，达标后通过市政管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理. 浮选. 酸洗水洗. 纯水制备. 地面冲洗. 酸雾吸收装置. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 废纸、纸盒、塑料袋、果壳等; 交由环卫部门统一处理. 生产过程; 破碎; 废矿石; 作为建筑材料/有价废物外售. 磁选; 废渣. 拆包、包装; 废包装材料. 废气治理设施; 废气治理设施过程; 除尘装置收集粉尘. 纯水制备; 纯水制备过程; 废活性炭; 厂家统一回收. 废石英砂. 废反渗透膜. 污水处理站; 污水处理站运行; 污泥; 交由环卫部门统一处理. 维护、检修; 维护、检修过程; 废机油; 在危险废物贮存仓库暂存后交由第三方有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）大气环境质量 本项目位于河南省漯河市经济技术开发区液压产业园象山路6号，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价采用漯河市生态环境局公布的《2022年漯河市环境质量公告》数据，2022年漯河市空气质量超出二级标准，以优、良天数法评价，漯河市环境空气共监测365天，优、良达标天数228天，优良达标率为62％，全年环境空气质量综合指数为1.064。漯河市市区环境空气中污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳和臭氧年均值浓度分别为8μg/m3、22μg/m3、80μg/m3、51μg/m3、0.7mg/m3、111μg/m3（以上均为剔除沙尘天气后数据）。对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单二级标准要求，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧的年评价指标达标，可吸入颗粒物和细颗粒物的年评价指标均不达标，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 （2）特征因子 本项目涉及的特征因子为氯化氢、氟化物，为了解项目区域特征因子大气环境现状，本次评价委托河南昌兴科技有限公司于2024年1月18日－20日对厂界西南侧（下风向）80m处进行了补充监测，监测因子为氯化氢、氟化物，监测结果见表3-1。 表3-1 项目特征因子现状监测结果一览表 采样点位; 检测项目; 检测结果（ug/m3）; 标准限值. 1月18日; 1月19日; 1月20日. G1厂界西南侧（下风向）; 氯化氢; ND; ND; ND; 50ug/m3. 氟化物; ND; ND; ND; 20ug/m3. 备注：“ND”表示检测结果低于检出限（氯化氢：20ug/m3，氟化物：0.5ug/m3）。. 由上表监测结果可知，项目评价范围内氯化氢和氟化物均未检出，氟化物平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级浓度限值；氯化氢平均质量浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的质量浓度参考限值。 2、地表水环境 本项目所在区域纳污水体为黑河（位于本项目东侧450m），2022年规划水质目标为Ⅲ类.本次评价收集到2022年1－12月黑河－漯邓桥断面的常规监测数据，统计结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L 序号; 时间; 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; 总磷. 1; 2022年1月; 3.4; /; 0.21; 0.088. 2; 2022年2月; 2.9; 17; 0.19; 0.077. 3; 2022年3月; 4.6; 13; 0.14; 0.107. 4; 2022年4月; 4.6; /; 0.06; 0.152. 5; 2022年5月; 5.4; 21; 0.13; 0.20. 6; 2022年6月; 5.5; 29; 0.19; 0.167. 7; 2022年7月; 4.1; 16; 0.23; 0.188. 8; 2022年8月; 3.5; 15.5; 0.14; 0.152. 9; 2022年9月; 3; 30; 0.04; 0.115. 10; 2022年10月; 2.8; 25; 0.15; 0.167. 11; 2022年11月; 3; 11.5; 0.06; 0.124. 12; 2022年12月; 2.7; /; 0.07; 0.119. 13; 均值; 3.8; 19.8; 0.134; 0.138. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准; 6; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，2022年黑河－漯邓桥断面的高锰酸盐指数、COD、氨氮、总磷年均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的要求，但COD浓度存在超标现象。 3、声环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，周围主要为工业企业，50m范围内不涉及声环境保护目标，厂址所在区域环境噪声昼间值、夜间值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目在漯河市经济技术产业集聚区内，周边无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 5、地下水 根据现状调查，本项目属于其他非金属矿物制品行业，500m范围内不涉及地下水、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，环评类别为报告表，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，原则上无需开展地下水环境影响评价。为了解建设项目所在区域地下水环境质量现状，本项目引用《漯河市康生医疗废物处理有限公司医疗废物扩建项目环境影响报告书》中康生公司厂址点位（位于本项目东北侧1200m）的地下水环境现状监测数据。监测至今项目所在区域入驻企业基本未变化，监测数据能够反映项目所在区域地下水环境质量现状。 （1）监测因子 康生公司委托第三方于2021年12月24－26日对厂址附近地下水进行监测，主要监测因子见表3-3。 表3-3 地下水监测因子一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 康生公司厂址; pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、菌落总数，共计23项; 连续监测3天，每天采样1次. （2）监测结果 康生公司厂址点位的地下水环境现状监测结果见表3-4。 表3-4 地下水监测结果一览表 监测结果 监测项目; 康生公司厂址; 标准限值. 监测范围; 最大标准指数; 超标率（%）. pH（无量纲）; 7.1－7.5; 0.333; 0; 6.5－8.5. 氨氮（mg/L）; 0.220－0.238; 0.476; 0; 0.5. 硝酸盐（mg/L）; 0.78－0.84; 0.042; 0; 20. 亚硝酸盐（mg/L）; 未检出; /; 0; 1.0. 挥发酚类（mg/L）; 未检出; /; 0; 0.002. 氰化物（mg/L）; <0.002; <0.04; 0; 0.05. 硫酸盐（mg/L）; 32－36; 0.144; 0; 250. 氯化物（mg/L）; 30－35; 0.14; 0; 250. 总硬度（mg/L）; 295－312; 0.693; 0; 450. 耗氧量（mg/L）; 1.51－1.60; 0.533; 0; 3.0. 氟化物（mg/L）; 0.67－0.72; 0.72; 0; 1.0. 铁（mg/L）; 未检出; /; 0; 0.3. 锰（mg/L）; 未检出; /; 0; 0.10. 铜（mg/L）; <0.05; <0.05; 0; 1.0. 锌（mg/L）; <0.05; <0.05; 0; 1.0. 铅（mg/L）; <0.001; <0.1; 0; 0.01. 镉（mg/L）; <0.0001; <0.02; 0; 0.005. 汞（mg/L）; 0.00005; 0.05; 0; 0.001. 砷（mg/L）; 未检出; /; 0; 0.01. 铬（六价）（mg/L）; <0.004; 0.08; 0; 0.05. 溶解性总固体（mg/L）; 705－714; 0.714; 0; 1000. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 未检出; /; 0; 3.0. 菌落总数（CFU/mL）; 66－73; 0.73; 0; 100. CO32-（mg/L）; 0; /; 0; /. HCO3-（mg/L）; 233－240; /; 0; /. Na+（mg/L）; 24.4－24.8; /; 0; /. K+（mg/L）; 1.58－1.92; /; 0; /. Mg2+（mg/L）; 13.6－14.3; /; 0; /. Ca2+（mg/L）; 21.9－22.1; /; 0; /. Cl-（mg/L）; 21.2－22.8; /; 0; /. SO42-（mg/L）; 25.8－27.6; /; 0; /. 由上表可知，项目所在区域地下水总体水质较好，各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准的要求。 6、土壤环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，用地性质为工业用地；项目周围主要为工业企业，不存在耕地、饮用水水源地、居民区、学校等土壤环境敏感保护目标。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，原则上无需开展土壤环境影响评价。为了解建设项目所在区域土壤环境质量现状，本项目引用《漯河市康生医疗废物处理有限公司医疗废物扩建项目环境影响报告书》中立达创业园点位（位于本项目西北侧820m）的土壤环境现状监测数据。监测至今项目所在区域入驻企业基本未变化，监测数据能够反映项目所在区域土壤环境质量现状。 （1）监测布点 康生公司委托第三方于2021年12月24日对立达创业园点位附近土壤表层样进行监测，主要监测因子见表3-5。 表3-5 土壤监测因子一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 立达创业园; 砷、汞、铅、镉、铜、六价铬、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘），共计2345项; 采样1次. （2）监测结果 立达创业园点位的土壤环境现状监测结果见表3-6。 表3-6 土壤监测结果一览表 序号; 监测因子; 立达创业园; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1筛选值第二类用地. 表层样. 1; 样品状态描述; 深棕色、砂壤土、潮、少量根系; /. 2; pH（无量纲）; /; /. 3; 砷（mg/kg）; 4.97; 60. 4; 汞（mg/kg）; 0.191; 38. 5; 铅（mg/kg）; 13.8; 800. 6; 镉（mg/kg）; 0.05; 65. 7; 铬（mg/kg）; /; /. 8; 铜（mg/kg）; 15; 18000. 9; 锌（mg/kg）; /; /. 10; 镍（mg/kg）; 32; 900. 11; 六价铬（mg/kg）; 未检出; 5.7. 12; 氯甲烷（mg/kg）; 未检出; 37. 13; 氯乙烯（mg/kg）; 0.0034; 0.43. 14; 1,1-二氯乙烯（mg/kg）; 未检出; 9. 15; 二氯甲烷（mg/kg）; 未检出; 616. 16; 反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; 未检出; 54. 17; 1,1-二氯乙烷（mg/kg）; 未检出; 5. 18; 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; 未检出; 596. 19; 氯仿（mg/kg）; 0.0063; 0.9. 20; 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）; 未检出; 840. 21; 四氯化碳（mg/kg）; 0.0013; 2.8. 22; 苯（mg/kg）; 未检出; 4. 23; 1,2-二氯乙烷（mg/kg）; 未检出; 5. 24; 三氯乙烯（mg/kg）; 未检出; 2.8. 25; 1,2-二氯丙烷（mg/kg）; 未检出; 5. 26; 甲苯（mg/kg）; 未检出; 1200. 27; 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）; 未检出; 2.8. 28; 四氯乙烯（mg/kg）; 未检出; 53. 29; 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）; 未检出; 10. 30; 氯苯（mg/kg）; 0.0018; 270. 31; 乙苯（mg/kg）; 0.0028; 28. 32; 间，对-二甲苯（mg/kg）; 未检出; 570. 33; 邻-二甲苯（mg/kg）; 0.0031; 640. 34; 苯乙烯（mg/kg）; 0.0032; 1290. 35; 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）; 0.0049; 6.8. 36; 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）; 未检出; 0.5. 37; 1,4-二氯苯（mg/kg）; 0.0048; 20. 38; 1,2-二氯苯（mg/kg）; 未检出; 560. 39; 苯胺（mg/kg）; 未检出; 260. 40; 2-氯酚（mg/kg）; 未检出; 2256. 41; 硝基苯（mg/kg）; 未检出; 76. 42; 萘（mg/kg）; 未检出; 70. 43; 苯并[a]蒽（mg/kg）; 未检出; 15. 44; 䓛（mg/kg）; 未检出; 1293. 45; 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; 未检出; 15. 46; 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; 未检出; 151. 47; 苯并[a]芘（mg/kg）; 未检出; 1.5. 48; 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）; 未检出; 15. 49; 二苯并[a,h]蒽（mg/kg）; 未检出; 1.5. 由上表可知，项目所在区域土壤状况良好，各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1筛选值第二类用地的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内不涉及居民区、村庄、学校、自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标，不涉及地下集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 本项目周围环境保护目标统计见表3-7和附图。 表3-7 项目周围环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 功能; 距离; 规模; 保护级别. 地表水; 黑河; E; 防洪、纳污; 450m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 环境要素; 执行标准; 级别; 项目; 标准值. 1; 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2; 二级; 颗粒物; 15m高排气筒; 排放浓度; 120mg/m3. 排放速率; 3.5kg/h. 无组织; 排放浓度; 1mg/m3. 氯化氢; 15m高排气筒; 排放浓度; 100mg/m3. 排放速率; 0.26kg/h. 无组织; 排放浓度; 0.2mg/m3. 氟化物; 15m高排气筒; 排放浓度; 9mg/m3. 排放速率; 0.1kg/h. 无组织; 排放浓度; 20μg/m3. 2; 废水; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4; 二级; pH; 6－9. COD; 150mg/L. BOD5; 30mg/L. 氨氮; 25mg/L. 悬浮物; 150mg/L. 氟化物; 10mg/L. 石油类; 10mg/L. 3; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 3类; 等效声级; 昼间; 65dB（A）. 夜间; 55dB（A）. 4; 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间纳入总量考核的污染因子包括COD、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物，本项目涉及的总量控制因子主要为COD、氨氮。 本项目废水产生量为277.04m3/d、83112m3/a，允许排放浓度：COD为150mg/L、氨氮为25mg/L，允许排放量：COD为12.466t/a、氨氮为2.079t/a；项目生活污水经化粪池处理，生产废水经污水处理站处理，达标后通过厂区总排口排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂，COD、氨氮总量由漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂平衡替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用现有厂房新建高纯石英砂生产车间，施工过程中主要为室内装修、生产设备和环保设施安装、污水处理站建设，本次评价仅对施工期环境影响及污染防治措施进行简要分析。 1、废气 （1）施工扬尘 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，500m范围内无大气环境保护目标。为了降低项目土建施工和设备安装时产生的粉尘对周围大气环境的不利影响，评价建议：①项目施工现场应设置围挡，并保持整洁，不得产生泥土和扬尘；②当污水处理站施工水泥、石灰粉等建筑材料在室外堆存时，应严密遮盖；③施工物料不得凌空抛掷、抛撒。建设单位和施工单位应坚持文明施工，严格执行上述污染控制措施，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围环境影响较小；同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （2）汽车尾气 运输车辆进出会产生汽车尾气，主要成分是THC、CO、NO2。运输车辆在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4－6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。评价建议本项目施工过程中施工车辆选用国五及以上车辆或其他清洁方式运输。施工车辆在现场范围内活动，且为非连续行驶，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，通过加强施工机械设备的维修保养，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 2、废水 施工期间不涉及施工废水，施工人员生活依托园区化粪池，产生的生活污水经化粪池处理，对周围环境影响较小。 3、噪声 施工阶段噪声具有阶段性、临时性和不固定性，夜间不安装，为使本次改造工程产生的噪声满足要求，环评建议施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： ①设备在装卸、拆卸、安装等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免相互碰撞产生噪声；设备采用人扛下车和吊车吊运，设备安装不发生大的声响； ②合理安排设备安装进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间； ③对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施； ④合理安排施工时间，应避免大量高噪声设备同时施工。 经采取上述措施，本次工程安装设备噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。 - 固废 施工期固体废物主要为生活垃圾、废包装材料和建筑垃圾，项目施工期施工人员人数较少，产生生活垃圾及时收集清扫，定点存放，定期清理收集交环卫部门统一清运；废包装材料和建筑垃圾分类收集，有价废物外售，其他废物交由环卫部门统一清运。施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期间产生的废气主要为：破碎、制砂、烘干、筛分工序产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物；酸洗工序、氯化提纯工序、储罐区和污水处理站产生的酸性气体，主要污染因子为氯化氢和氟化物。 1.1废气源强 1.1.1粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）和相关类比调查机制砂行业数据，生产过程中破碎工序粉尘产污系数为0.01kg/t-原料，制砂工序粉尘产污系数为0.1kg/t-原料，筛分工序粉尘产污系数为0.05kg/t-原料，烘干环节粉尘产生系数为0.1kg/t产品。 本项目生产规模为6000t，原料用量为6075t，则破碎工序粉尘产生量为0.06t/a，制砂工序粉尘产生量为0.61t/a，筛分工序粉尘产生量为0.3t/a，烘干工序粉尘产生量为0.6t/a。 1.1.2酸性气体 （1）酸洗工序 本项目酸洗工序使用盐酸和氢氟酸的混合液进行浸酸处理，盐酸、氢氟酸的蒸发量的计算采用《环境统计手册》（方品贤、江欣、奚元福编）中P72“液体（除水以外）蒸发量的计算”，计算公式如下： - Gz=M×（0.000325+0.000756V）×P×F - 式中：Gz－液体的蒸发量，kg/h； - M－液体的分子量； - V－蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，可查《环境统计手册》表4-10，一般可取0.2－0.5，本次取0.3； - P－相应于液体温度下的空气的蒸气分压力； - F－液体蒸发面的表面积m2； - 根据建设单位提供资料，酸洗工序共设置16个2t的酸洗机，年工作4800h，每个酸洗机横截面积约为0.15m2，则液体蒸发面的总表面积为2.4m2。查阅《环境统计手册》，项目酸洗机废气因子蒸气压统计表及产生源强见表4-1。 表4-1 酸洗废气因子蒸气压及产生源强 - 废气因子; - V（m/s）; - 分子量M; - 浓度（%）; - 温度（℃）; - P（mmHg）; - F（m2）; - Gz（kg/h）; - 产生总量（t/a）. - HCl; - 0.3; - 36.5; - 30; - 50; - 71; - 2.4; - 5.83; - 16.47. - HF; - 0.3; - 20; - 40; - 50; - 26; - 2.4; - 1.17; - 3.31. （2）氯化提纯工序 石英颗粒表层的碱金属、碱土金属和残余包裹体等杂质在高温下与氯化氢反应生成气态氯化物，高温气流将这些杂质元素的氯化物带走，从而达到深度提纯的目的。根据建设单位提供的资料，本项目氯化氢用量为6t/a；根据物料平衡计算，氯化氢气体与杂质反应量较少，项目以全部排出计，则氯化提纯工序氯化氢废气的产生量为6t/a。 （3）储罐区 在储罐进料时，随着原料液面的升高，气体空间体积变小，混合气受到压缩，压力不断升高。当罐内混合气压升高到呼气阀的控制压力时，压力阀盘开启，呼出混合气。根据原料储量、性质，采用大小呼吸损耗经验计算公式，可估算各原料的装罐损耗。 ①“大呼吸”损耗的估算公式 LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC×ȵ 式中：LW—储罐的工作损失（kg/m3投入量）； M—储罐内蒸汽的摩尔质量； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，周转次数＝年投入量/罐容量。若K≤36，取KN=1；36<K≤220，取KN=10.867×K-0.7026；K>220，取KN=0.26； KC—产品因子，按1计； ȵ—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。本次取0.7。 根据调查，本项目储罐采用立式储罐，均为常温常压储存，大呼吸损耗源强具体见表4-2。 表4-2 大呼吸损耗源强一览表 - 物料名称; - 分子量M; - KN; - 单罐容积m3; - 储罐数量; - 蒸汽压Pa; - KC; - ȵ; - LW（kg/m3）; - 产生总量（t/a）. - 30%盐酸; - 36.5; - 0.81; - 20; - 2; - 3132; - 1; - 0.7; - 0.027; - 0.036. - 40%氢氟酸; - 20; - 1; - 20; - 1; - 800; - 1; - 0.7; - 0.005; - 0.0024. ②“小呼吸”损耗的估算公式 LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M—储罐内蒸汽的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； D—罐的直径； H—平均蒸汽空间高度； △T—一天之内的平均温度差； FP—图层因子（无量纲），取值一般在1－1.5之间，本次取1.3； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲），罐径为0－9m之间，C=1－0.0123(D－9)2；罐径大于9m，C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他液体取1.0），本处取1.0。 根据调查，本项目储罐采用立式储罐，均为常温常压储存，小呼吸损耗源强具体见表4-3。 表4-3 小呼吸损耗源强一览表 - 物料名称; - 分子量M; - H（m）; - △T; - FP; - C; - KC; - 蒸汽压Pa; - 罐体直径（m）; - LB（kg/a）; - 产生总量（t/a）. - 30%盐酸; - 36.5; - 2.5; - 10; - 1.3; - 0.43; - 1; - 3132; - 2.2; - 6.61; - 0.0066. - 40%氢氟酸; - 20; - 2.5; - 10; - 1.3; - 0.43; - 1; - 800; - 2.2; - 1.41; - 0.0041. 综上分析，储罐大小呼吸共产生氯化氢废气0.0426t/a，氟化物废气0.0065t/a。 （4）污水处理站 本项目酸洗废水与其他工序产生的废水一起进入污水处理站处理，调节池内的水呈酸性，会产生氯化氢和氢氟酸；氯化氢、氢氟酸的蒸发量的计算采用《环境统计手册》（方品贤、江欣、奚元福编）中P72“液体（除水以外）蒸发量的计算”，计算公式如下： - Gz=M×（0.000325+0.000756V）×P×F - 式中：Gz－液体的蒸发量，kg/h； - M－液体的分子量； - V－蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，可查《环境统计手册》表4-10，一般可取0.2－0.5，本次取0.3； - P－相应于液体温度下的空气的蒸气分压力； - F－液体蒸发面的表面积m2； - 根据建设单位提供资料，污水处理站调节池面积为36m2，即为液体蒸发面的总表面积；调节池内氯化氢和氢氟酸的浓度均小于10%。查阅《环境统计手册》，项目污水处理站废气因子蒸气压统计表及产生源强见表4-4。 表4-4 污水处理站废气因子蒸气压及产生源强 - 废气因子; - V（m/s）; - 分子量M; - 浓度（%）; - 温度（℃）; - P（mmHg）; - F（m2）; - Gz（kg/h）; - 产生总量（t/a）. - HCl; - 0.3; - 36.5; - <10; - 30; - 0.011; - 36; - 7.98×10-3; - 0.038. - HF; - 0.3; - 20; - <10; - 30; - 0.44; - 36; - 0.175; - 0.84. 1.2废气污染防治措施及达标性分析 1.2.1粉尘 （1）废气达标性分析 ①破碎、制砂、筛分工序粉尘 破碎、制砂、筛分工序产生的废气分别经集气罩收集后进入1套袋式除尘装置处理，达标后通过15m高排气筒（DA001）排放。废气处理装置收集效率为95%，则有组织颗粒物产生量、产生速率、产生浓度分别为0.922t/a、0.19kg/h、21.1mg/m3，无组织颗粒物产生量、产生速率分别为0.048t/a、0.01kg/h。 评价建议废气处理装置总风量为9000m3/h，袋式除尘装置处理效率为90%，则破碎、制砂、筛分工序产生的废气经处理后颗粒物的排放量、排放速率、排放浓度分别为0.0922t/a、0.019kg/h、2.11mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3）。 ②烘干工序粉尘 烘干工序产生的废气经集气罩收集后进入1套袋式除尘装置处理，达标后通过15m高排气筒（DA002）排放。废气处理装置收集效率为95%，则有组织颗粒物产生量、产生速率、产生浓度分别为0.57t/a、0.12kg/h、40mg/m3，无组织颗粒物产生量、产生速率分别为0.03t/a、6.25×10-3kg/h。 评价建议废气处理装置风量为3000m3/h，袋式除尘装置处理效率为90%，则烘干工序产生的废气经处理后有组织颗粒物的排放量、排放速率、排放浓度分别为0.057t/a、0.012kg/h、4mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求（15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3）。 （2）废气治理措施可行性分析 本项目破碎、制砂、筛分和烘干工序产生的粉尘经袋式除尘装置处理后排放，属于《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）推荐的可行技术。 袋式除尘装置是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，其有效收尘效率为95%以上，技术成熟，使用广泛。破碎、制砂、筛分和烘干工序产生的含尘废气通过袋式除尘装置内的过滤材料时，废气中的颗粒物因粒径大于过滤材料孔径和惯性碰撞作用而被分离出来，其中粒径较大的尘粒被首先分离，附着于过滤材料的颗粒物减小了过滤材料的孔径，使得粒径更小的颗粒物易于被捕集，从而分离出废气中的大小颗粒物。 1.2.2酸性气体 （1）废气达标性分析 ①酸洗废气 酸洗工序产生的废气主要为氯化氢和氟化物，经1套酸雾吸收装置处理，达标后通过15m高排气筒（DA003）排放。酸洗区域进行二次密闭，整体保持微负压状态，酸洗期间产生的酸雾通过微负压进行收集，收集效率为99%，则有组织氯化氢产生量、产生速率、产生浓度分别为16.31t/a、3.39kg/h、169.5mg/m3，有组织氟化物产生量、产生速率、产生浓度分别为3.28t/a、0.68kg/h、34mg/m3；无组织氯化氢产生量、产生速率分别为0.16t/a、0.033kg/h，无组织氟化物产生量、产生速率分别为0.03t/a、6.25×10-3kg/h。 评价建议废气处理装置风量为20000m3/h，酸雾吸收装置处理效率为95%，则酸洗工序产生的废气经处理后有组织氯化氢的排放量、排放速率、排放浓度分别为0.82t/a、0.17kg/h、8.5mg/m3，有组织氟化物的排放量、排放速率、排放浓度分别为0.164t/a、0.034kg/h、1.7mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求（15m排气筒氯化氢最高允许排放速率0.26kg/h，最高允许排放浓度100mg/m3；氟化物最高允许排放速率0.1kg/h，最高允许排放浓度9mg/m3）。 ②氯化提纯废气 氯化提纯工序产生的废气主要为氯化氢，经1套酸雾吸收装置处理，达标后通过15m高排气筒（DA004）排放。氯化提纯产生的酸雾通过纯化炉尾气出口处管道进行收集，收集效率为99%，则有组织氯化氢产生量、产生速率、产生浓度分别为5.94t/a、1.24kg/h、62mg/m3，无组织氯化氢产生量、产生速率、产生浓度分别为0.06t/a、1.25×10-2kg/h。 评价建议废气处理装置风量为20000m3/h，酸雾吸收装置处理效率为95%，则氯化提纯工序产生的废气经处理后有组织氯化氢的排放量、排放速率、排放浓度分别为0.297t/a、0.062kg/h、3.1mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求（15m排气筒氯化氢最高允许排放速率0.26kg/h，最高允许排放浓度100mg/m3）。 ③储罐大小呼吸废气 本项目储罐区（位于厂房外，酸洗车间北侧）设有2个20t盐酸储罐和1个20t氢氟酸储罐，储罐大小呼吸废气经管道收集后经酸雾吸收装置处理（与酸洗工序共用1套装置）后，通过1根15m高排气筒（（DA003））排放。储罐大小呼吸废气收集效率为99%，则有组织氯化氢产生量、产生速率、产生浓度分别为0.0422t/a、8.79×10-3kg/h、0.4395mg/m3，有组织氟化物产生量、产生速率、产生浓度分别为0.0064t/a、1.3×10-3kg/h、0.065mg/m3；无组织氯化氢产生量、产生速率分别为0.0004t/a、8.3×10-5kg/h，无组织氟化物产生量、产生速率分别为0.0001t/a、2.08×10-5kg/h。 评价建议废气处理装置风量为20000m3/h，酸雾吸收装置处理效率为95%，则储罐大小呼吸产生的废气经处理后有组织氯化氢的排放量、排放速率、排放浓度分别为0.0021t/a、4.38×10-4kg/h、0.0219mg/m3，有组织氟化物的排放量、排放速率、排放浓度分别为3.2×10-4t/a、6.67×10-5kg/h、3.33×10-3mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求（15m排气筒氯化氢最高允许排放速率0.26kg/h，最高允许排放浓度100mg/m3；氟化物最高允许排放速率0.1kg/h，最高允许排放浓度9mg/m3）。 ④污水处理站酸性废气 项目污水处理站产生的酸性废气主要为氯化氢和氟化物，经1套酸雾吸收装置处理，达标后通过15m高排气筒（DA005）排放。污水处理站调节池为地下密闭结构，产生的酸雾通过管道进行收集，收集效率为99%，则有组织氯化氢产生量、产生速率、产生浓度分别为0.0376/a、7.83×10-3kg/h、0.39mg/m3，有组织氟化物产生量、产生速率、产生浓度分别为0.83t/a、0.17kg/h、8.5mg/m3；无组织氯化氢产生量、产生速率分别为4×10-4t/a、8.3×10-5kg/h，无组织氟化物产生量、产生速率分别为0.01t/a、2.08×10-3kg/h。 评价建议废气处理装置风量为20000m3/h，酸雾吸收装置处理效率为95%，则污水处理站产生的酸性废气经处理后有组织氯化氢的排放量、排放速率、排放浓度分别为1.88×10-3t/a、3.92×10-4kg/h、0.020mg/m3，有组织氟化物的排放量、排放速率、排放浓度分别为0.042t/a、8.75×10-3kg/h、0.44mg/m3，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求（15m排气筒氯化氢最高允许排放速率0.26kg/h，最高允许排放浓度100mg/m3；氟化物最高允许排放速率0.1kg/h，最高允许排放浓度9mg/m3）。 （2）废气治理措施可行性分析 本项目产生的酸性废气主要为氯化氢和氟化物，通过酸雾吸收装置进行处理，属于《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）推荐的可行技术。 酸雾吸收装置贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等部件组合而成的，工作原理为最常用的逆流喷淋法。呈酸性的废气由风管从塔底送入净化塔，经过填料层和气体分布装置分布后与碱液吸收，液呈逆流连续通过填料层的空隙。在填料表面上，气液两相充分接触吸收中和反应，以吸附废气中所有的酸性或碱性污物。酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后将清洁气体从风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。 项目废气污染物排放口基本情况见表4-5，废气源强核算结果见表4-6。 表4-5 项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理位置; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放标准. DA001; 破碎、制砂、筛分工序粉尘废气排放口; 颗粒物; 一般排放口; E114.095543° N33.528100°; 15; 0.3; 常温; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级. DA002; 烘干工序废气排放口; 颗粒物; 一般排放口; E114.096595° N33.528189°; 15; 0.3; 常温. DA003; 酸洗工序废气排放口; 氯化氢、氟化物; 一般排放口; E114.096057° N33.529197°; 15; 0.3; 常温. DA004; 氯化提纯工序废气排放口; 氯化氢; 一般排放口; E114.096961° N33.528194°; 15; 0.3; 常温. DA005; 污水处理站废气排放口; 氯化氢、氟化物; 一般排放口; E114.097011° N33.528203°; 15; 0.3; 常温. 表4-6 项目废气污染物源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放时间. 核算方法; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 破碎、制砂、筛分工序; 颚破机、制砂机、摇摆筛; 排气筒1（DA001）; 颗粒物; 产污系数; 21.1; 0.19; 袋式除尘装置+15n高排气筒; 2.11; 0.019; 4800h. 烘干工序; 烘干机; 排气筒2（DA002）; 颗粒物; 产污系数; 40; 0.12; 袋式除尘装置+15n高排气筒; 4; 0.012; 4800h. 酸洗工序; 酸洗机; 排气筒3（DA003）; 氯化氢; 公式法; 169.5; 3.39; 酸雾吸收装置+15n高排气筒; 8.5; 0.17; 4800h. 氟化物; 34; 0.68; 1.7; 0.034; 4800h. 储罐区; 储罐大小呼吸; 氯化氢; 公式法; 0.4395; 8.79×10-3; 0.0219; 4.38×10-4; 4800h. 氟化物; 0.065; 1.3×10-3; 3.33×10-3; 6.67×10-5; 4800h. 氯化提纯工序; 纯化炉; 排气筒4（DA004）; 氯化氢; /; 62; 1.24; 酸雾吸收装置+15n高排气筒; 3.1; 0.062; 4800h. 污水处理站; 排气筒5（DA005）; 氯化氢; 公式法; 0.39; 7.83×10-3; 酸雾吸收装置+15n高排气筒; 0.020; 3.92×10-4; 4800h. 氟化物; 8.5; 0.17; 0.44; 8.75×10-3; 4800h. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.016; /; /; 0.016; 4800h. 氯化氢; /; /; 4.59×10-2; /; /; 4.59×10-2; 4800h. 氟化物; /; /; 2.68×10-3; /; /; 2.68×10-3; 4800h. 1.3非正常排放情况 本项目非正常排放情况主要是生产车间或污水处理站废气处理装置出现故障，废气去除效率降低或无处理效率，导致废气排放量突然增大，或废气中的颗粒物、氯化氢和氟化物等污染物超标或直接无组织排放。非正常工况下本项目生产车间污染物排放情况见表4-7。 表4-7 非正常工况下本项目生产车间污染物排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 发生频次（次/a）; 排放量（kg/a）. 破碎、制砂、筛分工序; 袋式除尘装置故障; 颗粒物; 0.202; 2; 1; 0.404. 烘干工序; 袋式除尘装置故障; 颗粒物; 0.125; 2; 1; 0.25. 酸洗工序; 酸雾吸收装置故障; 氯化氢; 3.43; 2; 1; 6.86. 氟化物; 0.69; 2; 1; 1.38. 氯化提纯工序; 酸雾吸收装置故障; 氯化氢; 1.25; 2; 1; 2.5. 储罐区; 酸雾吸收装置故障; 氯化氢; 0.0089; 2; 1; 0.0178. 氟化物; 0.00014; 2; 1; 0.00028. 污水处理站; 酸雾吸收装置故障; 氯化氢; 0.00798; 2; 1; 0.01596. 氟化物; 0.175; 2; 1; 0.35. 在出现非正常情况时，应立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产。为了减少非正常工况发生的概况，降低对周围环境的影响，企业还应做到： （1）提高设备自动控制水平，并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置出现故障造成非正常排放的情况。 （2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； （3）开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置；停车过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置。 （4）检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。 通过以上处理措施处理后，本项目非正常排放废气可得到有效控制，不会对周围环境造成较大影响。 1.4环境影响分析 本项目主要生产高纯石英砂，项目位于漯河经济技术产业集聚区内，周围500m范围内无环境空气敏感目标。项目运营期产生粉尘经袋式除尘装置处理后通过15m高排气筒排放，酸性气体经酸雾吸收装置处理后通过15m高排气筒排放。经采取符合上述措施后，项目废气均能达标排放，且废气排放量较小，对周边环境影响较小。 2、废水 根据水平衡分析，本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水、破碎水洗废水、浮选废水、酸洗水洗废水、酸雾吸收装置废水、地面清洗废水、纯水制备浓水和反冲洗废水，废水产生总量为277.04m3/d、83112m3/a。 2.1废水源强及达标情况 （1）生活污水 本项目职工生活污水产生量为1.3m3/d、390m3/a，主要污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5180mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L；生活污水经化粪池处理后和生产废水一起通过厂区总排口排入市政管网，进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进一步处理。生活污水经化粪池处理后主要污染物排放浓度为COD150mg/L、氨氮25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级排放标准要求以及漯河经济技术产业集聚区污水处理厂收水标准。 （2）生产废水 ①源强 为合理确定本项目生产废水水质源强，本次调查了浙江润优新材料科技有限公司（首期）年产6000吨高纯石英砂生产线项目的实际运营水质情况。该项目位于浙江省金华市武义县经济开发区百花山工业功能区牡丹南路9号，主要年产6000吨高纯石英砂，副产品为3500吨二级矿石、1000吨石英微粉，属于非金属矿物制品制造行业。该项目主体生产工艺包括破碎、酸洗、制砂、磁选、浮选、烘干、氯化提纯等，运营期产生的废水主要为酸洗废水、浮选废水、碱液喷淋塔废水、纯水制备浓水等。 本项目属于非金属矿物制品制造行业，与《浙江润优新材料科技有限公司（首期）年产6000吨高纯石英砂生产线项目》的产品规模、主要产品类型、生产工艺、主要产污环节基本一致，因此生产废水水质具有可类比性。《浙江润优新材料科技有限公司（首期）年产6000吨高纯石英砂生产线项目》于2023年9月通过建设项目竣工环境保护阶段性验收，类比该项目废水处理设施进口浓度和相关同类型项目，并结合项目物料平衡分析，本项目生产废水产生量为275.74m3/d、82722m3/a，主要污染物产生源强为pH1.5、COD350mg/L、SS500mg/L、氨氮40mg/L、氟化物220mg/L、石油类5mg/L，经污水处理站处理后通过厂区总排口进入市政管网，排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进一步处理。 ②达标情况 本项目生产废水水质达标性分析见表4-7。 表4-7 生产废水产排情况分析一览表 污染物 类别; pH; COD; SS; 氨氮; 氟化物; 石油类. 废水量; 275.74m3/d、82722m3/a. 产生浓度（mg/L）; 1.5; 350; 500; 40; 220; 5. 产生量（t/a）; /; 28.953; 41.361; 3.309; 17.922; 0.414. 调节+中和+絮凝+混凝+沉淀; 去除效率（%）; /; 70; 90; 50; 99; 80. 出水（mg/L）; 6-9; 105; 50; 20; 2.2; 1. 排放量（t/a）; /; 8.686; 4.136; 1.654; 0.182; 0.083. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）; 表4二级（mg/L）; 6-9; 150; 150; 25; 10; 10. 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标; /; 500; 320; 30; /; /. （3）全厂废水 本项目运营期间废水产生总量为277.04m3/d、83112m3/a，其中生活污水产生量为1.3m3/d、390m3/a，经化粪池处理；生产废水产生量为275.74m3/d、82722m3/a，进入污水处理站处理；生活污水和生产废水通过厂区总排口排入市政管网，进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理。全厂废水主要污染物排放浓度：pH6－9、COD为105mg/L、SS为50mg/L、氨氮为20mg/L、氟化物为2.2mg/L、石油类为1mg/L。 本项目废水源强核算见表4-8。 表4-8 本项目废水源强核算一览表 污染源; 产污环节; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放去向; 排放时间（h）. 产生废水量（m3/d）; 浓度（mg/L）; 产生量（m3/d）; 产生废水量（m3/d）; 浓度（mg/m3）; 排放量（m3/d）. 职工生活; 生活污水; COD; 1.3; 300; 3.9×10-4; 化粪池处理，为可行技术; 1.3; 150; 1.95×10-4; 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂; 4800. BOD5; 180; 2.34×10-4; /; /. SS; 200; 2.6×10-4; /; /. 氨氮; 30; 3.9×10-5; 25; 3.25×10-5. 生产过程; 生产废水; pH; 275.74; 1.5; /; 污水处理站：350m3/d，采用“调节+中和+絮凝+混凝+沉淀”，为可行技术; 275.74; 6-9; /; 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂; 4800. COD; 350; 0.097; 105; 0.029. SS; 500; 0.138; 50; 0.014. 氨氮; 40; 0.011; 20; 5.51×10-3. 氟化物; 220; 0.060; 2.2; 6.07×10-4. 石油类; 5; 1.38×10-3; 1; 2.76×10-4. 全厂废水; pH; /; /; /; /; 277.04; 6-9; /; 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂; 4800. COD; /; /; /; 105; 0.029. BOD5; /; /; /; /; /. SS; /; /; /; 50; 0.014. 氨氮; /; /; /; 20; 5.54×10-3. 氟化物; /; /; /; 2.2; 6.09×10-3. 石油类; /; /; /; 1; 2.77×10-4. 2.2废水处理措施分析 本项目运营期间生活污水经化粪池处理，生产废水进入污水处理站处理；处理达标后的生活污水和生产废水通过厂区总排口排入市政管网，进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，尾水最终排入黑河。 （1）化粪池可行性分析 从水量上分析：本项目生活污水产生量为1.3m3/d，按照1.2安全设计系数，化粪池池容不小于1.56m3；从水量上分析，评价建议本项目建设1座2m3/d化粪池，化粪池容量可以满足本项目生活污水处理需求。 从工艺上分析：本项目生活污水经化粪池处理后通过厂区总排口排入市政管网，属于《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）中生产排污单位废水污染防治可行技术。 从水质上分析：根据废水源强分析，本项目职工生活污水主要污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5180mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L；生活污水经化粪池处理后主要污染物排放浓度为COD150mg/L、氨氮25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级排放标准要求以及漯河经济技术产业集聚区污水处理厂收水标准。 （2）污水处理站可行性分析 ①污水处理站概况 根据水平衡分析，项目生产废水主要为破碎水洗废水、浮选废水、酸洗水洗废水、酸雾吸收装置废水、地面清洗废水、纯水制备浓水和反冲洗废水；生产废水来源较多，整体呈常温、酸性，主要特征污染物为氟化物、悬浮物等。评价建议污水处理站设计规模为350m3/d，采用“调节+中和+絮凝+混凝+沉淀”工艺处理生产废水，工艺流程见图4-1。 调节池 生产废水 絮凝池 氢氧化钙 图4-1 生产废水污水处理工艺流程图 中和池 混凝池 清水池 排放 絮凝剂 助凝剂 沉淀池 机械脱水 污泥 滤液回流 本项目生产废水首先进入调节池，对废水起到调节水质水量的作用。废水混合均匀后进入中和池，加入氢氧化钙进行中和反应，钙离子不仅可以调节废水的pH值，还可以将氟离子转化为沉淀物。中和反应处理后的废水进入絮凝、沉淀处理，加入絮凝剂、助凝剂等进一步提高废水中氟化物的沉淀效果。絮凝沉淀的原理是：絮凝剂、助凝剂加入废水中会产生双电层，使废水中的悬浮微粒失去稳定性，胶粒物相互凝聚使微粒增大，形成絮凝体、矾花等；絮凝体长大到一定体积后即可在重力作用下脱离水相沉淀，从而去除废水中的大量氟化物和悬浮物。 ②可行性分析 从水量上分析：根据水平衡分析，本项目生产废水产生量为275.74m3/d；从水量上分析，考虑1.2的变化系数，评价建议本项目建设1座350m3/d污水处理站，能够满足厂区生产废水污水处理规模的需求。 从工艺上分析：本项目生产废水中主要污染因子为氟离子，评价建议污水处理站采用“调节+中和+絮凝+混凝+沉淀”工艺处理废水，属于《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）中生产排污单位废水污染防治可行技术。本项目与《浙江润优新材料科技有限公司（首期）年产6000吨高纯石英砂生产线项目》废水水质和污水处理站处理工艺原理基本一致，根据该项目竣工环境保护验收期间废水处理设施出口的监测数据，各污染物平均浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准。从工艺上分析，本项目废水处理技术可行。 从水质上分析：根据上述源强分析，本项目运营期间的生产废水混合后主要污染物产生源强：pH为1.5、COD为350mg/L、SS为500mg/L、氨氮为40mg/L、氟化物为220mg/L、石油类为5mg/L，经污水处理站处理后生产废水中主要污染物排放浓度：COD为105mg/L、SS为50mg/L、氨氮为20mg/L、氟化物为2.2mg/L、石油类为1mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准和漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求；处理后的生产废水和生活污水一起通过市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，尾水排入黑河。 综上所述，从水量、工艺和水质方面分析，本项目生活污水和生产废水处理措施是可行的。 2.3废水排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂可行性分析 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂一期污水设计处理规模为3万m3/d，主要处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+A/A/O反应池+二沉池+浅层砂滤池+反硝化深床滤池+二氧化氯消毒池”，收水范围主要为经济技术产业集聚区铁路以南，北至漯阜铁路，南至东方红路，西至衡山路，东至庐山。二期工程处理规模为3万m3/d，采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化池+A/A/O反应池+二沉池+高效澄清池+转鼓滤池+反硝化滤池+接触消毒池”，收水范围漯阜铁路以北和黑河以东，与一期工程收水区域通过黑河和漯阜铁路隔开，相对较为独立。 从收水范围分析，本项目位于漯河市经济技术开发区液压产业园象山路6号，属于漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂的收水范围；目前市政污水管网已铺设至项目厂址区域，废水处理达标后可通过市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂集中处理。从水量分析，漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂现状日处理规模为5.13万m3/d，剩余污水处理量为0.87万m3/d；本项目全厂废水排放量为277.04m3/d，占漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂剩余污水处理量的3.2%，因此漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂有容量接纳本项目产生的废水，且不会对其水量造成冲击。从水质分析，本项目全厂废水污染物浓度为COD为105mg/L、SS为50mg/L、氨氮为20mg/L、氟化物为2.2mg/L、石油类为1mg/L，均可以满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级排放标准及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求。 综上所述，从收水范围、水量、接管水质方面分析，本项目废水排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂可行。 2.4废水排放情况一览表 ①废水类别、污染物及污染物治理设置信息 表4-9 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生产混合废水; pH、COD、氨氮、SS、氟化物、石油类; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 污水处理站; 调节+中和+絮凝+混凝+沉淀; DW001; █是 □否; █企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS; TW002; 化粪池; 沉淀. 雨水; /; 雨水管网; /; /; /; YS001; █是 □否; □企业总排口 █雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况 表4-10 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理位置; 排放口类型; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 114.095586; 33.528207; 一般排放口; 275.74; 城市污水处理厂; 连续排放; /; 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. BOD5; 10. ③全厂废水污染物排放标准执行标准 表4-11 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表4二级排放标准; 150. 2; 氨氮; 25. 3; BOD5; 30. 4; SS; 150. 5; 氟化物; 10. 6; 石油类; 10. 3、噪声 本项目运营期间噪声源主要为鄂破机、振动筛、制砂机、摇摆筛、浮选机、脱水离心机和水泵机组等，设备噪声源强为85－110dB（A）。为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备、安装减振基础、厂房隔声等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至40－72dB（A）。本项目建成后设备噪声源强如表4-12。 表4-12 本项目设备噪声源强一览表 构筑物名称; 声源 名称; 声源 源强; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声压级; 建筑物距离. 破碎间; 鄂破机110; 专用设备房、墙体隔声、基础减振; 25; 82; 8:00-24:00; 10; 72; 35. 振动筛; 90; 10; 70; 10; 60; 50. 制砂间; 制砂机; 110; 30; 80.5; 10; 70.5; 30. 筛分间; 摇摆筛; 85; 20; 59; 10; 49; 65. 浮选间; 浮选机; 80; 30; 50.5; 10; 40.5; 80. 酸洗间; 脱水离心机; 85; 25; 57; 10; 47; 75. 污水处理站; 水泵机组; 85; 10; 65; 10; 55; 20. 本项目采用点声源预测模式对设备噪声进行预测。 （1）噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，dB（A）； L0——距噪声源距离为r0处声级值，dB（A）； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB（A）； LAeq总——预测点总等效声级，dB（A）； n——预测点受声源数量。 （3）预测结果及分析 本项目运营期间实行2班16h工作制，建成后四周边界噪声排放量预测结果见表4-13。 表4-13 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 设备名称; 降噪后叠加值; 预测点; 距边界距离; 噪声贡献值; 执行标准. 水泵机组、生产设备; 74.56; 东边界; 80m; 36.50; 昼间：65 夜间：55. 南边界; 40m; 42.52. 西边界; 80m; 36.50. 北边界; 40m; 42.52. 根据预测结果，本项目建成后运营期高噪声设备先采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，东、南、西、北四厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 4、固废 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废矿石、废渣、废包装材料、除尘器收集粉尘、废活性炭、废石英砂、废反渗透膜、废机油和污泥。 4.1固废产排情况 （1）生活垃圾 根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员为60人，年工作日300天；生活垃圾产生量按每人每天0.45kg计算，则生活垃圾产生量为0.027t/d、8.1t/a。厂区设置固废收集桶，生活垃圾分类收集、定点堆存，集中收集后交由环卫部门定期处理。 （2）废矿石 本项目破碎工序会产生含杂质较多的废矿石，根据物料平衡分析，本项目废矿石产生量为60t/a，集中收集后作为建筑材料外售。 （3）废渣 本项目磁选工序会产生磁性废渣，根据物料平衡分析，本项目废渣产生量为1.4t/a，集中收集后作为建筑材料外售。 （4）废包装材料 本项目外购的原料及成品包装都会产生废包装材料，主要为吨包袋和塑料桶，根据建设单位提供的资料，本项目废包装材料产生量为1.5t/a，集中收集后作为有价废物外售。 （5）除尘装置收集粉尘 本项目袋式除尘装置运行过程中会收集粉尘，粉尘收集量为1.5t/a，集中收集后作为建筑材料外售。 （6）废活性炭、废石英砂、废反渗透膜 本项目运营期间需要制备纯水，制备纯水工艺使用石英砂、活性炭和反渗透膜过滤，并定期更换，因此会产生废活性炭、废石英砂、废反渗透膜。根据建设单位提供的资料，制备纯水过程中产生的废活性炭约为1.5t/a，废石英砂约为1t/a，废反渗透膜约为0.5t/a。因石英砂、活性炭和反渗透膜仅用于过滤制取纯水，属于一般固废，集中收集后由厂家统一回收。 （7）污泥 本项目生产废水中主要污染因子为氟离子，其与钙离子生成氟化钙沉淀（极难溶），在絮凝剂作用下生成较大沉淀物质，与水分离后形成污泥，产生量为35.5t/a。项目废水在处理过程中已经在调节池中加氢氧化钙进行中和处理，通过pH测试进行控制，产生的污泥为中性，不含酸性物质；经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），本项目污水处理站产生的污泥不属于危险废物，为一般固废；污泥经机械脱水处理后交由环卫部门处置。 （8）废机油 本项目设备维护、检修时需使用机油，使用过程中会产生少量废机油，产生量约为0.1t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，经分类收集至危险废物贮存仓库后，委托第三方有资质单位处置。 本项目建成后固废产生及排放情况见表4-15。 表4-15 本项目固废产排情况一览表 序号; 产生环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 废物属性; 危废代码; 处置措施; 排放量（t/a）. 1; 职工生活; 生活垃圾; 8.1; 一般固废; /; 收集后交由环卫部门定期处理; 0. 2; 破碎工序; 废矿石; 60; /; 集中收集后作为建筑材料外售; 0. 3; 磁选工序; 废渣; 1.4; /; 0. 4; 除尘装置; 粉尘; 1.5; /; 0. 5; 生产过程; 废包装材料; 1.5; /; 集中收集后作为有价废物外售; 0. 6; 纯水制备; 废活性炭; 1.5; /; 由厂家统一回收; 0. 废石英砂; 1; /; 0. 废反渗透膜; 0.5; /; 0. 7; 污水处理站运行; 污泥; 35.5; /; 交由环卫部门定期处理; 0. 8; 维护、检修; 废机油; 0.1; 危险废物; HW08 900-249-08; 在危险废物暂存仓库暂存后交由有资质单位处置; 0. 4.2环境管理要求 （1）一般固废暂存间 本项目在厂区东侧新建1座10m2一般固废暂存间，一般固废在厂区暂存的过程中应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，固体废物的堆积、储存必须采取防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施。对于项目生产过程中产生的一般固废，临时堆场应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单的要求进行设计、施工，做到防扬散、防流失、防渗漏处理，避免对环境产生二次污染；各类固体废物分类收集、分区堆放，及时清运。 （2）危险废物 本项目在厂区东侧新建1座10m2危险废物贮存仓库，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），危险废物暂存仓库管理具体要求如下。 收集：及时分类收集，设置托盘或围堰，分区放置；容器上应粘贴危险废物标签和危险废物种类标志。 贮存：危险废物贮存仓库必须采取防风、防雨、防晒和防渗漏等“四防”措施，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 运输：本项目危险废物从生产工序向危险废物贮存仓库转移过程中应避免散落、泄露，将密封桶密封后用小推车转移到危废暂存仓库中。危险废物从厂内危险废物贮存仓库向厂外的运输交由具有危险废物运输资质的单位进行运输，不在本次评价范围内。 管理：危险废物在集中收集、暂存和转运的过程中分门别类依序转运，并按规定建立危废管理台账；设置危险废物流失、泄漏、扩散和意外事故处置流程、危险废物暂存处置管理制度、培训制度等相关管理制度等，实现“制度上墙”；实行危废进出登记制度，公司应对危废的相关情况及时在河南省固体废物管理信息系统申报登记。 委托利用：危险废物在危废暂存仓库暂存后交由具有危险废物处理资质的单位进行处理。 综上所述，本项目建成后产生的一般固废和危险废物均得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 5、地下水和土壤 漯河市经济技术开发区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目生活污水经化粪池处理，生产废水经污水处理站处理，达标后通过厂区总排口进入市政管网，排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进一步处理；本项目运营期可能造成地下水和土壤污染的因素主要为污水处理站、管道、事故水池、危险废物贮存仓库、酸洗车间和储罐区等。 为保护周围土壤和地下水环境，评价提出如下污染防治措施及防渗要求： ①从源头控制污染物产生，主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量，同时增强员工生产操作规范性，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏。 ②项目厂区应做到分区防渗，其中危废暂存间、储罐区、事故水池、酸洗车间和污水处理站等应作为重点防渗区，项目防渗分区划分及防渗技术要求见表4-16。 ③项目储罐区应设置围堰，避免酸液泄漏时向外环境扩散，进而污染土壤和地下水；同时应根据生产条件，合理选择酸液输送的管材、管件等，管道连接时不能出现缺焊、砂眼、夹渣等问题。 表4-16 项目污染区划分及防渗要求 区域名称; 污染分区; 防渗处理措施; 防渗效果. 酸洗车间、危废暂存间、储罐区、事故水池、污水处理站; 重点防渗区; 采取底部用三合土铺底，再用水泥硬化，采用15－20cm抗渗钢筋混凝土浇筑，并铺设防渗材料和耐腐蚀材料，防渗材料按照石油化工防渗工程技术规范（GB/T 50934-2013）相关要求选取。; 等效黏土防渗层Mb>6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 道路; 一般防渗区; 地面采取三合土铺底，再在上层铺10－15cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb>1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 办公区、其他; 简单防渗; 10－15cm的水泥进行硬化; 一般硬化地面. 采取上述措施后，污水处理站、管道、事故水池、危险废物贮存仓库、酸洗车间和储罐区等区域均采取重点防渗，本项目物料或污染物对土壤和地下水的环境影响较小。 6、生态 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，租赁现有厂房进行建设，新建一所眼科，不新增用地，可不进行生态环境影响分析。 7、风险 根据环境风险评价和识别，本项目所涉及的危险物质主要为盐酸、氢氟酸、氯化氢和废机油等，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地表水环境风险潜势为Ⅱ级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级。本项目可能存在的环境风险主要为物料的泄漏、火灾和爆炸等事故，根据环境风险专项评价，在严格落实环评报告中提出各项措施和要求的前提下，本项目环境风险事故在可接受范围内，具体内容详见环境风险专项评价。 8、监测要求 本项目属于其他非金属矿物制品制造，行业代码为C3099，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，项目排污许可为登记管理；本项目生活污水依托园区化粪池处理，生产混合废水经污水处理站处理，达标后通过市政管道进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进一步处理，尾水排入黑河，属于间接排放，废水排放口为一般排放口。根据《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）及项目排污特征、影响范围和影响程度，本项目营运期监测计划详见表4-17。 表4-17 监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 废水总排口（DW001）; 氟化物、流量、pH值; 在线监测; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级. SS、BOD5、COD、氨氮、石油类; 1次/年. 废气; 有组织; 破碎、制砂、筛分工序粉尘废气排放口废物排气筒出口（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级. 烘干工序废气排气筒出口（DA002）; 颗粒物; 1次/年. 酸洗工序废气排气筒出口（DA003）; 氯化氢、氟化物; 1次/年. 氯化提纯工序排气筒出口（DA004）; 氟化物; 1次/年. 污水处理站排气筒出口（DA005）; 氯化氢、氟化物; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物、氯化氢、氟化物、; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级. 噪声; 厂界外1m处; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类. 固体废物; 运营过程; 统计种类、产生量、处理方向及方式; 每年或半年统计一次; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、制砂、筛分工序粉尘废气排放口废物排气筒出口（DA001） | 颗粒物 | 袋式除尘装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级 |
|  | 烘干工序废气排气筒出口（DA002） | 颗粒物 | 袋式除尘装置+15m高排气筒 |  |
|  | 酸洗工序废气排气筒出口（DA003） | 氯化氢、氟化物 | 酸雾吸收装置+15m高排气筒 |  |
|  | 氯化提纯工序排气筒出口（DA004） | 氯化氢 | 酸雾吸收装置+15m高排气筒 |  |
|  | 污水处理站排气筒出口（DA005） | 氯化氢、氟化物 | 酸雾吸收装置+15m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | 废水总排口（DW001） | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、氟化物、石油类 | 化粪池；污水处理站（规模：350m3/d，工艺：调节+中和+絮凝+混凝+沉淀） | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 密闭隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾和污水处理站污泥收集后交由环卫部门定期处理，废矿石、废渣、粉尘等一般固废在厂区固废间暂存后，作为建筑材料或有价废物外售；废反渗透膜、废石英砂和废活性炭在厂区固废间暂存后，由厂家回收；废机油等危险废物在新建危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 从源头控制污染物的跑、冒、滴、漏，增强员工生产操作规范性；厂区做到分区防渗，污水处理站、酸洗车间、储罐区及管道、事故池和危险废物贮存仓库等为重点防渗区域；储罐区设置围堰，合理选择酸液输送管材和管件。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位应加强风险物质在运输、储存和使用过程中的管理、完善企业环境风险防范与应急管理体系、制定企业突发环境事件应急预案等措施进行防范和应对。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

河南瑞康石英有限公司年产6000吨高纯度石英原料生产项目位于漯河市经济技术开发区液压产业园象山路6号，项目建设符合国家产业政策，符合土地利用规划要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小。工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程在此建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.2272t/a | / | 0.2272t/a | 0.2272t/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 1.3418t/a | / | 1.3418t/a | +1.3418t/a |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.2464t/a | / | 0.2464t/a | +0.2464t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 12.466t/a | / | 12.466t/a | +12.466t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 2.079t/a | / | 2.079t/a | +2.079t/a |
| 一般工业固体废物 | 废矿石 | / | / | / | 60t/a | / | 60t/a | +60t/a |
|  | 废渣 | / | / | / | 1.4t/a | / | 1.4t/a | +1.4t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 粉尘 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废石英砂 | / | / | / | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 35.5t/a | / | 35.5t/a | +35.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①