- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：平平食品二、三、四车间智能改造提升项目

建设单位：   漯河市平平食品有限责任公司

编制日期：          2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 平平食品二、三、四车间智能改造提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-411171-04-02-517539 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张振 | 联系方式 | 17629628971 |
| 建设地点 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （114度4分19.857秒，33度32分36.602秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1439其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业-21方便食品制造143 |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2405-411171-04-02-517539 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 22576 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整》审批机关为河南省发展和改革委员会；审批文件名称及文号为：《河南省发展和改革委员会关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕2364号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》于2017年8月21日通过河南省环境保护厅（已更名为河南省生态环境厅）审批；审批文件名称及文号为：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕240号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2012－2020）》符合性分析 （1）规划期限 规划时间为2012年至2020年年底。 （2）规划范围 漯河市经济技术产业集聚区规划面积32.48km2，东至京港澳高速－凤凰山路（经八路一线）、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路－双汇路一线。 （3）主导产业 漯河市经济技术产业集聚区以食品生产、加工为主导产业，并鼓励其他高新技术产业的发展。 （4）产业布局 漯河市经济技术产业集聚区产业发展布局分为中心商务区、城市综合服务区、生活配套区、食品产业园区、食品轻工园区、食品商贸区、现代物流园区、新兴产业园区、能源与环境配套区、装备制造园区、新材料产业园区等类型功能区。 （5）空间结构 漯河市经济技术产业集聚区发展规划形成“两廊、两主两次、多片区”的空间结构，其中公共服务中心是以管委会为中心的周边区域；两廊是沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化廊道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状；两主是沿中山路和湘江路的两条主要发展轴线；两次是沿燕山路和东方红路的两条次要发展轴线；多片区是中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等各功能片区。 （6）市政基础设施规划 ①给水工程 城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m³/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 ②排水工程 规划区京港澳高速西部污水排入沙南污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理；污水处理厂尾水排放执行一级A排放标准，尾水除供再生水厂外，其余均排入地表水体。再生水厂与污水处理厂共址建设，同时配置再生水管网，再生水主要用于部分工业用水、浇洒道路、绿化、消防等用水。 根据现状地形地势及冲沟河流水域分布划分雨水排放分区，园区划分为4个雨水排放分区，以西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠为骨干排水通道。 ③供热工程 以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400－DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300－DN800mm。 ④燃气工程 产业集聚区燃气气源以“西气东输天然气”为主，瓶装液化石油气作为管道燃气暂未供应区域的补充过渡气源。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区内，根据漯河经济技术产业集聚区发展规划图，本项目用地属于工业用地；本项目给水由市政自来水厂提供，生产过程中产生的废水依托现有污水处理站处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂，处理达标后排入黑河。综上分析，本项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区总体发展规划。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》符合性分析 根据规划环评总量管控要求、清洁生产标准等，明确应限制或禁止的生产工艺或产品清单，提出规划范围内禁止准入及限制准入的行业清单、工艺清单、产品清单等环境负面清单，根据规划环境影响评价结论及审查意见，集聚区入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止入驻含电镀、铸造工艺的项目、涉及化学纤维制造的项目以及废旧塑料、橡胶再生利用的项目；禁止入驻钢铁、印染、化工、水泥、陶瓷、砖瓦窑制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、高污染、高耗水的项目。漯河经济技术产业集聚区环境准入清单见表1-1，漯河经济技术产业集聚区负面清单见表1-2。 表1-1 漯河经济技术产业集聚区环境准入清单 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够逐步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的改建项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料，本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米，小麦粉（食品专用米，发芽模米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产：杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用感化外压燕发热能自平衡利用、低消耗燕汽空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上、吨料溶剂消2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理花生300吨及以上、吨料溶剂消2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）。. 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害的物质入驻园区； 4.废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目； 5.环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 6.禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 二、食品加工产业园区、新材料产业园区、装配制造产业园区、新兴产业园区； 1、根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中列入国家产业政策“禁止类”的项目； 2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目； 3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、新兴产业园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HIFC、HCFC项目； 4、禁止新兴产业园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目； 5、禁止新材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： - 生产规模和工艺技术先进性要求（见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。. 清洁生产水平; - 应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； - 入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进. 表1-2 漯河市经济技术产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区。. 禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目。. 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目。. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。. 禁止涉及化学纤维制造业。. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业。. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目。. 禁止入驻园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区。. 禁止新建带有20t/h以下燃煤锅炉项目入驻。. 《禁止用地项目目录》（2012年本）中禁止项目。. 列入国家产业政策“禁止类”的行业。. 限制类; 国家产业政策中限制类项目。. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品。. 禁止用地工艺项目。. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC。. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺。. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业。. 涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目。. 涉及电镀、铸造工艺的机械加工业。. 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业。. 国家产业政策中禁止类项目。. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺。. 产品负面清单; 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中落后产品。. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 本项目为方便食品制造，主要以面粉、魔芋粉、木薯淀粉、鸡蛋、调味油、调味料等为原料，生产面制品、魔芋制品和卤蛋等方便食品，不属于高耗能、高排放项目，且属于漯河市经济技术产业集聚区的主导产业。因此，本项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区总体发展规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为方便食品制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“十九、轻工”中第21条：“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产”；本项目已于2024年5月11日取得河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会出具的项目备案证明（详见附件），项目代码为2405-411171-04-02-517539，因此本项目建设符合国家相关产业政策。 2、与漯河市“三线一单”控制要求相符性分析 2021年6月25日，漯河市人民政府印发了《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（漯政〔2021〕14号），从生态环境保护角度将全市行政区域划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，按照环境管控单元编制生态环境准入清单，实施“三线一单”生态环境分区管控体系。 （1）生态红线 根据《漯河市国土空间总体规划》（2021－2035）最新规划成果，漯河市生态保护红线包括整合优化后的漯河市沙河湿地公园、临颍黄龙省级湿地公园、漯河市澧河地表水饮用水水源一级保护区，面积约8.72km2。本项目距最近的生态保护红线澧河地表水饮用水水源一级保护区13.36km，不在市生态保护红线保护范围内，本项目在漯河市生态环境管控单元分布图中的位置见附图三。 （2）环境质量底线 本项目为方便食品制造，不属于高耗能、高排放行业，污染物产生量较小，并配套环保治理措施，达标排放，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目主要在现有车间进行改建，不占用新的土地资源；营运过程所用原辅材料主要为面粉、魔芋粉、木薯淀粉、鸡蛋、调味油、调味料等，均从正规合法单位购得；水和电等公共资源由漯河市经济技术产业集聚区统一供应，天然气由漯河中裕燃气有限公司提供，蒸汽主要由漯河天阳供热有限责任公司提供，不属于高耗能行业。综上分析，本项目所用资源相对较少，且不占用当地其他自然资源和能源，不会突破区域资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 本项目位于漯河市经济技术开发区，根据《关于印发漯河市生态环境准入清单（2023年版）的通知》（漯环委办〔2023〕46号），环境管控单元名称为：漯河经济技术开发区（重点管控单元），单元编码为ZH41110420002。 项目建设与漯河市生态环境准入清单要求相符性分析见表1-3。 # 表1-3 项目与漯河市生态环境准入清单要求相符性分析 管控单元名称; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 相符性. 漯河经济技术开发区; 空间布局约束; 1、禁止新建不符合规划环评要求的建设项目。; 项目符合规划环评要求。; 相符. 2、严控新增重点防控的重金属污染物排放量，新、改、扩建重点行业建设项目实施重点重金属减量替代。; 项目主要生产面制品、魔芋制品和卤蛋，原料均为可食用材料，不涉及重金属污染。; 相符. 3、新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。; 项目为方便食品制造，不属于“两高”项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、园区实施雨污分流，建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，并安装自动在线监控装置，污水集中处理设施出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准（其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。; 项目厂区实施雨污分流，生活污水和生产废水依托现有污水处理站处理，达标后通过厂区总排口排放，污水处理站已安装自动在线监控装置。; 相符. 2、园区入驻企业外排废水，不得超过国家或省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标，向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目生活污水和生产废水依托现有污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准后排放。; 相符. 3、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 项目使用电、蒸汽和天然气为能源，不涉及高污染燃料。; 相符. 4、推进包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业源头、过程和末端全过程综合控制，实施VOCs排放总量控制；全面推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 项目为方便食品制造，生产过程中不使用含VOCs的原料。; 相符. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。; 项目改建完成后及时报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。; 相符. 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业单位应制定，完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。; 相符. 资源利用效率; 依托集中污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目不涉及。; 相符. 综上分析，本项目的建设符合漯河市“三线一单”生态环境分区管控要求， 3、与地方管理要求相符性分析 （1）与《漯河市2024年蓝天保卫战实施方案》（漯环委办〔2024〕17号）相符性分析 根据《漯河市2024年蓝天保卫战实施方案》，与本项目相关的文件要求主要为“加快工业炉窑和锅炉深度治理”。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，推进燃气锅炉低氮改造强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。2024年10月底前，完成21座燃气锅炉治理（低氨燃烧改造、改电或拆除），取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，在保证安全的前提下实施电动阀设置气动阀或铅封等监管设施改造。全市现有生物质锅炉采用专用炉具，严禁掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。 本项目为方便食品制造，平平公司现有1台1t/h沼气锅炉，以污水处理站产生的沼气为原料。目前沼气锅炉正在调试，正常运行后锅炉燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过15m高排气筒排放，符合“加快工业炉窑和锅炉深度治理”的要求。因此，本项目建设符合《漯河市2024年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 （2）与《漯河市2024年净土保卫战实施方案》（漯环委办〔2023〕25号）相符性分析 根据《漯河市2024年净土保卫战实施方案》，与本项目相关的文件要求主要为“深化危险废物监管和利用处置能力改革”。提升危险废物规范化管理水平，实施危险废物规范化环境管理评估。开展危险废物自行利用处置专项整治行动。 本项目运营期设备检修产生的废机油、污水处理站在线检测产生的化验废液在危险废物贮存仓库暂存后交由有资质单位处置。运营过程企业制定固体废物管理计划，建立固体废物管理台账和收集、贮存交接制度。因此，本项目建设符合《漯河市2024年净土保卫战实施方案》相关要求。 4、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目为方便食品制造，不属于国家和河南省重污染天气重点行业；项目生产过程中主要涉及极少量粉尘无组织排放，因此本次主要分析与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（以下简称“指南”）中“涉PM企业基本要求”的相符性，具体分析见表1-4。 表1-4 项目与涉颗粒物企业基本要求相符性分析 类别; 《指南》相关要求; 项目情况; 相符性. 1; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。; 本项目主要原料主要为面粉、魔芋精粉、木薯淀粉、调味料、调味油等，粉状物料均采用袋装密封，在室内装卸。; 相符. 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 相符. 2; 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料盒中：粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目粉状物料为袋装，储存在密封的原料库中，原料库顶棚和围墙完整，车间地面全部硬化。在确保安全的情况下，原料库的门窗保持常闭状态。; 相符. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目产生的危险废物依托厂区西南侧现有危险废物贮存仓库暂存，危废间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存5年以上。; 相符. 3; 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送：无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目粉状原料由自动供料系统添加，经密闭管道输送，无粉尘产生。; 相符. 4; 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。; 本项目成品为块状制品，包装时无粉尘产生。; 相符. 卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 生产过程中卸料口地面及时清扫，地面无明显积尘。; 相符. 5; 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。; 本项目生产过程中原料投加、配料等工序均在密闭设备中进行，无粉尘产生。; 相符. 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象，生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象，生产车间无可见烟粉尘外逸。; 相符. 5、与《食品生产通用卫生规范》符合性分析 经对比，本项目从选址及厂区环境、厂房和车间、设施与设备、卫生等方面均满足《食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）的相关要求，具体相符性分析见表1-5。 表1-5 与食品生产通用卫生规范相符性分析一览表 《食品生产通用卫生规范》（GB 14881-2013）相关内容; 本项目情况; 是否符合. 选址及厂区环境; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。; 本项目位于经济技术产业集聚区，周围入驻企业主要为食品企业、胶管生产企业等；周围入驻企业对本项目影响较小，不属于对食品有显著污染的区域。; 相符. 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 本项目周围没有虫害大量孳生的潜在场所。; 相符. 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。; 本项目车间合理布置，并设有分隔措施。; 相符. 厂房和车间; 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。; 本项目厂房按生产工序合理划分作业区。; 相符. 设施与设备; 污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定。; 本项目废水依托现有污水处理站处理后排入市政污水管网。; 相符. 生产场所或生产车间入口处应设置更衣室; 生产区域入口设置更衣室。; 相符. 应在清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施; 车间清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施。; 相符. 应具有适宜的自然通风或人工通风措施; 本项目车间设置人工通风装置。; 相符. 应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。; 本项目设备有序排放，可满足项目生产规模。; 相符. 卫生; 应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。; 本项目制定相关的生产卫生管理制度。; 相符. 房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新; 本项目车间及设备根据生产需要定期清洗。; 相符. 进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒；头发应藏于工作帽内或使用发网约束。; 工作人员进入清洁生产区域前会更衣、洗手、消毒，并佩戴发网约束头发。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 漯河市平平食品有限责任公司（以下简称“平平公司”）位于漯河经济开发区燕山路南段民营工业园内，主要生产“卫龙”系列休闲食品。为顺应市场发展和客户需求，平平公司拟投资3500万元，建设平平食品二、三、四车间智能改造提升项目。本项目主要调整二车间、三车间和四车间产品种类和规模，提升部分产品生产线的自动化水平，办公生活设施、公共工程和环保工程均依托现有。 厂区一车间的魔芋爽生产线的规模、生产设备、工艺流程和环保措施等均不变，一车间的唐僧肉生产线于2022年12月获得环评批复后仅进行调试，一直未正常生产，且现状生产设备已拆除，以后不再生产；厂区内现有食堂已于2023年停止运行，建筑物闲置，职工就餐由漯河杏林食品有限公司中央厨房提供成品快餐，在办公楼二楼就餐；因目前污水处理站沼气产生量较小，配套的沼气锅炉处于调试阶段，未正常运行。因此，下文及现有工程均不再分析唐僧肉生产线、食堂和锅炉相关情况。 1、产品规模及方案 本项目改建前后一车间产品种类和规模未发生变化，其他车间产品种类和生产规模均有变化。其中二车间亲嘴烧、亲嘴条不再生产，新增002干片产品，生产规模减小；三车间小面筋不再生产，大面筋不变，亲嘴烧生产规模增大；四车间魔芋丝、卤蛋生产规模不变，魔芋爽不再生产，生产设备的切花模具改变后用来生产小魔女，规模不变。综上分析，本项目改建后全厂产品种类减少，总体生产规模减小，本项目改建前后全厂产品方案和生产规模情况见表2-1。 表2-1 本项目改建前后全厂产品方案及生产规模情况一览表 序号; 车间名称; 改建前产品方案; 改建后产品方案; 变动情况. 产品名称; 生产规模（t/a）; 产品名称; 生产规模（t/a）. 1; 一车间; 魔芋爽; 13000; 魔芋爽; 13000; 不变. 2; 二车间; 亲嘴烧; 45000; 002干片; 20000; 亲嘴烧、亲嘴条不再生产，新增002干片. 3; 亲嘴条; 20000. 4; 三车间; 大面筋; 65000; 大面筋; 65000; 不变. 5; 小面筋; 20000; /; /; 不再生产. 6; 亲嘴烧; 25000; 亲嘴烧; 55000; 生产规模增大. 7; 四车间; 魔芋爽; 11000; 小魔女; 11000; 魔芋爽不再生产，利用魔芋爽的设备生产小魔女，规模不变. 8; 魔芋丝; 12500; 魔芋丝; 12500; 不变. 9; 卤蛋; 10000; 卤蛋; 10000; 不变. 10; 总计; /; 221500; /; 186500; 产品总体规模减小. 2、建设内容及工程组成 本项目主要调整厂区二、三、四车间的产品种类和规模，并对部分产品的生产线进行升级改造；本项目办公生活设施、公用工程和污水处理站、废品库和危险废物暂存仓库等环保工程均依托现有，具体建设内容见表2-2。 表2-2 厂区主要建设内容一览表 类别; 组成; 现有工程建设内容; 本次项目建设内容. 主体 工程; 一车间; 位于厂区东南侧，建筑面积7260m2，主要是魔芋爽生产线和唐僧肉生产线拆除后的空车间; 不变. 二车间; 位于厂区南侧，建筑面积7260m2，主要包括亲嘴烧、亲嘴条生产线; 亲嘴烧和亲嘴条生产线拆除，新建002干片生产线. 三车间; 位于厂区中部，建筑面积7200m2，主要包括大面筋、小面筋和亲嘴烧生产线; 小面筋生产线拆除，大面筋生产线升级改造，规模不变；亲嘴烧生产线智能化升级改造，生产规模增大. 四车间; 位于厂区西侧，建筑面积8116m2，主要包括魔芋爽、魔芋丝和卤蛋生产线; 魔芋丝和卤蛋生产线不变，魔芋爽不再生产，改变魔芋爽生产设备的切花磨具，并对包装设备进行智能化升级改造，用来生产小魔女. 辅助工程; 锅炉房; 位于厂区西南侧，建筑面积30m2; 依托现有. 办公区; 1栋2F砖混结构，位于厂区北侧，建筑面积2040m2; 依托现有. 宿舍楼; 1栋6F砖混结构，位于厂区西南角，建筑面积3612m2; 依托现有. 公共 工程; 供电; 由市政电网提供; /. 天然气; 由漯河中裕燃气有限公司提供; /. 给水; 由市政自来水厂提供; /. 蒸汽; 由厂区1t/h沼气锅炉及漯河天阳供热有限责任公司通过管道供给; 依托现有. 排水; 废水经污水处理站处理后由污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理后排入黑河; 依托现有. 环保 工程; 废气; 污水处理站：负压收集+碱液喷淋+15m高的排气筒（DA001）; 依托现有. 二车间油房：集气罩+静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA002）; 二车间油房仅储存成品调味油，不再加热、调配，废气治理设施拆除. 三车间油房：集气罩+静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA003）; 依托现有. 锅炉燃烧废气：低氮燃烧器+15m排气筒（DA004）; 依托现有. 废水; 1座污水处理站（1000m3/d），采用“格栅+隔油沉淀+调节+气浮+IC厌氧塔+A/O+沉淀”的处理工艺; 依托现有. 噪声; 厂房密闭隔声、基础减振等; 依托现有. 固废; 废品库，位于厂区西南角，建筑面积182m2。; 依托现有. 危险废物贮存仓库，位于厂区西南角，建筑面积10m2; 依托现有. 污泥浓缩池、叠螺污泥脱水机、污泥暂存斗; 依托现有. 3、主要生产设备 本项目主要对厂区二、三、四车间生产设备进行智能化升级改造，提高了生产设备的自动化水平，替代人工操作，提高工作效率。其中一车间拆除唐僧肉生产设备，魔芋爽生产设备不变；二车间拆除亲嘴烧和亲嘴条的生产设备，新增002干片生产设备；三车间拆除小面筋生产设备，对大面筋和亲嘴烧生产线的打面、包装工序进行升级改造；四车间内不再生产魔芋爽，并将魔芋爽的生产设备升级改造后用来生产小魔女，魔芋丝和卤蛋的生产设备不变。本项目改建前后各车间主要设备见表2-3。 表2-3 本项目改建前后各车间主要设备一览表 车间; 技术改造前生产设备; 技术改造后生产设备; 变动情况. 产品名称; 设备名称; 数量; 产品名称; 设备名称; 数量. 一车间; 魔芋爽; 膨化罐; 6台; 魔芋爽; 膨化罐; 6台; 不变. 精炼机; 6台; 精炼机; 6台. 切花机; 3台; 切花机; 3台. 浸泡池; 2台; 浸泡池; 2台. 冷库; 3台; 冷库; 3台. 解冻蒸煮系统; 2套; 解冻蒸煮系统; 2套. 脱水机; 4台; 脱水机; 4台. 八角拌料锅; 6台; 八角拌料锅; 6台. 裕东给袋式包装机; 30台; 裕东给袋式包装机; 30台. 巴士杀菌机; 3台; 巴士杀菌机; 3台. 自动封箱机; 4台; 自动封箱机; 4台. CO2激光打标机; 2台; CO2激光打标机; 2台. 压榨脱水机; 2台; 压榨脱水机; 2台. 集中抽真空系统; 1台; 集中抽真空系统; 1台. 自动上料系统; 1台; 自动上料系统; 1台. 多级理料输送机; 1台; 多级理料输送机; 1台. 重量选别机; 1台; 重量选别机; 1台. 覆膜视觉检测机; 1台; 覆膜视觉检测机; 1台. 二车间; 亲嘴烧; 打面锅; 3台; 002干片; 打面锅; 8台; 亲嘴烧、亲嘴条生产设备拆除，新增002干片生产设备. 配水机; 3台; 配水机; 8台. 膨化机; 30台; 膨化机; 8台. 切料架; 30台; 上下粉线; 8台. 八角拌料锅; 12台; 烤炉; 8台. 向阳拉伸膜包装机; 20台; 附味系统; 8台. 小康拉伸膜包装机; 15台; 包装机; 32台. 瑞吉锦鸿包装机; 4台; X光机; 8台. 自动封箱机; 4台; 称重剔除; 32台. 分页机集中打标设备; 1台; 称重剔除; 8台. 智能称重终端; 1台; 蜘蛛手装箱机; 1台. 爬坡皮带秤; 1台; 封箱机; 8台. 皮带秤; 1台; 油墨喷码机; 8台. 蜘蛛手装箱机; 1台; CO2激光打标机; 40台. 一物一码; 3台; /; /. 称重剔除机; 2台; /; /. 亲嘴条; 打面锅; 3台; /; /; /. 配水机; 3台. 膨化机; 30台. 切料架; 30台. 八角拌料锅; 8台. 向阳拉伸膜包装机; 12台. 小康拉伸膜包装机; 10台. 全自动供粉系统; 1台. 全自动储粉系统; 1台. 自动配粉系统; 1台. 自动调味系统; 1台. 自动装袋-装盒-装箱-码垛系统; 1台. 产品外观缺陷检测系统; 1台. 三车间; 大面筋; 打面锅; 4台; 大面筋; 自动打面系统; 4套; 主要对打面工序和包装检验工序的设备进行升级改造. 配水机; 4台. 膨化机; 51台; 膨化机; 51台. 切料架; 51台; 切料架; 51台. 八角拌料锅; 12台; 八角拌料锅; 12台. 义龙包装机; 10台; 义龙包装机; 40台. 名瑞包装机; 31台; 散装包装机; 1台. 覆膜机; 1台; 覆膜机; 1台. 热收缩炉; 1台; 热收缩炉; 1台. 自动封箱机; 2台; 自动封箱机; 2台. 直角坐标机器人码垛机; 1台; 直角坐标机器人码垛机; 1台. 飞行光纤激光打标机; 58台; 飞行光纤激光打标机; 58台. 一物一码; 3台; 一物一码; 3台. CO2激光打标机; 1台; CO2激光打标机; 1台. 金惠包装袋缺陷视觉检测系统; 40台; 金惠包装袋缺陷视觉检测系统; 40台. /; /; 油墨喷码机; 4台. /; /; X光机; 2台. 小面筋; 打面锅; 2台; /; /; /; 小面筋生产线拆除. 配水机; 2台. 膨化机; 24台. 切料架; 24台. 八角拌料锅; 5台. 瑞吉锦鸿包装机; 14台. 义龙包装机; 10台. 瑞吉锦鸿包装机; 1台. 自动封箱机; 1台. 小面筋自动上料系统; 1台. 亲嘴烧; 打面锅; 3台; 亲嘴烧; 自动打面系统; 4套; 增加制造段主要设备的数量，并对打面工序和包装工序的设备进行智能升级改造. 配水机; 3台; 乳化系统（配套打面系统）; 1套. 膨化机; 36台; 膨化机; 48台. 切料架; 36台; 切料架; 48台. 八角拌料锅; 7台; 八角拌料锅; 9台. 向阳拉伸膜包装机; 16台; 拉伸膜包装机; 25台. 小康拉伸膜包装机; 18台. 瑞吉锦鸿包装机; 1台; 散装包装机; 4台. 自动封箱机; 2台; 自动封箱机; 5台. 自动装盒系统; 1套; 自动装盒系统; 2套. 自动上料系统; 1台; 自动上料系统; 3台. CO2激光打标机; 2台; CO2激光打标机; 30台. 一物一码; 3台; X光机; 4台. 覆膜机; 2台; /; /. 热收缩炉; 2台; /; /. 反渗透软化水设备; 1套; /; /. 四车间; 魔芋爽; 膨化罐; 12个; 小魔女; 膨化罐; 12个; 魔芋爽不再生产，改变魔芋爽切花机出口的模具形状，新增包装工序的设备，提高生产线的自动化程度，用来生产小魔女. 精炼机; 12台; 精炼机; 12台. 切花机; 4台; 切花机（出口模具变化）; 4台. 浸泡池; 3台; 浸泡池; 3台. 冷库; 1台; 冷库; 1台. 解冻蒸煮系统; 2套; 解冻蒸煮系统; 2套. 脱水机; 8台; 脱水机; 8台. 八角拌料锅; 3台; 八角拌料锅; 3台. 裕东给袋式包装机; 50台; 裕东给袋式包装机; 50台. 巴士杀菌机; 3台; 巴士杀菌机; 3台. 自动封箱机; 3台; 自动封箱机; 3台. /; /; 给袋式包装机; 5台. /; /; 散装包装机; 2台. /; /; 16头耙子秤; 7台. /; /; 自动包装机; 1台. /; /; 自动装盒机; 1台. /; /; CO2激光打标机; 50台. /; /; 一物一码; 6台. 魔芋丝; 膨化罐; 2台; 魔芋丝; 膨化罐; 2台; 不变. 精炼机; 1台; 精炼机; 1台. 浸泡池; 1台; 浸泡池; 1台. 裕东给袋式包装机; 2台; 裕东给袋式包装机; 2台. 巴士杀菌机; 2台; 巴士杀菌机; 2台. 自动封箱机; 2台; 自动封箱机; 2台. 卤蛋; 卤蛋蒸煮剥壳生产线; 1套; 卤蛋; 卤蛋蒸煮剥壳生产线; 1套; 不变. 卤蛋连续卤制冷却生产线; 1套; 卤蛋连续卤制冷却生产线; 1套. 拉伸膜包装机; 2台; 拉伸膜包装机; 2台. 巴氏杀菌流水线; 1套; 巴氏杀菌流水线; 1套. 热覆膜机; 1台; 热覆膜机; 1台. 封箱机; 1台; 封箱机; 1台. 剥壳机; 2台; 剥壳机; 2台. 鸡蛋分级机; 1台; 鸡蛋分级机; 1台. 消毒喷雾机; 1台; 消毒喷雾机; 1台. 管式紫外线消毒设备; 1台; 管式紫外线消毒设备; 1台. 自动敲蛋机; 1台; 自动敲蛋机; 1台. 振动沥水线; 1套; 振动沥水线; 1套. 50g/h氧气源水冷臭氧发生器; 1台; 50g/h氧气源水冷臭氧发生器; 1台. 油房（二车间）; 原油储油罐; 1个; /; 原油储油罐; 1个; 仅储存成品调味油，不再进行加热、调配. 原油储油罐; 1个; 原油储油罐; 1个. 原油储油罐; 1个; 原油储油罐; 1个. 加热罐; 1个; /; /. 冷却暂存罐; 5个; 冷却暂存罐; 5个. 油房（三车间）; 立式搅拌罐; 1个; /; 立式搅拌罐; 1个; 不变. 周转罐; 2个; 周转罐; 2个. 加热罐; 1个; 加热罐; 1个. 冷却暂存罐; 5个; 冷却暂存罐; 5个. 4、原辅材料及资源、能源 本项目改建前后一车间产品原辅材料种类和用量未变化，其他各车间原辅材料种类和用量均有变化。其中二车间亲嘴烧和亲嘴条不再生产，新增002干片产品，因此原辅材料种类和用量均变化；三车间小面筋不再生产，大面筋不变，亲嘴烧规模增大，因此原辅材料种类不变，但用量发生变化；四车间魔芋丝和卤蛋原辅材料种类和用量不变，魔芋爽不再生产，新增小魔女产品，原辅材料种类增加。本项目改建前后各车间主要原辅材料用量、能源消耗情况详见表2-4。 表2-4 本项目改建后各车间产品主要原辅材料及能源资源消耗一览表 车间; 改建前原辅材料; 改建后原辅材料; 变化情况. 产品; 原材料名称; 年用量（t/a）; 产品; 原材料名称; 年用量（t/a）. 一车间; 魔芋爽; 魔芋精粉; 9562; 魔芋爽; 魔芋精粉; 9562; 不变. 木薯淀粉; 6910; 木薯淀粉; 6910. 食用碱; 691; 食用碱; 691. 一水柠檬酸; 3110; 一水柠檬酸; 3110. 香辣油; 10370; 香辣油; 10370. 二车间; 亲嘴烧、亲嘴条; 面粉; 39910; 002干片; 面粉; 9210; 产品种类变化，原辅材料种类和用量均变化. 食用盐; 4550; 调味料A-36-A3; 1140. 调味油; 14500; 调味料A-36-B3; 1110. 纯净水; 6500; 调味料A-37-A1; 540. /; /; 调味料A-37-Y1; 1950. /; /; 调味油A-37-B1; 540. /; /; 调味油A-36-Y2; 3870. 三车间; 大面筋、小面筋、亲嘴烧; 面粉; 64800; 大面筋、亲嘴烧; 面粉; 51801; 小面筋不再生产，原辅材料种类不变，用量发生变化. 食用盐; 6062; 食用盐; 3999. 调味油; 20900; 调味油; 29032. 辣椒粉; 4300; 辣椒粉; 296. 纯净水; 17100; 纯净水; 22552. 四车间; 魔芋爽; 魔芋精粉; 9562; 小魔女; 魔芋精粉; 9562; 原辅材料种类增加. 木薯淀粉; 6910; 木薯淀粉; 6910. 食用碱; 691; 食用碱; 691. 一水柠檬酸; 3110; 一水柠檬酸; 3110. 香辣油; 10370; 香辣油; 10370. /; /; 墨鱼汁; 10. /; /; 玉米淀粉; 473. 魔芋丝; 魔芋精粉; 5500; 魔芋丝; 魔芋精粉; 5500; 不变. 木薯淀粉; 3300; 木薯淀粉; 3300. 食用碱; 480; 食用碱; 480. 一水柠檬酸; 3300; 一水柠檬酸; 3300. 卤蛋; 鸡蛋; 7170; 卤蛋; 鸡蛋; 7170; 不变. 食用盐; 2000; 食用盐; 2000. 卤料; 1280; 卤料; 1280. 资源、能源; 水; 277200m3/a; 255640m3/a; 用量减少. 电; 1578万 kw·h/a; 1329万 kw·h/a. 市政蒸汽; 54068t/a; 45525t/a. 天然气; 9000m3/a; 19000m3/a; 天然气主要用于三车间油房，用量增加. 5、水平衡分析 本项目主要对厂区二车间、三车间和四车间的产品种类、规模和生产线进行调整，总体生产规模减小，全厂用水量、废水产生量均减少，具体分析如下。 # （1）职工生活 # 根据现有工程调查数据，本项目改建前全厂职工人数为2000人，职工生活用水量为80m3/d、22400m3/a，生活污水产生量为75m3/d、21000m3/a；本项目改建后全厂职工人数为1500人，共计减少500人，职工生活用水量为60m3/d、16800m3/a，生活污水产生量为56m3/d、15680m3/a。本项目改建前后全厂职工生活用水量减少20m3/d、5600m3/a，生活污水产生量减少19m3/d、5320m3/a。 （2）职工洗手、消毒 根据现有工程调查数据，员工在进入车间前需更衣、洗手、消毒，本项目改建前全厂职工洗手、消毒用水量为25m3/d、7000m3/a，废水产生量为20m3/d、5600m3/a；本项目改建后全厂职工人数减少，职工洗手、消毒用水量为19m3/d、5320m3/a，废水产生量为15m3/d、4200m3/a。本项目改建前后全厂职工洗手、消毒用水量减少6m3/d、1680m3/a，废水产生量减少5m3/d、1400m3/a。 （3）地面清洗 本项目均在现有车间进行建设，不新增车间面积，改建前后地面拖洗频次和拖洗面积不变，因此地面清洗用水量不变。根据现有工程调查数据，全厂生产车间地面需每天拖洗一次，地面清洗水用水量约为30m3/d、8400m3/a，地面清洗废水产生量为20m3/d、5600m3/a。 （4）生产环节 ①一车间生产用排水 本项目改建前后一车间产品种类、生产规模和生产设备均不变，生产用排水保持不变。根据现有工程调查数据，一车间生产用水量为280m3/d、78400m3/a，废水产生量为150m3/d、42000m3/a。 ②二车间生产用排水 本项目改建后二车间亲嘴烧和亲嘴条不再生产，新增002干片生产线，生产规模和生产设备数量减少，因此改建后生产过程中用排水量均减少。根据现有工程调查数据，本项目改建前二车间生产用水量为85m3/d、23800m3/a，废水产生量为55m3/d、15400m3/a；002干片生产线用排水工序主要为产品添加和设备清洗，本项目改建后二车间生产用水量为26m3/d、7280m3/a，废水产生量为17m3/d、4760m3/a。本项目改建前后二车间生产用水量减少59m3/d、16520m3/a，废水产生量减少7m3/d、1960m3/a。 ③三车间生产用排水 本项目改建后三车间小面筋不再生产，大面筋生产线不变，亲嘴烧的生产规模增大，因此三车间生产过程中用水量增加，排水量减少。根据现有工程调查数据，本项目改建前三车间生产用水量为120m3/d、33600m3/a，废水产生量为75m3/d、21000m3/a；本项目改建后三车间生产用水量为125m3/d、35000m3/a，废水产生量为73m3/d、20440m3/a。本项目改建前后三车间生产用水量增加5m3/d、1400m3/a，废水产生量减少2m3/d、560m3/a。 ④四车间生产用排水 本项目改建后四车间魔芋丝和卤蛋生产线不变，魔芋爽不再生产，改变魔芋爽生产线的切花模具，并增加包装工序的设备，提升包装工序的自动化水平，用来生产小魔女；改建后四车间生产规模不变，设备数量增加，因此四车间生产过程中用水量、排水量均略有增加。根据现有工程调查数据，本项目改建前四车间生产用水量为370m3/d、103600m3/a，废水产生量为215m3/d、60200m3/a；本项目改建后四车间生产用水量为373m3/d、1041600m3/a，废水产生量为217m3/d、60760m3/a。本项目改建前后四车间生产用水量增加3m3/d、840m3/a，废水产生量增加2m3/d、560m3/a。 综上分析，本项目改建前全厂用水量为990m3/d、277200m3/a，废水产生量为610m3/d、170800m3/a；改建后用水量为913m3/d、255640m3/a，废水产生量为548m3/d、153440m3/a。本项目改建前后全厂用水量减少77m3/d、21560m3/a，废水产生量减少62m3/d、17360m3/a。 本项目改建前后全厂用排水情况见表2-5、2-6，水平衡图见图2-1。 表2-5 本项目改建前后全厂用水情况一览表 用水环节; 改建前用水量; 改建后用水量; 用水量变化量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 职工生活; 80; 22400; 60; 16800; -20; -5600. 洗手、消毒; 25; 7000; 19; 5320; -6; -1680. 地面清洗; 30; 8400; 30; 8400; 0; 0. 一车间; 魔芋爽; 280; 78400; 280; 78400; 0; 0. 二车间; 亲嘴烧; 59; 16520; 0; 0; -59; -16520. 亲嘴条; 26; 7280; 0; 0. 002干片; 0; 0; 26; 7280. 三车间; 大面筋; 71; 19880; 71; 19880; +5; +1400. 小面筋; 22; 6160; 0; 0. 亲嘴烧; 27; 7560; 54; 15120. 四车间; 魔芋爽（小魔女）; 121; 33880; 124; 34720; +3; +840. 魔芋丝; 138; 38640; 138; 38640. 卤蛋; 111; 31080; 111; 31080. 合计; 990; 277200; 913; 255640; -77; -21560. 表2-6 本项目改建前后全厂排水情况一览表 排水环节; 改建前排水量; 改建后排水量; 排水量变化量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 职工生活; 75; 21000; 56; 15680; -19; -5320. 洗手、消毒; 20; 5600; 15; 4200; -5; -1400. 地面清洗; 20; 5600; 20; 5600; 0; 0. 一车间; 魔芋爽; 150; 42000; 150; 42000; 0; 0. 二车间; 亲嘴烧; 38; 10640; 0; 0; -38; -10640. 亲嘴条; 17; 4760; 0; 0. 002干片; 0; 0; 17; 4760. 三车间; 大面筋; 44; 12320; 44; 12320; -2; -560. 小面筋; 14; 3920; 0; 0. 亲嘴烧; 17; 4760; 29; 8120. 四车间; 魔芋爽（小魔女）; 70; 19600; 72; 20160; +2; +560. 魔芋丝; 80; 22400; 80; 22400. 卤蛋; 65; 18200; 65; 18200. 合计; 610; 170800; 548; 153440; -62; -17360. 6、劳动定员及工作制度 本项目改建前全厂职工总人数为2000人，改建后二车间、三车间和四车间职工人数均减少，全厂职工总人数为1500人，较改建前减少500人。本项目全年工作280天，管理及科研人员每日1班，每班8小时；车间工人采用3班制，每班工作8小时。 7、厂区平面布置图 本项目位于漯河经济技术开发区燕山路与漯上路交叉口西南侧，厂区出入口设在燕山路上。厂区北半部分为成品仓库、三车间和四车间，其中四车间位于西侧，成品仓库位于北侧，三车间位于成品仓库南侧。厂区南半部分为办公区、污水处理站、二车间和一车间，其中办公区位于厂区西侧，污水处理站位于西南侧，二车间位于厂区中部，一车间位于厂区东侧。本项目均在现有厂房内进行改建，厂区平面布置图不发生变化，厂区平面布置详见附图。 职工生活 4 化粪池 56 损耗： 56 污水处理站 经开区污水处理厂 黑河 548 图2-1 本项目改建后全厂水平衡图 单位：m3/d 洗手、消毒 19 4 15 10 20 30 地面清洗 一车间 130 280 124 548 60 二车间 373 52 26 125 新鲜水 913 魔芋爽 002干片 三车间 大面筋 9 亲嘴烧 27 四车间 小魔女 卤蛋 魔芋丝 58 46 280 150 26 17 71 54 44 29 25 138 111 72 80 65 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本项目主要对二车间、三车间和四车间的产品种类、规模和生产线进行调整，改建后魔芋爽、大面筋、亲嘴烧、魔芋丝和卤蛋的生产工艺流程不变，本次主要分析新增产品002干片和小魔女的生产工艺流程，工艺流程图见图2-2、图2-3。 - （1）002干片生产工艺流程说明 原料 和面 挤压膨化 烘烤熟制 噪声 噪声、固废 附味 切料 噪声、固废 入库 内包装 固废 图2-2 002干片生产工艺及产污环节示意图 外包装 异物检测 噪声 固废 - 根据建设单位提供的资料，002干片与调味面制品的膨化成型模型和包装方式不同，增加烘烤熟制工序，其他主体工艺基本一致。 和面：002干片以面粉、调味料和调味油为主要原材料，和面时将面粉和水在打面锅中均匀搅拌4min－5min，使其形成具有一定延展性能的湿面团。 膨化：将和面后的湿面团通过传送带送入全自动大型膨化机中，经115－150℃高温膨化，并挤压成片状，加压膨化后的半成品气泡均匀，色泽稍黄。膨化机分为3段，分别为喂料段、压缩段和挤出段，其中喂料段可调整喂料量，保证均匀稳定喂料；压缩段将物料沿推移方向对物料进行压缩；挤出段出口为模型，模型的形状根据大面筋、小面筋、亲嘴烧和亲嘴条产品不容设计成不同的模孔，物料从模板的模孔中挤出，进入大气，压力和温度骤降，使其体积迅速膨胀，水分快速蒸发脱水凝固就成了膨化料。该工序会产生噪声。 烘烤熟制：将膨化后的半成品通过传送带输送至电烤炉中，在180－200℃温度范围内烘烤38－48s，将半成品进行熟制。该工序会产生噪声。 附味：将烘烤熟制后的半成品通过传送带运输至附味系统中进行附味，将调味料和调味油均匀混合后附在产品表面，附味后的产品色泽红亮，无明显色差。 切料：附味后的产品按照产品需求切成一定的尺寸规格，该工序会产生噪声和固废。 内包装：切料后的产品通过传送带输送至包装机包装成小袋，内包后的产品需进行称重，将不符合重量的产品剔除。该工序会产生噪声和固废。 外包装：内包合格的小袋产品通过传送带输送至包装机进行外包装，外包后的产品通过剔重机进行称重剔除。该工序会产生固废。 异物检测：外包合格的成品通过X光机进行检测，将含有异物的产品剔除。该工序会产生固废。 入库：检验合格的成品利用自动封箱机装箱，暂存于仓库中。 （2）小魔女生产工艺流程说明 - 根据建设单位提供的资料，小魔女与魔芋爽仅添加的辅料和切花规格不同，其他主体生产工艺基本一致。 - 膨化：将木薯淀粉、魔芋精粉、香辣油、墨鱼汁和玉米淀粉等原辅材料使用自动供料系统进行原料投加，先将原料包装袋放置在输送带上，上袋输送机自动将袋装粉粒物料送至拆包机内，在拆包机内进行压袋并自动关闭入料口；随后由快速旋转的刀片将包装袋割开，原料由滚动筛筛孔落入受料斗内，打开流量控制阀和附带的拍打装置，促使包装内的物料通过自重落到下方料斗中，包装袋由旋转的滚筒旋至排袋机排除；拆包后的原料经出料螺旋输送机的密闭管道将物料输送至装有水的乳化罐中进行乳化，当乳化罐中的物料呈均一糊状时停止搅拌，静置1h。该工序均在密闭设备中进行，无粉尘产生，会产生噪声和固废。 - 精炼：将乳化好的糊状魔芋泵入精炼机，充分地进行机械搅拌、混合，精炼时间不超过2h，根据工艺需要和魔芋粉的自身特性，物料需在碱性环境下才能实现凝固过程，该工序需要加少量碱水，会产生噪声。 - 成型、固化：精炼好的物料输送入装有热碱水的U形成型模具内，物料在热碱水中从面糊状物料变为软条状物料，即完成成型固化。碱水在U形管内和配套循环热水池之间实现循环使用，水温保持在87℃－90℃，乳化后的物料在热碱水的加热下实现熟化成型。该工序所用热碱水是通过在循环水池中不断添加食用碱来完成，循环水池内pH保持在11.75－12.0，每班更换1次水。该工序会产生废水。 - 冷却：成型、固化后的魔芋条由于温度较高，需要冷却，冷却过程是在常温水中进行冷却。每条生产线各配置1个固化小车，将物料输送到车内完成冷却过程，冷却时间为10－60min，每班更换1次水。该工序会产生废水。 - 切花：冷却后的魔芋条送入切花机切花，切条尺寸为3.6*1.5*0.5cm。 - 浸泡：由于前几道工序生产的半成品均在碱性环境下完成，需要加酸进行调节，本工序是将切花后的半成品通过在浸泡池中添加柠檬酸来调节pH值，用来中和物料在精炼、成型及固化工段吸收的碱水。半成品需在≤40℃水温的浸泡池中浸泡2h以上，每条线共有3个浸泡池，浸泡水每条线每天更换1次。浸泡池的pH值控制在4.5左右。该工序会产生废水。 - 冷冻：将浸泡完毕的半成品分盘拉入冷库，在-25℃温度下冷冻8－10h后出库，出库冷冻效果以半成品料中间无软料、可掰断为准。 - 熟制：由于项目产品为熟食食品，需将冷冻后的半成品再次熟化。首先将出冷库的物料倒入解冻池进行搅拌解冻，解冻池内的pH控制在4.0－4.2，每班更换1次水。将解冻后的物料放入熟化池中，在95－100℃下蒸煮10－15min进行再次熟化；熟化池pH控制在4.0－4.2，每天更换1次水。由于该工序未添加任何调味料，因此熟制仅产生废水，不产生其他香料异味。 - 脱水干燥：蒸煮过的半成品由输送带送至脱水压榨机进行脱水，进料时间60－90s，脱水时间150s，出料时间120s。该工序会产生废水和噪声。 - 调味拌料：脱水后的半成品经传送带输送至卧式拌料锅内，按拌料配方比例先加入调味香料，搅拌2min后，按配方要求加入调味油及其他配料，继续搅拌8min。该工序会产生噪声。 - 内包：将调味拌料后的物料倒至下料斗中，由给袋式真空一体包装线自动完成送袋、打码、加料、真空、封口等作业；内包之后的产品输送至打标机完成标记。内包设备每天清洗一次，该工序会产生废水和固废。 - 检验、剔重：打标后的产品经输送带输送至成品剔除机，根据规格自动剔除不达标的产品；达标的产品输送至X射线异物检测机，检验合格的产品进入杀菌环节。该工序会产生噪声和固废。 - 杀菌：检验合格后的内包成品经输送带输送至杀菌锅，用蒸汽加热的热水通入杀菌锅夹层内对物料进行间接加热，92－95℃高温杀菌30min，蒸汽来自天阳热力公司。杀菌过程中检查是否有不良品漂浮在水面上，及时将不良品挑出；杀菌水需每天更换1次，回用于设备清洗。该工序会产生固废。 - 冷却、烘干：杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，二道冷却水冷却时间均为10min；冷却水需每天更换1次，回用于设备清洗。冷却的成品在≤40℃条件下烘干20－30min，该工序会产生噪声。 - 中包：烘干后的内包产品经传送带输送至中包工序，中包分为袋装和盒装，其中袋装中包由自动包装机自动作业，盒装中包由自动装盒机完成作业。该工序会产生固废。 外包、入库：散装产品经冷却烘干后直接经散装包装机进行外包装箱，中包后的袋装产品经一片式装箱机进行外包装箱，中包后的盒装产品经枕式包装机进行外包装箱，入库暂存。该工序会产生固废。 魔芋精粉 木薯淀粉 膨化 精炼 冷却 切花 浸泡 杀菌 脱水干燥 内包装 熟制 调味拌料 冷冻 成型固化 水 碱水 一水柠檬酸 蒸汽 废水 废水 废水 废水 废水、固废 噪声 图2-3 小魔女生产工艺流程及产污环节图 蒸汽 食用碱、蒸汽 冷却、烘干 外包 固废 中包 固废 废水、噪声 噪声 噪声、固废 调味料 检验、剔重 噪声、固废 噪声 固废 入库 自动添加调味油 2、主要污染工序 本项目改建前后全厂废气、废水和固废的产污工序、主要污染因子不发生变化，废气排放口数量减少，本项目改建后全厂主要污染工序见表2-4。 表2-4 本项目改建后全厂主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污工序; 主要污染因子; 防治措施. 废气; 恶臭; 污水处理站运行; NH3、H2S、臭气浓度; 负压收集+喷淋除臭装置+15m高排气筒（DA001）. 油烟废气; 调味油加工; 油烟; 集气罩+静电式油烟净化器+15m高排气筒（DA003）. 锅炉燃烧废气; 沼气锅炉运行; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 低氮燃烧技术+15m高排气筒（DA004）. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮、BOD5、SS; 生活污水经厂区化粪池预处理后，和生产废水一起进入污水处理站进一步处理. 生产废水; 生产过程; COD、氨氮、BOD5、SS、TP、动植物油. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声; 基础减振、厂房密闭. 固废; 废包装材料; 原料拆包、包装; /; 收集后在废品库暂存，作为有价废物外售. 残次品; 包装; /. 脱水污泥; 污水处理站运行; /; 浓缩脱水后定期委托第三方处置. 化验废液; 污水处理站在线检测; /; 在危险废物贮存仓库暂存后，交由有资质单位处置. 废机油; 设备检修; /. 生活垃圾; 职工生活; 收集后交由环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评及竣工环保验收情况调查 现有环评及竣工环保验收执行情况见表2-5。 表2-5 现有环评及竣工环保验收执行情况一览表 项目名称; 环评类别; 环评; 竣工环保验收. 时间; 批复文号; 时间; 批复文号. 年产90000吨辣味休闲食品生产项目; 报告表; 2018.12.7; 漯开环监表〔2018〕50号; 2019.9.5; 漯开环监验（2019）25号. 年产112800吨休闲食品扩建项目; 报告表; 2020.4.3; 漯开环监表〔2020〕6号; 2020.6.23; 通过自主验收. 年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目; 报告表; 2021.6.29; 漯开环监表〔2021〕14号; 2021.9.17; 通过自主验收. 平平食品新品唐僧肉生产线改造项目; 报告表; 2022.12.13; 漯开环监表〔2022〕26号; 未投产，生产线已拆除. 漯河市平平食品有限责任公司排污许可证属于简化管理，已于2020年4月17日经漯河市生态环境局审批通过，许可证编号为91411100766237140X001U，有效期限自2020年4月17日至2025年4月16日，现有工程的废气和废水排放口均为一般排放口。 2、现有工程生产工艺流程 - （1）魔芋制品生产工艺流程 - 乳化：添加剂、木薯淀粉、魔芋精粉等原料使用自动供料系统进行原料投加，先将原料包装袋放置在输送带上，上袋输送机自动将袋装粉粒物料送至拆包机内，在拆包机内进行压袋并自动关闭入料口；随后由快速旋转的刀片将包装袋割开，原料由滚动筛筛孔落入受料斗内，打开流量控制阀和附带的拍打装置，促使包装内的物料通过自重落到下方料斗中，包装袋由旋转的滚筒旋至排袋机排除；拆包的原料经出料螺旋输送机通过密闭管道将物料送至装有水的乳化罐中进行乳化，当膨化罐中的物料呈均一糊状时停止搅拌，静置1h。此工序均在密闭设备中进行，无粉尘产生。 - 精炼：将乳化好的糊状魔芋泵入精炼机，充分地进行机械搅拌、混合，精炼时间不超过2h，根据工艺需要和魔芋粉的自身特性，物料需在碱性环境下才能实现凝固过程，该工序需要加少量碱水。 - 成型、固化：精炼好的物料输送入装有热碱水的U形成型模具内，物料在热碱水中从面糊状物料变为软条状物料，即完成成型固化。碱水在U形管内和配套循环热水池之间实现循环使用，水温保持在87℃－90℃，乳化后的物料在热碱水的加热下实现熟化成型。该工序所用热碱水是通过在循环水池中不断添加食用碱来完成，循环水池内pH保持在11.75－12.0；每条线配套建设1个循环热水池，每班每条线更换1次。 - 冷却：成型、固化后的魔芋条由于温度较高，需要冷却，冷却过程是在常温水中进行冷却。每条生产线各配置1个固化小车，将物料输送到车内完成冷却过程，冷却时间为10－60min，每班更换1次水。 - 切花：冷却后的魔芋条送入切花机切花，切条长度4－7cm，宽度8±1mm（切花刀宽度8mm），竖切深度4－5mm，横切深度2－3mm。 - 浸泡：由于前几道工序生产的半成品均在碱性环境下完成，因此需要加酸进行调节，本工序是将切花后的半成品通过在浸泡池中添加柠檬酸来调节pH值，用来中和物料在精炼、成型及固化工段吸收的碱水。切花后的魔芋条需在≤40℃水温的浸泡池中浸泡2h以上；浸泡水每天更换1次，浸泡池的pH值控制在4.5左右。 - 冷冻：将浸泡完毕的半成品分盘拉入冷库，在-25℃温度下冷冻8－10h后出库，出库冷冻效果以半成品料中间无软料、可掰断为准。 - 熟制：由于项目产品为熟食食品，需将冷冻后的半成品再次熟化。首先将出冷库的物料倒入解冻池进行搅拌解冻，解冻池内的pH控制在4.0－4.2；每条生产线各有1个解冻池，每班每条线更换1次水。将解冻后的物料放入蒸煮池中，在95－100℃温度下蒸煮10－15min进行再次熟化，pH控制在4.0－4.2；蒸煮池每天更换1次水。由于此工序未添加任何调味料，因此蒸煮仅产生水蒸气，不产生其他香料异味。 - 脱水干燥：蒸煮过的半成品由输送带送至脱水机进行脱水，进料时间60－90s，脱水时间150s，出料时间120s。 - 调味拌料：脱水后的半成品经传送带输送到拌料锅内，按拌料配方比例先加入调味香料，搅拌2min后，按配方要求加入调味油及其他配料，继续搅拌8min。 - 内包装：将调味拌料后的物料倒至下料斗中，由自动包装机完成送袋、打码、加料、真空、封口作业。内包装机每天清洗一次，包装好的成品送至杀菌冷却线。 - 杀菌：内包后的成品经输送带运至杀菌锅，用蒸汽加热的热水通入杀菌锅夹层内对物料进行间接加热，92－95℃高温杀菌30min，蒸汽来自天阳热力公司。检查是否有不良品漂浮在水面上，及时将不良品挑出。成品杀菌需每天轮换换水，回用于设备清机。 - 冷却：杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10分钟，二道冷却水冷却时间10分钟。冷却水需每天轮换换水，回用于设备清机。 - 烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20min－30min。 - 封箱：将烘干后的产品采用自动封箱系统进行封箱。 - 检装：对封箱后的包装进行检验，检查封口、日期及压纹等，有瑕疵的包装进行拆除重装。 - 入库：检验合格产品入库代售。 魔芋精粉 木薯淀粉 膨化 精炼 冷却 切花 浸泡 杀菌 脱水干燥 内包装 冷却 熟制 调味拌料 冷冻 成型固化 水 碱水 一水柠檬酸 蒸汽 废水、噪声 废水 废水 废水 废水、噪声 噪声 图2-4 魔芋制品生产工艺流程及产污环节图 蒸汽 食用碱、蒸汽 烘干 检装 固废 封箱 入库 废水 废水、噪声 噪声 （2）卤蛋生产工艺流程 上蛋 清洗 蒸煮 冷却 剥壳 卤制 内包 杀菌冷却 烘干 检装 蒸汽 蒸汽 卤汁 蒸汽 固废 固废 固废 固废 封箱 入库 废水 废水 废水 图2-5 卤蛋生产工艺流程及产污环节图 上蛋：利用码蛋器进行上蛋，码蛋器带光检系统，经强光照射后，人工挑选出破蛋、裂纹蛋等不合格蛋品。 清洗：鸡蛋进入清洗系统，采用喷淋装置进行清洗。 蒸煮：清洗后的鸡蛋先在定心滚轴上360°旋转，使蛋黄固定在中间，然后输送至蒸煮部分蒸煮至蛋白部分全部凝固即可。 冷却：蒸煮后的鸡蛋提升到冷却槽中，采用冰水进行冷却，冷却的目的是更容易剥壳，冷却水循环利用， 剥壳：将冷却后的鸡蛋提升至碎壳部分，通过碎壳板充分碎壳后进行剥壳，剥壳部分采用水流冲击，含有蛋壳的水流经过滤后充分使用。 卤制：剥壳后的鸡蛋进入卤制冷却生产线中，卤制部分在自动卤蛋锅内进行，冷却后的鸡蛋投入卤蛋锅，同时通过提升泵将卤汁罐中的卤汁加入锅中，关闭锅盖，用蒸汽进行加热至沸腾，鸡蛋在卤汁中加热约30min后提升至冷却区，冷却区采用风冷方式。卤制过程中的卤液重复使用，仅需定期添加卤汁，使其保持颜色、口味基本一致。 内包：冷却后的鸡蛋送入包装机进行内包装。 杀菌冷却：包装后的成品经输送带入巴氏杀菌机进行杀菌，巴氏杀菌机盛有热水对成品进行杀菌，97℃高温杀菌30min，蒸汽来自天阳热力公司。杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10min，二道冷却水冷却时间10min。 烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20min－30min。 封箱：将烘干后的产品采用自动封箱系统进行封箱。 - 检装：对封箱后的包装进行检验，检查封口、日期及压纹等，有瑕疵的包装进行拆除重装。 - 入库：检验合格产品入库代售。 （3）魔芋丝生产线 膨化：通过自动上料系统将一定比例的添加剂、木薯淀粉、魔芋精粉依次加入盛有软化水的膨化罐中进行乳化，当膨化罐中的物料呈均一糊状时停止搅拌，静置1h。 精炼：将膨化好的糊状魔芋泵入精炼机进行充分地机械搅拌混合，精炼的过程就是将物料充分搅拌混合的过程，精炼时间不超过2h，根据魔芋粉的自身特性，物料需在碱性环境下才能实现凝固过程，根据工艺需要，该工序需要加少量碱水。 成型、固化：精炼好的物料经U形成型模具后即可实现物料的成型，U形成型模具的工作原理是将物料输入装有热碱水的U型管内，物料在热碱水中进行固化成形（面糊状物料变为软条状）后成为软条状物料然后进入下一道工序。 碱水在U形管内及配套循环热水池之间实现循环使用，水温保持在87－90℃，魔芋在热碱水的加热下实现熟化成形，该工序所用热碱水是通过在循环水池中不断添加食用碱来完成，循环水池内pH保持在11.75－12.0。每条线配套建设1个循环热水池，每班每条线更换1次。 浸泡：由于前几道工序生产的半成品均在碱性环境下完成，需要加酸进行调节，本工序是将切花后的半成品通过在浸泡池中添加柠檬酸来调节pH值，用来中和物料在精炼、成型及固化工段吸收的碱水。半成品需在≤40℃水温的浸泡池中浸泡2h以上，共有3个浸泡池，浸泡水每条线每天更换1次。浸泡池的pH值控制在4.5左右。 清洗过滤：浸泡后的半成品人工运送到清洗池中清洗一遍，然后人工过滤后放至小推车内。 内包装：将调味拌料后的物料倒至下料斗中，由自动包装机完成送袋、打码、加料、真空、封口作业。内包装机每天清洗一次，包装好的成品送至杀菌冷却线。 杀菌：将包装后的成品经输送带入杀菌锅，用蒸汽加热的热水通入杀菌锅夹层内对物料进行间接加热，92－95℃高温杀菌30min，蒸汽来自天阳热力公司。检查是否有不良品漂浮在水面上，及时将不良品挑出。成品杀菌需每天轮换换水，回用于设备清机。 冷却：杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10min，二道冷却水冷却时间10min。冷却水需每天轮换换水，回用于设备清机。 烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20－30min。 外包装：采用产品外观缺陷检测系统对产品进行包装和外观检测，检测合格后采用全自动装盒、装袋、装箱、码垛系统对产品进行包装码垛，入库暂存。 魔芋精粉 木薯淀粉 膨化 精炼 浸泡 清洗过滤 冷却 杀菌 外包装 内包装 成型固化 软化水 碱水 一水柠檬酸 废水、噪声 废水 废水 废水、噪声 固废 噪声 噪声 废水 蒸汽 食用碱、蒸汽 图2-6 魔芋丝工艺流程及产污环节示意图 - （4）面制品（大面筋、小面筋、亲嘴烧、亲嘴条）生产工艺流程 原料 拌面 膨化 调味 包装 噪声 噪声 装箱 入库 废水、噪声 原料油 加热 焖制 过滤 调味油 废气 固废 图2-7 面制品生产工艺及产污环节示意图 以面粉为主要原料生产大面筋、小面筋、亲嘴烧和亲嘴条，四种产品除膨化成型模型和包装方式不一样，其他主体工艺基本一样。 拌面：采用全自动供粉系统将面粉和纯净水在拌粉机中均匀搅拌1min，形成具有一定加工性能的湿面团。 膨化：将拌粉后的湿面团通过传送带送入全自动大型膨化机2min，经115－150℃高温膨化，并挤压成型后进入切料架，将成型后的半成品按产品规格切成一定规格的形状。膨化机分为3段，分别为喂料段、压缩段和挤出段，其中喂料段可调整喂料量，保证均匀稳定喂料；压缩段将物料沿推移方向对物料进行压缩；挤出段出口为模型，模型的形状根据大面筋、小面筋、亲嘴烧和亲嘴条产品不容设计成不同的模孔，物料从模板的模孔中挤出，进入大气，压力和温度骤降，使其体积迅速膨胀，水分快速蒸发脱水凝固就成了膨化料。 调味：将膨化切段后的半成品通过传送带运输到八角拌料锅中搅拌，搅拌过程中加入一定量的食用盐、调味油、辣椒粉等调味料进行调味，其中大面筋调味约170s，小面筋调味约150s，亲嘴烧和亲嘴条调味约150s。 包装：调味后的半成品通过传送带运到包装机进行内包装。 装箱：内包装后的成品利用自动封箱机装箱后暂存于仓库中。 - 3、现有工程污染物产排情况 3.1废水 现有工程废水主要是职工生活污水、地面冲洗废水、职工吸收消毒废水和生产线废水，现有工程废水产生量为610m3/d，由厂区污水管道收集后进入污水处理站处理，达标后经市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理，最后排入黑河。 （1）污水处理站介绍 现有污水处理站位于厂区西南侧，处理规模为1000m3/d。污水处理站采用“格栅+隔油+超浅层气浮机+IC厌氧反应器+A/O+沉淀”工艺，废水先经过机械格栅过滤出杂物等，之后进入隔油池去除部分油脂，隔油后的废水进入调节池，调节水质水量，之后进入浅层气浮机，同时加入PAC、PAM，气浮同时螺旋刮渣机将含油浮渣刮出收集。气浮出水进入IC厌氧反应器进行厌氧处理，可有效去除水中有机物，IC厌氧反应器产生的沼气回收利用，出水进入A/O池，分别在缺氧和好氧条件下进行反硝化和硝化反应，有效地去除废水中的COD和氨氮。A/O池出水经沉淀后，上层清液经总排口排入市政污水管网。具体工艺流程见图2-8。污水处理站的设计出水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准要求，设计进、出水水质见表2-6。 表2-6 污水处理站设计进出水水质一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 总磷. 进水水质（mg/L）; 5000; 1000; 600; 150; 50; 8. 出水水质（mg/L）; 150; 30; 150; 25; 5; 1. 处理效率（%）; 97; 97; 75; 83; 90; 87. 生产废水 IC厌氧反应器 格栅 隔油沉淀池 调节池 超浅层气浮池 O池 沉淀池 达标排放 回流 污泥 A池 生活污水 化粪池 污泥池 污泥浓缩池 污泥脱水机 干泥外运 污泥 图2-8 项目污水处理工艺流程图 污水处理站主要构筑物见表2-7。 表2-7 污水处理站主要构筑物一览表 序号; 建设名称; 尺寸（m）; 数量; 停留时间; 污泥负荷. 1; 格栅渠; 3.8×0.6×3.5; 1座; 0.5h; 0.1kg/(kg·d). 2; 隔油沉淀池; 13.5×2.5×3.0; 1座; 4h; 0.1 kg/(kg·d). 3; 调节池; 13.5×4.5×5; 1座; 4h; 0.1 kg/(kg·d). 4; 浅层气浮机; 4.0×1.8×1.8; 1座; 1h; 0.1 kg/(kg·d). 5; 厌氧进水池; 4.8×2×5.0; 1座; 1h; 0.4kg/(kg·d). 6; IC厌氧塔; Φ5.0×21; 1座; 6h; 0.4kg/(kg·d). 7; A/O池; 17.0×14.0×6.2; 1座; 4h; 0.4kg/(kg·d). 8; 混凝沉淀池; 18.0×4×3.5; 1座; 1h; /. 9; 污泥浓缩池; 4.0×4.0×4.0; 1座; 1h; /. 10; 设备间; 11.0×4.3×4.0; 1座; /; /. 11; 鼓风及配电间; 7.0×4.5×4.0; 1座; /; /. 污水处理站主要设备见表2-8。 表2-8 污水处理站主要设备一览表 设备名称; 设备型号; 数量（台）. 提升泵; 功率2.2kw; 2. 机械格栅; SHZ-500; 1. 刮渣机; 1.5m/min，P=1.1kw; 1. 潜水搅拌机; 叶轮直径220mm，叶轮转速1400r/min; 1. 潜水排污泵; Q=42m3/h，H=9m，N=2.2kW; 2. 浅层气浮机; 50m3/h，总功率4.4kW; 1. 排泥泵; Q=10m3/h，H=11m，N=1.5kW; 2. 厌氧进水泵; Q=42m3/h，H=26m，N=5.5kW; 2. 厌氧循环泵; Q=50m3/h，H=30m，N=4.0kW; 2. 进泥螺杆泵; Q=20m3/h，H=60m，N=5.5kW; 1. 鼓风机; Q=16m3/min，P=53.9kpa，N=15kW; 3. 内回流泵; Q=42m3/h，H=9m，N=2.2kW; 3. 刮泥机; 速度1m/min，N=1.5kW; 1. 污泥回流泵; Q=42m3/h，H=9m，N=2.2kW; 3. （2）污水处理站废水排放情况 本次评价根据《年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目》的竣工环境保护验收数据、排污许可自行监测数据和在线监测数据对现有工程废水排放情况进行分析。根据现场调查，自验收监测后全厂建设内容和生产工况等未发生变化。 ①验收监测数据 根据《年产17万吨辣味休闲食品智能改造项目的竣工环境保护验收监测报告表》，2021年8月21日至22日平平食品公司对污水处理站主要废水处理单元进、出口水质进行采样监测，监测期间污水处理站进口主要污染物的监测浓度见表2-9。 表2-9 现有工程污水处理站验收监测数据一览表 监测点位; 监测因子. pH; COD; BOD5; 悬浮物; 总磷; 氨氮; 动植物油. 污水处理站进口（mg/L）; 最小值; 8.3; 1790; 790; 269; 5.22; 8.07; 未检出. 最大值; 8.7; 2060; 837; 275; 5.22; 8.34. 污水处理站出口（mg/L）; 最大值; 7.2; 33; 15.4; 21; 0.074; 0.17. 最小值; 7.5; 51; 20.8; 71; 0.164; 0.29. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级（mg/L）; 6－9; 150; 30; 150; 1; 25; 15. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. ②在线监测数据 根据2023年12个月平平公司污水处理站的在线监测数据统计，污水处理站流量和废水总排口主要污染物的日均浓度范围见表2-10。 表2-10 现有工程污水处理站在线监测数据一览表 监测点位; 监测因子. 流量（m3/d）; pH; COD（mg/L）; 总磷（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 废水总排口; 最小值; 310; 6.7; 15; 0.094; 0.08. 最大值; 570; 7.4; 49; 0.45; 3.54. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级（mg/L）; /; 6－9; 150; 1; 25. 是否达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标. ③排污许可自行监测数据 根据2023年11月25日平平公司对污水处理站废水总排口的自行监测数据，主要污染物的监测浓度见表2-11。 表2-11 现有工程污水处理站自行监测数据一览表 监测点位; 监测因子. pH; COD; BOD5; SS; 总磷; 氨氮; 动植物油. 废水总排口日均值（mg/L）; 7.9; 40; 14.8; 18; 0.28; 0.558; 0.09. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级（mg/L）; 6－9; 150; 30; 150; 1; 25; 15. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据平平公司验收监测数据、在线监测数据和自行监测数据，厂区现有工程废水经污水处理站处理后各污染物浓度稳定在：pH为6.7－7.9，COD为15－51mg/L，BOD5为13.8－20.8mg/L，悬浮物为17－71mg/L，总磷为0.074－0.45mg/L，氨氮为0.08－3.54mg/L，动植物油为0.08－0.10mg/L范围内，各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准，现有污水处理站可以稳定运行。 3.2废气 根据现场调查，污水处理站配套的1t/h沼气锅炉目前处于调试阶段，一直未正常运行，因此现有工程废气主要为污水处理站运行产生的恶臭和油房调味油加工过程中产生的油烟。 （1）污水处理站运行产生的恶臭 污水处理站主要产臭单元为格栅间、污泥脱水间、厌氧发生器、污泥浓缩池等，主要污染因子为NH3、H2S，建设单位在污水处理站各恶臭气体产生点建设微负压装置收集恶臭气体，收集效率不低于99%，处理风量为15000m3/h；污水处理站运行产生的恶臭经集气系统收集，进入碱液喷淋除臭装置处理后经1根15m高的排气筒（DA001）排放。喷淋除臭装置采用氢氧化钠稀溶液作为喷淋液，喷淋液循环使用。 根据2024年2月27日平平公司对污水处理站恶臭废气排放口（DA001）的监测结果可知，氨、硫化氢排放速率最大值分别为：0.005kg/h、2.0×10-4kg/h，排放浓度最大值分别为：2.23mg/m3、0.09mg/m3，臭气浓度为269（无量纲），因此氨、硫化氢排放量分别为：0.0336t/a、0.0013t/a。综上分析，污水处理站恶臭废气排放的氨、硫化氢和臭气浓度的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中15m排气筒标准要求（氨：4.9kg/h、硫化氢：0.33kg/h、臭气浓度2000）。 根据现场调查，污水处理站碱液喷淋装置对氨的去除效率为87%，硫化氢的去除效率为91%，对臭气浓度的去除效率为90%。采用反推法计算，氨、硫化氢产生速率分别为：0.0385kg/h、0.002kg/h，氨、硫化氢产生浓度分别为：17.15mg/m3、1mg/m3，臭气浓度为2690（无量纲）；因此污水处理站氨的产生量为0.259t/a，硫化氢的产生量为0.013t/a。 （2）油房油烟废气 现有工程设有2间油房，分别为二车间（亲嘴烧、亲嘴条）和三车间（大面筋、小面筋和亲嘴烧）提供调味油，油房在加工调味油过程产生油烟；其他产品（魔芋爽、魔芋丝和卤蛋）所用调味油均为外购成品，不涉及加工过程。两个油房均设在密闭车间内，并设有集气装置，收集的油烟废气分别经2台高效静电式油烟净化器处理后经2根15m高的排气筒排放（DA002、DA003）。 根据2023年5月24日和6月2日平平公司对油房的油烟净化器出口（DA002、DA003）的监测结果可知，二车间油房油烟的排放浓度为0.46mg/m3，排放速率为0.0013kg/h，排放量为0.0087t/a；三车间油房油烟的排放浓度为0.73mg/m3，排放速率为0.003kg/h，排放量为0.02t/a。综上分析，二车间油房、三车间油房调味油加工过程产生的油烟废气排放速率均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准（油烟：2.0mg/m3）。 根据现场调查，高效静电式油烟净化器的去除效率为98%，采用反推法计算，二车间油房油烟的产生速率为0.065kg/h，产生浓度为23mg/m3，产生量为0.437t/a；三车间油房油烟的产生速率为0.15kg/h，产生浓度为36.5mg/m3，产生量为1.008t/a。 综上分析，现有工程中污水处理站运行产生的恶臭、调味油加工过程中产生的油烟经废气措施处理后均可达标排放。 3.3噪声 根据现场调查，现有工程噪声主要是生产车间内生产设备、运输设备及污水处理站泵机等运行产生的噪声，主要产噪设备均位于车间或房间内，且已设置减振基础、密闭隔声等措施处理。2024年2月26日平平公司对厂区四厂界噪声进行采样监测，具体监测结果见表2-12。 表2-12 现有工程噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 由上表可知，平平公司东、南、西、北厂界噪声昼间监测范围为50－58dB（A），夜间为41－49dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 采样时间; 点位; 昼间; 夜间. 2024.2.26; 东厂界; 58; 49. 南厂界; 50; 41. 西厂界; 55; 46. 北厂界; 53; 45. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准; 65; 55. 是否达标; 是; 是. 3.4固废 （1）生活垃圾 现有工程职工生活垃圾产生量为252t/a，在厂区垃圾桶暂存后由环卫部门定期清理。 （2）一般工业固废 ①残次品：现有工程残次品产生量为1325t/a，在废品库暂存后作为有价废物外售。 ②废包装材料：现有工程废包装材料产生量为162t/a，在废品库暂存后作为有价废物外售。 ③污水处理站污泥：现有工程污水处理站脱水污泥产生量为124t，浓缩脱水后定期委托第三方处置。 （3）危险废物 根据现场调查，平平公司配套的化验室已于2023年拆除，因此不再产生废试剂瓶和化验废液等危险废物，现有工程厂区产生的危险废物主要为设备检修过程中产生的废机油、污水处理站在线检测过程中产生的化验废液，污水处理站在线检测过程中产生的废试剂瓶由第三方运行单位带走处置。现有工程化验废液产生量为0.4435t/a，废机油产生量为1.33t/a，危险废物均在危险废物贮存仓库暂存后交具有危险废物处置资质的单位处理。 危险废物贮存仓库位于厂区西南侧，建筑面积10m2，根据现场调查，危险废物贮存仓库已采取以下措施： 收集：废机油、化验废液分类收集在密封桶内，设置托盘或围堰，分区放置；密封桶上粘贴有危险废物标签和危险废物种类标志。 贮存：危险废物贮存仓库已采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏等措施，地面与裙脚使用坚固、防渗的材料建造，且建筑材料与危险废物相容；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。 运输：本项目危险废物从生产工序向危险废物贮存仓库转移过程中避免了散落、泄漏，将密封桶密封后用小推车转移到危废暂存仓库中。危险废物从厂内危险废物贮存仓库向厂外的运输交由具有危险废物运输资质的单位进行运输，不在本次评价范围内。 管理：危险废物在集中收集、暂存和转运的过程中分门别类依序转运，并按规定建立了危废管理台账；设置危险废物流失、泄漏、扩散和意外事故处置流程、危险废物暂存处置管理制度、培训制度等相关管理制度等，实现“制度上墙”；实行危废进出登记制度，公司应对危废的相关情况及时在全国固体废物和化学品管理信息系统申报登记。 委托利用：危险废物在危废暂存仓库暂存后交由具有危险废物处理资质的单位进行处理。 综上所述，现有工程产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显的影响。 4、现有工程污染物排放情况 根据现场调查，现有工程污染物产排情况见表2-13。 表2-13 现有工程污染物产排情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 废水; 水量; 610m3/d、170800m3/a; 610m3/d、170800m3/a; 生活污水经化粪池预处理后，和生产废水一起进入厂区污水处理站处理，达标后排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河。. COD; 2060mg/L、351.848t/a; 150mg/L、25.62t/a. BOD5; 837mg/L、142.960t/a; 30mg/L、5.12t/a. SS; 275mg/L、46.970t/a; 150mg/L、25.62/a. 氨氮; 8.34mg/L、1.43t/a; 25mg/L、4.27t/a. 总磷; 5.22mg/L、0.89/a; 1mg/L、0.17t/a. 废气; 污水处理站恶臭; NH3; 0.0385kg/h、0.259t/a; 0.005kg/h、0.0336t/a; 喷淋除臭装置+1根15m高排气筒（DA001）. H2S; 0.002kg/h、0.013t/a; 0.0002kg/h、0.0013t/a. 臭气浓度; 2690（无量纲）; 269（无量纲）. 二车间油房油烟; 油烟; 0.065kg/h、0.437t/a; 0.0013kg/h、0.0087t/a; 集气罩+静电式油烟净化器+15m高排气筒（DA002）. 三车间油房油烟; 油烟; 0.15kg/h、1.008t/a; 0.003kg/h、0.02t/a; 集气罩+静电式油烟净化器+15m高排气筒（DA003）. 一般工业固废; 废包装材料; 162t/a; 0t/a; 在废品库暂存后作为有价废物外卖. 残次品; 1325t/a; 0t/a. 污泥; 124t/a; 0t/a; 浓缩脱水后定期委托第三方处置. 危险废物; 化验废液; 0.4435t/a; 0t/a; 在危险废物贮存仓库暂存后交由具有危废处理资质的单位处置. 废机油; 1.33t/a; 0t/a. 生活垃圾; 252t/a; 0t/a; 集中收集后，由环卫部门统一处理. 噪声; 根据现状监测结果可知，现有工程厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。. 5、现有工程存在的主要环境问题 现有工程已按照相关法律法规进行环评和竣工环保验收，根据实际监测结果及调查结果可知，现有工程废气、废水、噪声均能达标排放，固废均得到合理处置，不存在主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于河南省漯河经济技术开发区燕山路与漯上路交叉口西南侧，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价采用漯河市生态环境局公布的《2023年漯河市环境质量公告》数据，2023年漯河市空气质量超出二级标准，以优、良天数法评价，漯河市环境空气共监测365天，优、良达标天数252天，优良达标率为69％，全年环境空气质量综合指数为0.972。漯河市市区环境空气中污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳和臭氧年均值浓度分别为8μg/m3、21μg/m3、75μg/m3、46μg/m3、0.6mg/m3、112μg/m3（以上均为剔除沙尘天气后数据）。对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单二级标准要求，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧的年评价指标达标，可吸入颗粒物和细颗粒物的年评价指标均不达标，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 2、地表水环境 本项目所在区域纳污水体为黑河（位于本项目东侧2068m），2023年规划水质目标为Ⅲ类。本次评价收集到2023年1－12月黑河－漯邓桥断面的常规监测数据，统计结果见表3-1。 表3-1 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位：mg/L 序号; 时间; 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; 总磷. 1; 2023年1月; 3.1; 30; 0.16; 0.093. 2; 2023年2月; 3.6; 33; 0.14; 0.097. 3; 2023年3月; 3.8; 10; 0.08; 0.097. 4; 2023年4月; 3.5; 19; 0.17; 0.098. 5; 2023年5月; 3.8; 26; 0.3; 0.15. 6; 2023年6月; 3.8; 18; 0.4; 0.198. 7; 2023年7月; 3.7; 15; 0.34; 0.181. 8; 2023年8月; 3.3; 14; 0.16; 0.148. 9; 2023年9月; 4.2; 15; 0.76; 0.313. 10; 2023年10月; 3.4; 9; 0.12; 0.167. 11; 2023年11月; 3.7; 13; 0.08; 0.147. 12; 2023年12月; 4.1; 14; 0.06; 0.114. 13; 均值; 3.67; 18; 0.23; 0.150. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准; 6; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，2023年黑河－漯邓桥断面的高锰酸盐指数、COD、氨氮、总磷年均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的要求，但COD浓度存在超标现象。 3、声环境 本项目位于漯河经济技术开发区燕山路与漯上路交叉口西南侧，周围主要为工业企业，50m范围内不涉及声环境保护目标。厂址所在区域环境噪声昼间值为50－58dB（A），夜间为41－49dB（A），可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目依托厂区现有车间进行改建，不新增用地；且厂区周围主要为工业用地，不包含生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水温泉等特殊地下水资源，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。本项目属于方便食品制造，环评类别为报告表，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展地下水环境影响评价。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区等人群较集中的区域和地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 本项目周围环境保护目标统计见表3-2。 表3-2 项目周围环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 功能; 规模; 保护级别. 地表水; 黑河; E; 2068m; 防洪、纳污; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 序号; 标准名称; 类别; 项目; 标准值. 单位; 限值. 1; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）; 表2标准; 油烟; mg/m3; 2.0. 2; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准）; 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 表2 15m高排气筒; 氨; kg/h; 4.9. 硫化氢; kg/h; 0.33. 臭气浓度; 无量纲; 2000. 3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 3类; 昼间; dB（A）; 65. 夜间; dB（A）; 55. 4; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）; 表4二级; pH; 无量纲; 6－9. COD; mg/L; 150. BOD5; mg/L; 30. 氨氮; mg/L; 25. SS; mg/L; 150. 动植物油; mg/L; 15. 总磷; mg/L; 1. 5; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间纳入总量考核的污染因子包括COD、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物，本项目涉及的总量控制因子主要为COD、氨氮。 本项目改建后全厂废水产生量为548m3/d、153440m3/a，较现有工程废水产生量减少62m3/d、17360m3/a，COD、氨氮和总磷允许排放量和核定排放量均小于现有工程的许可排放量，因此本次不再申请COD、氨氮和总磷的总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要利用现有车间进行改建，不涉及土建，不涉及生态环境保护目标；施工期仅需要安装新的生产设备，施工过程中污染物主要来自设备安装过程，包括设备安装噪声、包装垃圾和施工人员生活垃圾等。评价建议施工时加强施工期环境管理、采用低噪声的施工设备、及时收集清理施工垃圾等措施后，可将安装设备过程的环境影响降低至最小。本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，距离环境敏感点较远，且整个设备安装时间较短，不会对周围环境造成不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目主要对厂区二车间、三车间和四车间的产品种类和规模进行调整，对生产线进行升级改造；同时二车间油房不再进行调味油的加热和调配，仅储存成品调味油和调味料，二车间油房的废气治理设施拆除。根据生产工艺流程分析，本项目改建后产生的废气主要为污水处理站恶臭和三车间油房调味油加工过程中产生的油烟。 1.1废气产排情况 本项目改建后新增002干片和小魔女产品，其生产工艺和面制品、魔芋爽基本一致，其他产品生产工艺不变，废气治理设施均依托现有，因此本项目改建后污水处理站恶臭气体和三车间油房调味油加工过程中产生的油烟废气产排情况可类比现有工程。 （1）污水处理站恶臭 根据水平衡分析，本项目改建前全厂废水产生量为610m3/d，改建后废水产生量减少62m3/d，全厂废水产生量为548m3/d，因此污水处理过程中产生的恶臭气体会减少。本项目改建后污水处理站产生的恶臭依托现有碱液喷淋装置进行处理，达标后经15m高排气筒排放。根据现有工程调查数据，污水处理站喷淋除臭装置风量为15000m3/h，氨、硫化氢和臭气浓度的去除效率为87%、91%、90%，本项目改建前后污水处理站废气产排情况见表4-1。 表4-1 本项目改建前后污水处理站废气产排情况一览表 污染因子; 产生情况; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 改建前全厂; 氨; 0.0385; 17.15; 0.259; 0.005; 2.23; 0.0336. 硫化氢; 0.002; 1; 0.013; 0.0002; 0.09; 0.0013. 臭气浓度; /; /; 2690（无量纲）; /; /; 269（无量纲）. 改建后全厂; 氨; 0.0346; 15.41; 0.2326; 0.0045; 2.003; 0.0302. 硫化氢; 0.0017; 0.90; 0.0117; 0.00018; 0.0809; 0.0012. 臭气浓度; /; /; 2417（无量纲）; /; /; 242（无量纲）. 改建前后变化量; 氨; /; /; -0.0264; /; /; -0.0034. 硫化氢; /; /; -0.0013; /; /; -0.0001. 臭气浓度; /; /; -273（无量纲）; /; /; -27（无量纲）. 综上分析，本项目改建后污水处理站恶臭气体排放量均减少，经现有碱液喷淋除臭装置处理后氨、硫化氢排放速率和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求（氨：4.9kg/h、硫化氢：0.33kg/h、臭气浓度：2000），对周围环境影响较小。 （2）油房油烟 本项目改建前三车间油房加工的调味油用量为20900t/a，改建后三车间总体生产规模增大，油房需加工的调味油用量为29032t/a，因此油房的油烟产生量会增加。三车间油房内设有集气装置，收集的油烟废气经1台高效静电式油烟净化器处理后经1根15m高的排气筒排放（DA003）。根据现有工程监测数据，高效静电式油烟净化器的去除效率为98%，本项目改建前后三车间油房废气排放口油烟产排情况见表4-2。 表4-2 本项目改建前后油房油烟废气产排情况一览表 污染因子; 产生情况; 排放情况. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 改建前三车间; 油烟; 0.15; 36.5; 1.008; 0.003; 0.73; 0.02. 改建后三车间; 油烟; 0.21; 50.7; 1.4; 0.0042; 1.01; 0.028. 改建前后变化量; /; /; +0.392; /; /; 0.008. 综上分析，本项目改建后三车间油房油烟排放量增加，经现有静电式油烟净化器处理后均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准（油烟：2.0mg/m3），对周围环境影响较小。 1.2废气治理设施依托可行性分析 （1）污水处理站恶臭 本项目改建后污水处理站产生的恶臭经现有碱液喷淋除臭装置处理，达标后经1根15m高的排气筒（DA001）排放。根据现有工程调查数据，污水处理站碱液喷淋除臭装置风量为15000m3/h，氨、硫化氢和臭气浓度的去除效率为87%、91%、90%，可以处理污水处理站设计水量为1000m3/d时产生的恶臭气体；本项目改建后废水产生量为548m3/d，较现有工程减少62m3/d，污水处理站除臭装置运行负荷降低，因此现有碱液喷淋除臭装置可以正常处理本项目改建后污水处理站产生的恶臭气体。根据废气产排情况分析，本项目改建后污水处理站恶臭经现有碱液喷淋除臭装置处理后氨、硫化氢排放速率和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求因此，本项目改建后污水处理站恶臭依托现有恶臭处理装置处理是可行的。 （2）油房油烟 本项目改建后三车间油房产生的油烟经现有高效静电式油烟净化器处理，达标后通过1根15m高的排气筒排放（DA003）。根据废气产排情况分析，油烟经静电式油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准（油烟：2.0mg/m3）。本项目改建后三车间油房油烟排放量增加，为了保证静电式油烟净化器高效运行，本次评价建议建设单位定期检查和清洗收集板上的油烟颗粒，防止积累过多影响净化效果；严格按照设备操作规程进行操作，定期对设备进行全面检查和维护，确保设备处于最佳运行状态。综上分析，本项目改建后三车间油房产生的油烟依托现有静电式油烟净化器处理是可行的。 1.3全厂废气排放情况 本项目改建后污水处理站运行时产生的恶臭气体减少，三车间油房产生的油烟废气增加，全厂废气排放情况见表4-3。 表4-3 全厂废气排放情况一览表 产污工序; 污染因子; 排放情况; 措施; 执行标准. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 污水处理站; 氨; 0.0045; 2.003; 0.0302; 负压收集+喷淋除臭装置+15m高的排气筒（DA001）; 《恶臭污染物 排放标准》（GB 14554-93） 表2标准. 硫化氢; 0.00018; 0.0809; 0.0012. 臭气浓度; 242（无量纲）. 油房废气; 油烟; 0.0042; 1.01; 0.028; 集气罩+静电式油烟净化器+15m高的排气筒（DA003）; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准. 根据现场调查，本项目改建前共有4个废气排放口，改建后减少1个二车间油房废气排放口，污水处理站恶臭气体排放口、锅炉燃烧废气排放口和三车间油房废气排放口保持不变，因此本项目改建完成后全厂共计3个废气排放口。全厂废气排放口具体概况见表4-4。 表4-4 全厂废气排放口情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理位置; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）. DA001; 污水处理站恶臭排放口; NH3、H2S、臭气浓度; 一般排放口; E 114.071149° N 33.541929°; 15; 0.5; 常温. DA003; 三车间油房废气排放口; 油烟; 一般排放口; E 114.072222° N 33.544193°; 15; 0.3; 40. DA004; 锅炉燃烧废气排放口; 颗粒物、烟气黑度、SO2、NOx; 一般排放口; E 114.071181° N 33.541835°; 15; 0.3; 60. 2、废水 2.1废水水质 根据水平衡分析，本项目改建后全厂没有新增废水污染物，废水产生量为548m3/d，153440m3/a，较现有工程废水产生量减少。本项目新增002干片和小魔女产品，其中002干片原辅材料、生产工艺与面制品基本一致，小魔女原辅材料、生产工艺与魔芋爽基本一致；本项目改建后全厂总体生产规模减小，主要产品工艺流程和产污环节与现有工程一致，因此废水产生源强可类比现有工程。根据现有工程调查数据，本项目废水产生源强为COD 2000mg/L、BOD5 800mg/L、SS 300mg/L、氨氮20mg/L、动植物油10mg/L，总磷6mg/L。 2.2废水依托现有污水处理站可行性分析 本项目改建后全厂废水经厂区污水处理站（1000m3/d）处理，由市政污水管网排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂深度处理，最后排入黑河。 （1）污水处理站依托可行性分析 水量：厂区污水处理站规模为1000m3/d，现有工程废水排放量为610m3/d，本项目改建后全厂废水产生量为548m3/d，较现有工程减少62m3/d。因此从水量上分析，本项目改建后全厂产生的废水依托现有污水处理站处理可行。 水质：本项目改建后全厂的废水水质：COD为2000mg/L，BOD5为800mg/L，悬浮物为300mg/L，氨氮为20mg/L，总磷为6mg/L，动植物油为10mg/L，均小于现有污水处理站的设计进水水质。因此从水质分析，本项目产生的废水依托污水处理站处理可行。本项目改建后全厂废水源强与污水处理站设计进水水质对比情况见表4-5。 表4-5 本项目与污水处理站设计进水水质一览表 单位mg/L 污染物 类别; 废水量 （m3/d）; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 改建后全厂废水源强; 548; 2000; 800; 300; 20; 6; 10. 污水处理站进水水质; 5000; 1000; 600; 150; 8; 50. 污水管道：现有工程废水经厂区污水管道进入污水处理站处理，本项目主要在现有车间内进行改建，不改变现有厂区平面布置和管道。因此从污水管道方面分析，本项目产生的废水依托污水处理站处理可行。 综上所述，从水量、水质和污水管道等方面分析，本项目产生的废水依托现有污水处理站措施可行。 2.3全厂废水达标性分析 本项目改建后全厂废水水质：COD 2000mg/L、BOD5 800mg/L、SS 300mg/L、氨氮20mg/L、动植物油10mg/L，总磷6mg/L，经污水处理站处理后水质变化情况见表4-6。 表4-6 废水水质变化情况一览表 污染物 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 废水量; 548m3/d，153440m3/a. 产生浓度（mg/L）; 2000; 800; 300; 20; 6; 10. 产生量（t/a）; 306.88; 122.752; 46.032; 3.069; 0.921; 1.534. 污水处理站; 去除效率（%）; 97; 97; 75; 83; 87; 90. 排放浓度（mg/L）; 60; 24; 75; 3.4; 0.78; 1. 排放量（t/a）; 9.206; 3.683; 11.508; 0.522; 0.120; 0.153. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准; 允许排放浓度（mg/L）; 150; 30; 150; 25; 1; 15. 允许排放量（t/a）; 23.016; 4.603; 23.016; 3.836; 0.153; 2.302. 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标; 500; 220; 320; 30; 50; /. 由上表可知，全厂废水经污水处理站处理后，废水排放浓度：COD为60mg/L、BOD5为24mg/L、SS为75mg/L，氨氮为3.4mg/L，总磷为0.78mg/L，动植物油为1mg/L，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准要求，同时也能满足漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质指标要求。 2.4依托漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂可行性分析 漯河市经济技术开发区污水处理厂一期污水设计处理规模为30000m3/d，主要处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+A/A/O反应池+二沉池+浅层砂滤池+反硝化深床滤池+二氧化氯消毒池”，收水范围主要为经济技术产业集聚区铁路以南，北至漯阜铁路，南至东方红路，西至衡山路，东至庐山。二期工程处理规模为3万m3/d，采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化池+A/A/O反应池+二沉池+高效澄清池+转鼓滤池+反硝化滤池+接触消毒池”，收水范围漯阜铁路以北和黑河以东，与一期工程收水区域通过黑河和漯阜铁路隔开，相对较为独立。 从收水范围分析，本项目位于漯河经济开发区燕山路南段民营工业园，属于经济技术开发区污水处理厂收水范围，污水管网已铺设至厂址区域，项目废水可入管网。从水量上分析，漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂现状日处理规模为5.13万m3/d，剩余污水处理量为0.87万m3/d；本项目改建后全厂废水排放量为548m3/d，较现有工程减少62m3/d，因此经济技术开发区污水处理厂有余量接纳本项目废水；从接管水质上分析，项目废水经污水处理站处理之后COD、BOD5、SS、氨氮和总磷的排放浓度分别为60mg/L、24mg/L、75mg/L、3.4mg/L、0.78mg/L，能够满足漯河市经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 综上所述，从管网铺设、水量、接管水质方面分析，本项目废水进入漯河市经济技术开发区污水处理厂是可行的。 2.5废水排放情况一览表 对照企业已核发的排污许可证，废水排放口位置、污染物种类均不发生变化，废水排放口具体概况见下表。 ①废水类别、污染物及污染物治理设置信息 表4-7 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 综合废水; pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、动植物油; 城市污水处理厂; 连续排放; TW001; 污水处理站; 格栅+隔油+气浮+IC厌氧塔+A/O+沉淀; DW001; █是 □否; █企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况 表4-8 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; E 114.071099° N 33.541998°; 153440; 进入城市污水处理厂; 连续排放; 漯河经济技术开发区污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. SS; 10. ③废水污染物排放标准执行标准 表4-9 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商议的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表4二级排放标准; 150. 2; 氨氮; 25. 3; BOD5; 30. 4; SS; 150. 5; 动植物油; 15. 6; 总磷; 1.0. 3、噪声 本项目主要对二车间、三车间和四车间生产设备进行调整，新增噪声源主要为生产设备运转时产生的噪声，设备噪声源强为75－85dB（A）。为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备、安装减振基础、厂房隔声等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至29－45dB（A）。本项目改建后全厂新增噪声源强如表4-10。 表4-10 本项目改建后全厂新增噪声源强一览表 单位：dB（A） 构筑物名称; 声源 名称; 数量（台/套）; 声源 源强; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声压级; 建筑物距离/m. 二车间; 打面锅; 8; 75; 厂房隔声、基础减振; 15; 51; 0:00-24:00; 20; 31; 1. 膨化机; 8; 85; 20; 59; 20; 39; 1. 包装机; 32; 85; 10; 65; 20; 45; 1. CO2激光打标机; 40; 80; 10; 60; 20; 40; 1. 三车间; 自动打面系统; 4; 75; 20; 49; 20; 29; 1. 膨化机; 12; 85; 25; 57; 20; 37; 1. 八角拌料锅; 2; 80; 15; 56; 20; 36; 1. CO2激光打标机; 28; 80; 20; 54; 20; 34; 1. 四车间; 给袋式包装机; 5; 85; 15; 61; 20; 41; 1. 散装包装机; 2; 85; 15; 61; 20; 40; 1. 自动包装机; 1; 85; 10; 65; 20; 45; 1. 自动装盒机; 1; 85; 10; 65; 20; 45; 1. CO2激光打标机; 50; 80; 15; 56; 20; 36; 1. 本项目采用点声源预测模式对设备噪声进行预测。 （1）噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，dB（A）； L0——距噪声源距离为r0处声级值，dB（A）； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB（A）； LAeq总——预测点总等效声级，dB（A）； n——预测点受声源数量。 （3）预测结果及分析 2024年2月26日平平公司对厂区四厂界噪声进行采样监测，自监测至今厂内生产情况和设备均未发生变化，因此本次评价采用2024年2月26日厂界监测结果作为本底值。根据监测结果和噪声源的分布，对本项目改建后全厂四周厂界噪声排放量进行预测计算。厂界噪声的预测结果见表4-11。 表4-11 厂界噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 厂界; 噪声源强; 距厂界距离（m）; 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 51.84; 105; 58; 49; 11.41; 58; 49; 昼间：65 夜间：55. 南厂界; 180; 50; 41; 6.73; 50; 41. 西厂界; 105; 55; 46; 11.41; 55; 46. 北厂界; 180; 53; 45; 6.73; 53; 45. 根据预测结果，本项目建成后运营期高噪声设备先采取厂房密闭隔声、基础减振等措施，再经距离衰减后，四厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。因此，本项目改建后全厂运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 4、固废 4.1固废产生量 本项目改建后全厂职工人数减少，职工生活垃圾产生量减少；全厂产品生产规模减小，废水产生量减少，生产设备数量减少，生产线自动化水平提高，因此全厂废包装材料、残次品、废机油、污水处理站污泥、化验废液和废试剂瓶产生量均减少。 （1）生活垃圾 本项目改建后全厂劳动定员减少，生活垃圾产生量减少。本项目改建前全厂生活垃圾产生量为252t/a，改建后全厂职工生活垃圾产生量为189t/a，较现有工程减少63t。职工生活垃圾在厂内分类收集、定点堆存后由环卫部门定期处理。 （2）一般工业固废 废包装材料：根据现有工程调查数据，本项目改建前废包装材料产生量为162t/a，改建后全厂废包装材料产生量为136t/a，较现有工程减少26t。废包装材料在现有废品库暂存后作为有价废物外售。 残次品：根据现有工程调查数据，本项目改建前全厂残次品产生量为1325t/a，改建后全厂残次品产生量为1116t/a，较现有工程减少209t。残次品在现有废品库暂存后作为有价废物外售。 污水处理站污泥：本项目改建后全厂废水产生量减少，污水处理站污泥产生量减少。根据现有工程调查数据，本项目改建前污水处理站污泥产生总量为124t/a，改建后污水处理站污泥产生总量为112t/a，较现有工程减少12t。污水处理站污泥经污泥浓缩和叠螺式污泥脱水后在污泥斗暂存，委托第三方定期清运，不在厂区长期暂存。 （3）危险废物 根据国家危险废物名录（2021年版），废机油、化验废液均属于危险废物，废机油危废代码均为HW08 900-249-08；化验废液危废代码为HW49 900-047-49危险废物在现有危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理。 本项目改建后全厂产品生产规模减小，生产设备数量减少，维修产生的废机油量产生量减少；污水处理站在线检测是定时定量进行检测，与污水处理站水量变化无关，因此本项目改建后化验废液产生量不变。根据现有工程调查数据，本项目改建前全厂废机油、化验废液产生量分别为：1.33t/a、0.4435t/a，改建后全厂产生量为：1.12t/a、0.4435t/a，本项目改建后全厂废机油较现有工程减少：0.21t。全厂固废产生及排放情况见表4-12和4-13。 表4-12 全厂固废产排情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 产生量; 排放量; 处置措施. 改建前全厂; 改建后全厂; 改建后增减量. 1; 生活垃圾; 252; 189; -63; 0; 收集后交由环卫部门定期处理. 2; 一般工业固废; 废包装材料; 162; 136; -26; 0; 在废品库暂存后作为有价废物外售. 3; 残次品; 1325; 1116; -209; 0. 4; 污泥; 124; 112; -12; 0; 浓缩脱水后定期委托第三方处置. 5; 危险废物; 废机油; 1.33; 1.12; -0.21; 0; 在现有危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理. 6; 化验废液; 0.4435; 0.4435; 0; 0. 7; 总计; 1864.7735; 1554.5635; -310.21; 0; /. 表4-13 全厂危险废物统计情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 全厂产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 化验废液; HW49; 900-047-49; 0.4435t/a; 污水处理站在线检验; 液态; 废试剂; 连续; T/In; 在危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 1.12t/a; 设备维修; 液态; 废机油; 0.5a; T/In. 4.2固废处理处置方式分析 本项目改建完成后，一般工业固废依托现有废品库和次品库暂存，危险废物依托现有危险废物贮存仓库暂存。 根据现状调查，废品库和次品库位于厂区西南侧，建筑面积共182m2，内部分格存放厂区产生的废包装材料和残次品等一般固废，一般每3天清运一次。本项目改建后一般工业固废产生量较现有工程减少，依托现有废品库和次品库可以满足厂区废物暂存要求。 危险废物贮存仓库位于厂区西南侧，建筑面积10m2，一般每年清运2次。本项目改建后危险废物产生量比现有工程减少0.2801t/a，依托现有危险废物贮存仓库可以满足厂区危险废物暂存要求。根据现场调查，危险废物暂存仓库已按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，采取相应的收集、贮存、运输、管理、委托利用措施。 综上所述，本项目改建完成后产生的固体废物均得到安全合理地处置，不会对周围环境产生明显的影响。 5、地下水和土壤 漯河市经济技术开发区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目产生的废水经污水管道收集后进入污水处理站进行处理，营运期可能造成地下水和土壤污染的因素主要为管道和污水处理站污水下渗和危险废物泄漏，现有污水管道、污水处理站和危险废物贮存仓库已采取防渗措施，并定期巡检，可有效避免废水的跑冒滴漏。因此，本项目产生的废水和固废不会对区域地下水和土壤环境造成明显污染。 6、生态 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，周围主要为工业用地，无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响。 7、风险 7.1危险物质的判定 本项目生产过程中涉及的环境风险物质主要为沼气，沼气主要成分为甲烷，主要理化性质见表4-16。 表4-14 沼气（甲烷）主要理化性质及危害分析表 标识; 中文名：甲烷、沼气; 英文名：methane Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04; CAS号：74－82－8. 危规号：21007. 理化性质; 性状：无色无臭气体。; 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。. 熔点（℃）：-182.5; 沸点（℃）：-161.5; 相对密度（水＝1）：0.42（-164℃）. 临界温度（℃）：-82.6; 临界压力（MPa）：4.59; 相对密度（空气＝1）：0.55. 燃烧热（KJ/mol）：889.5; 最小点火能（mJ）：0.28; 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（-168.8℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）：-188; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：5.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：15; 最大爆炸压力（MPa）：0.717. 引燃温度（℃）：538; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。. 消防措施：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 接触限值：中国MAC（mg/m3） 未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3） 300 美国TVL－TWA ACGIH 窒息性气体 美国TLV－STEL 未制定标准. 对人体危害; 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25－30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救; 皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，全面通风。 个人防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 贮运; 包装标志：4 UN编号：1971 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶 储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风房间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 7.2是否设置专项评价判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，环境风险中有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目不需要设置专项评价，但需要明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出影响环境风险防范措施。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，沼气（甲烷）临界量为10t，本项目设有一个200m3的沼气柜，最大存贮量为200m3×0.55kg/m3=0.11t<10t，无需进行环境风险专项评价。 7.3风险源分布情况及可能影响途径 （1）污水处理站 污水处理站产生的沼气发生泄漏、火灾爆炸引起伴生次生污染物排放等，可能通过大气沉降、地表漫流、垂直入渗等途径影响周围环境。 （2）废气处理装置 废气处理装置可能发生的环境风险事故为废气处理装置失效，导致事故性排放。导致事故发生的源项有：突然停电、未开启废气处理设施便开始工作或废气吸收的风机损坏而不能正常工作，导致废气未经处理直接排放。若发生此类事故，立刻停止作业，可控制事故的进一步恶化。 （3）危险废物贮存仓库 危险废物贮存仓库内随意堆放，盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏，可能通过垂直入渗等途径影响地下水环境。 7.4环境风险防范措施 遵循“预防为主”的原则，加强预防工作，从管理入手，把环境风险事故的发生和影响尽可能降到最低限度，本公司均选用安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，提高装置的自动化水平，认真执行我国现行环保、安全、消防标准规范，采取以下主要风险预防措施： （1）严格把好工程设计、施工设计 在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。对选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。评价建议在将来的设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。 ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②厂房内设备布置及污水处理站处理单元的布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和加工过程在密闭的情况下进行，防止易燃易爆物料泄漏。 ⑤在生产车间和污水处理站设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 （2）提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 （3）加强技术培训，增强职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，增强职工安全环保意识。 （4）提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 8、监测要求 本项目行业代码为C1439其他方便食品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，排污许可类别属于简化管理，现有工程的废气和废水排放口均为一般排放口；本项目改建后全厂废气排放口减少1个，废水排放口不变。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）以及企业已核发的排污许可证、当地环保管理部门的要求，并结合本项目排污特征、影响范围及影响程度，确定本运营期污染源监测计划，具体计划见表4-15。 表4-15 项目污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 污水处理站恶臭废气排放口DA001; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2. 三车间油房废气排放口DA003; 油烟; 1次/半年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准. 锅炉燃烧废气排放口DA004; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 41/2089-2021）表1. 氮氧化物; 1次/月. 厂界下风向监测点位; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级. 废水; 厂区废水总排口DW001; 流量、pH、COD、氨氮、总磷、BOD5、SS、动植物油、总氮; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级. 噪声; 四厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类. 固体废物; 运营过程; 统计种类、产生量、处理方向及方式; 每年或半年统计一次; /. 9、本项目改建后全厂污染物产排情况 本项目改建后全厂污染物产排情况详见表4-16。 表4-16 本项目改建后全厂污染物产排情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 废水; 水量; 548m3/d，153440m3/a; 548m3/d，153440m3/a; 生活污水经化粪池预处理后，和生产废水一起进入厂区污水处理站处理，达标后排入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河。. COD; 2000mg/L、306.88t/a; 150mg/L、23.016t/a. BOD5; 800mg/L、122.752t/a; 30mg/L、4.603t/a. SS; 300mg/L、46.032t/a; 150mg/L、23.016t/a. 氨氮; 20mg/L、3.069t/a; 25mg/L、3.836t/a. 动植物油; 10mg/L、1.534t/a; 15mg/L、2.302t/a. 总磷; 6mg/L、0.921t/a; 1mg/L、0.153t/a. 废气; 污水处理站恶臭; NH3; 0.0346kg/h、0.2326t/a; 0.0045g/h、0.0302t/a; 喷淋法除臭装置+1根15m高排气筒（DA001）. H2S; 0.0017kg/h、0.0117t/a; 0.00018kg/h、0.0012t/a. 臭气浓度; 2417（无量纲）; 242（无量纲）. 三车间油房废气; 油烟; 0.21kg/h、1.4t/a; 0.0042kg/h、0.028t/a; 集气罩+高效静电式油烟净化器+15m高排气筒（DA003）. 固废; 一般工业固废; 废包装材料; 136t/a; 0t/a; 在废品库暂存后作为有价废物外卖. 残次品; 1116t/a; 0t/a. 污泥; 112t/a; 0t/a; 浓缩脱水后定期委托第三方处置. 危险废物; 化验废液; 0.4435t/a; 0t/a; 在危险废物贮存仓库暂存后交由具有危废处理资质的单位处置. 废机油; 1.12t/a; 0t/a. 生活垃圾; 189t/a; 0t/a; 集中收集后，由环卫部门统一处理. 噪声; 根据预测结果可知，本项目改建后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。. 10、全厂污染物“三笔账”计算 全厂污染物“三笔账”详见表4-17。 表4-17 全厂污染物“三笔账”一览表 内容 类型; 种类; 污染物; 现有工程排放量①; “以新带老”削减量; 本次工程 排放量; 扩建后全厂总排放量; 增减量. 废水; 水量（m3/a）; 170800; 0; -17360; 153440; -17360. COD（t/a）; 25.620; 0; -2.604; 23.016; -2.604. 氨氮（t/a）; 4.270; 0; -0.434; 3.836; -0.434. 总磷（t/a）; 0.171; 0; -0.018; 0.153; -0.018. 废气; 氨（t/a）; 0.0336; 0; -0.0034; 0.0302; -0.0034. 硫化氢（t/a）; 0.0013; 0; -0.0001; 0.0012; -0.0001. 油烟（t/a）; 0.02; 0; 0.008; 0.028; 0.008. 固废; 废包装材料（t/a）; 0（162）; 0（0）; 0（-26）; 0（136）; 0（-26）. 残次品（t/a）; 0（1325）; 0（0）; 0（-209）; 0（1116）; 0（-209）. 污泥（t/a）; 0（124）; 0（0）; 0（-12）; 0（112）; 0（-12）. 化验废液（t/a）; 0（0.4435）; 0（0）; 0（0）; 0（0.4435）; 0（0）. 废机油（t/a）; 0（1.33）; 0（0）; 0（-0.21）; 0（1.12）; 0（-0.21）. 生活垃圾（t/a）; 0（252）; 0（0）; 0（-63）; 0（189）; 0（-63）. 注：①：总量排放量均按允许排放量计算；②：（）内代表产生量和削减量。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 恶臭废气排放口（DA001） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 喷淋除臭+15m高的排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 表2标准 |
|  | 三车间油房废气排放口（DA003） | 油烟 | 集气罩+高效静电式油烟净化器+15m高的排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2标准 |
|  | 锅炉燃烧废气排放口（DA004） | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度 | 低氮燃烧装置+15m高的排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 41/2089-2021）表1 |
|  | 厂界无组织 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 表1二级 |
| 地表水环境 | 废水总排口（DW001） | 流量、pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、动植物油、总磷、总氮 | 1座污水处理站（3000m3/d，主体工艺：IC厌氧塔+A/O） | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门定期处理，废包装材料和残次品依托现有废品库暂存后作为有价废物外售，脱水污泥浓缩后定期委托第三方处置；化验废液和废机油属于危险废物，依托现有危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污水管道、污水处理站和危险废物贮存仓库已采取防渗措施，并定期巡检，可有效避免废水的跑冒滴漏，污染地下水和土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）严格把好工程设计、施工设计； （2）提高认识、完善制度、严格检查； （3）加强技术培训，增强职工安全意识； （4）提高事故应急处理的能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

漯河市平平食品有限责任公司平平食品二、三、四车间智能改造提升项目位于漯河经济开发区燕山路南段民营工业园，项目建设符合国家产业政策、经济技术产业集聚区发展规划。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小。工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程在此建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0.0336t/a | / | / | -0.0034t/a | 0 | 0.0302t/a | -0.0034t/a |
|  | 硫化氢 | 0.0013t/a | / | / | -0.0001t/a | 0 | 0.0012t/a | -0.0001t/a |
|  | 油烟 | 0.02t/a | / | / | 0.008t/a | 0 | 0.028t/a | 0.008t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 25.620t/a | / | / | -2.604t/a | 0 | 23.016t/a | -2.604t/a |
|  | 氨氮 | 4.270t/a | / | / | -0.434t/a | 0 | 3.836t/a | -0.434t/a |
|  | 总磷 | 0.171t/a | / | / | -0.018t/a | 0 | 0.153t/a | -0.018t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 162t/a | / | / | -26t/a | 0 | 136t/a | -26t/a |
|  | 残次品 | 1325t/a | / | / | -209t/a | 0 | 1116t/a | -209t/a |
|  | 污泥 | 124t/a | / | / | -12t/a | 0 | 112t/a | -12t/a |
| 危险废物 | 化验废液 | 0.4435t/a | / | / | 0t/a | 0 | 0.4435t/a | 0t/a |
|  | 废机油 | 1.33t/a | / | / | -0.21t/a | 0 | 1.12t/a | -0.21t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。