建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南元享生物科技有限公司低聚果糖、菊粉、浓缩果汁生产项目

建设单位（盖章）： 河南元享生物科技有限公司

编制日期：            2023年10月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 河南元享生物科技有限公司低聚果糖、菊粉、浓缩果汁生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2302-411171-04-01-416232 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 郭亚男 | 联系方式 | 18703959127 |
| 建设地点 |  |  | 漯河经济技术开发区南环路与燕山路交叉口向东50米路南 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 东经114.075304°，北纬33.551212° |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C1340制糖业 C1523果菜汁及果菜汁饮料制造 C1525固体饮料制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13，17制糖业134*； 十二、酒、饮料制造业15，26 饮料制造 152*； |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 漯河经济技术开发区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2302-411171-04-01-416232 |
| 总投资（万元） |  |  | 3000 | 环保投资（万元） | 63 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 2.1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 2012年12月14日，《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业[2012]2364号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 环境影响评价文件名称：《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省生态环境保护厅（原河南省环境保护厅） 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函[2017]240号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）调整方案符合性分析 1.1规划内容 （1）开发区规划概况 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积32.48平方公里。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。新兴产业园区禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、多片区”的空间结构， 其中：一心:公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和漂阜铁路的两条主要绿化审道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。 两次：沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂、为八水厂(暂未运行)，现状规模2.5万m³/d，占地3.3公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m³/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于深河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m³/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8）排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入 西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m³/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂、汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m³/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取10.3万m³/d的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m³/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m³/d，远期规模16万m³/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取40%的集聚区废水，收取60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水处理厂尾水排放执行一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1吨热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电源河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 （10）漯河经济技术产业集聚区限制或禁止引进的项目和行业 ①不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 ②高水耗、高物耗、高能耗的项目。 ③废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 ④工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 ⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”企业。 1.2与《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018-2030）调整方案》相符性分析 本项目位于漯河经济技术开发区南环路与燕山路交叉口向东50米路南，为饮料生产项目，属于主导产业，符合漯河经济技术产业集聚区行业要求；项目不属于生产方式落后、高耗能、污染物排放量大、无可靠治理技术的项目，不属于漯河经济技术产业集聚区限制或禁止引进的项目和行业，项目符合《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案》主导产业，不属于限制或禁止引进的项目和行业。 本项目租赁漯河市永利食品有限公司现有厂房进行建设，漯河永利食品有限公司于2014年办理该地块土地使用证等相关手续及证件，2019年该区域控规进行修编，将该地块用地性质调整为居住用地。目前漯河市永利食品有限公司无意向对该地块进行开发建设，根据漯河市经济技术开发区建设和环境保护局出具的此地块的用地情况说明（附件三）可知，同意按照土地使用证规定进行使用；另外根据漯河经济技术产业开发区创业服务中心出具了项目符合规划的证明（附件四），同意本项目入驻；且根据建设单位的用地申请，建设单位承诺：如集聚区按照规划征收该块用地，公司将无条件搬迁配合规划实施工作。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析 项目与产业集聚区规划环评环境准入条件相符性分析见表1-1，与集聚区规划环评提出的准入条件满足性分析见表1-2。 表1-1 项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目相符性. 产业政策; 鼓励类 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、草本饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产线，杂粮加工专用设备开发与生产、著类变性淀粉，菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽，核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、粮油加工副产物(稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)。; 本项目属于制糖业和饮料制造业，属于鼓励类“十九、轻工”中第26款，且资源消耗量小、排污量小、附加值高，因此满足产业集聚区环境准入条件. 禁止类 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目；2.禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目；3、禁止水泥，陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘最大，排放有毒有害物质的项目入驻园区；4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目；5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目；6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业。 二、食品加工产业园区、新兴材料产业园区、装配制造产业园区、高新技术园区 1、根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）9中列入“禁止类”的项目；2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目；3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、高新技术园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目；4、禁止高新技术园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目；5、禁止新兴材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。. 限制类：国家产业政策中限制类项目. 允许类：不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求: 1、生产规模和工艺技术先进性要求(见表中相关要求）； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业。. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求; 本项目使用先进的设备、工艺水平达到同行业先进水平，国家未对生产规模进行限制性要求. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建没造成的不良效应；2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平；3、现有企业拟建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平制; 本项目整体工艺技术水平满足清洁生产要求. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。; 本项目符合要求. 表1-2 项目与规划环评中提出的集聚区负面清单对比一览表 类别; 项目环境准入条件; 本项目. 评价建议的集聚区行业负面清单; 禁止类： 1、坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项且入驻集聚区； 2、禁止入驻不符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目；3、根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造行业；4、根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块人驻重污染企业；5、禁止涉及化学纤维造；6、禁止废旧塑料，橡胶再生利用业；7.、禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目；8、禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区；9、禁止新建带有20t/h以下燃煤煤炉项目入驻；10、(禁止用地项目目录》(2012 年本)中禁止项目；11、列入国家产业政策“禁止类”。; 本项目属于制糖业和饮料制造业，项目生产耗能低、污染物产生量少；符合国家产业政策和漯河经济技术产业集聚区产业定位；不在集聚区行业负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制类项目。. 评价建议的集聚区工艺负面清单; 禁止类 1、不符合有关法律法域规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；2、禁止用地工艺项目；3、冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC；4、涉及第一类废水污染物，没有可行行水处理工艺或不能在的能在车间接放口达标的废水处理工艺；5、涉及化学反应过程工艺的食品添加剂；6、涉及化学纤维制造项目和有染整工段纺织品制造项目；7、涉及电镀、铸造工艺的机械加工业；8、涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业；9、国家产业政策中禁止类项目。; 本项目属于农副食品加工业和酒、饮料制造业，生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区禁止和限制工艺（项目）负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制类工艺。. 评价建议的集聚区产品负面清单; 禁止类 1、《产业结构调整指导目录》（2019年本）中落后产品；2、对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，产尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等。; 本项目不在禁止、限制、淘汰产品之列，不在集聚区产品负面清单内. 限制类 国家产业政策中限制、淘汰类产品。. 由表1-1、表1-2可知，本项目不在产业集聚区负面清单之内，符合漯河经济技术产业集聚区准入条件要求。 - 与《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2017]240号）相符性分析 - 表1-3 与规划环评审查意见相符性分析 类别; 规划环评审查意见; 本项目. (一)合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间结构规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行搬迁；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目属于农副食品加工业和酒、饮料制造业，为食品加工配套产业；租赁漯河市永利食品有限公司现有厂房，用地原为工业用地，2019年该区域控规进行修编，将该地块用地性质调整为居住用地。目前漯河市永利食品有限公司无意向对该地块进行开发建设，根据漯河市经济技术开发区建设和环境保护局出具的此地块的用地情况说明（附件三）可知，同意按照土地使用证规定进行使用（详见附件三）；项目周边无敏感点。. (二)优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止入驻含电镀、铸造工艺的项目、涉及化学纤维制造的项目以及废旧塑料、橡胶再生利用的项目；禁止入驻钢铁印染、化工、水泥、陶瓷、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目。; 本项目生产工艺及建设规模符合国家产业政策及有关法律法规规定，不在集聚区工艺负面清单内。. (三)尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂扩建和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，完善集中供热管网。; 项目原料清洗废水经沉淀池沉淀后部分回用，剩余废水与其他生产废水和生活污水排入漯河市永利食品有限公司污水处理站处理后经厂区总排口通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂；本项目建设符合园区污染物排放管控要求。. 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目设置1座10m2一般固废暂存间；菊芋和苹果拣选过程的烂果和压榨和过滤过程中的果渣（含果籽）收集后外售有机肥厂制作肥料；废滤芯收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收；废树脂直接由厂家回收利用；纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废反渗透膜经收集后定期交由厂家回收再利用；洗果池和沉淀池内的泥沙及杂质定期由城市粪污抽运车送往生活垃圾填埋场卫生处理；袋式除尘器收集粉尘收集后定期交由饲料加工厂综合利用；生活垃圾在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。. (四)严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级标准的A标准，并对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 项目原料清洗废水经沉淀池沉淀后部分回用，剩余废水与其他生产废水和生活污水排入漯河市永利食品有限公司污水处理站处理后经厂区总排口通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂. (五)建立事故风险防范和应急处置体系; 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 建设单位将按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。. |
| 其他符合性分析 | 1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》分析 本项目属于制糖业和饮料制造业，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“十、农副食品加工业13”中“17、制糖业134*”的“其他（单纯分装的除外）”和“十一、酒、饮料制造业15”中“26 饮料制造 152*”的“有发酵工艺、原汁生产的”，按照名录要求，需要编制环境影响评价报告表。 2、产业政策相符性分析 该项目已于2023年2月10日取得漯河经济技术开发区建设管理委员会备案，项目代码为“2302-411171-04-01-416232”（见附件二）；查阅《产业结构调整指导目录2019年本》（2021年修订）及项目备案信息，项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，属鼓励类；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 因此本项目的建设符合国家的产业政策。 - 与“三线一单”相符性分析 - 为贯彻落实党中央、国务院打好污染防治攻坚战的决策部署，推动区域生态保护和高质量发展，2019年3月河南省污染防治攻坚战领导小组办公室组织制定了《河南省区域空间生态环境评价（编制“三线一单”）工作实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕49号）。拟通过在全省范围内，以市为单元，系统评估经济社会发展带来的生态环境压力，客观分析重大生态环境问题及成因，科学诊断中长期生态环境影响和环境风险，系统评估区域经济发展战略及其资源环境支撑，制定区域生态环境战略性保护总体方案，构建保护环境和社会经济协调科学发展的新格局。 2019年4月，生态环境部环境工程评估中心作为总牵头单位，承担了河南省区域空间生态环境评价（编制“三线一单”）的编制工作，编制完成了《河南省“三线一单”研究报告》。该报告通过河南省区域空间生态环境评价，对河南省空间生态环境基础状况、结构功能属性进行系统评价，衔接经济社会发展战略，以改善生态环境质量为核心，科学确定河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，编制生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）。 ①与河南省生态保护红线符合性分析 按照《“三线一单”编制技术要求（试行）》和《生态保护红线划定指南》要求，在全省国土空间范围内，开展水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护功能重要性评估和水土流失、盐渍化敏感性评估，确定生态功能重要区和生态环境敏感区。将评估结果与生态保护红线划定成果、省级以上自然保护区、森林公园、风景名胜区地质公园、湿地公园、县级以上地表水饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保护区、生态公益林、湿地、农业野生植物原生境保护区（点）等各类保护地进行叠加校验。经过边界处理、现状与规划衔接、上下对接等步骤，最终确定生态空间范围。然后按照“三线一单”编制有关技术要求，划分生态空间管控分区，形成生态空间管控分区成果。结合国家和河南省关于生态保护红线和各类保护地相关管理要求，提出生态空间相关管控要求。 根据以上原则划定的生态保护红线划定结果：最终确定全省生态保护红线面积4153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 本项目位于漯河经济技术开发区南环路与燕山路交叉口向东50米路南，对照《河南省“三线一单”研究报告》内容及河南省生态保护红线图，本项目不在生态保护红线内，项目的建设符合生态保护红线划定方案要求。 ②与环境质量底线符合性分析 本项目位于漯河经济技术产业集聚区内，根据区域环境质量监测，项目区域环境质量较好，能够满足相应环境功能区环境质量要求；项目污染物产生量较小，并配套环保治理措施，达标排放，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求，符合区域环境质量底线要求。 ③与资源利用上限符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目供水、供电由漯河经济技术产业集聚区供应，能够满足项目需求，资源消耗未超出区域负荷上限。 - ④与《关于印发漯河市生态环境准入清单（2023年版）的通知》要求相符性分析 本项目位于漯河经济技术开发区南环路与燕山路交叉口向东50米路南。根据《关于印发漯河市生态环境准入清单（2023年版）的通知》，并参考河南省生态保护红线图（附图五），根据河南省生态保护红线图，本项目选址位置位于重点管控单元，不涉及生态红线。同时根据《关于印发漯河市生态环境准入清单（2023年版）的通知》（漯环委办〔2023〕46号），漯河经济技术开发区单元生态环境准入清单详见下表： 表1-4 漯河经济技术开发区环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控 单元 分类; 环境要素 类别; 现状与问题; 管控要求; 本项目相符性分析; 相符性判定结果. 区 县; 乡镇. ZH41110420002; 漯河经济技术开发 区; 召陵区; /; 重点 管控 单元; 大气高排放区 、 水环境工业污 染重点管控区 、 高污染燃料禁 燃区; 单元特点：黑河属 于区 域纳 污河流，河流自身 无天然径流，无自净能力。主导产业：食品、液 压、装备制造、现代服务；分布有重 点监管 单位。; 空间布局约束; 1、禁止新建不符合规划环评要求的建设项目。 2、严控新增重点防控的重金属污染物排放量，新、改、扩建重点行业建设项目实施重点重金属减量替代。 3、新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。; - 本项目为饮料生产新建项目，符合产业定位和规划环评要求；且本项目不属于“两高”和涉及重金属排放的项目。; - 相符. 污染物排放管控; - 园区实施雨污分流，建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，并安装自动在线监控装置，污水集中处理设施出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准（其中限定COD≤ - 30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。 - 园区入驻企业外排废水，不得超过国家或省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标，向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 3、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 4、推进包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业源头、过程和末端全过程综合控制，实施 VOCs 排放总量控制；全面推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 1.本项目不涉及； 2.项目生产废水和生活污水排入漯河市永利食品有限公司污水处理站处理后经厂区总排口通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及。; 相符. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业单位应制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。; 建设单位将按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。; 相符. 资源开发利用效率要求; 1、依托集中污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目不涉及；; 相符. 对照《关于印发漯河市生态环境准入清单（2023年版）的通知》中生态环境准入清单要求，本项目符合相关要求。 4. 项目与《关于印发漯河市2023年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环委办〔2023〕26号）要求符合性分析 2023年5月8日，漯河市生态环境保护委员会办公室印发了《关于印发漯河市2023年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环委办〔2023〕26号），本项目与该文件中涉及项目情况的相关内容的对比及符合性分析见下表。 表1-5 本项目与漯环委办〔2023〕26号符合性分析一览表 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 10.加强工业园区水污染治理; 开展园区污水处理排查整治，重点排查园区是否落实规划环评提出的污水集中收集处理和水环境风险防控措施；排查园区污水管网，是否实现全覆盖和污水应收尽收，是否存在老旧破损、混接错接等情况；排查园区污水集中处理设施，是否存在进水浓度异常、出水超标和未按排污许可证执行等情况。各县区要根据排查情况，建立问题台账，明确责任单位、整改措施、整改时限并推动整改。涉及医药、化工、皮革及重金属排放等污染较重的园区和企业，统筹初期雨水收集处理设施的规划和建设; 本项目生产废水和生活污水排入漯河市永利食品有限公司污水处理站处理后经厂区总排口通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《关于印发漯河市2023年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环委办〔2023〕26号）中有关污染防治政策的相关规定。 5. 项目与《关于印发漯河市2023年净土保卫战实施方案的通知》（漯环委办〔2023〕25号）要求符合性分析 2023年4月26日，漯河市生态环境保护委员会办公室印发了《关于印发漯河市2023年净土保卫战实施方案的通知》（漯环委办〔2023〕25号），本项目与该文件中涉及项目情况的相关内容的对比及符合性分析见下表。 表1-6 本项目与漯环委办〔2023〕25号符合性分析一览表 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 3.全面加强固体废物监管; 持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作; 本项目产生危险废物不得随意处理和储存，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处置，危险废物的产生、储存、转运、处置等环节均按照国家和河南省危废管理要求进行; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《关于印发漯河市2023年净土保卫战实施方案的通知》（漯环委办〔2023〕25号）中有关污染防治政策的相关规定。 6、与《食品生产通用卫生规范》符合性 本项目从选址及厂区环境、厂房和车间、设施与设备、卫生等方面均满足《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求，具体相符性分析见下表。 表1-7 与食品生产通用卫生规范相符性分析一览表 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关内容; 本项目; 是否符合. 选址及厂区环境; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域; 本项目位于漯河经济技术开发区南环路与燕山路交叉口向东50米路南；根据调查，项目厂址不属于对食品有显著污染的区域；; 相符. 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 项目周围均无虫害大量孳生的潜在场所; 相符. 车间应合理布局，各功能区域划分明显，有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染; 项目车间布局合理，并设有分隔措施; 相符. 厂房和车间; 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。; 项目车间按生产工序合理划分作业区; 相符. 设施与设备; 污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定; 主要为生产废水和生活污水，依托漯河市永利食品有限公司污水处理站处理后排入漯河经济技术开发区污水处理厂; 相符. 生产场所或生产车间入口处应设置更衣室; 车间入口设置更衣室; 相符. 应在清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施; 车间清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施; 相符. 应具有适宜的自然通风或人工通风措施；; 项目车间设有通风装置; 相符. 应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。; 项目设备合理、有序设置，可满足项目生产规模; 相符. 卫生; 应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。; 项目制定相关的生产卫生管理制度; 相符. 房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新; 项目设计10万级洁净车间标准，各项设施保持清洁; 相符. 进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒；头发应藏于工作帽内或使用发网约束。; 工作人员进入清洁生产区域前会更衣、消毒，并佩戴发网约束; 相符. - 7、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 - 按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求，优先对主要大气污染物排放量大、环境影响突出的行业实施绩效分级。对照重点行业绩效分级要求，本项目符合通用行业涉PM企业绩效分级指标要求。 表1-8 项目与通用行业涉PM企业绩效分级指标对照表 通用行业涉PM企业指标; 企业对标情况; 相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目物料均采用密闭包装，菊粉生产过程中会产生少量粉尘，成品菊粉采用密闭包装袋（内衬为塑料膜），运输采用厢式货车封闭运输。; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目原料库为密闭车间，且原辅料中不涉及易产尘物料，原料库内路面全部硬化，大门为硬质材料门，所有门窗保持常闭状态。 本项目不涉及危险废物。; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目原辅料输送均采用密闭管道输送，喷粉塔排气口经管道直接连接除尘器。; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目产品菊粉生产工序喷粉塔排气口经管道直接连接除尘器，卸料时粉尘经喷粉塔连接的除尘器抽走。; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸; 本项目生产设备均位于车间内部，塑料物料均采用密闭管道输送，车间为恒温恒湿环境，不会产生粉尘；喷粉工序粉尘经袋式除尘器处理后有组织排放; 符合. 运输 方式 及运 输监 管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150 吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上; 本项目日均进出货物约100吨，应建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上; 符合. 环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 项目报批后及时申请排污许可证，建成后及时验收，设置废气治理设施运行管理规程，按照监测计划定期监测; 符合. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; 台账记录信息完整，包括生产设施运行管理信息；废气污染治理设施运行管理信息；监测记录信息; 符合. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目配备专业环保人员并具备相应的环境管理能力; 符合. 其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目所采用生产工艺和设备不属于《产业结构调整指导目录2019年本》（2021年修订）淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存; 除尘器设置密闭灰仓及时卸灰收集，不直接卸落到地面，除尘灰收集后定期交由饲料加工厂综合利用。; 符合. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 本项目在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 符合. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内地面均硬化或绿化，无裸露地面；厂区内道路采取定期清扫、洒水措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 符合. 排放浓度要求; PM排放浓度不高于10mg/m3; 经环评预测，本项目粉尘经袋式除尘器处理后有组织排放浓度为2.5mg/m3; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 本项目属于新建项目，项目占地为5000m2，租赁漯河市永利食品有限公司西部一座现有厂房及周边区域（详见附图三、附图四）；漯河市永利食品有限公司成立于2003年，2016年办理漯河市永利食品有限公司年产3万吨乳制品项目现状评估报告，备案号：漯开环（2016）2号；目前企业正常运行；本项目所用厂房原为永利公司闲置仓库，新建低聚果糖、菊粉及浓缩果汁生产线。厂房内部设置有生产车间、原料库、成品库及其他配套用房，总建筑面积4000m2。本项目建成后年生产液体低聚果糖1万吨、菊粉1500吨、浓缩果汁1000吨。 表2-1 项目主要建设内容 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积3100m2，进行液体低聚果糖、菊粉、浓缩果汁生产; 依托现有进行改造. 储运工程; 原料库; 建筑面积300m2，用于原材料的储存. 包材库; 建筑面积200m2，用于包装材料的存放. 成品库; 建筑面积300m2，用于成品暂存并配送. 辅助工程; 冷藏库; 建筑面积50m2，用于存放酶制品. 办公室; 建筑面积50m2. 公用工程; 给水工程; 开发区供水管网提供; 依托现有. 供电工程; 开发区供电线路提供. 供热工程; 天阳供热公司提供热蒸汽. 排水工程; 采取雨污分流制，原料清洗废水经沉淀池沉淀后部分回用，剩余废水与其他生产废水和生活污水排入漯河市永利食品有限公司污水处理站处理后经厂区总排口通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂再处理后最终排入黑河; 依托现有. 环保工程; 废水治理; 100m3沉淀池一座; 新建. 150m3/d永利公司污水处理站（依托现有）; 依托现有. 废气治理; 车间净化系统; 新建. 噪声治理; 厂房密闭隔声、选用低噪声设备、基础减振等; 新建. 固废治理; 10m2固废暂存间一座、垃圾桶若干; 新建. 二、产品方案 本项目建成后产能为年生产液体低聚果糖1万吨、菊粉1500吨、浓缩果汁1000吨，项目产品类别及规模见表2-2。 表2-2 项目产品类别及生产规模一览表 产品名称; 产量（t/a）. 液体低聚果糖; 10000. 菊粉; 1500. 浓缩果汁; 1000. 酶蛋白（副产品）; 65. 三、主要生产设施及设施参数 本项目主要设备一览表见表2-3。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格或型号; 单位; 数量. （一）、前处理设备. 1; 前巴氏杀菌器; RSSJ-5000; 套; 1. 2; 10T/H带式压滤机; DYJ-10(HK); 台; 1. 3; 20T/H带式压滤机; DYJ-20(HK); 台; 1. 4; 螺旋输渣机; LSJ; 台; 1. 5; 鼠笼式破碎机; WT96; 台; 1. 6; 板式提升机; BSJ-20; 台; 1. 7; 滚杠选果机; SST2021119; 台; 1. 8; 旋震筛; WXZ-1500-1S; 台; 1. 9; 锤式破碎机; CPS-25; 台; 1. 10; 洗果池; 6m*5m*2m; 座; 2. （二）、超滤. 1; 超滤系统; GCC-K313-11; 套; 1. 2; 超滤膜管; SUF; 根; 112. 3; 过滤器; HSTB45-SS304; 个; 1. （三）、罐体. 1; 浊汁罐; 20立方; 个; 2. 2; 酶解罐; 30立方; 个; 4. 3; 纯水罐; 30立方; 个; 2. 4; 成品罐; 50立方; 个; 3. 5; 碱液罐; 30立方; 个; 1. 6; 清汁罐; 30立方; 个; 2. 7; 冷凝水罐; 30立方; 个; 1. 8; 超滤循环罐; 30立方; 个; 1. 9; 碱液罐; 40立方; 个; 1. 10; 纯水罐; 4000L; 个; 1. 11; 冰水罐; 3000L; 个; 1. 12; 酶制剂搅拌罐; 800L; 个; 1. 13; 原料搅拌罐; 20立方; 个; 2. （四）、工艺设备. 1; 吸附树脂柱; DN1600*3000; 个; 2. 2; 色谱提纯树脂; CP-430; 立方; 26. 3; 色谱分离; CLMB-6-X; 套; 1. 4; 过滤器; YS-BD; 个; 4. 5; 板式换热器; BR0.03-1.0-0.8-ES; 个; 2. 6; 闪蒸塔; XSG-10; 个; 1. 7; 喷粉塔; /; 个; 1. （五）、蒸发器. 1; 五效蒸发器; MVR; 套; 1. 2; 板式换热器; BR2.5B-JZH-41B; 块; 3. 3; 板式冷凝器; BX06; 块; 1. （六）、无菌灌装机. 1; 后巴氏杀菌器; KQW/T-1B-18.5; 套; 1. 2; 无菌灌装机; NJF-600C; 套; 1. （七）、辅助设备. 1; 螺杆空气压缩机; FHOGD-22F-3.4/0.8; 台; 1. 2; 分气缸; A47H-16C; 套; 1. 3; 螺杆式冰水机组; 40STD-310WS13; 台; 1. 4; 玻璃钢散热塔; DBHZ2; 台; 1. （八）、水处理设备. 1; 纯水制备装置; /; 套; 1. 2; CIP冲洗系统; /; 套; 1. 3; 酸罐; 0.5m3; 台; 1. 4; 碱罐; 0.5m3; 台; 1. 经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》（2021年修订），本项目所有设备均不属于国家和地方淘汰落后的工艺和设施以及设备。 四、项目主要原辅材料及能源消耗情况 本项目为新建项目，原辅材料及能源消耗情况一览表见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 包装规格; 性状; 运输方式; 备注. 1; 蔗糖; 5500t/a; 50kg/袋; 固态; 汽运; 来源制糖厂. 2; 酶制剂; 25t/a; 50kg/袋; 固态; 汽运; 外购. 3; 菊芋; 7500t/a; 1t/包; 固态; 汽运; 外购. 4; 果胶酶; 20t/a; 25kg/袋; 固态; 汽运; 外购. 5; 淀粉酶; 20t/a; 25kg/袋; 固态; 汽运; 外购. 6; 苹果; 5000t/a; 1t/包; 固态; 汽运; 外购. 7; 硝酸; 0.15t/a; 20kg/桶; 液态; 汽运; 设0.5m³储罐. 8; 烧碱; 0.3t/a; 40kg/袋; 固态; 汽运; 设0.5m³储罐. 9; 树脂; 0.2t/a; 10kg/袋; 固态; 汽运; /. 10; 电; 30万KWh/a; /; /; /; 开发区供电线路提供. 11; 水; 20186m³/a; /; /; /; 开发区供水管网提供. 12; 热蒸汽; 3000t/a; /; /; /; 天阳供热公司提供热蒸汽. 对项目的原辅料进行毒性、危险性核查，本项目所用烧碱为袋装，使用时进行稀释至2.5%的NaOH溶液，然后存放在0.5m³储罐，每次储存量约0.4t；硝酸为桶装，浓度为97.2%，进厂后直接进行稀释至1.5%的稀硝酸溶液，然后存放在0.5m³储罐，每次储存量约0.4t，烧碱和硝酸在原料仓库内单独设置储存间储存，不与其他辅料混存。主要原辅料理化性质见表2-5。 表2-5 项目主要原材料的理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分及含量; 理化性质. 1; 烧碱; NaOH; 中文名称：氢氧化钠，分子式：NaOH，分子量 40.01，白色不透明固体，易潮解，熔点：318.4℃ 沸点：1390℃，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮；密度：相对密度（水=1）2.12。健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤， 粘膜糜烂、出血和休克。LD50 40mg/kg（小鼠腹腔注射） 。危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。. 2; 硝酸; 主要成分硝酸，浓度97.2%; 分子式：HNO3，分子量 63.01，纯品为无色透明发烟液体，有酸味，熔点：-42℃/无水；沸点：86℃/无水，密度：相对密度（水=1）1.50（无水）；相对密度（空气=1） 2.17，与水混溶。毒性：属高毒类。LD 50 >90mL/kg（大鼠经口）。危险特性：具有强氧化性。与易燃物（如苯） 和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。侵入途径：吸入、食入。健康危害：其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕 胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。. 五、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，1班制，每班工作8小时，年工作日300天，不在厂内食宿。 六、公用工程 （1）供水 本项目用水由开发区供水管网提供，本项目用水主要为生产用水和生活用水。生产用水主要为原料清洗用水、地面冲洗用水、冰水机组冷却补充水、产品配料用水（纯水）、设备冲洗用水、CIP反冲洗用水，其中产品配料用水、冰水机组冷却补充水、设备冲洗用水、CIP反冲洗用水为纯水，由纯水机组净化装置制取，制水设备产生的清净下水用于车间地面冲洗。本项目用水总量为：67.29m³/d、20186m3/a，其中生产用水66.09m³/d、19826m3/a，生活用水1.2m³/d、360m3/a。 ①生产用水 ● 原料清洗用水：本项目原材料菊芋和苹果需要进行清洗，清洗采用洗果池，共设置2个洗果池，单个有效容积50m3；采用新鲜水清洗，清洗1t原果用水量为2.4m³，产生的废水经100m3沉淀池沉淀后，上层清水（70%）回用，下层含果（泥）渣废水（30%）排入永利公司污水处理站；由于原果清洗过程中，一部分水会挥发掉，本次评价按洗果池总容水量的10%计，菊芋和苹果年用量为12500吨，则原料清洗用水量约40m³/d、12000m³/a。 ● 冰水机组冷却补充水：本项目生产线冷却工序采用冰水机制备冷却水进行冷却，冷却水采用纯水，此部分水循环使用，不外排。据企业提供资料，冷却系统循环水量约5m3/d、1500m3/a，经蒸发后作为水蒸气排放，按损耗10%计，则冷却水（纯水）的添加量为0.5m3/d、150m3/d；纯水机组洁净水产率为75%，则新鲜水消耗量为0.67m3/d、201m3/a。清净下水的产生量为0.17m3/d、51m3/a。 ●产品配料用水：本项目液体低聚果糖生产过程中需要添加水，根据建设单位生产经验和产品原材料配比，用水量为16.67m3/d、5000m3/a，该部分用水由纯水机组净化装置净化后使用，纯水机组洁净水产率为75%，则新鲜水消耗量为22.22m3/d、6666m3/a。清净下水的产生量为5.55m3/d、1666m3/a。 ●设备冲洗用水量：项目引进先进的CIP清洗系统对设备进行冲洗，在密闭条件下对设备管路进行冲洗，和传统冲洗方式相比大量的节省用水。根据项目生产设计，CIP清洗系统每天冲洗一次，每次用水量约为2m3，则设备冲洗用水量约为2m3/d、600m3/a；该部分用水由纯水机组净化装置净化后使用，纯水机组洁净水产率为75%，则新鲜水消耗量为2.67m3/d、800m3/a。清净下水的产生量为0.67m3/d、200m3/a。 ●CIP反冲洗用水：根据项目生产设计，本项目生产过程中，会定期对纯水制备系统进行反冲，去除系统内残余的钙镁离子等矿物质，每七天进行一次反冲洗，用水量为2.8m3/次，则CIP反冲洗水量为0.4m3/d、120m3/a，该部分用水由纯水机组净化装置净化后使用，纯水机组洁净水产率为75%，则新鲜水消耗量为0.53m3/d、159m3/a。清净下水的产生量为0.13m3/d、39m3/a。 ●地面冲洗用水：根据食品卫生要求，为保持生产车间清洁、卫生，每天生产结束后需对生产车间采用拖布进行淸洁，地面冲洗采用清净下水，项目生产车间内部生产区占地面积约为3000m2，每天冲洗一次，查阅《建筑给水排水设计规范》（GB50019-2003），车间地面冲洗水按1.8L/m2·d估算，地面清洗用水量为5.4m3/d、1620m3/a；项目纯水制备产生的清净下水量为6.52m3/d、1956m3/a，用于车间地面清洗；剩余清净下水量为1.12m3/d、336m3/a，用于厂区绿化。 ②生活用水 本项目劳动定员20人，不在厂区内食宿，年运行300天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）以及结合本项目的实际情况，用水量按60L/d·人计，则本项目职工生活用水量为1.2m3/d、360m3/a。 （2）排水 本项目产品配料用水直接进入产品不外排，冰水机组冷却补充水（纯水）经蒸发后作为水蒸气排放，无废水排放，因此本项目产生的废水为原料清洗废水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、CIP反冲洗废水和生活污水。本项目废水排放量为38.22m3/d、11466m3/a，其中生产废水排放量为37.26m3/d、11178m3/a，生活污水排放量为0.96m3/d、288m3/a。 ①生产废水 ●原料清洗废水：本项目原料清洗废水产生量约为30m³/d、9000m³/a，进入漯河市永利食品有限公司现有污水处理站处理； - ●地面冲洗废水：车间地面清洗用水量为5.4m3/d、1620m3/a，用水损失量按10%计，则地面清洗产生的废水量为4.86m3/d、1458m3/a，进入漯河市永利食品有限公司现有污水处理站处理。 - ●设备冲洗废水：清洗系统对设备冲洗用水量为2m3/d、600m3/a，由于全部为密闭管道冲洗，损失量小，则设备冲洗废水排放量为2m3/d、600m3/a，进入漯河市永利食品有限公司现有污水处理站处理； - ●CIP反冲洗废水：CIP反冲洗水量为0.4m3/d、120m3/a，由于全部为密闭管道冲洗，损失量小，则项目CIP反冲洗废水产生量为0.4m3/d、120m3/a，进入漯河市永利食品有限公司现有污水处理站处理； - ②职工办公生活污水 本项目职工办公生活用水量为1.2m3/d、360m3/a，废水排放量按用水量的80%排放，则职工办公生活废水排放量为0.96m3/d、288m3/a，进入漯河市永利食品有限公司现有污水处理站处理。 本项目水平衡见图2-1，本项目给排水情况见表2-6。 表2-6 本项目用排水情况 类别; 日用水（m3/d）; 全年合计（m3/a）. 给水; 新鲜水年用量; 67.29; 20186. 其中; 生活用水; 1.2; 360. 生产用水; 原料清洗用水; 40; 12000. 冰水机组冷却水用水（纯水）; 0.5; 150. 产品配料用水（纯水）; 16.67; 5000. 设备冲洗用水（纯水）; 2; 600. CIP反冲洗用水（纯水）; 0.4; 120. 地面冲洗用水（清净下水）; 5.4; 1620. 绿化用水（清净下水）; 1.12; 336. 合计; 66.09; 19826. 损耗; 损耗量; 29.07; 8720. 合计废水排放量; 38.22; 11466. 其中; 生活污水; 0.96; 288. 生产废水; 原料清洗废水; 30; 9000. 地面冲洗废水; 4.86; 1458. 设备冲洗废水; 2; 600. CIP反冲洗废水; 0.4; 120. 合计; 37.26; 11178. 新鲜水67.29 0.24 1.2 0.96 职工办公生活用水 10 30 40 原料清洗 漯河 市永 利食 品有 限公 司污 水处 理站 0.54 4.86 地面清洗 5.4 6.52 清净下水 37.26 1.12 厂区绿化 6.52 反冲洗用水 0.4 0.4 38.22 纯 水 制 备 66.09 19.07 厂 区 总 排 放 口 2.0 2.0 生产用水 设备冲洗用水 26.09 产品配料用水 16.67 16.67 进入产品 0.5 0.5 冰水机 经开区污水处理厂 4.5 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d. （3）供电 本项目用电量为30万kW·h/a，由开发区供电线路提供。 七、项目选址 - （1）周围环境及平面布置 本项目位于漯河经济技术开发区南环路与燕山路交叉口向东50米路南，租赁漯河市永利食品有限公司西部一座现有厂房及周边区域；项目建设地点中心点（经纬度）为：东经114.075304°，北纬33.551212°。根据现场勘察，目前项目北侧正对樟江路，南侧为餐饮公司现有仓库（租赁永利公司），东侧为漯河市永利食品有限公司，西侧为漯河市恒通站务服务有限公司；500m范围内无敏感点。项目周边环境示意见附图二，地理位置见附图一。 本项目租赁现有厂区进行厂房建设和设备安装，厂区由北向南依次是辅助用房、储运工程及生产厂房，辅助用房成品库和包材库、原料库和缓冲间平行布置；主体生产车间位于厂房南侧；厂房内部布局合理，结构紧凑。厂区大门位于北侧，正对樟江路，方便生产运输，厂区整体布局合理。厂区平面布置图详见附图三。 （2）用地相符性分析 本项目租赁漯河市永利食品有限公司现有厂房进行建设，漯河永利食品有限公司于2014年办理该地块土地使用证等相关手续及证件，2019年该区域控规进行修编，将该地块用地性质调整为居住用地。目前漯河市永利食品有限公司无意向对该地块进行开发建设，根据漯河经济技术开发区建设和环境保护局出具的此地块的用地情况说明（附件三）可知，同意按照土地使用证规定进行使用；另外根据漯河经济技术产业开发区创业服务中心出具了项目符合规划的证明（附件四），同意本项目入驻；且根据建设单位的用地申请，建设单位承诺：如政府按照规划征收该块用地，公司将无条件配合政府工作。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.运营期生产工艺流程 项目生产工艺流程及产污环节示意图如下： - 液体低聚果糖生产工艺流程图： 热蒸汽 生物酶 热蒸汽 噪声 水蒸气 原料蔗糖接收（汽运） 融糖 纯水 酶解 超滤 色谱分离 蒸发浓缩 入成品罐 无菌灌装 包装 检验 入库 固废（废包装物） 固废（废滤芯） 固废（不合格品） 酶蛋白 （副产品） 固废（废树脂）. - 图2-2 液体低聚果糖生产工艺流程图 液体低聚果糖生产流程简述： 1、原料蔗糖接收：本项目采用汽车运输方式运送原料蔗糖进场，蔗糖采用袋装（50kg/袋），进场后送入原料库，以备使用。 2、纯水制备：自来水经厂区纯水制备设施处理后用于后续工序使用；纯水制备工艺及产污环节示意图见图2-5。 3、融糖：将蔗糖和纯水通过管道加入原料搅拌罐中进行融糖，温度控制在60-70℃，用时1h，使蔗糖完全融化；此工序会产生固废（废包装物）。 4、酶解：蔗糖融化后经管道送入酶解罐，同时加入酶制剂进行缓慢搅拌，温度控制在40-70℃，酶解时间约72h。该工序无污染物产生。 5、超滤：酶解后的半成品需进行过滤，过滤出酶蛋白，作为副产品外售；此工序会产生固废（废滤芯）。 6、色谱分离：使用树脂吸附脱色的方法提低聚果糖的色值，降低褐变指数；其中树脂使用需要定期由厂家更换，废树脂直接由厂家回收利用。 7、蒸发浓缩：采用五效蒸发器对液体低聚果糖进行蒸发，热源为热蒸汽，蒸发浓缩至干物75%以上；蒸发产生的水蒸气经管道送出车间外。 8、入成品罐：将符合标准的液体低聚果糖送入成品罐，等待灌装。 9、无菌罐装：液体低聚果糖经过巴氏杀菌系统（90±1℃，15S）杀菌，将灭菌后的成品冷却（温度≤40℃）后进行灌装；此工序会产生噪声。 10、包装：将合格的成品，按照生产计划要求进行包装。 11、检验：化验员依据《GB/T 23528.2—2021》标准要求，对产品进行检验；本项目化验室委托外部化验，不在厂内化验；此工序会产生不合格产品等固废。 12、入库：将按要求包装好的产品，移交至成品库，待检验合格后根据客户需求发货。 （2）菊粉生产工艺流程图： 废水、噪声 喷粉 蒸发浓缩 检验入库 包装 原料菊芋接收（汽运） 拣选 两级清洗 脱色 超滤 刮板提升 破碎 压榨 斜筛过滤 酶解 杀菌 自来水 废水、噪声 噪声 热蒸汽 固废（废树脂） 固废（烂果）、噪声 果胶酶、淀粉酶 固废（果渣）噪声 固废（果渣） 固废（果渣/废滤芯） 水蒸气 废气（粉尘）噪声 固废（不合格品） 酶蛋白 （副产品）. 图2-3 菊粉生产工艺流程图 菊粉生产流程简述： 1、原料菊芋接收：本项目采用汽车运输方式运送原料菊芋进场，菊芋采用吨包包装，进场后直接送入原料库，以备使用。 2、拣选：将菊芋经输送带运送至滚杠选果机，挑选优质好果，筛选出烂果；此工序产生固废（烂果）和噪声。 3、两级清洗：本项目菊芋清洗工序采用二级清洗；首先在1#洗果池内采用沉淀池回用水对菊芋表面进行一次清洗，然后将清洗后的菊芋通过输送带送入2#洗果池进行二次清洗，二次清洗采用自来水冲洗，以达到菊芋表面完全干净；此工序会产生废水和设备噪声。 4、刮板提升：采用刮板将清洗后的菊芋捞起，沥干表面水分，以供后续使用；此工序产生沥干废水和设备噪声。 5、破碎：采用鼠笼式破碎机将菊芋破碎以提取菊芋果浆；此工序产生噪声。 6、压榨：采用压滤机将菊芋果浆进行压榨，分离果汁和果渣，菊芋汁液经管道送入浊汁罐，果渣送入果渣池；此工序产生固废（果渣）和噪声。 7、斜筛过滤：将菊芋汁液通过0.5mm孔径筛网进行过滤，去除不溶性固形物，然后送入酶解罐；此工序产生固废（果渣）。 8、酶解：向酶解罐中按照比例加入果胶酶和淀粉酶，均匀搅拌2-3h，反应温度控制在35℃±5℃。 9、杀菌：采用前巴氏杀菌器对酶解后菊芋汁液进行杀菌处理，杀菌温度需≥96℃，时间≥30S，热源为热蒸汽。 10、超滤：使用0.02微米的过滤器，剔除易引起菊芋汁发生浑浊沉淀的大分子物质，将超滤后的菊芋汁送入清汁罐；过滤出酶蛋白，作为副产品外售；此工序产生固废（果渣、废滤芯）。 11、脱色：使用吸附脱色的方法提高菊芋汁的色值，降低褐变指数；其中树脂使用需要定期由厂家更换，废树脂直接由厂家回收利用。 12、蒸发浓缩：将经脱色后的菊芋清汁蒸发浓缩，热源为热蒸汽，蒸发浓缩至干物45%以上；蒸发产生的水蒸气经管道送出车间外。 13、喷粉：将符合标准的菊芋汁通过高温喷雾转变为粉末状，再通过紫外辐照进行杀菌；此工序会产生少量粉尘，经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。 15、包装：将合格的成品，按照生产计划要求进行包装。 16、检验：化验员依据《GB/T 23528.2—2021》标准要求，对产品进行检验；本项目化验室委托外部化验，不在场内化验；此工序会产生不合格产品等固废。 17、入库：将按要求包装好的产品，移交至成品库，待检验合格后根据客户需求发货。 - （3）浓缩果汁生产工艺流程图： 图2-4 浓缩果汁生产工艺流程图 浓缩果汁生产流程简述： 1、清洗挑选：将苹果用流水输送，浮选后一级提升喷淋清洗；此工序会产生清洗废水和固废（烂果）。 2、二次挑选：在滚杠选果机上经人工二次挑选，剔除烂果，将选好的苹果经二次清洗、二次提升后送入锤式破碎机；此工序会产生清洗废水、固废（烂果）和设备噪声。 3、刮板提升：采用刮板将清洗后的苹果捞起，沥干表面水分，以供后续使用；此工序产生沥干废水和设备噪声。 4、破碎：采用锤式破碎机将原果进行破碎，之后送入果浆罐；此工序会产生噪声。 5、压榨过滤：首先采用压滤机对果浆进行压滤，然后经旋振筛、斜筛（0.5mm）二级过滤后，果汁送入浊汁罐，压榨过滤出的果渣、果籽送入果渣池；此工序产生固废（果渣、果籽）和噪声。 6、预杀菌：果汁经巴氏杀菌（温度≥96℃，时间30s）后输送入酶解罐。 7、酶解：在酶解罐中按照比例加入果胶酶、淀粉酶，均匀搅拌1.5-2h，反应温度控制在35℃±5℃。 8、杀菌过滤：将酶解后的果汁进行灭酶杀菌（95℃±5℃、30s），然后经超滤系统过滤、树脂吸附后，送入清汁罐；过滤出酶蛋白，作为副产品外售；此工序会产生固废（果渣、废滤芯、废树脂）。 9、浓缩过滤：将成品罐中的苹果清汁蒸发浓缩，热源为热蒸汽，蒸发浓缩至干物45%以上；然后经过滤器过滤后送入成品罐；蒸发产生的水蒸气经管道送出车间外；此工序产生固废（果渣、废滤芯）。 10、杀菌灌装：将过滤后的苹果清汁经巴氏杀菌（温度≥96℃，时间30s）后进行灌装；此工序产生噪声。 11、包装：将合格半成品，按照生产计划要求进行包装。 12、检验：依据《GB/T 18963 浓缩苹果汁》标准要求执行；本项目化验室委托外部化验，不在场内化验；此工序会产生不合格产品等固废。 13、入库：将按要求包装好的产品，移交至成品库，待检验合格后根据客户需求发货。 （4）纯水制备 本项目纯水制备工艺流程及产污环节示意图见图2-5。 固废、废水 声·· 固废、废水 固废、废水 砂滤 碳滤 二级RO 精密过滤 自来水 纯水. 图2-5 纯水制备工艺流程及产污环节示意图 纯水制备工艺简述： 反渗透纯水制备设备原理是在原水的一侧施加比渗透液压力更大的压力，通过压力差使原水浓度高一侧渗透到浓度低一侧。由于反渗透膜孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上，故各种病毒、细菌重金属、固体可溶物、污染有机物、钙镁离子等根本无法通过反渗透膜，从而达到水质软化净化的目的。项目纯水制备过程会产生清净下水，另外定期需要使用自来水对石英砂、活性炭进行反冲洗，冲洗过程中会产生反冲洗水，RO膜过滤产生浓盐水；且纯水制备设备需定期更换石英砂、活性炭、反渗透膜，将会产生固体废物。 主要产污环节 表2-7 主要产污环节一览表 污染类别; 产污环节; 污染物名称; 治理措施. 废水; - 原料清洗、地面冲洗、设备冲洗、CIP反冲洗和职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 依托永利公司现有污水处理站处理后经市政排污管网入经济技术开发区污水处理厂再处理，最终入黑河. 废气; 喷粉干燥; 粉尘（颗粒物）; 经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放. 噪声; 生产设备机械噪声; 机械噪声; 设备均安装在车间内，采取隔声、减震等措施. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门收集后卫生填埋. 菊芋和苹果拣选; 烂果; 收集后外售有机肥厂制作肥料. 压榨和过滤; 果渣（果籽）. 过滤和脱色工序; 废滤芯; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收. 废树脂; 由厂家更换、回收利用. 纯水制备; 废石英砂、废活性炭、废反渗透膜; 经收集后定期交由厂家回收再利用. 原果清洗; 泥沙及杂质; 定期由城市粪污抽运车送往生活垃圾填埋场卫生处理. 废气处理; 袋式除尘器收集粉尘; 经收集后定期交由饲料加工厂综合利用. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目属于新建项目，不存在与原项目有关的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。根据漯河市生态环境局发布的2022年漯河市环境质量公告，区域环境空气质量现状数据统计结果见表3-1： 表3-1 漯河市2022年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 监测浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年均浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年均浓度; 80; 70; 114; 超标. PM2.5; 年均浓度; 51; 35; 146; 超标. CO; 第95百分位24小时均值浓度; 700; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时均值浓度; 111; 160; 96.3; 达标. 由上表可知，漯河市2022年环境空气常规监测因子PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域是不达标区域。针对环境空气质量不达标的情况，漯河市正在实施《漯河市2023年蓝天保卫战实施方案》（漯环委办〔2023〕18号）、《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号），进一步促进空气质量改善；根据方案要求，2023年我市环境空气质量改善目标为：PM10年均浓度≤81微克/立方米，PM2.5年均浓度≤47微克/立方米，优良天数≥251天，重度及以上污染天气数≤9天。 二、地表水 根据本次工程所处地理位置及工程特点，离本项目最近的地表水为项目东侧946m的黑河；本次地表水环境质量现状评价采用2022年度黑河-漯邓桥断面常规现状监测数据，监测结果见下表。 表3-2 黑河-漯邓桥的水质监测数据一览表 单位：mg/L 序号; 时间; 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; 总磷. 1; 2022年1月; 3.4; /; 0.21; 0.088. 2; 2022年2月; 2.9; 17; 0.19; 0.077. 3; 2022年3月; 4.6; 13; 0.14; 0.107. 4; 2022年4月; 4.6; /; 0.06; 0.152. 5; 2022年5月; 5.4; 21; 0.13; 0.20. 6; 2022年6月; 5.5; 29; 0.19; 0.167. 7; 2022年7月; 4.1; 16; 0.23; 0.188. 8; 2022年8月; 3.5; 15.5; 0.14; 0.152. 9; 2022年9月; 3; 30; 0.04; 0.115. 10; 2022年10月; 2.8; 25; 0.15; 0.167. 11; 2022年11月; 3; 11.5; 0.06; 0.124. 12; 2022年12月; 2.7; /; 0.07; 0.119. 13; 均值; 3.8; 19.8; 0.134; 0.138. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准; 6; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，2022年黑河-漯邓桥断面高锰酸盐指数、COD、氨氮、总磷年均值能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准要求。 三、环境质量现状 本项目位于漯河经济技术开发区南环路与燕山路交叉口向东50米路南，项目所在区域属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据现场勘查，项目周边50m范围内无噪声敏感点分布，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），可以不开展声环境质量监测。 四、生态环境 本项目周围以农村生态系统为主，生态结构相对简单。树木以人工种植林为主。区域内没有大型哺乳类野生动物，也没有国家和地方重点保护的珍稀濒危动物，不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。区域气候和土壤条件适宜植物生长，生态环境良好。 - 地下水、土壤环境 - 本项目位于漯河经济技术开发区南环路与燕山路交叉口向东50米路南，租赁一栋现有厂房进行建设，车间地面所有区域均采用人工防渗面层防渗处理，项目不存在土壤和地下水等环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中土壤、地下水环境质量现状的相关要求，原则上不开展环境质量现状调查。因此本项目不开展现状土壤环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-3 项目主要环境保护目标及环境功能一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 大气环境; /; /; /; /; /. 声环境; 四周厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类标准. 地表水; 黑河; E; 946; 防洪 、灌溉; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准 mg/m³ 污染物; 有组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率：3.5kg/h（排气筒高度15m）. （2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 mg/m³ 污染物名称; pH; COD; 氨氮; SS; BOD5; 总氮; 总磷. 表4二级标准; 6～9; 150; 25; 150; 30; /; 1.0. （3）漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质标准 mg/m³ 污染物名称; pH; COD; 氨氮; SS; BOD5; 总氮; 总磷. 进水指标; 6～9; 500; 35; 320; 220; 50; 4. - （4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - （5）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)的要求； |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，为了建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理，优化和改善主要污染物总量控制指标体系，根据质量改善要求，继续实施全国氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制、增强差别化、针对性和可操作性。 （1）废水污染物排放情况 本项目废水排放量约为38.22m3/d、11466m3/a，经永利公司现有污水处理站处理后经厂区污水排放口排放，出厂废水污染物排放量为COD0.573t/a、氨氮0.064t/a；出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市经开区污水处理厂进水指标要求，后经市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂处理后排入黑河；根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2022年规划水质目标为Ⅲ类标准，漯河经济技术开发区污水处理厂外排废水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（COD20mg/L、氨氮1.0mg/L），项目运行后完成后排入外环境的污染物总量控制允许指标为COD0.2293t/a、氨氮0.0115t/a。 （2）废气污染物排放情况 本项目废气污染物不涉及总量控制指标。 综上所述，本项目建设完成后全厂总量控制指标为： 废水：COD0.2293t/a、氨氮0.0115t/a。 拟从漯河市建设项目可替代总量指标中支出给该项目。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房，施工期主要为设备安装，施工期较短，施工期影响很小；因此，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目营运期间主要废气为喷粉干燥过程中产生的粉尘（颗粒物）。 环保设施说明：项目喷粉塔为全密闭，喷粉塔排气口通过管道连接袋式除尘器，喷粉干燥过程中产生的粉尘经除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放。 1、产排污情况和治理措施 本项目建成后有组织废气产排情况详见下表。 表4-1 本项目有组织废气产生及排放情况表 生产设备; 污染源名称/编号; 废气量 m³/h; 污染物; 产生情况; 处理效率（%）; 排放情况; 处理措施. 产生 总量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 排放总量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m³. 喷粉塔; DA001; 1000; 颗粒物; 0.15; 0.125; 125; 98; 0.003; 0.0025; 2.5; 袋式除尘器. 2、源强核算 - 根据《工业污染核算》（2007版）的数据，本项目粉尘产量为为产品产量的0.1‰，菊粉年产量为1500t，因此粉尘产生量为0.15t/a，喷粉工序年运行1200h，则粉尘产生速率为0.125kg/h，产生浓度为125mg/m3；项目喷粉塔为全密闭，喷粉塔排气口通过管道连接袋式除尘器，粉尘经除尘器处理后经15m排气筒排放，袋式除尘器风量为1000m3/h，除尘效率为98%，则粉尘经处理后有组织排放量为0.003t/a（0.0025kg/h，2.5mg/m3）。 - 3、有组织废气达标性分析 本项目喷粉塔为全密闭，喷粉塔排气口通过管道连接袋式除尘器，喷粉干燥过程中产生的粉尘经除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放，有组织粉尘排放量为0.003t/a（0.0025kg/h，2.5mg/m3），排放浓度及排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h（排气筒高度15m））和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求（其他工序排放浓度≤10mg/m3）。 - 4、运营期废气监测计划 - 项目废气排放口均为一般排放口，有组织废气排放口基本信息见表4-2，运营期废气监测计划见表4-3。 - 表4-2 项目有组织废气排放口基本信息表 排气筒编号; 排气筒地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气筒出口温度（℃）; 排放标准. 经度; 纬度. DA001; 114.074852; 33.551192; 15; 0.3; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求. - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目实行简化管理，根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020），《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—制糖工业》（HJ 860.1-2017），本项目监测计划见下表： - 表4-3 项目营运期大气监测计划表 监测点; 监测因子; 监测项目; 监测频次. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 废气量、排放浓度; 1次/半年. 二、废水 1. 本项目用排水源强分析 本项目建成后废水为生产废水和生活污水，总排放量为38.22m3/d、11466m3/a，其中生产废水排放量为37.26m3/d、11178m3/a，生活污水排放量为0.96m3/d、288m3/a。参照《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ 2048-2015）和《饮料制造行业系数手册》（2021年版）并结合项目本身情况，项目废水主要污染物指标为 COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷的浓度分别为2700mg/L、800mg/L、1200mg/L、66mg/L、88mg/L、2.68mg/L。 - 废水污染防治措施及可行性 本项目位于漯河市永利食品有限公司院内，根据企业提供，项目废水可直接流入漯河市永利食品有限公司现有污水处理站进行处理（污水接收证明见附件六），之后经永利公司厂区总排口通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂； ①评价等级 根据工程分析，项目废水流入漯河市永利食品有限公司现有污水处理站进行处理，之后经永利公司厂区总排口通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂，最终排入黑河；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判定依据，项目废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B；其评价范围应符合以下要求：应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险范围所及的水环境保护目标水域”。项目仅对污水的处理措施、排放去向及排入污水处理厂的可行性进行论证。 ②污水产生量分析 本项目综合废水排放量为38.22m3/d、11466m3/a，其中生产废水排放量为37.26m3/d、11178m3/a，生活污水排放量为0.96m3/d、288m3/a。 ③污水污染物浓度分析 本项目综合废水进入漯河市永利食品有限公司现有污水处理站前废水主要污染物指标为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷的浓度分别为2700mg/L、800mg/L、1200mg/L、66mg/L、88mg/L、2.68mg/L。 ④污水依托永利公司污水站可行性分析 根据永利公司提供，永利公司产品为乳制品，现有生产规模为1万吨/年，主要原料：牛奶、奶粉、白糖、柠檬酸等；主要生产工艺：原料乳化-添加辅料-调配定容-均质杀菌-罐装-包装-成品，永利公司现有污水处理站处理能力150m3/d；由于前期政府拆迁，导致永利公司南侧厂区被拆除，导致永利公司现有生产能力降低约三分之二，因此永利公司现有污水产生量较拆迁前大幅减少，目前最大产生量约65m3/d，污水处理站余量约85m3/d；本项目废水总排放量为38.22m3/d，因此永利公司现有污水处理站处理能力可满足要求。 根据企业提供资料，永利公司现有污水处理工艺采用主要工艺是“物化处理+生化处理”，即通过“预处理格栅+多格初沉池+调节池”等去除大部分悬浮物，再经“深度厌氧池+好氧池+二沉池”工艺去除剩余有机物；经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—制糖工业》（HJ 860.1-2017），永利公司现有污水处理工艺属于可行性废水处理工艺，因此本项目废水依托永利公司现有污水处理站可行。 根据现场核查，污水处理站未建设应急事故池，如果污水处理站出现故障无法运行时，项目废水无法处理；因此环评建议设置有一座应急事故池，按照事故处理时间为24h，废水最大产生量按103.22m3计，综合考虑，建议事故池容积为130m3，当污水处理站故障时，废水可以排入事故池；待污水站重新运行后，将事故池废水引入污水站处理。 ⑤治理措施分析 本项目综合废水经污水管道流入永利公司现有污水处理站，首先经格栅和多格初沉池去除大部分悬浮物，再进入调节池，停留足够长时间均匀水质水量，保证后续生化处理的连续稳定的运行，污水通过提升泵进入生化处理部分，通过深度厌氧池+好氧池工艺，对废水进行脱氮除磷，可以有效的去除COD、BOD5、氨氮及总磷等物质，从而使污水得到净化；最后，废水自流进入二沉池，利用泥、水重力的不同使泥水分离开，在沉淀池将污水中的无机污染物、悬浮物经加药混凝，上清液达标排放。 沉淀池下层污泥通过污泥泵部分回流到厌氧池中，沉淀池剩余部分污泥排出，对污泥进行脱水处理，集中外运。 污水处理工艺流程图见图4-1； 综合废水 集水池 格栅 多格初沉池 调节池 高效厌氧池 好氧池 污泥池 沉淀池 螺旋脱水 污泥外运 达标排放 加药装置 图4-1 污水处理站工艺流程图. 根据永利公司提供的数据，目前永利公司现有废水各污染物浓度范围：COD1130-1320mg/L、BOD5 560-660 mg/L、SS 650-820mg/L、氨氮26-28mg/L、总氮72-76mg/L、总磷1.03-1.07mg/L，废水最大排放量为65m3/d，本次环评核算永利公司废水各污染物浓度取最大值，即COD1320mg/L、BOD5 660 mg/L、SS 820mg/L、氨氮28mg/L、总氮76mg/L、总磷1.07mg/L； 根据本项目废水源强分析，本项目废水产生量38.22m3/d，主要污染物指标为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷的浓度分别为2700mg/L、800mg/L、1200mg/L、66mg/L、88mg/L、2.68mg/L。 根据上述分析，两股废水汇入永利公司污水处理站前，废水总产生量为103.22m3/d，混合废水中各污染物浓度见下表： 表4-4 混合废水各污染物浓度一览表 项目; 废水量（m3/d）; COD mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; NH3-N mg/L; 总氮mg/L; 总磷mg/L. 永利公司废水; 65; 1320; 660; 820; 28; 76; 1.07. 本项目废水; 38.22; 2700; 800; 1200; 66; 88; 2.68. 混合废水; 103.22; 1831; 712; 960; 42; 80; 1.67. 根据《饮料制造行业系数手册》（2021年版）中末端治理技术平均去除效率并结合项目实际情况，本项目污水处理站处理效率见下表： 表4-5 混合废水处理效率一览表 处理设备; 项目; 废水量（m3/d）; COD mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; NH3-N mg/L; 总氮mg/L; 总磷mg/L. 混合废水; /; 103.22; 1831; 712; 960; 42; 80; 1.67. 格栅+多格初沉池; 进水; 103.22; 1831; 712; 960; 42; 80; 1.67. 去除率; /; 5%; 0; 60%; 0; 0; 0. 出水; 103.22; 1739; 712; 384; 42; 80; 1.67. 调节池; 进水; 103.22; 1739; 712; 384; 42; 80; 1.67. 去除率; /; 10%; 5%; 5%; 5%; 5%; 5%. 出水; 103.22; 1565; 676; 365; 39.9; 76; 1.59. 高效厌氧池; 进水; 103.22; 1565; 676; 365; 39.9; 76; 1.59. 去除率; /; 80%; 85%; 50%; 60%; 65%; 30%. 出水; 103.22; 313; 101; 183; 16; 26.6; 1.11. 好氧池; 进水; 103.22; 313; 101; 183; 16; 26.6; 1.11. 去除率; /; 84%; 85%; 40%; 65%; 70%; 30%. 出水; 103.22; 50; 15; 110; 5.6; 7.98; 0.78. 二沉池; 进水; 103.22; 50; 15; 110; 5.6; 7.98; 0.78. 去除率; 103.22; 0; 0; 20%; 0; 0; 0. 出水; 103.22; 50; 15; 96; 5.6; 7.98; 0.78. 混合废水排放情况; 排放浓度; 103.22; 50; 15; 96; 5.6; 7.98; 0.78. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; /; 150; 30; 150; 25; /; 1.0. 经开污水处理厂 进水浓度; /; 500; 220; 320; 35; 50; 4. 根据上表分析，本项目废水与永利公司废水混合汇入永利公司污水处理站处理后，混合废水中各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质标准；之后经厂区总排口通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂处理后排入黑河。 本项目废水排放量为11466m3/a，废水经污水处理站处理后各污染物浓度：COD50mg/L、BOD5 15mg/L、SS 96mg/L、氨氮5.6mg/L、总氮7.98mg/L、总磷0.78mg/L；因此本项目废水经厂区总排口排放的各污染物排放量：COD 0.573t/a、BOD5 0.172t/a、SS 1.1mg/L、氨氮0.064mg/L、总氮0.091mg/L、总磷0.009mg/L。 - 3. 废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂可行性分析 漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸，一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m³/d（已运行），总规模达到6万m³/d，处理工艺为废水经粗格栅去除较大颗粒的悬浮物和漂浮物后，由潜污泵提升至细格栅和曝气沉砂池，以进一步去除污水中的悬浮物和无机性的砂粒，沉砂池出水经调节池调节水量水质之后进入水解酸化池进一步提高污水的可生化性，水解酸化池出水出水进入综合池生物反应池，生物处理系统的出水经二沉池沉淀处理后经提升泵站进入机械搅拌反应池加药处理，废水再经平流式沉淀池沉淀和转鼓式微锅炉器处理系统过滤，最后经接触消毒池进行 ClO2 消毒后排入黑河。 - 漯河经济技术开发区污水处理厂处理余量为9294m3/d。本项目建成后全厂的废水排放量为38.22m3/d，占污水处理厂处理余量的0.41%，开发区污水处理厂有余量接纳本项目废水；从水质上分析，项目废水依托永利公司现有污水站处理之后各污染物排放浓度均能够满足漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 - 综上所述，从管网铺设、水量、接管水质方面分析，本项目废水进入漯河经济技术开发区污水处理厂是可行的。 - 4.废水污染物总量控制指标核算情况 本项目废水排放量约为38.22m3/d、11466m3/a，经永利公司现有污水处理站处理后经厂区污水排放口排放，出厂废水污染物排放量为COD0.573t/a、氨氮0.064t/a；出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市经开区污水处理厂进水指标要求，后经市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂处理后排入黑河；根据漯河市环保局总量部门有关精神，黑河断面2022年规划水质目标为Ⅲ类标准，漯河经济技术开发区污水处理厂外排废水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（COD20mg/L、氨氮1.0mg/L），项目运行后完成后排入外环境的污染物总量控制允许指标为COD0.2293t/a、氨氮0.0115t/a。本项目废水污染物总量控制指标核算情况如下表： 表4-6 本项目废水污染物总量控制指标核算情况 废水污染物; COD; 氨氮. 出厂总量控制指标; 0.573t/a; 0.064t/a. 进入环境总量控制指标; 0.2293t/a; 0.0115t/a. - 5.排污口基本信息 表4-7 项目排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理位置; 排放规律; 排放方式; 排放标准. DW001; 漯河市永利食品有限公司废水总排口; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 一般排放口; E:114.077461° N:33.552294°; 间歇; 间接; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河经济技术开发区污水处理厂收水标准. - 备注：本项目依托漯河市永利食品有限公司污水处理站，与永利公司共用一个排污口。 - 6.监测计划 - 本项目依托漯河市永利食品有限公司污水处理站进行废水处理，根据永利公司排污许可证要求，目前废水污染物COD、氨氮、总磷采用在线监测设备进行监测，BOD5、SS和总氮采用手工监测，监测频次为1次/半年； - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—制糖工业》（HJ 860.1-2017）监测要求，本项目废水污染物COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮采用手工监测，监测频次为1次/半年； - 综上所述，本项目废水污染物监测要求低于漯河市永利食品有限公司，因此本项目建成后废水监测计划可依托永利公司废水监测计划，不再进行单独监测。 三、噪声 （1）噪声源强 本项目运行后全厂主要产噪设备有带式压滤机、鼠笼式破碎机、板式提升机、旋震筛、锤式破碎机、无菌灌装机、螺杆空气压缩机等，源强值在70~75dB(A)之间，为减少项目厂界噪声及对敏感点的影响，要求建设单位采取以下措施： （1）车间设备合理布局，选用低噪声设备，对高噪声设备积极采取减振、隔音措施； （2）生产车间窗户采用隔音窗，生产时紧闭窗户，严禁开启； （3）鼠笼式破碎机、旋震筛、锤式破碎机、螺杆空气压缩机等震动性较大的生产设备，采取置二次密闭、加装隔振垫等技术控制设备噪声，使其符合工业企业设计噪声标准； （4）项目运营后定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，避免异常噪声的产生。 通过采取以上措施，项目各噪声源种类、数量及降噪后声功率级见表表4-8。 表4-8 项目主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 设备名称; 带式压滤机; 鼠笼式破碎机; 板式提升机; 旋震筛; 锤式破碎机; 无菌灌装机; 螺杆空气压缩机. 数量; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 噪声源强; 70; 75; 70; 70; 75; 70; 75. 控制措施; 设备减震，距离衰减，二次密闭. 距室内边界距离（m）; 东; 3; 7; 5; 7; 13; 7; 4. 南; 20; 26; 24; 28; 45; 30; 16. 西; 17; 13; 15; 13; 7; 13; 16. 北; 31; 23; 24; 25; 6; 20; 18. 室内边界声级dB(A); 东; 60; 58; 56; 53; 53; 53; 63. 南; 44; 47; 42; 41; 42; 40; 51. 西; 45; 53; 46; 48; 58; 48; 51. 北; 40; 48; 42; 42; 59; 44; 50. 运行时段; 昼; 昼; 昼; 昼; 昼; 昼; 昼. 建筑物插入损失（dB(A)）; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20. 室外声源源强; 声压级dB(A); 东; 40; 38; 36; 33; 33; 33; 43. 南; 24; 27; 22; 21; 22; 20; 31. 西; 25; 33; 26; 28; 38; 28; 31. 北; 20; 28; 22; 22; 39; 24; 30. 建筑外距离（m）; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. - 注：厂区西南角为坐标原点，正东为X轴，正北为Y轴，竖直向上为Z轴。 2、厂界及敏感点达标情况分析 根据本项目各噪声设备在厂区的分布情况和源强声功率级，并根据设备距本项目厂界的距离，参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）室外声传播的衰减和附录B中B.1工业噪声预测计算模型，预测各噪声设备对本项目厂界贡献值、敏感目标的预测值： ③预测结果 根据本项目运行后主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，噪声影响情况预测结果及达标分析见表4-9。 表4-9 声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 预测点; 厂房隔声后源强; 距厂界距离（m）; 预测值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 46.6; 20; 20.6; 昼间60; 达标. 南厂界; 34.1; 0; 34.1; 达标. 西厂界; 40.6; 10; 20.6; 达标. 北厂界; 40.1; 16; 16.0; 达标. - 从上表可知，项目各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值（昼间≤60dB（A）），本项目周围50m内无声环境敏保护目标。 - 3、噪声监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ/819-2017），本项目噪声例行监测信息如下表所示。 表4-10 本项目噪声例行监测信息一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 东西南北厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 四、固废 1、项目固废源强分析 本项目运行后产生的固废主要为菊芋和苹果拣选过程的烂果、压榨和过滤过程中的果渣、过滤和脱色工序产生的废滤芯和废树脂、纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、洗果池和沉淀池内的泥沙及杂质、袋式除尘器收集粉尘、职工生活垃圾；均为一般固废。 （1）菊芋和苹果拣选过程的烂果 本项目原料菊芋和苹果拣选过程中会产生部分烂果，产生量约为菊芋和苹果使用量的3%，菊芋和苹果年用量为12500吨，则拣选过程的烂果产生量约为375t/a，收集后外售有机肥厂制作肥料。 （2）压榨和过滤过程中的果渣（含果籽） 本项目原料菊芋、苹果在压榨和过滤工序中会产生果渣（含果籽），产生量约为菊芋、苹果使用量的70%，则压榨工序果渣（含果籽）产生量为约8750t/a，收集后外售有机肥厂制作肥料。 （3）废滤芯和废树脂 根据建设单位提供资料，过滤和脱色工序会产生一部分废树脂和滤芯，产生量约为0.6t/a，树脂使用需要定期由厂家更换，废树脂直接由厂家回收利用。滤芯主要成分为硅砂，过滤过程中会有杂质吸附在滤芯上，更换周期为一个月，每次更换10根，则项目废滤芯产生量为120根/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危废的废离子交换树脂为：“1、900-015-13 湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂；2、900-046-49离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥”，属于危废的滤芯为：“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质”。 根据以上规定，判断本项目过滤和脱色工序产生的废树脂和废滤芯不属于危险废物。 （4）纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废反渗透膜 本项目纯水制备过程过程中会产生废石英砂、废活性炭、废反渗透膜，根据行业生产经验，废石英砂产生量为0.2t/a、废活性炭的产生量为0.2t/a、废反渗透膜产生量为0.6t/a，经收集后定期交由厂家回收再利用。 （5）洗果池和沉淀池内的泥沙及杂质 本项目原果清洗过程中会产生一部分泥沙及杂质，泥沙及杂质产生按照原果用量的0.3%计，则本项目洗果池和沉淀池内的泥沙及杂质产生量为37.5t/a，定期由城市粪污抽运车送往生活垃圾填埋场卫生处理。 - 袋式除尘器收集粉尘 - 根据废气分析，本项目袋式除尘器收集粉尘量为0.147t/a，定期清除后暂存一般固废暂存间，定期交由饲料加工厂综合利用。 - （7）生活垃圾 本次项目劳动定员为20人，年工作时间300天，职工办公生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，全厂员工生活垃圾为3.0t/a，在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 本项目固体废物产生及处置表见表4-11； 表4-11 本项目固体废物产生及处置表 序号; 污染物名称; 产生量; 废物属性; 处理措施. 1; 烂果; 375t/a; 一般固废; 收集后外售有机肥厂制作肥料. 2; 果渣（含果籽）; 8750t/a. 3; 废滤芯; 120根/a; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收. 4; 废树脂; 0.6t/a; 由厂家更换、回收利用. 5; 废石英砂; 0.2t/a; 经收集后定期交由厂家回收再利用. 6; 废活性炭; 0.2t/a. 7; 废反渗透膜; 0.6t/a. 8; 泥沙及杂质; 37.5t/a; 定期由城市粪污抽运车送往生活垃圾填埋场卫生处理. 9; 袋式除尘器收集粉尘; 0.147t/a; 收集后定期交由饲料加工厂综合利用. 10; 生活垃圾; 3.0t/a; 在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理. 2、固体废物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目运行后全厂各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表4-12。 表4-12 全厂副产物属性判断 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 是否固废; 判定依据. 是; 否. 1; 烂果; 拣选; 固态; 375; √; 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330 -2017)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）. 2; 果渣（含果籽）; 压榨和过滤; 8750. 3; 废滤芯; 过滤和脱色; 固态; 120根/a; √. 4; 废树脂; 固态; 0.6; √. 5; 废石英砂; 纯水制备; 固态; 0.2; √. 6; 废活性炭; 固态; 0.2; √. 7; 废反渗透膜; 固态; 0.6; √. 8; 泥沙及杂质; 原果清洗; 固态; 37.5; √. 9; 袋式除尘器收集粉尘; 废气处理; 固态; 0.1417; √. 10; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 3.0; √. 3、固废处理措施 一般固废：设置1座10m2一般固废暂存间；菊芋和苹果拣选过程的烂果和压榨和过滤过程中的果渣（含果籽）收集后外售有机肥厂制作肥料；废滤芯收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收；废树脂直接由厂家回收利用；纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废反渗透膜经收集后定期交由厂家回收再利用；洗果池和沉淀池内的泥沙及杂质定期由城市粪污抽运车送往生活垃圾填埋场卫生处理；袋式除尘器收集粉尘定期清除后暂存一般固废暂存间，定期交由饲料加工厂综合利用；生活垃圾在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 一般固体废物管理要求：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，固体废物的堆积、储存必须采取防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施。各类固体废物分类收集、分区堆放，及时清运。本次评价一般固废经收集后暂存于10m2一般固废暂存间。项目产生的固体废物，采用相应的措施后均能够得到合理的处置，不会对周围环境产生二次污染。根据关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告（公告2021年第82号）中的《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中的要求进行台账的相关管理。 五、地下水、土壤 本项目对地下水和土壤环境可能造成影响的污染源主要是化学品库酸碱泄露、沉淀池、污水处理站和事故池废水泄露，污染物排入地表水环境，再渗入补给含水层，可能对地下水和土壤产生不利影响，污染途径主要是渗透污染。 结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度、项目场地天然包气带特征及其防污特性，对本项目场地提出地下水防渗分区要求，分区防渗措施详见下表。 表4-13 本项目分区防渗方案及防渗措施表 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 重点防渗区; 化学品库; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置10cm钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，表层做防腐涂层. 沉淀池和污水处理站（含管线）、事故池; 裙角及底部做防渗处理，确保等效黏土防渗层Mb ≥ 6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 生产车间、一般固废暂存间; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb ≥ 1.5m. 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。 六、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （一）评价依据 1、风险调查 （1）建设项目风险源调查 ①本项目生产中设计的危险物质存储情况见表4-14。 表4-14 本项目涉及的危险物质情况 序号; 危险物质名称; 包装规格; 最大储存量/t; 贮存地点. 1; 硝酸; 20kg/桶; 0.4; 化学品库. 2; 烧碱; 40kg/袋; 0.4; 化学品库. ②风险单元及危险物质分布 项目涉及的风险单元主要为化学品库、纯水制备车间，相关情况见本报告风险识别部分。 ③Q值确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、GB2000.18及GB2000.28，本项目风险物质识别、储存情况及其数量与临界量比值Q计算见表： 表4-15 本项目涉及的危险物质情况 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量/t; 临界量标准/t; Q值. 1; 硝酸; 7697-37-2; 0.4; 7.5; 0.053. 2; 烧碱; /; 0.4; 100; 0.004. 项目Q值Σ; 0.057. 根据上述分析，本项目涉及的危险物质Q值<1，该项目风险潜势直接判定为Ⅰ，可开展简单分析。 （3）风险识别 ①物质危险性识别 根据对本项目涉及的危险物质特征及各功能单元的功能及特性分析，其中属于危险物质的主要为硝酸、烧碱。 表4-16 本项目危险物质危险特性一览表 序号; 危险物质名称; 有毒有害危险特性; 易燃易爆危险特性. 1; 硝酸; 毒性：属高毒类。LD 50 >90mL/kg（大鼠经口）。危险特性：具有强氧化性。与易燃物（如苯） 和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。侵入途径：吸入、食入。健康危害：其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕 胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等; 易燃、易腐蚀. 2; 烧碱; 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤， 粘膜糜烂、出血和休克。LD 50 40mg/kg（小鼠腹腔注射）。危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。; 易腐蚀. ②生产系统危险性识别 本项目涉及的危险源主要为化学品库、纯水制备车间等。 ③环境风险类型及危害分析 环境风险源是发生环境风险事件的主要源头，可能发生的环境风险类型包括危险物质泄漏，污水泄露，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 本项目危险物质和废水主要通过大气、地表水、地下水等途径进入环境，一旦进入环境，则对周围环境产生不利影响。 ④风险识别结果 综合上述风险识别过程，建设项目风险识别结果见表4-17。 表4-17 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 化学品库、纯水制备车间; 各种辅料; 硝酸、烧碱; 泄漏; 大气、地表 水、地下水、土壤; 白坡村. 火灾引起的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水、土壤. 2; 污水处理站; 废水; /; 泄漏; 地表水、地下水、土壤. （4）环境风险分析 本项目若发生原料包装破损泄漏等情况，硝酸、烧碱可引起泄漏，引起附近大气和水污染。若遇明火或高热，甚至会发生爆炸、火灾等，产生二次污染。另外发生泄漏会随雨水管或是污水管进入附近地表水体，导致地表水体污染或污染土壤、地下水。本项目污水处理站若发生事故，可能导致废水未经处理直接排放，导致地表水体污染或污染土壤、地下水。 （5）风险事故防范措施 遵循“预防为主”的原则，加强预防工作，从管理入手，把环境风险事故的发生和影响尽可能降到最低限度，本次工程选用安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，提高装置的自动化水平，认真执行我国现行环保、安全、消防标准规范，采取以下主要风险预防措施： ①严格把好工程设计、施工关 工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。 在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。对选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。 针对本次工程特点，评价建议在将来的设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。 A、设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 B、厂房内设备布置及废气、废水处理单元的布置严格执行国家有关防火防爆、防渗的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离。 C、尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 D、设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和加工过程在密闭的情况下进行，防止易燃易爆物料泄漏。 E、在生产车间和污水处理站设置事故池、事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 ②提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保管理机构，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ③加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 ④提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 综上所述，本项目工程不构成重大危险源，项目在营运过程中严格落实相关风险防范措施，加强生产管理的情况下，可有效避免或降低项目带来的环境风险，项目环境风险水平是可接受的。 （6）分析结论 根据对企业本项目生产涉及的物料种类分析，项目涉及的危险物质主要为硝酸、烧碱。项目存在因爆炸、火灾和泄漏而导致危险物质扩散至环境的风险。根据风险评价导则分析判定，本次项目的环境风险评价等级为简单分析。 本项目的环境风险主要表现为危险物质和污水泄漏事故、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，泄漏的危险物质和污水将导致环境污染；危险物质若挥发泄漏至大气中，会对周围大气环境造成一定的影响。危险物质发生火灾时，消防废水可能会通过雨水管网进入周边水体产生污染，燃烧废气会对周围大气环境产生不利影响。硝酸、烧碱如发生包装破损等情况，可能会通过雨水管网泄漏进入周边地表水或污染土壤、地下水；项目污水处理站出现事故无法运行时，若污水直接排放会污染地表水，进而污染地下水和土壤，因此环评建议企业设置污水应急事故池；当事故废水产生后，引导事故废水进入应急事故水池内，正常运营工况下企业应空置1座污水应急事故池，可以容纳事故状态下消防废水、废液和生产废水。 根据《建筑设计防火规范》(2022-2023整合修订版)，并结合项目本身情况，火灾延续时间为1h，消火栓设计流量为5L/s，事故池容积=消防用水量*灭火时间，经计算应急事故池的容积为18m³。 按照污水处理站故障事故处理时间为24h，废水最大产生量按103.22m3计，综合考虑，建议事故池容积为130m3，当污水处理站故障时，废水可以排入事故池；待污水站重新运行后，将事故池废水引入污水站处理。 综合考虑，本次评价建议设置一座容积为130m3的应急事故池，用于接纳事故状态下消防废水、废液和生产废水。 企业在生产过程中必须做好的物料的贮存运输工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾爆炸事故发生。同时制定事故应急预案，配备应急装置和设施，使事故发生时能及时有效地得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。 一般来说，厂区内发生大量泄漏、生产操作事故的概率较小。企业在做好环境风险防范措施、编制应急预案等环保管理工作后，本项目的环境风险可以得到控制，环境事故风险水平是可以接受的。 风险简单分析内容汇总见表4-18。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南元享生物科技有限公司低聚果糖、菊粉及浓缩果汁生产项目. 建设地点; （河南）省; （漯河）市; （召陵）区; 漯河经济技术开发区南环路26号. 地理坐标; 经度; 114.075304; 纬度; 33.551212. 主要危险物质及分布; 硝酸、烧碱，危化品库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境风险源是发生环境风险事件的主要源头，可能发生的环境风险类型包括危险物质泄漏，污水泄露，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 本项目危险物质和废水主要通过大气、地表水、地下水等途径进入环境，一旦进入环境，则对周围环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 设置一座容积为130m³的应急事故池，用于接纳事故状态下消防废水、废液和生产废水；另外要求企业在生产过程中必须做好的物料的贮存运输工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾爆炸事故发生。同时制定事故应急预案，配备应急装置和设施，使事故发生时能及时有效地得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。. 填表说明：本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据导则要求，本项目风险评价可开展简单分析。企业在做好风险防范措施、编制突发环境事件应急预案等工作后，本项目的环境风险可以得到控制，环境风险水平可以接受。. 七、环保投资核算 项目总投资3000万元，环保投资63万元，约占总投资的2.1%，具体环保投资见表4-19。 表4-19 环保投资一览表 类别; 污染防治设施; 投资（万元）. 废气 治理; 粉尘; 袋式除尘器+15m排气筒; 10. 废水治理; 综合废水; 100m3沉淀池一座; 15. 150m3/d永利公司污水处理站; 依托现有. 固废 治理; 一般固废; 10m2固废暂存间一座; 2. 生活垃圾; 垃圾桶; 1. 噪声 治理; 生产设备; 机械设备减振、降噪及隔音等措施、厂界; 20. 风险防范; 设置一座容积为130m³的应急事故池，用于接纳事故状态下消防废水、废液和生产废水；另外要求企业在生产过程中必须做好的物料的贮存运输工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾爆炸事故发生。同时制定事故应急预案，配备应急装置和设施，使事故发生时能及时有效地得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。; 10. 其他; 环保管理与监测; 5. 合计; /; 63. 八、环保“三同时”验收内容 本项目环保“三同时”验收内容见表4-20。 表4-20 环保“三同时”验收内容一览表 项目; 污染物; 治理措施; 监测因子; 治理效果. 大气污染物治理措施; 粉尘; 袋式除尘器+15m排气筒; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求. 水污染治理措施; 综合污水; 100m3沉淀池一座， 依托150m3/d永利公司现有污水处理站; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求. 固体废物; 烂果; 收集后外售有机肥厂制作肥料; /; 合规处置，不外排环境. 果渣（含果籽）; /. 废滤芯; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收; /. 废树脂; 由厂家更换、回收利用; /. 废石英砂; 经收集后定期交由厂家回收再利用; /. 废活性炭; /. 废反渗透膜; /. 泥沙及杂质; 定期由城市粪污抽运车送往生活垃圾填埋场卫生处理; /. 袋式除尘器收集粉尘; 收集后定期交由饲料加工厂综合利用. 生活垃圾; 在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理; /. 声环境; 设备噪声; 优化平面布置，选用低噪声设备，并针对性的采用减震措施，厂界设围墙等。; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（BG12348-2008）的2类标准. 环境风险; 液体物料泄漏、消防事故废水; 设置一座容积为130m³的应急事故池，用于接纳事故状态下消防废水、废液和生产废水；另外要求企业在生产过程中必须做好的物料的贮存运输工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾爆炸事故发生。同时制定事故应急预案，配备应急装置和设施，使事故发生时能及时有效地得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。; /; /. 其他; 环境管理; - 环保档案齐全； - 规范建立各类台账； - 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力； - 4、按要求定期开展自行监测；; /; 环保管理制度规范. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求 |
| 地表水环境 | 污水总排放口 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 100m3沉淀池一座， 150m3/d永利公司污水处理站（依托现有） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备运转 | 厂界噪声 | 优化平面布置，选用低噪声设备，并针对性的采用减震措施，厂界设围墙等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 设置1座10m2一般固废暂存间；菊芋和苹果拣选过程的烂果和压榨和过滤过程中的果渣（含果籽）收集后外售有机肥厂制作肥料；废滤芯收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由生产厂家回收；废树脂直接由厂家回收利用；纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废反渗透膜经收集后定期交由厂家回收再利用；洗果池和沉淀池内的泥沙及杂质定期由城市粪污抽运车送往生活垃圾填埋场卫生处理；袋式除尘器收集粉尘收集后定期交由饲料加工厂综合利用；生活垃圾在厂内分类收集、定点堆存，集中收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化学品库：依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置10cm钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，表层做防腐涂层； 沉淀池（含管线）：裙角及底部做防渗处理，确保等效黏土防渗层Mb ≥ 6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s； 生产车间、一般固废暂存间：地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb ≥ 1.5m。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 租用已建厂房，车间及厂区地面均硬化，不涉及植被破坏和大的土石方工程，不涉及生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设置一座容积为130m³的应急事故池，用于接纳事故状态下消防废水、废液和生产废水；另外要求企业在生产过程中必须做好的物料的贮存运输工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾爆炸事故发生。同时制定事故应急预案，配备应急装置和设施，使事故发生时能及时有效地得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 2、环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。 针对本项目排放废气、废水、噪声建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 3、排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）及《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 - 排污许可证办理 - 企业应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。 - 验收 根据《建设项目环境保护管理条例》第四条建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行排污许可证的办理、项目验收和排放口的规范化管理。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策要求，选址合理，符合清洁生产要求。工程建设符合国家产业政策，采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 2、对策建议 ●严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 ●严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 ●项目建成后及时进行项目竣工环境保护验收。 ●加强环保设施管理，保证环保设施长期稳定运行，污染物稳定达标排放。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（t/a）① | 现有工程许可 排放量（t/a）② | 在建工程 排放量（t/a）③ | 本项目 排放量（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（t/a）⑥ | 变化量(t/a) ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 | +0.003 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.2293 |  | 0.2293 | +0.2293 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0115 |  | 0.0115 | +0.0115 |
| 一般工业 固体废物 | 烂果 |  |  |  | 375 |  | 375 | +375 |
|  | 果渣（含果籽） |  |  |  | 8750 |  | 8750 | +8750 |
|  | 废滤芯 |  |  |  | 120根/a |  | 120根/a | +120根/a |
|  | 废树脂 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 | +0.6 |
|  | 废石英砂 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废反渗透膜 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 | +0.6 |
|  | 泥沙及杂质 |  |  |  | 37.5 |  | 37.5 | +37.5 |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 |  |  |  | 0.147 |  | 0.147 | +0.147 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 | +3.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①