- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：杏林食品魔芋爽、卤蛋生产线智能化改造项目

建设单位（盖章）：    漯河杏林食品有限公司

编制日期：           二零二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 杏林食品魔芋爽、卤蛋生产线智能化改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2201-411171-04-02-659600 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨铭 | 联系方式 | 18239536619 |
| 建设地点 |  | 漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）金山路与发展路交叉口东南角 |  |  |
| 地理坐标 |  | （114度3分50.42秒，33度32分3.62秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C1439 其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 21、方便食品制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报 情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目备案文号 | 2201-411171-04-02-659600 |
| 总投资（万元） |  | 8000 | 环保投资(万元) | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.25 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 264320.35 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》 ； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称：河南省发展和改革委员会关于《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案的批复》； 审批文件文号：豫发改工业[2012]2364号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》 ； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》； 审查文号：豫环函[2017]240号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案》相符性分析 （1）规划概况 根据漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案，调整后的产业集聚区规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路一线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路一线，总规划面积的32.48km2。 （2）产业定位 根据漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案，主导产业不变，仍为：重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业的产业集聚区，中部地区创新创业、绿色生态发展的示范区，世界知名的食品工业基地。 （3）规划范围 规划范围为：东至京港澳高速-凤凰山路(经八路线)、西至金山路、南至漯上公路、北至人民路-双汇路线。规划面积32.48平方公里。 （4）规划年限 规划年限：规划至2030年底。 （5）土地利用规划 漯河经济技术产业集聚区规划土地利用主要包括公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、仓储用地、道路与交通设施用地、绿地和居住用地。根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划（2018～2030—土地使用规划图）》，本项目所在地土地性质为二类工业用地。 （6）规划空间布局 规划形成“一心两廊、两主两次、客片区”的空间结构，其中： 一心：公共服务中心，以管委会为中心的周边区域。 西廊：沿京港澳高速和漯阜铁路的两条主要绿化通道，依托宁洛高速和黑河形成一定的网状。 两主：沿中山路和湘江路的西条主要发展轴线。两次:沿燕山路和东方红路的两条次委发展轴线。 多片区：中心商务区、城市综合服务区、食品综合产业业园等多个功能片区。 （7）给水工程设施规划 现状给水：集聚区现状有1座自来水厂、为八水厂，现状规模2.5万m3/d，占地3.3 公顷，水源为南水北调水。宁洛高速以北区域由一水厂、二水厂供水。 管网：给水管网未达到全覆盖，主要延伸至北部生活区和和南部工业园区。 用水量预测：集聚区最高日用水最为14.72 万m3/d。 发展目标：创建节水型工业、节水型城市。饮用水水源达标率100%，水环境功能区达标率95%以上，城市集中供水普及率达到100%。 水源规划：集聚区绝大部分属于漯河市中心城区，纳入漯河市水资源平衡。本区采用的水源包括沙河、澧河、本地地下水、南水北调水和再生水。 水厂规划：城市生活用水、工业用水纳入漯河市城市供水系统，由二水厂、五水厂、八水厂、九水厂共同供给。市政用水、工业低质用水优先取用再生水。以八水厂主供，远期规模达到12.5万m3/d，占地4.2公顷，水源为南水北调水和沙河水。 （8） 排水规划 现状排水：规划集聚区内的排水体制为雨污分流，污水集中收集后，经污水管网入污水处理厂，处理达标后排入黑河，雨水根据现状地形地势及冲沟河流水域进入 西部支河、黑河及黑西支河、汾河、排水渠。 预测排水：集聚区平均日污水量为9.5万m3/d。 污水处理厂：集聚区现状有3座污水处理厂，为沙南（黑河）污水处理厂、漯河经济技术开发区污水处理厂，汾河污水处理厂。 沙南污水处理厂处理规模13万m3/d，收取2.7万m³/d的集聚区废水，收取 10.3万m³/d 的城市生活污水，（沙南污水处理厂现已满负荷运行）；漯河经济技术开发区污水处理厂处理规模6万m3/d，只收取产业集聚区废水；汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）目前处理规模5万m3/d，远期规模16万m3/d，汾河污水处理厂（漯河市东城污水处理厂）收取 40%的集聚区废水，收取 60%的东城产业集聚区废水。 规划区京港澳高速西部污水排入沙南（黑河）污水处理厂和漯河经济技术开发区污水处理厂处理，京港澳高速东部污水排入汾河污水处理厂处理。 污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准及修改单》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水除供再生水厂外其余均排入地表水体。 （9）供热规划 现状供热：现在1座热电厂，装机容量2×330MW，供热能力1460t/h。 规划目标：建立以热电厂集中供热为主，以天然气及可用再生能源为热源的分散供热方式为补充的供热系统。集中供热普及率：民用采暖用户73%，工业生汽用户100%。 热负荷预测：民用集中采暖热负荷：207MW，工业热负荷：318t/h。 扩容现状华电漯河发电有限公司，以华电漯河发电有限公司，形成1个高温热水供热分区及1个蒸汽供热分区，干管呈枝状布置，高温热水干管管径DN400～DN1200mm，蒸汽管道干管管径DN300～DN800mm。 漯河经济技术产业集聚区重点发展食品加工业。发展定位为：以食品生产、加工为主导产业，本项目为方便食品制造项目，符合漯河经济技术产业集聚区主导产业，项目所在位置水、电、蒸汽等配套设施已经配套完成，根据漯河经济技术产业集聚区发展规划产业布局图及总体规划图可知，项目所在位置位于食品产业园区，占地为工业用地，项目建设符合漯河经济技术产业集聚区规划。 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》相符性分析 1、负面清单行业要求 （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目。 （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、 及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目，这类项目包括： ①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目，明令淘汰的项目； ②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目； ③污染严重，破环自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目； ④严禁引进不符合经济规模要求，经济放益差，远染严重的“十五小”及“新五小”企业。 本项目位于食品产业园，符合开发区定位；项目生产耗能低、污染物产生量少，不属于污染排放较大的行业；废水不含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目，废水经预处理可以达到污水处理厂接管标准；项目工艺废气中不含难处理的、有毒有害物质的项目；项目采用的工艺为全自动生产设施，不属于落后的生产工艺或设备，符合国家相关产业政策；不属于漯河经济技术产业集聚限制或禁止引进的项目和行业，产品市场前景广阔 2、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》中环境准入条件相符性分析 根据《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书（报批版）》及审查意见（豫环函[2017]240号），经开区产业集聚区环境准入条件及负面清单见下表。 表1 经开区产业集聚区负面清单一览表 类别; 准入条件及负面清单. 行业负面清单; 禁止类; 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻集聚区. 禁止入驻. 符合产业集聚区产业定位或与产业集聚区定位冲突的项目; 根据集聚区发展定位及现状，禁止新入驻含电镀、铸造工艺的项目. 根据集聚区发展现状及调整建议，禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业. 禁止涉及化学纤维制造业. 禁止废旧塑料、橡胶再生利用业. 禁止新建不符合国家产业政策的食品加工项目. 禁止入住园区产业定位内的项目，如钢铁、印染、化工、黑色冶金、水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、重污染、高耗水的项目入驻园区. 禁止新建带有 20t/h 以下燃煤锅炉项目入驻. 《禁止用地目目录》（2012 年本）中禁止项目. 列入国家产业政策“禁止类”的行业. 限制类; 国家产业政策中限制类项目. 工艺负面清单; 禁止类; 不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品. 禁止用地工艺项目. 冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC. 涉及第一类废水污染物，没有可行污水处理工艺或不能在车间排放口达标的废水处理工艺. 涉及化学反应过程工艺的食品添加剂业. 涉及化学纤维制造. 目和有染整工段纺织品制造项目; 涉. 电镀、铸造工艺的机械加工业; 涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业. 国家产业政策中禁止类项目. 限制类; 国家产业政策中限制类工艺. 产; 负面清单 禁止类; 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）中落后产品. 对主导产业的空间布局及食品安全有一定负面影响，排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目，如水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸、农药、化学药品制造、铅蓄电池制造等. 限制类; 国家产业政策中限制、淘汰类产品. 表2 经开区产业集聚区环境准入条件一览表 类别; 项目准入条件. 产业政策; 鼓励类; 一、总体要求： 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区； 4、鼓励符合集聚区规划主导产业，或能与主导产业形成产业链或者较好资源能源综合利用的行业的企业入驻集聚区； 5、鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目，市政基础设施、资源综合利用、有利于节能减排的技术改造项目； 6、鼓励高新技术研发企业入驻，提高园区生产先进性； 二、食品加工产业： 1、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设； 2、果渣、茶渣等的综合开发与利用、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产； 3、传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产、薯类变性淀粉、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下； 4、花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 5、棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下； 6、米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线； 7、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线、. 油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮 胚芽、饼粕等; 禁止类; 一、总体要求： 1、国家产业政策中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止水泥、陶瓷、冶炼、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目入驻园区； 4、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目，禁止入驻自建20t/h以下燃煤锅炉项目； 5、环境空气污染严重，无污染治理技术或治理技术在经济上根本不可行的项目； 6、禁止在京港澳高速以西，洛宁高速以南，金山路以东的地块入驻重污染企业； 二、食品加工产业园区、新材料产业园区、装配制造产业园区、新兴产业园区 1、根据《产业结构调罄指导目录>（2011年本）（2013年修正）中列入国家产业政策“禁止类”的项目； 2、禁止装备制造产业园区入驻含电镀、铸造工艺的机械加工项目； 3、禁止食品产业园区、食品轻工园区、新兴产业园区入驻有化学反应的食品及饲料添加剂项目以及冷链食品中使用CFC、HFC、HCFC项目； 4、禁止新兴产业园区入驻化学纤维制造项目、有染整工段纺织品制造项目 5、禁止新材料产业园区入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目；. 限制类; 国家产业. 中限制类项目; 允许类; 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策，符合建设规模及相关经济规模的限制性要求的产业。入驻项目应满足如下要求： 1、生产规模和工艺技术先进性要求； 2、允许入驻与产业集聚区的主导产业相关联的上下游企业；. 生产规模和工艺装备水平; 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国. 清洁生产水平相关规定的要求; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 3、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平. 污染物排放总量控制; 入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进. 经与上述准入清单及负面清单逐条对比后可知，本项目为方便食品制造业，不属于负面清单中所列项目，属于漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件中的鼓励类，所以项目建设符合漯河市经济技术产业集聚区环境准入条件及负面清单要求。 |
| 其他相符性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为方便食品制造业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于淘汰类、限制类，为允许类。项目已经通过漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会项目备案，备案项目代码为2201-411171-04-02-659600；项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列，项目建设符合国家产业政策。 2、项目与漯河市“三线一单”相符性分析 漯河市人民政府于2021年6月25日以“漯政〔2021〕14号”文发布了，《漯河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，2022年，漯河市生态环境保护委员会以“漯生环委办〔2022〕22号”文发布了《关于印发漯河市生态环境准入清单（2022年版）的通知》主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元 全市共划定 28 个生态环境管控单元，其中优先保护单元 4 个，面积占全市国土面积的 1.29%，重点管控单元 19 个，面积占全市国土面积的 59.99%，一般管控单元 5个，面积占全市国土面积的 38.72%。 （1）优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低。优先保护单元内涉及生态保护红线、饮用水源保护区、沙河国家实地公园、国家级水产种质资源保护区的区域按相关法律法规和管控要求执行。 - 重点管控单元。指涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类产业园区（含工业园区和产业集聚区）和开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。重点管控单元应优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目，结合工业园区和产业集聚区的功能定位和主导产业，严格产业准入条件。坚决遏制高耗能、高排放（以下建成“两高”） 项目盲目发展，严格煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业“两高”项目环评审批，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。市、县区生态环境部门和相关行政审批部门要严格把关，对不符合相关法律法规的项目依法不予审批。 （3）一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，合理控制开发强度，生态环境状况得到保持或优化。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理，园区外规划布局工业项目的，相关主管部门应严格其规划或建设项目环评审批。 （二）制定生态环境准入清单 以生态环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。遵循全省“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，建立我市“1+28”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“28”为全市各生态环境管控单元准入清单，内容包括生态环境管控单元基本要求和市辖淮河流域水生态环境管控要求。 本项目与其相符性分析： （1）生态保护红线 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）金山路与发展路交叉口东南角，占地类型为工业用地，不涉及自然保护区、风景名胜区及水源地保护区等生态红线区域。 （2）环境质量底线 根据《河南省“三线一单”研究报告》，黑河漯邓桥远期控制目标为IV类水体，本项目工艺废水及生活污水经治理后排入漯河经济技术开发区污水处理厂，经漯河经济技术开发区污水处理厂处理后最终排入黑河，不会对黑河水质造成较大影响。大气环境质量底线为二级标准，根据大气环境影响分析结果，项目排放各类废气污染物经相应治理设施治理后，均可达标排放。土壤环境质量底线为建设用地土壤风险管控标准，本项目位于产业集聚区内，土壤环境不敏感，不会对土壤造成较大影响。因此本项目建成后各项污染物均可以做到达标排放，不会降低区域环境现有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中消耗一次能源为水资源及天然气，由园区管网统一供应，用于日常生活及生产，用量较小，相对区域资源利用总量较小，不会对区域资源利用造成负面影响，且项目位于产业集聚区内的工业用地，不新增占地，对土地资源影响较小，因此项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）金山路与发展路交叉口东南角，根据《关于印发漯河市生态环境准入清单（2022年版）的通知》（漯生环委办〔2022〕22号）中“漯河经济技术开发区（ZH41110420002 重点管控单元）生态环境准入清单”，本项目与其相符性见下表。 表3 项目与生态环境准入清单相符性 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1、禁止新建不符合产业集聚区产业定位和规划环评要求的建设项目。 2、食品加工企业四周建议设置50m绿化隔离带，工业发展区与周边居住区建议设置50m绿化隔离带。 3、禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目；禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。 4、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目为食品制造业，符合产业集聚区产业定位和规划环评要求。 2、厂界四周均设置了绿化隔离带。 3、不属于禁入项目 4、项目不属于“两高”项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。排入集中污水处理厂的企业废水应满足项目环评批复的排放标准要求，集中污水处理厂出水必须达到地表水准Ⅳ类标准要求（执行《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准，其中限定COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。 2、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 3、大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域消减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物消减方案，采取有效的污染物区域消减措施，腾出足够的环境容量。; 1、废水实现全收集、全处理，并安装在线监测，厂区废水经处理达到收水标准后排入漯河经济技术产业集聚区污水处理厂； 2、本项目不使用高污染燃料；3、项目不使用含VOCs的原料； 4、项目不属于“两高”项目。; 相符. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 企业建成后将按要求制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求; 相符. 资源利用效率要求; 1、依托产业集聚区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率; 企业用水由集聚区统一供给无自备水井; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《关于印发漯河市生态环境准入清单（2022年版）的通知》（漯生环委办〔2022〕22号）中“漯河经济技术开发区（ZH41110420002 重点管控单元）生态环境准入清单”管控要求。 3、与《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办[2022]13号） 相符性分析 根据《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，摘取与本项目的要求和本项目对比，符合性分析如下表所示。 表4 与（漯环攻坚办[2022]13号）（摘取）符合性分析一览表 治理攻坚方案内容; 本项目情况; 是否符合. 加快传统产业转型升级。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。持续优化产业布局，进一步排查梳理，对不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。; 本项目为食品制造业，根据产业政策，本项目属于允许类项目，不属于落后产能和“散乱污”企业; 符合. 推进绿色低碳产业发展。落实产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、甲醇、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。新增合成氨产能省内等量替代。; 本项目不属于“两高”项目，且不属于上述严禁新增的行业，同时项目不属于国、省所列应急减排重点行业; 符合. 根据上表可知，项目建设符合《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（漯环攻坚办[2022]13号）中的相关要求。 4、项目与《河南省环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相符性分析 根据《河南省环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》本项目与其相符性见下表： 表5 项目与（豫环委办[2022]9号）相符性 主要任务; 本项目; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. 3.推进绿色低碳产业发展。; 落实国家产业规划、产业政策、"三线一单"、规划环评，以及产能置换、煤炭; 费减量替代、区 污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实"两高"项目会商联审机制，强化项目环评及"三同时"管理，重点行业企业新建、扩建项目达到 A级绩效水平，改建项目达到 B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成 ）、氧化铝、 化、铸 、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 本项目建设符合国家产业政策，符合“三线一单”相关要求；不属于“两高”项目，且不属于国、省所列应急减排重点行业。; 相符. 32.建立重污染天气应对闭环管理机制; 加强重污染天气应急响应期间监管力度，充分运用环境空气质量监测、污染源自动监控、工业用电量、门禁系统、卫星遥感、蓝天卫士等远程信息化技术手段，强化数据分析技术应用，深入开展空气质量指标高值区域的污染来源排查分析，实现对停、限产企业减排措施及效果的实时跟踪、智能分析、动态评估，建立锁定空气质量指标高值区分析定重点、溯源查源头、开方促治理、实施提质量的工作机制; 本项目需安装用电监管设备，用电监管数据直接上传至生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器。; 相符. 《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》. 14.调整优化产业结构; 落实"三线一单"生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建"两高一资"项目及相关产业园区。; 本项目为方便食品制品，产生废水经处理后排污产业集聚区污水处理厂，且不属于两高一资项目; 相符. # 综上，项目建设符合《河南省环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》管理内容。 5、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）选址符合性分析 # 本项目本次工程新增1台1.7t/h沼气锅炉，以资源化利用污水处理站沼气，产生的蒸汽供给车间使用，根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版），本项目锅炉与其“涉锅炉企业绩效分级指标”相符性见下表。 表6 与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》符合性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; C级企业; 本项目情况; 相符性. 能; 类型 以电、天然气为能源; 其他; 本项目采用沼气为能源，其主要成分为甲烷，与天然气一致; A级企业. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1.2.3.4中有一项不满足要求; 1、属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划; A级企业. 污染治理技术; （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。; 电窑、燃气锅炉/炉窑： 未达到A级要求。; 未达到B级要求; 本项目PM可稳定达标；锅炉配备低氮燃烧器; A级企业. 排放限值; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 燃气：5、10、50/30【4】mg/m3 （基准含氧量：3.5%）; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：燃气：5、10、50/30【4】mg/m3; 未达到A、B级要求; 本项目PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于 5、10、50mg/m3; A级企业. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目排放口不属于主要排放口; A级企业. 备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺； 备注【2】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用SCR/SNCR等工艺； 备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺； 备注【4】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【5】：确定生物质发电锅炉基准含氧量按6%计； 备注【6】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定。. # 综上，本项目锅炉符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中A级企业指标。 6、与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址符合性分析 # 本项目为食品行业，与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址符合性分析见下表。 表7 与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》符合性分析 序号; GB14881-2013选址要求; 本项目建设情况; 符合性. 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如其他对食; 安全和食品宜食用性存在明显不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地建厂选址不属于有 著污 的区域 采取 间外墙封闭等措施减少周边环境对本项目的不利影响 项目选址于漯河经济技术产业集聚区内，周边不存在对食品有显著污染的区域，采取车间外墙封闭等措施减少周边环境对本项目的不利影响; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 选址位于工业园区内，周边企业主要为食品类，主要以废水、噪声污染源为主，经处理后能达标排放; 符合. 3; 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施; 选址位于工业园区，园区有完善的雨污排水系统; 符. 4; 厂区周; 不宜 虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施 选址周边均为工业用地，不存在孳生大量虫害的情况; 符合. 综上，项目选址与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013 ）的选址要求符合。 7、漯河市饮用水水源保护区相符性分析： 漯河市城市饮用水水源保护区包括澧河饮用水水源保护区、第二水厂地下水水源保护区、第三水厂地下水水源保护区，保护区划分如下： （1）澧河饮用水水源保护区（根据河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知） 调整漯河市澧河地表水饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：澧河取水口上游1000米至下游100米两岸堤防背河堤脚以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，澧河取水口上游3000米至下游300米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 准保护区：二级保护区外，澧河取水口上游7200米(乡道054澧河桥)至下游500米两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域；唐河入澧河口至上游2000米(唐河与马沟连通处)两岸堤防背河堤脚外50米以内的区域。 本项目在澧河饮用水水源二级保护区东南，距离澧河饮用水水源准保护区最近直线距离为12.5km，故项目不在澧河饮用水水源保护区范围内，项目建设对澧河饮用水水源地影响较小。 （2）第二水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井为中心，半径为50m圆形区域，一级保护区面积约0.047km2。 ②二级保护区东边界为交通路，西边界为107国道，北边界为湘江路—澧河南堤走向一致，南边界为南环路。第二水厂地下水水井（1#）二级保护区范围为半径500m的圆形区域。二级保护区面积约为6.115km2。 本项目在第二水厂地下水水源保护区东南，距离第二水厂地下水水源保护区最近直线距离为3.5km，故本项目选址不在地下水水源保护区范围内，距离地下水水源保护区较远，项目建设对地下水水源影响较小。 （3）第三水厂地下水水源保护区 ①一级保护区以每口开采井（8#、10#、12#除外）为中心，半径为50m的圆形区域。8#、10#、12#三口井一级保护区划分为三口井一线向北距离50m、8#井向东径向距离50m、10#井向西径向距离50m、南边为沙河北堤的矩形区域。一级保护区面积约0.122km2。 ②二级保护区东边界为崂山路，北边界为纬二路一线，西边界为107国道，南边界为沙河北河堤。二级保护区面积约8.38km2。 项目在第三水厂地下水水源保护区东南侧，距离第三水厂地下水水源保护区最近直线距离为6.9 km，故本项目选址不在地下水水源保护区范围内，距离地下水水源保护区较远，项目建设对地下水水源影响较小。 综上，项目建设对澧河饮用水水源和漯河市地下水饮用水水源影响不大。 8、备案相符性分析 本项目实际拟建内容与备案相符性分析见下表。 表8 本项目备案相符性分析一览表 名称; 项目备; 拟建情况; 相符性. 项目名称; 杏林食品魔芋爽、卤蛋生产线智能改造项目; 杏林食品魔芋爽、卤蛋生产线智能改造项目; 相符. 建设地点; 漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）金山路与发展路交叉口东南角; 漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）金山路与发展路交叉口东南角; 相符. 建设性质; 改建; 改建; 相符. 占地面积; /; 264320.35; 备案中未明确占地面积. 总投资; 8000万元; 8000万元; 相符. 建设内容; 对7号厂房魔芋生产车间和5号厂房卤蛋生产车间进行生产设备自动化、智能化改造; 对7号厂房魔芋生产车间和5号厂房卤蛋生产车间进行生产设备自动化、智能化改造; 相符. 生产工艺; 魔芋制品：原料—调粉—成型—熟制—脱水—调味—包装杀菌—冷却—封箱—检装—检验入库； 卤蛋制品：预处理—蒸煮—剥壳—卤制; 包装—二次杀菌—包装 魔芋制品：原料—膨化—精炼—成型固化—冷却—切花—浸泡—冷冻—熟制—脱水干燥—调味拌料—内包装—杀菌—冷却—烘干—封箱—检装—入库； 卤蛋制品：上蛋—清洗—蒸煮—冷却—剥壳—卤制—内包装—杀菌—冷却—烘干—封箱—检装—入库; 基本相符. 主要设备; 全自动供粉系统、全自动连续卤制生产线、自动混合机、自动装袋—装盒—装箱; 码垛系统、外观缺陷检测系统 全自动供粉系统、全自动连续卤制生产线、自动混合机、自动装袋—装盒—装箱—码垛系统、外观缺陷检测系统; 相符. 项目在现有厂房内进行改造，改造内容主要针对5号车间的卤蛋生产线及7号车间的魔芋爽生产线进行改造，改造内容为设备自动化、智能化改造，主要体现在加装及更新自动化、智能化设备，同时卤蛋生产线增加50%的产能，魔芋制品产能不变。不新增占地，因此备案阶段没有明确占地面积，面积为全厂的实际面积264320.35m2，备案阶段由于备案内容篇幅限值，工艺流程叙述较为简述，流程简单，本次评价工艺流程按展开后的详细工艺流程进行评价。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目工程总体情况 1、项目工程建设内容 项目占地面积264320.35m2，本次改造内容主要针对5号车间的卤蛋生产线及7号车间的魔芋爽生产线进行改造，改造内容为设备自动化、智能化改造，主要体现在加装及更新自动化、智能化设备，同时卤蛋生产线增加50%的产能，魔芋制品产能不变。 项目工程内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、依托工程、公用工程和环保工程，项目所在厂区平面布置图见附图二。建设内容见下表。 表9 项目工程内容一览表 类别; 组成; 内容及规模; 备注. 主体 工程; 1#物流仓库; 建筑面积 15794m2 ，位于厂区北侧; 依托现有. 2#物流仓库; 建筑面积 15794m2 ，位于厂区北侧; 依托现有. 3#物流仓库; 建筑面积 15794m2 ，位于厂区北侧; 依托现有. 4#生产车间; 建筑面积 16872m2 ，位于厂区中部，目前闲置; 依托现有. 5#生产车间; 建筑面积 16872m2 ，位于厂区中部，车间东半垮为卤蛋生产线，西半垮闲置; 依托现有. 6#生产车间; 建筑面积 16872m2 ，位于厂区中部，目前闲置; 依托现有. 7#生产车间; 建筑面积 16872m2 ，位于厂区中部，现为魔芋爽生产线; 依托现有. 货棚; 建筑面积 13650m2; 依托现有. 辅助工程; 8#综合楼; 二层，占地面积3983m2，建筑面积7966m2，包含办公区、更衣室等; 依托现有. 9#宿舍; 5F，员工宿舍，占地面积1387m2，建筑面积13870m2; 依托现有. 10#宿舍; 5F，员工宿舍，占地面积1387m2，建筑面积13870m2; 依托现有. 车棚; 位于厂区西侧，占地面积2332m2; 依托现有. 开闭所; 建筑面积191.62m2，位于厂区东部; 依托现有. 污水站用房; 两间，建筑面积分别为162.5m2及75m2，位于厂区东部，1#厂房南; 依托现有. 锅炉房; 建筑面积 31.32m2 ，位于厂区东侧; 新建. 门卫; 厂区共设置4处门卫室，总建筑面积456m2; 依托现有. 公共 工程; 给水工程; 市政供水管网提供; /. 供气工程; 由厂区1.7t/h沼气锅炉及漯河天阳供热有限责任公司通过管道供给; 锅炉新建. 供电工程; 由市政供电线路提供; /. 排水工程; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经污水处理站处理达标，由污水管网排入经济技术开发区污水处理厂再处理后排入黑河；; 依托现有. 环保 工程; 废水治理; 污水处理站1座，处理规模3000m3/d， 采用“格栅+隔油+调节+超浅层气浮机+IC厌氧反应器+A/O+沉淀”处理工艺; 依托现有. 废气治理; 污水站加盖密闭，恶臭气体收集后经生物喷淋除臭塔处理后通过15m高排气筒（编号DA001）排放; 依托现有. 沼气锅炉采用低氮燃烧器，废气经15m排气筒排放; 新建. 油烟废气收集后经3台串联的静电式油烟净化器处理后经15m排气筒（DA002）; 放 新建. 噪声治理; 厂房密闭隔声、选用低噪声设备、基础减振等; 依托现有. 固废治理; 垃圾桶若干，设置100m2一般固废暂存间1座、100 m2三级品库1座、10m2危废暂存间1座; 依托现有. 2、主要新增生产设备 本次改造内容主要针对5号车间的卤蛋生产线及7号车间的魔芋爽生产线进行改造，改造内容为设备自动化、智能化改造，主要体现在加装及更新自动化、智能化设备，本次加装的自动化、智能化设备无需拆除现有设备，现有生产线建设之初便预留了增加自动化、智能化设备的接口及位置，改造后自动化、智能化设备可代替人工操作，遏制污染物产生、增加分拣精确性，提高成品码垛效率，因此本项目主要生产设备仅列出新增的主要设备，同时项目为了资源化利用污水处理站产生的沼气，新增1台1.7t/h沼气锅炉，详见下表。 表10 主要新增生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台）; 所在生产线. 1; 自动供料系统; 1Lm3; 3; 魔芋制品生产线. 2; 乳化罐自动供粉系统; /; 1. 3; 在线式检重机; /; 3. 4; 连续式封口机; /; 1. 5; 成品重量剔除机; /; 2. 6; 50g称重剔除机; /; 3. 7; 18g称重剔除机; /; 2. 8; 自动码垛机; /; 1. 9; 电动压榨机; HFKJ-YZJ; 12. 10; 半自动CIP系统; /; 1. 11; 恒压供水系统; /; 1. 12; 蒸煮机（扩容）; 3915*2371*2307; 2; 卤蛋生产线. 13; 冷却槽（扩容）; 6200*3100*1500; 2. 14; 空盘码垛系统; /; 2. 15; 空盘拆码系统; /; 2. 16; 机器人装盒; /; 6. 17; 连续式封口机; /; 1. 18; 翻盘机; /. 19; 机械手装盒系统; /; 2. 20; RHZBL430包装机; RH; BL430 4. 21; 蛋壳收集系统; 驰洋; 1. 22; 自动理料上蛋机; /; 1. 23; RHBBL830包装机; RHBBL830; 1. 24; 沼气锅炉; LSS1.7-1.0-Q; 1; 公用工程. 25; 烟气二段节能器; 81*65*86cm; 1. 26; 鼓风机; TD-132S-7-2A; 1. 27; 给水泵; MG100LC2-28FT130-H3; 1. 28; 罗茨风机; NSR-65T11; 2. 29; 可燃气体报警器; ACE2305; 2. 30; 软水罐; 2m3; 1. 31; 软水器; 2.5T/H; 2. 32; 脱硫塔; 干式氧化铁脱硫工艺; 1. 3、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料使用情况见下表。 表11 主要原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 性状; 包装方式; 储存方式; 来源. 1; 魔芋精粉; 8800; 吨/年; 固态; 袋装; 常温; 外购. 2; 木薯淀粉; 6360; 吨/年; 固态; 袋装; 常温; 外购. 食用碱; 650; 吨/年; 固态; 袋装; 常温; 外购. 3; 一水柠檬酸; 2860; 吨/年; 固态; 袋装; 常温; 外购. 4; 香辣油; 9540; 吨/年; 液态; 桶装; 常温; 外购. 鸡蛋; 2730; 吨/年; 固态; 袋装; 常温; 外购. 6; 食用盐; 720; 吨/年; 固态; 袋装; 常温; 外购. 7; 卤料; 450; 吨/年; 固态; 袋装; 常温; 外购. 8; 水; 295572; 吨/年; 液态; /; /; 市政供水管网. 9; 天然气; 15.7万; m3/a; 气态; /; /; 燃气管道用于厨房. 10; 电; 9000; kw·h/a; 集聚区供电线路. 11; 蒸汽; 168696; 吨/年; 气态; /; /; 沼气锅炉及市政管道. 12; 沼气; 378000; m3/a; 气态; /; /; 污水站. 13; 脱硫剂; 0.252; t/a; 固态; 袋装; 常温; 外购. 魔芋精粉：又称魔芋粉或魔芋甘露聚糖， 魔芋是有益的碱性食品， 魔芋地下块茎扁圆形，宛如大个儿荸荠，营养十分丰富，含有多种维生素和钾、磷、硒等矿物质元素， 还含有人类所需要的魔芋多 糖，并具有低热量、低脂肪和高纤维素的特点。 一水柠檬酸：一水柠檬酸分子式为 C6H8O7 ·H2O ，无色结晶或白色晶状粉末，分子量：210.14，密度 1.54 、熔点 135- 152℃ 、闪点 173.9℃ ，水溶性 1630g/L(20℃)。主要用于食品、饮料行业作为酸 味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。 食用碱：食用碱为纯碱(碳酸钠)(Na2CO3)与小苏打(碳酸氢钠 NaHCO3)的混合物， 小苏打是由 纯碱的溶液或结晶吸收二氧化碳之后的制成品。食用碱呈固体状态，圆形，色洁白，易溶于水。食碱 并不是一种常用调味品， 它只是一种食品疏松剂和肉类嫩化剂，能使干货原料迅速涨发，软化纤维， 去除发面团的酸味，适当使用可为食品带来极佳的色、香、味、形， 以增进人们的食欲。食碱大量应 用于食品加工上如面条、面包、馒头等。 脱硫剂：以氧化铁为主要活性组份，添加其它促进剂加工而成的高效气体净化剂。在20℃~100℃之间，对硫化氢有很高的脱除性能，对硫醇类有机硫和大部分氮氧化物也有一定脱除效果. 沼气产生量的确定 根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》可知，每去除1kg COD生产0.35m3甲烷，根据本项目污水处理站设计资料，厌氧段的厌氧池入口COD设计进水浓度为1500mg/L，出口设计出水浓度为300mg/L，设计处理水量为3000m3/d，沼气工程COD的削减量为3.6t/d，则项目沼气的产生量为1260m3/d，378000m3/a。沼气主要成分见下表。 表12 沼气主要成分一览表 项目; CO2(%); CH4(%); CO; H2; N2; O2; CnHm; H2S(%); H2S含量 （脱硫后）. 数据; 28; 65; 2.366; 0.7; 3; 0.4; 0.5; 0.034; 20mg/m3. 4、产品方案及规模 本项目主要生产魔芋制品、卤蛋，本次改造对魔芋制品生产线及卤蛋生产线进行设备自动化、智能化更新，同时增加卤蛋生产线产能，由2400t/a增至3600t/a，，魔芋制品产能不变。具体产品方案及生产规模详见下表。 表13 项目产品方案及生产规模情况一览表 序号; 产品名称; 单位; 原环评生产规模; 本次改造生产规模; 备注. 1; 魔芋制品; t/a; 28000; 28000; 产能不变. 2; 卤蛋; t/a; 2400; 3600; 增产50%. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员738人，实行三班制，每班8h，年工作日300天，员工在厂区食宿。 6、公用工程 （1）供水 项目用水主要为生活用水和生产用水。项目新鲜水用量为 985.24m³/d，其中生活用水量73.8m³/d，生产用水量 911.44m³/d，来源于园区供水管网，完全可以满足本项目用水需求。 （2）排水 项目运营期废水主要为魔芋生产线废水、卤蛋生产线废水、车间地面清洗废水以、职工生活废水、软水制备废水及锅炉排水。 生活污水经化粪池处理后与生产废水经厂区内污水处理站处理达标后，排入漯河市经济技术开发区处理厂。 本项目污水处理站采用“格栅+隔油+调节+超浅层气浮机+IC厌氧反应器+A/O+沉淀”，处理规模3000m3/d，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准及漯河市经济技术开发区处理厂收水指标要求。 （3）供气 项目食堂使用天然气，用气量为15.7万m3/a，由漯河中裕燃气有限公司通过燃气管道提供。 （4）供汽 项目杀菌、卤制环节需使用蒸汽，蒸汽使用量为168696t/a，优先使用厂区配套的沼气锅炉供给，供给量为3468t/a，其余蒸汽由漯河天阳供热有限责任公司通过管道供给。 （5）供电 本项目用电量为电量9000万kW·h/a，由开发区市政电网供电 7、厂区平面布置 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）金山路与发展路交叉口东南角，厂区整体呈“枪”型（详见平面图），厂房呈规则的矩形，占地面积约264320.35m2，厂区被划分为多个不同功能的车间，是集仓储、生产、办公、住宿、污水处理为一体的综合性工业化厂区。 厂区北侧分别为1#物流仓库、2#物流仓库、3#物流仓库；往南是4座生产车间，分别为4#生产车间，目前处于闲置状态，5#生产车间，车间东半垮为卤蛋生产线，西半垮闲置，6#生产车间，目前闲置，7#生产车间，现为魔芋爽生产线；厂区污水处理站设置在厂区东南角，呈长条形布置，经格栅+隔油+调节+超浅层气浮机+IC厌氧反应器+A/O+沉淀处理后进入清水池并排入市政管网，锅炉房位于污水处理站旁边，内置一台1.7t/h沼气锅炉；厂区南侧为办公生活区，设置一座综合楼和两栋宿舍楼，综合楼为二层建筑，内置办公区、更衣室、消毒间等，两栋宿舍楼供员工住宿，每栋5层，并在生活区设置了篮球场、网球场、绿化美景等休闲场地。项目厂区功能布局清晰，分配合理，详见附图五。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目在现有已经建成的厂房内进行改造，不再进行基础设施、厂房等构筑物建设，因此本项目不存在施工期环境影响。 二、运营期 本次改建并不改变现有生产线的主体工艺，主要为提高生产线自动化程度，改造后增加了成品包装方式及码垛方式，在原有的半自动、人工包装码垛的基础上，增加了全自动了包装机及码垛机。 # 1、卤蛋生产工艺流程及产污环节 上蛋 清洗 蒸煮 冷却 剥壳 卤制 内包 杀菌冷却 烘干 检装 G——废气 W——废水 N——噪声 S——固废 蒸汽 蒸汽 卤汁 蒸汽 S S S G 封箱 入库 W W W 图1 卤蛋生产工艺流程及产污环节图 # 生产工艺流程简述如下： （1）上蛋：利用码蛋器进行上蛋，码蛋器带光检系统，经强光照射后，人工挑选出破蛋、裂纹蛋等不合格蛋品。 （2）清洗：鸡蛋进入清洗系统，采用喷淋装置进行清洗。 （3）蒸煮：清洗后的鸡蛋现在定心滚轴上360°旋转，使蛋黄固定在中间，然后输送至蒸煮部分蒸煮至蛋白部分全部凝固即可。 （4）冷却：蒸煮后的鸡蛋提升到冷却槽中，采用冰水进行冷却，冷却的目的是为了更容易剥壳，冷却水循环利用， （5）剥壳：将冷却后的鸡蛋提升至碎壳部分，通过碎壳板充分碎壳后进行剥壳，剥壳部分采用水流冲击，含有蛋壳的水流经过滤后充分使用。 （6）卤制：剥壳后的鸡蛋进入卤制冷却生产线中，卤制部分在自动卤蛋锅内进行，冷却后的鸡蛋投入卤蛋锅，同时通过提升泵将卤汁罐中的卤汁加入锅中，关闭锅盖，用蒸汽进行加热至沸腾，鸡蛋在卤汁中加热约30min后提升至冷却区，冷却区采用风冷方式。卤制过程中的卤液重复使用，仅需定期添加卤汁，使其保持颜色、口味基本一致。 （7）内包：冷却后的鸡蛋送入包装机进行内包装。 （8）杀菌冷却：包装后的成品经输送带入巴氏杀菌机进行杀菌，巴氏杀菌机盛有热水对成品进行杀菌，97℃高温杀菌30分钟，蒸汽来自沼气锅炉及天阳热力公司。杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10分钟，二道冷却水冷却时间10分钟。 （9）烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20分钟～30分钟。 （10）封箱：将烘干后的产品采用自动封箱系统进行封箱。 （11）检装：对封箱后的包装进行检验，检查封口、日期及压纹等，有瑕疵的包装进行拆除重装。 （12）入库：检验合格产品入库代售。 # 2、魔芋爽生产工艺流程及产污环节 魔芋精粉 木薯淀粉 膨化 精炼 冷却 切花 浸泡 杀菌 脱水干燥 内包装 冷却 熟制 调味拌料 冷冻 成型固化 软化水 碱水 一水柠檬酸 蒸汽 W、N W W W、N W W、N N N 蒸汽 食用碱、蒸汽 烘干 检装 S 封箱 入库 W 图2 魔芋爽生产工艺流程及产污环节图 # 生产工艺流程简述如下： （1）膨化：将所需的添加剂、木薯淀粉、魔芋精粉袋装原料，使用纯电叉车由原料区运至生产车间。项目改造完成后，原料使用自动供料系统进行原料投加， 将原料包装袋放置在输送带上，上袋输送机自动将袋装粉粒物料送至拆包机内，在拆包机内进行压袋并自动关闭入料口，随后由快速旋转的刀片将包装袋割开，原料由滚动筛筛孔落入受料斗内，打开流量控制阀和附带的拍打装置，促使包装内的物料通过自重落到下方料斗中，包装袋由旋转的滚筒旋至排袋机排除，拆包的原料经出料螺旋输送机通过密闭管道将物料送至装有软化水的膨化罐中进行乳化，当膨化罐中的物料呈均一糊状时停止搅拌，静置1小时，此工序全程在密闭设备中进行，无粉尘产生。 （2）精炼：将膨化好的糊状魔芋泵入精炼机进行充分地机械搅拌混合，精炼的过程就是将物料充分搅拌混合的过程，精炼时间不超过2小时，根据魔芋粉的自身特性，物料需在碱性环境下才能实现凝固过程，根据工艺需要，该工序需要加少量碱水。 （3）成型、固化：精炼好的物料经U形成型模具后即可实现物料的成型，U形成型模具的工作原理是将物料输入装有热碱水的U型管内，物料在热碱水中进行固化成形（面糊状物料变为软条状）后成为软条状物料然后进入下一道工序。 碱水在U形管内及配套循环热水池之间实现循环使用，水温保持在87℃～90℃，魔芋在热碱水的加热下实现熟化成形，该工序所用热碱水是通过在循环水池中不断添加食用碱来完成，循环水池内pH保持在11.75～12.0。每条线配套建设1个循环热水池，每班每条线更换1次。 （4）冷却：成型、固化后的魔芋条由于温度较高，需要冷却。冷却过程是在常温水中进行冷却，每条线各配制1个固化小车将物料输送到车内完成冷却过程，冷却时间为10-60min，每班每条线更换1次水。 （5）切花：冷却后的魔芋条送入切花机切花，切条长度4-7cm，宽度8±1mm（切花刀宽度8mm），竖切深度4～5mm，横切深度2～3mm。 （6）浸泡：由于前几道工序生产的半成品均在碱性环境下完成，需要加酸进行调节，本工序是将切花后的半成品通过在浸泡池中添加柠檬酸来调节pH值，用来中和物料在精炼、成型及固化工段吸收的碱水。半成品需在≤40℃水温的浸泡池中浸泡2小时以上，每条线共有3个浸泡池，浸泡水每条线每天更换1次。浸泡池的pH值控制在4.5左右。 （7）冷冻：将浸泡完毕的半成品分盘拉入冷库，在-25℃温度下冷冻8~10小时后出库，出库冷冻效果以半成品料中间无软料，可掰断为准。 （8）熟制：将出冷库的物料倒入解冻池搅拌解冻，pH控制在4.0~4.2，每条线各1个解冻池，每班每条线更换1次水。由于项目产品为熟食食品，解冻后的物料需在95~100℃温度下蒸煮10~15min进行再次熟化，pH控制在4.0~4.2，每条线各1个，蒸煮池每天更换1次水，由于次工段尚未添加任何调味料，因此蒸煮仅产生水蒸气，不产生其他香料异味。 （9）脱水干燥：蒸煮过的半成品由输送带送入脱水机脱水，进料时间60~90s，脱水时间150s，出料时间120s。 （10）调味拌料：脱水后的半成品经传送带输送到搅拌锅，按对应拌料配方加入调味香料，搅拌2分钟后，按配方要求加入调味油及其他配料，继续搅拌8分钟。 （11）内包装：将调味拌料后的物料倒至下料斗中，由自动包装机完成送袋、打码、加料、真空、封口作业。内包装机每天清洗一次，包装好的成品送至杀菌冷却线。 （12）杀菌：将包装后的成品经输送带入杀菌锅，用蒸汽加热的热水通入杀菌锅夹层内对物料进行间接加热，92~95℃高温杀菌30分钟，蒸汽来自沼气锅炉及天阳热力公司。检查是否有不良品漂浮在水面上，及时将不良品挑出。成品杀菌需每天轮换换水，回用于设备清机。 （13）冷却：杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10分钟，二道冷却水冷却时间10分钟。冷却水需每天轮换换水，回用于设备清机。 （14）烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20分钟～30分钟。 （15）封箱：将烘干后的产品采用自动封箱系统进行封箱。 # （16）检装：对封箱后的包装进行检验，检查封口、日期及压纹等，有瑕疵的包装进行拆除重装。 （17）入库：检验合格产品入库代售。 主要污染工序： 本次改造仅主要为提高生产线自动化程度，改造后魔芋制品产能不变，卤蛋制品产能增加50%，改造完成污染物种类不变，并且通过提供自动化程度，污染物排放量较现有工程排放量有所减少。 1、废气 项目运营期废气污染物主要为卤蛋生产线产生中卤制工段产生的卤制废气；食堂油烟、污水处理站产生的恶臭及沼气锅炉废气。 2、废水 项目运营期废水主要为卤蛋生产线废水、魔芋制品生产线废水、车间地面清洗废水、职工生活废水、软水制备水及锅炉排水。 3、噪声 项目运营期的噪声主要为机械噪声。 4、固废 项目运营期产生的固体废物主要为卤蛋生产线上蛋工序产生的不合格蛋、剥壳工序产生的蛋壳、检装工序产生的残次品、废包装材料以及污水站污泥、生活垃圾、废机油、废脱硫剂、废反渗透膜。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目位于漯河经济技术开发区金山路与发展路交叉口东南角，为新建项目，于2020年2月7日获得河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会出具的项目备案证明，项目代码为：2020-411171-14-03-003508，并于2020年5月委托第三方单位编制《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目环境影响报告表》；2020年8月13日，漯河经济技术开发区建设和环境保护局对本项目出具了环评批复，批复文号为：漯开环监表（2020）32号（附件3）。项目于2020年8月开始建设，至2022年8月主要构筑物和全部环保工程建设完成，但由于市场原因，只建设了魔芋和卤蛋制品生产线，面制品和海带生产线暂未建设，经查阅《国民经济行业分类》，本项目行业代码为C1439其他方便食品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本公司排污许可证属于简化管理。企业已在全国排污许可证管理信息平台首次申领排污许可证，并于2022年7月22日经漯河市生态环境局审批通过，排污许可编号为91411100MA47XF271L001U，有效期为2022年7月22日至2027年7月21日。验收只对魔芋和卤蛋制品生产线进行阶段性验收，即年产20万吨休闲食品项目（一期）工程，于2021年11月通过验收组验收，验收工程实际投资80000万元，环保投资553万元，占项目总投资的0.69%。 1、现有项目建设内容： 根据《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，现有项目建设内容如下： 表12 项目工程内容一览表 类别; 组成; 内容及规模. 主体 工程; 1#物流仓库; 建筑面积 15794m2 ，位于厂区北侧. 2#物流仓库; 建筑面积 15794m2 ，位于厂区北侧. 3#物流仓库; 建筑面积 15794m2 ，位于厂区北侧. 4#生产车间; 建筑面积 16872m2 ，位于厂区中部，目前闲置. 5#生产车间; 建筑面积 16872m2 ，位于厂区中部，车间东半垮为卤蛋生产线，西半垮闲置. 6#生产车间; 建筑面积 16872m2 ，位于厂区中部，目前闲置. 7#生产车间; 建筑面积 16872m2 ，位于厂区中部，现为魔芋爽生产线. 货棚; 建筑面积 13650m2. 辅助工程; 8#综合楼; 二层，占地面积3983m2，建筑面积7966m2，包含办公区、更衣室等. 9#宿舍; 5F，员工宿舍，占地面积1387m2，建筑面积13870m2. 10#宿舍; 5F，员工宿舍，占地面积1387m2，建筑面积13870m2. 车棚; 位于厂区西侧，占地面积2332m2. 开闭所; 建筑面积191.62m2，位于厂区东部. 污水站用房; 两间，建筑面积分别为162.5m2及75m2，. 于厂区东部，1#厂房南侧，用于污泥浓缩 、带式污泥脱水机、污泥暂存间; 门卫; 厂区共设置4处门卫室，总建筑面积456m2. 公共 工程; 给水工程; 市政供水管网提供. 供电工程; 由市政供电线路提供. 排水工程; 废水经污水处理站处理后由污水管网排入经济技术开发区污水处理厂再. 环保理后排入黑河； 工程; 废水治理; 污水处理站1座，处理规模3000m3/d， 采用“格栅+隔油+调节+超浅层气浮机+IC厌氧反应器+A/O+沉淀”处理工艺. 废; 治理 污水处理站安装喷淋除臭. 置; 噪声治理; 厂房密闭隔声、选用低噪声设备、基础减. 等; 固废治理; 垃圾桶若干，设置100m2一般固废暂存间1座、100 m2三级品库1座、10m2危废暂存间1座. 3、现有项目产品方案： 现有项目产品方案及产能见下表。 表13 现有项目产品方案及生产规模情况一览表 序号; 产品名; 单位; 现有项目生产规模. 1; 魔芋制品; t/a; 28000. 2; 卤蛋; t/a; 2400. 4、现有项目原辅材料及能源消耗 现有项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表14 现有项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 用途. 1; 魔芋; 魔芋精粉; 8800; T. 2; 木薯淀粉; 6360; T. 3; 食用碱; 650; T. 4; 一水柠檬酸; 2860; T. 5; 香辣油; 9540; T. 6; 卤蛋; 鸡蛋; 1820; T. 7; 食用盐; 480; T. 8; 卤料; 300; T. 1; 水; 75万; 吨/年; 市政供水管网. 2; 天然气; 0万; m3/a; 燃气管道. 3; 电; 8379; kw·h/a; 集聚区供电线路. 4; 蒸汽; 137899; 吨/年; 市政管道. 5、现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备见下表。 表15 现有项目主要生产设备一览表 产品; 设备名称; 设备型号; 设备数量; 备注. 魔芋制品; 膨化罐; /; 18台. 精炼机; HFKJ-JLJ; 12台. 切花机; HFKJ-QHJ; 6台. 循环管道系统（含斜升输送机）; /; 6台. 自动配酸系统; /; 1台. 碱罐; /; 1台. 固化暂存池; /; 6台. 浸泡解冻系统; /; 18台. 冷库; /; 6台. 自动冷链输送系统; /; 6台. 脱水压榨机; HFKJ-YZJ; 8台. 两位八角拌料锅; 卧式拌料锅（1m3）; 12台. 半成品自动供料系统; 6台. 给袋式真空一体包装线; YDZDH-ZK- E100左; 72台. 巴士杀菌机; 10400*2100* 1; 00 6台. 自动装箱线（盒装）; AD-CT200; 6台. 自动装箱线（散装）; /; 8台. 自动装箱线（袋中袋）; 给袋式包装机 DZD-230T; 3台. 卤蛋; 鸡蛋剥壳流水线; AGX-20000; 1. 白蛋卤制冷却线; /; 1. 卤蛋连; 包装线 /; 1. 巴氏杀菌流; 线 /; 1. 卤蛋外包线; /; 2. 6、现有项目劳动定员及工作制度 项目劳动定员为320人，采取8小时三班工作制，年工作天数为300天。 7、现有项目共用工程 （1）给水 用水由城市自来水供给，供水能力可满足项目正常用水需求。 （2）排水 本项目生活污水和生产废水混合后经污水处理站处理后由市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂，最后排入黑河。 （3）供配电：由漯河市城市电网供电。 （4）天然气：由漯河中裕燃气有限公司提供。 （5）蒸汽：由漯河天阳供热有限责任公司提供。 8、现有项目生产工艺流程及产污环节 8.1魔芋生产线 图3 魔芋生产线工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）膨化：将一定比例的添加剂、木薯淀粉、魔芋精粉依次加入盛有软化水的膨化罐中进行乳化，当膨化罐中的物料呈均一糊状时停止搅拌，静置1小时。 （2）精炼：将膨化好的糊状魔芋泵入精炼机进行充分地机械搅拌混合，精炼的过程就是将物料充分搅拌混合的过程，精炼时间不超过2小时，根据魔芋粉的自身特性，物料需在碱性环境下才能实现凝固过程，根据工艺需要，该工序需要加少量碱水。 （3）成型、固化：精炼好的物料经U形成型模具后即可实现物料的成型，U形成型模具的工作原理是将物料输入装有热碱水的U型管内，物料在热碱水中进行固化成形（面糊状物料变为软条状）后成为软条状物料然后进入下一道工序。 碱水在U形管内及配套循环热水池之间实现循环使用，水温保持在87℃～90℃，魔芋在热碱水的加热下实现熟化成形，该工序所用热碱水是通过在循环水池中不断添加食用碱来完成，循环水池内pH保持在11.75～12.0。每条线配套建设1个循环热水池，每班每条线更换1次。 （4）冷却：成型、固化后的魔芋条由于温度较高，需要冷却。冷却过程是在常温水中进行冷却，每条线各配制1个固化小车将物料输送到车内完成冷却过程，冷却时间为10-60min，每班每条线更换1次水。 （5）切花：冷却后的魔芋条送入切花机切花，切条长度4-7cm，宽度8±1mm（切花刀宽度8mm），竖切深度4～5mm，横切深度2～3mm。 （6）浸泡：由于前几道工序生产的半成品均在碱性环境下完成，需要加酸进行调节，本工序是将切花后的半成品通过在浸泡池中添加柠檬酸来调节pH值，用来中和物料在精炼、成型及固化工段吸收的碱水。半成品需在≤40℃水温的浸泡池中浸泡2小时以上，每条线共有3个浸泡池，浸泡水每条线每天更换1次。浸泡池的pH值控制在4.5左右。 （7）冷冻：将浸泡完毕的半成品分盘拉入冷库，在-25℃温度下冷冻8~10小时后出库，出库冷冻效果以半成品料中间无软料，可掰断为准。 （8）熟制：将出冷库的物料倒入解冻池搅拌解冻，pH控制在4.0~4.2，每条线各1个解冻池，每班每条线更换1次水。由于项目产品为熟食食品，解冻后的物料需在95~100℃温度下蒸煮10~15min进行再次熟化，pH控制在4.0~4.2，每条线各1个，蒸煮池每天更换1次水。 （9）脱水干燥：蒸煮过的半成品由输送带送入脱水机脱水，进料时间60~90s，脱水时间150s，出料时间120s。 （10）调味拌料：脱水后的半成品经传送带输送到搅拌锅，按对应拌料配方加入调味香料，搅拌2分钟后，按配方要求加入调味油及其他配料，继续搅拌8分钟。 （11）内包装：将调味拌料后的物料倒至下料斗中，由自动包装机完成送袋、 打码、加料、真空、封口作业。内包装机每天清洗一次，包装好的成品送至杀菌冷却线。 （12）杀菌：将包装后的成品经输送带入杀菌锅，用蒸汽加热的热水通入杀菌锅夹层内对物料进行间接加热，92~95℃高温杀菌30分钟，蒸汽来自天阳热力公司。检查是否有不良品漂浮在水面上，及时将不良品挑出。成品杀菌需每天轮换换水，回用于设备清机。 （13）冷却：杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10分钟，二道冷却水冷却时间10分钟。冷却水需每天轮换换水，回用于设备清机。 （14）烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20分钟～30分钟。 （15）外包装：作业员事先将小盒折好，检查封口、日期及压纹，不合格品及时挑出，完成包装后放于输送带上流出进行装箱。 8.2卤蛋生产线 图4 卤蛋生产线工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）上蛋：利用码蛋器进行上蛋，码蛋器带光检系统，经强光照射后，人工挑选出破蛋、裂纹蛋等不合格蛋品。 （2）清洗：鸡蛋进入清洗系统，采用喷淋装置进行清洗，清洗水循环使用。 （3）蒸煮：清洗后的鸡蛋现在定心滚轴上360°旋转，使蛋黄固定在中间，然后输送至蒸煮部分蒸煮至蛋白部分全部凝固即可。 （4）冷却：蒸煮后的鸡蛋提升到冷却槽中，采用冰水进行冷却，冷却的目的是为了更容易剥壳，冷却水循环利用， （5）剥壳：将冷却后的鸡蛋提升至碎壳部分，通过碎壳板充分碎壳后进行剥壳，剥壳部分采用水流冲击，含有蛋壳的水流经过滤后充分使用。 （6）卤制：剥壳后的鸡蛋进入卤制冷却生产线中，卤制部分加入调好的卤汁，用蒸汽进行加热至沸腾，鸡蛋在卤汁中加热约30min后提升至冷却区，冷却区采用风冷方式。卤制过程中的卤液重复使用，仅需定期添加卤汁，使其保持颜色、口味基本一致，所以卤制锅不需要清洗。 （7）内包：冷却后的鸡蛋送入包装机进行内包装。 （8）杀菌冷却：包装后的成品经输送带入巴氏杀菌机进行杀菌，巴氏杀菌机盛有热水对成品进行杀菌，97℃高温杀菌30分钟，蒸汽来自天阳热力公司。杀菌后的产品经＜30℃水二道冷却，一道冷却水冷却时间10分钟，二道冷却水冷却时间10分钟。 （9）烘干：冷却的成品在≤40℃条件下烘干20分钟～30分钟。 （10）外包装：将烘干后的产品进行装箱入库。 8.3主要污染工序 现有项目工程营运期主要污染工序见下： 表16 现有项目主要污染工序一览表 污染因素; 污染环节; 污染物; 现状采取措施. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 经厂区污水处理站处理后，通过市政管网排入经济技术开发区污水处理厂处理. 魔芋和卤蛋生产废水; COD、SS、BOD、氨氮、动植物油. 废气; 污水处理站运行; 氨、硫化氢; 污水处理站调节池、气浮、污泥池等产恶臭单元采取密闭结构，恶臭收集后经喷淋除臭装置处理后由1根15m排气筒排放. 噪声; 高噪声设备运行; LAeq; 基础减震、厂房密闭. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 收集后由环卫部门统一处理. 生产过程; 残次品; 在三级品库暂存，定. 外售; 废包装材料; 一般固废间暂存定期外售. 鸡蛋壳. 污水处; 站 污泥; 叠螺机脱水后定期交由环卫部门清运. 设备检修; 废机油; 危废间暂存后交由中环信环保有限公司处置. 9、现有项目主要污染物产排情况及达标分析 （1）废水 根据《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，现有工程废水包括职工生活污水、魔芋生产废水、卤蛋生产废水，产生量为742m3/d，经厂区污水处理站处理后，通过市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂处理，最后排入黑河。 污水处理站位于4#厂房外东侧，投资500万元，设计处理规模为3000m3/d，主要处理工艺为“格栅+隔油+超浅层气浮机+IC厌氧反应器+A/O+沉淀”的处理工艺。 验收监测期间，污水处理站进口废水量两日均值为742m3/d，主要污染物日均值范围为氨氮39.9-40mg/L、悬浮物110-111mg/L、COD1530-1559mg/L、BOD5670-672mg/L、总磷0.95-0.96 mg/L、动植物油0.27-0.28mg/L。总排口主要污染物的日均值范围分别为氨氮0.57-0.59mg/L、悬浮物14-15mg/L、COD 39-46mg/L、BOD518.4-19.1mg/L、总磷0.21-0.22mg/L、动植物油未检出，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。主要污染物COD、氨氮、悬浮物、BOD5的去除效率分别为97%、98%、87%、97.1-97.2%，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 （2）废气 现有工程废气主要为污水处理站产生的恶臭，经现场调查，污水处理站主要产臭单元初沉池、调节池、污泥浓缩池和浅层气浮机均采取专用膜材进行密闭，产臭单元产生的恶臭经密闭收集后进入旋风高效喷淋塔处置后经1根15m高的排气筒排放。喷淋塔型号为YGXDT-15000，内置2层Ø50多面空心球，配备一台设计风量为15000m3/h的离心风机，排气筒编号为DA001，高度为15m。 验收监测期间，恶臭处理装置出口氨的排放速率为5.2×10-3至5.3×10-3kg/h，硫化氢的排放速率为0.056-0.058kg/h，臭气浓度为732-977（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（15m高的排气筒氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000无量纲）。 验收监测期间，厂界无组织排放浓度分别为氨0.26-0.29mg/m3，硫化氢0.005-0.006mg/m3、臭气浓度均<10（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准限值要求（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20无量纲）。 （3）噪声 现有工程噪声源主要为膨化罐、拌料锅、包装线等设备产生的机械噪声。经现场调查，现有工程已采取安装减振基础，并且主要设备均位于厂房内。 验收监测期间，厂区东、南、西、北厂界昼间噪声监测范围为48.6-54.2dB(A)，夜间噪声监测范围为41.6-47.6dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 （四）固废 现有工程产生的生活垃圾收集后交由环卫部门处置。生产过程中产生的鸡蛋壳、废包装材料在废品库暂存后作为废品外售，残次品在三级品库暂存后作为废品外售。经现场调查，废品库和三级品库相邻，位于厂区东侧，建筑面积均为100m2，均采取了防渗漏、防雨淋和防扬尘措施，设置的明显的标识牌，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。污水处理站辅助用房设有脱水间，并设有叠螺式脱水机一台，型号为Q=500kg DS/h，即满负荷运行每小时产生干污泥500kg，污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后进入垃圾斗暂存，垃圾斗底部设有控制开关，下方可直接停放污泥运输车，污水脱水暂存后定期委托环卫部门清运。 设备维修产生的废机油属于危险废物，在危废贮存仓库暂存后定期交由中环信环保有限公司处置。经现场调查，危废贮存仓库位于厂区东侧，与三级品库相邻，建筑面积10m2，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等四防措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 10、现有项目存在的环保问题及整改措施 根据现场调查，现有工程基本已完善各项环保措施，经调查现状仍存在以下问题，评价单位对此提出了整改要求，具体内容详见下表。 表17 建设单位现状污染物治理存在问题及整改要求一览表 序号; 存在问题; 整改要求; 整改期限. 1; 魔芋生产线投料工序未设置自动上料，投料环节有少量粉尘产生; 在投料工序设置自动投料器、自动破袋装置。原料使用自动投料器进行投加，先将整袋的原料放至进料口，进行压袋并关闭进料口，随后投料器内置的割刀自动破袋，自动破袋后，打开流量控制阀和附带的拍打装置，促使包装内的物料通过自重落到下方料斗中; 变更排污许可证之前. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 根据《2021年漯河市环境质量公告》，2021年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为8微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均值为22微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均值为80微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均值为49微克/立方米，臭氧8小时为102微克/立方米，一氧化碳年均值为0.7毫克/立方米。区域空气质量现状数据如下表18所示。 表18 2021年漯河市大气基本污染物环境质量现状及达标性分析 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. CO; 24小时第95百分位浓度; 0.7mg/m3; 4mg/m3; 17.5; 达标. O3; 8小时第90百分位浓度; 102; 160; 63.7; 达标. 由表11可知，项目所在区域SO2年均值、NO2年均值及CO第95百分位数、O38小时第90百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5均无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）其他污染物 本项目特征因子NH3、H2S、臭气浓度，环境质量现状数据引用《漯河双汇禽业有限公司5000万只肉鸡屠宰项目环境影响报告书（报批版）》中黄头村（本项目东北侧4.7km）的监测数据，监测单位为河南博睿诚城检测技术有限公司，监测时间为2021年7月8日至14日。监测结果见表19、表20。 表19 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名; 监测点位坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 黄头村; 114.113281; 33.554048; NH3、H2S、臭气浓度; 2021.7.8~2021.7.14; 东北; 4700. 表20 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点位坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准ug/m3; 浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率/%; 达标情况. X; Y. 黄头村; 114.113281; 33.554048; NH3; 1h; 200; 未检出; /; 达标. H2S; 1h; 10; 未检出; /; 达标. 臭气浓度; 一次值; /; ＜10; /; 达标. 根据监测结果可知，各监测点位NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则 大气 环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为黑河，郾城漯邓桥断面为省控断面。根据《漯河市人民政府关于印发漯河市污染防治攻坚站三年行动计划（2018—2020年）的通知》和《漯河市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发漯河市2020年水污染防治攻坚战设施方案的通知》（漯环攻坚办〔2020〕16）号，2020年黑河-郾城漯邓桥断面水质控制标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求。本次评价采用河南省生态 环境厅公布的河南省地表水体 2021 年度黑河-漯邓桥断面的常规监测数据，黑河-郾城漯邓桥断面现状水质见下表。 表21 黑河—郾城漯邓桥断面2021年水质监测数据一览表 单位：mg/L 监测时间; COD; 氨氮; 总磷. 2021-01; 14; 0.97; 0.11. 2021-02; 17; 0.89; 0.32. 2021-03; 20; 0.85; 0.29. 2021-04; 13; 0.49; 0.09. 2021-05; 8; 0.195; 0.18. 2021-06; 13; 0.425; 0.13. 2021-07; 13; 0.156; 0.14. 2021-08; 15; 0.44; 0.18. 2021-09; 20; 1.34; 0.18. 2021-10; 12; 2.05; 0.34. 2021-11; 13; 0.616; 0.13. 2021-12; 13; 0.206; 0.23. 均值; 14.3; 0.719; 0.19. Ⅲ类水体标准; 20; 1.0; 0.2. 由监测统计结果分析可知，2021 年黑河-漯邓桥断面 COD、氨氮、总磷年均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III 类标准的要求，但逐月水质不能稳定达标，COD 和总磷存在超标现象。 - 声环境质量现状 本项目位于漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）金山路与发展路交叉口东南角，项目所在区域属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。本项目南侧17m为孙庄，属于声环境保护目标，因此本项目在孙庄设置了1个声环境监测点位，监测时间2天，监测其昼、夜声环境质量现状值。监测单位为河南永飞检测科技有限公司，监测时间为2022年12月12日~13日。检测结果见下表。 表22 孙庄声环境质量监测数据一览表 单位：dB（A） 检测日期; 检测时段; 检测结果. 孙庄. 2022.12.12; 昼间; 50. 夜间; 42. 2022.12.13; 昼间; 51. 夜间; 40. 由监测统计结果分析可知，本项目南侧17m处的孙庄声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明其声环境质量良好。 - 生态环境 项目位于漯河经济技术产业集聚区，不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标类项目，可不开展生态现状调查。 5、地下水环境质量现状 本项目为方便食品制造业，报告类别为报告表，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中IV类建设项目，根据导则要求，不再对地下水环境进行评价。 6、土壤环境质量现状 本项目为方便食品制造业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于IV类建设项目，可不展开土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1.大气环境：厂界外500米范围内环境保护目标见下表。 表23 500m内大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 孙庄; 114.063432; 33.534106; 居民区; 居民; 二类区; S; 17. 清明李村; 114.061260; 33.534616; 居民区; 居民; 二类区; SW; 57. 后谢村; 114.063062; 33.533614; 居民区; 居民; 二类区; S; 66. 东方红社区; 114.060863; 33.537629; 居民区; 居民; 二类区; NW; 92. 开发区人民医院; 114.060627; 33.540589; 医院; 医患; 二类区; NW; 196. 谷多刘村; 114.058159; 33.538103; 居民区; 居民; 二类区; W; 261. 漯河十一中; 114.063223; 33.530198; 学校; 师生; 二类区; S; 444. 创业花园; 114.070379; 33.533292; 居民区; 居民; 二类区; SE; 397. 河东王村; 114.066174; 33.529840; 居民区; 居民; 二类区; S; 473. 2.声环境：厂界外50米范围内声环境保护目标见下表。 表24 50m内声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 距厂界最近距离; 方位; 环境功能区; 声环境保护目标情况说明. 经度; 纬度. 孙庄; 114.063432; 33.534106; 17m; S; 2类区; 砖混结构、朝南、一层，周边存在少量灌木. 3.地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染物排放控制标准 | 本项目污染物排放控制标准见下表： 表25 污染物排放控制标准 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别; 限值. 废气; GB14554-93; 《恶臭污染物排放标准》; 表2二级; 排气筒高度; 排气筒高度15m. NH3; 有组织4.9 kg/h. 无组织1.5mg/m3. H2S; 有组织0.33kg/h. 无组织0.06mg/m3. 臭气浓度（无量纲）; 15m排气筒2000. 厂界20. DB41/1604—2018; 《餐饮业油烟污染物排放标准》; 表1大型; 油烟排放限值1.0mg/m3 非甲烷总烃10mg/m3. 处理效率≥95%. DB41/2089-2021; 《锅炉大气污染物排放标准》; 中表1 （新建燃气锅炉限值）; 颗粒物≤5mg/m3. SO2≤10mg/m3. NOx≤30mg/m3. 林格曼黑度≤1级. 废水; GB8979-1996; 污水综合排放标准; 表4二级; COD≤150mg/L BOD5≤30mg/L SS≤150mg/L # NH3-N≤25mg/L 动植物油≤15mg/L. /; 漯河市经济技术开发区处理厂收水水质; /; COD≤500mg/L BOD5≤220mg/L SS≤320mg/L NH3-N≤35mg/L. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 3类; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A). 一般固废; GB18559-2020; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》. 危险废物; GB18597-2001及其修改单; 《危险废物贮存污染控制标准》. |
| 总量控制指标 | 根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函[2021]323 号）要求，“十四五”期间总量控制指标为NOx、VOCs、COD、NH3-N。结合本项目产污情况，确定本项目改造完成后总量控制（考核）因子及指标如下： 本项目大气污染物为颗粒物、油烟、非甲烷总烃、氨气、硫化氢、SO2、NOx，大气污染物总量控制（考核）因子为VOCs（以非甲烷总烃计）及NOx，本项目非甲烷总烃为食堂油烟中所含非甲烷总烃，产生量为0.005t/a，根据现有项目环评，现有项目非甲烷总烃的核定量为0.033t/a，并已进行了区域平衡倍量替代，因此无需新增非甲烷总烃总量控制指标。NOx新增总量控制指标0.098t/a，并进行区域平衡倍量替代。 水污染物总量控制（考核）因子：COD、NH3-N。本项目废水中COD、NH3-N、厂区总排口控制指标为COD 10.071t/a、NH3-N0.127t/a。通过漯河经济技术开发区污水处理厂处理后排入水环境污染物总量控制指标为COD5.092t/a、NH3-N0.255t/a。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。本项目排污许可证类比属于简化管理，未核定排放总量，因此现有工程污染物排放情况通过监测数据核算现有工程污染物排放情况，根据《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》验收监测期间验收工程COD、氨氮出厂排放量分别为COD10.24、NH3-N0.129t/a。 本项目工程主要污染物产生、排放情况及“三笔帐”计算见表26。 表26 本项目建设完成后主要污染物产排“三笔账”一览表 项目; 现有工程排放量; 本工程 排放量; 以新带老削减量; 本工程完成后全厂排放量; 较核定总量增减量; 核定 排放总量. 废水; COD（t/a）; 10.24; 10.071; -10.24; 10.071; -0.169; 10.071. NH3-N（t/a）; 0.129; 0.127; -0.129; 0.127; -0.002; 0.127. 废气; 非甲烷总烃（t/a）; 0; 0.005; 0; 0.005; +0.005; 0.005. NOx; 0; 0.098; 0; 0.098; +0.098; 0.098. 综上，现有工程废水及VOCs总量控制指标满足改建后污染物排放量需求，无需新增总量控制指标，项目需新增NOx总量控制指标0.098t/a，并进行区域平衡倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 本项目利用已经建好的厂房，不再进行基础设施、厂房等构筑物建设，因此本项目不存在施工期环境影响。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 |  | 1、地表水环境影响和保护措施 1.1废水产排分析 项目用水主要包括工艺添加水、生活用水、卤蛋生产线用水、魔芋生产线用水、车间地面清洗水。 （1）工艺添加水 项目魔芋制品生产线膨化、精炼工序需加水搅拌凝固，根据《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，魔芋产品工艺添加水新鲜水用量为30m3/d ，9000m3/a，该部分水全部进入产品，不排放。 （2）生活污水 项目劳动定员738人，厂区均提供食宿，员工用水量参考河南省用水定额（DB41/T385-2020）并结合现有项目实际运行情况，确定职工生活用水按100L/人·d计（包含食堂用水），则生活用水量为73.8m3/d，22140m3/a。生活污水排放量以用水量的80％计算，则生活污水产生量约为59.04m3/d，合17712m3/a，经化粪池及隔油池处理后，排入厂区污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市经济技术开发区污水处理厂进水标准要求，进入漯河市经济技术开发区污水处理厂，处理达标后最终排入黑河。 （3）卤蛋生产线废水 卤蛋生产线废水主要包括清洗废水、蒸煮废水、杀菌废水。由于本次改造针对卤蛋生产线进行了设备升级，优化了设备智能化、自动化程度，同时增加了产品产能，因此根据《污染源源强核算技术指南 准则》 （HJ884—2018），本项目采用产污系数法确定污染源源强。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《1393蛋品加工行业系数手册》中的“1393蛋品加工行业系数表”，表中卤蛋产品工艺为“清洗+煮蛋+冷却/剥蛋+卤汁调味+封口+杀菌/冷却”，与本项目工艺一致，废水产污系数为13.2吨/吨-原料，本项目卤蛋生产线原料用量为3900t/a，则卤蛋生产线废水产生量为51480t/a（171.6m3/d）。卤蛋工艺废水排入厂区污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市经济技术开发区污水处理厂进水标准要求，进入漯河市经济技术开发区污水处理厂，处理达标后最终排入黑河。 （4）魔芋生产线废水 魔芋生产线废水主要包括成型固化用水、浸泡用水、解冻用水、蒸煮用水、脱水机和拌料锅设备用水。根据《污染源源强核算技术指南 准则》 （HJ884—2018），本项目采用类比法确定污染源源强。类比《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》中魔芋生产线废水水量，本次改造针对魔芋生产线仅进行了设备换代，其原料、工艺、产品、产能均未发生任何变化，具有极高的可类比性。验收检测期间魔芋生产线废水产生量为600m3/d，因此本次改造魔芋生产线废水产生量同样为600m3/d。魔芋工艺废水排入厂区污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及漯河市经济技术开发区污水处理厂进水标准要求，进入漯河市经济技术开发区污水处理厂，处理达标后最终排入黑河。 （5）车间地面清洗废水 由于本项目为食品制造业，为保持卫生，需每天对地面用拖把进行清洗，清洗水量为1L/m2，生产车间除去设备及物料占地，需要冲洗面积约为7600m2，则地面冲洗用水为7.6t/d，产污系数按0.9计，则地面清洗水产生量为6.84t/d。 （6）软水制备废水 本项目配套了2台处理水量为2.5t/h的软水制备器，一备一用，软水产水率为70%，锅炉实际运行负荷为85%，纯水需求量为1.445t/a，浓水产生量为0.6175t/h，锅炉日运行8小时，则软水制备浓水产生量为4.94t/d。 （7）锅炉排水 本项目锅炉排水包含两部分，一部分是为保证锅炉正常运行，需控制锅炉水的水质，常采用锅炉排污的方法，即放掉一部分锅水，同时补入等量的锅水，来降低锅水的含盐量，锅炉的定期排污主要是排出沉积在底部的水渣和沉淀物，同时也排除盐分，定期排污口通常开设在锅筒、水冷壁下集箱的最低处，也称为底部排污。根据建设单位提供锅炉设计资料，锅炉额定排污水量为0.06m3/次，每两日一次，则项目锅炉排污水量为0.03t/d，9t/a。另一部分为蒸汽冷凝水，由于本项目为食品制造业，虽蒸汽为间接加热，但为保证食品安全，锅炉蒸汽冷凝水不再回流，直接排放，则经过车间损耗后，冷凝水排放量为9.22t/d，2766t/a。 由于锅炉锅炉用水制备废水和锅炉排污水中主要污染物为悬浮物和全盐类，废水水质比较简单，且不含难降解、毒性大、重金属等有毒物质，水质类比同类项目清净下水质COD50mg/L、SS80mg/L，经市政污水管网排入漯河经济技术开发区污水处理厂进行处理。 项目运营期水平衡图见图5。 工艺添加水 卤蛋线废水 生活用水 魔芋线废水 地面清洗水 新鲜水985.24 7.6 6.84 666.67 600 171.6 73.8 59.04 30 厂区污水处理站 834.48 市政污水管网 190.67 14.76 19.07 66.67 0.76 软水制备 16.5 锅炉 4.94 11.56 车间 11.53 9.22 2.31 0.03 14.19 图5 项目营运期内水平衡图 单位t/d 综上，本项目综合废水合计排放量为848.67t/d，其中清净下水排量为14.19t/d。生活污水与生产废水一同经污水处理站处理后再与清净下水一同经市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂深度处理后，最终排入黑河。 （6）生产废水水质及废水处理工艺 根据《污染源源强核算技术指南 准则》 （HJ884—2018），本项目采用类比法确定污染源源强。类比《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，本次改造工程与现有工程原料、工艺、产品均一致，增加了卤蛋生产线50%产能，水质具有较高的类比性。根据其验收检测数据，验收监测期间，污水处理站进口废水量两日均值为742m3/d，主要污染物日均值范围为氨氮39.9-40mg/L、悬浮物110-111mg/L、COD1530-1559mg/L、BOD5670-672mg/L、总磷0.95-0.96 mg/L、动植物油0.27-0.28mg/L，本次工程通过新增及更换自动化、智能化设备，代替人工操作，会在一定程度上遏制污染物产生，根据建设单位设计本次改造后，废水污染物生产浓度至少可削减10%~20%，本评价取15%，则确定本次改造工程废水污染物浓度为氨氮34mg/L、悬浮物93.9mg/L、COD1312.8mg/L、BOD5570.4mg/L、总磷0.81mg/L、动植物油0.23mg/L。 1.2废水保护措施分析 生产废水经隔油沉淀后，进入厂内污水处理站（格栅+隔油+调节+超浅层气浮机+IC厌氧反应器+A/O+沉淀）处理达到《污水综合排放标准》表4二级标准及漯河经济技术开发区污水处理厂收水指标后经市政污水管网进入漯河经济技术开发区污水处理厂深度处理后最终排入黑河。 项目废水处理工艺流程及原理如下： 图6 项目污水处理工艺流程 （1）废水处理工艺流程简介： 废水先经过机械格栅，过滤出杂物等，之后进入隔油池，去除部分油脂，隔油后进入调节池，调节水质水量，之后进入超浅层气浮机，同时加入PAC、PAM，气浮同时螺旋刮渣机将含油浮渣刮出收集。气浮出水进入IC厌氧反应器进行厌氧处理，可有效去除水中有机物，IC厌氧反应器产生的沼气回收利用，出水进入A/O池，分别在缺氧和好氧条件下进行反硝化和硝化反应，有效的去除废水中的COD和氨氮。A/O池出水经沉淀后，上层清液经总排口排入市政污水管网。 （2）废水处理原理 项目生产废水工艺的核心单元为“IC厌氧反应器+A/O”工艺。 IC厌氧反应器： IC厌氧反应器相似由2层UASB反应器串联而成。按功能划分，反应器由下而上共分为5个区:混合区、第1厌氧区、第2厌氧区、沉淀区和气液分离区。 混合区：反应器底部进水、颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混合物有效地在此区混合。 第1厌氧区：混合区形成的泥水混合物进入该区，在高浓度污泥作用下，大部分有机物转化为沼气。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态，加强了泥水表面接触，污泥由此而保持着高的活性。随着沼气产量的增多，一部分泥水混合物被沼气提升至顶部的气液分离区。 气液分离区：被提升的混合物中的沼气在此与泥水分离并导出处理系统，泥水混合物则沿着回流管返回到最下端的混合区，与反应器底部的污泥和进水充分混合，实现了混合液的内部循环。 第2厌氧区：经第1厌氧区处理后的废水，除一部分被沼气提升外，其余的都通过三相分离器进入第2厌氧区。该区污泥浓度较低，且废水中大部分有机物已在第1厌氧区被降解，因此沼气产生量较少。沼气通过沼气管导入气液分离区，对第2厌氧区的扰动很小，这为污泥的停留提供了有利条件。 沉淀区：第2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离，上清液由出水管排走，沉淀的颗粒污泥返回第2厌氧区污泥床。 A/O工艺： A为厌氧工艺段，废水处于厌氧条件下，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等。在此过程巾，不同微生物的代谢过程相互影响，相互制约，形成了复杂的生态系统。厌氧降解过程可以被分为四个阶段：水解阶段、发酵（或酸化）阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。 O为好氧工艺段，利用好氧微生物（包括兼性微生物）在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物，使其稳定、无害化。微生物利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢，经过一系列的生化反应，逐级释放能量，最终以低能位的无机物稳定下来，达到无害化的要求，以便进一步处理。 同时，厌氧+好氧工艺针对废水除磷具有较好的效果，废水在厌氧条件下，聚磷菌的生长受到抑制，为了自身的生长，便释放出其细胞中的聚磷酸盐，同时产生利用废水中简单的溶解性有机基质所需的能量，称该过程为磷的释放，进入好氧环境后，活力得到充分恢复，在充分利用基质的同时，从废水中摄取大量溶解态的正磷酸盐，从而完成聚磷的过程。 # 生化处理后的废水进入沉淀池，沉淀污泥回流至厌氧段，上清液进入清水池，最终达标排人市政管网。 （3）本项目污水处理站设计处理规模及进出水水质可行性论证 水量：由水平衡可知，项目改造完成后进入污水厂的废水每天产生量为834.48m3/d，其余14.19 m3/d的清净下水直接排至厂区总排口，根据《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，厂区内现有污水处理站，处理规模为3000m3/d，其处理规模完全可以处理本项目产生的废水。 水质：由于本次改造工程依托现有的污水处理站，处理规模3000m3/d，因此，污水处理站处理效果可类比现有工程的验收检测数据，根据《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间，根据污水处理站进口与总排口进入水质，确定污水处理站处理效率为：氨氮98.5%、悬浮物87%、COD 97%、BOD97.2%、总磷77%、动植物油50%，则项目污水处理站进出水水质及去除效率见下表。 表26 污水处理站进出水水质及去除效率一览表 项目; 水量 # （m3/d）; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; BOD（mg/L）; SS（mg/L）; TP（mg/L）; 动植物油（mg/L）. 进水水质; 834.48; 1312.8; 34; 570.4; 93.9; 0.81; 0.23. 去除效率; /; 97%; 98.5%; 97.2%; 87%; 77%; 50%. 出水水质; 834.48; 39.38; 0.51; 15.97; 12.21; 0.19; 0.12. 清净下水; 14.19; 50; /; /; 80; /; /. 厂区总排口; 848.67; 39.56; 0.50; 15.70; 13.34; 0.19; 0.12. 污水综合排放标准》 表 4 二级标准; /; 150; 25; 30; 150; /; 15. 经开区污水处理厂进水水质指标; /; 500; 35; 220; 320; /; /. 综上，本项目主要污染物的排放浓度分别为COD39.56mg/L、氨氮0.50mg/L、BOD515.70mg/L、悬浮物13.34mg/L、总磷0.19mg/L、动植物0.12mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求及漯河经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。 同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019），“IC厌氧反应器+A/O工艺”为可行技术，因此本项目废水治理措施可行 。 本项目污染物排放信息情况见表27~表29。 表27 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放库设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 综合废水; COD、BOD、SS、TP、NH3-N、动植物油; 漯河经济技术开发区污水处理厂; 连续排放; TW001; 综合废水处理设施; 格栅+隔油+调节+超浅层气浮机+IC厌氧反应器+A/O+沉淀; DW001; 是; 企业总排口. 表28 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 114.066182; 33.536535; 25.4601; 进入城市污水处理厂; 连续排放; 漯河经济技术开发区污水处理厂; COD; 20. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 1.0. TP; 0.5. 动植物油; -. 表29 废水污染物排放信息表（新建项目） 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. DW001; COD; 39.56; 10.071. BOD; 15.70; 3.998. NH3-N; 0.50; 0.127. SS; 13.34; 3.397. TP; 0.19; 0.048. 动植物油; 0.12; 0.030. 全厂排放口合计; COD; 10.071. BOD; 3.998. NH3-N; 0.127. SS; 3.397. TP; 0.048. 动植物油; 0.030. 1.3监测要求 根据本项目污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。从人员编制、经济效益和监测质量等多方面考虑，将常规环境监测工作委托给有资质的环境检测单位承担。 对照《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），本项目环境监测计划见表30。 表30 项目营运期环境监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废水; 废水总排口; 流量、PH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、磷酸盐（总磷）、动植物油、五日生化需氧量; 次/半年. 1.4措施依托可行性分析 1、漯河经济技术开发区污水处理厂基本情况 根据现场调查及参考《漯河经济技术产业集聚区污水处理厂工程项目报告表》（漯环监表〔2012〕11号）和《漯河经济技术开发区污水处理厂二期及污水管网工程报告表》，（漯开环监表〔2017〕4号），漯河经济技术开发区污水处理厂位于漯河市经济技术开发区内，漯河市沙南污水处理厂以南，华电漯河发电有限公司北侧，黑河西岸。一期工程收水范围：北至漯阜铁路，南至规划南路、西至金山路，东至规划东环路，二期工程新增收水范围为一是漯阜铁路以北、中山路以东、人民路以南、东山南路以西的区域，二是漯阜铁路以南、黑河以东、东山路以西区域。一期设计处理规模为3万m³/d（已运行），二期设计规模3万m3/d，目前正处于调试运行阶段，二期工程建成后总规模达到6万m3/d。 一期占地38326m2，折合57.5亩，采用污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，主要污水处理工艺见图13。 二期占地40000m2，折合60亩，采用的污水处理处理工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+三级处理+消毒”处理工艺。一期、二期工程设计进出水指标见表21，主要污水处理工艺见图7和图8。 表31 漯河经济开发区污水处理厂一期、二期工程进出水设计指标 污染物; 一期工程; 二期工程. 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度(mg/L); 去除率（%）. COD; ≤500; ≤40; ≥90; ≤500; ≤40（管控）; ≥92. BOD5; ≤22; ≤10; ≥95.5; ≤220; ≤10; ≥95.5. SS; ≤320; ≤10; ≥96.9; ≤320; ≤10; ≥96.9. 氨氮; ≤35; ≤2.0; ≥85.7; ≤30; ≤2.0（管控）; ≥93.3. TN; ≤50; ≤15; ≥70; ≤40; ≤15; ≥62.5. TP; ≤4; ≤0.4; ≥88.9; ≤4; ≤0.4（管控）; ≥96.4. 图7 漯河市经济开发区污水处理厂一期工艺流程图 图8 漯河市经济开发区污水处理厂二期工艺流程图 2、本项目废水进入漯河市经济开发区污水处理厂的可行性 根据上述，本项目位于河市经济技术开发区污水处理厂收水范围之内，且污水管网已铺设到位，排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准要求及漯河市经济技术开发区污水处理厂收水指标，且不含有漯河市经济技术开发区污水处理厂不能处理的污染因子，项目日排水量848.67m3/d，占污水厂设计规模的1.4%，对污水厂处理负荷影响较小，因此，项目废水经厂区污水处理站处理后进入漯河市经济开发区污水处理厂可行。. 2、大气环境影响和保护措施 2.1废气产排分析及保护措施 （1）卤蛋卤制废气 本项目在卤蛋生产线卤制工段中会产生一定的异味，异味与气温呈正相关，因此异味主要产生于加热卤制工段，卤制废气是来源于蛋类以及各种香料加热挥发，由于卤制废气中主要成分水蒸气并夹杂着各种香料气味，对人体及环境并不存在较大影响，且各类排放标准中暂无相关废气的排放标准，因此，本次评价无法对卤制废气进行定量分析。但为进一步减少影响，评价要求企业须加强车间内的日常清洗消杀工作，设备和地面定时清洗，保持车间地面卫生，以避免废弃物长期堆置，防止恶臭滋生。 （2）污水处理站恶臭 污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要产生在处理污水厌氧环节中，包括调节池、生化池、污泥池等，污水处理站恶臭的主要表征因子为NH3与H2S。 本项目现有污水处理站，已将调节池、生化池、污泥池等产臭单元全部封闭，并安装了高效喷淋塔处理恶臭废气，本次改建项目恶臭污染物源强类比《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》中针对恶臭处理设施进、出口的实测数据。本项目改造完成后，污水处理站的规模、工艺均不发生任何变化，生产工艺也不发生变化，仅卤蛋产能增加，数据具体可类比性。因此类比本项目恶臭源强为NH30.0326kg/h、H2S0.1687 kg/h，污水处理站配套喷淋除臭塔处理风量为15000m3/h，将污水站恶臭气体收集后经喷淋除臭塔处理后通过15m高排气筒（编号DA001）排放，根据验收检测数据，喷淋除臭对恶臭气体处理效率为60%，则经处理后NH3与H2S的排放速率分别为0.013kg/h、0.068kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。 （3）油烟 根据建设单位提供的资料，本项目设职工食堂。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。 根据建设单位计划，本项目的餐厅设置20个基准灶头，在营运期间会产生烹饪油烟，根据《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41_1604-2018)可知，现有食堂为大型食堂。根据相关资料调查，厨房消耗动植物油以0.03kg/d•人计（三餐），厂区24小时生产，每日提供4餐，每班用餐人数按650人计，每日三班工作制，每班用二至三餐，则总计用餐人数约为4900人，则年消耗食用油58.8t/a，据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则食堂油烟产生量约1.664t/a，厨房每天的工作时长为6h，则烟气的排放量为0.924kg/h，油烟机风量约为15000m3/h，油烟排放浓度为61.6mg/m3。根据环境科学报《关于中式餐饮业油烟中非甲烷总烃碳氢化合物排放特征的研究》表明，烹饪过程中，食用油和食物在高温条件下，会发生热分解和裂解，形成一种气态、液态、固态3种有机物形态的混合物，液态和固态成为油烟，粒径在0.01~10um之间的气态部分则作为VOCs（以非甲烷总烃计），餐饮行业非甲烷总烃产生浓度为9.13~14.2mg/m3（本项目取14.2mg/m3）。 评价要求安装油烟净化器处理后经高于屋顶2m排气筒（DA002），油烟净化器采用3台串联，单台净化效率大于95%，串联后效率为98.75%，净化后的含油烟废气浓度为0.77mg/m3，排放量为0.0116kg/h，非甲烷总烃的排放浓度为0.18mg/m3，排放量为0.0027kg/h，能满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41_1604-2018)油烟排放最高允许排放浓度1.0mg/m3，非甲烷总烃排放最高允许排放浓度10.0mg/m3，油烟去除效率≥95%的要求。 （4）锅炉废气 本项目设置一套1.7t/h沼气锅炉，用于资源化利用污水站沼气，根据前文分析，厂区污水处理站沼气最大产生量为378000m3/a，1260m3/d，根据《LSS1.7-1.0-Q锅炉设计说明书》，本项目所使用的1.7t/h沼气锅炉沼气燃烧量为158m3/h，则锅炉工作时间约为每天8h。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）5.2.3.2基准烟气量核算方法，单位气体燃烧基准烟气量计算公式为： V0=0.0476〔0.5φ（CO）+0.5φ（H2）+1.5φ（H2S）+∑（n+m/4）φ（CnHm）-φ（O2）〕 Vgy=0.01〔φ（CO2）+φ（CO）+φ（H2S）+∑mφ（CnHm）〕+0.79V0+φ（N2）/100+（ɑ-1）V0 式中V0一理论空气量，标立方米/立方米； Vgy一基准烟气量，标立方米/立方米； φ（CO2）一二氧化碳体积百分数，百分比； φ（N2）一氮体积百分数，百分比； φ（CO）一一氧化碳体积百分数，百分比； φ（H2）一氢体积百分数，百分比； φ（H2S）一硫化氢体积百分数，百分比； φ（CnHm）一烃类体积百分数，百分比，n为碳原子数，m为氢原子数 φ（O2）一氧体积百分数，百分比； α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃气锅炉的过量空气系数为1.2，对应基准氧含量为3.5%。则经计算可知，本项目沼气锅炉基准烟气量为9.2284Nm3/m3。 根据前文可知，污水处理产沼气量为1260m3/d，378000m3/a，此部分沼气全部通入沼气锅炉燃烧供热，则废气量为3488335.2m3/a（1453.47m3/h）。 # （2）颗粒物（烟尘） 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉颗粒物源强可采用类比法确定，颗粒物类比《牧原社旗八场生物质沼气发电项目竣工环境保护验收监测报告》，牧原社旗八场生物质沼气发电项目沼气由牧原社旗八场污水处理系统中厌氧发酵产生，经脱水、脱硫后用于燃气轮机发电，其沼气来源、成分、净化工艺均与本项目相似，具有可类比性。根据《牧原社旗八场生物质沼气发电项目竣工环境保护验收监测报告》类比本项目沼气燃烧颗粒源强为0.0027kg/h，本项目沼气烟气量为400.3m3/h，则排放浓度6.74mg/m3。的排放量按下式进行核算。 Ej=R×βj×(1-η/100)×10-3 式中∶Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，t或万m3，本项目为0.0158万m3/h； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，类比河南金玉锋生物科技有限公司沼气回收利用项目，取值为0.4kg/万m3； η—污染物脱除效率，%。 则经计算，本项目沼气锅炉颗粒物排放量为0.015t/a，排放速率为0.0063kg/h，排放浓度为4.3mg/m3。 （2）氮氧化物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值按下式计算（根据锅炉生产商提供数据，锅炉排放浓度为24~28mg/m3，本次取28mg/m3）。 ENOx=ρNOx×Q×(1-ηNOx/100)×10-9 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；本次NOx浓度取28mg/m3； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，%；本项目脱硝效率为0； 则经计算，本项目沼气锅炉颗粒物排放量为0.098t/a，排放速率为0.0407kg/h，排放浓度为28mg/m3。 （4）二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉二氧化硫排放量参照下式计算。 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；本项目为0.0158万m3/h。 St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3；根据脱硫塔设计参数，脱硫后总硫质量浓度可达到20mg/m3以下； ηS—脱硫效率，%；本项目脱硫效率为0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；本项目取1； 则经计算，本项目沼气锅炉二氧化硫排放量为0.015t/a，排放速率为0.0063kg/h，排放浓度为4.3mg/m3。 林格曼黑度类比同类项目沼气锅炉废气监测结果，林格曼黑度<1级。 由以上分析可知，项目沼气燃烧产生的SO2、NOX、烟尘和林格曼黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1（新建燃气锅炉限值）排放要求（颗粒物排放浓度5mg/m3，SO2排放浓度10mg/m3，NOX排放浓度30mg/m3，林格曼黑度排放浓度≤1级）。因此，本项目所排废气对周边环境影响较小。 项目废气产排情况见表32，排放口基本情况见表33： 表32 废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 污染排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 污水处理站; NH3; 有组织; 0.235; 0.0326; 2.17; 喷淋除臭塔+15m排气筒; 0.094; 0.013; 0.86. H2S; 1.215; 0.1687; 11.25; 0.486; 0.068; 4.53. 食堂; 油烟; 有组织; 1.664; 0.924; 61.6; 集气罩+3台串联静电式油烟净化器; 0.021; 0.0116; 0.77. 非甲烷总烃; 0.383; 0.213; 14.2; 0.005; 0.0027; 0.18. 沼气锅炉; 颗粒物; 有组织; 0.015; 0.0063; 4.3; 沼气脱硫+低氮燃烧器+15m排气筒; 0.015; 0.0063; 4.3. SO2; 0.015; 0.0063; 4.3; 0.015; 0.0063; 4.3. NOx; 0.098; 0.0407; 28; 0.098; 0.0407; 28. 表33 排放口基本情况 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. DA001; 114.066223; 33.537446; 15; 0.5; 21.2; 25; 7200; 正常; NH3：0.013 H2S：0.068. DA002; 114.063754; 33.535137; 高出屋顶2m; 0.5; 14.1; 40; 1800; 正常; 油烟：0.0116 非甲烷总烃：0.0027. DA003; 114.066204; 33.537401; 15; 0.3; 5.6; 45; 2400; 正常; 颗粒物0.0063 SO20.0063 NOx0.0407. 综上所述，油烟及非甲烷总烃排放浓度满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）表1大型食堂最高允许排放浓度；污水处理站废气能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2；沼气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1（新建燃气锅炉限值）排放要求。 综上，本项目废气处理措施合理，污染物可以做到达标排放，治理设施为可行技术，项目废气对周围环境影响较小。 2.2 监测要求 根据本项目污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。从人员编制、经济效益和监测质量等多方面考虑，将常规环境监测工作委托给有资质的环境检测单位承担。 对照《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目属于非重点排污单位，且配套沼气锅炉小于20t/h，环境监测计划见表34。 表34 项目营运期环境监测计划 类别; 排气筒编号; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废气; DA001; 恶臭气体废气处理设施排放口; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季度. DA002; 烟油废气处理设施排放口; 油烟、非甲烷总烃; 1次/半年. DA003; 锅炉废气排放口; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年. NOx; 1次/月. /; 厂界; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年. 3、噪声环境影响和保护措施 3.1 源强分析 （1）噪声源强 本项目为改造项目，新增主要高噪声源主要为自动供料系统、连续式封口机、称重剔除机、电动压榨机、蒸煮机、包装机及锅炉配套风机、水泵等，设备噪声源强为70~85dB(A)，采用选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减振，厂房隔声、隔声罩隔声等措施。本次各噪声设备治理情况及治理后的设备噪声值见表35。 表35 项目主要噪声源强及排放情况 单位：dB（A） 序 号; 建筑物 名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 魔芋车间; 自动供料系统; 1; 80; 设置基础减振; 77; 176; 1.5; 36; 38.8; 昼夜; 25; 13.8; 1. 2; 连续式封口机; 2; 75; 77; 316; 1.5; 36; 36.8; 昼夜; 25; 13.8; 1. 3; 称重剔除机; 8; 70; 77; 326; 1.5; 36; 37.8; 昼夜; 25; 12.8; 1. 4; 电动压榨机; 12; 85; 77; 200; 1.5; 36; 54.5; 昼夜; 25; 29.5; 1. 5; 卤蛋车间; 蒸煮机; 2; 70; 258; 266; 1.5; 18; 37.9; 昼夜; 25; 12.9; 1. 6; 包装机; 5; 75; 348; 360; 1.5; 18; 46.9; 昼夜; 25; 21.9; 1. 7; 锅炉房; 鼓风机; 1; 85; 381; 237; 0.5; 1.5; 71.5; 昼间; 25; 46.5; 1. 8; 罗茨风机; 2; 85; 382; 237; 0.5; 1.5; 71.5; 昼间; 25; 46.5; 1. 9; 给水泵; 1; 80; 381; 233; 0.5; 1.5; 66.5; 昼间; 25; 41.5; 1. - （2）噪声预测模式 本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四周厂界，具体公式如下： ①距离衰减模式： L=L0−20lg(rr0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级，dB（A）； r—点声源到受声点之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 ②噪声叠加模式： L=10lg(n100.1Li) 式中：L—预测点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； # n—声源数量 （3）预测结果及分析 根据本项目运行后主要噪声源情况，利用预测模式和参数计算工程噪声对各预测点的噪声贡献值，并与现状值叠加后，得到预测值，厂界现状值来源于《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》的厂界噪声检测数据，敏感点背景值来源于现场检测数据。厂界噪声影响情况预测结果及达标分析见表36、声环境保护目标预测结果及达标分析见表37。 表36 厂界声环境预测结果统计及分析 单位：dB（A） 预测点; 噪声设备; 数量; 建筑物外1m处源强 （单台）; 设备距厂界距离/m; 贡献值; 现状值（昼/夜）; 预测值（昼/夜）; 标准值. 北厂界; 自动供料系统; 1; 13.8; 356; 10.03; 52.3/42.8; 52.3/42.8; 65/55. 连续式封口机; 2; 13.8; 216. 称重剔除机; 8; 12.8; 206. 电动压榨机; 12; 29.5; 322. 蒸煮机; 2; 12.9; 280. 包装机; 5; 21.9; 205. 鼓风机; 1; 46.5; 210. 罗茨风机; 2; 46.5; 210. 给水泵; 1; 41.5; 214. 西厂界; 自动供料系统; 1; 13.8; 77; 0; 54.2/43; 54.2/43; 65/55. 连续式封口机; 2; 13.8; 77. 称重剔除机; 8; 12.8; 77. 电动压榨机; 12; 29.5; 77. 蒸煮机; 2; 12.9; 258. 包装机; 5; 21.9; 348. 鼓风机; 1; 46.5; 381. 罗茨风机; 2; 46.5; 382. 给水泵; 1; 41.5; 381. 南厂界; 自动供料系统; 1; 13.8; 176; 0; 52.6/45; 52.6/45; 65/55. 连续式封口机; 2; 13.8; 316. 称重剔除机; 8; 12.8; 326. 电动压榨机; 12; 29.5; 200. 蒸煮机; 2; 12.9; 266. 包装机; 5; 21.9; 360. 鼓风机; 1; 46.5; 237. 罗茨风机; 2; 46.5; 237. 给水泵; 1; 41.5; 233. 东厂界; 自动供料系统; 1; 13.8; 325; 35.66; 53.4/47.6; 53.47/47.87; 65/55. 连续式封口机; 2; 13.8; 325. 称重剔除机; 8; 12.8; 325. 电动压榨机; 12; 29.5; 325. 蒸煮机; 2; 12.9; 145. 包装机; 5; 21.9; 64. 鼓风机; 1; 46.5; 7. 罗茨风机; 2; 46.5; 6. 给水泵; 1; 41.5; 7. 从表25可以看出，项目厂界噪声贡献值能满足《厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 表37 声环境保护目标预测结果统计及分析 单位：dB（A） 声环境保护目标名称; 噪声背景值 /dB(A); 噪声现状值 /dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值 /dB(A); 噪声预测值 /dB(A); 较现状增量 /dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 孙庄; 51; 42; 51; 42; 60; 50; 0; 0; 51; 42; 0; 0; 达标; 达标. 由预测结果分析可知，本项目南侧17m处的孙庄声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3.2 监测要求 根据本项目污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。从人员编制、经济效益和监测质量等多方面考虑，将常规环境监测工作委托给有资质的环境检测单位承担。 对照《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），本项目属于非重点排污单位，环境监测计划见表38。 表38 项目营运期环境监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 每季年一次. 孙庄. 4、固体废物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为卤蛋生产线上蛋工序产生的不合格蛋、剥壳工序产生的蛋壳、检装工序产生的残次品、废包装材料以及污水站污泥、生活垃圾、废机油及废脱硫剂、废反渗透膜。 4.1固体废物源强 1、一般工业固体废物 （1）不合格蛋 鸡蛋入场需进行检验，挑出破碎、散黄等不合格鸡蛋，根据建设单位的实际生产经验，入厂鸡蛋都在防撞托盘内，破损量较小，约占总量的0.2%，既5.46t/a，不合格蛋进行集中收集，定期外售。 （2）蛋壳 主要来自于卤蛋生产的剥壳工序，根据建设单位提供资料，鸡蛋壳产生量为27t/a， 集中收集后交由环卫部门处理。 （3）残次品 残次品主要来自生产过程的检验出的不合格品，包含重量误差、包装破损、涨袋等情形，根据验收监测期间残次品产生量，类比本项目次品产生量为312t/a，根据厂家介绍，此类产品做为三级品暂存于三级品库，定期外售。 （4）废包装材料 本项目废包装材料主要包括原料包装废料和成品包装废料。项目外购原料均为袋装， 成品包装分为内包和外包，内包采用塑料袋，外包采用纸箱。根据验收监测期间产生量，类比本项目废包装材料产生总量约83.2t/a，主要成分为塑料和纸，经厂区内集中收集后定期外售。 （5）污水处理站污泥 主要来自污水处理站的运行，污水处理站辅助用房二楼设有脱水间，并设有叠螺式脱水机一台，型号为Q=500kg DS/h，即满负荷运行时每小时产生干污泥500kg，本次改造完成后，污水站处理水量834.48m3/d，则污泥产生量约为1001t/a，污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后进入垃圾斗暂存，垃圾斗底部设有控制开关，下方可直接停放污泥运输车，污水脱水暂存后定期委托环卫部门清运。 （6）废脱硫剂 项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知：常温下，理论上每100g 活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g 硫化氢气体。本项目沼气中硫化氢含量为0.15t/a，95%被脱硫剂吸收，吸收量为0.145t/a，则废脱硫剂产生量约为0.252t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为氧化铁）属于一般固废，由生产厂家统一回收处置。 （7）废反渗透膜 软水制备器采用反渗透工艺，反渗透膜到寿后需进行更换，反渗透膜每三年更换1次，每次更换量为0.3t，折合废反渗透膜产生量为0.1t/a，废RO膜暂存于一般固废间，由更换厂家回收处理。 本项目一般工业固废产生情况见下表。 表39 一般工业固废汇总表 废物名称; 主要成分; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序或装置; 形态; 产废周期; 污染防治措施. 不合格蛋; - 鸡蛋; - 135-999-99; - 5.46; - 入厂检验; 固态; 日; 厂区暂存，定期出售. 残次品; - 卤蛋; - 135-999-99; - 312; - 产品检验; 日. 蛋壳; - 蛋壳; - 135-999-99; - 27; - 剥壳; 日. 废包装材料; - 塑料、纸壳; - 135-001-07; - 83.2; - 拆包、包装; 日. 污水处理站污泥; - 污泥; - 135-001-61; - 1001; - 污水处理站; 日; 环卫处理. 废脱硫剂; - 硫化亚铁、硫化铁; - 135-999-99; - 0.252; - 脱硫塔; 年; 厂家回收. 废反渗透膜; - RO膜; - 135-999-99; - 0.1; - 软水器; 三年. 2、生活垃圾 本项目劳动定员为738人，720人在厂区食宿，在厂区食宿人员生活垃圾产污系数按1kg/人·d，其余按0.5 kg/人·d计，经推算，项目职生活垃圾产生量约为0.729t/d，218.7t/a。 3、危险废物 （1）废机油 本项目设备维修或使用过程中会有废机油产生，现有工程2022年8月才投入运行，因此至今并未产生废机油，根据建设单位介绍，本项目仅对大型机器维保会产生少量废机油，预计废机油产生量约为0.35t/a，废机油属于危险废物，危废代码为 HW08 900-249-08 (其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物 油和含矿物油废物)，采用专门密封桶收集后，放置在危险废物贮存仓库内， 定期交由中环信环保有限公司处置 本项目危废产生情况见下表。 表40 危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.35; 设备维保; 液体; 矿物油; 矿物油; 年; T/I; 危废暂存间暂存，定期交中环信环保有限公司处理. 建设单位拟设置10m2危废暂存间暂存危险废物，定期将危险废物交中环信环保有限公司处置，危废暂存间建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43 号）要求进行设计、运行和贮存。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》危险废物贮存场所（设施）污染防治措施要求，项目危险废物暂存间影响分析如下： A、危废储存要求 a、禁止将不明性质的废液混合存放，两种以上的混合存放应考虑兼容性，以免发生激烈反应、火灾或爆炸、中毒、产生可燃性液体或有害液体、造成容器材质劣化等环境风险影响； b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 毫米以上的空间；贮存容器应保持良好情况，如有严重生锈、损坏或泄露之虞的，应立即更换；所有贮存容器应保持随时密闭状态，为防止贮存容器泄露，应将贮存容器置于不锈钢盛盘内，经常保持清洁完整，不得有逸散、渗出、污染地面或散发恶臭等情形； c、本项目应分类收集，制定严格的分类、收集、管理制度并责任到人，没有密封包装的危废不得运到危废暂存间，危废的贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求； d、本项目应使用符合标准的容器盛装，盛装危废的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所示的标签，且标签上必须有危废的名称、编号、危险性、日期等信息，危废必须密封存放且危废暂存间必须采用防渗透、防泄漏、防流失措施，存放期间，管理人员必须进行分类存放、巡查和维护； B、贮存场所污染防治措施 本项目危废暂存间位于车间东南角，评价要求暂存间地面铺设有防渗层，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位严格遵守有关危险废物有关储存的规定，必须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位的名称，建立一套完整的危废管理体制，按照危险废物转移联单管理办法，做好申报转移纪录。应做好危险废物的入库、存放和出库记录，不得随意堆置。收集固废应详细列出数量和成分，为防止危险废物散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 C、危险废物贮存场环境影响分析 结合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）中危险废物贮存设施的设计原则，项目拟将危废暂存间设置于厂区东侧，周边无易燃易爆危险品仓库，地面全部硬化同时铺设防渗层，项目危险废物均采用暂存桶分类暂存。 本项目危废贮存场所基本情况见表41。 表41 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 厂区东侧; 10m2; 密封桶装; 1; 1周. 危险废物运输过程中应严格遵守以下要求： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597 附录A 设置标志。 ③危险废物公路运输时，运输车辆应按照GB13392 设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190 规定悬挂标志。 （3）本项目运营期固体废物产生情况汇总 本项目运营期固体废物产生情况汇总见表42。 表42 项目固体废物产生情况汇总一览表 名称; 类别; 存放地点; 产生量 （t/a）; 处置方式; 排放量（t/a）. 废机油; 危险废物; 危废暂存间; 0.35; 危废暂存间暂存，定期交中环信环保有限公司处理; 0. 生活垃圾; 一般固体废物; 垃圾箱; 218.7; 环卫清运; 0. 污水处理站污泥; /; 1001; 环卫处理; 0. 残次品; 一般固废暂存间; - 312; 收集后外售; 0. 蛋壳; - 27; 0. 废包装材料; - 83.2; 0. 不合格蛋; 5.46; 0. 废脱硫剂; 不暂存; - 0.252; 厂家回收; 0. 废反渗透膜; - 0.1; 0. 综上所述，本项目产生的固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小 五 地下水、土壤环境影响分析 本项目可能造成土壤、地下水污染途径为：污水处理站泄漏，污染物垂直下渗及危废暂时堆存对土壤、地下水造成的影响。 根据《漯河杏林食品有限公司年产20万吨休闲食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》及现场踏勘。厂区一般固废间、三级品库库均进行了防渗漏、防雨淋和防扬尘措施，危险暂存间进行防风、防雨、防晒、防渗漏等四防措施，并制定了危险废物流失、泄露、扩散和意外事故处置流程、危险废物暂存处管理制度、培训制度等相关管理制度。污水处理站采取了混凝土结构并进行了底层防渗，可有效防治废水泄露。生产车间全部采用环氧地坪进行硬化处理，厂区除绿化外全部进行了硬化处理。同时本项目为食品制造业，本身并不产生重金属及持久性有机物等，因此采取以上措施后，可有效防治对土壤、地下水的影响。 六 环境风险分析 本项目为其他食品制造业，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)可知，本项目生产段不涉及所列的风险物质及风险工艺系统，但污水处理站中的IC厌氧反应器厌氧区工作时，在高浓度污泥作用下，大部分有机物转化为沼气，产生的沼气，产生的沼气贮存在300m3的双模气柜中，经脱硫后输送至食堂使用，沼气中主要成分为甲烷，甲烷密度为0.77kg/m3，则沼气最大储存量为0.231吨，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量甲烷临界量为10t，则Q值为0.231/10=0.0231＜1，该项目环境风险潜势为 I。根据环境风险评价等级划分，环境风险潜势为 I 时进行简单分析即可。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)附录 A 中要求，可做如下简单分析： 表43 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杏林食品魔芋爽、卤蛋生产线智能化改造项目. 建设地点; 漯河市漯河经济技术产业集聚区（含漯河经济开发区）金山路与发展路交叉口东南角. 地理坐标; 厂址中心坐标：114度3分50.42秒，33度32分3.62秒. 环境影响途径 及危害后果; 1、若沼气泄漏，会对周边人群健康产生影响，沼气的毒性因其化学组成的不同而异。以甲烷为主者仅起窒息作用；如含有硫化氢等气体时，则毒性依其含量而有不同程度的增加。所引起的中毒表现也有所不同，可表现为甲烷中毒、硫化氢中毒，或两者的混合中毒。沼气中含硫化物，对呼吸道和肺泡有较强的刺激性。 2、若天然气泄漏遇明火，可能发生火灾，会造成重大生命、财产损失，产生的高温、烟尘和废气会对人体和周边环境会造成伤害，对周围大气环境造成一定程度的污染；处理火灾事故将会产生大量的消防废水，消防废水未经收集直接排放会对区域地表水和地下水环境造成影响。. 风险防范措施 要求; 1、定期检验储罐封闭性，设置泄漏报警装置； 2、消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防腐蚀、防毒服，戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑沼气或改变沼气流向。 3、对贮存设施定期进行维护、检修，加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患或需要维修的设备、管道、阀门及时进行修理或更换，避免设备事故运行；操作人员应上岗培训，并严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故排放。. 项目沼气存储采用双模气柜储存，设置专门储存区域，禁止明火，最大储存量不超过10t，气柜定期检验，避免泄露，使用过程中进行岗前培训，确保合理使用，故项目沼气不会给周围带来重大风险，对周围环境影响较小。 同时建议建设单位按要求编制应急预案，并注重日常生产过程中的风险防范，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围。 七、环保投资 本项目总投资8000万元，环保投资100万元，占总投资1.25%。项目环保投资情况见表44。 表44 本工程环保措施及投资估算一览表 序号; 污染源; 环保措施; 投资 （万元）. 1; 废气; 投料工序; 采用全自动供料系统，自动上料，防治粉尘产生; 45. 污水处理站恶臭; 污水站加盖密闭，恶臭气体收集后经生物喷淋除臭塔处理后通过15m高排气筒; 依托现有. 沼气锅炉; 沼气脱硫塔+低氮燃烧器+15m排气筒; 20. 食堂油烟; 油烟废气收集后经3台串联的静电式油烟净化器处理后经15m排气筒排放; 15. 2; 废水; 污水处理站; 污水处理站1座，处理规模3000m3/d， 采用“格栅+隔油+调节+超浅层气浮机+IC厌氧反应器+A/O+沉淀”处理工艺; 依托现有. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 依托现有. 一般工业固体废物; 设置100m2一般固废暂存间1座、100 m2三级品库1座; 依托现有. 危险废物; 设置10m2危险废物暂存间1座; 依托现有. 4; 噪声; 设备运行; 隔声减震，距离衰减; 2. 5; 用电监管; 安装用电监管设备，用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器。; 18. 共计; 100. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001恶臭气体废气处理设施排放口 | NH3、H2S、臭气浓度 | 依托现有污水站加盖密闭并负压收集，风量15000m3/h，将收集的恶臭气体经高效喷淋除臭塔处理后通过15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2 |
|  | DA002 烟油废气处理设施排放口 | 油烟、非甲烷总烃 | 厨房设置集气罩，风量15000m3/h，收集后经3台串联的静电式油烟净化器处理后经15m排气筒排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）表1大型 |
|  | DA003沼气锅炉废气排放口 | 颗粒物、SO2、NOx、格林曼黑度 | 沼气脱硫塔+低氮燃烧器+15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中表1（新建燃气锅炉限值） |
| 地表水环境 | DWOO1废水总排口 | COD、BOD、SS、氨氮、TP、动植物油 | 依托现有污水处理站1座，处理规模3000m3/d， 采用“格栅+隔油+调节+超浅层气浮机+IC厌氧反应器+A/O+沉淀”处理工艺 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及漯河经济技术开发区污水处理厂收水指标 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 基础减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物由10m2危废暂存间暂存，定期委托中环信环保有限公司处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》及2013 年修改单； 一般固体废物由100m2一般固废暂存间1座、100 m2三级品库1座暂存，合理处置。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559-2020） |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目厂区一般固废间、三级品库库均进行了防渗漏、防雨淋和防扬尘措施，危险暂存间进行防风、防雨、防晒、防渗漏等四防措施，并制定了危险废物流失、泄露、扩散和意外事故处置流程、危险废物暂存处管理制度、培训制度等相关管理制度。污水处理站采取了混凝土结构并进行了底层防渗，可有效防治废水泄露。生产车间全部采用环氧地坪进行硬化处理，厂区除绿化外全部进行了硬化处理。同时本项目为食品制造业，本身并不产生重金属及持久性有机物等，因此采取以上措施后，可有效防治对土壤、地下水的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于产业集聚区内，在现有厂房进行改造，不涉及生态影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目为食品制造业，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)可知，本项目不涉及所列的风险物质及风险工艺系统。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按“环境保护措施监督检查单”内容落实“ 三同时” 制度，排污前落实排污许可证制度，日常生产建立环境保护管理制度，排污口规范化建设，建立工业固废台账等。 |  |  |  |

- 六、结论

漯河杏林食品有限公司杏林食品魔芋爽、卤蛋生产线智能化改造项目，符合国家产业政策，符合“三线一单”等相关要求，项目厂址位置可行，平面布置合理。项目营运期污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，各污染物均能达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳其他环境管理要求后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0 | / | 0 | 0.021 t/a | 0 | 0.021 t/a | +0.021 t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.033 t/a | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | SO2 | 0 | / | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | NOx | 0 | / | 0 | 0.098t/a | 0 | 0.098t/a | +0.098t/a |
|  | NH3 | 0.095 t/a | / | 0 | 0.094t/a | -0.095 t/a | 0.094t/a | -0.001t/a |
|  | H2S | 0.492t/a | / | 0 | 0.486t/a | -0.492t/a | 0.486t/a | -0.006t/a |
| 废水 | COD | 10.24 t/a | 61.182 t/a | 0 | 10.071t/a | -10.24 t/a | 10.071t/a | -0.169t/a |
|  | NH3-N | 0.129t/a | 10.197 t/a | 0 | 0.127t/a | -0.129t/a | 0.127t/a | -0.002t/a |
|  | SS | 3.339t/a | / | 0 | 3.397t/a | -3.339t/a | 3.397t/a | +0.058t/a |
|  | BOD | 4.252t/a | / | 0 | 3.998t/a | -4.252t/a | 3.998t/a | -0.254t/a |
|  | TP | 0.049t/a | / | 0 | 0.048t/a | -0.049t/a | 0.048t/a | -0.001 t/a |
|  | 动植物油 | 0 | / | 0 | 0.030t/a | 0 | 0.030t/a | +0.030t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格蛋 | 3.64 t/a | / | 0 | 5.46 t/a | -3.64 t/a | 5.46 t/a | +1.82t/a |
|  | 蛋壳 | 18 t/a | / | 0 | 27t/a | -18 t/a | 27t/a | +9t/a |
|  | 废包装材料 | 80 t/a | / | 0 | 83.2t/a | -80 t/a | 83.2t/a | +3.2t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 1047.53t/a | / | 0 | 1001 t/a | -1074.53t/a | 1001 t/a | -46.53t/a |
|  | 残次品 | 300 t/a | / | 0 | 312 t/a | -300 t/a | 312 t/a | +12t/a |
|  | 废脱硫剂 | 0 | / | 0 | 0.252t/a | 0 | 0.252t/a | +0.252t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 | / | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 2 t/a |  | 0 | 0.35t/a | -2 t/a | 0.35t/a | -1.65 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①