- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 1500吨酱卤制品及500吨调理肉制品项目

建设单位（盖章）： 漯河市汇平食品有限公司

编制日期：  2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 1500吨酱卤制品及500吨调理肉制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2306-411171-04-01-241796 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 贾禄波 | 联系方式 | 15729336235 |
| 建设地点 |  |  | 河南省漯河市漯河市经济技术开发区经三路 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 东经114°4′33.417″，北纬33°32′40.689″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C1439其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业中的方便食品制造143中“除单纯分装外的” |
| 建设性质 |  |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2306-411171-04-01-241796 |
| 总投资（万元） |  |  | 100 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 7% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》 审批机关：河南省发展和改革委员 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012﹞2364号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 规划环评文件名称：《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》审查机关：河南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017﹞240号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 一、漯河市经济技术产业集聚区（后更名为漯河经济技术开发区）发展规划 1.1发展规划 1.1.1集聚区概况 漯河经济技术产业集聚区位于漯河市东南部，2008年经省政府批准设立，规划面积为24.2km2，人口近10万人。近年来，该区按照“四集一转”发展要求，以项目为抓手，以招商引资和基础设施建设为重点，以创新体制机制为保障，着力招大引强，汇聚名企名牌，着力完善配套，提升功能，加快产业集聚，推进跨越发展，综合实力不断增强，多次在全省产业聚集区综合考评中位居前列。荣获全国首家“食品安全标准化示范园区”，被批准为“国家新型工业化产业示范基地”，被表彰为“全省十强产业集聚区”。 漯河经济技术产业集聚区规划范围为：东起京珠高速、西至金山路、南起漯河边界、北至人民路的城市总体规划范围区域，总规划面积为24.2km2。 1.1.2产业定位 以食品产业为主导产业的产业集聚区，积极发展与食品产业相关的轻工机械、能源配套、物流、高新技术等产业作为集聚区的次主导产业。 1.1.3规划空间结构 规划空间结构为“一廊一环、两轴两辅两带、四组团”一廊一环：沿中山路发展廊道，在集聚区内部通过环状交通； 两轴两辅两带指：湘江路功能景观轴、东方红路特色工业景观轴；燕山路与玉山路景观辅轴。结合两侧绿带建设，形成产业集聚区景观辅轴。黑河自然滨水景观带、南环路防护绿地景观带。 集聚区分为四个主要功能组团：已建区、东区、北区、南区。 1.1.4规划产业空间布局 本次评价着重介绍产业集聚区南部（漯阜铁路以南）片区，自西向东依次分布为： ①食品工业园区 位于漯上路以南，经三路以西。该区与北侧双汇工业园相对，距漯阜铁路线较近，货物出入便利，紧邻金山路可连接双汇食品城及双汇总部，有利于产业集聚发展。主要发展与食品相关的生产、加工工业。鼓励大企业入驻，发挥集群优势，大力发展循环经济。 ②居住区（东方红社区） 位于金山路以东，东方红路以南，经二路以西。该区规划将其周边村庄迁并于此。 ③食品高新技术园区 位于中山路两侧。规划依托中山路城市轴线，发展高新技术园区，为食品工业提供研发、办公和高级商贸服务。在漯河是总体规划中，该区和北部中心商务区形成互动，打造中山路城市发展轴。 ④轻工机械园区 漯上路以南，玉山路以西，黑河以东。规划重点以中州粮机项目为基点，发展食品机械群；以罗孚文具、双叶文具项目为基点，发展文具、玩具制造群。 ⑤能源和污水处理配套区 黑河以西，漯上路以南，韶山路以东，南至规划南环路。配套为集聚区提供电力，并对区域污水进行集中处理，进行中水回用，节约水资源，倡导循环经济，提高集聚区环境质量。 ⑥物流园区 玉山路以西，东环路以东，漯上路以南。该区总体规划属于物流用地。物流园主要发展现代物流和仓储，满足集聚区内各产业尤其是食品产业的物流服务需求。 本项目位于漯河经济技术产业集聚区经三路，属于食品加工生产项目，选址位于漯河经济技术开发区发展规划中的食品工业园区（漯上路以南，经三路以西），因此符合园区定位和产业布局。 二、与《漯河经济技术产业集聚区发展规划环境影响报告书》符合性分析 根据《漯河经济技术产业集聚区发展规划环境影响报告书》，漯河经济技术产业集聚区对入驻企业执行严格准入制度，加强环保准入审查。对于达不到进区企业要求的建设项目不得入驻集聚区。主要体现为：不符合漯河经济技术产业集聚区产业定位、污染排放较大的行业；高水耗、高物耗、高能耗的项目及水的重复利用率低于75%的项目；废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐份含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目；采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 这类项目包括：①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；④严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”企业。 集聚区鼓励引进与优先发展项目见下表。 表1-1 漯河经济技术产业集聚区鼓励引进与优先发展项目一览表 序号; 要求; 行业. 1; 符合产业定位、符合国家政策、不属于淘汰工艺、用水量少、废气产生量少; 食品加工、饲料加工、包装材料及机械加工、新材料（形成包括联邦化学、华通纳米材料、石力金刚石等新材料企业的产业集群）、电子信息产业. 本项目属于食品加工项目，符合漯河市经开区规划产业布局要求，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类第一条第26款，符合国家政策，不属于淘汰工艺，用水量较小，废气产生量较少，可以满足《漯河经济技术产业集聚区发展规划环境影响报告书》中对经开区入驻企业的环境准入条件。 三、与《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》符合性分析 根据《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》，该报告提出了以下要求，本项目与其相符性分析如下。 表1-2 项目与《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》相符性分析一览表 序号; 评价建议; 本项目情况; 相符性. 1; 开发区应限制吨产品水耗高的企业入园，鼓励引进低水耗、自动化程度高、连续的生产线及设备，降低吨产品水耗；建议入区企业开展清洁生产审计工作，将“节水、节能、减排”思路贯穿于全厂的生产之中。; 本项目自动化程度较高，水耗较低，要求企业将清洁生产贯彻到日常生产中，强化节水措施，提高水资源利用率。; 相符. 2; 对于工业项目，应大力推行清洁生产工艺，加强节水措施的实施，提高中水回用率，并严格控制新建大型耗水项目。; 要求企业将清洁生产贯彻到日常生产中，强化节水措施，提高水资源利用率。; 相符. 3; 建议开发区制定企业取水管理方案，鼓励企业使用中水，严禁企业私自开采地下水。; 本项目不开采地下水。; 相符. 4; 加强对开发区内企业管控，对严重污染型企业实施重点监控，定时对开发区内土壤进行监测，保证开发区内土壤受污染程度在可控范围之内。; 企业在日常生产中严格落实环评提出的土壤和地下水保护措施，可将土壤受污染程度降到最低。; 相符. 由上表可以看出，本项目的建设可以满足《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》中提出的相关要求。 |
| 其他符合性分析 |  | 一、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第一条第26款，不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（豫工信产业〔2019〕 190号）范围内，漯河市经济技术产业集聚区建设管理委员会于2023年6月8日通过本项目的备案，项目代码为2306-411171-04-01-241796，因此本项目符合国家产业政策。 二、漯河市城市总体规划（2012-2030） 2.1规划年限： 规划年限为2012-2030 近期：2012年-2015年；中期：2016年-2020年；远期：2012年-2030年。 2.2规划范围 ①市域城镇规划 漯河市域，包括两县三区，即下辖临颍县、舞阳县以及源汇区、郾城区和召陵区，面积2617km2。 ②城市规划区 漯河市城市规划区，包括现状城区7个街道办事处以及城区外围的1个国家漯河经济技术开发区、5个建制镇、4个乡镇所在辖区范围，用地面积约548km2。 ③中心城区 漯河市中心城区，西边界以京广高铁线以西3km为界，南面以规划的新南环路为界，东面以召陵古城遗址西侧南北路为界，北面以孟平铁路为界，总用地169km2，其中城市建设用地120km2。 2.3产业空间布局 规划漯河市形成工业“一心、二带、一基地、五大产业集聚区”的空间布局结构： - “一心”：国家漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区） - “二带”：京广优势产业带和漯舞化工产业带 - “一基地”：裴城生态农业基地 - “五大区县产业集聚区”：根据河南省产业集聚区规划，漯河市市域范围内除1个国家级经济技术开发区外，还布局有5各省级产业集聚区，分别为东城产业集聚区、沙澧产业集聚区、淞江产业集聚区、漯河市经济技术开发区、舞阳县产业集聚区。 - 本项目位于漯河市工业结构中的“一心”：国家漯河经济技术开发区，用地属于工业用地（具体见附图9以及附图10），符合漯河市产业空间布局和城市总体规划。 - 三、“三线一单”控制要求相符性分析 漯河市人民政府于2021年6月25日发布了《漯河市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（漯政〔2021〕14号），主要内容如下： （一）划分生态环境管控单元 全市共划定28个生态环境管控单元，其中优先保护单元4个，面积占全市国土面积的1.29%，重点管控单元19个，面积占全市国土面积的59.99%，一般管控单元5个，面积占全市国土面积的38.72%。 （1）优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，确保生态环境功能不降低。优先保护单元内涉及生态保护红线、饮用水源保护区、沙河国家实地公园、国家级水产种质资源保护区的区域按相关法律法规和管控要求执行。 （2）重点管控单元。指涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类产业园区（含工业园区和产业集聚区）和开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。重点管控单元应优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目，结合工业园区和产业集聚区的功能定位和主导产业，严格产业准入条件。坚决遏制高耗能、高排放（以下建成“两高”）项目盲目发展，严格煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业“两高”项目环评审批，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃等项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。市、县区生态环境部门和相关行政审批部门要严格把关，对不符合相关法律法规的项目依法不予审批。 （3）一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，根据资源环境承载能力，合理控制开发强度，生态环境状况得到保持或优化。引导产业科学合理布局，鼓励建设项目入园管理，园区外规划布局工业项目的，相关主管部门应严格其规划或建设项目环评审批。 （二）制定生态环境准入清单 以生态环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。遵循全省“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，建立我市“1+28”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“28”为全市各生态环境管控单元准入清单，内容包括生态环境管控单元基本要求和市辖淮河流域水生态环境管控要求。 （1）生态保护红线 本项目位于漯河市经济技术开发区内，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），本项目不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，不在划定的生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 建设单位在落实本次评价提出的措施后，本项目废气、废水和噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。 （3）资源利用上线 本项目用水采用市政供水、且营运期用水量较小，不会对区域供水现状产生影响；用电由电力部门从沿线接引供电直供，能够满足项目用电需求；本次项目用地为工业用地，租用原有厂房进行建设，不新增用地面积，对当地土地资源利用现状影响较小。 （4） 环境准入负面清单 本项目位于漯河市经济技术开发区经三路，不涉及生态红线，属于漯河市重点管控单元，为大气高排放区、水环境工业污染重点管控区。根据《漯河市生态环境准入清单（2022年版）》，本项目与漯河市生态环境准入要求的相符性分析如下。本项目在漯河“漯河市生态环境管控单元分区图”中的位置见附图7。 表1-3 漯河市环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控要求; 相符性分析. 区 县; 乡镇. ZH41110420002; 漯河经济 技术开发 区; 召陵区; /; 空间布局约束; - 1、禁止新建不符合开发区产业定位和规划环评要求的建设项目。 - 2、食品加工企业四周建议设置50m 绿化隔离带，工业发展区与周边居住区建议设置50m绿化隔离带。 - 3、禁止入驻电镀、印刷电路板以及涉及重金属排放的项目；禁止入驻涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。 - 4、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目属于食品加工项目，符合漯河市经开区产品定位和规划环评要求。 2、本项目距离最近的居民点超过400m，距离较远。 3、本项目不属于电镀、印刷电路板以及其他涉及重金属排放的项目，不属于涉及化学合成工艺的橡胶、塑料业以及废旧塑料、橡胶再生利用项目。 4、本项目不属于两高项目。. 污染物排放管控; 1、企业废水必须实现全收集、全处理。配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。排入集中污水处理厂的企业废水应满足项目环评批复的排放标准要求，集中污水处理厂出水必须达到地表水准Ⅳ类标准要求（执行《地表水环境质量标准》表1中Ⅳ类标准，其 中限定 COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L、总氮≤10mg/L）。 2、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 3、大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 1、本项目废水可以排入经开区污水处理厂。 2、本项目不使用高污染燃料。 3、本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂。 4、本项目不属于两高项目。. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 1、企业应制定环境风险应急预案，建设，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 2、企业应制定突发环境事件应急预案，并报环境管理部门备案管理。 3、本项目不涉及危险化学品。. 资源开发 利用效率 要求; 依托集中污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目工业废水依托雨蕊公司污水处理设施处理后全部排放至漯河市经济技术开发区污水处理厂. ## 由上表可知，本项目符合《漯河市生态环境准入清单（2022年版）》中的相关要求。 ## 三、项目与《漯河市2023年蓝天保卫战实施方案》（漯环委办[2023]18）相符性分析 表1-4 项目与《漯河市2023年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 14. 加强餐饮油烟治理。加强餐饮油烟排放日常监督，城市建成区内严禁露天烧烤，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于30%。; 食堂油烟采用静电式油烟净化器处理后排放，污染物排放浓度能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）要求; 相符. ## 根据上表分析，本项目的建设符合《漯河市2023年蓝天保卫战实施方案》（漯环委办[2023]18）中相关要求。 ## 五、项目与《漯河市2023年水污染防治攻坚战实施方案》的相符性分析 表1-5 项目与《漯河市2023年水污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 10. 加强工业园区水污染治理。开展园区污水处理排查整治，重点排查园区是否落实规划环评提出的污水集中收集处理和水环境风险防控措施；排查园区污水管网，是否实现全覆盖和污水应收尽收，是否存在老旧破损、混接错接等情况；排查园区污水集中处理设施，是否存在进水浓度异常、出水超标和 未按排污许可证执行等情况。各县区要根据排查情况，建立问题台账，明确责任单位、整改措施、整改时限并推动整改。涉及医药、化工、皮革及重金属排放等污染较重的园区和企业，统筹初期雨水收集处理设施的规划和建设。; 本项目生活废水和生活废水均建设有污水处理设施，处理后可以排放至市政污水管网，最终排入漯河市经开区污水处理厂。; 相符. 根据上表分析，本项目的建设符合《漯河市2023年水污染防治攻坚战实施方案》中相关要求。 四、项目与漯河市水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号），漯河市涉及城市集中式饮用水源保护区如下： （1）澧河地表水饮用水源保护区 一级保护区：澧河107国道三里桥至橡胶坝的水域；泰山路建设路交叉口、湘江路泰山路漯舞路交叉口、嵩山路澧河桥南约50米、东京路第四水厂、西京路漯河三中、107国道澧河桥南约50米、107国道澧河桥北约50米、祁山路距澧河北堤约50米（漯河建设总公司）、嵩山路澧河桥北大学路派出所、丁湾村路距澧河北堤约50米、丁湾村路大学路交叉口的区域。（《河南省漯河市城市饮用水源地保护区划分技术报告》（2007年5月）：澧河饮用水源一级保护区水域长度为107国道三里桥至橡胶坝，全长约3100m，水域宽度为整个河堤内河道；陆域长度和水域长度一致，陆域宽度为河堤外延50m的范围。） 二级保护区：澧河郾城区古城村姬沟与澧河交叉口至107国道三里桥、橡胶坝至人民路澧河桥的水域；除一级保护区外，人民路交通路交叉口、建设路交通路交叉口、湘江路交通路交叉口、柳江路交通路交叉口、金江路五一路交叉口、金江路嵩山路交叉口、东京路漯舞路交叉口、北京路107国道交叉口、指挥寨村高庄村龙江路107国道交叉口、龙江路井岗山路交叉口、龙江路伏牛路交叉口、龙江路、嵩山路交叉口、大学路嵩山路交叉口、泰山路人民路交叉口的区域。（《河南省漯河市城市饮用水源地保护区划分技术报告》（2007年5月）：澧河饮用水源二级保护区水域长度为郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口到107国道三里桥，长度约2000m，下游侧橡胶坝到人民路澧河桥，长度约120m，总长度约2120m。水域宽度为河堤内的整个区域。陆域长度为一级保护区和二级保护区长度之和，总长度为5220m，陆域宽度为一级保护区外延950m，二级保护区河堤外延1000m的范围。） 准保护区：澧河唐河与澧河汇合处（包括唐河防洪堤坝到唐河入澧河的河段）至姬沟与澧河交叉口的水域；指挥寨村、李岗村、西刘村、赵庄村、和庄村、戴庄村、程庄村、大楼魏村、安庄村、高庄村所围的区域；泰山路滨河路交叉口、泰山路人民路交叉口、大学路嵩山路交叉口、龙江路嵩山路交叉口、嵩山路沙河南堤所围的区域。（《河南省漯河市城市饮用水源地保护区划分技术报告》（2007年5月）：准保护区水域长度从唐河与澧河汇合处（包括唐河防洪堤坝到唐河入澧河的河段）到郾城区的古城村姬沟与澧河交叉口（二级保护区边界）。全长约13.78km。水域宽度为河堤内的整个区域。陆域沿岸长度与准保护区水域河长一致。陆域宽度唐河与澧河汇合处至郾城的古城村姬沟与澧河交叉口，沿河堤外延100m，下游侧陆域宽度为沿澧河堤东外延至泰山路，宽度约150～300m，西外延至嵩山路，宽度约300～400m。） （2）二水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井） 一级保护区：开采井外围50米的区域。 二级保护区：湘江路、泰山路、漯舞路交叉口、湘江路与交通路交叉口、交通路南环路交叉口、南环路107国道交叉口、107国道澧河三里桥所围的区域。 （3）三水厂地下水饮用水源保护区（共10眼井） 一级保护区：开采井（8号、10号、12号除外）外围50米的区域；8号、10号、12号三口井一线向北50米、8号井向东50米、10号井向西50米及沙河堤所围的区域。 二级保护区：崂山路沙河北堤、107国道沙河北堤、纬二路107国道交叉口、纬二路崂山路交叉口所围的区域。 本项目位于漯河市经开区经三路，距离最近的二水厂地下水源保护区东边界约4177m，位置关系见附图7。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 漯河市汇平食品有限公司位于漯河市经济技术开发区经三路，是一家专业从事食品生产、销售的企业。现根据市场需求，拟投资100万元，租用现有厂房建设1500吨酱卤制品及500吨调理肉制品项目。 2023年6月13日，漯河市汇平食品有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于十一、食品制造业中的方便食品制造143中“除单纯分装外的”，应编写环境影响报告表。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员对现场进行了调查，开展资料收集与分析等工作，编制完成了《漯河市汇平食品有限公司1500吨酱卤制品及500吨调理肉制品项目环境影响报告表》。 二、工程内容 本项目位于漯河市漯河市经济技术开发区经三路，利用现有厂房进行改造，主要建设内容见表2-1。 1、项目建设内容 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目; 建筑面积或规模; 备注. 主体工程; 熟制车间; 1层，砖混结构， 占地面积169m2; 利用现有. 整形车间; 1层，砖混结构， 占地面积22m2; 利用现有. 原料解冻车间; 1层，砖混结构，占地面积27m2; 利用现有. 晾制车间; 1层，砖混结构，占地面积54m2; 利用现有. 杀菌车间; 1层，砖混结构，占地面积72m2; 利用现有. 速冻车间; 1层，砖混结构，占地面积40m2; 利用现有. 腌制车间; 1层，砖混结构，占地面积28m2; 利用现有. 内包车间; 1层，砖混结构，占地面积90m2; 利用现有. 配料车间; 1层，砖混结构，占地面积16m2; 利用现有. 外包车间; 1层，砖混结构，占地面积182m2; 利用现有. 辅助工程; 原料仓库; 1层，砖混结构，占地面积48m2; 利用现有. 成品冷库; 1层，砖混结构，占地面积60m2; 利用现有. 库房办公室; 1层，砖混结构，建筑面积22m2; 利用现有. 辅料仓库; 1层，砖混结构，建筑面积18m2; 利用现有. 内包材仓库; 1层，砖混结构，占地面积21m2; 利用现有. 更衣室; 1层，砖混结构，占地面积40m2; 利用现有. 办公楼; 1层，砖混结构，占地面积200m2; 利用现有. 公用工程; 供水; 市政自来水供给; /. 蒸汽; 市政蒸汽管网; /. 供电; 市政电网供电; /. 环保工程; 废气处理; 车间异味：加强车间通风换气; 新建. 油炸废气：静电式油烟净化器+专用排气筒（DA001）; 新建. 废水处理; 生活废水：建设5m3化粪池; 新建. 生产废水：依托雨蕊公司现有50t/d污水处理站; 依托现有. 噪声治理; 厂房隔声及增设减振基础等措施; 新建. 固废处理; 生活垃圾收集后交环卫部门处理; 新建. 一般工业固废在厂区内固废间（20m2）暂存，之后交有处理能力的单位处置; 新建. 2、项目产能及产品方案 具体产品方案见表2-2。 2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能; 规格及包装性质; 执行标准. 1; 酱烧鸡; 500t/a; 500g/只; GB/T 23586-2022 酱卤肉制品质量通则. 2; 酱牛肉; 500t/a; 0.15kg/袋，15kg/箱. 3; 酱猪蹄; 500t/a; 0.25kg/袋，20kg/箱. 4; 菜肴制品; 500t/a; 0.35kg碗，7kg/箱; T/CHA 24—2022《 预制菜生产质量管理技术规范》. 3、主要原辅材料 本项目运营期内主要原辅材料情况见表2-3。 2-3 营运期主要原辅材料一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 用量; 规格形态. 原料; 1; 白条鸡; t/a; 480; 50kg/袋，固态. 2; 牛肉; t/a; 860; 50kg/袋，固态. 3; 猪蹄; t/a; 500; 50kg/袋，固态. 4; 五花肉; t/a; 120; 50kg/袋，固态. 5; 梅菜; t/a; 180; 10kg/袋，固态. 辅料; 6; 食用油; t/a; 7; 25L/桶，液态. 7; 酱油; t/a; 1.8; 25L/桶，液态. 8; 白糖; t/a; 9; 25kg/袋，固态颗粒. 9; 食盐; t/a; 2.1; 25kg/袋，固态颗粒. 10; 味精; t/a; 0.5; 10kg/袋，固态颗粒. 11; 香辛料; t/a; 0.2; 10kg/袋，固态颗粒. 12; 蜂蜜; t/a; 2; 25L/桶，液态. 13; 亚硝酸钠; Kg/a; 20; 5kg/袋，固态颗粒. 公用工程. 包装 材料; 1; 包装袋; t/a; 50; /. 2; 纸箱; t/a; 20; /. 资源 能源; 1; 电; 万kwh/a; 60; /. 2; 蒸汽; t/a; 600; /. 3; 自来水; t/a; 2268; /. 4、项目主要设备 项目设备情况见表2-4。 表2-4 项目设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 搅拌锅; PT304-3H; 2台. 2; 料斗; PT304-1R; 60个. 3; 切条机; KW-304B型; 1台. 4; 卤锅; XKL-016; 8台. 5; 油炸机; XKL-016; 1台. 6; 蒸煮炉; ZZL-2-4; 1台. 7; 包装机; DZ-700/2S; 2台. 8; 汤汁自动计量机; CK316L-3V; 1台. 9; 传送带; PT304-1H; 2条. 10; 杀菌锅; LW-JR700; 4台. 11; 速冻机; /; 1台. 5、制冷 本项目采用的制冷剂为R404a，年用量约为50kg，制冷剂为罐装，属于《消耗臭氧层物质（ODS）替代产品推荐目录（修订）》中推荐的替代品，属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，多用于中低温商用制冷系统。R404a是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂，是五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷的混合物，它由44%R125、4%R134A和52%R143A组成，无异臭，外观无色，不浑浊。破坏臭氧潜能值（ODP）为0，对臭氧层无害，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的最高的A1安全等级类别，属于无毒不可燃物质，对人体无害。 R404a物料特性见表2-5。 表2-5 R404a物理特性一览表 物料; 性质. R404a; 物理特性; 沸点; -46.1℃（101.3KPa）. 临界温度; 72.4℃. 临界压力; 3688.7KPa. 饱和蒸汽压; 1255kPa（25℃）. 液体密度; 1.045g/cm3（25℃）. 破坏臭氧潜能值（ODP）; 0. 全球变暖系数值（GWP）; 0.35. 6、劳动定员及工作制度 每日1班，每班8小时，年工作300天，2400h，共有员工20人。 7、项目选址以及平面布置 7.1 项目选址 经现场踏勘，厂区附近无自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源地等环境敏感区，《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）对食品厂选址要求如下： （1）食品厂厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂； （2）厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源不能有效清除的地址； （3）厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应采取有效的防范措施； （4）厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应采取有效的措施。 根据现场踏勘，本项目位于漯河市经济技术开发区经三路，东侧为漯河市雨蕊食品有限公司，西侧为漯河罗弗文具有限公司（该公司主要生产文具用尺、橡皮等，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，均已在密闭车间内采取了收集和处理措施，对本项目不构成制约），北部为漯河利诚食品公司，南侧为漯河博汇食品有限公司。周围无显著污染源，项目选址也不处在易发生洪涝灾害及害虫大量孳生的场所。因此项目周边无明显的制约因素，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。本项目营运期内产生的固废均得到有效处置，废水、废气、噪声可实现达标排放，对附近环境影响较小。 综上所述，本项目周围无明显环境制约因素，建成后对周边环境影响较小，选址可行。 7.2、项目平面布置 本项目按照功能分为生产区、仓储区、办公区。其中生产区位于项目西部，靠近园区道路，方便物流运输；仓储区位于西南部，紧邻厂区南部园区道路；办公区位于东部，与其他分区距离适中，方便居中调度。本项目平面布置充分利用了现有建筑，功能分区明确，布局合理，具体平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 8、工艺流程简述(图示)： 营运期工艺流程简述（图示）： 8.1 菜肴制品 生产工艺图示： 图2-1 菜肴制品生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简述： （1）解冻：外购的冷冻的原料肉放置在解冻间的解冻架上自然解冻，之后用清水进行清洗。 该工序产生的污染物：清洗废水。 （2）修整：清洗完毕后原料肉经修整，去除掉筋膜、淋巴、多余的脂肪等，之后进行切割，将肉类切成所需的大小。 该工序产生的污染物：下脚料、设备噪声。 （3）配料腌制：搅拌均匀后的肉类加入食用盐、白糖、香辛料等辅料进行腌制。 该工序产生的污染物：无。 （4）滚揉：将腌制后的肉类进行滚揉以便更好入味。 该工序产生的污染物：无。 （5）内包：滚揉后的肉类装入小包装袋或包装盒内，同时加入配菜，然后进行抽真空封口。 该工序产生的污染物：废包装材料。 （6）蒸制：将内包后的物料放入蒸煮炉进行蒸制，能源为蒸汽。 该工序产生的污染物：蒸汽冷凝水。 （7）速冻：将半成品送入速冻机，在-30~-35℃条件下冷冻，30分钟后产品中心温度达到-18℃。 该工序产生的污染物：无。 （8）检验：速冻后的半成品进行外观检验。 该工序产生的污染物：不合格品。 （9）外包：检验后的产品打包装入包装箱，入库待售。 该工序产生的污染物：废包装材料。 8.2酱卤制品 生产工艺图示： 图2-1 酱卤制品生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简述： （1）解冻：外购的冷冻的原料肉放置在解冻间的解冻架上自然解冻，之后用清水进行清洗。 该工序产生的污染物：清洗废水。 （2）修整：清洗完毕后原料肉经修整，去除掉筋膜、淋巴、多余的脂肪等，之后进行切割，将肉类切成所需的大小。 该工序产生的污染物：下脚料、设备噪声。 （3）油炸：酱烧鸡修整完毕后需要在油炸锅内炸制1~3分钟（酱牛肉和酱猪蹄不需要进行油炸）。 该工序产生的污染物：油炸废气。 （4）腌制：搅拌均匀后的肉类加入食用盐、白糖、香辛料等辅料进行腌制。 该工序产生的污染物：无。 （5）卤制：腌制好的肉类加入卤锅，同时加入老汤、香辛料进行蒸煮卤制，能源为蒸汽。 该工序产生的污染物：无。 （6）晾制：蒸煮后的肉类在送入晾制间进行晾制，温度0~10℃，时间约为2~4h。 该工序产生的污染物：无。 （7）内包：晾制完成后的肉类装入小包装袋或包装盒内，然后进行抽真空封口。 该工序产生的污染物：废包装材料。 （8）杀菌：内包后的物料在80℃的热水中进行杀菌处理。 该工序产生的污染物：杀菌废水。 （9）外包：速冻后的产品打包装入包装箱，入库待售。 该工序产生的污染物：废包装材料。 9、主要污染工序： 9.1施工期污染因素分析 本项目租用已有厂房，施工期内不涉及土方施工作业，仅为设备进场及安装，施工期较短，环境影响较小，施工期污染因素分析略。 9.2运营期污染因素分析 根据工程生产工艺及产污环节分析，该项目运营过程中污染物见表2-6。 表2-6 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 项 目; 污染源; 污染物类型; 主要污染因子. 大气污染物; 油炸; 废气; 油烟. 车间异味; 废气; 臭气浓度. 水污染物; 地面清洗、设备清洗、杀菌废水; 废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP. 原料肉解冻清洗; 废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP. 职工生活; 废水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 噪声; 包装机、切条机、包装机; 设备噪声; 噪声. 固体废弃物; 职工生活; 一般废物; 生活垃圾. 修整; 一般废物; 下脚料. 检验; 一般固废; 不合格品. 原料使用、包装; 一般固废; 废包装材料. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，不涉及其他原有的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于漯河经济技术开发区经三路，为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。本次环境空气质量现状评价采用距离项目最近的漯河市东城产业集聚区监测站点2021年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 24小时平均浓度及O3日最大8小时平均浓度监测数据，常规监测统计结果见下表。 表3-1 2021年度漯河市环境空气常规监测统计结果 单位：µg/m3 监测因子 监测点位; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO（mg/m3）; O3（日最大8小时）. 2021年漯河市; 24小时平均; 6.5~41.3; 5.5~116.6; 8.9~918.1; 3.8~273.3; 0.41~3.06; 15.75~173. 浓度值数量（个）; 365; 365; 365; 365; 365; 365. 相应百分位数24小时平均; 26; 83.6; 224.4; 123.3; 2.01; 111.9. 是否达标; 是; 是; 否; 否; 是; 是. 年均浓度; 14.1; 35.2; 92.9; 47.05; 1.18; 73.8. 是否达标; 是; 是; 否; 否; /; /. 标准 限值; 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 备注：相应百分位数质量浓度，SO2、NO2为第98百分位数24小时平均浓度，PM10、PM2.5、CO为第95百分位数24小时平均浓度，O3为第90百分位数日最大8小时平均浓度。. 由监测统计结果可知，2021年度项目所在区域环境空气SO2、CO、NO2 24小时均值、O3日最大8小时均值和相应百分位数指标均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，但PM10、PM2.524小时均值和相应百分位数指标均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 针对空气质量超标情况，漯河市正实施大气污染防治攻坚战方案，逐步改善空气质量状况。根据《漯河市2023年蓝天保卫战实施方案》（漯环委办〔2023〕18号）等相关要求，聚焦重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进产业、能源、交通运输结构优化调整，强化重点区域、重点领域、重点行业和重点污染源治理，着力推进大气多污染物协同减排，精准有效应对重污染天气，改善当地环境空气质量，漯河市环境空气质量将逐渐好转。 2、水环境 项目所在区域纳污水体为黑河，参考《漯河经济技术开发区（漯河经济技术产业集聚区）环境现状区域评估报告》中的地表水监测数据，监测时间为2020年11月27日、28日，连续2天，监测断面为黑河与东方红路交汇处，监测结果见表3-2。 表3-2 黑河与东方红路交汇处断面水质监测数据一览表 单位：mg/L，pH无量纲 监测时间; pH; 氨氮; 总磷; BOD5; COD. 2020年11月27日、28日; 7.14~7.15; 0.042~0.048; 0.04~0.05; 3.1~3.5; 13~14. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求; 6~9; 1.0; 0.2; 4; 20. 标准指数范围; /; 0.042~0.048; 0.02~0.025; 0.775~0.875; 0.65~0.7. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 由监测结果可知，黑河现状水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明黑河水质较好。 3、声环境 根据声环境功能区划分，项目所在区域属于3类功能区，声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需要进行声环境现状监测。 4、生态环境 项目所在地周围主要为工业区、道路等，属人工生态系统，项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，不涉及自然保护区、风景名胜区等需要保护的区域。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-3 环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离; 规模. 环境空气; 白坡村; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 东; 488m; 1200人. 声环境; 四周厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; /; 厂界外1m; /. 地表水环境; 黑河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类; 东; 1628m; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2、废气 本项目油炸锅规格为1m*1.5m，面积为1.5m2，根据南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）附录A，排气罩灶面总投影面积≥1.1m2，＜3.3m2属于小型餐饮单位，因此本项目油炸工序油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮服务单位排放限值要求，标准值见表3-5。 表3-5 小型餐饮单位污染物排放标准 污染物; 排放限值. 油烟; 1.5mg/m3. 油烟去除效率（%）; ≥90. 3、废水 本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准； 表3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 污染物; COD; SS; 氨氮; 动植物油. 污染物浓度限值; 150; 150; 25; 15. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及大气污染物总量控制指标。 本项目废水排放量为1911t/a，废水出厂界浓度要求为COD 150mg/L、氨氮 25mg/L，因此污染物出厂界量为COD 0.2867t/a，氨氮 0.0478t/a，根据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市流域水污染防治攻坚战5个实施方案的通知》（漯政办[2017]2号）对黑河的控制要求，核定总量按COD 20mg/L、氨氮1.0mg/L计，则核定总量分别为0.0382t/a、0.0019t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 本项目施工期内不涉及土方施工作业，仅为设备进场及安装，施工期较短，环境影响较小，施工期污染因素分析略。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | （一）废气 本项目运营后大气污染物主要是生产车间异味和油炸废气。 1.1废气产生及排放情况 （1）生产车间异味 生产车间异味主要为晾制等工段产生的少量异味和车间各类设备和地面散发的异味。 在车间内安装4套（风量为5000m3/h） 通风系统强制通风，通过加强通风可有效减少车间异味，另经大气稀释扩散作用后，对周围环境影响不大。通风系统需加装百叶窗，防止外部灰尘进入车间。企业须对车间加强日常清理工作，生产固废日产日清，设备和地面每日完工后及时清洗，保持车间地面卫生，以避免废弃物长期堆置，防止恶臭滋生，同时还应定期喷洒除臭药剂。 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）6.3.2.2无组织排放控制要求，“加强原料仓库通风并及时清理、使用天然提取物除臭剂喷洒加工车间和原料仓库”属于可行技术。 （2）油炸废气 酱烧鸡在油炸工序产生油烟，参考同类项目油烟产生情况，油烟产生量一般为耗油量的2%~4%，本次环评取4%，本项目年用油量为7t，则油烟产生量为0.28t/a。油炸锅锅口面积为1m*1.5m（排气罩灶面总投影面积1.5m2，属于小型餐饮服务单位），建设单位在油炸锅上方安装顶部集气罩，规格为1.5m×2m。按照顶吸罩排风量计算公式： K（a + b）×h×V0×3600， K为安全系数取1.4； （a+b）为集气罩周长，为7m； h为罩口高度，取0.5m； V0为罩口风速，取0.5m/s。 经计算，风量为8820m3/h，取整为9000m3/h。本项目废气收集效率取90%，油烟废气收集后配套建设静电式油烟处理器（TA001），对油烟处理效率为90%，废气处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。油烟排放浓度为1.2mg/m3，排放量0.0252t/a，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1对小型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.5mg/m3，油烟去除率≥90%。 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）表3-1油炸废气采用“静电油烟处理器”属于可行技术。 油炸工序燃料为罐装液化气，在燃用过程中排放的污染物很少，对评价区的大气环境影响很小。 （3）小结 综合以上分析，项目完成后营运期大气污染物产生及排放情况见下表。 表4-1 项目大气污染物产生及排放情况一览表 来源/排气源; 污染物; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. DA001; 油烟（有组织）; 11.6mg/m3; 0.252t/a; 1.2mg/m3; 0.01kg/h; 0.0252t/a. 生产车间; 臭气浓度（无组织）; /; 少量; /; /; 少量. 1.2废气污染物治理设施基本情况及废气排放口信息 - 本项目新增1个废气排放口，废气污染治理设施基本情况见表4-2，废气排放口基本情况见表4-3。 表4-2 大气污染物治理设施基本情况一览表 编号; 污染治理设施; 处理能力; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术. TA001; 静电式油烟净化器; 9000m3/h; 90%; 对油烟90%; 是. 表4-3 废气排放口基本情况一览表 名称; 编号; 高度; 内径; 温度; 坐标; 污染物; 排放量. 油炸废气排放口; DA001; 10m; 0.3m; 常温; 东经114.076163°， 北纬33.544480°; 油烟; 0.0252t/a. 注：排气筒编号参考《固定污染源（水、大气）编码规则》。 1.3 废气监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），本项目废气监测要求详见下表4-4。 表4-4 项目有组织废气监测要求一览表 监测点位; 污染因子; 监测频次; 排放标准. DA001; 油烟; 半年一次; 《餐饮业油烟污染物排放标准》 （DB41/1604-2018）小型. （二）废水 2.1.废水产生及排放情况 项目营运期间废水主要为职工生活废水、解冻清洗废水、设备冲洗废水、地面清洗废水、杀菌废水，此外还产生一定量的蒸汽冷凝水，此部分水较为洁净，收集后可用于车间地面、设备冲洗。 1、项目用水及废水产生量核算 （1）职工生活废水 项目共使用员工20人，年工作300天，参考《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），员工生活用水按100L/（人·天）计，生活用水量为2m3/d，即600m3/a，排放量按用水量的80%计，废水产生量为1.6m3/d，480m3/a，经化粪池处理后排入雨蕊公司现有污水处理站处理后外排至漯河市经开区污水处理厂。 （2）解冻清洗废水 本项目原料肉采用自然解冻，解冻后需用清水简单冲洗，冲洗水量约为原料肉的30%，本项目原料肉用量为1960t/a，则解冻清洗废水约1.96m3/d、588m3/a。 （3）地面冲洗废水 根据生产计划，项目生产车间每天冲洗地面一次，冲洗废水可按2L/（m2·d）计算，车间需冲洗面积共计500m2，则地面冲洗废水产生量为1m3/d，300m3/a，排水系数为0.8，则地面冲洗污水量为0.8m3/d、240m3/a。 （4）设备冲洗废水 主要为各设备冲洗废水，项目生产设备每天冲洗一次，每次用水量约为2m3，排水系数为0.8，则设备冲洗污水量为1.6m3/d、480m3/a。 （5）杀菌废水 本项目采用巴氏消毒法，内包装后的产品在80℃的高温水中浸泡杀菌，杀菌锅容积为1.2m3，每天排放一次，每次排放量为0.8m3，则杀菌废水为0.8m3/d，240m3/a。 （6）蒸汽冷凝水 本项目蒸汽年用量约为600t/a，用于蒸煮、杀菌等工序，损耗率按30%计，其余部分420t/a，1.4t/d，冷凝下来收集在蒸汽冷凝水收集池内，之后用于设备、车间地面的清洗。 本项目运营期间水平衡图如下： 图4-1项目运营期内水平衡图 单位（t/d） 2、废水水质 （1）生活污水 本项目职工生活污水排放量为1.6m3/d，480m3/a，根据类比分析，生活污水各污染因子的产生浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L、动植物油15mg/L、TP 5mg/L，经化粪池预处理后水质为COD 250mg/L、BOD5 150mg/L、SS 150mg/L、氨氮30mg/L、动植物油15mg/L、TP 5mg/L。 （2）生产废水 本项目生产废水量为4.77m3/d，1431m3/a。漯河市谊加谊食品有限公司现有年产3万吨速冻肉制品项目和年产10000吨速冻制品项目，该企业主要生产熏猪肉、速冻面制品、速冻调理制品，生产工艺与本项目类似，因此具有较强的可比性，类比该公司2023年度废水检测报告（见附件4），该企业生产废水水质为COD 300mg/L，动植物油4mg/L，BOD5 70mg/L，氨氮 15mg/L，SS 130mg/L、TP 2mg/L。同时参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表4中肉类加工废水水质取值，COD 1000mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、动植物油50mg/L。 综上分析，确定本项目生产废水水质为COD 500mg/L，BOD5 150mg/L，SS 200mg/L、氨氮 20mg/L，动植物油 10mg/L、TP 4mg/L。 （3）混合废水的水质 本项目废水总排放量为6.37m3/d，混合废水水质情况见下表。 表4-5 本项目废水水质情况一览表 项目 类别; 废水量 （m3/d）; 污染物(mg/L). COD; 氨氮; BOD5; SS; TP; 动植物油. 生活废水; 1.6; 250; 30; 150; 150; 5; 15. 生产污水; 4.77; 500; 20; 150; 200; 4; 10. 混合废水; 6.37; 381; 24.7; 150; 176; 4.5; 12.4. 2.2 废水处理措施 本项目职工生活废水和生产废水依托雨蕊公司现有的污水处理站处理，雨蕊公司污水处理站采用的是“调节池+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”工艺，设计处理规模50t/d，具体工艺如下： （1）预处理 综合废水首先经过机械格栅，过滤出杂物等，之后进入调节池，调节水量，之后依次进入水解酸化池、接触氧化池、混凝沉淀池。 （2）水解酸化 水解酸化池为厌氧发酵的前两个阶段，水解阶段和酸化阶段。水解酸化主要是将废水中非溶解性有机物水解为溶解性有机物，将微生物难以降解的大分子物质通过水解酸化转化为易于生化降解的小分子物质。也就是将不可生化的COD转化为可生化物质，提高B/C比，为后端好氧工艺做好准备。 （3）接触氧化 生物接触氧化池内填充组合填料，为微生物生长提供附着的场所，池底通过微孔曝气为废水充氧，好氧微生物利用废水中的氧和BOD等底质生长繁殖，去除碳源、氮源等，使废水净化。配套污泥回流泵，回流一沉池部分污泥，保持一级O池污泥浓度在2.5-4g/L之间，稳定运行。。 （4）混凝沉淀 在混凝沉淀池内投加絮凝剂和混凝剂，水中的胶体颗粒，主要是带负电的粘土颗粒。胶体间静电斥力，胶体的布朗运动，以及胶粒表面水化作用的存在，使得它具有分散稳定性。混凝剂的加入，破坏了胶体的散稳定性，使胶粒脱稳。同时，絮凝剂也起吸附架桥作用，使脱稳后的细小胶体颗粒，在一定的水力条件下，絮凝成较大的絮凝体（矾花）。由于矾花易于下沉，因此也就易于从水中分离出去，而使水得以澄清。后排放至当地污水管网。 （5）污泥脱水 污泥经压滤机压滤后，压滤液排放到调节池，泥饼由需方定期委外。 根据雨蕊公司污水处理站2022年的监测报告，废水排放浓度见表4-6。 表4-6 雨蕊公司废水排放情况一览表 项目 类别; 污染物(mg/L). pH; COD; 氨氮; SS; TP; 动植物油. FS001; 7.3; 134; 23.6; 29; 0.93; 0.38. FS002; 7.3; 130; 23.1; 30; 0.93; 0.32. FS003; 7.3; 123; 22.8; 29; 0.92; 0.28. 均值; /; 129; 23.2; 29; 0.93; 0.33. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级; 6.5~8.5; 150; 25; 150; 1.0; 15. 根据上表可以看出，雨蕊公司废水总排口可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级要求。 雨蕊公司污水站工艺流程图见下图： 图4-2 雨蕊公司污水处理站工艺流程图 2.2 废水依托雨蕊公司现有污水处理设施的可行性分析 雨蕊公司位于本项目东侧厂房，该公司有年加工1000吨香肠烤肠肉制品生产项目，该项目已于2018年5月3日进行了环境影响登记，备案号21084111000100000011，并于2020年建设了50t/d的一体化污水处理设施。本项目拟建设约40m的污水管网，废水可顺利进入雨蕊公司污水处理厂统一处理。从水量上来看，本项目废水排放量为6.37t/d，雨蕊公司污水处理站规模为50t/d，目前约有20t/d的富余处理量，可以接纳本项目废水。从水质来看，本项目水质情况具体见表4-5，属于典型的食品、肉类加工行业生产废水，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）推荐的污水处理工艺，本项目采用“调节池+气浮+A2/O+混凝沉淀”工艺处理废水是可行的。 综上，本项目废水依托雨蕊公司现有的污水处理设施是可行的。 2.3废水进入漯河经济开发区污水处理厂可行性分析 漯河经济开发区污水处理厂位于华电漯河发电有限公司北侧，东方红路以南，与黑河相邻，属于产业集聚区发展规划中的污水处理配套设施，二期投入运营后总处理规模为60000m3/d。污水处理厂污水处理工艺为“预处理（曝气沉砂）+A2/O”二级处理，深度处理采用“微絮凝+砂滤过滤+二氧化氯消毒”工艺，漯河经济开发区污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值要求。 从收水范围来看，本项目位于漯河市经济技术开发区经三路，在漯河经济开发区污水处理厂收水范围内，详见附图8，目前项目区管网已敷设完成，本项目废水可顺利进入漯河经济开发区污水处理厂统一处理。从水量上来看，本项目废水排放量为6.37m3/d，占漯河经济开发区污水处理厂日处理能力比例很小。从水质来看，项目废水经污水处理站处理后，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准，同时能够满足漯河经济开发区污水处理厂进水水质要求。 综上，本项目废水处理后经污水管网排入经开区污水处理厂处理达标后排入黑河，对当地地表水环境质量影响较小。 2.4本项目废水排放信息 - 本项目废水污染物排放信息表见表4-7。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油、TP; 漯河市经济技术开发区污水处理厂; 连续性; TW001; 化粪池; 厌氧沉淀; /; 是; /. 2; 生产废水; TW002; 污水处理站（依托雨蕊公司现有设施）; 调节池+气浮+A2/O+混凝沉淀. 2.5 废水监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019），建议本项目的废水监测计划如下。 表4-8 本项目废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. 雨蕊公司废水排放口; 水量、COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油; 半年/次; 手工监测. （三）噪声 3.1 源强分析 本项目主要高噪声源为搅拌锅、切条机、包装机等生产设备，均为室内声源。评价要求选用低噪声设备，对设备设置减震基座，并加强设备保养润滑，保证设备正常运行。 项目运营期噪声源强见表4-9。 表4-9 项目噪声源调查清单（室内声源） - 序号; - 建筑物名称; - 声源名称; - 声功率级/dB(A); - 空间相对位置/m; - 声源控制措施; - 运行时段; - 建筑物插入损失/dB(A); - 建筑物外噪声. - X; - Y; - Z; - 声功率级/dB(A); - 建筑物外距离. - 1; - 生产车间; - 搅拌锅1; - 85; - 43; - 28; - 1; - 基础减振、设备润滑; - 昼间; - 20; - 59; - 1m. - 2; - 搅拌锅2; - 85; - 45; - 28; - 1; - 20; - 59; - 1m. - 3; - 切条机; - 85; - 45; - 5; - 1; - 20; - 59; - 1m. - 4; - 包装机1; - 80; - 15; - 18; - 1; - 20; - 54; - 1m. - 5; - 包装机2; - 80; - 15; - 15; - 1; - 20; - 54; - 1m. - 注：厂区西南角为坐标原点，正东为X轴，正北为Y轴，竖直向上为Z轴。 3.2 噪声预测模式 - 本项目厂界外50m内没有噪声敏感点，根据营运期各噪声源的特征及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则中附录B推荐模式，计算出新增噪声源对厂界的贡献值即可，具体计算模式如下： 室内声源等效室外声源声功率级声功率级法 Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 3.3 预测结果及分析 本项目夜间不生产，周边50m范围内无噪声敏感点，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）评价方法和评价量的规定，结合项目厂区平面布置图，按预测模式预测项目营运期间高噪声设备对厂界的影响。噪声预测结果见下表。 表4-10 项目营运期噪声影响预测结果 单位：dB(A) 评价点; 时段; 贡献值; 标准值; 达标性分析. 东厂界; 昼间; 56.7; 65; 达标. 南厂界; 58.3; 65. 西厂界; 56.7; 65. 北厂界; 62.7; 65. 由表中的计算可知，项目营运期各边界噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，对项目周边声环境影响较小。 3.4 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），评价要求厂界环境噪声每季度监测一次，仅监测昼间噪声。 （四）固体废物 4.1固废产生情况 （1）生活垃圾 本项目员工20人，均不在厂区内食宿，年工作时间300天。员工垃圾系数按0.5kg/d·人计，则该项目每天产生生活垃圾10kg/d，3t/a。生活垃圾统一收集后定期运至垃圾中转站，由环卫部门处理。 （2）一般固废 ①下脚料：本项目下脚料产生量为50t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），该一般固体废物类别为动物残渣，类别代码为32（指农副食品加工过程中产生的动物残渣），分类代码为130-001-32。 ②废包装材料：原料使用及包装过程中会产生少量废包装材料，约为3t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），该一般固体废物类别代码为99（指非特定行业生产过程中产生的其他废物），分类代码为900-999-99。 ③不合格品：其产生量为10t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），该一般固体废物类别代码为99（指非特定行业生产过程中产生的其他废物），分类代码为900-999-99。 项目一般产生情况见表4-11。 表4-11 项目一般固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 下脚料; 一般固废; 分拣; 固态; 肉类; 100. 2; 废包装材料; 原料使用、包装; 固态; 纸箱、塑料; 3. 3; 不合格品; 检验; 固态; 肉类; 10. 4.2、固体废物收集、处置措施： 项目固体废弃物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则，环评建议采取如下处置方式： （1）生活垃圾 生活垃圾在厂区内分类收集后定期运至垃圾中转站，由当地环卫部门处理。 （2）一般工业固体废物 ①下脚料：产生量约50t/a，由专用塑料袋封藏后放入冷藏间，之后定期外售给饲料加工厂生产高蛋白饲料。 ②废包装材料：产生量约为3t/a，多为纸箱、塑料，收集后暂存于一般固体废物间，之后定期外售至物资回收公司。 ③不合格品：不合格品在一般固废间贮存后交环卫部门处理，不得流入市场。 根据《中华人民工业国固体废物防治法》第三十七条规定，建设单位应当对一般固体废物受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 综上所述，在严格落实环评提出的各项措施前提下，建设单位从固废的分类、收集、厂区内运送、暂存、运输及最终处置都采取了切实可行的处置措施，产生的各类固体废物都得到了妥善处置，去向明确，不会对环境造成二次污染。 （五）地下水和土壤环境影响分析 5.1 污染类型及途径分析 项目对地下水和土壤环境可能造成影响的污染源主要是污水管道、化粪池泄露，污染物排入地表水环境，再渗入补给含水层，可能对地下水和土壤产生不利影响，污染途径主要是渗透污染。 5.2 地下水和土壤影响分析 本项目无污水处理站、无危废间，因此不再设置重点防渗区。为降低污水对地下水和土壤污染的风险，评价要求建设单位的生产废水输送管线应采取地上明渠内敷设明管，废水管道还应满足防腐、防渗漏要求。 生活污水水质简单，本项目化粪池设置了相应的防腐、防渗和防漏措施，防渗性能要求等效黏土防渗层不低于1.5m厚，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，即使有少量渗漏，也仅对污水处理站周边的土壤造成一定的影响，仅增加土壤中N、P等营养物的赋存；且土壤有一定的自净能力，在发生少量渗漏的情况下，项目的污水处理造成地下水和土壤污染的可能性较小。 5.3 防渗原则 针对项目可能发生的地下水和土壤污染，染防治措施按照“源头控制、末端防治、应急响应”相结合的原则，对企业危废暂存间进行防渗漏设计，为减少对地下水和土壤影响，本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 （1）源头控制：本项目严格按照国家相关规范要求，加强企业管理，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，末端控制采取分区防渗原则。 （3）应急响应措施：委托专业机构对地下水环境进行监测，一旦发现地下水污染事故，立即停止生产、排查原因、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （4）环境管理建议：建立巡检制度，及时处理泄露源及泄漏物；将厂区下游白坡村的水井作为地下水监控井，委托有资质的监测单位监测，如发现地下水水质及水位异常，及时通知生态环境主管部门，并及时对厂区进行污染排查，杜绝污染继续进行。 5.4 分区控制措施 根据项目污染物的性质和建筑物的构筑方式，将建设项目区划分为重点污染防治区和一般污染防治区，详见表4-11，分区防渗图见附图5。 表4-11 项目地下水和土壤污染防治区划分一览表 防治分区; 防治对象; 防治目标及要求. 重点防渗区; /; 渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 化粪池、固废间、熟制车间; 渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗; 除重点防渗区和一般防渗区以外的办公区; /. 5.5 地下水监控计划 建议建设单位要建立和完善地下水环境监测制度，对厂区及周边地下水进行监测，一旦发生地下水污染，应立即停止生产，查明污染来源。根据《河南省水污染防治条例》第五十九条：“化学品生产、存储和使用企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染”，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合研究区水文地质条件，在本项目周边共布设地下水水质监测井1眼。 地下水监测情况详见表4-12。 表4-12 地下水水质监测点一览表 序号; 位置; 地点; 监测层位; 监测频率; 监测项目. 1; 厂区下游; 白坡村居民取水井; 浅水层; 每年1次; pH，氨氮，耗氧量. 在严格落实环保措施、加强管理的前提下，本项目对区域地下水、土壤影响在可控范围之内。 - （六）生态 - 本项目不会对生态环境造成破坏。 - （七）总量控制 本项目不涉及大气污染物总量控制指标。 本项目废水排放量为1911t/a，核定总量按COD20mg/L、氨氮1.0mg/L计，则核定总量分别为0.0382t/a、0.0019t/a。 - （八）营运期环境管理要求 - 参照《河南省企业环境规范化管理指南》中要求，环评建议企业在运营期规范以下环境管理。 8.1 “三同时”制度 - 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 8.2 排污许可证制度 - 建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申领排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 8.3 雨污分流制度 - 企业需做到雨污分流，屋面雨水汇集到楼顶的檐沟内，然后落入雨落管，沿雨落管进入漯河市经济技术开发区雨水管网。 8.4 建立环境保护管理制度 项目投运后，企业应制定环境保护管理制度，明确环保管理责任人，明确环保岗位责任制，制定污染防治设施操作规程，建立污染治理设施运行台账，并妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 8.5 排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要符合环境监察部门的有关要求。 （1）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 （2）固体废物储存场规范化 在固体废物堆放场地，设置标志牌。并采取防止二次扬尘措施，在工业固体废物暂存场等必须采取防流失、防渗漏及导流等措施。 （3）废气排气筒规范化 废气排气筒建议按照《固定污染源废气 非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行》建设规范化的采样口、采样平台、采样梯。 （4）废水排放口规范化建设 废水排放口建设应符合“三便一明”的要求，即便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理、环保标志明显。排污口和标志牌设置在厂界外，排污口设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 （5）设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保总部统一定点制作，环境监察部门根据企业排污情况统一向国家环保总部订购。企业排污口分布图由环境监察部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。本项目各排污口图形标志样图见表4-13。 表4-13 本项目各排污口图形标志图样 序号; 位置; 图形符号. 1; 废水排放口. 2; 废气排放口. 3; 噪声排放源. 4; 一般固废暂存间. 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 - （九）环保投资估算 本项目总投资100万元，其中环保投资为7万元，占总投资的7%。 表4-14 项目工程环保投资估算一览表 污染因素; 污染源; 治理或处置措施; 投资（万元）. 废气; 油烟; 静电式油烟净化器+专用排气筒（DA001）; 1. 废水; 职工生活废水; 化粪池; 1. 设备冲洗废水、地面冲洗废水、蒸煮废水、杀菌废水、解冻清洗废水; 依托雨蕊公司现有污水处理站; /. 噪声; 基础减震、设备润滑、距离衰减等; 2. 固废; 一般固废; 新建20m2一般固废暂存间; 1. 土壤和地下水污染防治; 分区防渗、地下水下游设置监测井; 2. 总计; /; /; 7. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 油烟 | 静电式油烟净化器+专用排气筒 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物控制标准》（DB41/1604-2018）表1小型 |
|  | 车间异味 | 臭气浓度 | 加强车间通风换气，定期喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、氨氮、SS、BOD5、TP、动植物油 | 生活废水采用化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及漯河市经济技术开发区污水处理厂进水要求 |
|  |  |  | 生产废水经依托雨蕊公司现有的污水处理设施处理 |  |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 基础减震、设备润滑、距离衰减等 | （GB12348-2008）中3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 分类收集后交环卫部门处理 | / |
|  | 一般固废 |  | 一般固废间（20m2）暂存后委托有处理能力的单位处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，设置地下水监测井 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立并落实“三同时”制度、排污许可证制度、雨污分流制度、环境保护管理制度，排污口规范化整治。 |  |  |  |

- 六、结论

漯河市汇平食品有限公司1500吨酱卤制品及500吨调理肉制品项目符合国家及地方相关环保政策，项目营运期的各项污染物在认真落实评价提出的污染防治措施后对环境影响可接受，各项污染物可实现达标排放，对周围环境影响较小。因此，在营运过程中严格落实本评价中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表                    单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 |  |  |  | 0.0252 |  | 0.0252 | +0.0252 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0382 |  | 0.0382 | +0.0382 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0019 |  | 0.0019 | +0.0019 |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料 |  |  |  | 50 |  | 50 | +50 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 3 |  | 3 | +3 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 10 |  | 10 | +10 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①