- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产9600吨色母粒改造项目

建设单位：    漯河市瑞博塑胶有限公司

编制日期：          2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产9600吨色母粒改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-411171-04-02-262278 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵辰 | 联系方式 | 17739569709 |
| 建设地点 | 漯河经济技术产业集聚区燕山路与东方红路交叉口西北角 |  |  |
| 地理坐标 | （114度04分21.246秒，33度32分9.513秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业--53、塑料制品业292--其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2307-411171-04-02-262278 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2012年12月14日，《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案》通过河南省发展和改革委员会审批，批复文号为“豫发改工业[2012]2364号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2017年8月21日，《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》经原河南省环境保护厅（已更名为河南省生态环境厅）组织审查，并出具了审查意见：豫环函[2017]240号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 漯河市经济技术产业集聚区以食品加工为主导产业，根据环境保护政策规划、总量管控要求、清洁生产标准等，明确应限制或禁止的生产工艺或产品清单，提出规划范围内禁止准入及限制准入的行业清单、工艺清单、产品清单等环境负面清单。根据规划环境影响评价结论及审查意见，集聚区入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止入驻含电镀、铸造工艺的项目、涉及化学纤维制造的项目以及废旧塑料、橡胶再生利用的项目；禁止入驻钢铁、印染、化工、水泥、陶瓷、砖瓦窑制造、玻璃、皮革、造纸等高耗能、高污染、高耗水的项目。 根据《漯河市经济技术产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》，漯河市瑞博塑胶有限公司为建议保留企业，本次工程在公司现有厂区进行，不新增用地，所以本次工程符合漯河市经济技术产业集聚区发展规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为塑料制品业，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版），本项属于鼓励类第十九条第3款中 生物可降解及其系列产品开发、生产与应用，且本项目已于2023年7月6日取得由河南漯河经济技术产业集聚区建设管理委员会出具的备案证明，项目代码为2307-411171-04-02-262278。项目建设符合国家相关产业政策。 2、与漯河市“三线一单”符合性分析 2021年6月25日，漯河市人民政府发布了《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（漯政〔2021〕14号），将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，在“一张图”上落实生态保护、环境质量目标管理、资源利用管控要求，按照环境管控单元编制生态环境准入清单，实施“三线一单”生态环境分区管控体系。 （1）生态红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，漯河市生态红线划定区域为沙河湿地公园生态保育区，面积为328.72hm2，西起崔庄南至马湾进洪闸，东至孙庄的沙河主河道，建设范围以内的区域是湿地公园的核心保护区域。根据调查，本项目选址不在河南省划定的生态保护红线范围内，建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据环境质量现状，本项目选址区域位于环境空气质量不不达标区，漯河市通过优化调整产业结构、能源结构，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决淘汰落后产能，加快限制类产能装备升级改造，持续推进环保产业发展，深化转型升级和技术改造，从源头减少污染物排放，持续改善环境空气质量。本项目所在区域地表水、地下水和声环境质量均可以满足相应环境功能区划的要求。本项目按环评报告提出的污染防治措施后，各污染物均能做到达标排放或妥善处置，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目在现有厂区内进行改建，不占用新的土地资源，水电均依托现有供水供电系统，不新增使用地下水资源，不会突破区域资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于漯河经济技术开发区，根据《关于印发漯河市生态环境准入清单（2023年版）的通知》（漯生环委办〔2023〕46号），项目所在区域行政区划属于漯河市召陵区，管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称为：漯河市经济技术开发区，环境要素类别为大气高排放区、水环境工业污染重点管控区、高污染燃料禁燃区，环境管控单元编码为：ZH41110420002。从空间布局、污染物排放管控等方面与生态环境准入清单对比后可知，本项目的建设符合漯河市“三线一单”生态环境分区管控要求，具体对比情况见下表。 表1-1 与漯河市生态环境准入清单符合性分析 管控指标; 管控要求; 本项目; 是否符合. 空间布局约束; 1、禁止新建不符合规划环评要求的建设项目。 2、严控新增重点防控的重金属污染物排放量，新、改、扩建重点行业建设项目实施重点重金属减量替代。 3、新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。; 1、本项目符合漯河市经济技术产业集聚区发展规划。 2.本项目不涉及重金属。 3、本项目不属于“两高”项目; 符合. 污染物排放管控; 1、园区实施雨污分流，建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，并安装自动在线监控装置，污水集中处理设施出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准（其中限定 COD ≤30mg/L 、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L 、总氮≤ 10mg/L）。 2、园区入驻企业外排废水，不得超过国家或省规定的水污染物排放标准以及重点水污染物排放总量控制指标，向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 3、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 4、推进包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业源头、过程和末端全过程综合控制，实施 VOCs 排放总量控制；全面推广使用低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 1、不涉及 2、本项目生活污水经化粪池处理后满足《污水处综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。 3、本项目不涉及。 4、本项目不属于包装印刷、工业涂装和家具制造行业。; 符合. 环境风险防控; 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业单位应制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。; 1、本项目不涉及 2、本项目会按照相关环保部门要求制定完善的环境应急预案。; 符合. 资源开发利用效率要求; 1、依托集中污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目不涉及; 符合. 3、与河南省生态环境厅加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见符合性分析 2023年1月19日，河南省发展和改革委员会联合河南省生态环境厅等部门下发了《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），该通知确定河南省“两高”项目范围目前确定为： （1）煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目。 （2）炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铝冶炼、石墨及碳素制品、铜冶炼、铅锌冶炼、硅冶炼、水泥制造、石灰和石膏制造、建筑陶瓷制品制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、平板玻璃制造、火力发电（燃煤发电）、热电联产、原油加工及石油制品制造、炼焦、煤制液体燃料生产、氮肥制造、有机化学原料制造、无机碱制造、无机盐制造等19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目。 本项目属于塑料制品业，不属于“两高”项目。 4、与《漯河市2023年蓝天保卫战实施方案》（漯环委办[2023]18号）符合性分析 漯河市环境保护委员会办公室于2023年4月14日发布《关于印发漯河市2023年蓝天保卫实施方案的通知》（漯环委办[2023]18号），相关内容如下。 …… 22.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替代、 23.持续加大无组织排放整治力度。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。 24.大力提升治理设施去除效率。2023年4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和 RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。 …… 本项目为塑料制品业，采用密闭上料系统，可有效减少废气无组织排放，有机废气采取“喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧”处理装置，严格按照要求做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等台账记录，符合漯河市2023年蓝天保卫实施方案的相关要求。 5、与河南省重污染天气塑料行业绩效分析指标相合性分析 根据《漯河市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》：重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。本项目为改建项目，经对比能源类型、污染治理技术、排放限值、监测监控水平等指标，本公司可达到B级绩效水平，具体对比情况见下表。 表1-2 与塑料行业绩效分级B级企业指标分析一览表 差异化指标; B及企业; 本项目; 符合性分析. 原料、能源类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目主要以电为能源; 符合. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于鼓励类，符合产业政策及漯河市经济技术产业集聚区发展规划; 符合. 污染治理技术; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1、本项目分散、造粒工序采用密闭设备，上方设有集气罩，废气有效收集至VOCs废气处理系统。 2、本项目有机废气利用现有 “喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧”处理装置。 3、本项目粉状物料采用自动上料系统，微负压投料，并配套有袋式除尘器。颗粒状物料采用螺旋上料设施。 4、废活性炭位于危险废物贮存仓库，并设有台账等。 5、不涉及。; 符合. 无组织管控; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2. 粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.产生VOCs 的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1、原料均采用袋装，且存放于原料仓库中。 2、炭黑等粉状物料采用自动上料密闭输送，聚乙烯及色母粒半成品等粒状物料采用螺旋管道密闭输送。 3、预分散、分散、造粒工序设置集气装置并引至废气处理装置。 4、厂区道路及车间已地面硬化，保持车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、30mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m³，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30 mg/m3; 1、颗粒物、非甲烷总烃预测排放浓度分别为4.9、0.7mg/m3 2、VOCS废气处理处理装置设计去除效率达到80%以上，同步运行效率100%。 3、不涉及; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1、本公司不属于重点排污单位，会根据环保部门要求安装CEMS在线监控系统 2、项目建成后，按照排污许可证要求进行自行监测。 3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施会按生态环境部门要求安装用电监管设备，并联网; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 1、现有工程已取得环评批复，并进行竣工环保验收，本次工程建成后及时进行竣工环保验收， 2、现有工程已进行排污许可登记，及时更新排污许可证。 3、现有工程已设立相应的环境管理制度。 4、废气处理装置定期检修，设有废气治理设施运行管理规程。 5、排污许可登记未要求自行监测。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及 运量等）。; 1、公司设有生产设施运行台账。 2、公司设有废气治理设施运行台账。 3、排污许可登记未要求自行监测。 4、公司设有原辅材料消耗记录。 5、公司不涉及燃料。 6、危险废物贮存仓库设有进出库台账。 7、公司设有非道路移动机械电子台账; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 公司设有专职环保人员; 符合. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准 ）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准或使用新能源车辆 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准; 符合. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 公司已设立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 6、与漯河市2023年水污染防治攻坚战实施方案符合性分析 2023年5月8月，漯河市生态环境委员会发布了《关于印发漯河市2023年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（漯环委办〔2023〕26号），主要内容如下。 …… 10.加快工业园区水污染治理，开展园区污水处理排查整治，重点排查园区是否落实规划环评提出的污水集中收集处理和水环境风险防控措施；排查园区污水管网，是否实现全覆盖和污水应收尽收，是否存在老旧破损、混接错接等情况；排查园区污水集中处理设施，是否存在进水浓度异常、出水超标和未按排污许可证执行等情况。 19.推动企业绿色转型发展。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。 …… 本项目为塑料制品行业，不属于重点水污染物排放行业，项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准要求，达标后的废水进入经开区污水处理厂再处理后排入黑河，符合漯河市2023年水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 7、与漯河市2023年净土保卫战实施方案符合性分析 2023年4月26日，漯河市生态环境保护委员会发布了《关于印发漯河市2023年净土保卫战实施方案的通知》（漯环委办〔2023〕25号），主要内容如下。 …… 2.推动重点监管单位规范化监管。完成土壤污染重点监管单位名录更新，及时向社会公开，依法纳入排污许可管理，全面落实法律义务。新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测。开展隐患排查“回头看”工作。 6.强化“一废一库一品一重”环境风险防控。开展全市危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理。推动涉重金属企业绿色发展，动态更新全口径涉重金属重点行业企业清单，推动实施一批重金属减排工程。 …… 本项目属于塑料制品业，不涉及重金属，不属于漯河市土壤污染重点监管单位，项目产生的危险废物依托现有危险废物贮存仓库暂存后交由有资质的单位处置，符合漯河市2023年净土保卫战实施方案的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 漯河市瑞博塑胶有限公司成立于2005年，是一家生产、销售的塑料色母粒的综合性公司，色母粒是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，在塑料生产中具有重要作用。厂区现有工程设有4条生产线，采用人工配料、投料的方式进行生产，年产9600吨色母粒。随着近几年环保形势的日益严峻，人工投料粉尘逸散量大，已不能满足现状环保形势的要求。为进一步从源头削减废气污染源，加强无组织排放管控，瑞博公司决定拆除部分旧设备，并引进自动上料、配料等先进设备，改建前后全厂主要生产工艺不变，全厂生产规模保持9600吨/年不变。 本项目为塑料制品行业，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十六、橡胶和塑料制品业中“53、塑料制品业”中的“其他”，应编制环境影响报告表。 1、产品规模及方案 本次改建前后全厂的生产规模保持9600吨/年不变，全厂的产品方案和生产规模见下表。 表2-1 产品方案及生产规模情况一览表 产品名称; 现有工程生产规模; 改建后生产规模; 备注. 色母粒; 高端产品3000t/a， 普通产品6600t/a; 高端产品3000t/a，普通产品6600t/a; 直径1.5mm、长2mm. 2、建设内容 为设置自动投料配料系统，本次工程对部分车间进行改造，并调整车间布局，但车间总占地面积不变，本次主要建设内容详见表2-2。 表2-2 项目主要建设内容情况一览表 类别; 组成; 现有工程; 本次改建工程; 改建后全厂. 主体工程; 生产车间（总占地面积保持7000m2不变）; 成品库占地面积300m2，位于车间东南角; 不变; 成品库占地面积300m2，一层，位于车间东南角. 分散、造粒车间占地面积2400m2，位于车间南部，设有4台密炼机和4台往复机和1台混料机; 部分改为原料仓库，占地面积1400m2，位于车间南部。; 原料仓库，一层，占地面积1400m2，位于车间南部。. 部分改为造粒车间，建筑面积1000m2，一层，位于车间中部。设有甩干机，振动筛和循环水池等; 造粒车间，一层，建筑面积1000m2，位于车间中部，设有甩干机，振动筛和循环水池等. 预分散车间占地面积300m2，设有3台预分散机，位于车间西北角; 不变; 预分散车间占地面积300m2，一层，设有3台预分散机，位于车间西北角. 原料仓库占地面积3700m2，位于车间中部和北部; 部分改为上料车间，占地面积1000m2，三层，位于车间中部，拆除现有两组挤出机和密炼机，剩余2组搬迁到上料车间一层，同时新增3台密炼机和3台挤出机。 第三层和二层为自动上料、配料设施。; 上料车间，三层，占地面积1000m3，位于车间中部，设有5条生产线，四用一备. 剩余为原料仓库， 占地面积2700m2，一层; 原料仓库2700m2，一层，位于车间北部. 配料仓库占地面积300m2，内设密闭配料间，建筑面积100m2; 配料间拆除，配料仓库改为车间内通道; 车间通道300m2，位于车间西南侧. 辅助 工程; 办公楼; 生产大楼共4层，占地面积1200m2，一层为成品库，二、三层为备用，四层为办公区; 生产大楼共4层，占地面积1200m2，一层为成品库，二层为备用，四层为办公区， 三层改为生产和品管办公室; 生产大楼共4层，占地面积1200m2，一层为成品库，二层为备用，三层为生产和品管办公室，四层为办公区. 公共 工程; 供电工程; 由市政电网提供; 不变; 由市政电网提供. 给水工程; 市政自来水厂提供; 不变; 市政自来水厂提供. 排水工程; 生活污水经化粪池处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理; 不变; 生活污水经化粪池处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理. 环保 工程; 废气治理; 分散工序产生的颗粒物和非甲烷总烃经袋式除尘器处理后，与预分散、造粒工序产生的非甲烷总烃共用一套喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧装置处理后经1根15m高的排气筒（DA001）排放; 预分散产生的非甲烷总烃经喷淋塔预处理后，和分散、造粒工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧装置”（利用现有）处理后经1根18m高的排气筒（DA001）排放。; 预分散产生的非甲烷总烃经喷淋塔预处理后，和分散、造粒工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧装置”（利用现有）处理后经1根18m高的排气筒（DA001）排放. 配料间为密闭结构，配料工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m高的排气筒排放（DA002）; 自动上料系统自带除尘装置，处理后颗粒物引至DA001排气筒排放。 现有的袋式除尘器拆除; 自动上料系统自带除尘装置，处理后的颗粒物引至DA001排气筒排放。 现有的袋式除尘器拆除. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理; 不变; 生活污水经化粪池处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理. 噪声治理; 厂房密闭隔声、基础减振等; 设备基础减振、密闭房间隔声等; 设备基础减振、密闭房间隔声等. 固废治理; 1座一般工业固废暂存（25m2）位于厂区东南角; 不变; 1座一般工业固废暂存（25m2）位于厂区东南角. 1座危险废物贮存仓库（25m2）位于厂区东南角; 不变; 1座危险废物贮存仓库（25m2）位于厂区东南角. 3、主要生产设备 本次改建工程拆除部分现有设备，并新增3套自动生产线，改造前后主要设备见下表。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 现有工程设备数量; 本次改造工程; 全厂设备数量. 1; 自动上料机; /; 0; 新增4套（包括割包机、料仓、螺旋上料系统）; 4套. 2; 自动配料机; JX-LW-RT38; 0; 新增4套; 4套. 3; 预分散机; WJ-100; 3台; 不变; 3台. 4; 密炼机; WFH75L; 4台; 拆除2台，剩余2台（一用一备，共用一套自动上料、配料机）; 2台（一用一备，共用一套自动上料、配料机）. 5; 密炼机; CM130; 0; 新增3台; 3台. 6; 挤出机; SJW-100; 4台; 拆除2台，剩余2台（一用一备）; 2台（一用一备）. 7; 挤出机; Φ180; 0; 新增3台; 3台. 8; 甩干机; /; 4台; 新增1台; 5台. 9; 振动筛; /; 4台; 新增1台; 5台. 10; 均化仓; 1吨; 1台; 不变; 1台. 11; 均化仓; 10吨; 0; 新增1台; 1台. 12; 均化仓; 8吨; 0; 新增3台; 3台. 13; 循环水池; 100m3; 2座; 拆除; 0. 14; 循环水池; 3m3; 0; 新增6座; 6座. 4、原辅材料及资源、能源 本次改建前后主要生产规模不变，主要原辅材料用量及能源消耗均保持不变，具体情况详见下表。 表2-4 主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 规格; 来源. 现有工程; 本次工程; 改建后全厂. 1; 炭黑; 3810t; 不变; 3810t; 袋装，500kg/袋，黑色粉末; 外购. 2; 聚乙烯; 430t; 不变; 430t; 袋装，25kg/袋，白色颗粒; 外购. 3; 碳酸钙; 2100t; 不变; 2100t; 袋装，500kg/袋，白色粉末; 外购. 4; 聚乙烯蜡; 300t; 不变; 300t; 袋装，25kg/袋，白色粉末; 外购. 5; 色母粒半成品; 3000t; 不变; 3000t; 袋装，25kg/袋，片状; 外购. 6; 水; 990吨; 990吨; 990吨; 市政供水. 7; 电; 508万度; 530万度; 530万度; 市政供电. 炭黑：是一种染色用的黑色颗粒，炭黑由炭组成，但通常被定为无机颜料类，炭黑主要应用于密封胶内、色浆类、色母PVC类、油墨类、涂料类等。 聚乙烯：简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），聚乙烯化学稳定性较好，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质腐蚀，但硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。聚乙烯在大气、阳光和氧的作用下，会发生老化，变色、龟裂、变脆或粉化，丧失其力学性能。 碳酸钙：是一种无机化合物，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。白色微细结晶粉末，无臭无味，能吸收臭气。碳酸钙呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。碳酸钙表现出显著的增强、增韧作用，是橡胶工业和塑料工业中使用最早，用量最大的填充剂之一。 聚乙烯蜡：PE蜡，又称高分子蜡。为白色、无味、无臭的惰性气体，可在104-130℃下熔融，密度0.92-0.98，裂解温度300℃，不溶于水和酸，溶于苯、汽油等。由乙烯聚合橡胶加工剂而形成的，具有粘度低、软化点高、硬度好。无毒、热稳定性好、高温挥发性低、对颜料分散性、既有极优的外部润滑性，又有较强的内部润滑作用。聚乙烯蜡常作为多种热塑性树脂的浓色母料分散剂及填充母料、降解母料的润滑分散剂，可改善HDPE、PP和PVC等的加工性能、表面光泽性、润滑性和热稳定性。 5、水平衡分析 职工生活：现有工程劳动定员29人，生活用水量为1.5m3/d、450m3/a，生活污水产生量为1.3m3/d、390m3/a。 本次改建工程不新增劳动定员，生活污水排放量不发生变化，全厂生活污水产生量为1.3m3/d、390m3/a， 循环用水：现有工程设有2座100m3的循环水池，主要用于挤出机和预分散机的冷却水循环利用，本次调整生产线位置后，淘汰现有的循环水池，并在挤出机附近新设5座3m3的循环水池，预分散机附近新增1座3m3的循环水池，冷却水循环利用，不外排，只需定期补充新鲜水，新鲜水补充量为1.8m3/d。 全厂：本次改建后全厂用水量为3.3m3/d、990m3/a，废水产生量为1.3m3/d、390m3/a。 设备冷却 16.2 职工生活 1.3 1.8 1.5 ：蒸发损耗 化粪池 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂 新鲜水3.3 1.8 0.2 图2-1 全厂水平衡图（m3/d） 6、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员29人，全年工作300天，分为3班制，每班工作8小时，员工均不在厂区食宿。本次改建工程劳动定员及工作制度均不变。 7、厂区平面布置图 项目工程东临燕山路，南临东方红路，北临漯河卫来食品有限公司，西临索纳克（漯河）生物科技有限公司。厂区设有一栋生产车间和一栋生产办公大楼，生产办公大楼位于厂区东侧，生产车间位于厂区西侧，危废贮存仓库和一般固废暂存间位于厂区东南角。本次均在现有厂房内进行改造，改造后原料仓库位于车间南部和北部，成品仓库位于车间东南角，上料车间和造粒车间位于车间中部，预分散车间位于车间西北角，厂区平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述（图示） 本次工程主要是人工投料、配料改造为自动投料配料，减少了废气的无组织排放，改造前后主要生产工序不变，具体工艺流程介绍如下。 （1）普通产品生产工艺 配料 分散 造粒 甩干 噪声 废气、噪声 筛选 上料 废气 原料 成品 混合 固废 图2-2 普通产品生产工艺及产污环节示意图 上料：位于生产区的第三层，未拆包的粉状原料用行吊送至割包机内，然后关闭割包机，割包机处于密闭状态，割包机内自带割刀和拍打装置，包装袋被割开后，粉状原料落入下方的料仓中。割包机背后自带袋式除尘器，可收集拆包过程中产生的颗粒物。粒状原料经螺旋输送系统输送至料仓内，螺旋输送管道密闭，粒状原料上料过程中基本无颗粒物产生。 配料：位于生产区第二层，各个料仓内的原料在重力作用下分别经密闭管道落入二层的配套的配料机中进行自动称重。 分散：位于生产区一层，称重后的原料经密闭管道进入密炼机搅拌混合，搅拌过程中产生摩擦热，温度约80℃，物料由固态变为半粘稠态，落入下方的挤出机料斗中。由于密炼机和自动配料机通过密闭管道连接，所以密炼过程无颗粒物产生。密炼机加热过程中有非甲烷总烃产生。 造粒：密炼机与挤出机相连，挤出机采用螺杆旋转加压方式，连续的将物料加热，并从出口摸头挤出。挤出机采用电加热，温度由80℃逐渐升至180℃左右，粘稠状的物料在挤出机出口经模头切割成粒状结构，即为色母粒。切割过程中对模头出口喷水冷却，冷却水循环利用不外排。 分散、造粒工序加热过程中会产生非甲烷总烃，除除密炼机进入挤出机料斗处和挤出机模头出口外，密炼机和挤出机均为密闭结构，挤出机料斗和模头上方设有集气装置，非甲烷总烃收集后经“喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧装置”处理后经18m高的排气筒排放。 甩干和筛选：色母粒经冷却后表面带有少量水分，送入甩干机中去除水分，干燥后的色母粒落入后侧的振动筛进行筛选，合格产品进入均化仓，不合格产品回用于生产。 混合：为保证各个班次生产的色母粒混合均匀，将不同班次产生的色母粒用均化仓混合后包装，即为成品。 （2）高端产品生产工艺 外购色母粒半成品 预分散 普通产品生产线 废气、噪声 成品 图2-3 高端产品生产工艺及产污环节示意图 预分散用于高端产品的前处理工序，外购色母粒半成品，将3-5mm片状的半成品加工成颗粒状，使其分散性更好，预分散过程中采用电加热，加热温度130℃，加热过程中会有非甲烷总烃产生，由于半成品颗粒较大，所以投料过程中基本无颗粒物产生。预分散后的半成品再经普通产品生产线生产后即为高端产品。 2、主要污染工序 营运期主要污染工序见表2-5。 表2-5 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污工序; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 职工生活; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷. 废气; 预分散废气; 预分散工序; 非甲烷总烃. 上料废气; 配料工序; 颗粒物. 分散废气; 分散工序; 非甲烷总烃. 造粒废气; 造粒工序; 非甲烷总烃. 噪声; 设备噪声; 设备运行; LAeq. 固废; 生活垃圾; 职工生活; /. 袋式除尘器收集的粉尘; 废气处理; /. 废包装材料; 生产过程; /. 废机油; 设备维修; /. 废机油桶; /. 废活性炭; 废气处理; /. 废催化剂; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、环评及竣工环保验收情况调查 经调查，现有工程环评及竣工环保验收情况见下表。 表2-6 现有环评及竣工环保验收执行情况一览表 项目名称; 环评类别; 环评; 竣工环保验收. 时间; 批复文号; 时间; 批复文号. 年产5000吨色母粒项目; 报告表; 2007.8.4; 漯环监表（2007）61号; 2011.8.23; 漯环监验（2011）39号. 年产9600吨色母粒项目; 报告表; 2020.11.3; 漯开环监表[2020]43号; 2021.9.7; 自主竣工环保验收. 漯河市瑞博塑胶有限公司现有工程排污许可证属于登记管理，已于2021年9月2日获得固定污染源排污登记回执，登记编号为914111007765060176001X，有效期限自2020年5月17日至2025年5月16日。本次主要根据年产9600吨色母粒项目竣工环保验收报告对现有工程污染物排放情况进行介绍。 2.现有工程情况介绍 （1）产品规模 现有工程产品方案见下表。 表2-7 现有工程产品方案一览表 产品名称; 规模; 备注. 色母粒; 高端产品3000t/a，普通产品6600t/a; 直径1.5mm、长2mm. （2）现有工程的主要生产工艺 本次改建工程不改变项目生产工艺，所以现有工程生产工艺详见工艺流程和产排污环节，此处不对现有工程的生产工艺进行详细介绍。 3.现有工程污染物产排情况 （1）废水 现有工程设备冷却水循环利用，不外排，废水主要是员工生活污水。根据竣工环保验收监测报告表，生活污水排放量为1.3m3/d，COD排放浓度范围为92-93mg/L，氨氮为7.54-7.88 mg/L，悬浮物为34-36mg/L，BOD526.9-28.2 mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。 根据已批复环评，废水量为450m3/a，COD和氨氮的允许排放量分别为0.067t/a，0.011t/a。实际废水排放量为390m3/a，COD和氨氮实际排放量分别为0.036t/a， 0.003t/a，均未超出环评中允许排放量。 （2）废气 现有工程废气主要为配料工序产生的颗粒物、预分散工序和造粒工序产生的非甲烷总烃、分散工序产生的颗粒物和非甲烷总烃。 分散工序产生的废气经袋式除尘器处理后，与预分散、造粒工序产生的非甲烷总烃共用一套喷淋塔+活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧处理后经1根15m高的排气筒（DA001）排放。配料工序设有密闭的配料间，产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经1根15m高的排气筒（DA002）排放。 根据竣工环保验收监测报告表，有机废气处理装置进口颗粒物的监测浓度为53.8-54.2mg/m3，非甲烷总烃监测浓度为32.8-39.0mg/m3，出口颗粒物的排放浓度为7.8-7.9mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度为3.26-3.72mg/m3，非甲烷总烃的去除效率为89.4%-90.1%，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值要求（颗粒物30mg/m3，非甲烷总烃100mg/m3）。非甲烷总烃的排放浓度和去除效率同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件1的要求（非甲烷总烃80mg/m3，去除效率70%）。 配料工序袋式除尘器进口颗粒物的监测浓度为64.7-64.9mg/m3，出口排放浓度为9.1mg/m3，排放速率为6.81×10-2~6.84×10-2kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值要求（颗粒物30mg/m3）。 根据已批复环评，非甲烷总量控制指标为0.578t/a。根据验收监测报告，非甲烷总烃实际有组织排放量为0.311t/a，未超出环评中允许排放量，颗粒物实际排放量为1.2t/a。 （3）噪声 现有工程噪声主要为设备运行噪声，所有设备均位于密闭车间内，并安装基础减振，项目北临漯河卫来食品有限公司，西临索纳克（漯河）生物科技有限公司，北厂界和西厂界未进行监测。根据竣工环保验收监测报告表，东、南厂界周昼间噪声监测范围为52.2~56.3dB（A），夜间测监测范围40.2~49.8dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固废 现有工程固废主要包括生活垃圾、废包装材料、不合格产品、袋式除尘器收集的粉尘和危险废物。职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，废包装材料在一般固废暂存间暂存后作为废品外卖，不合格产品和袋式除尘器收集的粉尘回用于生产。危险废物包括设备维修产生的废机油和废机油桶、废气处理过程中产生的废活性炭和废催化剂，在危险暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置。 表2-8 固废产生情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 形态; 主要成分; 废物属性; 危废类别; 危废代码; 处置措施. 1; 生活垃圾; 3.77t/a; 固态; 纸、塑料袋等; 一般固废; ——; ——; 环卫部门定期清运. 2; 袋式除尘器收集的粉尘; 35.7t/a; 固态; 废炭黑，碳酸钙粉等; ——; ——; 作为原料回用于生产. 3; 废包装材料; 4t/a; 固态; 废包装袋; ——; ——; 作为废品外卖. 4; 不合格产品; 10t/a; 颗粒; 废塑料; ——; ——; 作为原料回用于生产. 5; 废机油; 0.3t/a; 液态; 含油废物; 危险废物; HW08; 900-249-08; 收集后暂存于危险废物贮存仓库内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理. 6; 废机油桶; 0.024t/a; 固态; 含油废物; HW08; 900-249-08. 7; 废活性炭; 0.51t/3a; 固态; 废活性炭; HW49; 900-039-49. 8; 废催化剂; 0.005t/3a; 固态; 钯铂合金; HW50; 900-049-50. 经现场调查，一般工业固废暂存间位于厂区东南角，建筑面积25m2，已经采取了防渗漏、防雨淋和防扬尘措施，设置的明显的标识牌。危险废物贮存仓库位于厂区东南角，建筑面积25m2，已采取以下措施： ①危险废物贮存仓库设有明显的危险废物警示标识； ②危险废物贮存仓库四周密闭，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等四防措施，按照“双人双锁”制度管理，两把钥匙分别由两个危废负责人管理，禁止无关人员进出危险废物贮存仓库； ③危险废物贮存仓库已设置危险废物流失、泄露、扩散和意外事故处置流程、危险废物暂存处管理制度、培训制度等相关管理制度等，实现“制度上墙”。 ④危险废物贮存仓库建立有台账，并悬挂与墙上，危险废物转入及转出时需填写危废种类、数量、时间及负责人名称。 ⑤危险废物暂存仓库内分区存放，并分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物内，并贴有危险废物标签。 2.4现有工程污染物产排情况 表2-9 现有工程污染物产排情况一览表 污染因素; 产生情况; 排放情况; 污染防治措施. 生活污水; 水量 COD 氨氮; 1.3m3/d、390m3/a /; 1.3m3/d、390m3/a 93mg/L、0.036t/a 7.7mg/L、0.003t/a; 生活污水经化粪池处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂深度处理. 配料废气; 颗粒物; 64.8mg/m3 0.486kg/h; 9.1mg/m3 6.82×10-2kg/h 0.5t/a; 袋式除尘器处理后经1根15m高的排气筒（DA002）排放. 有机废气; 颗粒物; 54mg/m3 0.358g/h; 7.8mg/m3 9.76×10-2kg/h 0.7t/a; 分散工序产生的废气经袋式除尘器处理后，与预分散、造粒工序产生的非甲烷总烃共用一套喷淋塔+活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧处理后经1根15m高的排气筒（DA001）排放. 非甲烷总烃; 35.9mg/m3 0.423kg/h; 3.49mg/m3 4.33×10-2kg/h 0.311t/a. 一般工业固废; 不合格产品; 10t/a; 0t/a; 作为原料回用于生产. 袋式除尘器收集的粉尘; 35.7t/a; 0t/a. 废包装材料; 4t/a; 0t/a; 一般固废暂存间暂存后作为废品外卖. 危险废物; 废机油; 0.3t/a; 0t/a; 危险暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置. 废机油桶; 0.024t/a; 0t/a. 废活性炭; 0.51t/3a; 0t/a. 废催化剂; 0.005t/3a; 0t/a. 生活垃圾; 3.77t/a; 0t/a; 环卫部门定期清理. 噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4、现有工程存在的主要环境问题 现有工程已按照相关法律法规进行环评和竣工环保验收，现有工程废气、废水、噪声均能达标排放，固废均得到合理处置，不存在主要环境问题。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）均于2023年7月1日实施，经调查，现状危险废物贮存仓库尚未更换新的危险废物标志牌，建设单位应按照相应技术规范及时更新标识，标签标志等。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚二级标准。本项目环境空气质量现状评价采用漯河生态环境局公布2022年漯河市环境质量公告，2022年全市环境空气中二氧化硫（SO2）年均值为8μg/m3，二氧化氮（NO2）年均值为22μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均值为80μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年均值为51μg/m3，臭氧8小时为111μg/m3，一氧化碳年均值为0.7mg/m3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5均超标，所以本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2、地表水环境 项目所在区域纳污水体主要为黑河，黑河规划水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本次地表水环境质量现状评价采用2022年度黑河-漯邓桥断面常规现状监测数据，监测结果见下表。 表3-1 黑河-漯邓桥的水质监测数据一览表 单位：mg/L 序号; 时间; 高锰酸盐指数; COD; 氨氮; 总磷. 1; 2022年1月; 3.4; /; 0.21; 0.088. 2; 2022年2月; 2.9; 17; 0.19; 0.077. 3; 2022年3月; 4.6; 13; 0.14; 0.107. 4; 2022年4月; 4.6; /; 0.06; 0.152. 5; 2022年5月; 5.4; 21; 0.13; 0.20. 6; 2022年6月; 5.5; 29; 0.19; 0.167. 7; 2022年7月; 4.1; 16; 0.23; 0.188. 8; 2022年8月; 3.5; 15.5; 0.14; 0.152. 9; 2022年9月; 3; 30; 0.04; 0.115. 10; 2022年10月; 2.8; 25; 0.15; 0.167. 11; 2022年11月; 3; 11.5; 0.06; 0.124. 12; 2022年12月; 2.7; /; 0.07; 0.119. 13; 均值; 3.8; 19.8; 0.134; 0.138. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准; 6; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，2022年黑河-漯邓桥断面的高锰酸盐指数、COD、氨氮、总磷年均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准的要求。 3、声环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区，周围主要为工业企业，50m范围内不涉及声环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，利用厂区现有厂房进行改建，不新增用地，无需进行生态环境调查。 5、地下水、土壤环境 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，项目500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水温泉等特殊地下水资源，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围主要大气环境保护目标为福民创业花园小区，不涉及自然保护区、风景名胜区和地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 性质; 距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 福民创业花园; SW; 小区; 425m; 2230人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 地表水; 黑河; E; 地表水; 2.3km; 小河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准. 地下水; 厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 标准名称; 类别; 项目; 标准值. 单位; 限值. 1; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 表4; 大气污染物排放限值; 非甲烷总烃; mg/m3; 100. 颗粒物; mg/m3; 30. 表9; 企业边界大气染污物浓度限值; 非甲烷总烃; mg/m3; 4.0. 颗粒物; mg/m3; 1.0. 2; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 附录A厂区内; 监控点处1h平均浓度; 非甲烷总烃; mg/m3; 10. 监控点处任意一次浓度值; 非甲烷总烃; mg/m3; 30. 3; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）; 附件1; 工业企业挥发性有机物排放建议值; 非甲烷总烃; mg/m3; 80. 附件2; 工业企边界挥发性有机物排放建议值; 非甲烷总烃; mg/m3; 2.0. 3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 等效 声级; 昼间; dB(A); 65. 夜间; dB(A); 55. 5; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4二级; pH; -; 6-9. COD; mg/L; 150. BOD5; mg/L; 30. 氨氮; mg/L; 25. 总磷; mg/L; 1.0. SS; mg/L; 150. 6; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 本公司废水主要是生活污水，本次改建工程不新增劳动定员，生活污水排放量不新增，所以本次不再核算水污染物总量。 （2）废气 根据已批复的《漯河市瑞博塑胶有限公司年产9600吨色母粒项目环境影响报告表》，现有工程非甲烷总烃核定排放量为0.578t/a。本次改建后非甲烷总烃无组织排放量为0.16t/a，有组排放量为0.304/a，全厂非甲烷总烃排放量为0.464t/a，排放量减少0.114t/a，所以本次不再核算非甲烷总烃的总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次改建工程对现有厂房进行改造，不涉及生态环境保护目标。本次评价仅对施工期环境影响及污染防治措施进行简要分析。 1.废气 运输车辆进出会产生汽车尾气，主要成分是THC、CO、NO2。运输车辆在怠速、减速和加速时产生的污染最严重。经过调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的THC、NO2、CO的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其影响范围可在下风向达到100m，影响范围内THC、NO2、CO的浓度均值分别为1.05mg/m3、0.216mg/m3、10.03mg/m3。NO2、CO的浓度是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的1.08倍和1倍，THC不超标（我国无该污染物环境质量标准，本次评价参照以色列标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可以缩短30%，即影响范围为70m。评价建议本项目施工过程中施工车辆选用国五及以上车辆或其他清洁方式运输。 施工车辆在现场范围内活动，且为非连续行驶，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，通过加强施工机械设备的维修保养，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围大气环境有明显影响。 2.废水 施工人员产生的生活污水经现有化粪池处理，然后由市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理，最后排入黑河。施工人员产生的生活污水对周围环境影响较小。 3.噪声 施工阶段噪声具有阶段性、临时性和不固定性，夜间不安装，为使本次改造工程产生的噪声满足要求，环评建议施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： ①设备在装卸、拆卸、安装等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免相互碰撞产生噪声；设备采用人扛下车和吊车吊运，设备安装不发生大的声响； ②合理安排设备安装进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，应避免大量高噪声设备同时施工； ③对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施； 经采取上述措施，本次工程施工期噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 4.固废 施工期固体废物主要为生活垃圾和废包装材料，项目施工期施工人员20人，生活垃圾产生量为9kg/d，施工期（2个月）生活垃圾产生量为0.54t，由环卫部门定期处理。废包装材料产生量为0.2t，交由环卫部门定期清理，严禁随意倾倒。施工期在对固体废物实行妥善处置的前提下，对环境的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本次改建后全厂废气主要包括上料过程产生的粉尘，预分散工序、分散工序和造粒工序产生的非甲烷总烃。 （1）源强及达标排放情况 ①上料工序产生的颗粒物 本次改建工程拟将现有人工投料改为自动投料，所以现有工程上料工序颗粒物的监测数据不适用于本次改建后源强的计算，本次颗粒物源强不能类比现有工程的实测数据进行核算。本项目需上料的原辅材料包括炭黑、聚乙烯、碳酸钙和聚乙烯蜡，其中炭黑、碳酸钙和聚乙烯蜡均为粉末状，上料过程中易产生粉尘，用量为6210t/a，经类比同类企业，粉尘产生量为原料的0.3%，所以颗粒物产生量为18.6t/a，2.58kg/h。 未拆包的粉状原料用行吊送至割包机内，然后关闭割包机，割包机处于密闭状态，集气效率按95%，则颗粒物有组织收集量为2.45kg/h，17.6t/a，无组织排放量0.13kg/h，1.0t/a。割包机自带袋式除尘器，配套总风量为5000m3/h，颗粒物产生浓度为490mg/m3。颗粒物经袋式除尘器处理后引至有机废气排气筒排放，袋式除尘器除尘效率以99%计，则颗粒物的排放速率为0.0245kg/h，0.176t/a，排放浓度为4.9mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求（颗粒物30mg/m3）。 ②预分散、分散工序和造粒工序产生的非甲烷总烃 现有工程预分散、分散和造粒工序产生的非甲烷总烃均进入废气处理装置处理，所以现有工程有机废气处理装置进口非甲烷总烃的监测浓度代表了预分散、分散和造粒工序废气总源强，本次预分散、分散和造粒工序废气源强采用类比法进行核算。 现有工程生产规模为9600t/a，根据现有工程竣工环保验收监测数据，预分散、分散和造粒工序非甲烷总烃产生速率为0.423kg/h，废气处理装置非甲烷总烃去除效率为89.4%-90.1%。本次改建后全厂规模保持9600t/a不变，经类比现有工程，非甲烷总烃有组织收集量为0.423kg/h，3t/a，集气效率以95%计，反推非甲烷总烃无组织排放量为0.022kg/h， 0.16t/a。 预分散工序废气经喷淋塔预处理后，和分散、造粒工序产生的废气利用现有“喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧装置”处理后经1根18m高的排气筒（DA001）排放，设计风量为30000m3/h，非甲烷总烃产生浓度为14.1mg/m3。根据现有工程验收监测数据，废气处理装置非甲烷总烃去除效率为89.4%-90.1%，本次取90%，所以非甲烷总烃排放速率为0.0423kg/h，0.304t/a，排放浓度为1.4mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求（非甲烷总烃100mg/m3），同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中其他行业排放建议值要求（非甲烷总烃80mg/m3）。 本次改建后有组织废气产排情况见表4-1，无组织废气排放情况见表4-2，废气排放口情况见表4-3。 表4-1 有组织废气产排情况一览表 产生工序; 污染因子; 产生情况; 措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 上料; 颗粒物; 490; 2.45; 17.6; 袋式除尘器处理后引至有机废气排气筒（DA001）排放; 4.9; 0.0245; 0.176. 预分散、分散和造粒; 非甲烷总烃; 14.1; 0.423; 3.0; 预分散工序废气经喷淋塔预处理后，和造粒工序产生的废气经喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧处理后经1根18m高的排气筒（DA001）排放; 1.4; 0.0423; 0.304. 表4-2 无组织废气排放情况一览表 产生工序; 污染因子; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 上料; 颗粒物; 0.13; 1.0. 预分散、分散和造粒; 非甲烷总烃; 0.022; 0.16. 表4-3 废气排放口情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口类型; 地理位置; 排气筒高度; 排气筒直径; 排气温度; 排放标准. DW001; 废气排放口; 颗粒物、非甲烷总烃; 一般排放口; E114.07843° N33.53462°; 18m; 0.8m; 常温; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），豫环攻坚办[2017]162号文. （2）非正常工况 本项目非正常工况主要是考虑有机废气处理设施发生故障，导致非甲烷总烃未经处理直接外排，建议建设单位要定期对有机废气处理装置进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 表4-4 项目废气污染物排放情况（非正常情况下） 项目; 非正常工况发生频次; 污染物; 产生速率(kg/h); 持续时间; 排放量; 措施. 有机废气处理装置; 1次/a; 非甲烷总烃; 0.423; 30min; 0.21kg/a; ①环保设备检修时需暂停生产，检修完成后进行正常生产；②废气处理装置运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，避免废气直接排放造成的环境污染. （3）污染防治技术 ①配料工序废气污染防治设施 现有工程设有单独的配料间，采用人工投料配料，配料间设有一座袋式除尘器，配料工序产生的颗粒物产生的经袋式除尘器处理后经一根15m高的排气筒排放，设计风量为5000m3/h，袋式除尘器设有72个滤袋，每个滤袋长2.0m。 本次改建工程拆除现有的配料间和袋式除尘器，新设自动上料区域。每条自动上料系统设有2台割包机，每台割包机自带一座小型袋式除尘器，每座除尘器设有10个滤袋，共计80个滤袋，每个滤袋长1.2m，设计总风量为5000m3/h。上料工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后引至有机废气排气筒排放，现有配料工序的废气排气筒拆除。 本次改建工程拆除现有的配料间及配套的袋式除尘器和排气筒，废气排放口减少，颗粒物的污染防治可行技术保持袋式除尘器不变，但由一台袋式除尘器（72个滤袋）改为8台小型袋式除尘器（共80个滤袋），设计风量保持5000m3/h不变，改建后袋式除尘器的处理能力可以满足上料工序颗粒物治理要求。 ②预分散、分散和造粒工序废气污染防治设施 预分散、分散和造粒工序废气主要污染因子为非甲烷总烃，预分散工序产生的废气经两台喷淋塔预处理后，和分散、造粒工序产生的废气利用现有“喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧装置”处理后经1根18m高的排气筒（DA001）排放。 本次改造前后生产规模不变，非甲烷总烃的产污工序不变，废气产生量不变，有机废气处理装置不变，设计风量保持30000m3/h不变，所以非甲烷总烃产生浓度不变。经预测，改造后预分散、分散和造粒工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧装置”处理后排放浓度为1.4mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求（非甲烷总烃100mg/m3），同时也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中其他行业排放建议值要求（非甲烷总烃80mg/m3），废气可以达标排放，所以从废气达标性分析，本次改建工程利用现有有机废气治理设施可行。 本次改建后有机废气排气筒高度由原来的15m增高至18m，项目周围200m均为工业企业，无环境敏感点，排气筒高度的增加减轻了废气对周围环境的影响。所以从环境影响分析，本次改建项目利用现有有机废气治理设施可行。本次改建工程利用现有有机废气处理装置节省了环保投资，所以从环保投资分析，本次改建工程利用现有有机废气治理设施可行。 综上所述，从废气达标性、环境影响和环保投资等方面分析，本次改建工程利用现有有机废气治理设施可行。 ③污染防治可行性技术 经调查，本次项目废气治理措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中规定的可行性技术，规范中废气污染防治可行技术截图如下要求如下： （4）环境影响分析 本项目周围200m范围内无环境敏感目标，废气经处理后均能达标排放，在严格落实环境治理方案的情况下对区域环境空气影响较小。同时，建议建设单位加强废气治理设施维护，保证废气治理设施正常有效运行，防止发生非正常排放。 2、废水 （1）废水源强 ①生活污水 现有工程厂区劳动定员29人，全年工作300天，分为3班制，每班工作8小时。现有工程生活污水排放量为1.3m3/d，COD排放浓度范围为92-93mg/L，氨氮为7.54-7.88 mg/L，悬浮物为34-36mg/L，BOD526.9-28.2 mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。 本次改建工程不新增劳动定员，所以生活污水排放量不发生变化，主要污染物的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。 ②循环冷却水 现有工程设有2座100m3的循环水池，主要用于挤出机和预分散机的冷却水循环利用，本次调整生产线位置后，淘汰现有的循环水池，并在挤出机附近新增5座3m3的循环水池，预分散机附近新增1座3m3的循环水池，冷却水循环利用，不外排，只需定期补充新鲜水，新鲜水补充量为1.8m3/d。 （2）废水治理措施可行性 经调查，现有厂区共设有3个化粪池，体积分别为10m3、10m3、6m3，均已采取防渗措施。本次项目改建后废水产生量量不变，依托现有化粪池处理可行。 （3）废水入经开区污水处理厂可行性 本次项目改建后废水量不变，不会新增入经开区污水处理厂的废水量，本项目废水经化粪池处理后主要污染物的排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB978-1996）表4二级标准要求和经开区污水处理厂进水指标要求，所以从水量水质分析，本项目废水入经开区污水处理厂是可行的。 （4）废水排放情况一览表 废水排放口情况见下表。 表4-5 废水排放口情况一览表 废水类别; 污染因子; 污染防治设施名称; 是否为可行技术; 排放方式; 排放去向; 排放口类型; 排放口编号; 排放口名称. 生活污水; pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、总磷; 化粪池; 是; 间接排放; 漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂; 一般排放口; DW001; 废水总排口. 3、噪声 本项目噪声源主要是设备运行噪声，相比现有工程，设备位置及数量均发生变化，所以本次重新预测所有设备对厂界的贡献值。 经调查，本项目预分散机、密炼机和造粒机等设备噪声源强为85~95dB(A)，具体源强见下表. 表4-6 运营期噪声污染源源强一览表 设备 名称; 设备数量; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h）. 核算方法; 噪声值[dB(A)]; 工艺; 降噪效果[dB(A)]; 核算 方法; 噪声值[dB(A)]. 预分散机; 3台; 频发; 类比法; 87; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 15; 类比法; 72; 24. 密炼机; 5台; 频发; 类比法; 95; 15; 类比法; 80; 24. 挤出机; 5台; 频发; 类比法; 90; 15; 类比法; 75; 24. 自动配料机; 5套; 频发; 类比法; 85; 15; 类比法; 70; 24. 为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备、安装减振基础、厂房隔声等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至70~80dB（A）。采用点声源预测模式对设备噪声进行预测。 （1）点声源衰减公式 Lr=L0-20logr/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A); L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)； r —关心点距噪声源距离，m； r0 —距噪声源距离，r0取1m； （2）噪声源叠加公式 L=10lgi=1n100.1Li 式中：L—为总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 本公司四厂界噪声预测结果统计分析见下表。 表4-7 厂界噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 厂界; 噪声源强; 距厂界距离（m）; 贡献值; 标准值. 东厂界; 82; 80; 23.1; 昼间：65 夜间：55. 南厂界; 45; 48.9. 西厂界; 40; 50. 北厂界; 45; 48.9. 由上表可知，营运期高噪声设备经采取基础减振、厂房隔声措施，再经距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废 4.1固废产生情况介绍 （1）生活垃圾 本次改建工程不新增劳动定员，生活垃圾产生量不变，为3.77t/a，集中收集后交由环卫部门定期清理。 （2）一般工业固废 ①袋式除尘器收集的粉尘 经计算，本项目袋式除尘器收集的粉尘量为17.724t/a，收集后的粉尘作为原料回用于生产。 ②废包装材料 根据建设单位提供资料，本项目废包装材料产生量为3t/a，收集后作为废品外卖。 ③不合格产品 根据建设单位提供资料，本项目不合格产品产生量为8t/a。不合格产品收集后作为原料回用于生产。 （3）危险废物 ①废机油和废机油桶 生产过程中会对设备定期检修，一般每两个月巡检一次，检修过程中会产生废机油和废机油桶，均属于危险废物，根据国家危险废物名录（2021年版），废机油和废机油桶危废代码为HW08 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。本次改建后设备检修频次不变，废机油和废机油桶产生量不变，废机油产生量为0.3t/a，废机油桶产生量为0.024t/a，废机油用废油桶密封包装后在危险废物贮存仓库暂存后，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 ②废活性炭 废气处理装置运行过程中使用活性炭进行吸附、脱附，活性炭每三年更换一次。废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49 900-039-49 烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭，本次改建后活性炭更换频次不变，所以产生量不变，为0.51t/3a，在危险废物贮存仓库暂存后，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 ③废催化剂 废气处理装置采用RCO催化燃烧法，处理过程中使用催化剂，主要成分为钯铂合金，催化剂每三年更换一次，废催化剂属于危险废物，危废代码为HW50 900-049-50机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂，本次改建后催化剂更换频次不变，所以产生量不变，产生量为0.005t/3a，在危险废物贮存仓库暂存后，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 全厂固废产品情况见下表。 表4-8 全厂固废产排情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 排放量; 措施. 现有工程; 本次改建后全厂. 1; 生活垃圾; 3.77t/a; 3.77; 0; 收集后交由环卫部门定期处理. 2; 一般工业固废; 袋式除尘器收集的粉尘; 35.7t/a; 17.724 t/a; 0; 收集后作为原料回用于生产. 3; 不合格产品; 10t/a; 8 t/a; 0. 4; 废包装材料; 4t/a; 3t/a; 0; 收集后作为废品外卖. 5; 危险废物; 废机油; 0.3t/a; 0.3t/a; 0; 在危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理. 6; 废机油桶; 0.024t/a; 0.024t/a; 0. 8; 废活性炭; 0.51t/3a; 0.51t/3a; 0. 9; 废催化剂; 0.005t/3a; 0.005t/3a; 0. 表4-9 全厂危险废物统计情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; 0.3t/a; 设备维修; 液态; 含油废物; 含油物质; 1a; T、I; 依托现有危险废物贮存仓库，危险废物分类收集、贮存，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理. 2; 废机油桶; 0.024t/a; 设备维修; 固态; 废油; 废油; 1a; T、In. 4; 废活性 炭; HW49其他废物; 900-039-49 烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭; 0.51t/3a; 废气处理; 固态; 废活性炭; 吸附的挥发性有机物; 3a; T、I. 5; 废催化剂; HW50废催化剂; 900-049-50 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂; 0.005t/3a; 废气处理; 固态; 钯铂合金; 钯铂合金; 3a; T. 4.2固废处理处置方式分析 经现场调查，危险废物贮存仓库位于厂区东南角，建筑面积25m2，根据现场调查，危险废物暂存仓库已采取以下措施： 收集：废机油收集在密封桶内，废活性炭和废催化剂分类密封包装，不和其他废物混合，包装外设有清晰的颜色标志和注明用途，以便进行下一步的处置。 管理：危险废物在集中收集、暂存和转运的过程中分门别类依序转运，并建立了危废管理台账，实行危废进出登记制度，公司应对危废的相关情况及时在河南省固体废物管理信息系统申报登记。 贮存：危险废物贮存仓库设置有明显的警示标识，采取防风、防雨、防晒和防渗漏等“四防”措施，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。按照“双人双锁”制度管理，两把钥匙分别由两个危废负责人管理，并实现“制度上墙”。 运输：本项目危险废物从生产工序向危险废物贮存仓库转移过程中应小心谨慎，避免散落、泄露，将密封桶密封后用小推车转移到危废暂存仓库中。危险废物从厂内危险废物贮存仓库向厂外的运输交由具有危险废物运输资质的单位进行运输，不在本次评价范围内。 委托利用：危险废物在危险废物贮存仓库暂存后，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 综上所述，本次改建后全厂固体废物得到安全合理的处置，不会对周围环境产生明显的影响。 5、地下水和土壤 漯河市经济技术开发区地下水主要以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充。本项目产生的生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，营运期可能造成地下水和土壤污染的因素主要为化粪池污水下渗和危险废物泄露，现有化粪池和危险废物贮存仓库已采取防渗措施，并定期巡检，可有效避免废水的跑冒滴漏。所以本项目产生的废水和固废不会对区域地下水和土壤环境造成明显污染。 6、生态 本项目位于漯河市经济技术产业集聚区内，周围均为工业用地，且本项目对现有厂房进行改造，不新增用地，对生态环境基本无影响。 7、风险 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等有毒物质。 8、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207-2021），本项目属于非重点排污单位，营运期环境监测计划详见下表。 表4-10 环境监测计划一览表 类别; 排放口编号; 排放口名称; 产污工序; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 废气有组织; DA001; 废气排放口; 预分散、造粒、上料; 非甲烷总烃; 排气筒; 1次/半年. 颗粒物; 1次/年. 废气无组织; /; /; /; 颗粒物、非甲烷总烃; 厂界; 1次/年. 废水; DW001; 废水总排口; 生活; pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、总磷; 废水排放口; 无要求. 噪声; /; /; 设备运行; 等效连续A声级; 四厂界; 1次/季度. 8、本次改建后全厂污染物产排情况 本次改建后全厂污染物排放情况详见下表 表4-11 全厂污染物产排情况一览表 污染因素; 排放情况; 污染防治措施. 废水; 水量; 1.3m3/d，390m3/a; 经化粪池处理后进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂处理. COD; 93mg/L、0.036t/a. 氨氮; 7.7mg/L、0.003t/a. 有组织废气; 预分散、分散、造粒工序; 非甲烷总烃; 0.0423kg/h、0.304t/a; 预分散工序废气经喷淋塔预处理后，和分散、造粒工序产生的废气经喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧处理后经1根18m高的排气筒（DA001）排放. 配料工序; 颗粒物; 0.0245kg/h、0.176t/a; 袋式除尘器处理后引至有机废气排气筒（DA001）排放. 无组织废气; 预分散、分散、造粒工序; 非甲烷总烃; 0.022kg/h、0.16t/a; /. 配料工序; 颗粒物; 013kg/h、1.0/a; /. 固废; 一般工业固废; 袋式除尘器收集的粉尘; 0t/a; 收集后作为原料回用于生产. 不合格产品; 0t/a. 废包装材料; 0t/a; 收集后作为废品外卖. 危险废物; 废机油; 0t/a; 在危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理. 废机油桶; 0t/a. 废活性炭; 0t/a. 废催化剂; 0t/a. 生活垃圾; 0t/a; 收集后交由环卫部门定期处理. 9、全厂污染物“三笔账”计算 全厂污染物“三笔账”详见下表。 表4-12 全厂污染物“三笔帐”一览表 内容类型; 种类; 污染物; 现有工程实际排放量; “以新带老”削减量; 本次工程 排放量; 改建后全厂总排放量; 增减量. 废水; 水量（m3/a）; 390; 390; 390; 390; 0. COD（t/a）; 0.036; 0.036; 0.036; 0.036; 0. 氨氮（t/a）; 0.003; 0.003; 0.003; 0.003; 0. 废气; 非甲烷总烃（t/a）; 0.311; 0.311; 0.464; 0.464; +0.153. 颗粒物（t/a）; 1.2; 1.2; 1.176; 1.176; -0.024. 固废; 袋式除尘器收集的粉尘（t/a）; 0（35.7）②; 0（35.7）; 0（17.724）; 0（17.724）; 0 （-17.976）. 不合格产品（t/a）; 0（10）; 0（10）; 0（8）; 0（8）; 0（-2）. 废包装材料（t/a）; 0（4）; 0（4）; 0（3）; 0（3）; 0（-1）. 废机油（t/a）; 0（0.3）; 0（0.3）; 0（0.3）; 0（0.3）; 0. 废机油桶（t/a）; 0（0.024）; 0（0.024）; 0（0.024）; 0（0.024）; 0. 废活性炭（t/3a）; 0（0.51）; 0（0.51）; 0（0.51）; 0（0.51）; 0. 废催化剂（t/3a）; 0（0.005）; 0（0.005）; 0（0.005）; 0（0.005）; 0. 注：①：（）内代表产生量。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料工序 | 颗粒物 | 袋式除尘器处理后引至有机废气排气筒（DA001）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号） |
|  | 预分散、分散和造粒工序 | 非甲烷总烃 | 预分散工序废气经喷淋塔预处理后，和分散、造粒工序产生的废气利用现有“喷淋塔+活性炭吸附、脱附+RCO催化燃烧装置”处理后经1根18m高的排气筒（DA001）排放 |  |
| 地表水环境 | 废水总排口（DW001） | pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门定期处理。废包装材料收集后作为有价废物外卖，布袋除尘器收集的粉尘和不合格产品收集后回用于生产。废机油、废机油桶、废活性炭和废催化剂属于危险废物，在危险废物贮存仓库暂存后交由具有危险废物处置资质的单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池和危险废物贮存仓库已采取防渗措施，并定期巡检，可有效避免废水的跑冒滴漏，污染地下水和土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

漯河市瑞博塑胶有限公司年产9600吨色母粒改造项目位于漯河经济技术产业集聚区燕山路与东方红路交叉口西北角，本次项目对部分设备进行升级改造，实现自动上料，提高了自动化生产水平，生产规模保持9600吨/年不变。项目建设符合国家产业政策、经济技术产业集聚区发展规划。该项目建设在认真落实各项污染防治措施，认真执行环境保护“三同时”制度的基础上，污染物可实现达标排放，能够达到环境保护的要求。从环境保护角度分析，该项目在此建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.2t/a | / | / | 1.176t/a | 1.2t/a | 1.176t/a | -0.024t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.311t/a | 0.578t/a | / | 0.464t/a | 0.311t/a | 0.464t/a | +0.153t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0.036t/a | 0.067t/a | / | 0 | 0 | 0.067t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.003t/a | 0.011t/a | / | 0 | 0 | 0.011 t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 袋式除尘器收集的粉尘 | 35.7 t/a | / | / | 17.724t/a | 35.7 t/a | 17.724t/a | -17.976t/a |
|  | 不合格产品 | 10t/a | / | / | 8 t/a | 10t/a | 8 t/a | -2t/a |
|  | 废包装材料 | 4 t/a | / |  | 3t/a | 4 t/a | 3t/a | -1t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.3t/a | / | / | 0.3t/a | 0.3t/a | 0.3t/a | 0 |
|  | 废机油桶 | 0.024t/a | / | / | 0.024t/a | 0.024t/a | 0.024t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.51t/3a | / | / | 0.51t/3a | 0.51t/3a | 0.51t/3a | 0 |
|  | 废催化剂 | 0.005t/3a | / | / | 0.005t/3a | 0.005t/3a | 0.005t/3a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①